Specifikace předmětu dílčích zakázek

k veřejné zakázce ,,Zajištění provozu a oprav plynových kotelen a výměníkových stanic v obvodu OŘ PHA 2026-2028“

- Předmět plnění:

Předmětem plnění je zajištění provozu a oprav, včetně náhradních dílů a navazujících komponent plynových kotelen a výměníkových stanic v objektech železničních stanic v obvodu Oblastního ředitelství Praha. Zajištění povinnosti provozovatele dle vyhlášky ČÚBP č.91/1993 Sb., §12 a ČSN 07 0703.

- Charakteristický popis prací:

Zajištění pohotovostních činností pro servisní zásahy v následujících časových lhůtách:

- Nástup k práci a předložení cenové nabídky do 24 hodin od nahlášení závady.

- Havarijní výjezd v případě mimořádnosti (např. nouzové zajištění zařízení, havárie) do 2h od nahlášení závady.

- Akceptace objednávky do 24h od doručení.

- Ukončení celkové opravy včetně dodání materiálu do 30 kalendářních  dnů od akceptace objednávky.

Rozsah činností

- Obsluha Zařízení:

- Uvedení Zařízení do provozu a jeho odstavení (i v rámci započetí a ukončení topné sezóny).

- Vlastní obsluha – zajištění optimální funkce zařízení ve smyslu provozních řádů, dle technické dokumentace výrobce/výrobců zařízení, a zásahy do provozu za účelem změny provozních parametrů dle potřeby budovy.

- Kontrola technického stavu zařízení.

- Kontrola funkce regulačních prvků a měření.

- Úklid a čištění vlastního zařízení a vnitřních prostorů kolem zařízení.

- Práce související s provozem zařízení a práce podmiňující provoz zařízení.

- Údržba Kotelny a splnění legislativních nároků na provozování:

- Opravy ucpávek, odstraňování netěsností přírubových a závitových spojů.

- Výměna a zajištění opravy armatur, ventilů a šoupat.

- Výměna a zajištění oprav čerpadel.

- Výměna a zajištění oprav servo pohonů a jejich částí.

- Údržba a zajištění opravy ohříváků, nádrží, nádob, jímek apod., pokud to předpisy a normy dovolují.

- Opravy potrubních rozvodů tepla a vody v dohodnutých prostorách.

- Opravy a údržba tepelných izolací.

- Doplňování tabletové soli do změkčovacího zařízení.

- Oprava a seřizování čidel, rozvodů a vyhodnocovacích prvků měření a regulace.

- Údržba a oprava elektrických silových obvodů.

- Periodická údržba závislá na odstavení zařízení v době jeho letní odstávky a údržba související s přípravou na topné období.

- Servis kotlů periodický technikem výrobce zařízení, 1x za 12 měsíců dle legislativy.

- Měření emisí instalovaných zdrojů dle platné legislativy.

- Havarijní výjezdy pro odstranění poruch a havárií způsobených provozem technologie kotelny.

- Zajištění doprovodu a součinnosti orgánům státního požárního dozoru a inspektorátu bezpečnosti práce.

- Zajištění nepřetržitého sledování provozu a poruchových stavů kotelny přes GSM bránu nebo centrální dispečink. Pokud není dálková správa zřízena, bude zřízena v režii dodavatele (obsluhovatele kotelny). - Vedení provozního deníku kotelny.

Vyzískaný železný šrot bude předán zadavateli včetně odvozu a uložení v okruhu 100Km dle pokynů zástupce objednatele.

- Místo plnění:

Místo plnění u SPS:

- Obvod OŘ Praha

- Číslo trati dle KJŘ:

010 Kolín - Česká Třebová

011 Praha - Kolín

014 Kolín - Ledečko

015 Přelouč – Heřmanův Městec

060 Poříčany - Nymburk

061 Nymburk - Jičín

064 Mšeno - Mladá Boleslav - Lomnice nad Popelkou

070 Praha - Turnov

071 Nymburk - Mladá Boleslav

072 Ústí nad Labem - Lysá nad Labem

080 Mladá Boleslav - Jedlová

090 Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem

091 Praha-Hostivař - Kralupy nad Vltavou

092 Neratovice - Kralupy nad Vltavou

093 Kralupy nad Vltavou - Kladno

110 Kralupy nad Vltavou - Louny

111 Kralupy nad Vltavou - Velvary

120 Praha - Kladno - Rakovník

122 Praha - Hostivice - Rudná u Prahy

170 Beroun - Plzeň - Klatovy

171 Praha - Beroun

173 Praha - Rudná u Prahy - Beroun

174 Beroun - Rakovník

200 Beroun - Protivín

203 Březnice - Strakonice

204 Březnice - Rožmitál pod Třemšínem

210 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany, Vrané nad Vltavou - Dobříš

212 Čerčany - Světlá nad Sázavou

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

221 Praha - Benešov u Prahy

222 Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov

223 Olbramovice - Sedlčany

230 Kolín - Havlíčkův Brod

232 Praha - Lysá nad Labem - Milovice