OBSAH:

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	3

1.1	Údaje o stavbě	3

1.2	Údaje o stavebníkovi	4

1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	4

2	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ	5

2.1	Umístění stavby	5

2.2	Stručný popis části dokumentace	5

2.3	Navržené kapacitní údaje	5

2.4	Přehled vlastníků a správců inženýrských sítí	5

2.5	Přehled vlastníků a správců jednotlivých SO	5

3	přehled výchozích podkladů	5

3.1	Vyhodnocení průzkumů	5

4	seznam souvisejících objektů	6

5	popis současného stavu	6

6	NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SO 11-13-01 Přejezd P5279 v km 25,452; přejezdová konstrukce; cyklostezka	7

6.1	Přejezdová konstrukce	7

6.2	Železniční svršek	7

6.3	Kapacitní údaje	7

6.4	Rozhledové poměry	8

7	Seznam vytyčovaných bodů	9

8	SOUPIS POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ	9

9	VÝJIMKY Z PŘEDPISŮ A NOREM	10

10	Požadavky na další přípravu staveb	10

11	Závěr	10

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Údaje o stavbě

Název stavby:	Vypracování PD – Oprava PZZ v km 25,452
trati Havlíčkův Brod – Rosice n. L.

Místo stavby:	Jednokolejná neelektrifikovaná trať Havlíčkův Brod – Rosice n. L.
Mezistaniční úsek Chotěboř – Ždírec nad Doubravou, TÚDÚ 161106

Místo:	Sobíňov

Kategorie dráhy:	Celostátní dráha provozovaná SŽ

Trať č. 238 dle KJŘ, trať č. 582 dle prohl. o dr.

Kraj:	Vysočina

Okres:	Havlíčkův Brod

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:	Chotěboř

Správní obvod obce s rozšířenou působností:	Chotěboř

Stavební úřad:	Chotěboř

POZEMKY STAVEBNÍHO OBJEKTU:

| Číslo pozemku | Katastrální území | Vlastník pozemku |
| --- | --- | --- |
| 1217 | Sobíňov [752002] | Správa železnic, s.o. |

POZEMKY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ:

| Číslo pozemku | Katastrální území | Vlastník pozemku |
| --- | --- | --- |
| 1217 | Sobíňov [752002] | Správa železnic, s.o. |

Předmět dokumentace:	Jedná se o změnu dokončené stavby a novou stavbu, přičemž jde o trvalou stavbu (obojí ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „stavební zákon“]). Z hlediska účelu užívání se jedná o stavbu dopravní infrastruktury.

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Termín realizace stavby:	04/2025

Údaje o stavebníkovi

Investor / Objednatel:	Správa železniC, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00
IČ: 70994234, CZ 70994234
Zástupce: Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Nadřízený orgán:	Ministerstvo dopravy

Oblastní ředitelství:	Brno

Hlavní inženýr stavby:	Luboš Kvaček

Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant:	DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 25284525	DIČ:CZ25284525

Hlavní projektant:	Bc. Josef Culka
Reg. č. ČKAIT: 1400692
Autorizovaný technik pro dopravní stavby

Hlavní inženýr projektu:	Bc. Josef Culka

Část dokumentace:	D.2.1.3	Přejezdy a Přechody

Stavební objekt:

SO 11-13-01	Přejezd P5279 v km 25,452; přejezdová konstrukce; cyklostezka

Odpovědný projektant:	Bc. Josef Culka
Reg. č. ČKAIT: 1400692
Autorizovaný technik pro dopravní stavby (TD01, TD02)

Vypracoval:	Bc. Josef Culka

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Umístění stavby

Stavba se nachází v okolí železničního přejezdu v km 25,452 (P5279) v mezistaničním úseku Chotěboř – Ždírec nad Doubravou na jednokolejné neeletrifikované trati Havlíčkův Brod – Rosice nad Labem. Dle kategorie se jedná o dráhu celostátní provozovanou Správou železnic. Železniční trať se v místě stavby kříží se silnicí II/345.

Stručný popis části dokumentace

SO 11-13-01 Přejezd P5279 v km 25,452; přejezdová konstrukce; cyklostezka

V rámci tohoto stavebního objektu bude zřízena nová železobetonová přejezdová konstrukce s vnitřními i vnějšími panely na ocelových nosičích v celkové délce 3,6 m pro převedení stezky pro chodce a cyklisty přes železniční trať v okolí stávajícího přejezdu. Stezka pro chodce a cyklisty bude spojovat obce Sobíňov a Ždírcem nad Doubravou a bude zřízena v rámci samostatné stavby „Stezka pro cyklisty a chodce podél II/345 Sobíňov-Ždírec nad Doubravou“. V rámci tohoto stavebního objektu nebudou probíhat žádné práce na železničním svršku ani spodku, všechny potřebné práce budou provedeny v rámci souběžně provedených opravných prací OŘ Brno (ST Jihlava).

Navržené kapacitní údaje

Přejezdová konstrukce 	13 m2

Přehled vlastníků a správců inženýrských sítí

Podrobný přehled správců inženýrských sítí v okolí stavby je součástí dokladové části.

Přehled vlastníků a správců jednotlivých SO

| SO 11-13-01 | Přejezdová konstrukce – Stezka pro chodce a cyklisty | Správa železnice, s.o. |
| --- | --- | --- |

přehled výchozích podkladů

Konzultace projektanta se zástupcem investora

Geodetické zaměření stávajícího prostoru stavby

Místní šetření a porady projektanta

Nákresný přehled trati

Katastrální mapa 1:2880

Podklady správců inženýrských sítí

Vyhodnocení průzkumů

Geodetické zaměření

Bylo provedeno v dostatečném rozsahu, který vypovídá o všech okolnostech ovlivňujících navrhované řešení.

Průzkum inženýrských sítí

Průzkum stávajících inženýrských sítí proběhl souběžně s prací na projektové dokumentaci. Poloha stávajících inženýrských sítí, poskytnutá v papírové i digitální formě jednotlivými správci je součástí „Dokladové části“ dokumentace. Před zahájením vlastní realizace stavby je nutno ověřit skutečný stav sítí a požádat správce sítí o jejich vytyčení. Při pracích v blízkosti inženýrských sítí je nutné se řídit pokyny správců sítí.

seznam souvisejících objektů

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO 11-13-01 	Přejezd P5279 v km 25,452; přejezdová konstrukce; cyklostezka

SO 11-50-01 	Přejezd P5279 v km 25,452; cyklostezka

SO 11-86-01	Přejezd P5279 v km 25,452; napájení NN

PROVOZNÍ SOUBORY:

PS 11-01-31	Přejezd P5279 v km 25,452; PZZ

PS 11-02-41	Kamerový systém na přejezdu P5279

popis současného stavu

Přejezdová konstrukce na stezce pro chodce a cyklisty

V původním stavu se zde přejezdová konstrukce nenachází, nachází se zde pouze stávající železniční svršek tvořený kolejnicemi S49 upevněnými tuhým podkladnicovým upevněním typu K na železobetonových pražcích SB8.

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SO 11-13-01
Přejezd P5279 v km 25,452; přejezdová konstrukce; cyklostezka

Přejezdová konstrukce

- Pro převedení nové stezky pro chodce a cyklisty, která bude zřízena v rámci samostatné stavby „Stezka pro cyklisty a chodce podél II/345 Sobíňov-Ždírec nad Doubravou“ bude zřízena nová železobetonová přejezdová konstrukce v celkové délce 3,6 m (3 ks vnitřních a 6 ks vnějších přejezdových panelů). Úhel křížení koleje s osou stezky pro chodce a bude 90°. Přejezd se nachází v přechodnici v koleji s převýšením (převýšení koleje D= 34 – 38 mm). Přejezdová konstrukce bude dimenzována na občasný přejezd dopravních vozidel (vozidla údržby). Vnitřní část přejezdové konstrukce bude uložena pomocí kloubových ocelových nosičů na patě kolejnice.

- Vnější panely budou mít délku 0,850 a jejich délka nebude umožňovat strojní čištění kolejového lože. Sklon vnějších přejezdových panelů bude kopírovat převýšení trati v místě komunikace (vnější panely nebudou naklápěny). Vnější panely budou uloženy pomocí ocelových nosičů na patě kolejnice, na vnější straně koleje bude uložena v pravoúhlém loži závěrné zídky.

Závěrné zídky budou uloženy na betonové základy min. tl. 0,200 m z betonu C30/37 XF4. Případné vyrovnání se provede cementovou maltou v max. tl. 0,020 m. Základy budou uloženy do lože z podkladního betonu C16/20 S1/S2v min. tl. 0,150 m. Plocha pod podkladním betonem na PTŽS bude v případě nutnosti vyrovnána vrstvou ze štěrkodrti fr. 0/32. Závěrné zídky budou umístěny min. 0,200 m od hlav pražců.

Přejezdová konstrukce včetně souvisejících konstrukcí (závěrné zídky, podkladní vrstvy, atd.) bude zřízena v souladu se specifikacemi konkrétního výrobce a současně musí být v souladu se vzorovým listy SŽ Ž11 – Železniční přejezdy a přechody, dílčího listu Ž11 1.2.206.

Přejezdová konstrukce musí být v souladu s dokumentem „Zásady pro návrh, řešení a použití přejezdových konstrukcí“, čj. 15497/2017-SŽDC-GŘ-O13. Jde zejména o požadavek minimální vzdálenost 200 mm mezi hlavou pražce a závěrnou zídkou.

Přejezdová konstrukce musí být certifikována pro použití v dopravní cestě SŽ.

Železniční svršek

V rámci tohoto stavebního objektu nebudou prováděny žádné práce na železničním svršku. Nutné práce budou provedeny v rámci souběžných opravných prací OŘ Brno (ST Jihlava). Po opravě se bude v místě přejezdu nacházet železniční svršek obsahující kolejnice 49E1 upevněné tuhým podkladnicovým upevněním typu K k pražci SB8 v rozdělení „u“. Všechny součásti upevnění pod přejezdovou konstrukcí budou v antikorozní úpravě.

Přejezdová konstrukce musí být schválená pro daný typ železničního svršku.

Kapacitní údaje

Plocha přejezdové konstrukce	3,6*3,6 = 13 m2

Štěrkodrť fr. 0/32 mm	1,2 * 4 = 5 m3

Beton C30/37 (XF4)	2 *0,5 * 0,2 *3,6 = 1 m3

Beton C16/20 (S1/S2)	2 * 1 * 0,150 * 4 = 1,5 m3

Rozhledové poměry

Délka rozhledu pro zastavení (Dz)

Výpočet dle ČSN 73 6380 – Příloha A (rozhledové poměry se uvažují podle článku 7.3)

Dz=t1×vs3,6+0,393×vs2100×fv±0,01×s+bv=17,819+bv=20 m

t1 = 1,5 s	dle tabulky A.1, doporučené hodnoty pro silnice

vs = 30 km/h	dle tabulky A.2, rychlost silničního vozidla

fv = 0,68	dle tabulky A.2, součinitel brzdného tření

s = 1,5 %	komunikace před přejezdem klesá

Délka rozhledu pro nejpomalejší silniční vozidlo (Lp)

Výpočet dle ČSN 73 6380 – Příloha C

Lp=Vžvsn×(Dp+Ds)=58 m

Vž = 10 km/h	dle 7.3.4 se v případě poruchy nebo vypnutí PZZ uvažuje s rychlostí drážního vozidla 10 km/h

vsn = 5 km/h	rychlost nejpomalejšího silničního vozidla

Dp = 7 m	délka od úrovně výstražného kříže k hranici nebezpečného pásma na opačné straně přejezdu

Ds = 22 m	délka nejdelšího silničního vozidla

Dle článku 7.4.4 nesmí do rozhledového pole zasahovat nic, co by ztěžovalo rozhled.

Délka rozhledu pro chodce (Lpř)

Výpočet dle ČSN 73 6380 – Příloha C

Lp=Vž4×(Dpř+Dv)=22 m

Vž = 10 km/h	dle 7.3.4 se v případě poruchy nebo vypnutí PZZ uvažuje s rychlostí drážního vozidla 10 km/h

Dpř = 5,5 m	délka od úrovně vzdálené 3 m od osy krajní koleje k hranici nebezpečného pásma přejezdu

Dv = 3 m	délka chodce s vozíkem, kočárkem nebo kolem

Dle článku 7.4.4 nesmí do rozhledového pole zasahovat nic, co by ztěžovalo rozhled.

Seznam vytyčovaných bodů

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY

PŘESNOST VYTYČENÍ DLE ČSN 730420-1 a 730420-2

| Tabulka vytyčovaných bodů - SO 11-13-01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Y | X | Výška | Poznámka |
| 301 | 651054,759 | 1098253,258 | 0,000 | Přejezd_ZÚ |
| 302 | 651053,366 | 1098252,117 | 0,000 | Přejezd_střed |
| 303 | 651051,974 | 1098250,976 | 0,000 | Přejezd_KÚ |

SOUPIS POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

Obecně platné právní předpisy v platném znění

| Označení | Název |
| --- | --- |
| Vyhláška č. 104/1997 Sb. | Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích |
| Vyhláška č. 243/1996 Sb. | kterou se mění a doplňuje Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah |
| Vyhláška č. 294/2015 Sb. | Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích |
| Vyhláška č. 398/2009 Sb. | O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb |
| Vyhláška č. 8/2021 Sb. | O katalogu odpadů |
| Vyhláška č. 177/1995 Sb. | Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah |
| Zákon č. 13/1997 Sb. | Zákon o pozemních komunikacích |
| Zákon č. 266/1994 Sb. | O dráhách |
| Zákon č. 283/2021 Sb. | Stavební zákon |
| Zákon č. 541/2020 Sb. | O odpadech |

Technické normy

| Označení | Název |
| --- | --- |
| ČSN 73 6101 | Projektování silnic a dálnic |
| ČSN 73 6102 | Projektování křižovatek na pozemních komunikacích |
| ČSN 73 6110 | Projektování místních komunikací |
| ČSN 73 6301 | Projektování železničních drah |
| ČSN 73 6360-1 | Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 1: Projektování |
| ČSN 73 6380 | Železniční přejezdy a přechody |
| TP 133 | Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích |
| TP 170 | Navrhování vozovek pozemních komunikací |
| TP 179 | Navrhování komunikací pro cyklisty |

Předpisy

| Označení | Název |
| --- | --- |
| SŽ S3/1 | Práce na železničním svršku |
| SŽ S4 | Železniční spodek |
| SŽ S4/4 | Železniční přejezdy |
| SŽ Ž1 - ŽX | Vzorové listy železničního spodku |
| SŽDC S3 | Železniční svršek |
| SŽDC S3/2 | Bezstyková kolej |

VÝJIMKY Z PŘEDPISŮ A NOREM

V rámci technického řešení nebylo zapotřebí žádných výjimek z předpisů a norem.

Požadavky na další přípravu staveb

Stavba bude během realizace koordinována s následujícími stavbami:

II/345 Chotěboř – Ždírec nad Doubravou (investor: Kraj Vysočina, KSÚSV)

Stezka pro cyklisty a chodce podél II/345 Sobíňov-Ždírec nad Doubravou (investor: Město Ždírec nad Doubravou + Obec Sobíňov)

Závěr

Před zahájením stavby i v jejím průběhu musí být postupováno ve smyslu platného znění právních předpisů, technických norem a předpisů Správy železnic.

Materiály a konstrukce, navržené projektem, vycházejí z nabídek katalogů výrobků, vzorových listů a zkušeností jako reálně možné, dostupné a vzhledem k požadovaným parametrům i finančně nejúspornější a slouží jako základ pro stanovení nákladů stavebního objektu. Vybrané výrobky musí být pro použití do kolejí Správy železnic schváleny. Jakákoliv změna materiálu oproti projektové dokumentaci vyžaduje souhlas investora.

V Havlíčkově Brodě, březen 2024	zpracoval: Josef Culka