OBSAH:

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	3

1.1	Údaje o stavbě	3

1.2	Údaje o stavebníkovi	4

1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	4

2	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ	5

2.1	Umístění stavby	5

2.2	Stručný popis části dokumentace	5

2.3	Navržené kapacitní údaje	5

2.4	Přehled vlastníků a správců inženýrských sítí	5

2.5	Přehled vlastníků a správců jednotlivých SO	5

3	přehled výchozích podkladů	5

3.1	Vyhodnocení průzkumů	5

4	seznam souvisejících objektů	6

5	popis současného stavu	6

6	NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SO 11-50-01 Přejezd P5279 v km 25,452; cyklostezka	7

6.1	Šířkové uspořádání a prostorové řešení trasy	7

6.2	Konstrukce vozovky a materiály	7

6.3	Kapacitní údaje	8

7	Seznam vytyčovaných bodů	9

8	SOUPIS POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ	9

9	VÝJIMKY Z PŘEDPISŮ A NOREM	10

10	Požadavky na další přípravu staveb	10

11	Závěr	10

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Údaje o stavbě

Název stavby:	Vypracování PD – Oprava PZZ v km 25,452
trati Havlíčkův Brod – Rosice n. L.

Místo stavby:	Jednokolejná neelektrifikovaná trať Havlíčkův Brod – Rosice n. L.
Mezistaniční úsek Chotěboř – Ždírec nad Doubravou, TÚDÚ 161106
Silnice II/345 v úseku Sobíňov – Ždírec nad Doubravou

Místo:	Sobíňov

Kategorie dráhy:	Celostátní dráha provozovaná SŽ

Trať č. 238 dle KJŘ, trať č. 582 dle prohl. o dr. a č. 507A dle TTP

Kraj:	Vysočina

Okres:	Havlíčkův Brod

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:	Chotěboř

Správní obvod obce s rozšířenou působností:	Chotěboř

Stavební úřad:	Chotěboř

POZEMKY STAVEBNÍHO OBJEKTU:

| Číslo pozemku | Katastrální území | Vlastník pozemku |
| --- | --- | --- |
| 1217 | Sobíňov [752002] | Správa železnic, s.o. |

POZEMKY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ:

| Číslo pozemku | Katastrální území | Vlastník pozemku |
| --- | --- | --- |
| 1217 | Sobíňov [752002] | Správa železnic, s.o. |

Předmět dokumentace:	Jedná se o změnu dokončené stavby a novou stavbu, přičemž jde o trvalou stavbu (obojí ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „stavební zákon“]). Z hlediska účelu užívání se jedná o stavbu dopravní infrastruktury.

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Termín realizace stavby:	04/2025

Údaje o stavebníkovi

Investor / Objednatel:	Správa železniC, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00
IČ: 70994234, CZ 70994234
Zástupce: Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Nadřízený orgán:	Ministerstvo dopravy

Oblastní ředitelství:	Brno

Hlavní inženýr stavby:	Luboš Kvaček

Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant:	DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 25284525	DIČ:CZ25284525

Hlavní projektant:	Bc. Josef Culka
Reg. č. ČKAIT: 1400692
Autorizovaný technik pro dopravní stavby

Hlavní inženýr projektu:	Bc. Josef Culka

Část dokumentace:	D.2.1.8	Pozemní komunikace

Stavební objekt:

SO 11-50-01	Přejezd P5279 v km 25,452; cyklostezka

Odpovědný projektant:	Bc. Josef Culka
Reg. č. ČKAIT: 1400692
Autorizovaný technik pro dopravní stavby (TD01, TD02)

Vypracoval:	Bc. Josef Culka

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Umístění stavby

Stavba se nachází v okolí železničního přejezdu v km 25,452 (P5279) v mezistaničním úseku Chotěboř – Ždírec nad Doubravou na jednokolejné neeletrifikované trati Havlíčkův Brod – Rosice nad Labem. Dle kategorie se jedná o dráhu celostátní provozovanou Správou železnic. Železniční trať se v místě stavby kříží se silnicí II/345.

Stručný popis části dokumentace

SO 11-50-01 Přejezd P5279 v km 25,452; cyklostezka

V rámci tohoto stavebního objektu dojde ke zřízení části pozemní komunikace, stezky pro chodce a cyklisty v rozsahu mezi závorovými břevny. Stezka pro chodce a cyklisty bude mít volnou šířku 3 m a její povrch bude zpevněn asfaltovým betonem. Zbylý úsek stezky pro chodce a cyklisty mezi obcí Sobíňov a Ždírcem nad Doubravou bude zřízen v rámci samostatné stavby „Stezka pro cyklisty a chodce podél II/345 Sobíňov-Ždírec nad Doubravou“.

Navržené kapacitní údaje

Plocha stezky pro chodce a cyklisty	17 m2

Přehled vlastníků a správců inženýrských sítí

Podrobný přehled správců inženýrských sítí v okolí stavby je součástí dokladové části.

Přehled vlastníků a správců jednotlivých SO

| SO 11-50-01 | Stezka pro chodce a cyklisty | Obec Sobíňov Město Ždírec nad Doubravou |
| --- | --- | --- |

přehled výchozích podkladů

Konzultace projektanta se zástupcem investora

Geodetické zaměření stávajícího prostoru stavby

Místní šetření a porady projektanta

Nákresný přehled trati

Katastrální mapa 1:2880

Podklady správců inženýrských sítí

Vyhodnocení průzkumů

Geodetické zaměření

Bylo provedeno v dostatečném rozsahu, který vypovídá o všech okolnostech ovlivňujících navrhované řešení.

Průzkum inženýrských sítí

Průzkum stávajících inženýrských sítí proběhl souběžně s prací na projektové dokumentaci. Poloha stávajících inženýrských sítí, poskytnutá v papírové i digitální formě jednotlivými správci je součástí „Dokladové části“ dokumentace. Před zahájením vlastní realizace stavby je nutno ověřit skutečný stav sítí a požádat správce sítí o jejich vytyčení. Při pracích v blízkosti inženýrských sítí je nutné se řídit pokyny správců sítí.

seznam souvisejících objektů

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO 11-13-01 	Přejezd P5279 v km 25,452; přejezdová konstrukce; cyklostezka

SO 11-50-01 	Přejezd P5279 v km 25,452; cyklostezka

SO 11-86-01	Přejezd P5279 v km 25,452; napájení NN

PROVOZNÍ SOUBORY:

PS 11-01-31	Přejezd P5279 v km 25,452; PZZ

PS 11-02-41	Kamerový systém na přejezdu P5279

popis současného stavu

Stezka pro chodce a cyklisty

Ve stávajícím stavu se v místě plánované stezky pro chodce a cyklisty nachází pouze stávající drážní těleso.

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SO 11-50-01
Přejezd P5279 v km 25,452; cyklostezka

Šířkové uspořádání a prostorové řešení trasy

- Dojde ke zřízení části stezky pro chodce a cyklisty, která povede rovnoběžně se silnicí II/345 mezi obcemi Sobíňov a Ždírec nad Doubravou. Plánovaná stezka pro chodce a cyklisty bude přecházet železniční trať v km 25,470 059 jako součást přejezdu ev. km 25,452 (P5279). V rámci tohoto stavebního objektu dojde ke zřízení stezky pro chodce a cyklisty do vzdálenosti 4,5 m na obě strany od osy koleje. Zbylý úsek stezky pro chodce a cyklisty mezi obcí Sobíňov a Ždírcem nad Doubravou bude zřízen v rámci samostatné stavby „Stezka pro cyklisty a chodce podél II/345 Sobíňov-Ždírec nad Doubravou“.

- Stezka pro chodce a cyklisty byla navržena dle TP 179 na maximální rychlost 30 km/h. Šířka stezky bude 3 m bez rozšířeních ve směrových obloucích. Příčný sklon stezky bude v základu jednostranný 2% s odtokem srážkové vody do silničního příkopu silnice II/345. V místě přejezdu dojde k překlopení sklonu na 0%. Z důvodu zpomalení cyklistické dopravy dojde v okolí železničního přejezdu k vložení protisměrných směrových oblouků (dopravní šikana) a z důvodu požadavku na kolmé křížení s železniční tratí.

- Příčný sklon komunikace a změna klopení je schematicky zakreslena ve výkresové části. Příčný sklon stezky pro chodce a cyklisty musí být max. 2% (dle ČSN 73 6110, čl. 9.5.5).

Konstrukce vozovky a materiály

Asfaltové vrstvy musí splňovat:

- ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

- ČSN EN 13108 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály

- TKP staveb PK, Kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy

Postřiky a nátěry musí splňovat:

- ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřiky a nátěry

- TKP staveb PK, Kapitola 26 Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

Nestmelené vrstvy musí splňovat:

- ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody

- TKP staveb PK, Kapitola 5 Podkladní vrstvy

Nezpevněná krajnice musí splňovat:

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- TKP staveb PK, Kapitola 4 Zemní práce

Obrubníky musí splňovat:

- TKP staveb PK, Kapitola 10 Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

- TKP staveb PK, Kapitola 18 Betonové konstrukce a mosty

Konstrukce vozovky – Stezka pro chodce a cyklisty

Skladba konstrukce vozovky byla navržena jako D2-N-3-O-PIII dle TP 170.

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 8 (50/70)	tl. 40 mm

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ (50/70)	tl. 50 mm

Štěrkodrť fr. 0/63	ŠDa	tl. 250 mm

Štěrkodrť fr. 0/63 (předpokládaná sanace)	ŠDa	tl. 250 mm

Konstrukce vozovky celkem		tl. 340 mm

Konstrukce vozovky se sanací (zlepšení podloží)		tl. 590 mm

Požadavek na zemní pláň		min Epl = 30 MPa

Požadavek na povrch vrstvy ŠD		min Epl = 50 MPa

V případě, že nevyjdou zatěžovací zkoušky na zemní pláni, dojde k nahrazení neúnosné zeminy štěrkodrtí fr. 0/63 (předpokládaná tloušťka 0,250 m). Asfaltové vrstvy budou spojeny spojovacím postřikem (PS). a na vrstvu ŠD bude proveden postřik infiltrační (PI). Styčné spáry v obrusné vrstvě a spára mezi závěrnou zídkou a povrchem vozovky budou zality pružnou zálivkou (celková délka 8 m)

Nezpevněná krajnice a obrubníky

Stezka pro chodce a cyklisty bude po obou stranách ohraničena chodníkovým obrubníkem bez podsázky. Obrubníky budou použity betonové prefabrikované šířky 0,100 m (výška 0,250m ) a budou uloženy do podkladního betonu C20/25 XF2 tloušťky min. 0,100 m. Spáry mezi obrubníky budou vyplněny cementovou maltou. Spáry mezi obrubníky a asfaltobetonovým krytem budou vyplněny asfaltovou modifikovanou zálivkou. Celková délka silničních obrubníků bude 12 m.

Po obou stranách zpevněné části stezky bude zřízena nezpevněná krajnice š. 0,500 ve sklonu 8%. Nezpevněná krajnice bude zřízena z původní vyzískané zeminy a bude náležitě zhutněna.

Signální a varovné pásy a vodorovné dopravní značení

Bude řešeno v rámci souběžné akce „Stezka pro cyklisty a chodce podél II/345 Sobíňov-Ždírec nad Doubravou“.

Kapacitní údaje

Asfaltový beton (ACO)	17 m2	0,68 m3

Asfaltový beton (ACP)	17 m2	0,85 m3

Štěrkodrť	17 m2	4,25 m3

Štěrkodrť (předpokládaná sanace)	6 m2	1,50 m3

Chodníkový obrubník	12 m

Seznam vytyčovaných bodů

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY

PŘESNOST VYTYČENÍ DLE ČSN 730420-1 a 730420-2

| Tabulka vytyčovaných bodů - SO 11-50-01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Y | X | Výška | Poznámka |
| 401 | 651056,463 | 1098248,837 | 0,000 | ZÚ |
| 402 | 651050,269 | 1098255,397 | 0,000 | KÚ |
| 403 | 651061,689 | 1098246,930 | 552,233 | KK |
| 404 | 651057,374 | 1098247,224 | 552,176 | VB |
| 405 | 651054,633 | 1098250,570 | 552,230 | KT |
| 406 | 651048,290 | 1098258,313 | 552,074 | VB |
| 407 | 651052,099 | 1098253,664 | 552,326 | TK |
| 408 | 651042,398 | 1098257,132 | 551,819 | KK |
| 409 | 651066,427 | 1098246,023 | 552,301 | ZÚ (Niv) |
| 410 | 651056,796 | 1098248,604 | 552,159 | LN1 |
| 411 | 651051,427 | 1098254,405 | 552,350 | LN2 |
| 412 | 651045,945 | 1098257,201 | 551,959 | LN3 |
| 413 | 651040,244 | 1098256,822 | 551,734 | KÚ (Niv) |

SOUPIS POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

Obecně platné právní předpisy v platném znění

| Označení | Název |
| --- | --- |
| Vyhláška č. 104/1997 Sb. | Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích |
| Vyhláška č. 243/1996 Sb. | kterou se mění a doplňuje Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah |
| Vyhláška č. 294/2015 Sb. | Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích |
| Vyhláška č. 398/2009 Sb. | O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb |
| Vyhláška č. 8/2021 Sb. | O katalogu odpadů |
| Vyhláška č. 177/1995 Sb. | Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah |
| Zákon č. 13/1997 Sb. | Zákon o pozemních komunikacích |
| Zákon č. 266/1994 Sb. | O dráhách |
| Zákon č. 283/2021 Sb. | Stavební zákon |
| Zákon č. 541/2020 Sb. | O odpadech |

Technické normy

| Označení | Název |
| --- | --- |
| ČSN 73 6101 | Projektování silnic a dálnic |
| ČSN 73 6102 | Projektování křižovatek na pozemních komunikacích |
| ČSN 73 6110 | Projektování místních komunikací |
| ČSN 73 6301 | Projektování železničních drah |
| ČSN 73 6360-1 | Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 1: Projektování |
| ČSN 73 6380 | Železniční přejezdy a přechody |
| TP 133 | Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích |
| TP 170 | Navrhování vozovek pozemních komunikací |
| TP 179 | Navrhování komunikací pro cyklisty |

Předpisy

| Označení | Název |
| --- | --- |
| SŽ S3/1 | Práce na železničním svršku |
| SŽ S4 | Železniční spodek |
| SŽ S4/4 | Železniční přejezdy |
| SŽ Ž1 - ŽX | Vzorové listy železničního spodku |
| SŽDC S3 | Železniční svršek |
| SŽDC S3/2 | Bezstyková kolej |

VÝJIMKY Z PŘEDPISŮ A NOREM

V rámci technického řešení nebylo zapotřebí žádných výjimek z předpisů a norem.

Požadavky na další přípravu staveb

Stavba bude během realizace koordinována s následujícími stavbami:

II/345 Chotěboř – Ždírec nad Doubravou (investor: Kraj Vysočina, KSÚSV)

Stezka pro cyklisty a chodce podél II/345 Sobíňov-Ždírec nad Doubravou (investor: Město Ždírec nad Doubravou + Obec Sobíňov)

Závěr

Před zahájením stavby i v jejím průběhu musí být postupováno ve smyslu platného znění právních předpisů, technických norem a předpisů Správy železnic.

Materiály a konstrukce, navržené projektem, vycházejí z nabídek katalogů výrobků, vzorových listů a zkušeností jako reálně možné, dostupné a vzhledem k požadovaným parametrům i finančně nejúspornější a slouží jako základ pro stanovení nákladů stavebního objektu. Vybrané výrobky musí být pro použití do kolejí Správy železnic schváleny. Jakákoliv změna materiálu oproti projektové dokumentaci vyžaduje souhlas investora.

V Havlíčkově Brodě, březen 2024	zpracoval: Josef Culka