OBSAH

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	3

SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	5

2.1.	Výchozí podklady	5

2.2.	Související provozní soubory a stavební objekty	5

2.3.	Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace	5

2.4.	Splnění podmínek uložených v předešlém stupni projektové dokumentace	5

2.5.	Vlastník a správce investice	5

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	6

3.1.	základní technické údaje	6

3.2.	Stručný popis současného technického stavu	6

3.3.	Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění	7

3.4.	Postupné uvádění do provozu	11

3.5.	Pokyny pro montáž	11

3.6.	Postup výstavby	11

3.7.	Podmínky a nároky na výstavbu	11

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	12

PŘÍLOHY	12

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:				Oprava PZZ v km 25,452 trati Havlíčkův Brod - Rosice n. L.

Stupeň dokumentace:		Dokumentace pro stavební povolení (DSP) +

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Odvětví:				Železniční doprava

Charakter dílčí části:			novostavba trvalá

Trať podle Prohlášení o dráze:	582 00 Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem

Traťový úsek TU:			Chotěboř – Ždírec nad Doubravou

Definiční úsek DU:			1611 M1 Chotěboř – Ždírec nad Doubravou

Evidenční km: 				25,452

Kategorie dráhy:			celostátní

Kategorie trati podle TSI:		P5/F4

Období realizace:			03.2025 – 12.2025

Místo stavby:				dle Dokladové části

Údaje o stavebníkovi

Investor:			Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO:	709 942 34

DIČ:	CZ 709 942 34

Zástupce investora:		Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26

611 43 Brno

Správce majetku: 		SŽ, s. o., OŘ Brno

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace

Zhotovitel díla:		Signal Projekt s.r.o.

Vídeňská 546/55

639 00  Brno

IČO: 255 25 441

Zhotovitel dílčí části díla:	Signal Projekt s.r.o.

Vídeňská 546/55

639 00  Brno

IČO: 255 25 441

Hlavní projektant (HIP):	Signal Projekt s.r.o.

Vídeňská 546/55

639 00  Brno

IČO: 255 25 441

Ing. Milan Lukášek

Číslo ČKAIT: 1004125

Obor autorizace: IT00 – technologická zařízení staveb

Projektant SO:		Ing. Robin Kolařík

Odpovědný projektant SO:	Ing. Marek Vývoda

SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Výchozí podklady

Pro zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení byly použity následující podklady:

katastrální mapy

Zvláštní technické podmínky „Oprava PZZ v km 25,452 trati Havlíčkův Brod-Rosice n. L.“

Závěry z projednání stavby

Zákresy průběhů stávajících sítí

Geodetické zaměření

místní šetření za účasti zástupců SŽ OŘ Brno

normy a předpisy platné v době zpracování projektové dokumentace zejména:

ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ČSN 33 2000-5-51 ed.3

ČSN 33 2000-5-52 ed.2

ČSN 33 2000-5-54 ed.3

ČSN 33 2000-4-43 ed.2
ČSN EN 62305-3 ed.2

ČSN EN 12464-2

- ČSN 73 6005
E8 Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení

Související provozní soubory a stavební objekty

PS 11-01-31	Přejezd P5279 v km 25,452; PZZ

PS 11-02-41	Kamerový systém na přejezdu P5279

SO 11-00-01	Přejezd P5279 v km 25,452; železniční svršek a spodek

SO 11-13-01	Přejezd P5279 v km 25,452; přejezdová konstrukce

SO 11-50-01	Přejezd P5279 v km 25,452; cyklostezka

Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace

Předchozí stupeň nebyl zpracován.

Splnění podmínek uložených v předešlém stupni projektové dokumentace

Předchozí stupeň nebyl zpracován.

Vlastník a správce investice

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

základní technické údaje

rozvodná napěťová soustava:
3/PEN/N/PE, AC 50Hz, 400V/TN-C-S
ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000 4-41 ed.3:

Základní ochrana:

Prostředky základní ochrany: A.1 Základní izolace živých částí; A.2 Přepážky nebo kryty

Ochrana při poruše:

čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje - čl. 411.4 síť TN

Příkon energetická bilance a důležitost dodávky – nové technologie:

Pro PZZ bude upravena stávající elektrická přípojka z distribuční sítě NN ČEZ Distribuce a.s. Vzhledem k předpokládanému příkonu odběrného místa do 5 kW (1x24A, 3x8A), je především z důvodu selektivity jištění nutné zvolit sazbový jistič o hodnotě 20B/3.

Důležitost dodávky ze sítě: III.

Požadovaná důležitost dodávky: I. (zajištěno bateriemi)

ochrana před přepětím:

V rozvaděči RP5279 budou umístěny svodiče přepětí třídy I.

Prostředí:

Viz TZ příloha 1.

Stručný popis současného technického stavu

Ve stávajícím stavu je přejezd napájen ze sloupové trafostanice 35/0,4 kV ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s, která se nachází cca 20 metrů od stávajícího reléového domku. Vedle trafostanice se nachází plastový elektroměrový pilíř RE01, ve kterém je umístěn stávající sazbový jistič 20B/1 a měření distributora. Z RE01 je dále vyveden zemní kabel CYKY-J 4x10, který je ukončen v rozvaděči uvnitř reléového domku. Stávající PZS je napájeno pouze jednofázově v síti TT.

Připomínka od SEE: V zájmovém území P5278 a P5279 se nachází inženýrské sítě a zařízení ve správě SEE Brno. Průběhy kabelových sítí ve výkresové části pro PZZ v km 24,240 je pouze orientační. Výkresová dokumentace pro PZZ v km 25,452 není k dispozici. Před stavbou je třeba provést přesné vytyčení inženýrských sítí za účasti jejich správce. Ochranné pásmo kabelů v majetku SEE je 1 metr na každou stranu.

Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění

Vzhledem k požadavku na třífázové dobíječe bude nově PZZ napájeno třífázově a bude navýšen sazbový jistič na hodnotu 20B/3. Stávající elektroměrový pilíř RE01 včetně měření elektrické energie a sazbového jističe bude demontován a stávající kabely z RTS do RE01 a z RE01 do reléového domku budou odpojeny.

U nového reléového domku RD bude vybudován nový elektroměrový rozvaděč RE a nový rozvaděč přejezdu RP5279.

Na pojistky přidělené distributorem ve stávající sloupové trafostanici bude připojen nový zemní kabel CYKY-J 4x10, který bude ukončen v novém elektroměrovém rozvaděči u přejezdu RE, ze kterého bude napojen nový rozvaděč RP5279. Z rozvaděče RP5279 bude napojen nový rozvaděč reléového domku.

V rozvaděči RE bude umístěno měření distributora, zapojení elektroměrů bude odpovídat aktuálně platným připojovacím podmínkám ČEZ Distribuce a.s. a PPDS.

Rozvaděč RP5279, bude vyzbrojen mimo jiné svodiči přepětí, přívodkou ZZEE, přepínačem sítí a jističem s vypínací cívkou a bude vybaven univerzálním zámkem společným pro SEE a SSZT (zámková vložka dle specifikace OŘ). Zámek bude součástí dodávky skříně. Dělící místo mezi SEE/SSZT dle SŽDC E8, budou vstupní svorky jističe FA1 v RP5279.

Kolizní místa stavby se zařízením/sítěmi SEE Brno je nutné řádně projednat se správcem a navrhnout jejich ochranu proti poškození.

Nové rozvaděče budou v pilířovém provedení. Střední část pilířů bude vysypána pískem a keramzitem nebo dle pokynů výrobce a okolní zemina bude řádně udusána. Prostupy kabelů budou řádně utěsněny proti vnikání živočichů do přístrojové části z kabelového prostoru.

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Proudová hodnota jistících prvků je uvedena ve schématu zapojení. Proudové hodnoty jistících prvků byly stanoveny na základě výpočtového programu OEZ s.r.o. Sichr v aktuální verzi. Jejich hodnotu není možno zvyšovat s ohledem na jejich správnou funkci.

### Kabelizace

Kabely budou vedeny v plastových žlabech dle polohopisného výkresu, v místě případného protlaku pak v plastové chráničce průměru 110mm. Typy kabelů jsou popsány ve schématech zapojení. Z důvodu zabránění vandalismu budou vstupy do chrániček přístupných z venku zabetonovány.

Trasa kabelů je znázorněna na polohopisných výkresech M 1:500. Při výkopu kabelové rýhy mezi kolejemi je nutno chránit štěrkové lože před znečištěním zeminou z výkopu texgumovou folií. Bude-li to možné, bude využita společná kabelová trasa s jinými SO, je nutno se řídit podle polohopisného výkresu.

Před započetím výkopových prací je nutno nechat vytyčit stávající podzemní vedení od jejich správců. Je nutno dodržet podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí pro souběh a křížení obsažený v jejich vyjádřeních. Při kladení kabelů budou dodrženy příslušné normy, především ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 v platném znění. V případě dotčení parcel spadajících do zemědělského půdního fondu bude dodržen zákon 334/1992 Sb. v platném znění.

Vyznačenou kabelovou trasu je nutné považovat pouze za návrh kabelové trasy, který bude možné v nutném případě – tzn. při objevení překážek, které se při zprac. proj. dok. nedaly předpokládat – dle okolností upravit. Proto bude nutné před započetím výkopových prací ve spolupráci investora s dodavatelem v rámci svých povinností zajistit přesné vytyčení všech stávajících řádů, a to za účasti jejich provozovatelů přímo na místě stavby. Na základě takto získaných znalostí o přesném uložení stávajících sítí bude možné provést případnou korekci návrhu trasy kabelové kynety.

Projektant upozorňuje na nutnost realizace stavebních prací (např. při výkopových pracích kabelových tras) s maximální opatrností vzhledem na stávající železniční bodové pole. Ostatní body musí zhotovitel stavby ohlídat a poškozené body nahradit. Proto je nutné, aby společnost, která bude stavbu realizovat, dbala pokynů hlavního geodeta stavby a hlavního stavbyvedoucího, kteří provedou náležitá opatření tak, aby všeobecně nedocházelo k poničení bodů vytyčovací sítě.

### Ukládání kabelů při souběhu a křížení vedení

Pro křížení kabelů s ostatními vedeními inženýrských sítí jsou závazná ustanovení ČSN 73 6005.

### Silové kabely nn a vn

Vzdálenost mezi souběžnými kabely 1kV a 22kV činí min. 20cm, při menších vzdálenostech musí být kabely odděleny ohnivzdornou přepážkou. Při souběhu kabelů do 1kV jsou kladeny kabely v odstupové vzdálenosti alespoň 5cm, ve výjimečných případech těsně vedle sebe viz ČSN 33 2000-5-52. Vodorovné přepážky se u kabelů do 1kV nepoužívají.

### Sdělovací kabely

Minimální vzdálenost při souběhu i křížení kabelových vedení činí 30cm. Pokud není možné z prostorových důvodů a ve výjimečných případech toto dodržet, ukládají se kabelová vedení  1kV do betonových žlabů v odstupu min. 10cm. Při křížení se silová i sdělovací vedení ukládají do betonových žlabů s minimálním přesahem 100cm na obě strany od osy křížení.

### Plynovodní vedení NTL a STL

Při souběhu s NTL je minimální odstupová vzdálenost 40cm, při STL 60cm. Křížení s NTL i STL je řešeno ve vzdálenosti min. 10cm betonovými kabelovými žlaby s minimálním přesahem 100cm na obě strany od okraje potrubí. Pokud to prostorové poměry dovolují, osazují se silová vedení nad trubkami NTL i STL.

### Plynovodní vedení VTL

Souběh s VTL plynovodem je řešen ve vzdálenosti min. 800cm, v odůvodněných případech je možné snížit vzdálenost až na 300cm za předpokladu uložení silového vedení do tvárnic nebo betonového kabelového žlabu a při dodržení podmínek TPG 702 04. Křížení VTL plynovodu se silovým vedením je provedeno ve vzdálenosti min. 50cm v tvárnicích, betonovém kabelovém žlabu s přesahem alespoň 200cm na obě strany od okraje potrubí.

### Vodovodní vedení

Souběh i křížení je možné provádět s odstupovou vzdáleností min. 40cm. Křížení se provádí v kabelových žlabech nebo plastových chráničkách ve vzdálenosti min. 20cm a s přesahem alespoň 100cm na obě strany od od okraje potrubí.

### Kanalizační vedení

Minimální odstupová vzdálenost pro souběh s kanalizačním vedením je 50cm, křížení je možné v odstupu min. 30cm bez dalších úprav v uložení.

### Tepelná vedení

Souběh i křížení je možný s minimální odstupovou vzdáleností 30cm v ocelových trubkách s přesahem 100cm na obě strany od okraje potrubí. Při křížení s použitím dodatečné plastové chráničky je možné snížit vzdálenost na 10cm.

### Venkovní uzemnění

Součástí SO elektro bude zřízení nového vnějšího uzemnění, které bude společné (PEN a zab. zař.) a bude spojeno se stávajícím uzemněním RD. Uzemnění bude provedeno jako kombinace stávajícího uzemnění, základového zemniče a FeZn 30/4 zemnícího pásku o délce cca 50 m v samostatné trase uloženého v zemi a zemnících tyčí délky 2 metry.

Základový zemnič bude proveden uložením FeZn 30/4 pásku do ztraceného bednění (řeší PS 01-01-31). Spojení zemniče, RP5279, RD a bude provedeno v hlavním zemnícím bodě HZB/MET umístěného u RD.

V místech společné kabelové trasy se zabezpečovacím zařízením bude uzemnění vedeno podél kabelové trasy ve vzdálenosti 2m od zabezpečovacího kabelu, 5m od elektrifikované a 2,4m od neelektrifikované koleje.

V místech samostatné kabelové trasy bude uzemnění uloženo ve společném výkopu s kabelem 100 – 200mm pod úrovní kabelu, v místech samostatného uložení zemnícího pásku pak v hloubce 800mm.

Dle ČSN 33 2000-5-54 se případné přívody od základových zemničů musí chránit proti korozi pasivní ochranou:

- na přechodu do půdy v délce nejméně 30 cm pod povrch a 20 cm nad povrch

- na přechodu z betonu do země nejméně 30 cm v betonu a 100 cm v zemi

- na přechodu z betonu na povrch nejméně 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem

Jako ochrany proti korozi se použije smršťovací trubička příslušné délky nebo suspenze SA IV.

Ochrana před bleskem

Pro pasivní ochranu technologie před bleskem bude na objektu vybudován nový bleskosvod. Nově vybudovaná vnější ochrana před bleskem bude provedena jako izolovaná a bude splňovat podmínky třídy LPS III. Návrh byl proveden metodou valivé koule o poloměru 45m.

Jímací část hromosvodu bude tvořena jímací tyčí (2ks) instalované do typové podpěry. Vedení jímací soustavy bude vedeno na izolačních podpěrách vedení a dolů na příchytkách po stěně ke zkušební svorce a dále do země, kde bude připojen na nové uzemnění. Rozteč podpěr dle ČSN 62305-3 ed.2, tabulka E.1. Délku izolačních podpěr vedení je nutné volit na základě vypočtené dostatečné vzdálenosti „s“ a na koeficientu „k“ konkrétního výrobku izolační podpěry, tak, aby nemohlo dojít k přeskoku na elektrická zařízení uvnitř budovy a technologii FVE

Pro správnou funkci hromosvodu je nutné provařit armování betonových konstrukcí a umožnit jejich připojení na uzemnění.

V místech potencionálního pohybu osob bude na svody doplněna výstražná tabulka dle ČSN EN 62305-3 ed.2 a ISO 3864-1.:

- aby se snížila pravděpodobnost dotyku svodu na minimum.

- aby se snížila pravděpodobnost vstupu do nebezpečné oblasti v okruhu 3 m od svodu.

Spojení bleskosvodu a zemniče musí být provedeno v zemi.

Jedná se o objekt, který se dle metodiky ČSN/EN 62305 zařazuje do třídy LPS III s následujícími parametry:

•	Třída ochrany LPS III

•	Počet svodů – 2

•	Počet jímacích tyčí – 2

Postupné uvádění do provozu

Stavební objekt lze uvést do provozu až na základě vystavení revizní zprávy a průkazu způsobilosti určeného technického zařízení. Do všech rozvaděčů bude umístěno přehledové schéma včetně ovládacích obvodů dle skutečného provedení v plastové fólii.

Pokyny pro montáž

Všechny použité výrobky musí mít platný schvalovací list technických podmínek SŽ s.o. dle směrnice SŽDC č. 34.

Montáž smí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášek 50/78 Sb. a 100/95 Sb.

Postup výstavby

Kabely budou z části ukládány ve společném výkopu se zabezpečovacím zařízením. Výstavbu je nutno koordinovat s pokládkou kabelů zabezpečovacího zařízení včetně vytyčení kabelových tras.

Podmínky a nároky na výstavbu

Na výstavbu nejsou kladeny žádné zvláštní nároky.

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Před zahájením prací na realizaci objektu musí být všichni pracovníci poučeni o ochraně zdraví a bezpečnosti práce na staveništi.

Při práci se musí používat předepsané ochranné pomůcky.

Během prací je dodavatel povinný zabezpečit dodržování platných bezpečnostních předpisů v souladu s platnými vyhláškami ČÚBP a ČBÚ. Rovněž musí být vhodnými opatřeními zabráněn vstup na staveniště nepovolaným osobám. Hranice staveniště musí být viditelně označené.

V případě vykonávání prací na stavbě v provozovaném kolejišti, resp. v jeho blízkosti, je bezpodmínečně nutné dodržovat podmínky ustanovení platných bezpečnostních předpisů a technických norem při všech vykonávaných činnostech. Z pohledu pracovníků v kolejišti (resp. příchod na pracoviště a odchod z něj) určit bezpečnou příchodovou cestu pro v úvahu přicházející pracovníky a zabezpečit jejich znalost předpisu:

-	SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace.

Nedílnou součástí systému řešícího zajišťování BOZP u SŽ jsou také předpisy:

-	SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací,

-	SŽ Bp2 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní organizace (pro zaměstnance SŽ).

Zhotovitel elektromontážních prací je povinen dodržovat platné bezpečnostní a provozní předpisy a normy, a používat materiál splňující platné normy. Jakékoliv změny a doplňky projektové dokumentace musí být dopředu konzultované a písemně odsouhlasené jejím autorem.

PŘÍLOHY

Protokol o určení vnějších vlivů

Analýza rizika

Smlouva o připojení

Příloha č.1	Protokol č. 23-105/2023

o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2, ČSN EN 61140

Název stavby:	Oprava PZZ v km 25,452 trati Havlíčkův Brod - Rosice n. L.

Vypracoval: 	Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, Brno 639 00

Složení komise:	 
předseda:			Ing. Marek Vývoda, zodpovědný projektant    
člen: 				Ing. Milan Lukášek, projektant

člen: 				Ing. Robin Kolařík, projektant

Posuzované prostory: 	Venkovní prostor v traťovém úseku Havlíčkův Brod - Rosice n. L. a přilehlých traťových úsecích a reléový domek přejezdu P5279

Podklady pro vypracování protokolu:

- výkresová dokumentace objektu

- místní šetření

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Obecné předpisy

- ČSN EN 61140 ED.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

- PNE 33 0000-2  - Čtvrté vydání. Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy (informativní)

- TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí – Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022 (Informativní)

Architektonické řešení:

Venkovní prostory

Ve venkovním prostoru budou vybudovány nové rozvaděče, výstražníky a počítací body napojené novými zemními kabelovými rozvody. Z hlediska elektrické bezpečnosti je předpokládán přístup laikům. Jedná se o prostory odpovídající typu VI podle PNE 33 0000-2 čtvrté vydání.

Vnitřní prostory

Nové přejezdové zabezpečovací zařízení přejezdu bude umístěno v novém prefabrikovaném typovém domku o přibližných rozměrech 2,4 x 3,6m a výšky 3,25m. Nový objekt reléového domku bude ze všech stran uzavřený. Jedná se o prostory odpovídající typu III podle PNE 33 0000-2 čtvrté vydání.

Úroveň el. znalostí:

Venkovní prostory jsou přístupné laikům. (osoby bez elektrotechnické kvalifikace).

Reléový domek přejezdu má účel uzavřené elektrické provozovny, do níž mají přístup osoby znalé nebo poučené pod dohledem osob znalých podle vyhlášky 100/1995 Sb. a nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Podmínky úniku:

Hustota obsazení objektů je malá, možnost úniku snadná.

Definice prostorů:

Instalace do 1kV posuzovány dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2.

Vnější vlivy ve venkovním prostředí (prostor VI – nebezpečný):

Vnější činitel prostředí

- Teplota okolí : viz vliv AB

- Atmosférické podmínky okolí: AB8 (spodní hranice teploty je omezena na -25 °C) – zvyšuje nebezpečí

- Nadmořská výška : AC1 (méně než 2000 m) - normální

- Výskyt vody : AD4  (Stříkající  voda) – zvyšuje nebezpečí

- Výskyt cizích pevných těles : AE3 (velmi malé předměty) – zvyšuje nebezpečí

- Výskyt korozivních nebo znečisťujících látek : AF1 (zanedbatelný) – normální

- Mechanické namáhání – ráz : AG1 (mírný) – normální

- Mechanické namáhání – vibrace : AH1 (mírné) – normální

- Výskyt rostlinstva nebo plísní : AK2 (Nebezpečný) – zvyšuje nebezpečí

- Výskyt živočichů : AL2 (Nebezpečný) – zvyšuje nebezpečí

- Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení AM: – normální

- Sluneční záření : AN3 (Vysoká) – zvyšuje nebezpečí

- Seismické účinky : AP1 (zanedbatelné) – normální

- Bouřková činnost : AQ3 (Přímé ohrožení) – zvyšuje nebezpečí

- Pohyb vzduchu : - AR nevyhodnocuje se pro vnější prostory

- Vítr : AS2 (Střední) – zvyšuje nebezpečí

Činitel využití:

- Schopnost osob : BA1 (přístup laikům) – normální

- Elektrický odpor lidského těla : BB2 – normální

- Kontakt osob s potenciálem země : BC2 (příležitostný dotyk) – normální

- Podmínky pro evakuaci v případě nebezpečí : BD1 (malý počet osob, snadný odchod) – normální

- Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek: BE1 (bez významného nebezpečí) – normální

Konstrukce budovy:

- Není relevantní

Vnější vlivy ve vnitřním prostředí (prostor III – nebezpečný):

Vnější činitel prostředí

- Teplota okolí : viz vliv AB

- Atmosférické podmínky okolí : AB5 ( +5 °C až +40 °C) - normální

- Nadmořská výška : AC1 (méně než 2000 m) - normální

- Výskyt vody : AD1 (výskyt vody zanedbatelný,) – normální

- Výskyt cizích pevných těles : AE1 (zanedbatelný) – normální

- Výskyt korozivních nebo znečisťujících látek : AF1 (zanedbatelný) – normální

- Mechanické namáhání – ráz : AG1 (mírný) – normální

- Mechanické namáhání – vibrace : AH1 (mírné) – normální

- Výskyt rostlinstva nebo plísní : AK1 (bez nebezpečí) – normální

- Výskyt živočichů : AL1 (bez nebezpečí) – normální

- Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení: AM – normální

- Sluneční záření : AN1 (nízká) – normální

- Seismické účinky : AP1 (zanedbatelné) – normální

- Bouřková činnost : AQ2 (Nepřímé ohrožení) – normální

- Pohyb vzduchu : AR1 (pomalý) – normální

- Vítr : AS - nevyhodnocuje se pro vnitřní prostory – normální

Činitel využití :

- Schopnost osob: BA5 (osoby znalé, osoby poučené pod dohledem osob znalých) – zvyšuje nebezpečí

- Elektrický odpor lidského těla : BB2 – normální

- Kontakt osob s potenciálem země: BC3 (častý dotyk) – zvyšuje nebezpečí

- Podmínky pro evakuaci v případě nebezpečí : BD1 (malý počet osob, snadný odchod) – normální

- Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek : BE1 (bez významného nebezpečí) – normální

Konstrukce budovy :

- Stavební materiál : CA1 (nehořlavé) – normální

- Provedení : CB1 (zanedbatelné nebezpečí) – normální

Požadovaná opatření pro posuzované prostory

Vnější vlivy, které jsou podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 a TNI 33 2000-5-51 klasifikovány jako „normální“, umožňují v souladu s poznámkou v článku ZA.4 normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 instalaci elektrických zařízení vyrobených podle obecně platných výrobkových norem, tedy nebezpečí úrazu nezvyšují. Klasifikace vnějších vlivů z pohledu zvyšování nebezpečí úrazu elektrickým proudem je uvedena za pomlčkou u každého vlivu.

Opatření vedoucí k eliminaci zvýšeného nebezpečí úrazu elektrickým proudem působením vnějších vlivů, „abnormálních“:

AB8 – zařízení musí odolávat uvedenému tepelnému rozsahu při uvedeném rozsahu relativní vlhkosti

AD4 – zařízení musí odolávat výše popsanému působení vody uvedeným minimálním stupněm ochrany krytem. Elektrická instalace v koupelnách bude provedena dle normy ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, v umývacích prostorech pak dle normy ČSN 33 2130 ed. 3. (AD4 – IPX4)

AE3 – zařízení musí odolávat výše popsanému působení cizích pevných těles uvedeným minimálním stupněm ochrany krytem. (AE3 – IP4X).

AK2, AL2 – stupeň ochrany krytem minimálně IP 44.

AN3 – Zařízení odolné vůči vysoké intenzitě slunečního záření nebo chránit vhodnými kryty.

AQ3 – elektrické zařízení musím být chráněno před přímým ohrožením bleskem v souladu se souborem norem ČSN EN 62305.

AS2 – provedení zařízení odolné vůči větru rychlosti do 30 m/s nebo chránit vhodnými zábranami.

BA5 – prostory budou zabezpečeny před vstupem nepovolaných osob a provozovatel zajistí vypracování pracovně provozního řádu (Místní pracovní a bezpečnostní předpis). Připouští se i třída BA4 – osoby poučené, za podmínky dodržení podmínek bezpečnosti těchto osob.

BC3 – vzhledem k opatřením na základě vlivu „schopnost osob“ na úrovni BA4 a BA5 nejsou požadována žádná další opatření.

Rozhodnutí:

Vnější vlivy byly určeny podle platných technických norem a na základě znalostí a zkušeností členů komise.

Z hlediska nebezpečí elektrického úrazu jsou posuzované prostory zařazeny do prostor s vnějšími vlivy abnormálními.

Pro provoz a práce na zařízení, údržbu a kontrolu je uživatel povinen zpracovat, eventuelně nechat si zpracovat provozní a bezpečnostní pokyny. Dále je povinen zajišťovat pravidelné revize a údržbu zařízení zejména s ohledem na existující vnější vlivy a odpovídající vyhodnocení prostorů.

V případě změny provozu (využití prostoru nebo místností) je nutno vnější vlivy znovu přehodnotit a vypracovat případně Protokol vnějších vlivů nový.

V Brně, srpen 2023					Vypracoval: Ing. Robin Kolařík