Klasifikace: Veřejný dokument

Příloha č. 2 smlouvy

Technická specifikace

Příloha č. 2 smlouvy – Technická specifikace

Obsah

1	Technické požadavky	2

1.1	Technické požadavky na Datové úložiště	2

1.1.1	Technická specifikace Položky A	2

1.1.2	Technická specifikace Položky B	5

1.2	Technické požadavky na servery	8

1.2.1	Technická specifikace Položky C	9

1.3	Technické požadavky na síťové prvky	10

1.3.1	Technická specifikace Položky D	10

1.3.2	Technická specifikace Položky E:	11

1.3.3	Technická specifikace položky F	12

1.3.4	Technická specifikace Položky G	13

1.3.5	Technická specifikace Položky H	15

2	Implementační požadavky	17

2.1	Implementace síťových switchů	17

2.2	Implementace Next Generation Firewall	18

2.2.1	Nástroj centrální správy NGFW - Položka I	19

3	Obecná ustanovení	20

# Technické požadavky

## Technické požadavky na Datové úložiště

### Technická specifikace Položky A

V oblasti dodávky jednoho (1) zařízení pro datové úložiště (primární datové úložiště v lokalitě Praha) definuje Zadavatel následující požadavky:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení (doplňte ANO/NE, případně uveďte technické parametry, pokud lze) |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Typ zařízení: Hybridní datové úložiště typu SAN, s podporou SSD a SAS disků. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Třída diskového pole: Enterprise. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Fyzické provedení do standardní rackové skříně o šířce 19 palců, výšce 42U a hloubce 120 cm. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Rail kit pro montáž do racku pro všechny dílčí komponenty (pokud je k danému řešení v nabídce výrobce). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zcela redundantní architektura bez SPOF. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Napájecí zdroje: AC 230 V, redundantní, hot-swap, s minimální účinností 90%. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Napájecí kabely 230V IEC C13/C14 nebo C19/C20 kompatibilní s napájecím zdrojem v délce minimálně 2 metry, v barvě černé a červené (v poměru 50:50), v potřebném množství dle navrhnutého řešení (Alternativně: Napájecí kabely 230V CEE7/7 kompatibilní s napájecím zdrojem v délce minimálně 2 metry, v barvě černé a červené (v poměru 50:50), v potřebném množství dle navrhnutého řešení). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Maximální celkový elektrický příkon řešení: 10 kW/rack. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Velikost Rack Unit (U): Max. 2x42U (celé řešení při požadované kapacitě, včetně serverů a síťových prvků). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Typ podporovaných disků: NVMe/SSD, SAS/NL-SAS HDD. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Diskové pole musí obsahovat alespoň 4 řadiče. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Konfigurace musí být tolerantní k výpadku jednoho řadiče bez jakýchkoli dopadů na poskytované blokové služby. (Dodavatel během implementace pole prokáže odolnost proti selhání jednoho řadiče). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora připojení host serverů s operačními systémy Windows Server, Solaris, HP-UX, VMware, IBM-AIX a Linux v aktuálních verzích. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora připojení host serverů v režimu clusterů viz seznam operačních systémů zmíněných výše. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora protokolů FC a iSCSI pro připojení externích diskových polí. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Technologie redukce dat (deduplikace a komprese) napříč všemi typy nabízených disků s minimálním dopadem na výkon. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální konfigurace |  |
| Celková minimální RAW kapacita diskového úložiště: 1 PB (PetaBajt). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Z celkové velikosti minimálně 100 TiB čisté užitné kapacity pomocí SSD disků. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 16 FC s minimální rychlostí 32 Gb/s FC HBA, (min. 4 FC porty na řadič). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 4 iSCSI porty s rychlostí minimálně 10 Gbps (min. 2 porty na řadič). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Min. 512 GB cache paměti s možností rozšíření na 4 TB. Cache musí mít globální adresní prostor. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Škálovatelnost |  |
| Škálovatelnost na minimálně 8 PB (PetaBajtů) RAW kapacity v rámci jednoho pole. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora konfigurace s kombinací jak NVMe, tak standardních SAS disků. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora nejnovějších generací SAS a NL-SAS disků pomocí vhodných řadičů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora SAS disků s kapacitou alespoň 2,4 TB, NL-SAS disků s kapacitou alespoň 8 TB, SSD Flash disků a NVMe disků s kapacitou alespoň 12 TB. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zabezpečení dat a šifrování |  |
| Podpora minimálně Raid 1, Raid 5 a Raid 6. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora šifrování (Data at Rest) silnými moderními algoritmy (minimálně AES 256b nebo lepší). Případná licence musí být součástí nabídky. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Schopnost vytvářet alespoň 2000 logických jednotek (LUN) a podporovat velikost jednoho svazku (LUN) minimálně 100 TB. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora alespoň 1024 ks snapshotů pro daný LUN. Podpora vytvoření snapshotu ze snapshotu (kaskádování). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora schopnosti vytvářet nesmazatelné („immutable“) snapshoty s možností definice retenční doby. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora synchronní replikace, asynchronní replikace, asynchronní replikace se žurnálem, replikace v 3DC (1 na 2), kaskádové replikace (1-1-1). Licence pro replikace na plnou kapacitu nabízeného diskového pole musí být součástí nabídky. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Automatická detekce, zaznamenávání a notifikace chyb. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Administrace |  |
| Management software pro administraci z jednotného GUI (musí být součástí nabídky) i z CLI. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Software pro administraci musí být schopen spravovat více diskových polí z jedné konzole a je integrován s prostředím VMware v obrazovém formátu. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Možnost integrace s různými softwarovými nástroji pro automatizaci, monitorování a správu, jako jsou: - VMware 8.x a vyšší - Terraform - Redhat Ansible - Oracle Linux Virtualization Manager - Veeam cloud backup and recovery | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Pro všechny činnosti související se správou diskového pole musí management software podporovat následující: - centralizovaný monitoring, konfiguraci a správu úložných komponent, - monitoring stavu, výkonu, utilizace a konfigurace, - shromažďování, ukládání a analýzu dat o výkonu diskového pole. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Tiering jak nad interní kapacitou, tak v rámci externích virtualizovaných diskových polí. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Opravy a výměny HW komponent musí být možné za běhu, bez dopadu na poskytované datové služby. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Upgrade firmware HW komponent diskového pole musí probíhat bez přerušení poskytované služby. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Správa diskového pole musí podporovat RBAC (Role-Based Access Control). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Správa diskového pole musí být integrovatelná na externí IdM/PAM/SIEM řešení. Všechny relevantní logy budou odesílány do centrálního Security Information and Event Management (SIEM) systému. Úložiště musí umět exportovat logy standardním způsobem (syslog, případně API integrace) a obsahovat dostatečné informace (uživatelská ID, IP adresy, kódy událostí). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| U všech disků (SSD, NVMe, SAS) a jiných datových nosičů je při poruše a/nebo reklamaci požadováno ponechání disku Objednateli, z důvodu prevence úniku dat. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora výrobce na 5 let. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Technická specifikace Položky B

V oblasti dodávky jednoho (1) zařízení pro datové úložiště (sekundární datové úložiště v lokalitě Plzeň) definuje Zadavatel následující požadavky:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení (doplňte ANO/NE, případně uveďte technické parametry, pokud lze) |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Typ zařízení: Hybridní datové úložiště typu SAN, s podporou SSD a SAS disků. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Třída diskového pole: Enterprise. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Fyzické provedení do standardní rackové skříně o šířce 19 palců, výšce 42U a hloubce 120 cm. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Rail kit pro montáž do racku pro všechny dílčí komponenty (pokud je k danému řešení v nabídce výrobce). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zcela redundantní architektura bez SPOF. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Napájecí zdroje: AC 230 V, redundantní, hot-swap, s minimální účinností 90%. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Napájecí kabely 230V IEC C13/C14 nebo C19/C20 kompatibilní s napájecím zdrojem v délce minimálně 2 metry, v barvě černé a červené (v poměru 50:50), v potřebném množství dle navrhnutého řešení (Alternativně: Napájecí kabely 230V CEE7/7 kompatibilní s napájecím zdrojem v délce minimálně 2 metry, v barvě černé a červené (v poměru 50:50), v potřebném množství dle navrhnutého řešení). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Maximální celkový elektrický příkon řešení: 10 kW/rack. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Velikost Rack Unit (U): Max. 2x42U (celé řešení při požadované kapacitě, včetně serverů a síťových prvků). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Typ podporovaných disků: NVMe/SSD, SAS/NL-SAS HDD | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Diskové pole musí obsahovat alespoň 4 řadiče | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Konfigurace musí být tolerantní k výpadku jednoho řadiče bez jakýchkoli dopadů na poskytované blokové služby. (Dodavatel během implementace pole prokáže odolnost proti selhání jednoho řadiče). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora připojení host serverů s operačními systémy Windows Server, Solaris, HP-UX, VMware, IBM-AIX a Linux v aktuálních verzích. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora připojení host serverů v režimu clusterů viz seznam operačních systémů zmíněných výše. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora protokolů FC a iSCSI pro připojení externích diskových polí. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Technologie redukce dat (deduplikace a komprese) napříč všemi typy nabízených disků s minimálním dopadem na výkon. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální konfigurace |  |
| Celková minimální RAW kapacita diskového úložiště: 1 PB (PetaBajt). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 16 FC s minimální rychlostí 32 Gb/s FC HBA, (min. 4 FC porty na řadič). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 4 iSCSI porty s rychlostí minimálně 10 Gbps (min. 2 porty na řadič). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Min. 512 GB cache paměti s možností rozšíření na 4 TB. Cache musí mít globální adresní prostor. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Škálovatelnost |  |
| Škálovatelnost na minimálně 8 PB (PetaBajtů) RAW kapacity v rámci jednoho pole. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora konfigurace s kombinací jak NVMe, tak standardních SAS disků. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora nejnovější generace SAS a NL-SAS disků pomocí vhodných řadičů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora SAS disků s kapacitou alespoň 2,4 TB, NL-SAS disky s kapacitou alespoň 8 TB, SSD Flash disky a NVMe disky s kapacitou alespoň 12 TB. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zabezpečení dat a šifrování |  |
| Podpora minimálně Raid 1, Raid 5 a Raid 6. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora šifrování (Data at Rest) silnými moderními algoritmy (minimáleně AES 256b nebo lepší). Případná licence musí být součástí dodávky. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Schopnost vytvářet alespoň 2000 logických jednotek (LUN) a podporovat velikost jednoho svazku (LUN) minimálně 100 TB | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora alespoň 1024 ks snapshotů pro daný LUN. Podpora vytvoření snapshotu ze snapshotu (kaskádování). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora schopnosti vytvářet nesmazatelné („immutable“) snapshoty s možností definice retenční doby. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora synchronní replikace, asynchronní replikace, asynchronní replikace se žurnálem, replikace v 3DC (1na2), kaskádové replikace (1-1-1). Pokud je replikace podmíněná licencí, Dodavatel je povinen tuto licenci zahrnout do dodávky řešení. Licence je součástí nabídkové ceny a nenáleží Dodavateli za ni zvláštní odměna. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Automatická detekce, zaznamenávání a notifikace chyb. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Administrace |  |
| Management software pro administraci z jednotného GUI (musí být součástí nabídky) i z CLI. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Software pro administraci musí být schopen spravovat více diskových polí z jedné konzole a je integrován s prostředím VMware v obrazovém formátu.. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Možnost integrace s různými softwarovými nástroji pro automatizaci, monitorování a správu, např: - VMware 8.x a vyšší - Terraform - Redhat Ansible - Oracle Linux Virtualization Manager - Veeam cloud backup and recovery | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Pro všechny činnosti související se správou diskového pole musí management software podporovat následující: - centralizovaný monitoring, konfiguraci a správu úložných komponent, - monitoring stavu, výkonu, utilizace a konfigurace, shromažďování, ukládání a analýzu dat o výkonu diskového pole. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Tiering jak nad interní kapacitou, tak v rámci externích virtualizovaných diskových polí. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Opravy a výměny HW komponent musí být možné za běhu, bez dopadu na poskytované datové služby. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Upgrade firmware HW komponent diskového pole musí probíhat bez přerušení poskytované služby. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Správa diskového pole musí podporovat RBAC (Role-Based Access Control). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Správa diskového pole musí být integrovatelná na externí IdM/PAM/SIEM řešení. Všechny relevantní logy budou odesílány do centrálního Security Information and Event Management (SIEM) systému. Úložiště musí umět exportovat logy standardním způsobem (syslog, případně API integrace) a obsahovat dostatečné informace (uživatelská ID, IP adresy, kódy událostí). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| U všech disků (SSD, NVMe, SAS) a jiných datových nosičů je při poruše a/nebo reklamaci požadováno ponechání disku Zadavateli, z důvodu prevence úniku dat. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora výrobce na 5 let. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Technické požadavky na servery

Součástí řešení Datových úložišť budou 2 (dvě) serverové řešení (farmy, klastry) obsahující 8 (osm) serverů, 4 servery v každé lokalitě. Tyto servery budou určeny pro potřebnou správu každého úložiště a bezpečnostní kontrolu uložených dat. Z důvodu škálovatelnosti a budoucího rozšíření jejich využití musí být tato serverová řešení rozšiřitelná až na plánovaný počet 12 serverů v každé z obou lokalit.

### Technická specifikace Položky C

Dvě (2) serverová řešení obsahující osm (8) serverů (4 servery v každé lokalitě) pro virtualizační farmu s následující konfigurací každého serveru:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení (doplňte ANO/NE, případně uveďte technické parametry, pokud lze) |
| --- | --- |
| Provedení do 19“ racku o velikosti maximálně 24U, které bude v prvotní sestavě osazeno minimálně 4 servery a rozšiřitelné na minimálně 12 serverů v každé lokalitě. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2x CPU, každý minimálně 32 jader se základní frekvencí minimálně 2,4 GHz a se spotřebou maximálně 300 W. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Architektura Intel x86-64 z důvodu kompatibility současného ICT prostředí Zadavatele. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Operační paměť minimálně 512 GB DDR5 s použitím modulů o maximální velikosti 64 GB s možností rozšíření na dvojnásobek pomocí stejných modulů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2x SSD, každý o velikosti minimálně 480 GB v konfiguraci RAID1 (zrcadlení) pro boot a běh OS nebo virtualizační platformy. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Lokální úložiště v serveru - Uživatelsky použitelná čistá nekomprimovaná kapacita minimálně 2 TiB. - Umožňuje rozšíření minimálně na 4 TiB jen přidáním disků. - Zajišťuje redundanci uložených dat minimálně na úrovni odpovídající RAID6. Použití výhradně NVMe o velikosti maximálně 2 TB. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Trusted Platform Module minimálně ve verzi 2.0. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 8x 25 Gbps SFP LAN s podporou rychlosti 10 Gbps (tj. 10/25 Gbps). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dedikovaný port pro HW management. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 2x FC port o rychlosti minimálně 32 Gbps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora operačních systémů Windows Server, VMware a Linux v aktuálních verzích. | [DOPLNÍ DODAVATEL |
| Napájecí kabely 230V IEC C13/C14 nebo C19/C20 kompatibilní s napájecím zdrojem v délce minimálně 2 metry, v barvě černé a červené (v procentuálním poměru počtu kabelů 50:50, pro odlišení zálohované a nezálohované napájecí větve), v potřebném množství dle navrhnutého řešení (Alternativně: Napájecí kabely 230V CEE7/7 kompatibilní s napájecím zdrojem v délce minimálně 2 metry, v barvě černé a červené (v procentuálním poměru počtu kabelů 50:50, pro odlišení zálohované a nezálohované napájecí větve) v potřebném množství dle navrhnutého řešení). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| U všech disků (SSD, NVMe, SAS) a jiných datových nosičů je při poruše a/nebo reklamaci požadováno ponechání disku Zadavateli, z důvodu prevence úniku dat. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora výrobce na 5 let. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Zadavatel umožňuje využití technologie kombinující modulární serverové šasi a servery, která podporuje jednoduché škálování výpočetního výkonu a rychlé nasazení pouhým přidáním dalšího serverového nodu a minimalizuje zásahy do síťové infrastruktury.

## Technické požadavky na síťové prvky

### Technická specifikace Položky D

Čtyři (4) SAN switche, dva (2) do každé lokality v konfiguraci:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení (doplňte ANO/NE, případně uveďte technické parametry, pokud lze) |
| --- | --- |
| Velikost skříně switche o maximální výšce 1 RU (45 mm). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 24x 32 Gbps FC portů s podporou rychlostí 64 Gbps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dedikovaný síťový port pro oddělený management | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2x napájecí zdroj AC/230V | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Management switche dostupný přes CLI i GUI | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora RBAC (RADIUS / TACACS) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora bezpečnostních protokolů Fibre Channel Security Protocols (FC-SP), SSHv2 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora SAN protokolů FCP, SCSI over FC, NVMe over FC, Inter-Switch Link, FC-NVMe | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora dalších protokolů: SPAN, Syslog, SNMP, NTP | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora výrobce na 5 let. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Součástí dodávky musí být licence na dobu 5 let (pokud je vyžadována) umožňující současné použití všech fyzicky osazených portů zařízení. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Materiál pro montáž dodaného Hardware do rackové skříně. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Zadavatel umožňuje integraci SAN switchů do modulárního serverového šasi z Položky C.

### Technická specifikace Položky E:

V oblasti dodávky dvou (2) switchů pro oddělenou síť pro management (OOB) definuje Zadavatel následující požadavky:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení (doplňte ANO/NE, případně uveďte technické parametry, pokud lze) |
| --- | --- |
| Provedení switche pro instalaci do rackové skříně o hloubce 100 cm. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Velikost skříně switche o maximální výšce 1 RU (45 mm). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 48x 1G RJ45 port. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 4x 1G SFP nebo 10G SFP+ port s podporou rychlosti 1G (může být i formou vyměnitelného rozšiřujícího modulu). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dedikovaný síťový port pro oddělený management. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2x napájecí zdroj AC/230V | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora stackování (spojení v jeden virtuální switch) switchů a plná kompatibilita stackování se switchi v prostředí Zadavatele. Zadavatel pro oddělený management (OOB) infrastruktury používá switche Cisco řady Catalyst 9200L. Podpora stackování switchů: - spojení v jeden virtuální switch, - minimálně 6 switchů ve stacku | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora výrobce na 5 let. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora protokolů IPv4 a IPv6. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora funkce na vrstvě L2 dle ISO/OSI modelu. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální kapacita 15000 MAC adres. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora protokolů LACP a SPAN. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora technologií VLAN, Jumbo frame, IEEE 802.1v, IEEE 802.1s a IEEE 802.1w. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální výkon zpracování packetů (forwarding rate) 35 Mpps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Potřebné licence na dobu 5 let zahrnující funkcionality: - Využití všech osazených síťových portů - VLAN - LACP | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Integrace se systémem Cisco ISE, který Zadavatel ve svém síťovém prostředí využívá. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vzdálená správa - Vzdálená správa s dedikovaným vlastním portem 1GbE. - Možnost vzdálené aktualizace firmware. - Podpora protokolu SNMP minimálně ve verzi 2c - Podpora protokolu Syslog a předávání logů na vzdálený systém - Zapojení do centralizovaného systému vzdálené správy, který Kupující ve svém prostředí používá – Cisco Catalyst Center (dříve Cisco DNA Center). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Materiál pro montáž dodaného Hardware do rackové skříně. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Síťové optické moduly pro každý optický port SFP, plně kompatibilní s dodávaným switchem, originální od výrobce dodaných switchů v provedení „1/10Gbps nebo 10Gbps, Singlemode, LC, Long Range“ | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Technická specifikace položky F

V oblasti dodávky čtyř (4) datacentrových switchů pro připojení Datového úložiště definuje Zadavatel následující požadavky:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení (doplňte ANO/NE, případně uveďte technické parametry, pokud lze) |
| --- | --- |
| Provedení switche pro instalaci do rackové skříně o hloubce 100 cm. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Velikost skříně switche o maximální výšce 1 RU (45 mm). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Rail kit pro montáž do racku (pokud je k danému řešení v nabídce výrobce). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 48x 25G SFP+ port s podporou rychlostí 10G a 1G. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 6x 100G QSFP port s podporou rychlosti 40G. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dedikovaný síťový port pro oddělený management. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2x hot-swap napájecí zdroj AC/230V. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Směr proudu vzduchu ventilátorů: přes porty ven (Back-to-Front) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora výrobce na 5 let. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora protokolů IPv4 a IPv6. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora funkce na vrstvách L2 i L3 dle ISO/OSI modelu. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální kapacita 100 000 MAC adres. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální kapacita 4000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora technologií LACP, MPLS, QoS, STP, SPAN, VRF, VLAN a Jumbo frame, (IEEE 802.1v, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1p.) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální výkon zpracování packetů (forwarding rate) 1000 Mpps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora policy-based routing. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dynamické směrování: OSPFv2, OSPFv3, BGP, MP-BGP včetně BGP MD5 autentizace. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora static a dynamic VXLAN overlay architektury s využitím BGP-EVPN (RFC 7432, 8365) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Pro propojení mezi switchi (peer-link) musí být k dispozici rozhraní s minimální agregovanou přenosovou kapacitou 2 × 100 GbE bez omezení funkčnosti VXLAN/BGP-EVPN. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora ověřování TACACS+ a RADIUS. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vzdálená správa - Vzdálená správa s dedikovaným vlastním portem 1GbE. - Možnost vzdálené aktualizace firmware. - Podpora protokolu SNMP minimálně ve verzi 2c - Podpora protokolu Syslog a předávání logů na vzdálený systém | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Materiál pro montáž dodaného Hardware do rackové skříně. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Technická specifikace Položky G

V oblasti dodávky čtyř (4) kusů zařízení NGFW (Next-Generation Firewall) definuje Zadavatel následující požadavky pro každé z nich:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení (doplňte ANO/NE, případně uveďte technické parametry, pokud lze) |
| --- | --- |
| Fyzické, rack mount provedení do rozvaděče o standardní šířce 19 palců. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Velikost skříně o maximální výšce 2 RU (90 mm). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 16x 25G SFP port s podporou rychlosti 10G. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 4x 100G SFP port s podporou rychlosti 40G. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dedikovaný síťový port pro oddělený management. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dedikovaný konzolový port – typ RJ45 nebo USB. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Lokální úložiště pro logy o minimální kapacitě 500 GB v režimu RAID1. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora nasazení v HA Clusteru pomocí dedikovaných portů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2x hot-swap napájecí zdroj AC/230V | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Interní redundantní ventilátory. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| TPM (Trusted Platform Module) čip. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Celková minimální propustnost 80 Gbps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Počet souběžných TCP spojení minimálně 20 000 000. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální propustnost NGFW (IPS, Application control) min. 20 Gbps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora bezpečnostních funkcí Antivirus, Antimalware, IPS a DLP jako nativní funkcionalita nabízeného NGFW řešení – pokud je použití bezpečnostních funkcí licencováno, musí být licence součástí nabídky. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální propustnost SSL inspekce (IPS, HTTPS) 8 Gbps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora virtuálních kontextů hardware appliance min. 3 kontexty – pokud jsou licencovány, musí být licence součástí nabídky. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora Active-Active i Active-Passive režimů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Správa všech zařízení pracujících v režimu vysoké dostupnosti musí probíhat jednotně přes společné grafické konfigurační rozhraní. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Grafické konfigurační rozhraní pro správu celého clusteru, dostupné pomocí webového prohlížeče (HTTPS) bez omezení na počet administrátorů a bez nutnosti instalovat dodatečnou management platformu nebo aplikaci. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora LACP (802.3ad). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora TLS 1.3 i pro aplikační inspekce. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora pravidel na základě identity uživatelů pro MS AD prostředí – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství v AD skupině na doménovém kontroléru. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora Site-to-site IPsec VPN s podporou statického i dynamického routování. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Ověřování uživatelů proti LDAP, Radius, TACACS+. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora výrobce na 5 let. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Zařízení NGFW musí být dodány včetně veškerých potřebných licencí k provozu požadovaných služeb, viz. detailnější obecné požadavky uvedené v předchozí tabulce, s dobou platnosti a veškerými systémovými update po dobu 60 měsíců od ukončení Fáze F2.1 pro primární lokalitu a od ukončení Fáze F2.2 pro sekundární lokalitu.

### Technická specifikace Položky H

V oblasti dodávky datové kabeláže a optických modulů pro připojení Datového úložiště, Dodavatel navrhne a dodá kompletní kabeláž (metalickou i optickou) a optické moduly potřebné pro propojení všech komponent řešení, včetně SAN a LAN konektivity, a musí být dimenzovány pro plný provoz řešení. Optické moduly musí být kompatibilní s dodanými zařízeními a certifikované výrobcem řešení, musí podporovat přenosové rychlosti dle návrhu řešení. Zadavatel ve svém prostředí pro připojení celého řešení zabezpečeného úložiště má v obou lokalitách připravené switche Nexus 93180YC-FX3 s dostatečným počtem portů SFP28 25 Gbps, single mode, duplex a QSFP 100 Gbps, single mode, duplex.

| Požadavek | Nabízené řešení (doplňte ANO/NE, počet kusů, případně uveďte technické parametry, pokud lze) |
| --- | --- |
| Kabel AOC / DAC s rozhraním QSFP+/QSFP28 pro rychlosti minimálně 40/100G | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Kabel AOC / DAC s rozhraním SFP+/SFP28 pro rychlosti minimálně 10/25G | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Optický kabel AOC Fibre channel SFP+/SFP28 pro rychlosti minimálně 32 Gbps | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Kabel AOC / DAC s rozhraním SFP/SFP+ pro rychlosti minimálně 1/10G | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Optický transceiver s rozhraním QSFP+/QSFP28 pro rychlosti minimálně 40/100G | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Optický transceiver s rozhraním SFP+/SFP28 pro rychlosti minimálně 10/25G | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Optický transceiver SFP+/SFP28 Fibre Channel 32/64 Gbps | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Optický transceiver SFP/SFP+ 1/10G (variantně, dle návrhu řešení) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Optické kabely ve vhodné délce, s parametry odpovídajícími navrhovanému řešení (např. konektory LC-LC, MM/SM, SR/LR, OM4/OS1) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Ethernetový kabel RJ45, S/FTP, min. CAT6A | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

# Implementační požadavky

## Implementace síťových switchů

V oblasti implementace síťových switchů jsou definovány následující činnosti, resp. požadavky:

| Činnost | Služba bude poskytnuta (doplňte ANO/NE, případně uveďte detailní popis služby) |
| --- | --- |
| Dodávka zařízení: Zadavatel požaduje dodávku a montáž zařízení do obou lokalit organizace SŽ v Praze a Plzni, v souladu s navrženým plánem rozmístění prvků. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Základní konfigurace: - Ověření zařízení na absenci HW vad. - Registrace zařízení. - Instalace výrobcem doporučené verze operačního systému. - Konfigurace základních parametrů (management rozhraní, hostname, DNS, NTP, STP, administrátorské přístupy, napojení na centrální uživatelský systém (LDAP/RADIUS), odesílání událostí do externího zařízení). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Síťová konfigurace: - Linková agregace. - IP adresace a VLAN tagy - Nasazení v režimu Stack (dle modelu switche, pokud je vyžadováno) - Nasazení v režimu peer-link (VXLAN) s rychlostí propoje alespoň 2x100Gb (dle modelu switche) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Implementace Next Generation Firewall

V oblasti implementace NGFW jsou definovány následující činnosti, resp. požadavky:

| Činnost | Služba bude poskytnuta (doplňte ANO/NE, případně uveďte detailní popis služby) |
| --- | --- |
| Dodávka zařízení: Zadavatel požaduje dodávku a montáž zařízení do obou lokalit organizace SŽ v Praze a Plzni, v souladu s navrženým plánem rozmístění prvků. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Základní konfigurace: - Ověření zařízení na absenci HW vad. - Registrace zařízení. - Instalace výrobcem doporučené verze operačního systému. - Konfigurace základních parametrů (management rozhraní, hostname, DNS, NTP, administrátorské přístupy, napojení na centrální uživatelský systém (LDAP/RADIUS), odesílání událostí do externího zařízení). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Konfigurace vysoké dostupnosti (HA) Nasazení v režimu Active – Passive. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Síťová konfigurace - Linková agregace. - IP adresace a VLAN tagy. - Směrování. - DHCP relay (pokud bude potřeba). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vytvoření objektů a bezpečnostní politiky: - Specifikace nových pravidel pro nové NGFW. - Návrh jmenné konvence pravidel a objektů dle akceptované metodiky. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dodavatel definuje vzorové bezpečnostní politiky dle vzoru Zadavatele: - IPS a/nebo IDS. - Application Control. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| SSO Autentizace: Napojení na Active Directory řízení přístupů na základě identit. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Nástroj centrální správy NGFW - Položka I

Zadavatel požaduje plnou kompatibilitu dodávaných firewallů s jedním z nástrojů centrální správy a managementu, které již Zadavatel ve svém prostředí provozuje. Zadavatel ve svém prostředí provozuje centrální správu firewallových technologií pomocí nástrojů FortiManager a Firewall Management Center.

Pokud nebude možné zajistit plnou kompatibilitu dodávaných NGFW Dodavatelem se současným centrálním managementem, je Dodavatel povinen v rámci své dodávky dodat a naimplementovat v prostředí Zadavatele nový nástroj centrální správy NGFW včetně příslušných licencí s dobou platnosti a veškerými systémovými update po dobu minimálně 60 měsíců od zprovoznění nástroje centrální správy, který bude splňovat následující požadavky.

#### Požadavky na nástroj centrální správy NGFW

V oblasti dodávky nástroje pro centrální správu dodávaných NGFW definuje Zadavatel následující požadavky:

[IDENTIFIKACE NABÍZENÉHO NÁSTROJE - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení (doplňte ANO/NE, případně uveďte technické parametry, pokud lze) |
| --- | --- |
| Typ nástroje: Nástroj může být realizován jako fyzický, nebo virtualizovaný, s podporou virtualizační platformy VMware, která je hlavní a jedinou virtualizační platformou provozovanou Zadavatelem. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nástroj centrální správy musí umožnit správu minimálně 20 fyzických zařízení. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nástroj centrální správy umožňuje příjem a uložení událostí v minimálním množství 10 GB událostí za den s možností licenčního rozšíření minimálně na 50 GB událostí za den. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nástroj centrální správy umožňuje základní analýzu událostí za účelem včasné identifikace reálné či potenciální hrozby. Primárně bude pro vyhodnocování incidentů používán nástroj aktuálně využívaný v prostředí SŽ, log management a SIEM. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

V oblasti implementace nástroje centrální správy jsou Zadavatelem definovány následující činnosti, resp. požadavky:

| Činnost | Služba bude poskytnuta (doplňte ANO/NE, případně uveďte detailní popis služby) |
| --- | --- |
| Dodávka zařízení: Dodávka nástroje do lokality Praha. V případě virtualizovaného zařízení poskytnutí instalačních dat skrze internetovou konektivitu. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Základní konfigurace - Ověření zařízení na absenci HW vad (pouze u fyzického zařízení). - Registrace zařízení. - Instalace výrobcem doporučené verze operačního systému. - Konfigurace základních parametrů (management rozhraní, hostname, DNS, NTP, administrátorské přístupy, napojení na centrální uživatelský systém (LDAP/RADIUS), odesílání událostí do externího zařízení). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Integrace dodaných NGFW do centrální správy. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Poskytnutí plné podpory Dodavatele při konfiguraci dodaného nástroje až po úplné spuštění nástroje pro centrální správu NGFW. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

# Obecná ustanovení

Dodavatel je povinen dodat Hardware v takovém rozsahu včetně jeho příslušenství, v jakém bude tento Hardware schopen řádně sloužit účelu vymezenému ve Smlouvě a jejích přílohách. Skutečnost, že takové příslušenství není výslovně uvedeno v této příloze Smlouvy, neznamená, že jej Dodavatel není povinen dodat. Cena za takové příslušenství musí být součástí nabídkové ceny Dodavatele.

Dodavatel se zavazuje dodat Hardware nový, nepoužitý, nerepasovaný a určený pro EU trh. V opačném případě se jedná o podstatné porušení Smlouvy.