Příloha č. 1 Pozvánky k PTK

# Specifikace poptávaného plnění

## Specifikace hardware

  - Na základě této Smlouvy dodá Prodávající Hardware pro rozšíření HW aplikační farmy dle následujících požadavků Kupujícího:

- Položka A – Tři serverové nody pro rozšíření virtualizační platformy

Zadavatel požaduje rozšíření stávající virtualizační platformy o tři serverové nody. Serverové nody musí být v následující konfiguraci tak, aby bylo možné jejich pouhým přidáním rozšířit výpočetní výkon a paměti stávající VMware farmy.

[identifikace modelu - DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| Požadavek | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| 3 serverové nody se shodnou konfigurací | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Provedení serverového nodu pro instalaci do rackové skříně o hloubce 100 cm | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Velikost skříně serveru o maximální výšce 2 RU (89 mm) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x CPU, každý minimálně 32 fyzických jader (64 vláken) se základní frekvencí minimálně 2.0 GHz se spotřebou maximálně 270 W TDP, výkon dle www.spec.org ve sloupci baseline minimálně 540 bodů pro CPU2017 Integer Rates a 720 pro CPU2017 Floating Point Rates | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Operační paměť minimálně 1024 GB DDR5 5600Mhz s použitím modulů o minimální velikosti 64 GB, rozšiřitelná minimálně do 2048 GB jen přidáním dalších paměťových modulů | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Každý server musí být osazen 2x interním M.2 SSD v HW RAID1, umožňující bootování jakéhokoli OS nebo hypervizoru o kapacitě alespoň 480 GB | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Minimálně 2x Dualport 10/25 Gbps SFP+ LAN adapter (z důvodu kompatibility navrhujeme např. Mellanox) včetně 25Gbps SFP+ modulů | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Minimálně 2x Dualport 32Gbps FC HBA adapter včetně 32Gbps modulů | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Dedikovaný 1 Gbps RJ45 port pro HW management | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Trusted Platform Module 2.0 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x hot-swap napájecí zdroj, každý minimálně o výkonu 750 W s minimální certifikací „80 PLUS Titanium“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Výsuvné ližiny do rackové skříně včetně ramena na kabely „cable management arm“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x napájecí kabel 230V CEE7/7 v délce minimálně 1.8 metru, každý v jiné barvě (černá, červená) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podporované OS Windows Server 2022, 2025; VMware vSphere 8, 9; RedHat Linux 9 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Vzdálená správa HW serveru - Vzdálená správa s dedikovaným vlastním portem 1GE a možností převzít plně vzdálené ovládání serveru. - Možnost přesměrování management portu pomocí NSCI na jinou síťovou kartu. - Možnost vzdáleného mountování ISO image. - Možnost sdílet jednu virtuální konzoli až šesti uživateli. - Podpora standartních Webových prohlížečů a HTML5. - Inventarizace a možnost sledování stavu jednotlivých komponent včetně úrovní FW. - Real time sledování vytíženosti CPU, paměti a spotřeby, možnost Power cappingu. - Možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod. - Podpora REDFISH a RESTAPI skriptů. - Nejvyšší licence pro správu serveru bez jakéhokoli omezení. - Všechny licence potřebné k provozu managementu a HW, (management, mapování ISO, KVM přístup). | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Hromadná správa - Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů, inventarizace a alerting. - Možnost hromadného sledováni a upgrade úrovní FW jednotlivých komponent serverů. - Call Home funkce. - Přístup přes mobilní aplikaci. - Splňující standardy NIST 800-131A a FIPS 140-2. - Plug-in do management nodů virtualizačních hypervizorů. - Podpora REST-API a Redfish standardů. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Centrální dohled Napojení na systém centralizované vzdálené správy a dohledu - Dell OpenManage nebo Lenovo xClariry, bez nutnosti pořizovat, instalovat či provozovat jakýkoliv další software, server nebo appliance. minimálně v následujícím rozsahu: - Přehled modelů a sériových čísel - Přehled platnosti servisních kontraktů - Inventarizace konfigurace - Přehled verzí firmware (FW) a BIOSu jednotlivých komponent - Kontrola verzí FW a BIOSu oproti definovaným politikám - Monitoring zatížení CPU a RAM - Monitoring spotřeby elektrické energie - Centrální řízení spotřeby elektrické energie - Centrální provádění updatů FW a BIOSu - Dálkové zapnutí/vypnutí jednotlivého serveru - Dálkový přístup do konzole jednotlivého serveru (remote KVM) - Re-instalace OS pomocí dálkově připojené optické mechaniky a ISO souboru. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Záruka a servis: - Záruka a servis na 5 let, příjem požadavků 24 x 7, s reakční dobou 4 hodiny a s doručením náhradního dílu a dojezdem technika on-site do 24h od diagnostiky závady, - Bez nutnosti vrácení paměťových medií v případě reklamace. Vadná média zůstávají v držení zadavatele. - Záruka a servis musí být pokryty oficiální servisní podporou výrobce v ČR tak, aby v případě závady, kterou není dodavatel schopen odstranit, mohl zákazník tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

- Položka B – Rozšíření stávajícího diskového pole Flashsystem 7300

Zadavatel požaduje rozšíření stávajícího diskového pole IBM Flashsystem 7300 model 4657-924

[identifikace modelu - DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| Požadavek | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| Rozšíření stávajícího diskového pole IBM Flashsystem 7300 Model 4657-924 o 8x 19.2 TB NVME FLASH CORE MODULE (2.5” NVMe FCM4 moduly 4657-924-ADSG) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

- Položka C – Nákup druhého diskového pole pro Active-Active Storage Cluster

Zadavatel požaduje rozšíření stávajícího diskového pole IBM Flashsystem 7300 Model 4657-924 o druhé identické pole tak, aby bylo možné mezi poli zformovat Active-Active storage cluster pomocí technologie Policy Based HA. Druhé pole musí z tohoto důvodu mít naprosto identickou konfiguraci.

[identifikace modelu - DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| Požadavek | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| Plná kompatibilita se stávajícím polem Flashystem 7300 model 4657-924 a musí být možné je propojit pomocí technologie Policy Based HA | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Minimálně 2x Quadport 32Gbps FC HBA adapter včetně 32Gbps modulů | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Přesně 17x 19.2 TB NVME FLASH CORE MODULE (2.5” NVMe FCM4 moduly 4657-924-ADSG) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Záruka a servis: - Záruka a servis na 5 let, příjem požadavků 24 x 7, s reakční dobou 4 hodiny a s doručením náhradního dílu a dojezdem technika on-site do 24h od diagnostiky závady, - Bez nutnosti vrácení paměťových medií v případě reklamace. Vadná média zůstávají v držení zadavatele. - Záruka a servis musí být pokryty oficiální servisní podporou výrobce v ČR tak, aby v případě závady, kterou není dodavatel schopen odstranit, mohl zákazník tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

- Položka D – Čtyři serverové nody pro rozšíření virtualizační platformy v DR lokalitě

[identifikace modelu - DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| Požadavek | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| 4 serverové nody se shodnou konfigurací | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Provedení serverového nodu pro instalaci do rackové skříně o hloubce 100 cm | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Velikost skříně serveru o maximální výšce 1 RU (44,5 mm) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x CPU, každý minimálně 16 fyzických jader (32 vláken) se základní frekvencí minimálně 2.5 GHz se spotřebou maximálně 250 W TDP, výkon dle www.spec.org ve sloupci baseline minimálně 323 bodů pro CPU2017 Integer Rates a 431 pro CPU2017 Floating Point Rates | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Operační paměť minimálně 768 GB DDR5 5600Mhz s použitím modulů o minimální velikosti 32 GB, rozšiřitelná minimálně do 1048 GB jen přidáním dalších paměťových modulů | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Každý server musí být osazen 2x interním M.2 NVMe SSD umožňující bootování jakéhokoli OS nebo hypervizoru o kapacitě alespoň 960 GB | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Každý server musí být osazen minimálně 4x 2,5“ U.3 NVMe SSD s kapacitou 3.84TB a podporou PCIe 4.0. Endurance tohoto disku musí být minimálně 1.00 DWPD a výkon 1.1milionu IOPS pro náhodné čtení a 4kB Blok, 180.000 IOPS pro náhodný zápis a 4kB Blok |  |
| Každý server musí být osazen minimálně 4x 10/25 Gbps LAN porty včetně Dual Rate 10G/25G SR SFP28 Transceiverů | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Dedikovaný 1 Gbps RJ45 port pro HW management | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Trusted Platform Module 2.0 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x hot-swap napájecí zdroj, každý minimálně o výkonu 1000 W s minimální certifikací „80 PLUS Titanium“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Výsuvné ližiny do rackové skříně včetně ramena na kabely „cable management arm“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x napájecí kabel 230V CEE7/7 v délce minimálně 1.8 metru, každý v jiné barvě (černá, červená) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podporované OS Windows Server 2022, 2025; VMware vSphere 8, 9; RedHat Linux 9 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Vzdálená správa HW serveru - Vzdálená správa s dedikovaným vlastním portem 1GE a možností převzít plně vzdálené ovládání serveru. - Možnost přesměrování management portu pomocí NSCI na jinou síťovou kartu. - Možnost vzdáleného mountování ISO image. - Možnost sdílet jednu virtuální konzoli až šesti uživateli. - Podpora standartních Webových prohlížečů a HTML5. - Inventarizace a možnost sledování stavu jednotlivých komponent včetně úrovní FW. - Real time sledování vytíženosti CPU, paměti a spotřeby, možnost Power cappingu. - Možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod. - Podpora REDFISH a RESTAPI skriptů. - Nejvyšší licence pro správu serveru bez jakéhokoli omezení. - Všechny licence potřebné k provozu managementu a HW, (management, mapování ISO, KVM přístup). | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Hromadná správa - Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů, inventarizace a alerting. - Možnost hromadného sledováni a upgrade úrovní FW jednotlivých komponent serverů. - Call Home funkce. - Přístup přes mobilní aplikaci. - Splňující standardy NIST 800-131A a FIPS 140-2. - Plug-in do management nodů virtualizačních hypervizorů. - Podpora REST-API a Redfish standardů. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Centrální dohled Napojení na systém centralizované vzdálené správy a dohledu - Dell OpenManage nebo Lenovo xClariry, bez nutnosti pořizovat, instalovat či provozovat jakýkoliv další software, server nebo appliance. minimálně v následujícím rozsahu: - Přehled modelů a sériových čísel - Přehled platnosti servisních kontraktů - Inventarizace konfigurace - Přehled verzí firmware (FW) a BIOSu jednotlivých komponent - Kontrola verzí FW a BIOSu oproti definovaným politikám - Monitoring zatížení CPU a RAM - Monitoring spotřeby elektrické energie - Centrální řízení spotřeby elektrické energie - Centrální provádění updatů FW a BIOSu - Dálkové zapnutí/vypnutí jednotlivého serveru - Dálkový přístup do konzole jednotlivého serveru (remote KVM) - Re-instalace OS pomocí dálkově připojené optické mechaniky a ISO souboru. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Záruka a servis: - Záruka a servis na 5 let, příjem požadavků 24 x 7 s reakční dobou 4 hodiny a s doručením náhradního dílu a dojezdem technika on-site do 24h od diagnostiky závady, - Bez nutnosti vrácení paměťových medií v případě reklamace. Vadná média zůstávají v držení zadavatele. - Záruka a servis musí být pokryty oficiální servisní podporou výrobce v ČR tak, aby v případě závady, kterou není dodavatel schopen odstranit, mohl zákazník tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

- Položka E – Doplnění pamětí do stávajících serverů Lenovo SR650 v3

[identifikace modelu - DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| Požadavek | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| Doplnění 88 ks pamětí RAM do stávajících serverů produkčního clusteru Lenovo SR650 v3 PN:4X77A77032 Popis:ThinkSystem 64GB TruDDR5 4800MHz (2Rx4) 10x4 RDIMM | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

  - Prodávající je povinen předat Kupujícímu spolu s Hardware doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání Hardware, a to:

- technickou dokumentaci Hardware a Software;

- návod k obsluze;

- prohlášení výrobce o shodě;

- Dodací list;

- a další dokumenty potřebné k užívání Hardware či Software: [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

Dodavatel se zavazuje dodat Hardware nový, nepoužitý, nerepasovaný a určený pro EU trh. V opačném případě se jedná o podstatné porušení Smlouvy.

## Instalace hardware

# Instalace dodaného Hardware v lokalitě uvedené ve Smlouvě

- Montáž dodaného Hardware do racku zadavatele

- Odvoz a ekologická likvidace obalových materiálů

- Konfigurace dodaného Hardware do prostředí zadavatele

Instalační materiál:

- Kabeláž pro připojení managementu dodaného Hardware

- Materiál pro montáž dodaného Hardware do racku

- 40x minimálně 5m optický patch kabel MM LC/LC OM4

- 12x SFP 25G MM certifikovaný CISCO/NEXUS (zadavatel vylučuje OEM provedení)

- 12x SFP 32G FC MM certifikovaný CISCO (zadavatel vylučuje OEM provedení)

## Specifikace software dodávaného k hardware

  - Současně s Dodávkou poskytne Prodávající Kupujícímu tento Software (např. firmware, obslužné ovladače a další níže specifikovaný Software): [NÍŽE UVEDENOU TABULKU PRODÁVAJÍCÍ POUŽIJE DLE POČTU POSKYTNUTÉHO SOFTWARE.]

| ## Specifikace Software: |  |
| --- | --- |
| ## název Software: | ## [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| název výrobce Software: | ## [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| ## popis jakým způsobem budou Kupujícímu zajištěny aktualizace Software | ## [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |