Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

## 1. Požadavek

- Nákup stroje pro zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele.

- Stroj požaduje zadavatel zakázky nový a nepoužitý. Přípustná není nabídka použitého, případně „předváděcího“ stroje

- Místo dodání:  Centrální sklad železniční stanice Praha hlavní nádraží

## 2. Specifikace stroje

Vysokozdvižný vozík elektrický

- Nosnost min. 1500 kg

- Nosnost při maximálním zdvihu min. 1450 kg

- Výška zdvihu min. 2700mm

- Délka vidlic min. 1100mm

- Vnější rozteč vidlic min. 500mm

- Poloměr otáčení max. 1500mm

- Kapacita baterie min. 120 Ah, bezúdržbová

- Výkon pojezdového motoru min. 1,2 kW

- Výkon motoru zdvihu min. 3 kW

- Integrovaný dobíječ baterie včetně napájecího kabelu

- Hydraulický systém s ochranou proti náhlému poklesu nákladu

- Nouzový odpojovač a brzda proti zpětnému pohybu

- Automatické zpomalení při dosažení maximální výšky zdvihu

- Stoupavost s nákladem min. 7%

- Stoupavost bez nákladu min. 15%

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

- Dodací list/předávací protokol stroje

- Prohlášení o shodě dodaného stroje

- Návod k obsluze a údržbě ke stroje včetně příslušenství v Českém jazyce

- Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu stroje u objednatele v místě dodání;

- Provádění předepsaných servisních úkonů po dobu záruční lhůty dodavatelem v ceně stroje a v intervalech předepsaných výrobcem na základě jeho servisního plánu obsahující výměny provozních kapalin a filtrů (olejových náplní hydraulických systémů a okruhů včetně jejich filtrů), revize elektrosoučástí a likvidaci odpadu v souladu se zákonem 541/2020 Sb. a jeho pozdějším znění, seřízení pracovních částí stoje zaručujících bezpečnost obsluhy a stroje. Požadavek se nevztahuje na části podléhající běžnému opotřebení, vnějších pryžových částí, běžné údržby

- Záruční list

- Servisní knížka

- Náklady na dopravu servisního technika v případě využití služeb mimozáručního servisu nese zadavatel

- Dodavatel uvede v nabídce (v níže připojené tabulce této přílohy) adresy a kontaktní údaje servisního/servisních střediska/středisek

- Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců

## 4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

- Dodavatel doplní v úvodu model (typ)  stroje

- Dodavatel uvede u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů účastník uvede ANO/NE (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného modelu výrobku/stroje/zařízení);

- Uvedené parametry, výbava, případně další požadavky níže uvedené pod tímto bodem jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich nesplnění (neodpovídající hodnota, nebo odpověď „NE“) je považováno za nesplnění zadávacích podmínek;

- V případě požadavku na více než 1ks u stejného stroje (viz oddíl 2 Specifikace strojů) musí model (typ) stroje být totožný pro všechny požadované kusy.

| Název strojů/zařízení/výrobků Vysokozdvižný vozík elektrický | Požadované technické parametry nebo specifikace | Parametry nabízeného stroje/zařízení/výrobku (vloží účastník hodnoty stroje/zařízení/výrobku) |
| --- | --- | --- |
| Nabízený stroj/zařízení/výrobek (Tovární označení, model/typ) | ------------------------------ | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Nosnost | min. 1500 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Nosnost při maximálním zdvihu | min. 1450 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výška zdvihu | min. 2700mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Délka vidlic | min. 1100mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Vnější rozteč vidlic | min. 500mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Poloměr otáčení | max. 1500mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Kapacita baterie, bezúdržbová | min. 120 Ah | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výkon pojezdového motoru | min. 1,2 kW | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výkon motoru zdvihu | min. 3 kW | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Integrovaný dobíječ baterie včetně napájecího kabelu | Součást stroje | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hydraulický systém s ochranou proti náhlému poklesu nákladu | Součást bezpečnostní výbavy stroje | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Nouzový odpojovač a brzda proti zpětnému pohybu | Součást bezpečnostní výbavy stroje | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Automatické zpomalení při dosažení maximální výšky zdvihu | Součást bezpečnostní výbavy stroje | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Stoupavost s nákladem | min. 7% | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Stoupavost bez nákladu | min. 15% | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Servisní středisko | dodavatel do posledního sloupce vepíše přesnou adresu servisního střediska | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |

Účastník:

# Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Nákup elektrického vysokozdvižného vozíku pro OŘ PHA 2026“, tímto čestně prohlašuje, že dodávaný stroj splňuje veškeré technické parametry nebo specifikace uvedené účastníkem v této Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky, které jsou přílohou Zadávací dokumentace v Dílu 3.