Příloha č. 2 Kupní smlouvy

Specifikace předmětu koupě – technické podmínky

## 1. Požadavek

- Nákup zařízení pro zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele.

- Veškeré zařízení požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité. Přípustná není nabídka použitého, případně „předváděcího“ zařízení“;

- Místo dodání: OŘ SEE Praha, Husitská 24 – Praha 3 - Žižkov, 130 00.

## 2. Specifikace strojů

- 2 x – Přístroj pro laserové bodové měření trolejových vedení

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

- Dodací list/předávací protokol zařízení;

- Prohlášení o shodě dodaného zařízení;

- Návod k obsluze a údržbě k zařízení včetně příslušenství v Českém jazyce;

- Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu zařízení u objednatele v místě dodání;

- Záruční list;

- Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců;

## 4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

- Dodavatel doplní v úvodu model (typ) výrobku/ zařízení;

- Dodavatel uvede u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů účastník uvede ANO/NE (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného modelu výrobku/stroje/zařízení);

- Uvedené parametry, výbava, případně další požadavky níže uvedené pod tímto bodem jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich nesplnění (neodpovídající hodnota, nebo odpověď „NE“) je považováno za nesplnění zadávacích podmínek;

- V případě požadavku na více než 1ks u stejného stroje (viz oddíl 2 Specifikace strojů) musí model (typ) stroje být totožný pro všechny požadované kusy.

| Název zařízení/výrobku Laserová optika pro měření trakčního vedení | Požadované technické parametry nebo specifikace | Parametry nabízeného zařízení (vloží účastník hodnoty zařízení) |
| --- | --- | --- |
| Nabízené zařízení (Tovární označení, model/typ) | ------------------------------ | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hlavní vlastnosti: | Zaměřovač s nitkovým křížem pro rychlou detekci trolejového vedení za denního i slunečního svitu | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
|  | Bezkontaktní laserové měření vzdálenosti s viditelnou červenou laserovou tečkou na cílovém povrchu | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
|  | Automatické podsvícení displeje, LED podsvícení optiky zaměřovacího kříže a stupnice měřicí lišty | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Měřicí rozsah: | Výška trolejového vodiče, min. 50 m | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
|  | Střídání trolejového vodiče, min. 600 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Provozní teplota: | Min. -10 °C … +50 °C | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Jednotky displeje: | Metrické | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Třída ochrany: | Min. IP64 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Napájení: | Dobíjecí baterie | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Měřící lišta: | Nedělitelná, pro rozchod 1435 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Příslušenství: | Laserové brýle | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
|  | Hliníkový přepravní kufr | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
|  | Nabíječka baterií | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |

Účastník:

# Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Nákup laserové optiky pro měření trakčního vedení pro OŘ PHA 2026“, tímto čestně prohlašuje, že dodávaná zařízení splňují veškeré technické parametry nebo specifikace uvedené účastníkem v této Specifikaci předmětu koupě.