# Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

## 1. Požadavek

- Základním požadavkem akce: RUČNĚ VEDENÝ NOSIČ NÁŘADÍ je nákup stroje a příslušenství, tj. bezpečnostního mulčovače, vše určeno pro potřeby správy tratí při údržbě drážního tělesa za účelem zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele;

- Nabízené (dodávané) stroje požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité. Nepřipouští se nabídka použitých, případně „předváděcích“ strojů“;

- Dodání strojů na provozní středisko TO Vsetín (Nemocniční 2165, 755 01 Vsetín).

## 2. Specifikace strojů

- 1x ručně vedený nosič nářadí;

- 1x bezpečnostní mulčovač;

- Splnění podmínek pro provoz stroje dle platné legislativy v ČR.

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

- Dodací list a záruční list strojů;

- Prohlášení o shodě všech dodaných výrobku;

- Návod k obsluze a údržbě ke každému stroji včetně příslušenství v Českém jazyce;

- Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu výrobku u objednatele;

- Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců;

- Provádění předepsaných servisních úkonů po dobu záruční lhůty, nebo do nájezdu 100 MTH dodavatelem v ceně stroje a v intervalech předepsaných výrobcem stroje na základě jeho servisního plánu obsahující výměny provozních kapalin a filtrů (olejových náplní motoru včetně filtrů, olejových náplní hydraulických systémů a okruhů včetně jejich filtrů, výměny filtrů vzduchových a likvidaci odpadu v souladu se zákonem 541/2020 Sb. a jeho pozdějším znění, seřízení pracovních částí stoje zaručujících bezpečnost obsluhy a stroje). Požadavek se nevztahuje na části podléhající běžnému opotřebení, vnějších pryžových částí, běžné údržby, doplňování PHM, nádrže AD-Blue, nebo údržby filtru pevných částic;

- Náklady na dopravu servisního technika v případě využití služeb mimozáručního servisu nese zadavatel;

- Servisní středisko v dosahu max. 75 km od sídla provozního střediska
TO Vsetín (Nemocniční 2165, 755 01 Vsetín);

- Dodavatel uvede v nabídce adresu a kontaktní údaje servisního střediska.

## 4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

- Dodavatel doplní v úvodu model (typ) výrobku;

- Dodavatel uvede u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů uchazeč uvede ANO/NE, zda splňuje / nesplňuje požadavek zadavatele, případně doplní požadovanou informaci.

- Uvedené parametry a výbava případně další požadavky jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nevyhovující hodnota, nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

| NOSIČ NÁŘADÍ RUČNĚ VEDENÝ | POŽADOVANÉ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉHO VÝROBKU (účastník vyplní požadované hodnoty dle výše uvedené instrukce) |
| --- | --- | --- |
| NABÍZENÝ STROJ (model/typ): | ---------- | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| MOTOR | ----- | ----- |
| Zážehový (čtyř-taktní) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Objem motoru | min. 700 cm³ | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Jmenovitý výkon motoru | min. 17 kW | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| PODVOZEK a POHON | ----- | ----- |
| Podvozek kolový | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Počet náprav (os) | 1 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Portálová osa mechanicky stavitelná pro změnu těžiště stroje | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Převodovka hydrostatická | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pneumatiky určené do svahovitých terénů 23*8,5-12 | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Variabilní příruby pro nastavitelný rozchod dvoumontáže kol | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Přídavné pneumatiky se šípovým profilem 5,0-12 | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Čelní vývodový hřídel pro pohon neseného nářadí | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pojezdová rychlost plynule nastavitelná | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální pojezdová rychlost vpřed | min. 5 km/hod | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální pojezdová rychlost vzad | min. 2,5 km/hod | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Svahová dostupnost nosiče | min. 45° | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Parkovací brzda na obě hnaná kola | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Objem palivové nádrže | min. 7,5 l | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| ROZMĚRY a HMOTNOST NOSIČE | ----- | ----- |
| Šířka nosiče bez přídavných kol | max. 900 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Šířka nosiče včetně přídavných kol | max. 1.250 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Délka nosiče bez přídavného ústrojí | max. 1.500 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní výška nosiče | max. 1.100 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hmotnost nosiče s přídavnými koly (bez nástroje) | max. 300 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| VYBAVENÍ, BEZPEČNOST, KOMFORT OBSLUHY A DOPLŇKY | ----- | ----- |
| Výškově a stranově stavitelná řídítka | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Antivibrační uložení řídítek | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Aktivní směrové řízení | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Závěsné oko pro možnost manipulace s HNJ | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Elektrický startér | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Počítadlo moto-hodin | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |

| BEZPEČNOSTNÍ MULČOVAČ | POŽADOVANÉ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉHO VÝROBKU (účastník vyplní požadované hodnoty dle výše uvedené instrukce) |
| --- | --- | --- |
| NABÍZENÝ STROJ (model/typ): | ---------- | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Čelní vřetenový mulčovač | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Bezpečnostní ozubené segmentové nože | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pohon žacího ústrojí čelním vývodovým hřídelem nabízeného stroje | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Počet nastavitelných poloh sečení | min. 3 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pracovní záběr žacího ústrojí | min. 1.000 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Celková šířka mulčovače | max. 1.200 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Mechanicky nastavitelný přední kryt žacího ústrojí | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Vnitřní výměnná ochranná vložka | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Sběrný koš | NE | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Celková hmotnost mulčovače | max. 185 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |