Klasifikace: Veřejný dokument

Příloha č. 2 smlouvy

# Technická specifikace

# Příloha č. 2 smlouvy – Technická specifikace

# Obsah

1	Technické požadavky	2

1.1	Technické požadavky na Datové úložiště	2

1.1.1	Technická specifikace Položky A	2

1.1.2	Technická specifikace Položky B	5

1.2	Technické požadavky na servery	9

1.2.1	Technická specifikace Položky C	9

1.3	Technické požadavky na síťové prvky	11

1.3.1	Technická specifikace Položky D	11

1.3.2	Technická specifikace Položky E:	11

1.3.3	Technická specifikace položky F	13

1.3.4	Technická specifikace Položky G	14

1.3.5	Technická specifikace Položky H	16

1.3.6 Technická specifikace Položky I	17

2	Implementační činnosti	18

3	Obecná ustanovení	20

# Technické požadavky

## Technické požadavky na Datové úložiště

### Technická specifikace Položky A

V oblasti dodávky jednoho (1) zařízení pro datové úložiště (primární datové úložiště v lokalitě Praha) definuje Zadavatel následující požadavky:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení doplňte ANO - splňuje nebo NE – nesplňuje*, případně uveďte technické parametry, pokud lze *Vyplní-li dodavatel NE, jeho nabídka může být vyloučena pro nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky. |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Typ zařízení: Hybridní datové úložiště typu SAN. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Třída diskového pole: Enterprise. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Fyzické provedení do standardní rackové skříně o šířce 19 palců, výšce 42U a hloubce 120 cm. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Rail kit pro montáž do racku pro všechny dílčí komponenty (pokud je k danému řešení v nabídce výrobce). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zcela redundantní architektura bez SPOF. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Napájecí zdroje: AC 230 V, redundantní, hot-swap, s minimální účinností 90%. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Napájecí kabely 230V IEC C13/C14 nebo C19/C20 kompatibilní s napájecím zdrojem v délce minimálně 2 metry, v barvě černé a červené (v poměru 50:50), v potřebném množství dle navrhnutého řešení (Alternativně: Napájecí kabely 230V CEE7/7 kompatibilní s napájecím zdrojem v délce minimálně 2 metry, v barvě černé a červené (v poměru 50:50), v potřebném množství dle navrhnutého řešení). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Maximální celkový elektrický příkon řešení: 10 kW/rack. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Velikost Rack Unit (U): Max. 2x42U (celé řešení při požadované kapacitě, včetně serverů a síťových prvků). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora nejnovějších generací disků: NVMe/SSD nebo SAS/NL-SAS HDD nebo kombinace. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Diskové pole musí obsahovat alespoň 4 řadiče. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Konfigurace musí být tolerantní k výpadku jednoho řadiče bez jakýchkoli dopadů na poskytované blokové služby. (Dodavatel během implementace pole prokáže odolnost proti selhání jednoho řadiče). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora připojení host serverů s operačními systémy Windows Server, Solaris, HP-UX, VMware, IBM-AIX a Linux v aktuálních verzích. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora připojení host serverů v režimu clusterů viz seznam operačních systémů zmíněných výše. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora protokolů FC a iSCSI pro připojení externích diskových polí. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Řešení musí podporovat technologie datové redukce (deduplikace a komprese), které jsou aplikovatelné v rámci nabízené konfigurace úložiště. Tyto technologie musí být dostupné minimálně pro primární datovou vrstvu (např. SSD nebo akcelerační tier) a musí být implementovány způsobem zajišťujícím efektivní využití kapacity při zachování požadovaného výkonu systému. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální konfigurace |  |
| Celková minimální RAW kapacita diskového úložiště: 1 PB (PetaBajt). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Z celkové velikosti minimálně 100 TiB čisté užitné kapacity pomocí SSD disků. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 16 FC portů s přenosovou rychlostí minimálně 32 Gb/s. Každý řadič musí být osazen nejméně 4 FC porty. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 4 iSCSI porty s rychlostí minimálně 10 Gb/s (min. 2 porty na řadič). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Min. 512 GB cache paměti s možností rozšíření na 4 TB. Cache musí být sdílená mezi řadiči systému tak, aby byl zajištěn konzistentní přístup k datům a jejich ochrana v případě výpadku řadiče. Je přípustná jak implementace se společným (globálním) adresním prostorem cache, tak distribuovaná cache architektura, pokud zajišťuje ekvivalentní nebo vyšší úroveň dostupnosti, ochrany dat a transparentního provozu z pohledu hostitelských systémů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Škálovatelnost |  |
| Škálovatelnost na minimálně 8 PB (PetaBajtů) RAW kapacity v rámci jednoho pole. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora SAS disků s kapacitou alespoň 2,4 TB nebo NL-SAS disků s kapacitou alespoň 8 TB nebo SSD Flash disků s kapacitou alespoň 12 TB nebo NVMe disků s kapacitou alespoň 12 TB případně jejich kombinace, dle typu nabízeného řešení. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zabezpečení dat a šifrování |  |
| Podpora minimálně Raid 1, Raid 5 a Raid 6. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora šifrování (Data at Rest) silnými moderními algoritmy (minimálně AES 256b nebo lepší). Případná licence musí být součástí nabídky. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Schopnost vytvářet alespoň 2000 logických jednotek (LUN) a podporovat velikost jednoho svazku (LUN) minimálně 100 TB. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora alespoň 1000 ks snapshotů pro daný LUN. Podpora vytvoření snapshotu ze snapshotu (kaskádování). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora schopnosti vytvářet nesmazatelné („immutable“) snapshoty s možností definice retenční doby. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora synchronní replikace, asynchronní replikace, asynchronní replikace se žurnálem, replikace v 3DC (1 na 2), kaskádové replikace (1-1-1). Licence pro replikace na plnou kapacitu nabízeného diskového pole musí být součástí nabídky. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Automatická detekce, zaznamenávání a notifikace chyb. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Administrace |  |
| Management software pro administraci z jednotného GUI (musí být součástí nabídky) i z CLI. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Software pro administraci musí být schopen spravovat více diskových polí z jedné konzole a je integrován s prostředím VMware v obrazovém formátu. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Možnost integrace s různými softwarovými nástroji pro automatizaci, monitorování a správu, jako jsou: - VMware 8.x a vyšší - Terraform - Redhat Ansible - Oracle Linux Virtualization Manager - Veeam cloud backup and recovery | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Pro všechny činnosti související se správou diskového pole musí management software podporovat následující: - centralizovaný monitoring, konfiguraci a správu úložných komponent, - monitoring stavu, výkonu, utilizace a konfigurace, - shromažďování, ukládání a analýzu dat o výkonu diskového pole. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Tiering jak nad interní kapacitou, tak v rámci externích virtualizovaných diskových polí. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Opravy a výměny HW komponent musí být možné za běhu, bez dopadu na poskytované datové služby. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Upgrade firmware HW komponent diskového pole musí probíhat bez přerušení poskytované služby. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Správa diskového pole musí podporovat RBAC (Role-Based Access Control). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Správa diskového pole musí být integrovatelná na externí IdM/PAM/SIEM řešení. Všechny relevantní logy budou odesílány do centrálního Security Information and Event Management (SIEM) systému. Úložiště musí umět exportovat logy standardním způsobem (syslog, případně API integrace) a obsahovat dostatečné informace (uživatelská ID, IP adresy, kódy událostí). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| U všech disků (SSD, NVMe, SAS) a jiných datových nosičů je při poruše a/nebo reklamaci požadováno ponechání disku Zadavateli, z důvodu prevence úniku dat. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora výrobce na 5 let. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Technická specifikace Položky B

V oblasti dodávky jednoho (1) zařízení pro datové úložiště (sekundární datové úložiště v lokalitě Plzeň) definuje Zadavatel následující požadavky:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení doplňte ANO - splňuje nebo NE – nesplňuje*, případně uveďte technické parametry, pokud lze *Vyplní-li dodavatel NE, jeho nabídka může být vyloučena pro nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky. |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Typ zařízení: Hybridní datové úložiště typu SAN. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Třída diskového pole: Enterprise. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Fyzické provedení do standardní rackové skříně o šířce 19 palců, výšce 42U a hloubce 120 cm. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Rail kit pro montáž do racku pro všechny dílčí komponenty (pokud je k danému řešení v nabídce výrobce). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zcela redundantní architektura bez SPOF. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Napájecí zdroje: AC 230 V, redundantní, hot-swap, s minimální účinností 90%. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Napájecí kabely 230V IEC C13/C14 nebo C19/C20 kompatibilní s napájecím zdrojem v délce minimálně 2 metry, v barvě černé a červené (v poměru 50:50), v potřebném množství dle navrhnutého řešení (Alternativně: Napájecí kabely 230V CEE7/7 kompatibilní s napájecím zdrojem v délce minimálně 2 metry, v barvě černé a červené (v poměru 50:50), v potřebném množství dle navrhnutého řešení). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Maximální celkový elektrický příkon řešení: 10 kW/rack. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Velikost Rack Unit (U): Max. 2x42U (celé řešení při požadované kapacitě, včetně serverů a síťových prvků). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora nejnovějších generací disků: NVMe/SSD nebo SAS/NL-SAS HDD nebo kombinace. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Diskové pole musí obsahovat alespoň 4 řadiče | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Konfigurace musí být tolerantní k výpadku jednoho řadiče bez jakýchkoli dopadů na poskytované blokové služby. (Dodavatel během implementace pole prokáže odolnost proti selhání jednoho řadiče). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora připojení host serverů s operačními systémy Windows Server, Solaris, HP-UX, VMware, IBM-AIX a Linux v aktuálních verzích. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora připojení host serverů v režimu clusterů viz seznam operačních systémů zmíněných výše. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora protokolů FC a iSCSI pro připojení externích diskových polí. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Řešení musí podporovat technologie datové redukce (deduplikace a komprese), které jsou aplikovatelné v rámci nabízené konfigurace úložiště. Tyto technologie musí být dostupné minimálně pro primární datovou vrstvu (např. SSD nebo akcelerační tier) a musí být implementovány způsobem zajišťujícím efektivní využití kapacity při zachování požadovaného výkonu systému. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální konfigurace |  |
| Celková minimální RAW kapacita diskového úložiště: 1 PB (PetaBajt). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 16 FC portů s přenosovou rychlostí minimálně 32 Gb/s. Každý řadič musí být osazen nejméně 4 FC porty. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 4 iSCSI porty s rychlostí minimálně 10 Gb/s (min. 2 porty na řadič). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Min. 512 GB cache paměti s možností rozšíření na 4 TB. Cache musí být sdílená mezi řadiči systému tak, aby byl zajištěn konzistentní přístup k datům a jejich ochrana v případě výpadku řadiče. Je přípustná jak implementace se společným (globálním) adresním prostorem cache, tak distribuovaná cache architektura, pokud zajišťuje ekvivalentní nebo vyšší úroveň dostupnosti, ochrany dat a transparentního provozu z pohledu hostitelských systémů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Škálovatelnost |  |
| Škálovatelnost na minimálně 8 PB (PetaBajtů) RAW kapacity v rámci jednoho pole. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora SAS disků s kapacitou alespoň 2,4 TB, nebo NL-SAS disků s kapacitou alespoň 8 TB, nebo SSD Flash disků s kapacitou alespoň 12 TB, nebo NVMe disků s kapacitou alespoň 12 TB, případně jejich kombinace, dle typu nabízeného řešení. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zabezpečení dat a šifrování |  |
| Podpora minimálně Raid 1, Raid 5 a Raid 6. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora šifrování (Data at Rest) silnými moderními algoritmy (minimáleně AES 256b nebo lepší). Případná licence musí být součástí dodávky. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Schopnost vytvářet alespoň 2000 logických jednotek (LUN) a podporovat velikost jednoho svazku (LUN) minimálně 100 TB | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora alespoň 1000 ks snapshotů pro daný LUN. Podpora vytvoření snapshotu ze snapshotu (kaskádování). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora schopnosti vytvářet nesmazatelné („immutable“) snapshoty s možností definice retenční doby. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora synchronní replikace, asynchronní replikace, asynchronní replikace se žurnálem, replikace v 3DC (1na2), kaskádové replikace (1-1-1). Pokud je replikace podmíněná licencí, Dodavatel je povinen tuto licenci zahrnout do dodávky řešení. Licence je součástí nabídkové ceny a nenáleží Dodavateli za ni zvláštní odměna. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Automatická detekce, zaznamenávání a notifikace chyb. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Administrace |  |
| Management software pro administraci z jednotného GUI (musí být součástí nabídky) i z CLI. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Software pro administraci musí být schopen spravovat více diskových polí z jedné konzole a je integrován s prostředím VMware v obrazovém formátu. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Možnost integrace s různými softwarovými nástroji pro automatizaci, monitorování a správu, např: - VMware 8.x a vyšší - Terraform - Redhat Ansible - Oracle Linux Virtualization Manager - Veeam cloud backup and recovery | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Pro všechny činnosti související se správou diskového pole musí management software podporovat následující: - centralizovaný monitoring, konfiguraci a správu úložných komponent, - monitoring stavu, výkonu, utilizace a konfigurace, shromažďování, ukládání a analýzu dat o výkonu diskového pole. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Tiering jak nad interní kapacitou, tak v rámci externích virtualizovaných diskových polí. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Opravy a výměny HW komponent musí být možné za běhu, bez dopadu na poskytované datové služby. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Upgrade firmware HW komponent diskového pole musí probíhat bez přerušení poskytované služby. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Správa diskového pole musí podporovat RBAC (Role-Based Access Control). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Správa diskového pole musí být integrovatelná na externí IdM/PAM/SIEM řešení. Všechny relevantní logy budou odesílány do centrálního Security Information and Event Management (SIEM) systému. Úložiště musí umět exportovat logy standardním způsobem (syslog, případně API integrace) a obsahovat dostatečné informace (uživatelská ID, IP adresy, kódy událostí). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| U všech disků (SSD, NVMe, SAS) a jiných datových nosičů je při poruše a/nebo reklamaci požadováno ponechání disku Zadavateli, z důvodu prevence úniku dat. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora výrobce na 5 let. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Technické požadavky na servery

Součástí řešení Datových úložišť budou 2 (dvě) serverové řešení (farmy, klastry) obsahující 8 (osm) serverů, 4 servery v každé lokalitě. Tyto servery budou určeny pro potřebnou správu každého úložiště a bezpečnostní kontrolu uložených dat. Z důvodu škálovatelnosti a budoucího rozšíření jejich využití musí být tato serverová řešení rozšiřitelná až na plánovaný počet 12 serverů v každé z obou lokalit.

### Technická specifikace Položky C

Dvě (2) serverová řešení obsahující osm (8) serverů (4 servery v každé lokalitě) pro virtualizační farmu s následující konfigurací každého serveru:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení doplňte ANO - splňuje nebo NE – nesplňuje*, případně uveďte technické parametry, pokud lze *Vyplní-li dodavatel NE, jeho nabídka může být vyloučena pro nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky. |
| --- | --- |
| Provedení do 19“ racku o velikosti maximálně 24U, které bude v prvotní sestavě osazeno minimálně 4 servery a rozšiřitelné na minimálně 12 serverů v každé lokalitě. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2x CPU, každý minimálně 32 jader se základní frekvencí minimálně 2,4 GHz a se spotřebou maximálně 300 W. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Architektura Intel x86-64 z důvodu kompatibility současného ICT prostředí Zadavatele. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Operační paměť minimálně 512 GB DDR5 s použitím modulů o maximální velikosti 64 GB s možností rozšíření na dvojnásobek pomocí stejných modulů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2x SSD, každý o velikosti minimálně 480 GB v konfiguraci RAID1 (zrcadlení) pro boot a běh OS nebo virtualizační platformy. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Lokální úložiště v serveru - Uživatelsky použitelná čistá nekomprimovaná kapacita minimálně 2 TiB. - Umožňuje rozšíření minimálně na 4 TiB jen přidáním disků. - Zajišťuje redundanci uložených dat minimálně na úrovni odpovídající RAID6. Použití výhradně NVMe o velikosti maximálně 2 TiB. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Trusted Platform Module minimálně ve verzi 2.0. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 8x 25 Gbps SFP LAN s podporou rychlosti 10 Gbps (tj. 10/25 Gbps). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dedikovaný port pro HW management. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 2x FC port o rychlosti minimálně 32 Gbps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora operačních systémů Windows Server, VMware a Linux v aktuálních verzích. | [DOPLNÍ DODAVATEL |
| Napájecí kabely 230V IEC C13/C14 nebo C19/C20 kompatibilní s napájecím zdrojem v délce minimálně 2 metry, v barvě černé a červené (v procentuálním poměru počtu kabelů 50:50, pro odlišení zálohované a nezálohované napájecí větve), v potřebném množství dle navrhnutého řešení (Alternativně: Napájecí kabely 230V CEE7/7 kompatibilní s napájecím zdrojem v délce minimálně 2 metry, v barvě černé a červené (v procentuálním poměru počtu kabelů 50:50, pro odlišení zálohované a nezálohované napájecí větve) v potřebném množství dle navrhnutého řešení). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| U všech disků (SSD, NVMe, SAS) a jiných datových nosičů je při poruše a/nebo reklamaci požadováno ponechání disku Zadavateli, z důvodu prevence úniku dat. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora výrobce na 5 let. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Zadavatel umožňuje využití technologie kombinující modulární serverové šasi a servery, která podporuje jednoduché škálování výpočetního výkonu a rychlé nasazení pouhým přidáním dalšího serverového nodu a minimalizuje zásahy do síťové infrastruktury.

## Technické požadavky na síťové prvky

### Technická specifikace Položky D

Čtyři (4) SAN switche, dva (2) do každé lokality v konfiguraci:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení doplňte ANO - splňuje nebo NE – nesplňuje*, případně uveďte technické parametry, pokud lze *Vyplní-li dodavatel NE, jeho nabídka může být vyloučena pro nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky. |
| --- | --- |
| Velikost skříně switche o maximální výšce 1U (45 mm). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 24x 32 Gbps FC portů s podporou rychlosti 64 Gbps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dedikovaný síťový port pro oddělený management | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2x napájecí zdroj AC/230V | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Management switche dostupný přes CLI i GUI | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora RBAC (RADIUS / TACACS) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora bezpečnostních protokolů Fibre Channel Security Protocols (FC-SP), SSHv2 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora SAN protokolů FCP, SCSI over FC, NVMe over FC, Inter-Switch Link, FC-NVMe | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora dalších protokolů: SPAN, Syslog, SNMP, NTP | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora výrobce na 5 let. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Součástí dodávky musí být licence na dobu 5 let (pokud je vyžadována) umožňující současné použití všech fyzicky osazených portů zařízení. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Materiál pro montáž dodaného Hardware do rackové skříně. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Zadavatel umožňuje integraci SAN switchů do modulárního serverového šasi z Položky C.

### Technická specifikace Položky E:

V oblasti dodávky dvou (2) switchů pro oddělenou síť pro management (OOB) definuje Zadavatel následující požadavky:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení doplňte ANO - splňuje nebo NE – nesplňuje*, případně uveďte technické parametry, pokud lze *Vyplní-li dodavatel NE, jeho nabídka může být vyloučena pro nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky. |
| --- | --- |
| Provedení switche pro instalaci do rackové skříně o hloubce 100 cm. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Velikost skříně switche o maximální výšce 1U (45 mm). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 48x 1G RJ45 port. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 4x 1G SFP nebo 10G SFP+ port s podporou rychlosti 1G (může být i formou vyměnitelného rozšiřujícího modulu). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dedikovaný síťový port pro oddělený management. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2x napájecí zdroj AC/230V | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora stackování switchů (spojení v jeden virtuální switch) a plná kompatibilita stackování se switchi v prostředí Zadavatele. Zadavatel pro oddělený management (OOB) infrastruktury používá switche Cisco řady Catalyst 9200L. Podpora stackování switchů: - spojení v jeden virtuální switch, - minimálně 6 switchů ve stacku | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora výrobce na 5 let. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora protokolů IPv4 a IPv6. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora funkce na vrstvě L2 dle ISO/OSI modelu. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální kapacita 15000 MAC adres. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora protokolů LACP a SPAN. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora technologií VLAN, Jumbo frame. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální výkon zpracování packetů (forwarding rate) 35 Mpps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Funkcionalita, která musí být dostupná po dobu minimálně 5 let (např. pomocí licencí): - Využití všech osazených síťových portů - VLAN - LACP - SPAN. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Integrace se systémem Cisco ISE, který Zadavatel ve svém síťovém prostředí využívá. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vzdálená správa - Vzdálená správa s dedikovaným vlastním portem 1GbE. - Možnost vzdálené aktualizace firmware. - Podpora protokolu SNMP minimálně ve verzi 2c - Podpora protokolu Syslog a předávání logů na vzdálený systém - Zapojení do centralizovaného systému vzdálené správy, který Kupující ve svém prostředí používá – Cisco Catalyst Center (dříve Cisco DNA Center). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Materiál pro montáž dodaného Hardware do rackové skříně. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Síťové optické moduly pro každý optický port SFP, plně kompatibilní s dodávaným switchem, originální od výrobce dodaných switchů v provedení „1/10Gbps nebo 10Gbps, Singlemode, LC, Long Range“ | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Technická specifikace položky F

V oblasti dodávky čtyř (4) datacentrových switchů pro připojení Datového úložiště definuje Zadavatel následující požadavky:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení doplňte ANO - splňuje nebo NE – nesplňuje*, případně uveďte technické parametry, pokud lze *Vyplní-li dodavatel NE, jeho nabídka může být vyloučena pro nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky. |
| --- | --- |
| Provedení switche pro instalaci do rackové skříně o hloubce 100 cm. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Velikost skříně switche o maximální výšce 1U (45 mm). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Rail kit pro montáž do racku (pokud je k danému řešení v nabídce výrobce). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 48x 25G SFP28 port s podporou rychlostí 10G a 1G. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 6x 100G QSFP port s podporou rychlosti 40G. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dedikovaný síťový port pro oddělený management. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2x hot-swap napájecí zdroj AC/230V. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Směr proudu vzduchu ventilátorů: přes porty ven (Back-to-Front). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora výrobce na 5 let. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora protokolů IPv4 a IPv6. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora funkce na vrstvách L2 i L3 dle ISO/OSI modelu. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální kapacita 100 000 MAC adres. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální kapacita 4000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora technologií a protokolů LACP, MPLS, QoS, STP, SPAN, VRF, VLAN a Jumbo frame. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Funkcionalita, která musí být dostupná po dobu minimálně 5 let (např. pomocí licencí): - Využití všech osazených síťových portů - VLAN - SPAN - LACP - VRF | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální výkon zpracování packetů (forwarding rate) 1000 Mpps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora policy-based routing. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dynamické směrování: OSPFv2, OSPFv3, BGP, MP-BGP včetně BGP MD5 autentizace. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora static a dynamic VXLAN overlay architektury s využitím BGP-EVPN (RFC 7432, 8365). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora ověřování TACACS+ a RADIUS. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vzdálená správa - Vzdálená správa s dedikovaným vlastním portem 1GbE. - Možnost vzdálené aktualizace firmware. - Podpora protokolu SNMP minimálně ve verzi 2c. - Podpora protokolu Syslog a předávání logů na vzdálený systém. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Materiál pro montáž dodaného Hardware do rackové skříně. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

### Technická specifikace Položky G

V oblasti dodávky čtyř (4) kusů zařízení NGFW (Next-Generation Firewall) definuje Zadavatel následující požadavky pro každé z nich:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek | Nabízené řešení doplňte ANO - splňuje nebo NE – nesplňuje*, případně uveďte technické parametry, pokud lze *Vyplní-li dodavatel NE, jeho nabídka může být vyloučena pro nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky. |
| --- | --- |
| Fyzické, rack mount provedení do rozvaděče o standardní šířce 19 palců. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Velikost skříně o maximální výšce 2U (90 mm). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 16x 25G SFP port s podporou rychlosti 10G. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimálně 4x 100G SFP port s podporou rychlosti 40G. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dedikovaný síťový port pro oddělený management. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dedikovaný konzolový port – typ RJ45 nebo USB. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Lokální úložiště pro logy o minimální kapacitě 500 GB v režimu RAID1. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora nasazení v HA Clusteru pomocí dedikovaných portů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2x hot-swap napájecí zdroj AC/230V | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Interní redundantní ventilátory. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| TPM (Trusted Platform Module) čip. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Celková minimální propustnost 80 Gbps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Počet souběžných TCP spojení minimálně 20 000 000. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální propustnost NGFW (IPS, Application control) min. 20 Gbps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora bezpečnostních funkcí Antivirus, Antimalware, IPS a DLP jako nativní funkcionalita nabízeného NGFW řešení – pokud je použití bezpečnostních funkcí licencováno, musí být licence součástí nabídky. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální propustnost SSL inspekce (IPS, HTTPS) 8 Gbps. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora virtuálních kontextů hardware appliance min. 3 kontexty – pokud jsou licencovány, musí být licence součástí nabídky. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora Active-Active i Active-Passive režimů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Správa všech zařízení pracujících v režimu vysoké dostupnosti musí probíhat jednotně přes společné grafické konfigurační rozhraní. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Grafické konfigurační rozhraní pro správu celého clusteru, dostupné pomocí webového prohlížeče (HTTPS) bez omezení na počet administrátorů a bez nutnosti instalovat dodatečnou management platformu nebo aplikaci. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora LACP (IEEE 802.3ad). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora TLS 1.3 i pro aplikační inspekce. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora pravidel na základě identity uživatelů pro MS AD prostředí – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství v AD skupině na doménovém kontroléru. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora Site-to-site IPsec VPN s podporou statického i dynamického routování. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Ověřování uživatelů proti LDAP, Radius, TACACS+. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora výrobce na 5 let. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Zařízení NGFW musí být dodány včetně veškerých potřebných licencí k provozu požadovaných služeb, viz. detailnější obecné požadavky uvedené v předchozí tabulce, s dobou platnosti a veškerými systémovými update po dobu 60 měsíců od ukončení Fáze F2.1 pro primární lokalitu a od ukončení Fáze F2.2 pro sekundární lokalitu.

### Technická specifikace Položky H

V oblasti datové kabeláže a propojení, Dodavatel navrhne a dodá veškerou kabeláž, optické moduly a jiné propojovací síťové prvky, které jsou nezbytné pro plně funkční datové zapojení všech dodávaných komponent řešení. Dodané prvky musí být součástí nabídky v rozsahu nezbytném pro kompletní provoz řešení a to bez nutnosti dalších investic ze strany Zadavatele.

Veškeré dodané síťové prvky musí být podporované výrobci dodávaných zařízení a plně s nimi kompatibilní.

Dodavatel je povinen realizovat propojení všech komponent řešení v souladu s technickou dokumentací výrobců jednotlivých zařízení tak, aby byla zajištěna plná funkčnost, maximální propustnost síťového připojení, dostupnost a redundance dodávaného řešení.

Zadavatel uvádí, že ve svém prostředí pro připojení celého řešení zabezpečeného úložiště má v obou lokalitách připravené switche Nexus 93180YC-FX3 v HA režimu (v každé lokalitě dva kusy, celkem tedy 4 kusy) s dostatečným počtem volných slotů SFP28 25 Gbps a QSFP 100 Gbps, včetně propojovací kabeláže (duplex, singlemode). Součástí plnění ze strany Dodavatele je také dodávka optických modulů potřebných pro propojení řešení se síťovou infrastrukturou Zadavatele a to včetně modulů do výše uvedených switchů Nexus.

### 1.3.6 Technická specifikace Položky I

Zadavatel požaduje plnou kompatibilitu dodávaných firewallů s jedním z nástrojů centrální správy a managementu, které již Zadavatel ve svém prostředí provozuje. Zadavatel ve svém prostředí provozuje centrální správu firewallových technologií pomocí nástrojů FortiManager a Firewall Management Center.

Pokud nebude možné zajistit plnou kompatibilitu dodávaných NGFW Dodavatelem se současným centrálním managementem, je Dodavatel povinen v rámci své dodávky dodat a naimplementovat v prostředí Zadavatele nový nástroj centrální správy NGFW včetně příslušných licencí s dobou platnosti a veškerými systémovými update po dobu minimálně 60 měsíců od zprovoznění nástroje centrální správy, který bude splňovat následující požadavky.

#### Požadavky na nástroj centrální správy NGFW

V oblasti dodávky nástroje pro centrální správu dodávaných NGFW definuje Zadavatel následující požadavky:

[IDENTIFIKACE NABÍZENÉHO NÁSTROJE - DOPLNÍ DODAVATEL]

| Požadavek (požadováno pouze v případě, že nabízení řešení NGFW není kompatibilní se stávajícími systémy Zadavatele pro centrální správu firewallů) | Nabízené řešení doplňte ANO - splňuje nebo NE – není součástí nabídky, případně uveďte parametry, pokud lze |
| --- | --- |
| Typ nástroje: Nástroj může být realizován jako fyzický, nebo virtualizovaný, s podporou virtualizační platformy VMware, která je hlavní a jedinou virtualizační platformou provozovanou Zadavatelem. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nástroj centrální správy musí umožnit správu minimálně 20 fyzických zařízení. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nástroj centrální správy umožňuje příjem a uložení událostí v minimálním množství 10 GB událostí za den s možností licenčního rozšíření minimálně na 50 GB událostí za den. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nástroj centrální správy umožňuje základní analýzu událostí za účelem včasné identifikace reálné či potenciální hrozby. Primárně bude pro vyhodnocování incidentů používán nástroj aktuálně využívaný v prostředí SŽ, log management a SIEM. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

V oblasti implementace nástroje centrální správy jsou Zadavatelem definovány následující činnosti:

Činnost

Dodávka zařízení: Dodávka nástroje do lokality Praha. V případě virtualizovaného řešení poskytnutí instalačních dat skrze internetovou konektivitu.

Základní konfigurace - Ověření zařízení na absenci HW vad (pouze u fyzického zařízení). - Registrace zařízení v systému podpory výrobce (pokud je vyžadováno). - Instalace výrobcem doporučené verze operačního systému. - Konfigurace základních parametrů (management rozhraní, hostname, DNS, NTP, administrátorské přístupy, napojení na centrální uživatelský systém (LDAP/RADIUS), odesílání událostí do externího zařízení).

Integrace dodaných NGFW do centrální správy.

Poskytnutí plné podpory Dodavatele při konfiguraci dodaného nástroje až po úplné spuštění nástroje pro centrální správu NGFW.

# Implementační činnosti

V oblasti implementace technologií Zadavatel předpokládá od Dodavatele provedení následujících činností (bude-li potřeba tyto činnosti provést za účelem plného zprovoznění dodávaného řešení):

Činnost

Dodávka a instalace zařízení: Dodavatel zajistí: - dodávku veškerého HW, SW a licencí potřebných pro provoz řešení, - fyzickou instalaci zařízení do racků v obou lokalitách organizace SŽ v Praze a Plzni, v souladu s navrženým plánem rozmístění prvků, - zapojení napájecích a datových kabelů, - označení zařízení dle standardů Zadavatele, - kontrolu kompatibility všech komponent řešení, - ekologickou likvidaci obalového materiálu.

Základní konfigurace: Dodavatel zajistí: - ověření bezvadnosti dodaného HW, - aktualizaci firmware a operačních systémů na výrobcem doporučené verze, - registraci zařízení u výrobce, - konfiguraci management rozhraní, - konfiguraci IP adresace, - konfiguraci DNS, NTP, - vytvoření administrátorských účtů, - konfiguraci RBAC/role-based access control, - napojení na centrální autentizační infrastrukturu zadavatele (LDAP, Active Directory, RADIUS, TACACS+), - konfiguraci logování a auditu do nástroje SIEM, - konfiguraci SNMP, Syslog, SMTP notifikací, - vytvoření záloh konfigurace zařízení, - jiné konfigurace, dle doporučení dodavatele/výrobce.

Konfigurace diskového pole Dodavatel zajistí: - napojení na HSM, - vytvoření storage poolů, - vytvoření diskových skupin dle návrhu, - konfiguraci RAID nebo ekvivalentní ochrany dat, - vytvoření LUN/Volume, - konfiguraci snapshotů, - konfiguraci replikace mezi lokalitami (je-li požadována), - konfiguraci tieringu, deduplikace a komprese (pokud je podporováno), - konfiguraci monitoringu kapacity a výkonu, - konfiguraci multipath přístupu ze serverů, - konfiguraci prostředků kybernetické ochrany, - jiné konfigurace, dle doporučení dodavatele/výrobce.

Konfigurace serverů Dodavatel zajistí: - instalace aktuálních (nebo doporučených) firmware, - konfigurace BIOS/UEFI, - konfigurace RAID řadičů, - konfigurace síťových adaptérů (LAN,SAN), - instalace hypervizoru nebo operačního systému, - vytvoření připojení k diskovému poli, - ověření vysoké dostupnosti, - jiné konfigurace, dle doporučení dodavatele/výrobce.

Konfigurace aktivních síťových prvků Dodavatel zajistí konfiguraci síťové infrastruktury nezbytnou pro provoz řešení, zejména: - VLAN, - MTU/Jumbo Frames, - Linková agregace (LACP), je-li využíváno, - konfiguraci SAN provozu, - implementaci redundance síťových cest, - konfiguraci VXLAN/EVPN (pokud je součástí architektury), - bezpečnostní konfiguraci management rozhraní, - redundantní propojení síťových prvků v rámci lokality s minimální agregovanou kapacitou 100 Gb/s, - jiné konfigurace, dle doporučení dodavatele/výrobce.

Konfigurace NGFW Dodavatel zajistí:

- připojení firewallů do navržené síťové architektury,

- konfiguraci fyzických a logických rozhraní,

- konfiguraci VLAN,

- konfiguraci linkové agregace (LACP), je-li navržena,

- konfiguraci směrování,

- integraci s LAN a serverovou infrastrukturou,

- nasazení firewallů v HA clusteru dle návrhu řešení,

- konfiguraci monitoringu stavu clusteru,

- ověření funkčnosti přepnutí při výpadku jednoho zařízení.

- specifikaci nových pravidel pro nové NGFW,

- návrh jmenné konvence pravidel a objektů dle akceptované metodiky,

- vytvoření bezpečnostních zón,

- implementaci bezpečnostní politiky,

- konfiguraci IPS funkcionalit, pokud jsou součástí dodávky,

- konfiguraci aplikační kontroly, pokud je součástí dodávky,

- jiné konfigurace, dle doporučení dodavatele/výrobce.

# Obecná ustanovení

Dodavatel je povinen dodat Hardware v takovém rozsahu, včetně jeho příslušenství, v jakém bude tento Hardware schopen řádně sloužit účelu vymezenému ve Smlouvě a jejích přílohách. Skutečnost, že takové příslušenství není výslovně uvedeno v této příloze Smlouvy, neznamená, že jej Dodavatel není povinen dodat. Cena za takové příslušenství musí být součástí nabídkové ceny Dodavatele.

Dodavatel se zavazuje dodat Hardware nový, nepoužitý, nerepasovaný a určený pro EU trh. V opačném případě se jedná o podstatné porušení Smlouvy.