Příloha č. 1 Smlouvy

Specifikace plnění

- Specifikace hardware

  - Na základě této Smlouvy dodá Prodávající Hardware dle následujících požadavků Kupujícího:

a)	Položka 1 – čtyři (4) serverové nody pro serverovou farmu stavební správy východ v konfiguraci:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| Požadavek | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| 4 serverové nody se zcela totožnou konfigurací | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Provedení serveru pro instalaci do rackové skříně o hloubce 100 cm | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Velikost skříně serveru o výšce 2 RU | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x CPU, každý právě 16 jader (32 vláken), skóre podle https://www.cpubenchmark.net/multithread/ min. 45000 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Architektura Intel x86-64 z důvodu kompatibility současného ICT prostředí | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Operační paměť minimálně 512 GB DDR5 6400MT/s s použitím modulů o maximální velikosti 128 GB, rozšiřitelná minimálně do 1024 GB jen přidáním dalších paměťových modulů | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Hardwarový RAID řadič SAS/SATA s podporou RAID0/1 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x SSD, každý o velikosti minimálně 480 GB v konfiguraci RAID1 (zrcadlení) pro boot a běh OS nebo virtualizační platformy (hypervisor) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Disky NVMe v celkové kapacitě min. 18TB, certifikované pro Broadcom/VMware vSAN ESA | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Síťové porty minimálně 4x 10/25 Gbps SFP28 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Síťové optické moduly pro každý optický port, plně kompatibilní s dodávaným serverem v provedení „10/25Gbps, Multimode, LC, Short Range“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Dedikovaný 1 Gbps RJ45 port pro HW management | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Trusted Platform Module minimálně ve verzi 2.0 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x hot-swap napájecí zdroj, každý minimálně o výkonu min. 800 W s minimální certifikací „80+ Platinum“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Výsuvné ližiny do rackové skříně s „cable management arm“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x napájecí kabel 230V IEC C13 v délce minimálně 2 metry, každý v jiné barvě (černá, červená) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora OS Windows Server 2022, 2025; RHEL 9; VMware vSphere 8, 9 |  |
| Server a jeho komponenty musí být kompatibilní s ESXi 8.0 U3 (vSAN 8.0 Update 3) a ESXi 9.1 (vSAN 9.1). Kompatibilita musí být ověřitelná v Broadcom Compatibility Guide. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Webová nebo mobilní bezpečnostní aplikace, sloužící k ověření, že mezi expedicí zařízení a jeho zprovozněním v datovém centru zákazníka, nedošlo k neautorizovanému zásahu do firmware či hardware (HW) ani k výměně některé klíčové komponenty za jinou. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Integrační pluginy pro monitoring zdravotního stavu a správu HW přímo z VMware vCenter | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Potvrzení od lokálního zastoupení výrobce, že nabízený hardware je nový, nepoužitý, je určen pro EU trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporován. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Vzdálená správa HW serveru - Vzdálená správa s dedikovaným vlastním portem 1GbE a možností převzít plně vzdálené ovládání serveru. - Možnost přesměrování management portu pomocí NSCI na jinou síťovou kartu. - Možnost vzdáleného mountování ISO image. - Možnost sdílet jednu virtuální konzoli až šesti uživateli. - Podpora standardních Webových prohlížečů (Google Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox) a HTML5. - Inventarizace a možnost sledování stavu jednotlivých komponent včetně úrovní firmware. - Real time sledování vytíženosti CPU, paměti a spotřeby elektrické energie, možnost Power cappingu. - Možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod. - Podpora REDFISH a RESTAPI skriptů. - Nejvyšší licence pro správu serveru bez jakéhokoli omezení. - Všechny licence potřebné k provozu managementu a HW, (management, mapování ISO, KVM přístup). - Integrace s centrální vzdálenou správou serverového HW bez použití jakéhokoli dalšího HW či SW třetích stran - Podpora protokolů SNMP v2c a IPMI - Podpora protokolu Syslog a předávání logů na vzdálený systém | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Hromadná správa - Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů, inventarizace a alerting. - Možnost hromadného sledováni a upgrade úrovní FW jednotlivých komponent serverů. - Call Home funkce. - Přístup přes mobilní aplikaci. - Splňující standardy NIST 800-131A a FIPS 1402. - Plug-in do management nodů virtualizačních hypervizorů. Podpora REST-API a Redfish standardů. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Napojení na systém centralizované vzdálené správy a dohledu (Zadavatel provozuje centralizovanou vzdálenou správy na technologiích Dell OpenManage a Lenovo xClarity): - Napojení na již provozované řešení centralizované vzdálené správy bez nutnosti pořizovat, instalovat či provozovat jakýkoliv další software, hardware nebo appliance třetích stran. - Přehled modelů a sériových čísel - Přehled platnosti servisních kontraktů - Inventarizace konfigurace - Přehled verzí firmware a BIOSu jednotlivých komponent - Kontrola verzí firmware a BIOSu oproti definovaným politikám - Monitoring zatížení CPU a RAM - Monitoring spotřeby elektrické energie - Centrální řízení spotřeby elektrické energie - Centrální provádění updatů firmware a BIOSu - Dálkové zapnutí/vypnutí jednotlivého serveru - Dálkový přístup do konzole jednotlivého serveru (remote KVM) Re-instalace OS pomocí dálkově připojené optické mechaniky či disku s ISO souborem. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Záruka a servis: • Záruka a servis na 5 let, příjem požadavků 24 x 7, s reakční dobou 4 hodiny a s doručením náhradního dílu a dojezdem technika on-site do 24h od diagnostiky závady, • Bez nutnosti vrácení paměťových medií v případě reklamace. Vadná média zůstávají v držení zadavatele. • Záruka a servis musí být pokryty oficiální servisní podporou výrobce v ČR tak, aby v případě závady, kterou není dodavatel schopen odstranit, mohl zákazník tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

Pro serverové nody v rámci Položky 1 je místem plnění Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00.

b)	Položka 2 – Úložiště pro správu serverové farmu pro stavební správu východ v konfiguraci:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| Požadavek | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| Provedení úložiště pro instalaci do rackové skříně o hloubce 100 cm | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Uspořádání šasi: max. 2U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Diskové sloty: Min. 24x2,5“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podporované disky: HDD: SAS, NLSAS; SSD: SAS | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Požadovaná konfigurace: Čistá kapacita min. 8TB s disky v geometrii RAID6. Typ disků rotační nebo SSD, bez tieringu. Maximální velikost jednoho disku 4,8TB. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Řadiče (controllers): Duální | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Velikost cache: Min. 16GB na řadič | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Front-end konektivita: 4x Ethernet 25Gbit SFP28 na jeden řadič, dva osazené MM optickými moduly. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Back-end konektivita: SAS 12Gbit | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora přímého připojení k serverům: Ano | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Geometrie RAID: 0,1,5,6,10, distribuovaný RAID6 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Virtuální disky : Maximální počet virtuálních disků na systém: min. 1024 Maximální velikost virtuálního disku: min. 128TiB | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora SSD Read Only cache: Ano | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora replikace: Ano, IP i FC | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Tiering: Ano | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora snapshotů: Ano, min. 512/pool | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Management a vzdálená správa: HTML5 web rozhraní, bez nutnosti instalace dalšího software; CLI | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x napájecí kabel 230V IEC C13 v délce minimálně 2 metry, každý v jiné barvě (černá, červená) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Licencování: Všechny licence v ceně systému | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Záruka a servis: • Záruka a servis na 5 let, příjem požadavků 24 x 7, s reakční dobou 4 hodiny a s doručením náhradního dílu a dojezdem technika on-site do 24h od diagnostiky závady, • Bez nutnosti vrácení paměťových medií v případě reklamace. Vadná média zůstávají v držení zadavatele. • Záruka a servis musí být pokryty oficiální servisní podporou výrobce v ČR tak, aby v případě závady, kterou není dodavatel schopen odstranit, mohl zákazník tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

Pro Položku 2 je místem plnění Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00.

c)	Položka 3 – Jeden (1) server pro zálohování serverové farmy Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 v konfiguraci:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| Požadavek | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| Provedení serveru pro instalaci do rackové skříně o hloubce 100 cm | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Velikost skříně serveru o maximální výšce 2 RU | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x CPU, každý právě 16 jader (32 vláken), skóre podle https://www.cpubenchmark.net/multithread/ min. 30000 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Architektura Intel x86-64 z důvodu kompatibility současného ICT prostředí | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Operační paměť minimálně 128 GB DDR5 6400MT/s s použitím modulů o maximální velikosti 64 GB, rozšiřitelná minimálně do 1024 GB jen přidáním dalších paměťových modulů | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Hardwarový RAID řadič SAS/SATA s podporou RAID0/1/5/6, cache zálohovaná akumulátorem nebo obdobnou technologií | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| - Minimálně 10x12TB 7200rpm pevný disk SATA nebo SAS v RAID6 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Minimálně 4x1,92TB SSD, DWPD>=1 v RAID5 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Síťové porty minimálně 2x 10/25 Gbps SFP28 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Síťové optické moduly pro každý optický port, plně kompatibilní s dodávaným serverem v provedení „10/25Gbps, Multimode, LC, Short Range“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Dedikovaný 1 Gbps RJ45 port pro HW management | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Trusted Platform Module minimálně ve verzi 2.0 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x hot-swap napájecí zdroj, každý minimálně o výkonu min. 700 W s minimální certifikací „80+ Platinum“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Výsuvné ližiny do rackové skříně s „cable management arm“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x napájecí kabel 230V IEC C13 v délce minimálně 2 metry, každý v jiné barvě (černá, červená) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora OS Windows Server 2022, 2025; RHEL 9; VMware vSphere 8, 9 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Webová nebo mobilní bezpečnostní aplikace, sloužící k ověření, že mezi expedicí zařízení a jeho zprovozněním v datovém centru zákazníka, nedošlo k neautorizovanému zásahu do firmware či hardware (HW) ani k výměně některé klíčové komponenty za jinou. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Integrační pluginy pro monitoring zdravotního stavu a správu HW přímo z VMware vCenter a MS System Center. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Potvrzení od lokálního zastoupení výrobce, že nabízený hardware je nový, nepoužitý, je určen pro EU trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporován. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Vzdálená správa HW serveru - Vzdálená správa s dedikovaným vlastním portem 1GbE a možností převzít plně vzdálené ovládání serveru. - Možnost přesměrování management portu pomocí NSCI na jinou síťovou kartu. - Možnost vzdáleného mountování ISO image. - Možnost sdílet jednu virtuální konzoli až šesti uživateli. - Podpora standardních Webových prohlížečů (Google Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox) a HTML5. - Inventarizace a možnost sledování stavu jednotlivých komponent včetně úrovní firmware. - Real time sledování vytíženosti CPU, paměti a spotřeby elektrické energie, možnost Power cappingu. - Možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod. - Podpora REDFISH a RESTAPI skriptů. - Nejvyšší licence pro správu serveru bez jakéhokoli omezení. - Všechny licence potřebné k provozu managementu a HW, (management, mapování ISO, KVM přístup). - Integrace s centrální vzdálenou správou serverového HW bez použití jakéhokoli dalšího HW či SW třetích stran - Podpora protokolů SNMP v2c a IPMI - Podpora protokolu Syslog a předávání logů na vzdálený systém | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Hromadná správa - Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů, inventarizace a alerting. - Možnost hromadného sledováni a upgrade úrovní FW jednotlivých komponent serverů. - Call Home funkce. - Přístup přes mobilní aplikaci. - Splňující standardy NIST 800-131A a FIPS 1402. - Plug-in do management nodů virtualizačních hypervizorů. - Podpora REST-API a Redfish standardů. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Napojení na systém centralizované vzdálené správy a dohledu (Zadavatel provozuje centralizovanou vzdálenou správy na technologiích Dell OpenManage a Lenovo xClarity): - Napojení na již provozované řešení centralizované vzdálené správy bez nutnosti pořizovat, instalovat či provozovat jakýkoliv další software, hardware nebo appliance třetích stran. - Přehled modelů a sériových čísel - Přehled platnosti servisních kontraktů - Inventarizace konfigurace - Přehled verzí firmware a BIOSu jednotlivých komponent - Kontrola verzí firmware a BIOSu oproti definovaným politikám - Monitoring zatížení CPU a RAM - Monitoring spotřeby elektrické energie - Centrální řízení spotřeby elektrické energie - Centrální provádění updatů firmware a BIOSu - Dálkové zapnutí/vypnutí jednotlivého serveru - Dálkový přístup do konzole jednotlivého serveru (remote KVM) Re-instalace OS pomocí dálkově připojené optické mechaniky či disku s ISO souborem. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Záruka a servis: • Záruka a servis na 5 let, příjem požadavků 24 x 7, s reakční dobou 4 hodiny a s doručením náhradního dílu a dojezdem technika on-site do 24h od diagnostiky závady, • Bez nutnosti vrácení paměťových medií v případě reklamace. Vadná média zůstávají v držení zadavatele. • Záruka a servis musí být pokryty oficiální servisní podporou výrobce v ČR tak, aby v případě závady, kterou není dodavatel schopen odstranit, mohl zákazník tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
|  | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

Pro Položku 3 je místem plnění Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00.

d) Položka 4 – čtyři (4) serverové nody pro serverovou farmu stavební správy západ v konfiguraci:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| Požadavek | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| 4 serverové nody se zcela totožnou konfigurací | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Provedení serveru pro instalaci do rackové skříně o hloubce 100 cm | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Velikost skříně serveru o výšce 2 RU | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x CPU, každý právě 16 jader (32 vláken), skóre podle https://www.cpubenchmark.net/multithread/ min. 45000 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Architektura Intel x86-64 z důvodu kompatibility současného ICT prostředí | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Operační paměť minimálně 512 GB DDR5 6400MT/s s použitím modulů o maximální velikosti 128 GB, rozšiřitelná minimálně do 1024 GB jen přidáním dalších paměťových modulů | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Hardwarový RAID řadič SAS/SATA s podporou RAID0/1 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x SSD, každý o velikosti minimálně 480 GB v konfiguraci RAID1 (zrcadlení) pro boot a běh OS nebo virtualizační platformy (hypervisor) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Disky NVMe v celkové kapacitě min. 18TB, certifikované pro Broadcom/VMware vSAN ESA | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Síťové porty minimálně 4x 10/25 Gbps SFP28 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Síťové optické moduly pro každý optický port, plně kompatibilní s dodávaným serverem v provedení „10/25Gbps, Multimode, LC, Short Range“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Dedikovaný 1 Gbps RJ45 port pro HW management | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Trusted Platform Module minimálně ve verzi 2.0 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x hot-swap napájecí zdroj, každý minimálně o výkonu min. 800 W s minimální certifikací „80+ Platinum“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Výsuvné ližiny do rackové skříně s „cable management arm“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x napájecí kabel 230V IEC C13 v délce minimálně 2 metry, každý v jiné barvě (černá, červená) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora OS Windows Server 2022, 2025; RHEL 9; VMware vSphere 8, 9 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Server a jeho komponenty musí být kompatibilní s ESXi 8.0 U3 (vSAN 8.0 Update 3) a ESXi 9.1 (vSAN 9.1). Kompatibilita musí být ověřitelná v Broadcom Compatibility Guide. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Webová nebo mobilní bezpečnostní aplikace, sloužící k ověření, že mezi expedicí zařízení a jeho zprovozněním v datovém centru zákazníka, nedošlo k neautorizovanému zásahu do firmware či hardware (HW) ani k výměně některé klíčové komponenty za jinou. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Integrační pluginy pro monitoring zdravotního stavu a správu HW přímo z VMware vCenter | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Potvrzení od lokálního zastoupení výrobce, že nabízený hardware je nový, nepoužitý, je určen pro EU trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporován. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Vzdálená správa HW serveru - Vzdálená správa s dedikovaným vlastním portem 1GbE a možností převzít plně vzdálené ovládání serveru. - Možnost přesměrování management portu pomocí NSCI na jinou síťovou kartu. - Možnost vzdáleného mountování ISO image. - Možnost sdílet jednu virtuální konzoli až šesti uživateli. - Podpora standardních Webových prohlížečů (Google Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox) a HTML5. - Inventarizace a možnost sledování stavu jednotlivých komponent včetně úrovní firmware. - Real time sledování vytíženosti CPU, paměti a spotřeby elektrické energie, možnost Power cappingu. - Možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod. - Podpora REDFISH a RESTAPI skriptů. - Nejvyšší licence pro správu serveru bez jakéhokoli omezení. - Všechny licence potřebné k provozu managementu a HW, (management, mapování ISO, KVM přístup). - Integrace s centrální vzdálenou správou serverového HW bez použití jakéhokoli dalšího HW či SW třetích stran - Podpora protokolů SNMP v2c a IPMI - Podpora protokolu Syslog a předávání logů na vzdálený systém | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Hromadná správa - Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů, inventarizace a alerting. - Možnost hromadného sledováni a upgrade úrovní FW jednotlivých komponent serverů. - Call Home funkce. - Přístup přes mobilní aplikaci. - Splňující standardy NIST 800-131A a FIPS 1402. - Plug-in do management nodů virtualizačních hypervizorů. Podpora REST-API a Redfish standardů. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Napojení na systém centralizované vzdálené správy a dohledu (Zadavatel provozuje centralizovanou vzdálenou správy na technologiích Dell OpenManage a Lenovo xClarity): - Napojení na již provozované řešení centralizované vzdálené správy bez nutnosti pořizovat, instalovat či provozovat jakýkoliv další software, hardware nebo appliance třetích stran. - Přehled modelů a sériových čísel - Přehled platnosti servisních kontraktů - Inventarizace konfigurace - Přehled verzí firmware a BIOSu jednotlivých komponent - Kontrola verzí firmware a BIOSu oproti definovaným politikám - Monitoring zatížení CPU a RAM - Monitoring spotřeby elektrické energie - Centrální řízení spotřeby elektrické energie - Centrální provádění updatů firmware a BIOSu - Dálkové zapnutí/vypnutí jednotlivého serveru - Dálkový přístup do konzole jednotlivého serveru (remote KVM) Re-instalace OS pomocí dálkově připojené optické mechaniky či disku s ISO souborem. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Záruka a servis: • Záruka a servis na 5 let, příjem požadavků 24 x 7, s reakční dobou 4 hodiny a s doručením náhradního dílu a dojezdem technika on-site do 24h od diagnostiky závady, • Bez nutnosti vrácení paměťových medií v případě reklamace. Vadná média zůstávají v držení zadavatele. • Záruka a servis musí být pokryty oficiální servisní podporou výrobce v ČR tak, aby v případě závady, kterou není dodavatel schopen odstranit, mohl zákazník tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce |  |

Pro serverové nody v rámci Položky 4 je místem plnění Plzeň 2, Sušická 1106/25, 326 00.

e) Položka 5 – Úložiště pro správu serverové farmy pro stavební správu západ v konfiguraci:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| Požadavek | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| Provedení úložiště pro instalaci do rackové skříně o hloubce 100 cm | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Uspořádání šasi: max. 2U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Diskové sloty: Min. 24x2,5“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podporované disky: HDD: SAS, NLSAS; SSD: SAS | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Požadovaná konfigurace: Čistá kapacita min. 8TB s disky v geometrii RAID6. Typ disků rotační nebo SSD, bez tieringu. Maximální velikost jednoho disku 4,8TB. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Maximální počet disků (včetně expanzních boxů): 276 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Řadiče (controllers): Duální | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Velikost cache: Min. 16GB na řadič | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Front-end konektivita: 4x Ethernet 28Gbit SFP28 na jeden řadič, dva osazené MM optickými moduly. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Back-end konektivita: SAS 12Gbit | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora přímého připojení k serverům: Ano | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Geometrie RAID: 0,1,5,6,10, distribuovaný RAID6 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Virtuální disky : Maximální počet virtuálních disků na systém: min. 1024 Maximální velikost virtuálního disku: min. 128TiB | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora SSD Read Only cache: Ano | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora replikace: Ano, IP i FC | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Tiering: Ano | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora snapshotů: Ano, min. 512/pool | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Management a vzdálená správa: HTML5 web rozhraní, bez nutnosti instalace dalšího software; CLI | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x napájecí kabel 230V IEC C13 v délce minimálně 2 metry, každý v jiné barvě (černá, červená) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Licencování: Všechny licence v ceně systému | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Záruka a servis: • Záruka a servis na 5 let, příjem požadavků 24 x 7, s reakční dobou 4 hodiny a s doručením náhradního dílu a dojezdem technika on-site do 24h od diagnostiky závady, • Bez nutnosti vrácení paměťových medií v případě reklamace. Vadná média zůstávají v držení zadavatele. • Záruka a servis musí být pokryty oficiální servisní podporou výrobce v ČR tak, aby v případě závady, kterou není dodavatel schopen odstranit, mohl zákazník tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

Pro Položku 5 je místem plnění Plzeň 2, Sušická 1106/25, 326 00.

f) Položka 6 - Jeden (1) server pro zálohování serverové farmy Plzeň 2, Sušická 1106/25, 326 00 v konfiguraci:

[IDENTIFIKACE MODELU - DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| Požadavek | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| Provedení serveru pro instalaci do rackové skříně o hloubce 100 cm | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Velikost skříně serveru o maximální výšce 2 RU | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x CPU, každý právě 16 jader (32 vláken), skóre podle https://www.cpubenchmark.net/multithread/ min. 30000 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Architektura Intel x86-64 z důvodu kompatibility současného ICT prostředí | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Operační paměť minimálně 128 GB DDR5 6400MT/s s použitím modulů o maximální velikosti 64 GB, rozšiřitelná minimálně do 1024 GB jen přidáním dalších paměťových modulů | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Hardwarový RAID řadič SAS/SATA s podporou RAID0/1/5/6, cache zálohovaná akumulátorem nebo obdobnou technologií | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| - Minimálně 10x12TB 7200rpm pevný disk SATA nebo SAS v RAID6 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Minimálně 4x1,92TB SSD, DWPD>=1 v RAID5 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Síťové porty minimálně 2x 10/25 Gbps SFP28 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Síťové optické moduly pro každý optický port, plně kompatibilní s dodávaným serverem v provedení „10/25Gbps, Multimode, LC, Short Range“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Dedikovaný 1 Gbps RJ45 port pro HW management | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Trusted Platform Module minimálně ve verzi 2.0 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x hot-swap napájecí zdroj, každý minimálně o výkonu min. 700 W s minimální certifikací „80+ Platinum“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Výsuvné ližiny do rackové skříně s „cable management arm“ | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2x napájecí kabel 230V IEC C13 v délce minimálně 2 metry, každý v jiné barvě (černá, červená) | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Podpora OS Windows Server 2022, 2025; RHEL 9; VMware vSphere 8, 9 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Webová nebo mobilní bezpečnostní aplikace, sloužící k ověření, že mezi expedicí zařízení a jeho zprovozněním v datovém centru zákazníka, nedošlo k neautorizovanému zásahu do firmware či hardware (HW) ani k výměně některé klíčové komponenty za jinou. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Integrační pluginy pro monitoring zdravotního stavu a správu HW přímo z VMware vCenter a MS System Center. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Potvrzení od lokálního zastoupení výrobce, že nabízený hardware je nový, nepoužitý, je určen pro EU trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporován. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Vzdálená správa HW serveru - Vzdálená správa s dedikovaným vlastním portem 1GbE a možností převzít plně vzdálené ovládání serveru. - Možnost přesměrování management portu pomocí NSCI na jinou síťovou kartu. - Možnost vzdáleného mountování ISO image. - Možnost sdílet jednu virtuální konzoli až šesti uživateli. - Podpora standardních Webových prohlížečů (Google Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox) a HTML5. - Inventarizace a možnost sledování stavu jednotlivých komponent včetně úrovní firmware. - Real time sledování vytíženosti CPU, paměti a spotřeby elektrické energie, možnost Power cappingu. - Možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod. - Podpora REDFISH a RESTAPI skriptů. - Nejvyšší licence pro správu serveru bez jakéhokoli omezení. - Všechny licence potřebné k provozu managementu a HW, (management, mapování ISO, KVM přístup). - Integrace s centrální vzdálenou správou serverového HW bez použití jakéhokoli dalšího HW či SW třetích stran - Podpora protokolů SNMP v2c a IPMI - Podpora protokolu Syslog a předávání logů na vzdálený systém | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Hromadná správa - Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů, inventarizace a alerting. - Možnost hromadného sledováni a upgrade úrovní FW jednotlivých komponent serverů. - Call Home funkce. - Přístup přes mobilní aplikaci. - Splňující standardy NIST 800-131A a FIPS 1402. - Plug-in do management nodů virtualizačních hypervizorů. - Podpora REST-API a Redfish standardů. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Napojení na systém centralizované vzdálené správy a dohledu (Zadavatel provozuje centralizovanou vzdálenou správy na technologiích Dell OpenManage a Lenovo xClarity): - Napojení na již provozované řešení centralizované vzdálené správy bez nutnosti pořizovat, instalovat či provozovat jakýkoliv další software, hardware nebo appliance třetích stran. - Přehled modelů a sériových čísel - Přehled platnosti servisních kontraktů - Inventarizace konfigurace - Přehled verzí firmware a BIOSu jednotlivých komponent - Kontrola verzí firmware a BIOSu oproti definovaným politikám - Monitoring zatížení CPU a RAM - Monitoring spotřeby elektrické energie - Centrální řízení spotřeby elektrické energie - Centrální provádění updatů firmware a BIOSu - Dálkové zapnutí/vypnutí jednotlivého serveru - Dálkový přístup do konzole jednotlivého serveru (remote KVM) Re-instalace OS pomocí dálkově připojené optické mechaniky či disku s ISO souborem. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Záruka a servis: • Záruka a servis na 5 let, příjem požadavků 24 x 7, s reakční dobou 4 hodiny a s doručením náhradního dílu a dojezdem technika on-site do 24h od diagnostiky závady, • Bez nutnosti vrácení paměťových medií v případě reklamace. Vadná média zůstávají v držení zadavatele. • Záruka a servis musí být pokryty oficiální servisní podporou výrobce v ČR tak, aby v případě závady, kterou není dodavatel schopen odstranit, mohl zákazník tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce. | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
|  | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

Pro Položku 6 je místem plnění Plzeň 2, Sušická 1106/25, 326 00.

g)	Položka 7 – Instalační materiál:

| Požadavek | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| 40x minimálně 3m optický patch kabel MM LC duplex/LC duplex OM4 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 4x minimálně 3m optický patch kabel SM LC duplex/LC duplex OS2 | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 30x minimálně 3m RJ45 Cat. 5e nebo Cat. 6 patch kabel pro připojení HW managementu | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Materiál pro montáž dodaného Hardware do rackové skříně | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

    - Tímto plněním zadavatel rozšiřuje v současné době provozované virtualizační farmy, které jsou založeny na architektuře Intel x86-64 a technologiích výrobců Dell a Lenovo, a to včetně řešení centralizované vzdálené správy a dohledu serverové infrastruktury – Dell OpenManage a Lenovo XClarity.

    - Kvalita a specifikace Hardware:

    - [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

  - Specifikace dalšího zařízení, které je součástí Plnění:

  - [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

  - Kupující požaduje, krom vyplnění Přílohy č. 2 Kupní smlouvy – Cena Plnění, také doložení detailního rozpadu nabídkové ceny na jednotlivé komponenty, licence a software, tak jak to poskytují výrobci hardware ve svých konfigurátorech (tzv. estimate).

  - Prodávající je povinen předat Kupujícímu spolu s Hardware doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání Hardware, a to:

- technickou dokumentaci Hardware a Software;

- návod k obsluze;

- prohlášení výrobce o shodě;

- Dodací list;

- a další dokumenty potřebné k užívání Hardware či Software: [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ].

- Instalace hardware

# Instalace dodaného Hardware v předmětných lokalitách v rozsahu:

- Montáž dodaného Hardware do rackových skříní v jednotlivých lokalitách

- Odvoz a ekologická likvidace obalových materiálů

- POŽADAVKY NA BEZPEČNOST

Výrobce/Prodávající musí pro dodávané řešení provádět pravidelné vyhodnocování bezpečnostních rizik a zranitelností (např. dle CVSS) a pro detekované zranitelnosti vydávat opravy. V případě, že je možnost instalace oprav podmíněna nějakou formou maintenance poplatků, musí být tyto poplatky zahrnuty v nabídkové ceně na 5 let.

- Školení

# Školení není součástí zakázky.

- Akceptační řízení

  - Podmínky akceptačního řízení dle čl. 8 Zvláštních obchodních podmínek se neuplatní. O předání a převzetí Hardware a Software dle čl. 1, 3 a 4 této přílohy bude sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol o dodání Hardware a Software, a to po fyzické instalaci dodaného Hardware v lokalitě a předání Software (licencí).