Realizace kamerové federace v prostředí Správy železnic

(Příloha č. 2 Pozvánky – Technická specifikace předmětu plnění)

Obsah

1	Seznam pojmů a zkratek	2

2	Úvod	3

2.1	Hlavní cíle	3

3	Požadovanéýstav řešení	4

3.1	Federovaná architektura	4

3.2	Sjednocení VMS do jednoho systému	5

3.3	Standardizace technologické platformy	5

3.4	Požadavky na škálovatelnost systému	6

3.5	Souběh stávajících a nového systému (migrační přechod)	7

4	Požadavky na plnění	7

4.1	Základní požadavky na funkcionalitu a rozsah systému	8

4.1.1	Obecné požadavky	8

4.1.2	Kapacita systému	12

4.1.3	Funkční požadavky	15

4.2	Dodávka licencí	22

4.3	Požadavky na hardware	22

4.4	Zajištění provozní podpory	23

# Seznam pojmů a zkratek

Níže uvedená tabulka obsahuje seznam zkratek a pojmů použitých v rámci této Technické specifikace.

Přehled zkratek a pojmů:

| Zkratka | Popis |
| --- | --- |
| Dodavatel | Účastník zadávacího řízení, který bude ze strany SŽ vybrán k uzavření smlouvy |
| HW | Hardware |
| ICT | Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies) |
| IS | Informační systém |
| KII | Kritická informační infrastruktura |
| PTK | Předběžná tržní konzultace je nástroj umožňující zadavateli veřejné zakázky oslovit dodavatele s požadavkem na informace ohledně zamýšlené připravované veřejné zakázky (Request for Information) |
| RBAC | Řízení přístupů na základě rolí |
| SLA | Smluvní nastavení záruk, úrovně, dostupnosti a kvality služeb atd. (ServiceLevel Agreement) |
| SW | Programové vybavení počítače či jiného obdobného zařízení. Speciálním druhem software je firmware, který je úzce spjatý s konkrétním hardwarem (Software) |
| SŽ | Správa železnic, státní organizace („Zadavatel“) |
| Účastník | Subjekt, který se účastní tohoto zadávacího řízení o realizaci veřejné zakázky |
| VZ | Veřejná zakázka |
| VoKB | Vyhláška č. 409/2025 Sb. o bezpečnostních opatřeních, poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností, ve znění pozdějších předpisů |
| ZoKB | Zákon č. 264/2025 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů |

# Úvod

Tento dokument slouží jako veřejný podklad pro předběžnou tržní konzultaci (PTK) k plánovanému zadávacímu řízení na veřejnou zakázku „Realizace kamerové federace v prostředí Správy železnic“. Cílem je popsat požadavky na software a související oblasti tak, aby budoucí zadávací dokumentace mohla být formulována přesně, technologicky neutrálně a nediskriminačně, s ohledem na potřeby Zadavatele a legislativní rámec.

Zadavatel plánuje vybudovat jednotný a bezpečnostně orientovaný systém pro správu a dohled nad kamerovými systémy napříč organizační strukturou Správy železnic (SŽ). Technická specifikace definuje požadavky na cílový stav řešení, které bude založeno na federované architektuře a jednotném video management systému (VMS). Cílem je zajistit vysokou úroveň provozní bezpečnosti, škálovatelnosti, interoperability a souladu s legislativními požadavky, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Specifikace stanovuje funkční, provozní a bezpečnostní parametry systému, který bude provozován v prostředí kritické infrastruktury státu a bude tvořit základ pro efektivní a rychlou reakci na mimořádné události v železničním provozu.

## Hlavní cíle

Kamerová federace bude navržena tak, aby splnila následující klíčové cíle:

- Zavedení jednotného video management systému (VMS): Cílem je sjednotit správu a dohled nad kamerovými systémy napříč celou organizací do jediné softwarové platformy. VMS bude sloužit jako centrální nástroj pro správu kamer, záznamů, a přístupových práv. Systém musí být otevřený, škálovatelný a kompatibilní s širokou škálou zařízení a bezpečnostních systémů. Důraz je kladen na vysokou dostupnost, bezpečnost a uživatelskou přívětivost.

- ​Vybudování federované architektury s distribuovaným dohledem: Architektura bude založena na regionálních pracovištích, a Situačním centru. Hlavní dohledové centrum – zajistí nepřetržitý dohled a koordinaci (pravděpodobně nový Centrální dispečink ochranné služby). Systém umožní centrální řízení a zároveň zachová autonomii jednotlivých lokalit.

- ​Integrace s dalšími bezpečnostními a provozními systémy: Nové řešení musí být schopno propojení s existujícími systémy jako jsou DDTS, ASSET a dalšími relevantními nástroji. Cílem je vytvořit jednotné prostředí pro správu fyzické bezpečnosti a krizové řízení. Integrace umožní sdílení dat, automatizaci procesů a zefektivnění rozhodování. Systém musí podporovat standardizovaná rozhraní (např. ONVIF, API, SDK).

- ​Zajištění souladu s legislativními a bezpečnostními požadavky: Celé řešení musí být navrženo a provozováno v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 264/2025 Sb. o kybernetické bezpečnosti, směrnicí NIS2, dalších předpisů NÚKIBu týkajících se kamerových systémů (zejména varování a doporučení) a GDPR. Dále musí respektovat interní předpisy SŽ a požadavky na provoz v prostředí kritické infrastruktury. Systém musí obsahovat nástroje pro audit, řízení přístupů, šifrování a ochranu osobních údajů. Důležitým aspektem je také možnost snadného prokazování souladu při kontrolách ze strany dozorových orgánů.

# Požadovaný stav řešení

Požadovaným stavem projektu Kamerová federace je provozování jednotného systému pro dohled a správu kamer napříč celou organizací Správy železnic. V praxi to znamená, že bude nasazen jako jednotné dohledové prostředí VMS (video management systém) ve všech určených dohledových pracovištích. V konečném řešení je nepřípustné provozovat více různých typů VMS současně – celý kamerový dohled bude konsolidován pod jednu technologickou platformu. Návrh cílového řešení klade důraz na několik hlavních principů: přechod od reaktivního k proaktivnímu zajištění bezpečnosti, striktní dodržování externích i interních předpisů (včetně kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů), centralizaci a integraci dohledových funkcí do jedné platformy za účelem zrychlení detekce, reakce a rozhodování při mimořádných událostech, dále na modularitu a škálovatelnost systému umožňující budoucí rozšiřování či úpravy podle potřeb a v neposlední řadě na efektivní náklady v celém životním cyklu a využití moderních trendů v oblasti dohledových technologií.

## Federovaná architektura

Výsledné řešení bude mít federovanou architekturu s distribuovaným dohledem. V prostředí SŽ se předpokládá vybudování regionálních pracovišť na jednotlivých Oblastních ředitelstvích, a Situačního centra na úrovni Generálního ředitelství. V těchto centrech budou vzájemně propojeny systémy fyzické bezpečnosti, zejména stávající dispečerské a bezpečnostní aplikace (např. DDTS, ASSET, ...) a nový kamerový VMS. Jednotný VMS bude provozován v technologické datové síti SŽ a musí disponovat rozhraními či integracemi na uvedené systémy (DDTS, ASSET aj.), aby pracoviště získalo komplexní přehled o dění. Federovaná architektura zajistí centrální řízení a dohled pro geograficky rozptýlené podsystémy, prostřednictvím hierarchické struktury nadřazených a podřízených systémů. Každé regionální pracoviště bude fungovat jako samostatný uzel s vlastními servery, úložišti, kamerami a lokálními uživateli, avšak všechny tyto uzly budou propojeny do jednoho celku. Správci i operátoři budou mít – v rámci přidělených oprávnění – přístup ke kamerám a funkcím napříč celou federací dle své role a hierarchie (tzn. uživatelská a administrátorská oprávnění budou centrálně řízena, s možnou delegací na úrovni regionů). Architektura zároveň zajistí odolnost a dostupnost – v případě výpadku některého regionálního pracoviště přebírá jeho funkci dočasně jiné dostupné pracoviště, takže dohled nad kamerami zůstane zachován bez výrazného omezení.

## Sjednocení VMS do jednoho systému

Navrhované řešení sjednotí veškeré komponenty kamerových systémů SŽ pod jeden VMS. Ten poskytne jednotné uživatelské rozhraní pro živý dohled, přehrávání záznamů a správu zařízení. Veškerá správa kamer (konfigurace, nastavení ukládání záznamů, správa uživatelů a přístupových práv, nastavování alarmů apod.) bude probíhat prostřednictvím tohoto jednotného systému místo dnešních mnoha nesourodých nástrojů. Nový VMS tak umožní konzistentní monitorování a administraci kamerové infrastruktury v reálném čase z jednoho místa. Sjednocený systém zároveň otevře prostor pro nasazení pokročilých funkcionalit, jako je videoanalytika využívající pokročilého zpracování obrazu (např. rozpoznávání objektů, detekce podezřelého chování, automatická detekce pohybu či nestandardních situací) a pro automatizaci reakcí na definované scénáře. Cílem je, aby díky jednotnému VMS mohly být postupně využity moderní bezpečnostní funkce, aby obsluha systému měla výrazně usnadněnou práci – například díky inteligentní filtraci událostí a jednotnému přehledu už již nemusí ručně procházet záběry z různých systémů.

## Standardizace technologické platformy

Součástí cílového stavu je sjednocení a standardizace technologické platformy kamerového dohledu. Zvolený VMS musí být otevřenou platformou, která umožní integraci široké škály koncových zařízení a subsystémů různých výrobců. To zahrnuje podporu standardů typu ONVIF pro IP kamery a rekordéry, tak aby do jednotného systému bylo možné začlenit co nejvíce stávajících kamer (různých typů a značek) bez nutnosti jejich výměny. Je žádoucí, aby výrobce VMS byl přímým členem konsorcia ONVIF a podílel se na tvorbě standardů pro interoperabilitu IP kamerových systémů.

Zároveň se předpokládá schopnost integrace dalších bezpečnostních a provozních technologií, například systémů elektronické kontroly vstupu (EKV), poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS), systémů elektrické požární signalizace (EPS) a případně dalších senzorů (např. radarů, detektorů) či budoucích dohledových prostředků (např. dronů). VMS by měl disponovat rozsáhlým ekosystémem podporovaných zařízení a přímých integrací třetích stran, např. systémy perimetrické ochrany, videoanalytické nástroje, GIS aplikace, zobrazovací technologie a další bezpečnostní či provozní technologie.

Jednotná technologická platforma tak zajistí, že všechny komponenty kamerového systému budou spolupracovat a budou přístupné skrze jednotné rozhraní. To povede ke snazší údržbě systému, přehlednější správě i lepší interoperabilitě. Standardizace se týká i provozních procesů – nový VMS umožní zavedení jednotných metodik pro práci s kamerami a záznamy (např. jednotný postup pro vyhledávání záznamů, jednotné nastavení uživatelských rolí a pravidel pro práci s daty apod.).

Celá platforma musí také odpovídat nejnovějším trendům v oblasti kybernetické a fyzické bezpečnosti, musí být odolná vůči bezpečnostním hrozbám a umožňovat dlouhodobý rozvoj systému, včetně pravidelných bezpečnostních aktualizací a dalšího technologického rozšiřování.

## Požadavky na škálovatelnost systému

Navrhované řešení musí být vysoce škálovatelné, aby pokrylo jak současný rozsah, tak budoucí rozvoj kamerové sítě SŽ. Systém musí umožnit zapojení tisíců kamerových zařízení (v současnosti jde zhruba o 7–9 tisíc kamer, s potenciálem dalšího nárůstu) a vyšších desítek dohledových regionálních pracovišť, aniž by došlo k výkonovým problémům nebo nutnosti zásadních změn architektury.

Federovaná architektura musí umožňovat postupné přidávání dalších uzlů a úrovní systému (např. dalších regionálních pracovišť nebo podřízených lokalit) bez zásahů do stávajícího řešení. Systém nesmí obsahovat umělá softwarová omezení týkající se počtu připojených kamer, uživatelů nebo serverových uzlů; limitem by měly být pouze fyzické kapacity infrastruktury.

Cílový VMS musí podporovat provoz řádově tisíců připojených zařízení a současnou práci stovek uživatelů. Architektura systému musí umožňovat víceúrovňové řízení uživatelských oprávnění v hierarchii odpovídající organizační struktuře Správy železnic, tj. definici přístupových práv na úrovni centrálního systému, jednotlivých regionů, lokalit i konkrétních zařízení.

Systém musí zároveň umožňovat postupné navyšování kapacity (např. přidáním dalších nahrávacích serverů, rozšířením úložných kapacit nebo zvýšením propustnosti infrastruktury) a implementaci nových funkcí či modulů, například pokročilé videoanalytiky, a to bez negativního dopadu na stabilitu, bezpečnost a dostupnost celého řešení.

Preferováno je řešení, které je dlouhodobě využíváno ve velkých instalacích a disponuje rozsáhlým ekosystémem podporovaných zařízení a integrací třetích stran.

Je důležitá také transparentní licenční politika, dlouhodobý vývoj produktu a stabilní mezinárodní zastoupení, které zajišťuje kontinuitu podpory a rozvoje platformy.

## Souběh stávajících a nového systému (migrační přechod)

Při přechodu na nové řešení se počítá s tím, že stávající kamerové systémy a VMS poběží dočasně souběžně s nově budovaným VMS, dokud nebudou plně migrovány a integrovány do nového systému. Tato doba souběhu je nutná pro zajištění plynulého převodu bez výpadků služeb – cílem je, aby v žádné fázi implementace nedošlo k ohrožení bezpečnostního dohledu (kamery musí zůstat funkční a dostupné pro monitoring i v průběhu migrace). Dodavatel proto bude muset naplánovat postupnou migraci kamerových okruhů po etapách (typicky po jednotlivých lokalitách či oblastech). Nejprve bude pravděpodobně zřízen a otestován nový centrální VMS v pilotním provozu (například na vybraném regionálním pracovišti), a následně budou do něj krok za krokem připojovány jednotlivé oblasti a kamery. Po úspěšném ověření funkčnosti na pilotní lokalitě se zahájí ostrá migrace ve větším rozsahu. Po připojení kamer z dané lokality do nového VMS může být původní lokální systém odstaven. Předpokládá se, že celý proces bude probíhat koordinovaně s ohledem na připravenost infrastruktury (např. nutné úpravy sítí na některých místech) a ve spolupráci se správci stávajících systémů. Součástí migrace bude také převod historických záznamů a nastavení, pokud to bude technicky možné a účelné. V případě, že dodavatel nabízí zcela novou technologii VMS, která dosud nebyla v prostředí SŽ použita, bude nutné získat pro ni příslušná interní povolení a certifikace (zejména z pohledu bezpečnostních standardů pro provoz v železniční infrastruktuře) – tento proces by měl proběhnout během pilotního ověřovacího provozu, aby následná ostrá implementace již probíhala s ověřeným řešením.

# Požadavky na plnění

Tato kapitola vymezuje základní požadavky na dodávku a implementaci řešení v rámci veřejné zakázky. Dodavatel bude povinen zajistit, aby výsledné řešení splňovalo níže uvedené funkční i nefunkční požadavky a aby byl celý systém dodán, nasazen a podporován v souladu s potřebami zadavatele. Dále jsou definovány předpoklady pro licencování, harmonogram, hardware a podpůrné služby, které jsou součástí plnění.

## Základní požadavky na funkcionalitu a rozsah systému

Dodávané řešení musí pokrývat kompletní požadavky na dohledový kamerový systém v prostředí SŽ. To zahrnuje jak obecné systémové vlastnosti (např. bezpečnost, škálovatelnost, kompatibilitu), tak konkrétní funkce pro uživatele a administrátory. Systém musí být navržen s ohledem na prostředí kritické infrastruktury státu a respektovat relevantní legislativu a normy.

### Obecné požadavky

- Soulad s legislativou a bezpečností: Navrhované řešení musí být v souladu s platnými právními předpisy a normami, zejména se zákonem č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (implementujícím směrnici NIS2 Directive), včetně příslušných prováděcích předpisů (včetně varování a doporučení NÚKIB), dále s požadavky obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a související národní legislativy. Řešení musí rovněž zohledňovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, pokud se bude vztahovat na některé části systému nebo zpracovávaná data. Systém musí podporovat vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti a odolnosti vůči kybernetickým hrozbám, zejména prostřednictvím zabezpečené komunikace mezi komponentami systému (např. šifrování přenosu dat), řízení přístupů včetně vícefaktorové autentizace, pravidelných bezpečnostních aktualizací, detailního logování a auditních stop všech relevantních operací. Řešení musí umožňovat integraci s nástroji pro bezpečnostní dohled a analýzu bezpečnostních událostí (např. SIEM nebo XDR). Výrobce systému by měl mít zaveden systém řízení bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001:2022 nebo ekvivalentního standardu. Systém musí rovněž umožňovat centrální monitoring stavu jednotlivých komponent, centrální správu bezpečnostních aktualizací a možnost digitálního podepisování exportovaných multimediálních souborů (video, audio a metadata) za účelem ověření jejich integrity. Navrhované řešení musí současně respektovat interní bezpečnostní a IT předpisy Správy železnic, včetně interních metodik, řádů a směrnic vztahujících se ke kamerovým systémům a ICT infrastruktuře, které budou dodavateli v průběhu projektu zpřístupněny.

- Provozní spolehlivost a vysoká dostupnost: Dodávaný VMS musí být robustní a provozně spolehlivý systém určený pro nepřetržitý provoz v režimu 24/7. Řešení musí podporovat vysokou dostupnost systému (High Availability) a minimalizovat riziko přerušení provozu. Kritické komponenty systému musí být navrženy s ohledem na redundanci nebo mechanismy automatického převzetí služeb při výpadku (např. fail-over clustering, redundantní serverové uzly nebo obdobné mechanismy zajišťující kontinuitu provozu).

Architektura systému musí umožňovat redundantní provoz klíčových serverových komponent, zejména centrálních řídicích (management) serverů a záznamových (recording) serverů, včetně mechanismů automatického převzetí funkcí při výpadku primární instance.

Systém musí umožňovat pravidelné zálohování konfigurací, databází a dalších klíčových komponent a musí podporovat scénáře obnovy provozu po havárii (Disaster Recovery), včetně možnosti rychlého obnovení funkčnosti systému po výpadku infrastruktury.

Navrhovaná architektura musí být vhodná pro provoz v prostředí kritické infrastruktury a musí umožňovat nasazení primárně v režimu on-premise (v datových centrech Správy železnic), případně v kombinaci s využitím privátní cloudové infrastruktury Správy železnic. Nabízené řešení musí být této architektuře plně přizpůsobeno.

- Kompatibilita a otevřenost: Řešení musí být kompatibilní s aktuálními standardy pro kamerové systémy. Požaduje se podpora standardů ONVIF (zejména profily S a T, případně další relevantní profily, např. G nebo M) pro zajištění interoperability s kamerami a dalšími zařízeními různých výrobců. Preferováno je řešení od výrobce, který je aktivním členem konsorcia ONVIF a podílí se na vývoji standardů pro interoperabilitu IP video systémů.

Navrhovaná platforma musí být koncipována jako otevřený a rozšiřitelný systém umožňující integraci dalších aplikací a technologií prostřednictvím standardizovaných a dokumentovaných rozhraní (API nebo SDK). Tato rozhraní musí umožňovat například výměnu dat, integraci analytických nástrojů, napojení na bezpečnostní a provozní systémy třetích stran nebo další rozšiřování funkcionality systému.

Současně musí být integrační rozhraní navržena s ohledem na kybernetickou bezpečnost – veškerá API a integrační rozhraní musí být zabezpečena (např. autentizace, autorizace a šifrovaná komunikace) a přístupná pouze oprávněným subjektům.

Dodavatel musí doložit relevantní certifikace a standardy kvality vztahující se k bezpečnosti a provozu systému.

- Správa uživatelů a oprávnění: Systém musí umožňovat centrální správu uživatelů a jejich oprávnění. Požaduje se podpora integrace na adresářové služby (např. Microsoft Active Directory nebo LDAP kompatibilní systémy) pro ověřování uživatelů, aby zaměstnanci Správy železnic mohli využívat své stávající účty a přístupové mechanismy.

Řešení musí podporovat více způsobů autentizace uživatelů, například prostřednictvím adresářových služeb, federovaných identit, moderních autentizačních protokolů (např. OAuth nebo OpenID Connect), jednotného přihlašování (Single Sign-On) nebo lokálních systémových účtů.

Řízení přístupů musí být víceúrovňové a založené na rolích (role-based access control), s možností definovat oprávnění například pro administrátory, operátory regionálních pracovišť nebo další typy uživatelů. Systém musí umožňovat detailní nastavení přístupových práv, včetně omezení přístupu ke konkrétním kamerám, lokalitám, funkcím nebo datům podle organizační struktury uživatele.

Součástí řešení musí být také mechanismy pro ochranu přístupů, například vícefaktorová autentizace (MFA) pro citlivé operace, ochrana administrátorských účtů a možnost auditního sledování uživatelských aktivit.

- Ukládání a práce s daty: Videozáznamy z kamer musí být ukládány bezpečně a v souladu s požadavky GDPR a související legislativy. Systém musí umožňovat definování retenčních dob pro jednotlivé typy záznamů, automatické mazání nebo archivaci dat po uplynutí stanovené lhůty a podporovat funkce ochrany soukromí, například trvalé maskování definovaných oblastí obrazu.

Exportované videozáznamy musí být chráněny proti neoprávněné manipulaci. Systém musí umožňovat ověření integrity exportovaných dat, například prostřednictvím digitálního podpisu, kontrolních součtů nebo jiného mechanismu umožňujícího prokazatelné ověření, že nedošlo ke změně videozáznamu, audia nebo souvisejících metadat.

Při přenosu dat mezi kamerami, serverovými komponentami a klientskými aplikacemi musí být využívány zabezpečené komunikační protokoly s šifrováním přenosu dat.

Řešení musí umožňovat efektivní správu úložišť a podporovat dostatečnou kapacitu pro uchování videozáznamů po požadovanou dobu. Konkrétní retenční doba bude stanovena zadavatelem. Systém musí zároveň podporovat víceúrovňovou správu úložišť a archivaci záznamů, včetně automatizovaného přesunu starších záznamů mezi různými úrovněmi úložiště (např. primární úložiště, archivní úložiště apod.) a optimalizace uložených dat v průběhu jejich životního cyklu.

### Kapacita systému

- Počet kamer a lokalit: Systém musí umožňovat připojení a správu všech kamer v síti Správy železnic, jejichž aktuální počet se pohybuje přibližně kolem 8 000 zařízení rozmístěných ve stovkách lokalit. Navrhované řešení proto musí podporovat provoz minimálně v řádu jednotek tisíců kamer v rámci jednoho logického prostředí.

Současně se předpokládá další rozvoj kamerové infrastruktury a postupný nárůst počtu kamer v síti Správy železnic. Systém proto nesmí být omezen pevně stanoveným maximálním počtem zařízení a musí umožňovat postupné rozšiřování kapacity až do řádu desítek tisíc kamer.

Architektura systému musí umožňovat škálování bez zásadních změn základního návrhu řešení. Rozšiřování systému musí být možné zejména horizontálním způsobem, tedy přidáváním dalších serverových komponent nebo uzlů systému, případně připojováním dalších podřízených lokalit či subsystémů.

Platforma musí zároveň umožňovat průběžné rozšiřování podpory kamer a dalších zařízení prostřednictvím pravidelně vydávaných balíků kompatibility zařízení, které lze instalovat nezávisle na hlavních aktualizacích VMS. Tím musí být zajištěna dlouhodobá kompatibilita systému s novými typy kamer a zařízení bez nutnosti provádět rozsáhlé aktualizace celého systému.

- Výkon a datové toky: Celková architektura systému musí být navržena tak, aby zvládla souběžný přenos a zpracování videostreamů z velkého množství kamer. Vzhledem k tomu, že kamerová infrastruktura zahrnuje zařízení různých generací a technologií (od starších analogových kamer s převodem signálu po moderní IP kamery s vysokým rozlišením, např. Full HD nebo vyšším), musí systém i související síťová infrastruktura zvládnout odpovídající datové zatížení.

Požadovaná snímková frekvence záznamu je až 30 snímků za sekundu (fps) na kameru. Navrhované řešení musí být schopno tuto hodnotu podporovat u všech připojených kamer, přičemž skutečné nastavení záznamu může být optimalizováno podle typu kamery, scénáře použití nebo definovaných pravidel záznamu. Systém však nesmí obsahovat omezení, která by technicky znemožňovala dosažení požadované snímkové frekvence.

Dodavatel musí v rámci návrhu řešení předložit orientační výpočet datových toků a požadavků na infrastrukturu pro uvažovaný počet kamer, aby bylo zřejmé, že navržená architektura je schopna provozu v prostředí Správy železnic. Výpočet by měl zohledňovat zejména předpokládané datové toky kamer, počet současně přenášených videostreamů, kapacity záznamových serverů a zatížení dohledových pracovišť.

Systém by měl podporovat optimalizaci video toků, například využití více video streamů s různými parametry kvality (adaptive streaming) nebo dynamické přizpůsobení kvality zobrazovaného obrazu podle aktuálních podmínek. Klientské aplikace by měly umožňovat využití hardwarové akcelerace dekódování videa (např. GPU akcelerace), aby bylo možné efektivně zobrazovat větší počet videostreamů současně bez nadměrného zatížení procesoru.

- Ukládání záznamů: Systém musí umožňovat ukládání záznamů ze všech připojených kamer po požadovanou dobu uchování. Konkrétní retenční doba bude upřesněna zadavatelem (orientačně se předpokládá minimálně 168 hodin záznamu s odpovídající rezervou kapacity).

Z hlediska kapacity musí být řešení schopno pracovat s úložnou infrastrukturou o celkové velikosti řádově stovek terabajtů a umožňovat její další rozšiřování podle budoucích potřeb. Navrhovaný VMS nesmí být omezen pevně stanoveným maximálním limitem velikosti úložiště nebo databáze a musí být schopen efektivně využít dostupnou diskovou kapacitu.

Architektura systému musí umožňovat postupné rozšiřování úložišť (např. připojením dalších diskových polí nebo úložných systémů) bez nutnosti zásadních změn architektury a ideálně bez přerušení provozu systému.

Systém musí rovněž umožňovat distribuované ukládání záznamů na více záznamových serverech při zachování centrální správy systému.

Systém musí umožňovat řízení životního cyklu videozáznamů, včetně automatizovaného přesunu dat mezi různými úrovněmi úložiště a optimalizace uložených dat v průběhu jejich životního cyklu.

- Počet uživatelů a klientů: Systém bude využíván desítkami až stovkami uživatelů v různých rolích (např. operátoři dohledových pracovišť, administrátoři systému, technická podpora apod.). Řešení proto musí umožňovat centrální správu uživatelských účtů a přístupových oprávnění a podporovat integraci s adresářovými službami organizace (např. Microsoft Active Directory nebo jinými identity management systémy).

Systém musí podporovat současný přístup více uživatelů bez negativního dopadu na výkon systému. Předpokládá se, že k systému může být současně připojeno několik desítek uživatelů (např. operátorů sledujících živé přenosy kamer v různých regionálních pracovištích nebo administrátorů provádějících správu systému), přičemž architektura řešení musí být navržena tak, aby tuto zátěž spolehlivě zvládala.

Přístup do systému musí být umožněn prostřednictvím různých typů klientských aplikací podle potřeb jednotlivých uživatelských rolí. Předpokládá se zejména využití plnohodnotné klientské aplikace na dedikovaných pracovních stanicích dohledových pracovišť, dále přístup prostřednictvím webového rozhraní na standardních pracovních stanicích a pro vybrané role také přístup z mobilních zařízení (např. tabletů nebo mobilních telefonů) pro pohotovostní nebo servisní přístup.

Licenční model řešení by měl umožňovat využití klientských aplikací bez zbytečných omezení počtu uživatelů. Preferováno je řešení, kde nejsou klientské přístupy licencovány samostatně, případně jsou zahrnuty v dostatečném množství v rámci celkové licence systému.

### Funkční požadavky

Nabízené řešení musí zajistit všechny důležité funkce pro efektivní dohled nad rozsáhlou sítí kamer a pro následnou práci se záznamy. Mezi hlavní požadované funkčnosti patří zejména:

- Centrální dohled a správa kamer: Systém musí umožňovat sledování živého obrazu ze všech připojených kamer prostřednictvím centrálního uživatelského rozhraní s možností přehledného členění kamer například podle lokalit, technologických celků, skupin kamer nebo předdefinovaných výběrů.

Operátoři v Situačním centru i v jednotlivých regionálních pracovištích musí mít možnost současně zobrazovat více kamer, přepínat mezi jednotlivými záběry a využívat přednastavené layouty zobrazení. Systém by měl umožňovat definování uživatelských pracovních profilů, které určují dostupné funkce, oprávnění a předdefinované pohledy na kamery podle role nebo pracoviště uživatele.

Systém musí podporovat integraci s velkoplošnými zobrazovacími systémy (např. videostěnami) a umožňovat jejich centrální řízení přímo z prostředí VMS, včetně možnosti definovat scénáře zobrazení nebo přepínání obsahu podle aktuální situace.

Z jednoho centrálního rozhraní musí být možné provádět administraci celého systému, zejména přidávání nebo odebírání kamer a serverů, změny konfigurace systému, správu uživatelských oprávnění a dohled nad stavem jednotlivých zařízení.

VMS musí poskytovat nástroje pro monitoring vlastního provozu a stavu jednotlivých komponent systému (např. stav kamer, serverů, úložišť nebo síťových komponent) v reálném čase. Součástí řešení musí být také systém notifikací a upozornění pro správce v případě výpadků zařízení, zaplnění kapacity úložišť, chybových stavů nebo jiných provozních událostí.

- Záznam, archivace a vyhledávání: VMS musí umožňovat spolehlivé nahrávání videozáznamů z připojených kamer podle definovaných pravidel. Systém musí podporovat různé režimy záznamu, například nepřetržitý záznam, záznam při detekci pohybu nebo záznam aktivovaný na základě definovaných událostí či alarmů.

Záznamy musí být ukládány na připojená úložiště s podporou automatické správy kapacity. Systém musí umožňovat řízení retenčních pravidel, včetně automatického přepisování starších záznamů nebo jejich archivace podle nastavených politik ukládání.

Uživatelé musí mít k dispozici přehledné nástroje pro vyhledávání a přehrávání záznamů. Vyhledávání musí být možné zejména podle času a data, konkrétní kamery, lokality nebo typu události. Systém by měl umožňovat také pokročilé vyhledávání na základě detekovaného pohybu nebo analytických metadat generovaných kamerami či integrovanými analytickými nástroji.

Systém musí umožňovat označování důležitých částí záznamů a práci s nimi (např. vytváření záložek nebo poznámek k vybraným částem záznamu). Uživatelé musí mít možnost označit vybrané záznamy jako důkazní nebo důležité a zajistit jejich uchování mimo běžný retenční režim, včetně možnosti přidání popisu nebo identifikace případu.

Řešení by mělo umožňovat také omezení přístupu k vybraným záznamům nebo jejich částem podle uživatelských oprávnění, aby bylo možné zajistit ochranu citlivých informací a kontrolovat přístup k důležitým důkazním materiálům.

- Alarmy a události: Systém musí podporovat automatickou detekci událostí a generování alarmů na základě vstupů z kamer, videoanalytických nástrojů nebo dalších integrovaných systémů. VMS musí umožňovat přijímat události z videoanalýzy a na základě definovaných pravidel generovat poplachy pro operátory.

Typickými příklady mohou být například detekce pádu osoby do kolejiště, opuštěného předmětu na nástupišti, neoprávněného vstupu do vyhrazeného prostoru nebo jiné potenciálně rizikové situace. V takovém případě musí systém automaticky vyhlásit alarm, upozornit operátory a umožnit okamžité zobrazení příslušné kamery nebo skupiny kamer.

Alarmy musí být spravovány v jednotném operátorském rozhraní, které poskytne přehled o aktivních událostech. Operátor musí mít možnost alarm potvrdit, přiřadit jej k řešení, doplnit komentář nebo jej uzavřít. Systém by měl podporovat také evidenci a správu incidentů, včetně možnosti přiřazení odpovědné osoby, doplnění poznámek nebo evidence postupu řešení události.

Systém musí umožňovat definování různých úrovní priority alarmů a různých způsobů upozornění, například vizuální notifikace, zvukové upozornění nebo jiné formy signalizace. Alarmy by měly být integrovány také do mapového nebo grafického rozhraní, aby operátor mohl rychle identifikovat místo události a zobrazit kamery v dané oblasti.

Administrátor musí mít možnost konfigurovat pravidla a automatizované reakce systému prostřednictvím konfiguračního rozhraní bez nutnosti programování. Tato pravidla mohou definovat například kombinaci různých událostí, časových podmínek nebo vstupů z externích systémů a mohou automaticky spouštět definované akce (např. otevření kamerového zobrazení, spuštění záznamu, zaslání upozornění nebo aktivaci dalších systémů).

Systém musí podporovat také příjem alarmů a událostí z externích bezpečnostních nebo technologických systémů (např. poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, systémů kontroly vstupu nebo jiných technologií) a jejich zpracování v jednotném operátorském prostředí.

- Videoanalytické funkce: Zadavatel požaduje, aby nabízené řešení umožňovalo využití pokročilých videoanalytických funkcí. Mezi požadované funkcionality mohou patřit například detekce narušení definované zóny (intrusion detection), detekce pohybu osob nebo vozidel ve vymezeném prostoru, počítání osob, rozpoznávání registračních značek vozidel (ANPR), rozpoznávání obličejů nebo postav, detekce opuštěných předmětů, detekce pádů či kolizí a další obdobné analytické funkce.

Tyto analytické funkce mohou být poskytovány buď přímo v rámci VMS, nebo prostřednictvím samostatných analytických modulů či aplikací třetích stran integrovaných prostřednictvím standardizovaných rozhraní. Důležité je, aby byly tyto analytické nástroje plně integrovány do prostředí systému, zejména aby generovaly události a alarmy, označovaly relevantní záznamy a umožňovaly jejich následné vyhledávání.

Systém musí podporovat využití analytických funkcí implementovaných přímo v kamerách (tzv. edge analytics) a umožňovat přijímání a zpracování událostí generovaných těmito zařízeními. VMS musí být schopen tyto události zobrazovat, využívat je pro generování alarmů a umožnit jejich vizuální prezentaci v obraze (např. zvýraznění detekovaných objektů nebo zón).

Řešení by mělo umožňovat integraci analytických funkcí různých výrobců kamer a zařízení a jejich sjednocené zpracování v rámci jednoho systému, aby operátor mohl pracovat s událostmi a analytickými informacemi jednotným způsobem bez ohledu na typ použité kamery.

Systém by měl podporovat také pokročilé nástroje pro analytické zpracování videozáznamů, které umožňují rychlou analýzu velkého množství záznamu, automatickou identifikaci objektů nebo událostí a efektivní forenzní vyhledávání na základě definovaných atributů (např. typ objektu, směr pohybu, barva, časový úsek apod.).

Nepředpokládá se, že všechny kamery budou využívat všechny analytické funkce. Videoanalýza bude nasazována zejména na vybraných klíčových lokalitách (např. hlavní nádraží, tunely, technologické objekty nebo jiné významné části infrastruktury). Systém proto musí umožňovat flexibilní konfiguraci analytických funkcí pro jednotlivé kamery nebo skupiny kamer.

Dodavatel v rámci PTK poskytne informace o dostupných analytických nástrojích ve svém řešení, jejich funkčních možnostech a také o jejich případných nárocích na výpočetní výkon, infrastrukturu nebo licencování.

- Mapové rozhraní: Pro usnadnění orientace operátorů musí systém umožňovat grafické zobrazení kamer a dalších zařízení v mapových podkladech nebo pláncích objektů. Operátor musí mít možnost zobrazit rozmístění kamer například v mapě oblasti, v plánku stanice nebo v půdorysu objektu, přičemž jednotlivé kamery budou zobrazeny formou ikon na příslušných pozicích.

Mapové rozhraní by mělo podporovat práci s různými typy mapových podkladů, například digitálními plány objektů, technickými výkresy nebo geografickými mapovými podklady. Systém by měl umožňovat využití více úrovní map (např. mapa oblasti, plán stanice, plán objektu) a snadnou navigaci mezi jednotlivými úrovněmi.

Systém by měl podporovat také vícevrstvé mapové zobrazení, které umožní zobrazovat nebo skrývat jednotlivé typy zařízení či informací (např. kamery, senzory, bezpečnostní zóny, technologická zařízení apod.). Operátor tak musí mít možnost přehledně pracovat s jednotlivými vrstvami mapy podle aktuální potřeby.

U kamer s možností ovládání (např. PTZ) by měl systém umožňovat zobrazit také jejich aktuální směr záběru nebo oblast pokrytí. Operátor musí mít možnost přímo z mapového rozhraní otevřít živý obraz z vybrané kamery, zobrazit její detail nebo využít dostupné funkce (např. ovládání PTZ kamery).

Mapové podklady budou dodavateli poskytnuty zadavatelem (např. digitální plány objektů nebo integrace s GIS Správy železnic). Systém by měl umožňovat integraci s externími mapovými službami nebo geografickými podklady.

Tato funkcionalita musí být plně integrována do operátorského prostředí systému a umožnit operátorům rychlou orientaci v infrastruktuře, zejména při řešení bezpečnostních incidentů nebo při současném sledování více událostí.

Systém by měl rovněž umožňovat integraci s profesionálními zobrazovacími technologiemi používanými v dohledových centrech (např. videostěny nebo specializované zobrazovací řadiče) a umožnit jejich řízení přímo z prostředí VMS.

- Integrace s dalšími systémy: Navrhované řešení musí umožňovat integraci s dalšími informačními a technologickými systémy používanými v prostředí Správy železnic. Integrace musí být realizovatelná prostřednictvím standardizovaných rozhraní nebo aplikačních rozhraní (API), aby bylo možné vyměňovat informace mezi jednotlivými systémy a využívat kamerová data v širším kontextu řízení provozu a bezpečnosti.

Konkrétně se předpokládá integrace s dispečerskými a provozními aplikacemi. Například při vzniku mimořádné události v systému řízení železničního provozu by mělo být možné automaticky zobrazit relevantní kamerové záběry z dané lokality nebo úseku infrastruktury.

Systém musí rovněž umožňovat integraci s dalšími bezpečnostními technologiemi, zejména se systémy fyzické bezpečnosti (např. poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – PZTS). V případě aktivace poplachu musí být možné automaticky zobrazit příslušnou kameru nebo skupinu kamer z daného místa a upozornit operátora na vzniklou událost.

Řešení by mělo umožňovat také integraci s dalšími technologickými systémy (např. systémy kontroly vstupu, perimetrické ochrany nebo další bezpečnostní a provozní systémy) a zpracování jejich událostí v jednotném operátorském prostředí.

Navrhovaná platforma by měla disponovat rozsáhlým ekosystémem podporovaných zařízení a integrací třetích stran, aby bylo možné systém dlouhodobě rozšiřovat o nové technologie a funkce. Preferováno je řešení, které podporuje široké spektrum zařízení různých výrobců a umožňuje integraci velkého množství aplikací třetích stran. Takový přístup zajišťuje dlouhodobou flexibilitu systému, snadnou integraci nových technologií a snižuje riziko závislosti na jednom dodavateli.

- Uživatelská přívětivost a lokalizace: Přestože se jedná o komplexní systém, je kladen důraz na přehlednost a jednotnost uživatelského rozhraní. Systém by měl poskytovat unifikované uživatelské prostředí napříč jednotlivými moduly a funkcemi, aby byla práce operátorů a administrátorů co nejjednodušší a intuitivní. Součástí řešení by mělo být jednotné přihlašování a jednotný způsob ovládání jednotlivých funkcí systému.

Systém musí poskytovat více typů klientských aplikací podle potřeb jednotlivých uživatelů. Předpokládá se zejména plnohodnotná klientská aplikace určená pro operátorská pracoviště s rozšířenými funkcemi pro živý dohled, práci se záznamy, správu alarmů a administraci systému. Dále musí být k dispozici webové rozhraní umožňující přístup k vybraným funkcím systému prostřednictvím běžného webového prohlížeče bez nutnosti instalace specializovaného software. Pro vybrané role musí být dostupná také mobilní aplikace umožňující vzdálený přístup k živému obrazu, alarmům a základním funkcím systému.

Systém musí podporovat práci na více monitorech a umožňovat přizpůsobení pracovního prostředí operátorů. Uživatelé musí mít možnost vytvářet vlastní rozložení kamerových pohledů, ukládat pracovní profily nebo definovat filtry pro zobrazování alarmů a událostí podle svých potřeb.

Uživatelské rozhraní pro operátory i administrátory musí být dostupné v českém jazyce. Lokalizace musí zahrnovat všechny důležité části systému, zejména uživatelské menu, systémová a chybová hlášení, popisy funkcí a další prvky uživatelského rozhraní. Provozní a systémová dokumentace musí být dostupná minimálně v českém nebo anglickém jazyce.

(Další dílčí funkční požadavky a technické parametry – např. detailní specifikace analytických funkcí, formátů videa, požadavků na integrační protokoly apod. – budou rozpracovány v navazující zadávací dokumentaci. Cílem PTK je ujistit se, že potenciální dodavatelé jsou schopni výše uvedené klíčové funkce a vlastnosti splnit.)

## Dodávka licencí

Součástí plnění bude dodání veškerých potřebných softwarových licencí pro navrhované řešení. Zadavatel předpokládá, že dodavatel zajistí licence pro centrální platformu VMS i všechny její komponenty – regionální pracoviště a všechny připojené kamery a klientské přístupy. Licence na klientské aplikace (pro sledování a ovládání) a mobilní přístupy by ideálně měly být neomezené. Licenční politika nabízeného VMS musí být transparentní – uchazeč v nabídce popíše, jakým způsobem jsou licence strukturovány (např. zda podle počtu kamer, serverů, uživatelů, modulů) a zajistí, že nabídnutý rozsah licencí pokryje požadavky SŽ bez dalších skrytých nákladů. Zadavatel preferuje, aby klientské aplikace, mobilní aplikace a případná API rozhraní nebyla licenčně omezována samostatnými poplatky (pokud to daný produkt umožňuje). Předpokládá se, že licence budou časově neomezené (trvalé) s tím, že součástí nabídky bude i navazující podpora a aktualizace. Součástí řešení jsou rovněž ovladače zařízení (Device Pack), které zajišťují kompatibilitu VMS s podporovanými IP kamerami a dalšími zařízeními. Tyto balíčky jsou výrobcem pravidelně vydávány a zpřístupňovány i bez nutnosti aktivní podpory Care Plus, což umožňuje připojovat nově podporovaná zařízení bez dodatečných licenčních nákladů.

## Požadavky na hardware

V rámci této veřejné zakázky nepožaduje zadavatel dodání hardware (serverů ani diskových úložišť) – tyto komponenty zajistí SŽ z vlastních zdrojů. Uchazeč však musí ve své nabídce jasně specifikovat požadavky na hardware a infrastrukturu, na nichž bude jeho VMS provozován. To zahrnuje zejména: požadované parametry serverů (výpočetní výkon CPU, množství RAM, kapacitu úložišť, případně specifika ohledně disků či RAID, požadavek na redundantní zdroje atd.), požadavky na síťovou propustnost a konektivitu mezi jednotlivými centry a datovými úložišti, a dále informace o kompatibilitě s virtualizačními platformami.  Pokud VMS vyžaduje specifický operační systém nebo databázovou platformu, musí to být v nabídce uvedeno. Dodavatel ponese zodpovědnost za správné dimenzování svého řešení – tzn. navrhne kolik a jak výkonných serverů je nutných pro provoz centrální komponenty, kolik pro regionální komponenty, případně zda jsou zapotřebí specializované akcelerátory (např. GPU pro běh pokročilé video analýzy). Tyto informace budou předmětem diskuse v rámci PTK, přičemž cílem je najít optimální konfiguraci. S ohledem na zajištění kybernetické bezpečnosti v kritické informační infrastruktuře musí veškerý použitý hardware splňovat požadavky na spolehlivost a zabezpečení, včetně např. certifikace zařízení (nebudou akceptovány prvky se známými závažnými zranitelnostmi či s nepodporovaným firmware).

## Zajištění provozní podpory

Zadavatel klade důraz na dlouhodobou udržitelnost a podporu dodaného řešení. Součástí veřejné zakázky proto bude závazek dodavatele poskytovat následnou technickou podporu po dobu trvání smlouvy. Tato podpora zahrnuje zejména: poskytování aktualizací a záplat VMS (udržování systému v aktuálním stavu z hlediska bezpečnosti a kompatibility), řešení případných incidentů a problémů v provozu, konzultace při rozšiřování či úpravách systému, a podporu při integraci systému s novými prvky.

V rámci poskytování podpory bude klíčová součinnost při předávání znalostí na interní tým SŽ – cílem je, aby po uplynutí dohodnuté podpůrné doby byli správci SŽ schopni co nejvíce činností zvládat samostatně. Dodavatel proto bude průběžně předávat know-how (např. formou konzultací, workshopů) a poskytne doporučení pro provoz, údržbu a rozvoj systému.

(Tento návrh technické dokumentace pro PTK shrnuje hlavní parametry a požadavky projektu Kamerová federace. Bude sloužit jako podklad pro diskusi s trhem – dodavatelé mají možnost v rámci předběžné tržní konzultace vznést dotazy, upřesnit technické možnosti svých řešení a upozornit případně na riziková či nejednoznačně vymezená ustanovení. Finální zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku následně naváže na zde uvedené body, případně bude na základě poznatků z PTK dále zpřesněna.)