Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek

PLÁN BOZP

ZADAVATEL STAVBy

|  | SPRÁVA ŽELEZNIC státní organizace | Za zadavatele převzal: Jméno a příjmení, titul: |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Zastoupená: Stavební správa západ Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 |  |
|  | IČO: 70994234 | Podpis: |

KOORDINÁTOR BOZP STAVBY

|  | ARRANO GROUP s.r.o. | Vypracoval: Jméno a příjmení, titul: |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc | Pavel Prokopius |
|  | IČO: 26792303 Číslo osvědčení: ARRAN/19/KOO/2023 | Podpis: |

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ/PROJEKTANT

|  | KTA technika s.r.o. | Hlavní inženýr projektu: Jméno a příjmení, titul: |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: Klatovská 100, 301 00 Plzeň | Ing. Vladimír Košan |
|  | IČO: 62618911 | Číslo autorizace: 0202520 |

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU ARRANO GROUP S.R.O.

# OBSAH

OBSAH	2

Seznam použitých zkratek	4

Úvod	5

1	A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi	6

1.1	Údaje o stavbě	6

1.1.1	základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)	7

1.1.2	Určení kritických milníků vztažených ke konkrétní činnosti v SO a PS, kde dochází k vyšším nárokům na bezpečnost BOZP	9

1.1.3	vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby	9

1.2	Odůvodnění pro zpracování plánu	9

1.2.1	Soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu	10

1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	11

2	B. Situační výkres stavby	12

3	Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora	13

4	Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby	13

4.1	Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem	13

4.2	Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť	14

4.3	Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození	14

4.4	řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru	15

4.5	Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení	18

4.6	Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace	18

4.7	Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu	19

4.8	Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů	19

4.9	Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením	21

4.10	Postupy pro betonářské práce	21

4.11	Postupy pro zednické práce	21

4.12	Postupy pro montážní práce	21

4.13	Postupy pro bourací a rekonstrukční práce	23

4.14	Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí	23

4.15	Postupy pro práci ve výškách	23

4.16	Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce	23

4.17	Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací	24

4.18	Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem	25

4.19	Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby	25

4.20	Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností	25

4.20.1	Zajištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy	25

4.20.2	Bezpečné postupy při pracích v blízkosti trakčního vedení	27

4.21	Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu	27

4.22	Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti	27

PŘÍLOHA Č. 1 – Základní přehled právních a ostatních předpisů v platném znění	28

PŘÍLOHA Č. 2 – „NESOULADY“ PŘI ŘEŠENÍ PROBLEMATiKY BOZP	29

PŘÍLOHA č. 3: Povinnost určit koordinátora vychází u této stavby z podmínek dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, v platném znění:	30

# Seznam použitých zkratek

BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci

PZS	přejezdové zabezpečovací zařízení světelné

SZZ	staniční zabezpečovací zařízení

TZZ	traťové zabezpečovací zařízení

RD	reléový domek

SO	stavební objekt

PS	provozní soubor

# Úvod

Účelem tohoto dokumentu „Plán BOZP pro stavbu Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek“, (dále jen Plán BOZP) je stanovení pravidel spolupráce při realizaci na projektu v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán BOZP vychází ze současných znalostí o stavebním záměru a projektové dokumentace. Tento dokument je zpravován v souladu s požadavky legislativy podle §14 odstavec 3 zákona č. 309/2006 a §15 téhož zákona v aktuálním znění. Dokument stanovuje základní pravidla pro koordinaci na stavbě a popis základních povinností stavebníka a zhotovitelů podílejícím na tomto projektu. Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP a neumožnuje zbavení ani přenesení odpovědnosti za plnění těchto povinností, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby. Plán BOZP bude v průběhu výstavby a postupu prací aktualizován o nové skutečnosti, které se v průběhu výstavby vyskytly. Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její zhotovitele, zaměstnance zhotovitelů, ostatní osoby a v přiměřené míře i na osoby, které se s vědomím zadavatele a zhotovitele mohou zdržovat na staveništi. Tímto plánem jsou povinni se přiměřeně řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti.

Tento plán BOZP vychází z informací a skutečností známých v době zpracování v jednotlivých fázích stavby. Nepostihuje tedy definitivní stav, který bude ovlivněn zvolenými technologickými postupy a prostředky ve fázi realizace změnami vyvolanými stavbou a neočekávanými zjištěními. Systém aktualizace Plánu BOZP si volí určený Koordinátor BOZP na staveništi v realizaci stavby. Je potřeba dbát na to, aby byli z každou aktualizací Plánu BOZP seznámeni zhotovitelé provádějící práce ba staveništi.

Uvedená ochranná opatření jsou zpracována pouze podle informací uvedených v projektové dokumentaci a ze zkušeností koordinátora BOZP. Detailní dořešení konkrétních pracovních činností, případné změny v postupu a změny v opatřeních s ohledem na BOZP, budou provedeno po předání technologických a pracovních postupů zhotovitelů a následné komunikaci s jejich odpovědnými osobami, zda navržená opatření jsou efektivní z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kdy výsledkem komunikace je, buď aktualizace Plánu BOZP či úprava technologického postupu z hlediska zajištění BOZP.

Doporučujeme zhotoviteli pro práci na staveništi mít odborně způsobilou osobu v prevenci rizik v oblasti BOZP, která se bude podílet na zpracování technologických a pracovních postupů, včetně vyplývajících rizik a opatření a bude je stvrzovat vlastnoručním podpisem (dle zákonných požadavků), případně razítkem OZO.

# A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi

## Údaje o stavbě

| STAVBA |  |
| --- | --- |
| NÁZEV STAVBY: | Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek |
| Místo stavby: | Stavba se nachází mimo zastavěná území. Stávající přejezd P6285 kříží silnice III. třídy č. 02025 Katastrální území: Třemošná Identifikace řešeného úseku: Číslo trati (dle knižního JŘ) - 201 Číslo trati podle Prohlášení o dráze 282 00 Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 702B Kategorie dráhy regionální Traťový úsek 1811 Definiční úsek 18 Technická infrastruktura: Délka trati 69,229 km Počet traťových kolejí 1 Organizování drážní dopravy podle SŽ D1 Trakce neelektrifikovaná trať Nejvyšší traťová rychlost Tábor – Balkova Lhota 80 km/h; Balkova Lhota – km 41,670 70 km/h; km 41, 670 – km 41,960 30 km/h; km 41,690 – Písek 70 km/h Zábrzdná vzdálenost 700 m Třída zatížení C3 Traťové zabezpečovací zařízení Trať je v úseku Tábor - Písek řízena telefonickým dorozumíváním Provozovatel: Správa železnic, státní organizace Správce: Správa železnic, OŘ Plzeň |
| Kraj: | Jihočeský |
| Okres: | Písek |
| Druh stavby: | Účel užívání stavby – dopravní infrastruktura Trvání stavby – jedná se o trvalou stavbu Charakter stavby – jedná se o rekonstrukci stávajícího zařízení |

Stručný popis staveniště:

Umístění stavby je dáno rozsahem prací dle zadávacích podmínek a nelze jejího umístění měnit. Podle katastrální mapy se stavba nachází na těchto pozemcích:

| Vlastnické právo / Právo hospodařit s majetkem státu | Parcelní číslo | Druh pozemku | Katastrální území |
| --- | --- | --- | --- |
| Česká republika / Správa železnic, státní organizace | 791/1 | ostatní plocha | Vrcovice |
| Česká republika / Správa železnic, státní organizace | 791/2 | ostatní plocha | Vrcovice |
| Česká republika / Správa železnic, státní organizace | 2543/2 | ostatní plocha | Písek |

- Dopravní nároky na dopravní infrastrukturu v okolí stavby nejsou významné, veškeré stroje a materiály je možné dopravit po silnici nebo železnici

- Stavba plně respektuje připomínky a požadavky jednotlivých dotčených orgánů, jejich vyjádření je součástí projektové dokumentace v příloze Dokladová část

- Jedná se o stavbu pro dopravní infrastrukturu

Stávající stav

Přejezd P6285 se nachází v km 53,690 regionální dráhy, jednokolejné trati Tábor - Písek. Jedná se o úrovňové křížení dráhy se silnicí III. třídy č. 02025. V současnosti je přejezd zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným bez závor. Přejezdové zabezpečovací zařízení kategorie PZS 3SBL dle ČSN 34 2650. Ovládání přejezdu je řešeno jízdou vlaku, pomocí počítačů náprav. Drážní doprava je v úseku Tábor – Ražice provozována podle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ. Maximální traťová rychlost v úseku Záhoří – Písek město je 70 km/h.

Provozní koncepce

Osobní doprava

Na trati 702A Tábor – Písek je provozováno:

- ve směru Tábor – Písek 26 vlaků osobní dopravy

- ve směru Tábor – Bechyně 21 vlaků osobní dopravy

### základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

V rámci stavby Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek dojde k rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení, úpravě napájení přejezdu, rekonstrukci přejezdové konstrukce a železničního svršku a úpravě pozemní komunikace v okolí přejezdu.

Dopravní nároky na dopravní infrastrukturu v okolí stavby nejsou významné, většina strojů a materiálu je možné dopravit po silnici nebo železnici.

Rekonstrukcí PZZ dojde ke zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy na přejezdu.

V rámci stavby bude realizováno či vybudováno:

- budou osazeny nové stojany závor s celými závorami a světelnými skříněmi, bude osazen výstražník se světelnou skříní

- bude provedena nová kabelizace ke stojanům závor a snímačům počítače náprav

- v rozsahu výkopových prací budou položeny nové trubky HDPE a traťový kabel

- bude provedena úprava napájení přejezdu

- bude provedena rekonstrukce železničního svršku a přejezdové konstrukce

- bude provedena úprava přilehlé pozemní komunikace

Bilance stavby

počet PS: 					2 ks

počet SO: 					3 ks

pokládka kabelizace - délka dle kilometrické polohy 	900 m

Stavba nezmění odtokové poměry v území. Dešťová voda bude nadále odváděna stávajícími zařízeními v podobě drážních příkopů a propustků.

Při provádění výstavby se doporučuje následující postup stavebních prací:

- výkop kabelových tras a pokládka kabelizace

- montáž stojanů závor

- zapojení prvků přejezdového zabezpečovacího zařízení

- rekonstrukce železničního svršku

- rekonstrukce přejezdové konstrukce

- aktivace vnitřního zařízení PZZ

- úklid staveniště

Součástí realizační dokumentace (RDS) bude vypracování harmonogramu výstavby, který bude schválen investorem a budoucím uživatelem.

Dopravní opatření / Harmonogram výluk

Předpoklad zahájení a ukončení prací je 07/2026 – 07/2027.

Vyloučena bude traťová kolej v úseku Záhoří – Písek město a táborské zhlaví ŽST Písek město.

Předpokládaná doba výluk:

- kolejová výluka je naplánována na 10N s maximálním využitím víkendových dnů a svátků

- výluka zabezpečovacího zařízení je naplánována na 10N (v zákrytu s výlukou kolejovou), vyloučeno bude přejezdové zabezpečovací zařízení na přejezdu P6285

- silniční výluka je naplánována na 10N

Stavební práce a technologické postupy budou prováděny mimo jiné dle POV, přičemž stanovené časy a připomínky jsou závazné pro všechny účastníky stavby. Aktivace nového PZS bude provedena v době nepřetržité výluky, tak aby po jejím skončení bylo nové PZS v činnosti. Železniční doprava bude po dobu výstavby a úprav přejezdové konstrukce nahrazena náhradní autobusovou dopravou.

Silniční uzavírka přejezdu

10 dnů nepřetržitě dle dopravního opatření ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. Objízdná trasa a DIO po dobu nepřetržité výluky je součástí dokladové části projektové dokumentace.

Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty

Technologická část

PS430.11.01 PZZ přejezdu P6285 v km 53,690

PS580.11.01 Přejezd P6285, traťová kabelizace

Stavební část

SO111.11.01 Železniční svršek přejezdu P6285 v km 53,690

SO131.11.01 Železniční přejezd P6285 v km 53,690

SO340.11.01 Elektrická přípojka NN přejezdu P6285 v km 53,690

Předpokládané lhůty výstavby:

Předběžná odhadovaná délka výstavby je 10 měsíců.

Předpokládané zahájení stavby: 		07/2026

Předpokládané dokončení stavby: 	07/2027

Stavba nebude členěna na etapy bude prováděna jako celek.

### Určení kritických milníků vztažených ke konkrétní činnosti v SO a PS, kde dochází k vyšším nárokům na bezpečnost BOZP

Stavba je situována mimo zastavěná území. Hlavní práce budou prováděny na samotném přejezdu P6285 a v jeho těsné blízkosti. Veškeré činnosti zde prováděné je tedy nutno považovat za rizikové a je nutné striktně je oddělovat od veřejného provozu. Podrobněji je řešeno v jednotlivých odstavcích části 4. tohoto Plánu.

### vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby

| 1. | Kontakt se stávajícími inženýrskými sítěmi | ANO | NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kontakt se železnicí | ANO | NE |
| 3. | Kontakt se silniční dopravou | ANO | NE |
| 4. | Kontakt s městskou hromadnou dopravou | ANO | NE |
| 5. | Kontakt s leteckým provozem | ANO | NE |
| 6. | Kontakt s cestující veřejností | ANO | NE |
| 7. | Kontakt s vodními díly | ANO | NE |
| 8. | Kontakt s veřejnými komunikacemi | ANO | NE |
| 9. | Kontakt s veřejnými objekty a osídlením | ANO | NE |
| 10. | Kontakt s podnikatelskými objekty | ANO | NE |
| 11. | Kontakt s turistickými cestami a cyklotrasami | ANO | NE |
| 12. | Kontakt s vodními toky | ANO | NE |
| 13. | Kontakt se záplavovým územím | ANO | NE |

## Odůvodnění pro zpracování plánu

Na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, a proto je zadavatel stavby povinen dle § 14, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb., písemně určit koordinátora BOZP jak pro fázi přípravy, tak i realizace stavby.

Předpokládaná doba realizace stavby je 10 měsíců a předpokládaný průměrný počet pracovníků na stavbě je 10 - 15. Z toho vyplývá, že jsou naplněny požadavky § 15, odst. 1 b), zákona č. 309/2006 Sb., týkající se povinnosti zadavatele stavebních prací doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu.

Jelikož budou na staveništi vykonávány práce  a  činnosti  vystavující  fyzickou  osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb., (Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení; Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb ) plyne pro zadavatele stavby dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.,  také povinnost zajistit, aby byl při přípravě stavby zpracován Plán BOZP.

|  | Povinnost zpracovat plán BOZP na staveništi: | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo | ANO / NE |
| 2. | b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, | ANO / NE |
| 3. | Doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli | ANO / NE |

Na základě přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění, musí pro předmětnou stavbu být zpracován plán BOZP a určen koordinátor BOZP v přípravě stavby.

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění.

| 1. | Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopů o hloubce větší než 5 m. |
| --- | --- |
| 2. | Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. |
| 3. | Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy |
| 4. | Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí |
| 5. | Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. |
| 6. | Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení. |
| 7. | Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy |
| 8. | Potápěčské práce |
| 9. | Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). |
| 10. | Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů |
| 11. | Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. |

Zpracování PLÁNU BOZP nesouvisí s určení Koordinátora BOZP

### Soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – Stupeň: DPS

Základní přehled právních a ostatních předpisů v platném znění - viz Příloha č. 1

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ / PROJEKTANT

|  | Projektant stavby: KTA technika s.r.o. |
| --- | --- |
|  | Adresa: Klatovská 100, 301 00 Plzeň |
|  | IČO: 62618911 |

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

| Projektant stavby: | Ing. Vladimír Košan |
| --- | --- |
| Adresa: | Klatovská 100, 301 00 Plzeň |
| IČO: | 62618911 |
| Obor autorizace: | IT – technologická zařízení staveb |
| Číslo autorizace: | 0202520 |

# B. Situační výkres stavby

Situační výkres širších vztahů stavby, resp. koordinační situace stavby obsahuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem – vzhledem k rozsahu výkresů jednotlivých situací je zde uvedena jen „Přehledná situace“. Ostatní podrobněji viz PD, část C

# Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora

V době zpracování tohoto Plánu BOZP nejsou k dispozici.

# Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby

Z důvodu umístění stavby i na pozemcích SŽ, s.o., musí být vydán pro pracovníky Zhotovitele průkaz pro vstup do míst veřejnosti nepřístupných pro cizí právní subjekty (dále jen CPS) dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. Tento průkaz je možné získat na žádost zhotovitele stavby na SŽ, s.o., odbor bezpečnosti.

Vstup do míst Správy železnic upravuje předpis Správy železnic Ob1 díl II.

Přesněji uvedeno v článku 8 výše uvedeného předpisu:

„Čl. 8 Vstup do míst veřejnosti nepřípustných se povoluje vydáním průkazu (viz příloha A). Bez tohoto průkazu je vstup do míst veřejnosti nepřístupných zakázán.“

Do doby vydání povolení pro vstup cizích osob do míst veřejnosti nepřístupných nesmí být práce na pozemcích SŽ, s.o. zahájeny.

Každý zhotovitel prací předloží technologický pracovní postup včetně rizik vyplývajících s těchto zvolených postupů a opatření na eliminaci rizik koordinátorovi BOZP min. 8 dní před zahájením prací, aby mohly být tyto opatření zkoordinovány se zástupci pro oblast BOZP. Ostatní ujednání plánu BOZP se vztahují rovněž v plném rozsahu na práce prováděné v režimu stavby.

Plán bude průběžně doplňován pracovními a technologickými postupy předkládanými zhotoviteli stavby ve smyslu § 16 zákona 309/2006 Sb. v předstihu 8 dnů před zahájením prací koordinátorovi BOZP ke kontrole opatření k zajištění BOZP u zvolených pracovních a technologických postupech. Technologické a pracovní postupy budou opatřeny jménem, číslem osvědčení a podpisem odborně způsobilé osoby v prevenci rizik působící u zhotovitele na znamení plnění povinností v prevenci rizik dle § 9 zákona 309/2006 Sb.

## Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem

Vzhledem k charakteru stavby prováděné převážně bez přerušení provozu, jejímu umístění a povaze stavebních prací je nereálné provézt celkové oplocení stavby. Po dobu uzavření přejezdu P6285 pro silniční dopravu bude objízdná trasa vedena dle odsouhlaseného dopravně inženýrského opatření. Přes přejezd nebude v době uzavírky umožněn průchod pro pěší.

Prostory v blízkosti přejezdu P6285 a přejezdu samotného, kde budou probíhat stavební práce (mimo výluku) budou ohrazeny pomocí mobilních zábran výšky 1,1m a zřetelně označeny  výstražnými bezpečnostními značkami STAVBA NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN a  POZOR STAVBA, NEBEZPEČÍ ÚRAZU. V době uzavření přejezdu bude osazeno napříč přes celou čířku silnice č. III/02025 mobilní oplocení bránící přístupu veřejnosti k přejezdu. Přesné místo umístění bude voleno s ohledem na prostorové poměry – předpokládá se 20 – 30 m od přejezdu z obou směrů.

V odlehlých částech stavby, tedy mimo přejezd samotný, kde bude prováděn výkop a uložení kabelizace a kde je málo pravděpodobný pohyb veřejnosti, bude postačující zajistit staveniště - výkop vytěženou zeminou z výkopu, urovnanou na straně od trati, v kombinaci s výstražnou páskou nataženou 1,1m nad terénem na pevně zatlučených kolících a bezpečnostní značkou STAVBA, NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN umístěnou po každých 50m.

Veškerá pracoviště stavby budou navíc, v době provádění prací, zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob střežením.

## Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť

Provádění prací se nepředpokládá v nočních hodinách. Pokud bude nutné pracovat i v nočních hodinách, zajistí zhotovitel provizorní staveništní osvětlení. Toto osvětlení bude provedeno tak aby umožňovalo bezpečné provedení prací, ale zároveň tak aby nedocházelo k oslňování řidičů na přilehlých komunikacích ani strojvedoucích projíždějících vlaků.

## Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození

V blízkosti stavby se nacházejí ochranná pásma stávajících inženýrských sítí – viz PD, C3_koordinační situace.

U inženýrských sítí, nacházejících se v prostoru staveniště je nutné respektovat ochranná pásma a pravidla provádění činnosti v nich, stanovená právními předpisy a požadavky jejich správců - seznam a vyjádření správců sítí je součástí dokladové části projektové dokumentace „H. Doklady“. V průběhu stavby dojde ke střetu s inženýrskými sítěmi a jejich ochranným pásmem:

- Správa železnic, státní organizace

- EG.D, a.s.

Seznam a vyjádření správců sítí je součástí dokladové části této dokumentace. Podmínky popsané v jednotlivých vyjádřeních je nutné respektovat. Z vyjádření vyplívá, že v této stavbě není potřeba realizovat přeložky inženýrských sítí.

Před zahájením zemních prací je nutné připravit staveniště zejména vytyčením stávajících inženýrských sítí:

- Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci – dokladová část, dle pokynů správců sítí, musí být před zahájením prací vytýčeny trasy technické infrastruktury zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky, nacházející se na staveništi.

- S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

- Obnažení podzemních vedení lze provádět strojem, pokud to příslušné vyjádření správce dovoluje, nejblíže však do vzdálenosti 1 m od jeho vyznačené polohy. Další práce se provádějí ručně, způsobem odpovídajícímu druhu vedení.

Při terénních pracích je třeba zejména:

- Před použitím mechanizace budou sítě odhaleny ručními kopanými sondami.

- V případě křížení sítí výkopem stavby budou sítě zajištěny.

- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.

Pokud není možné dodržet předchozí body, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele lokální distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací, vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí …), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke stavbě.

V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. Při činnosti v blízkosti NN je nutno dodržovat minimální vzdálenost 1 m od neizolovaných živých částí.

V ochranném pásmu nadzemního, ochranného, podzemního, zabezpečovacího, informačního vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny, telekomunikačního a měřícího vedení, je bez souhlasu vlastníka zakázáno:

- zřizovat zařízení staveniště, umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

- provádět bez souhlasu zemní práce,

- provádět činnosti, které by mohli ohrozit život, zdraví či majetek osob,

- provozovat činnosti, které by znemožňovali nebo podstatně znesnadňovali přístup k těmto zařízením.

Ochranné pásmo elektrického vedení

Veškerá podzemní, kabelová vedení nn, nová i stávající, mají stanovené hranice ochranného pásma 1 m pro vedení do 110kV od krajního kabelu na každou stranu.

Ochranné pásmo nadzemního, venkovního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou jeho stranu:

a) u napětí nad 1kV do 35 kV včetně …………………………….. 1 m pro závěsná kabelová vedení

u napětí nad 1kV do 35 kV včetně ………………..…….…….. 2 m pro vodič s izolací

u napětí nad 1kV do 35 kV včetně ………………………….... 7 m pro vodič bez izolace

b) u napětí nad 35kV do 110 kV včetně ……………..…………. 12 m

U nadzemního vedení nn, tedy vedení do 1000 V, se ochranné pásmo neuvádí, je ale nutné respektovat požadavky správce vedení.

Ochranné pásmo komunikačního vedení

Ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení činní 0,5 m po stranách krajního vedení.

Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení příslušný stavební úřad při jeho povolování, resp. uvádění do provozu.

## řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

Zásady při provádění prací ve vztahu k okolí

Při svařování nebo práci s otevřeným ohněm bude zhotovitel postupovat dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb. v platném znění a řád SŽ R14 „Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic.  Před zahájením svařování nebo práci s otevřeným ohněm vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti v prostorech, ve kterých se bude svařovat, jakož i v přilehlých prostorech, zda se nejedná o práce vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření. Při tom se hodnotí i požární nebezpečí, které představují hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích. V případě prací vyžadujících zvláštní požárně bezpečnostní opatření se jejich zajištění prokazuje písemně.

Před každým zahájením a po ukončení prací, které zhotovitel vyhodnotí jako práce se zvýšeným požárním nebezpečím, tedy práce, kdy hrozí vznik požáru (např. svařování v horkých suchých letních měsících), je zhotoviteli důrazně doporučeno ohlásit tuto činnost místně příslušnému operačnímu středisku HZS Správy železnic, pro zajištění potřebných opatření. Místně příslušnou jednotkou pro danou stavbu je: Jednotka požární ochrany Hasičského záchranného sboru Správy železnic České Budějovice

| České Budějovice, Hrdějovice 545, 37010 | Kontakt |
| --- | --- |
| Ladislav Mala, velitel JPO | malal@spravazeleznic.cz +420 972 544 865 |

Při svařování nebo práci s otevřeným ohněm budou pracovníci používat výhradně reflexní vesty s nehořlavou úpravou, certifikované dle EN ISO 20471 třídy 2 a EN ISO 14116 Index 1. Vesta musí být nošena přes oděvy s indexem 2 nebo 3.

Běžné reflexní vesty jsou zhotoveny z hořlavého materiálu a hrozí tak nebezpečí jejího vznícení!!!

Svářečské práce nebo práci s otevřeným ohněm budou vykonávány výhradně osobami k tomu odborně a zdravotně způsobilými – odpovídají konkrétní zaměstnavatelé a vedoucí prací na staveništi. V místě provádění prací budou vždy v dosahu vhodné přenosné hasící prostředky. Volba druhu a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látek nebo provozované činnosti.

Před zahájením svařování nebo práci s otevřeným ohněm musí zhotovitel zkontrolovat, zda jsou v místě provádění prací odstraněny hořlavé látky, zda je zamezeno vzniku požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena ochrana osob ohrožených svařováním.

Při svařování a řezání plamenem musí být hadice chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotou. Hadice a spojky musí být těsné.

Skladování hořlavin, tlakových lahví

Tlakové láhve musí být vzdáleny od topných těles 1 m, od zdrojů otevřeného ohně 3 m.

Místnosti a prostory, kde jsou umístěny provozované tlakové láhve, musí být odvětrané do venkovního prostoru.

Tlakové lahve musí být účinně zajištěny proti pádu, převržení např. řetízkem, umístěním v koši apod..

Tlakové láhve musí být účinně chráněny proti nárazu, před otevřeným ohněm a jiným možným poškozením a musí být umístěny tak, aby nebyla překročena povrchová teplota 40 °C.

Ve skladu a do vzdálenosti nejméně 5 m od místa skladování lahví je zakázáno ukládat jakékoliv hořlavé, výbušné, jedovaté, radioaktivní nebo žíravé látky nebo oxidovadla.

Zjistí-li se závada na láhvi, musí být tato láhev vrácena zpět do plnírny a nesmí se používat.

S tlakovými lahvemi plnými i prázdnými se smí manipulovat, jen pokud jsou řádně uzavřené ventily a na láhvi je nasazen ochranný klobouček.

Nemanipulovat s tlakovými láhvemi a jinak je nepoužívat, pokud jejich používání montáž, oprava a údržba nevyplývá z pracovní náplně a na základě znalosti příslušných předpisů a tyto práce nevykonávají osoby s příslušnou kvalifikací. V případě ohrožení lahví požárem, vnějším zdrojem se sálavým teplem, teplotě nad 40°C případně dlouhodobým přímým slunečním zářením vždy přemístit láhve na jiné bezpečné místo. Nelze-li to bezpečným způsobem provést, zajistit jejich chlazení vodou z bezpečného místa.

PŘI ZPOZOROVÁNÍ POŽÁRU NEBO JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI JE KAŽDÝ POVINEN:

Provést nutná opatření k likvidaci události a zamezení jejího šíření (vyprostit zraněné a poskytnout první pomoc, zásah hasicími přístroji, hydranty, vypnout zařízení, uzavřít uzávěry, ohraničit únik...).

Varovat osoby v okolí místa události – vyhlásit poplach, provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob.

V závislosti na rozsahu, ohlásit událost nadřízeným a havarijním službám (hasiči, policie, zdravotní záchranná služba), případně zajistit ohlášení prostřednictvím pověřené osoby na ohlašovnu požárů, policii, zdravotní záchrannou službu.

Dle svých schopností a možností poskytnout pomoc při evakuaci a poskytnout jinou pomoc, např. při hasebním zásahu, nebo vyproštění osoby…

ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Každou mimořádnou událost nebo úraz je každý pracovník povinen neprodleně ohlásit kompetentní osobně, resp. osobám, a to buď osobně nebo telefonicky, a v pořadí dle její povahy. Pokud tedy dojde k mimořádné události mající vliv na bezpečnost drážní dopravy, je nutné nejprve volat příslušnému dopravnímu zaměstnanci.

V hlášení uveďte: kdo volá, kde jste, co se stalo, rozsah události a ohrožení osob, své telefonní číslo. Nejvhodnější způsob dopravy složek IZS na místo události.

Důležité kontakty:

HASIČI								150

Ohlašovna požárů, HZS SZ České Budějovice				+420 972 544 150

POLICIE								158

ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA					155

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ							112

ŽST Písek město, výpravčí						+420 972 543 504

ŽST Záhoří, výpravčí							+420 972 543 586

Stavbyvedoucí –							………

koordinátor BOZP v realizaci stavby –					………

zástupce investora -							………

ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POPLACHU V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ DALŠÍCH OSOB

Požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním "HOŘÍ, nebo HOŘÍ, OPUSŤTE PRACOVIŠTĚ".  V ostatních případech voláním „EVAKUACE, OPUSŤTE PRACOVIŠTĚ“.

POSTUP OSOB PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Po ohlášení MU vedoucí zaměstnanec zajistí pověřenou osobou pro očekávání příjezdu záchranných složek na příjezdové komunikaci (případně u vstupu do objektu). V závislosti na situaci vedoucí zaměstnanec organizuje evakuaci, určí trasu evakuace a shromažďovací prostor, přesvědčí se o tom, zda všichni opustili pracoviště. Na shromažďovacím prostoru provede kontrolu počtů zaměstnanců a osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti.

Shromažďovací prostor pro jednotlivá pracoviště určí vždy před zahájením činnosti vedoucí prací (v rámci „denního poučení“). Bude na volném prostranství poblíž daného pracoviště stavby, tak aby shromáždění pracovníci nebránily volnému přístupu složek IZS.

## Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení

Vzhledem k rozsahu staveniště bude komunikace probíhat osobně. Stavbyvedoucí na začátku každé pracovní směny určí zhotovitelům úkoly a jednotlivá pracoviště, s ohledem na možnost vzájemného ohrožení.

Evidence pracovníků na staveništi bude vedena jmenným seznamem ve stavebním deníku!

Na staveništi se nenachází samostatné komunikace a není řešen Dopravní řád.

Veškerá doprava na staveniště bude probíhat po veřejných komunikacích, a bude se řídit platnými dopravními předpisy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Zřizování staveništních komunikací se vzhledem k charakteru a umístění stavby nepředpokládá.

Staveniště bude dostupné po stávajících příjezdových komunikacích. Vzhledem k tomu, že stavba nevyžaduje zřizování nových objektů zařízení staveniště, nejsou pro tyto účely vyžadovány zvláštní přípojky vody a elektrické energie a plynu. Stavba bude realizována převážně s použitím mechanizace, která je energeticky autonomní.

V případě použití elektrocentrála, bude tuto obsluhovat pracovník s řádným osvědčením. V případě používání převozných dieselagregátů na stavbě, budou tyto řádně zaevidovány a bude na nich provedena revize, které budou k dispozici na vyžádání a uloženy u stavbyvedoucího. Prodlužovací kabely, které nemají platnou revizi, nebo jsou viditelně porušeny, se NESMÍ v žádném případě POUŽÍVAT.

Zajištění podjíždění elektrického vedení na staveništi

V místě prováděné stavebních prací (výkop pro pokládku kabelové trasy) se nachází nadzemní elektrické vedení VN – jde o křížení s tratí cca v km 54,700. Místo křížení, resp. hranice ochranného pásma nadzemního vedení bude oboustranně zřetelně označeno výstražnou cedulí.

Zhotovitel zde bude volit takovou technologii a organizaci práce, která svou povahou nebude hrozit kolizí s nadzemním vedení – např. vhodnou volbu mechanizace menších rozměrů nebo s možností aretace zdvihu jejich částí, skládání materiálu, resp. použití zdvihací techniky mimo ochranné pásmo apod. Všichni pracovníci budou v rámci denního poučení seznámeni s existencí a polohou veškerých sítí a vedení. Práce pak budou vedoucím prací organizovány tak aby nedošlo ke kolizi s těmito vedeními.

## Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace

V prostoru prováděné stavební činnosti se nepředpokládá zvýšení otřesům od dopravy. Zhotovitel provede řádnou pasportizaci stavbou dotčeného území (komunikace, objekty) před zahájením prací.

Do území prováděních stavebních činností nezasahují záplavová území. Protipovodňová opatření nejsou předmětem projektové dokumentace.

## Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu

Staveniště bude dostupné po stávajících příjezdových komunikacích. Vzhledem k tomu, že stavba nevyžaduje zřizování nových objektů zařízení staveniště, nejsou pro tyto účely vyžadovány zvláštní přípojky vody a elektrické energie a plynu. Stavba bude realizována převážně s použitím mechanizace, která je energeticky autonomní.

Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem není možné na staveništi skladovat větší množství materiálu. Ten bude tedy navážen postupně a ihned zabudován. Zařízení staveniště bude možné na pozemku investora u dotčeného přejezdu. Předpokládá se max. umístění kontejneru na nářadí a mobilní chemické toalety.

V případě provádění prací v zimním období, tedy v období, kdy se předpokládají teploty +4°C a nižší, bude na staveništi zřízena šatna pro pracovníky (buňka), která bude uzpůsobena tak, aby splňovala zároveň požadavky na ohřívárnu dle NV 361/2007 Sb., tzn. že bude vytápěna nejméně na 22°C a musí být vybavena sedacím nábytkem, stolem a věšáky na pracovní oděv.

Řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu

Staveniště je dobře přístupné po stávajících veřejných komunikacích, které budou využívány pro dopravu stavební techniky a stavebního materiálu.

Svislá doprava

Projekt (charakter prací) nepředpokládá využití svislé dopravy.

Vodorovná doprava

Obsahuje strojní nakládku-vykládku materiálu z nákladních automobilů, přemístění všech konstrukcí a zařízení stavby a uložení- osazení materiálu na místo.

Pravidla přepravy na veřejných komunikací budou respektovat ustanovení vyhlášky 294/2015 Ministerstva dopravy a spojů v platném znění. Pro dorozumívání mezi strojníky stavební mechanizace, řidiči dopravních prostředků a ostatních pracovníků stavby budou používány zvukové signály, signály rukou a hlasové signály dle přílohy nařízení vlády 375/2017 Sb. Ty budou vždy domluveny před zahájením samotné činnosti. Při domluvě/volbě konkrétních signálů bude brán zřetel na to, aby signály nebyly zaměnitelné s návěstmi dle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ - Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým zabezpečovačem.

Při práci více strojů na jednom pracovišti musí mezi nimi být zachována taková vzdálenost, aby nedošlo k ohrožení druhého stroje.

Při nakládání materiálu na dopravní prostředek se smí manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Je-li nutné při nakládání manipulovat pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče, nesmí se v ní pracovníci zdržovat.

## Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů

(zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody)

V rámci stavby budou provedeny výkopové práce pro uložení kabelizace. Dále budou výkopy menšího rozsahu prováděny pro základy výstražníků a úpravy železničního svršku a spodku a úpravy komunikace u přejezdu P6285.

Projekt nepředpokládá provádění výkopů hlubších než 1,3m a není nutné tedy přijímat zvláštní bezpečnostní opatření, tedy opatření proti sesutí stěn výkopu. Pokud přesto bude nutné provádět výkopy hlubší než 1,3m, případně výkopy v nesoudržných zeminách, popíše zhotovitel konkrétní způsob zajištění stěn výkopů proti sesutí v technologickém postupu – ten pak bude předložen před samotným zahájením prací.

Samozřejmostí při provádění výkopových prací, především pak těch prováděných strojně, je znalost polohy veškerých inženýrských sítí v daném území. Seznámení pracovníků provádějících výkopové práce s existencí sítí (nadzemních i podzemních vedení) provede odpovědný stavbyvedoucí vždy před samotným zahájením prací („denní poučení“).

Použití mechanizace a způsob provádění výkopových prací musí respektovat existenci ing. sítí, tzn., že např. v blízkosti předpokládaného výskytu podzemního vedení budou výkopy prováděny ručně nebo, že pod vzdušným vedením bude volená taková mechanizace, která svými menšími rozměry neumožní kolizi s vedením.

Zajištění proti pádu do výkopu

Výkopy budou zajištěny min. pomocí mobilních zábran výšky 1,1m. V místech, kde je nepravděpodobný pohyb veřejnosti mohou být výkopy zajištěny pomocí zábrany tvořené výstražnou páskou nebo řetězem umístěným min. 1,5 m od hrany pádu, případně jen výkopkem urovnaným vedle rýhy – viz kapitola 4.1.

Pracovníci, kteří budou sestupovat do výkopu, budou k tomuto používat žebříky přesahující hranu výkopu min o 1,1m.

Výkopové práce při zachování drážního provozu

Během provádění výkopů – zemních prací podél trati nebo v její blízkosti bude vždy provedeno oddělení provozované koleje pomocí zábrany dle příslušné ČSN (ČSN EN 16704-2-2 (736395) Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-2: Společná řešení a technologie - Požadavky na zábrany). Další opatření – viz níže odstavec 4.20

Protlaky pod komunikacemi budou provedeny v min. hloubce 1,0m od povrchu vozovky (dle ČSN 73 6005), protlaky drážního tělesa budou mít hloubku nejméně 2,50 m od úložné (horní) plochy pražců nebo povrchu terénu (dle SŽ S4). Na vlastní práce protlačováním bude zpracován technologický postup, se kterým musí být obsluha zařízení prokazatelně seznámena. Technologický postup bude zohledňovat konkrétní podmínky pracoviště. Pokládkou podzemního vedení nesmí být narušena stabilita tělesa železničního spodku ani konstrukce vozovky.

Další opatření při provádění výkopových prací:

- Všechny stěny výkopu nesmí být 0,5m od hrany zatěžovány výkopkem, nebo dopravou

- Při provádění výkopových prací se pracovníci nebudou zdržovat v ohroženém prostoru stroje.

- Při ručním provádění výkopových prací zajistit takové rozmístění pracovníků, aby se vzájemně neohrožovaly.

- Na odlehlých pracovištích neprovádět osamoceně výkopové práce ve větší hloubce než 1,3 m.

- Dodržovat nejmenší šířku výkopů, 0,8 m, do kterých vstupují osoby.

- Odstraňovat pažení stěn výkopu zásadně zespodu, při současném zasypávání odpaženého výkopu.

- Hrozí-li při odstraňování pažení sesutí stěn výkopu, ponechat pažení ve výkopu.

- Neprovádět podkopávání svahu.

- Zajistit jakákoliv podzemní obnažená vedení proti jejich nebezpečné deformaci.

## Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením

Jedná se o stávající železniční přejezd. Napojení na dopravní systém není v rámci této stavby řešeno.

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu:

- přístup na přejezd je možný po stávající komunikaci, jiná bezbariérová opatření nejsou součástí stavby

Řešení pro osoby se zrakovým postižením:

- železniční přejezd nebude doplněno a zvukovou signalizaci pro nevidomé

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením:

- železniční přejezd bude vybaven světelnou signalizací

Zajištění bezbariérového řešení - Základní požadavky na provedení komunikací na stavbě

Přes přejezd nebude v době uzavírky umožněn průchod pro pěší – není tedy nutné přijímat zvláštní opatření. Mimo samotnou uzavírku nebudou stávající komunikace dotčeny stavební činností.

## Postupy pro betonářské práce

(řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění)

V rámci realizace stavby se nepředpokládá provádění betonářských prací

## Postupy pro zednické práce

(řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí)

V rámci realizace stavby se nepředpokládá provádění zednických prací

## Postupy pro montážní práce

(řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace)

V rámci stavby je plánováno využití autojeřábů, případně nákladních vozů s hydraulickou rukou nebo dvoucestných bagrů např. při montáži výstražníků včetně prefabrikovaných základových patek, úpravě železničního svršku a přejezdové konstrukce, apod.

Zhotovitel před zahájením montážních prací předloží zpracovaný Technologický a pracovní postup, včetně řešení rizik. Dále zhotovitel zpracuje postup manipulace s břemenem dle systému bezpečné práce.

Pracovníci v době manipulace s břemeny, tedy jejich přemístění do minimální výšky nad místo jejich umístění, musí dodržovat bezpečnou vzdálenost od stroje a přepravovaného materiálu. Není-li v průvodní dokumentaci stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2m, přičemž je třeba zohlednit délku přepravovaného břemene.

Při montáži a manipulaci s těžkými konstrukčními díly. Je nutné vymezit nebezpečný prostor, který bude střežen poučeným pracovníkem, který zabrání pohybu osob v něm.

Montážní pracoviště musí být prokazatelně předáno společně s uvedením všech informací souvisejících s BOZP. Pokyny k montáži či demontáži vydá osoba odborně způsobilá a zodpovědná za toto pracoviště. Pracovníci bez jeho pokynu nesmí montáž či demontáž provádět. Měl by být určen pouze omezený počet vazačů (s platným vazačským průkazem), které bude strojník znát, aby se minimalizovalo riziko pádu břemene. Strojník musí dohodnout signalizaci se signalisty a vazači. Břemena musí být vázána takovým způsobem, aby nedošlo k poškození vázacích prostředků, např. uvázání pod nesprávným úhlem, použití špatného vázacího prostředku, použití poškozeného vázacího prostředku atd. Provádět pravidelné kontroly vázacích prostředků před uložením do skladu a před jejich použitím tzv. vizuální kontrolu.

Je nutno naplánovat způsob vázání, zvedání i ukládání břemene. Před zahájením zvedání je třeba zajistit, aby se břemeno nepohnulo a následně nevysmeklo z vázacího prostředku a aby nic nebránilo jeho zvedání – viz zhotovitelem zpracovaný Postup manipulace s břemenem. Břemena budou přepravovaná takovým způsobem, aby byl vyloučen pohyb osob pod přepravovaným břemenem. Např. přerušení prací či jejich přesunutí na jiné pracoviště. Tyto činnosti bude nutné zkoordinovat během výstavby podle platného harmonogramu prací.

Před zahájením zvedání je třeba zajistit, aby se břemeno nepohnulo a následně nevysmeklo z vázacího prostředku, nebo aby něco nebránilo jeho zvedání.

Zhotovitel zajistí místo pro uložení nákladu a zajistí volný přístup k tomuto místu. Ruce a ostatní části těla je nutné držet mimo napínající se řetěz nebo popruh, aby se zabránilo zranění. Obsluhující osoba by měla být vždy mimo nebezpečnou zónu.

Břemeno by mělo být zvedáno postupně mírným tahem bez rázů. Rázům a trhavým pohybům je nutné se vyvarovat i při přepravě a ukládání. Zavěšený náklad by nikdy neměl zůstat bez dozoru!

Břemeno musí být osazeno takovým způsobem, aby během montáže nedošlo k jeho nebezpečnému naklonění či dokonce pádu.

Jeřáby, hydraulická ruka

Před započetím používání jeřábů budou dohodnuty podmínky koordinace a komunikace jeřábů x vazačů x ostatních pracovníků.

Ochranná opatření:

- vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu

- vyloučení přiblížení jeřábu do nebezpečné blízkosti elektrického vedení

- používání OOPP (přilba, reflexní vesta)

Dvoucestné bagry

Z praxe se jeví jako velmi rizikové nasazení dvoucestných bagrů, které byly v minulosti zdrojem mnohých vážných pracovních úrazů. Pokud jsou bagry na koleji, dokážou se pohybovat značně rychle, ale výhled jejich obsluhy ve směru pohybu nemusí být vždy dostatečný. Proto je nutné důsledně preferovat jízdu vpřed a couvání nebo jízdu bokem omezit jen na nezbytné minimum.

U každého dvoucestného bagru bude poučený pracovník, který bude vysílačkou komunikovat se strojníkem bagru, a hlídat jestli ve směru pohybu stroje je volný prostor, případně upozorňovat ostatní pracovníky na pohyb stroje a vykazovat je z pracovního prostoru bagru.

Ukládání kabelizace

Další rizikovou činností, která se bude v rámci stavby provádět, je tahání kabelizace odmotávané z cívky zavěšené na zdvihacím zařízení – zpravidla na hydraulické ruce nákladního auta. Strojník, který bude ovládat zdvihací zařízení zajistí aby se v ohroženém prostoru nepohybovali žádní pracovníci. Cívku s kabelem pak umístí těsně nad zem – max. 0,2m, tak aby bylo možné volné odmotávání, ale v případě pádu cívky nehrozil její další pohyb.

## Postupy pro bourací a rekonstrukční práce

(řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor)

V rámci realizace stavby se nepředpokládá provádění bouracích prací.

## Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí

(opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce)

V rámci realizace stavby se nepředpokládá provádění prací na stropních konstrukcích.

## Postupy pro práci ve výškách

(řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany)

V rámci realizace stavby se nepředpokládá provádění prací ve výšce.

## Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce

(zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů)

NEOBSAZENO … resp. řešeno v ostatních kapitolách tohoto Plánu.

## Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací

(zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků)

Vzhledem k technologii provádění stavebních prací se nepředpokládá, resp. není možné, prolínání více stavebních činností v místě a čase, ale jejich návaznost na sebe.

Možnými kolizním místem stavby je prostor samotného přejezdu, kde bude probíhat většina prací. Ale i zde se předpokládá, resp. je, v rámci zachování bezpečného provozu, nutné postupné provádění než souběh prací v jednom místě.

Přesto budou při souběhu prací na pracovišti trvale přítomni vedoucí prací všech přítomných pracovních skupin, kteří zajistí, aby byla prováděna vždy jen jedna z rizikových prací, která přímo ohrožuje ostatní účastníky výstavby. A během této, bude na pracovišti přítomna jen ta skupina pracovníků, která právě danou činnost provádí. Ostatní pracovníci opustí ohrožený prostor.

Jednotlivé pracovní skupiny se pak budou na pokyn vedoucích prací střídat, tak jak bude vyžadovat postup stavebních prací na jednotlivých objektech.

Dále je nutné dodržet následující pravidla:

| křížení nebo přiblížení sítí (vodovod, kanalizace, sdělovací kabely) | - Dodržení vyjádření a pokynů správců jednotlivých sítí |
| --- | --- |
| práce v blízkosti provozované technologie bez možnosti vypnutí | - Kontakt s operátory provozovatele, zajištění havarijní připravenosti - Dodržování pokynů správce technologie na zajištění bezpečnosti (zákazy, výstrahy, příkazy) |
| montážní práce | - Vyloučení jiných zhotovitelů z montážního prostoru, popř. vyloučení provozu na veřejných komunikacích |
| svařování | - Vystavení S-příkazu v prostoru se zvýšeným požárním nebezpečím - Dohlídka na pracovišti s ohledem na nebezpečí požáru |
| pohyb mechanizace | - Zajištění úklidu manipulační – pojezdové plochy, - Dodržení bezpečných vzdáleností od energetických zařízení (zejména nadzemní) nebo dalších zdvihacích zařízení |
| doprava na stavbě, výjezd vozidel ze stavby | - Dodržování omezení rychlosti na stavbě - Používání výstražných oděvů a předepsaných OOPP - Úklid pozemní komunikace - Osazení dopravního značení k omezení provozu na komunikaci |
| provoz výložníkových zařízení v pracovním prostoru jeřábu | - Seznámení obsluh se Systémem bezpečné práce jeřábu - Dodržení bezpečných vzdáleností od energetických zařízení (zejména nadzemní) nebo dalších zdvihacích zařízení |
| el.energie na staveništi | - Veškeré dočasné rozvody elektrické energie budou provedeny v souladu s požadavky platné legislativy. - Zhotovitel předloží při zahájení prací platnou revizní zprávu |
| ostatní koordinační opatření (OOPP, ochrana pracoviště, pracovní zóny) | - Zhotovitel bude mít povinnost opatřit při svých pracích prostředky kolektivní ochrany, - Každá firma, která se účastní stavby, je odpovědná za osobní prověření toho, že jsou neustále zajištěny při pracích taková opatření, která vedou k zajištění bezpečnosti zaměstnanců. V případě, že zhotovitel je nucen odstranit prostředek kolektivní ochrany pro hladký průběh prací, musí ho nahradit takovým opatřením, které zajistí ekvivalentní ochranu osob, které pracují na staveništi. Každý zhotovitel musí na dobu svých prací zajistit na svém pracovišti stupeň ochrany minimálně takový, jaký tam původně byl. - V případě, že některý zhotovitel zajistí nedostatečnou ochranu svého pracoviště, svých zaměstnanců, je koordinátor BOZP oprávněn tuto ochranu vyžadovat. Zastavení prací, které nastane z tohoto důvodu, je na náklady zhotovitele, kterého se to týká. - Pracovníci zhotovitele jsou povinni nosit takový oděv, aby chránil všechny části těla a osobní ochranné prostředky, které jsou mu přiděleny OZO v prevenci rizik dle vyhodnocení rizik prováděných prací. - V ochranném pásmu vedení VVN, VN a NN je povinnost nosit při všech pracích ochrannou přilbu. |

## Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem

V rámci realizace stavby se nepředpokládá provádění tunelářských a podzemních prací.

## Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby

(zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací)

UDRŽOVACÍ PRÁCE viz samostatný dokument „MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP“

## Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností

Stavbou nebudou dotčené žádné železniční stanice ani zastávky.

### Zajištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy

Práce v provozované železniční dopravní cestě

Hlavní stavební práce na přejezdu P6285 a v jeho blízkém okolí proběhnou během plánované výluky. Předpokládaná doba kolejové výluky je naplánována na 10N s maximálním využitím víkendových dnů a svátků. Ostatní práce, jedná se především o výkopy a pokládku kabelizace, pak budou prováděny při zachování drážního provozu a dle pravidel pro provádění takových prací – viz níže.

Odbornost fyzických osob dle profesí

Odbornost fyzických osob pracujících v prostoru železniční stavby musí odpovídat předpisu Správy železnic SŽ Zam. 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

Zaměstnanci zhotovitele stavby vykonávající činnosti, při nichž mohou ovlivnit bezpečnost osob, bezpečnost dráhy, bezpečnost železniční dopravy, plynulost provozování dráhy a drážní dopravy a zaměstnanci dodavatelů, kteří práci organizuji, bezprostředně řídí a kontrolují, musí prokázat znalost příslušných předpisů a technologii provozní práce. Tyto znalosti podléhají odborným zkouškám dle směrnice č.50, které provádí Odbor provozuschopnosti Správy železnic.

Práce cizích právních subjektů (dále jen CPS) v prostorách Správy železnic musí být v souladu s právními předpisy, vyhláškami, platnými normami a vnitřními předpisy Správy železnic. Vstupovat do prostor Správy železnic, které nejsou přístupné veřejnosti (dále jen „uzavřených prostor Správy železnic“), bez doprovodu zaměstnance znalého místních poměrů, smějí jen CPS splňující podmínky stanovené předpisem Správy železnic SŽDC Ob1, Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železnic, státní organizace.

Veškeré práce v provozovaných kolejích nebo v jejich blízkosti budou řízeny vedoucím prací, tedy pověřeným vedoucím pracovníkem zhotovitele, s náležitou odbornou způsobilostí (příslušnou k danému provádění prací) dle SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců.

Práce prováděné v provozovaných kolejích nebo v jejich blízkosti budou vždy vykonávány s vědomím dopravního zaměstnance – viz kontakty uvedené výše v odstavci 4.4.

Pokud nemůže vedoucí prací zajistit bezpečné provádění prací osobně, tak před zahájením prací řádně stanoví – dle SŽ Bp1 – pracovníka nebo pracovníky určené k výkonu činnosti bezpečnostní hlídky. Pracovník (pracovníci) bude prokazatelně poučený o povinnostech bezpečnostní hlídky, a i samotné stanovení bude provedeno prokazatelným způsobem, tedy zápisem např. do stavebního deníku s podpisem dotyčného.

Střežený úsek trati je úsek trati, který začíná v určené vzdálenosti a končí pracovním místem. Vzdálenost se určuje výpočtem dle vzorce ve Článku 12, odst. 22) předpisu SŽ Bp1, který zohledňuje max. povolenou rychlost v daném úseku, tj. max. 70 km/h a dobu potřebnou k vyklizení pracovního místa.

Příklady rozsahu střeženého úseku pro určité rychlosti a časy na vyklizení místa jsou uvedeny v následující tabulce:

Bezpečnostní hlídka bude stanovena:

- při všech pracích v provozovaných kolejích nebo v jejich blízkosti prováděných mimo plánované výluky stavby

- v rámci prací prováděných v nepřetržitých nebo krátkodobých výlukách na vyloučených úsecích, pokud existuje možnost zásahu do průjezdného profilu provozovaných kolejí

Hlídky (vedoucí prací) budou střežit nejen pracovníky, ale také stroje – stavební mechanizaci. Pracovník pověřený výkonem činnosti bezpečnostní hlídky bude vybaven dvouhlasnou trubkou, na jejíž signál střežení pracovníci, případně strojník, přeruší činnost a neprodleně vyklidí průjezdný profil. Při střežení dvou, případně i více, strojů, nebo na pracovištích s vysokou hlučností, bude hlídka vybavena také vysílačkou, kterou bude dávat pokyn obsluze strojů k přerušení prací a vyklizení průjezdného profilu.

Pro účely zvýšení bezpečnosti pracovních skupin během jejich práce na zařízení v provozované železniční dopravní cestě bude osazen „Světelný výstražný terč“ s jedním zábleskovým světlem. Bude se osazovat za podmínek stanovených předpisy SŽ před pracovní místo z obou stran.

Opatření pro pohyb drážních vozidel při provozování dopravy

Zhotovitel zodpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které se účastní realizace díla a budou přitom provádět pohyb drážních vozidel a mechanizmů po provozované koleji Správy železnic musí mít uzavřenou smlouvu se Správou železnic o provozování drážní dopravy na tratích provozovaných Správou železnic. Zhotovitel musí před započetím díla zajistit předepsanou odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců podílejících se na provozování a organizování drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MD 101/95 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost.

Názorné ukázky zajištění BOZP v kolejišti je možno shlédnout v krátkých „Instruktážních videích BOZP SŽDC Bp-1“ umístěných na webu na adrese:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_9qD8YjiAuzlpPNc-ayCHfsQxlWlgiLF&feature=em-share_playlist_user

### Bezpečné postupy při pracích v blízkosti trakčního vedení

Dotčená trať není elektrifikovaná.

## Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu

(například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů)

NEOBSAZENO

## Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti

(spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí23), ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu)

NEOBSAZENO

# PŘÍLOHA Č. 1 – Základní přehled právních a ostatních předpisů v platném znění

| Zákony |  |
| --- | --- |
| 262/2006 Sb. | Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů |
| 309/2006 Sb. | o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, práce ve znění pozdějších předpisů |
| 251/2005 Sb. | o inspekci práce, práce ve znění pozdějších předpisů |
| 255/2012 Sb. | o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů |
| 250/2016 Sb. | o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich |
| 361/2000 Sb. | o provozu na pozemních komunikacích a o změně změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů |
| 224/2015 Sb. | o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších předpisů |
| 102/2001 Sb. | o bezpečnosti výrobků ve znění pozdějších předpisů |
| 133/1985 Sb. | o požární ochraně, práce ve znění pozdějších předpisů |
| 258/2000 Sb. | o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů |
| 250/2021 Sb. | o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů |

| Vyhlášky |  |
| --- | --- |
| 48/1982 Sb. | kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (v platném znění) |
| 104/1997 Sb. | kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění) |
| 294/2015 Sb. | kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění) |
| 428/2001 Sb. | kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (v platném znění) |
| 16/2016 Sb. | o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (v platném znění) |
| 173/1995 Sb., | kterou se vydává dopravní řád drah (v platném znění) |
| 177/1995 Sb. | kterou se vydává stavební a technický řád drah (v platném znění) |
| 499/2006 Sb., | o dokumentaci staveb (v platném znění) |
| 180/2015 Sb. | o zakázaných pracích a pracovištích (v platném znění) |
| 101/1995 Sb. | kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy (v platném znění) |
| 79/2013 Sb. | o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče) (v platném znění) |
| 398/2009 Sb. | o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb |

| Nařízení vlády |  |
| --- | --- |
| 378/2001 Sb. | kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (v platném znění) |
| 201/2010 Sb. | o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu (v platném znění) |
| 390/2021 Sb. | o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků |
| 375/2017 Sb. | kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů (v platném znění) |
| 168/2002 Sb. | kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (v platném znění) |
| 101/2005 Sb. | o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (v platném znění) |
| 362/2005 Sb. | o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (v platném znění) |
| 591/2006 Sb. | o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (v platném znění) |
| 361/2007 Sb. | kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (v platném znění) |
| 339/2017 Sb. | kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (v platném znění) |
| 194/2022 Sb. | o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice |
| 190/2022 Sb. | o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti |
| 193/2022 Sb. | o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti |

| Předpisy Správy železnic, státní organizace |  |
| --- | --- |
| SŽ Bp1 | Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací |
| SŽ Bp3 | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace |
| SŽ D1 ČÁST PRVNÍ | Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým zabezpečovačem) |
| SŽDC S3 | Železniční svršek |
| SŽ S4 | Železniční spodek |
| SŽDC D7/2 | Organizovaní výlukových činností |
| SŽ Zam 1 | Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy |
| SŽDC Ob 1 | Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace |
| SŽDC D3 | Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy |
| SŽDC Dp 17 | Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí |
| SŽDC E11 | Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC |
| SŽ R14 | Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic |

Výše uvedený ZÁKLADNÍ „Přehled právních předpisů“ z oblasti BOZP ve stavebnictví byl stanoven k datu zpracování Plánu BOZP na staveništi s tím, že při jakékoliv změně či novelizaci těchto předpisů je zhotovitel povinen tyto dodržovat a naplňovat, včetně všech ostatních souvisejících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, příslušných ČSN a všech interních předpisů.

# PŘÍLOHA Č. 2 – „NESOULADY“ PŘI ŘEŠENÍ PROBLEMATiKY BOZP

NEOBSAZENO

# PŘÍLOHA č. 3: Povinnost určit koordinátora vychází u této stavby z podmínek dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, v platném znění:

|  | Povinnost: | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. Zadavatel stavby je povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. | ANO / NE |
| 2. | a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo | ANO / NE |
| 3. | b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, | ANO / NE |
| 4. | Doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli | ANO / NE |

Koordinátor BOZP se neurčuje, V PŘÍPADĚ, kdy zadavatel stavby v přípravné fázi stavby, nepředpokládá překročení celkové doby prací dle odstavce a) a b). V případě, že by v rámci realizace došlo ke změně rozsahu činnosti a celková předpokládaná doba prací by naplnila podmínku bodu a) a b) musí zadavatel určit koordinátora BOZP a zaslat oznámení o zahájení prací.

Předpokládaný časový rozsah činnosti koordinátora BOZP v realizaci, včetně administrativy:

|  | Položka (zákonné požadavky činnosti KOO v realizaci stavby) | hod. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Předávat informace zhotoviteli stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací. | 1 x týdně 8 hod, dle aktuálně prováděných prací |
| 2. | Upozorňovat zhotovitele stavby na nedostatky při zajišťování BOZP |  |
| 3. | Navrhovat přiměřená opatření a vyžadovat zjednání nápravy. |  |
| 4. | Oznamovat zadavateli stavby případy, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy. |  |
| 5. | Koordinovat spolupráci zhotovitelů s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání. |  |
| 6. | Spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností. |  |
| 7. | Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště (oplocení), včetně zajištění vstupu a vjezdu na staveniště |  |
| 8. | Zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem |  |
| 9. | Organizovat kontrolní dny BOZP |  |
| 10. | Dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat. |  |
| 11. | Sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. |  |
| 12. | Provádět písemné anebo elektronické zápisy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP o tom, zda a jakým způsobem budou anebo byly tyto nedostatky odstraněny. |  |
| 13. | Aktualizace plánu BOZP. |  |
| 14. | Aktualizace přehledu právních předpisů. |  |
|  | Minimální časová náročnost řádné činnosti koordinátora BOZP v realizaci stavby |  |

Určení koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP:

PLÁN BOZP MUSÍ SPLŇOVAT OBSAH A ROZSAH DLE NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 6

Zpracovatelem plánu BOZP je koordinátor BOZP. Pokud musí být na stavbě určen koordinátor BOZP dle podmínek pro určení, plán BOZP zpracovává, vždy určený koordinátor BOZP v přípravě či realizaci stavby. Pokud stavba nevyžaduje určení koordinátora BOZP, kdy nenaplní předpokládaný rozsah prací, tak si zadavatel zajistí pouze zpracování plánu BOZP koordinátorem a případně jeho následnou aktualizaci během realizace.