Technická zpráva

Zadavatel dokumentace:

Správa železnic, státní organizace

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupený:

SŽ, s.o., Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8

Kontaktní adresa:		Správa železnic, státní organizace

Stavební správa Západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Generální projektant:

KTA technika, s.r.o.

Klatovská 863/100, 301 00, Plzeň - Bory

Zpracovatel geodetické části dokumentace

(E.8.1, E.8.2; E.8.3; E.8.4; E.8.5; E.8.6; P.4b)

FORTEL s r.o.

Nušlova 2286/37, Praha 5, 158 00: kancelář Magistrů 202/16, Praha 4, Michle 140 00

IČO: 629 09 380     DIČ: CZ 62909380

Datum: 10/2025

Účel: DPS

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Seznam předpisů a norem

Zaměření a zpracování bylo provedeno v souladu s se zákonem č.200/1994 Sb., o zeměměřictví, vyhláškou č.31/1995 Sb., kterou se provází zákon    č.200/1994 Sb., o zeměměřictví, zákonem č. 256/2013 sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), vyhláškou č.357/2013 Sb., (katastrální vyhláškou), vše ve znění pozdějších předpisů.  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah v aktuálním znění:

SŽ M20/MP13 - Záborový elaborát

SŽ M20/MP006 – Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty,

SŽ M20/MP007 – Železniční bodové pole,

SŽ M20/MP010 – Účelová železniční mapa velkého měřítka,

Směrnice SŽDC č. 117, Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, č.j.S11908/2017-SŽDC-GŘ-O7,

ZTP z 10.03.2025 OŘ České Budějovice     Vše v platném znění.

Použité podklady:

1. Podklady ze souboru grafických informací (SGI) katastru nemovitostí – DKM platné k září 2025, soubor digitální katastrální mapy byl stažen z webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (http://services.cuzk.cz/dgn/ku/).

2. Podklady ze souboru popisných informací (SPI) katastru nemovitostí-údaje získané z nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz) v září 2025.

3. Použité mapové podklady: Geodetické zaměření z archivu SŽG Praha poskytnuté SŽG Praha pracoviště České Budějovice k 10.04.2025 z přílohy P4.

4. Projektované prvky ve výkresu P6285 KOO_2 v dwg od KTA technika, s.r.o., Plzeň-Bory, převeden na výkres PROJEKT_P6285_10-2025 v dgn.

Dotčená katastrální území:

Okres: Písek, k.ú. Vrcovice (786701), k.ú. Písek (720755)

E.8.2 Majetkoprávní část

Výchozí podklady pro zpracování byly:

- katastrální mapy (DKM, KMD wms služby ČÚZK)

- informace z SPI o vybraných pozemcích z dotčených katastrálních území

- výkres: PROJEKT_P6285_10-2025 v dgn vznikl převedením z dwg

- Zobrazené hranice parcel KN jsou v k.ú. Písek jsou s kódem kvality 3, některé hranice v k.ú. Vrcovice jsou kvality 8.

E.8.2.1 Pozemky dotčené stavbou:

Do excelové tabulky TAB_P6285_09-2025 byly zapsány dotčené nemovitosti, sousední nemovitosti a bilance ploch. Tabulka obsahuje:

- Dotčené nemovitosti a jejich části – trvalý zábor

- Dotčené nemovitosti a jejich části – dočasný zábor

- Dotčených nemovitosti a jejich části – věcné břemeno

- Nemovitosti ve vlastnictví státu, s právem hospodaření pro Správu železnic státní organizaci (SŽ s.o.)

- Pozemků z PUPFL ležící do 50 m od obvodu stavby

- Pozemky sousední

- Bilance ploch

Dočasné zábory do jednoho roku:

žádné

Trvalý zábor pro PZZ – kú. Vrcovice, Písek

žádné

Věcná břemena pro PZZ – kú. Vrcovice, Písek

žádné

E.8.2.2 Klad mapových listů

Ve výkresu PREHLED_P6285_10-2025 jsou zobrazena dotčená katastrální území s jejich názvem a druhem katastrální mapy, přehledná situace projektované stavby a osa kolejového vedení se staničením.

E.8.2.3 Předběžný výkres výkupu pozemků

Byl zpracován výkres KN_mapa_P6285_10-2025 dále byl zpracován výkres ZA_plochy_P6285_10-2025, zde byly vyznačeny plochy dle směrnice pro záborový plán.  Ve výkresu jsou rozlišeny:

- nemovitosti ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Správa železnic s.o.

- trvalý zábor

- dočasný zábor

- věcné břemeno

Jako mapový podklad pro výkres KN byly použity katastrální mapy DKM a KMD. Tisky jsou v měřítku 1:1000 po listech UŽM. Údaje o parcelách sestaveny do excelové tabulky TAB_P6285_10-2025.

E.8.3 Návrh vytyčovací sítě

Pro primární vytyčovací síť byly převzaty body ŽBP jejichž údaje byly převzaty archivu SŽG Praha pracoviště České Budějovice k 05/2024.  Byly sestaveny tyto přílohy: Geodetické údaje příloha E.8.3.1, Technická zpráva příloha E.8.3.2, výkres návrhu vytyčovací sítě příloha E.8.3.3. Ve výkresech jsou označeny body ohrožené výstavbou a body které bude nutno nahradit.

E.8.4 Koordinační vytyčovací výkres

Přílohy obsahují všechny PS a SO, které byly převzaty od projektanta. PS a SO jsou zapracovány do výkresu PROJEKT__P6285_10-2025. Pro každé PS a SO byl vytvořen seznam souřadnic pro vytýčení v S-JTSK

PS 430.11.01 PZZ přejezdu P6285 v km 53,690

PS 580.11.01 Přejezd P6285, traťová kabelizace – není obsazeno

SO 111.11.01 Železniční svršek

SO 131.11.01 Přejezdová konstrukce

SO 340.11.01 Elektrická přípojka NN – není obsazeno

Byl zpracován výkres KOOR_P6285_10-2025, tisky jsou zpracovány v měřítku 1:1000 po listech UŽM, Seznamy souřadnic jsou sestaveny v excelové tabulce              E.8.4_KOOR_P6285_10-2025.

(PS 580.11.01 dodávka a pokládka kabelu, bude provedena do společného výkopu se zabezpečovací kabelizací. Proto vytyčení je pouze součástí souboru PS 430.11.01.)

E.8.5 Obvod stavby

Za obvod stavby je považována vyšetřená hranice pozemků ve správě SŽ, státní organizace vedených v evidenci katastru nemovitostí k srpnu 2025 dotčené PS a SO. Tento obvod je rozšířen o dočasné a trvalé zábory.

Hranice byly přímo převzaty z digitálních map KN (DKM-KMD).  Přehled katastrálních map a druhu použité katastrální mapy je uveden v příloze E.8.2.2 části geodetické dokumentace. V katastru Tábor jsou dotčené hranice pozemků s kódem kvality 3.  Byl zpracován výkres OBVOD_P6285-10-2025, tisky jsou v měřítku 1:1000 po listech ÚŽM. Seznamy souřadnic v excelové tabulce OBVOD_P6285_10-2025.

Zpracován ohraničovací plán v km 52,7-52,8.

E.8.6 Geometrické plány

Nebude se vyhotovovat žádný geometrický plán.

P.4  Geodetické a mapové podklady

Geodetické zaměření poskytnuté SŽG Praha, 04/2025.

Technická zpráva, údaje o BP místopisy a seznamy souřadnic a výkresy ÚŽM v dgn

Podklady ze souboru grafických informací (SGI) katastru nemovitostí – DKM, KMD platné    k 09/2025, soubor digitální katastrální mapy byl stažen z webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (http://services.cuzk.cz/dgn/ku/).

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Zpracoval: Ing. Bohuslav Richtr, Ing. Miroslav Izing, Renata Rašková

Ověřil: Ing. Bohuslav Richtr

Ověřil dne:  05. 11. 2025

Číslo ověření: 48 -2025