Návrh vytyčovací sítě

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku od km 52,60 do km 54,700 bylo bodové pole převzato od správy železniční geodezie Praha pracoviště České Budějovice vyhotovené v roce 2025.   Výpis z databáze je k 10.04.2025

Souřadný systém: 	S-JTSK

Výškový systém: 	Bpv

Návrh vytyčovací sítě:

Pro polohové a výškové vytyčení stavby bude užito převzaté bodové pole od SŽG, přičemž toto bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního spodku. V terénu byly v říjen 2025 všechny body vyhledány a shledány bez závad, bod 833 z výsledků rekognoskace pravděpodobně hnutý, potřeba obnovit.

Body železničního bodového pole jsou v přiložené tabulce, body ohrožené výstavbou žádné také.  Zničen výstavbou bude bod 890 neb je to hřeb na opravovaném přejezdu, tento bod a je třeba včas nahradit bodem s dočasnou stabilizací a potřebnou přesností a po dokončení stavby body obnovit dle směrnice SŽ M20/007 pro železniční bodové pole.

# SEZNAM  SOUŘADNIC A VÝŠEK ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH BODŮ (ZGB)

# TRAŤOVÝ ÚSEK 1811 18

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181100000689 | 772997.669 | 1124075.199 | 429.583 | 1 | km_53.812 ETRF 2000-zpětná transformace, nahrazuje bod 3520 |

# SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK POLYGONOVÝCH BODŮ (GB)

# TRAŤOVÝ ÚSEK 1811 18

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181100000882 | 772639.299 | 1123345.390 | 440.662 | 2 | km_52.863 původně GB č. 760 |
| 181100000933 | 772681.669 | 1123438.489 | 439.407 | 2 | km_52.965 místo bodu 883 |
| 181100000884 | 772766.684 | 1123517.682 | 438.174 | 2 | km_53.080 původně GB č. 762 |
| 181100000885 | 772880.219 | 1123558.297 | 436.687 | 2 | km_53.201 původně GB č. 763 |
| 181100000886 | 772971.605 | 1123607.629 | 435.658 | 2 | km_53.304 původně GB č. 764 |
| 181100000887 | 773038.089 | 1123683.852 | 434.437 | 2 | km_53.405 původně GB č. 765 |
| 181100001179 | 773038.312 | 1123684.523 | 434.628 | 2 | km_53.406 |
| 181100000888 | 773071.687 | 1123771.672 | 433.467 | 2 | km_53.498 původně GB č. 766 |
| 181100000688 | 773073.991 | 1123870.041 | 432.625 | 2 | km_53.596 nahrazuje bod 889 |
| 181100001180 | 772998.843 | 1124073.111 | 429.567 | 2 | km_53.812 OTZ |
| 181100000891 | 772934.681 | 1124177.248 | 427.933 | 2 | km_53.934 nová výška 01/2025 (G90272L29140), pův.769 |
| 181100000690 | 772875.589 | 1124292.019 | 426.257 | 2 | km_54.063 nahrazuje bod 892 |
| 181100000893 | 772799.143 | 1124409.899 | 424.959 | 2 | km_54.203 pův.770 |
| 181100000894 | 772689.221 | 1124503.900 | 422.544 | 2 | km_54.348 původně GB č. 771 |
| 181100000833 | 772533.463 | 1124726.651 | 419.550 | 2 | km_54.624 nahrazuje bod 896 -nakloněný mezník – nelze použít |

# SEZNAM  SOUŘADNIC  OHROŽENÝCH  BODŮ

# TRAŤOVÝ ÚSEK 1811 18

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181100000879 | 772536.723 | 1123060.008 | 443.858 | 2 | km_52.553 původně GB č. 757 |
| 181100000880 | 772600.202 | 1123142.959 | 443.011 | 2 | km_52.656 původně GB č. 758 |
| 181100000881 | 772629.548 | 1123234.058 | 441.581 | 2 | km_52.752 původně GB č. 759 |
| 181100000786 | 772578.589 | 1124615.728 | 420.616 | 2 | km_54.505 nahrazuje bod 895 |
| 181100000897 | 772539.303 | 1124859.929 | 417.927 | 2 | km_54.757 nová výška 01/2025 (G90272L29143), pův.774 |

# SEZNAM SOUŘADNIC ZNIČENÝCH   BODŮ STAVBOU

# TRAŤOVÝ ÚSEK 1821 01

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181100000890 | 773043.500 | 1123967.825 | 431.733 | 2 | km_53.698 původně GB č. 768 |