Obsah:

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

2	VSTUPNÍ PODKLADY	3

3	ODCHYLKY OD PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ	3

4	STÁVAJÍCÍ STAV	3

5	NAVRŽENÝ STAV	5

5.1	Směrové řešení	5

5.2	Výškové řešení	5

5.3	Železniční svršek	5

5.4	Železniční spodek	6

5.5	Odvodnění	6

6	VYZÍSKANÝ MATERIÁL	6

7	ZAMĚŘENÍ A VYTÝČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU	7

8	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	7

9	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	7

10	SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ	8

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: 	„Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek“

Dokumentace:	Pro povolení stavby (DPS)

Datum zpracování:	08/2025

Termín realizace:	předpoklad 2026

Místo stavby:	Tábor

Poloha:	km 53,690 trati Tábor – Písek

Kraj:	Jihočeský

Okres:	Písek

Katastrální území:	Vrcovice

Obec:			Vrcovice

Pozemek stavby:	p.č. 791/1 a p.č. 791/2 v katastrálním území Vrcovice

Objednatel: 		Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Projektant:		KTA technika, s.r.o.

Klatovská třída 863/100

Plzeň-Jižní Předměstí

IČO:62618911

HIP: Ing. Vladimír Košan

Projektant: Ing. Vladimír Košan

Podzhotovitel PD:	N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

HIP:			Jan Frýda, DiS., číslo v seznamu ČKAIT 0402762

Projektant: 		Jan Frýda, DiS.

# VSTUPNÍ PODKLADY

- Zvláštní technické podmínky (02/2025)

- Geodetické a mapové podklady Správy železniční geodézie (06/2025)

- Projekt „Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor – Ražice, v úseku Tábor (mimo) – Písek (mimo)“ (03/2015)

- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci (06/2025)

- Výpis z katastru nemovitostí (08/2025)

- Místní šetření a fotodokumentace (06/2025)

- Platné normy, předpisy, vyhlášky a směrnice (2025)

# ODCHYLKY OD PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

V rámci projektu není uvažováno s žádným odchylným řešením.

# STÁVAJÍCÍ STAV

Stavba se nachází na regionální trati Tábor – Písek v traťovém úseku 1811 18 v km 53,573 – 53,740.

Stávající železniční svršek v km 53,573 – 53,679 tvoří kolejnice 49E1 na betonových pražcích B03 s upevněním typu W14. Stávající železniční svršek v km 53,679 – 53,704 tvoří kolejnice S49 na příčných dřevěných pražcích délky 2,6 m s upevněním typu K. Stávající železniční svršek v km 53,704 – 53,740 tvoří kolejnice 49E1 na betonových pražcích B03 s upevněním typu W14. Kolej je bezstyková.

Odvodnění koleje je řešeno nezpevněnými příkopy po obou stranách koleje. V km 53,593 se nachází železniční propustek.

# NAVRŽENÝ STAV

## Směrové řešení

Směrové řešení vychází z projektu „Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor – Ražice, v úseku Tábor (mimo) – Písek (mimo)“.

V km 53,573 015 – 53,696 712 je navržen kružnicový oblouk o poloměru R = 278 m s převýšením D = 142 mm pro rychlost V = 75 km/h při nedostatku převýšení I = 97 mm a V130 = 80 km/h při nedostatku převýšení I130 = 130 mm s krajní přechodnicí délky 72 m. Délka kružnicové části oblouku je 51,697 m. V km 53,696 712 – 53,740 300 je kolej v přímé.

## Výškové řešení

Výškové řešení vychází z projektu „Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor – Ražice, v úseku Tábor (mimo) – Písek (mimo)“.

V km 53,573 015 – 53,703 760 kolej klesá ve sklonu 11,380 ‰. V km 53,703 760 je navržen lom nivelety se zaoblením o poloměru Rv = 5000 m. V km 53,703 760 – 53,740 300 kolej klesá ve sklonu 13,480 ‰.

## Železniční svršek

V traťové koleji dojde k rekonstrukci a snesení železničního svršku v km 53,679 – 53,704. Dále dojde ke směrové a výškové úpravě koleje a doplnění kolejového lože v km 53,573 – 53,679 a v km 53,704 – 53,740.

Nový železniční svršek v km 53,679 – 53,704 bude tvořen kolejnicemi 49E1 na betonových pražcích délky 2,6 m s upevněním typu W14, rozdělení pražců „u“. V místě přejezdové konstrukce P6285, tj. na 18 ks pražců, bude upevnění provedeno v antikorozní úpravě.

V rozsahu nového železničního svršku bude kolej svařena do BK. Začátek a konec svařeného úseku bude navázán na stávající BK.

Kolejové lože bude zřízeno z kameniva fr. 31,5/63 třídy min. BII. Část kameniva bude použita z recyklace stávajícího KL v souladu s kapitolou 6 této zprávy.

V km 53,573 015 – 53,649 055 bude provedeno rozšíření a nadvýšení kolejového lože a v km 53,649 055 – 53,652 232 bude provedeno rozšíření kolejového lože dle předpisu S3/2.

## Železniční spodek

Železniční spodek bude zachován stávající.

## Odvodnění

Odvodnění bude zachováno stávající. Bude reprofilována část nezpevněného příkopu v km 53,671 803 – 53,680 093 a vyústění v km 53,688 112 vlevo od trati navazující na nový odvodňovací žlab viz SO131.11.01.

# VYZÍSKANÝ MATERIÁL

Nakládání s vyzískaným materiálem upravuje směrnice SŽDC SM 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem a SM096, které budou v průběhu realizace dodrženy. VTP stanovují povinnost recyklovat minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu. Vzniklé odpady budou vzorkovány.

Demontáž svršku s kolejnicemi tv. S49 na dřevěných pražcích bude prováděna v ose v rozsahu navržené rekonstrukce koleje. Vyzískaný materiál bude zdemontován do součástí a vytříděn na místě demontážní základny. Materiál k dalšímu využití bude dopraven a uložen dle dispozic OŘ a zde protokolárně předán ST, OŘ Plzeň. Materiál s potenciálem pro další využití je: kolejnice, pražce, kolejové lože. Nevyužitelný materiál bude odvezen ke skládkování a uložen v souladu se zákonem o odpadech.

Kolejové lože bude recyklováno a zpětně použito v souladu s předpisem SŽDC S3. Vzhledem ke znečištění KL je předpokládaný objem výzisku 70 %. Navrhujeme tedy použití v souladu s odkazem 1) čl. 30. díl X, tj. recyklované kamenivo je možno použít ve spodní vrstvě kolejového lože, nejvýše 50 mm pod úroveň ložné plochy pražců při konečné niveletě.

Materiál stávajícího kolejového lože, je podle zákona č. 541/2020 sb. a vyhláškou MŽP 294/2005 Sb. zatříděn jako odpad ostatní pod katalogovým číslem 17 05 08 (nekontaminovaný).

# ZAMĚŘENÍ A VYTÝČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU

Zpracovaná projektová dokumentace je navržena v souřadném systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). Údaje o výškových a polohových bodech pro napojení a vytýčení celé stavby jsou součástí geodetické části dokumentace a nejsou popisovány a uváděny v jednotlivých výkresech stavebních objektů.

Vytyčení je předpokládáno pro všechny stavební a provozní soubory. Rozsah vytyčování určí zhotovitel dle zvolené technologie a postupu prací. Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby v době vytyčení.

# INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Před realizací stavebních prací je nutné vyžádat si u jejich správců vytyčení přesné polohy.

Při změně polohy zařízení, z níž vyplývá nutnost upravit průběh stávajícího ochranného pásma – a to v obecné rovině, platné pro všechny typy ochranných pásem – bude takto aktualizovaný průběh stanoven na základě upravené a geodeticky fixované polohy dotčeného zařízení po dokončení realizace stavby.

# BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Stavba bude během provádění veřejnosti nepřístupná. Před zahájením stavby budou všechny veřejnosti nepřístupné prostory opatřeny příslušnými zákazovými tabulkami. Dodržování vyhlášek, norem a předpisů upravujících pracovní postupy během výstavby tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce je plně v kompetenci a odpovědnosti zhotovitele stavebních prací. Prostor staveniště bude po celou dobu stavby označen a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.

# SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

- ČSN 73 6301		Projektování železničních drah

- ČSN 73 6380		Železniční přejezdy a přechody

- ČSN 73 6320		Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách 				regionálních a vlečkách normálního rozchodu

- ČSN 73 6360-1		Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních				drah a její prostorová poloha. Část 1: Projektování

- ČSN EN 13450		Kamenivo pro kolejové lože

- SŽ S3			Železniční svršek

- SŽ S4			Železniční spodek

- SŽDC SR 103/1(S) 	Služební rukověť. Seznam soupisů materiálu pro 					železniční svršek

- SŽDC SR 103/3 (S)	Služební rukověť. Výkresy materiálu pro železniční svršek.

- SŽDC SM 42	Hospodaření s vyzískaným materiálem

- Technické kvalitativní podmínky staveb

- Vzorové listy železničního spodku SŽDC Ž 1-10 včetně všech změn

- Zákony České republiky v platném znění

Vypracoval: Jan Frýda, DiS.

V Litoměřicích 09/2025