Příloha Kupní smlouvy č.2 – Bližší specifikace předmětu plnění

Technická specifikace pračka + sušička

Pračka s kapacitou min. 12 kg náplně

- buben o objemu minimálně 110 litrů

- buben z nerez oceli s povrchovou strukturou a děrováním zabezpečujícím co nejmenší opotřebení praného prádla (např. voštinový buben či obdobnou povrchovou strukturu

- vytápění elektrické

- připojení 3N AC 380 - 400 V, 50 Hz

- celkový příkon max 9,6 kW

- připojení vody minimálně 3 x studená + 1 x teplá voda

- G faktor minimálně 450

- otáčky při odstřeďování min. 1100 ot/min

- technologie (v nabídce uvést rozměry a váhu přístroje)

- spotřeba vody na 1kg běžně praného osobního prádla max 6,5 l

- programovatelná řídicí jednotka, která umožňuje volně programovat a upravovat všechny fáze pracího cyklu z externího počítače, nebo přes WIFI

- řídící jednotka s možností vytvoření min 10 individuálních programů chráněných v pračce heslem

- program pro programování pračky z externího počítače pro minimálně 4 instalace, zácvik programování a aktualizace programu zdarma

- speciální programové vybavení na praní, dezinfekci a impregnaci hasičských zásahových oděvů, nejlépe s certifikovaným systémem pro ošetřování zásahových oděvů (praní, dezinfekce a impregnace) ověřený autorizovaným subjektem

- řídící jednotka s možností přístupu k provozním hodnotám s odečtem na displeji přístroje a externího počítače

- přímé ovládání externího automatického dávkovacího zařízení (součást dodávky), pro minimálně 4 tekuté prací detergenty volitelné jednotlivě a v jedné části pracího cyklu společně

Sušička s kapacitou min. 14 kg náplně

- buben o objemu minimálně 250 litrů

- buben z nerez oceli s povrchovou strukturou a děrování zabezpečujícím co nejmenší opotřebení sušených oděvů

- reverzace bubnu s nastavitelnými reverzními časy

- vytápění elektrické s příkonem maximálně 13,5 kW

- elektrické připojení 3N AC 380 - 400 V, 50 Hz

- systém s odvodem vzduchu

- elektronické měření zbytkové vlhkosti prádla

- systém sušení s co nejefektivnějším využitím ohřátého vzduchu

- velkoplošný filtr pro zbytkový prach

- volně programovatelná řídící jednotka s možností volby programu s volitelným zadáním požadované zbytkové vlhkosti na displeji přístroje

- speciální program pro aktivaci impregnace po programu praní a impregnace zásahových oděvů, teplota > 80oC

- volitelně řízená teplota vstupujícího sušícího vzduchu

- speciální program pro sušení dýchacích masek

- nízké provozní náklady, množství odpařené vody minimálně 13 litrů/ hod.

- krátké sušicí cykly, čas sušení programu “bavlna“ do 0 % zbytkové vlhkosti do 30 minut včetně ochlazování

- program pro programování sušičky z externího počítače pro minimálně 4 instalace, zácvik programování a aktualizace programu zdarma

- programy v sušičce chráněné heslem