TECHNICKÁ SPECIFIKACE + TERMÍN REALIZACE  KOUNICOVA 26,BRNO

Nová špaletová okna dvůr 3.NP+ 4 NP, komerční prostory - kanceláře UDHPSH a UZIS,  místnosti  2P120, 2P121, 2P122,2P123, 2P125, 2P126, 3P072, 3P073, 3P073A, 3P074, 3P075, 3P076, 3P077, 3P077A

Typ okna T10 dle projektové dokumentace

Termín realizace: 09-12/2026

Materiál : smrk lepený hranol

Zasklení : vnitřní 4 mm

Zasklení : venkovní 4 - 8 - 4 mm s meziskelním rámečkem SWC šedý, minimální Uw = 1,4 W/m2.K

Kování : olivy a půlolivy REPASE původních, přeleštění ,ostatní kování surová mosaz- záskočky, dorazy. Ozdobné návleky v barvě RAL 8014 . Závěsy TRIA + návleky UR 25

Barva oken : RAL 8014

Dřevěný kastl : lepená spárovka masiv smrk

Parapet vnitřní : masiv SM v barvě oken

Parapet venkovní: zůstává původní, doplní se dolištování z PZ plechu

Lišty kolem oken : dřevěné lišty

Žaluzie do 3P na 10 ks oken: tělo v barvě tmavě hnědá, lamely stříbrné, horní žaluzie s prodlouženým řetízkem, ukotvení vodicích silonů do lišt pomocí kovové hmoždinky

Jádrové vrtání do cihelného zdiva : průměr 125 mm, 4 ks, tloušťka zdiva  600  mm pro odvod z mobilní klimatizace v kancelářích UDHPSH  ve 2P.

Venkovní parapety : původní parapety budou ponechány včetně vodního náběhu, provede se dolištování z PZ plechu

Závěs + návlek

Záskočka + doraz okenní

Termín pro realizaci stavby  je 09-11/2026, smlouva - konec platnosti 12/2026, vyúčtování + fakturace nejpozději 12/2026.

Výměna starých kastlových oken za repliky do stávajících otvorů. Nová okna se zasklením vnějších křídel dvojsklem.

Provedení prací  v kancelářích, zaměstnanci nájemců  budou na nutnou dobu přestěhováni. Zhotovitel si zajistí vystěhování části nábytku na uzavřenou chodbu, zakrytí nábytku a podlahových krytin včetně závěrečného úklidu.

Před započetím výroby bude zadavatelem odsouhlasena výrobní dokumentace, která bude předložena k odsouhlasení  v elektronické podobě.

Původcem odpadů se stává zhotovitel stavby.

Pro montáž a zapravení oken s využití plošiny zajistí investor přeparkování vozidel po dohodě se zhotovitelem na nezbytně nutnou dobu. Výměna bude probíhat ve dvou etapách (týdnech), vždy obě podlaží současně z důvodu parkování vozidel. Systém bude dohodnut před realizací. Do místností 2P123, 3P077 a 3P077A nebude možno rám okna dopravit z vnitřní části budovy, bude nutno využít zdvihací zařízení. V kancelářích jsou instalovány SDK předsíňky a  rozměr jejich dveří neumožňuje protažení rámu okna.