Příloha č. 2 – Specifikace předmětu koupě

Zatáčečky univerzální

• utahování a povolování svěrkových šroubů a vrtulí používaných na železničním svršku Správy železnic,

• povolovací kroutící moment až 1000 Nm bez rázů,

• motor o výkonu min. 4,1 kW,

• ovládání pomocí stlačování madel,

• nastavení kroutícího momentu s indikací,

• kuželová spojka v olejové lázni,

• osvětlení utahovací hlavy,

• max. hmotnost 95 kg – bez podvozku

• pohon čtyřtaktním spalovacím motorem,

• musí splňovat požadavky normy EN 13977 „Bezpečnostní požadavky na přenosné stroje a vozíky pro stavbu a údržbu“,

• dodání 1ks utahovacího nástavce šestihranného 38 mm ke každé zatáčečce,

• dodání 1ks utahovacího nástavce obdélníkového 24 x 20 mm ke každé zatáčečce,

. prodloužení pro jednodílné utahovací nástavce ke každé zatáčečce

• 2 kusy budou dodány s příčným izolovaným čtyřkolovým podvozkem s kolečky z izolačního materiálu, který umožní přesun stroje mezi pravým a levým kolejnicovým pasem bez přenášení

• veškeré návody na obsluhu musí být v jazyce českém,

• záruční servis – prodávající je povinen do 3 (tří) pracovních dnů od výzvy Kupujícího předmět servisu vyzvednout u Kupujícího

• bezplatné zapůjčení stejného stroje po dobu opravy nefunkčního stroje, pokud je stroj v záruce

Termín dodání do 30.11.2026

Dodání na SMeS Brno Trnitá 395/37 602 00