Příloha č. 2 – Specifikace předmětu koupě

Multifrekvenční univerzální GNSS přijímač do nejtěžších podmínek s příslušenstvím s následujícími parametry:

- Multifrekvenční univerzální GNSS:

- GNSS přijímač minimálně: GPS L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5; Glonass L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3; SBAS L1C/A, L5; Galileo Giove-A, Giove-B, E1, E5a, E5B; Compass B1, B2, B3 ; OmniStar HP, XP, G2, VBS positioning; QZSS; WASS; MSAS; EGNOS; GAGAN --- Vestavěná anténa (sub mm fázové centrum)

- Bluetooth/WiFi/Ethernet/USB/sériová technologie komunikace

- HD-GNSS technologie RTK i statické měření

- Technologie pro měření po ztrátě korekcí

- Technologie pro kontrolu svislosti (elektronická libela)

- Kompenzace náklonu

- Vnitřní NTRIP caster - správa dat a konfigurace možná přes webové rozhraní.

- Hmotnost: max. 1,5 kg

- Interní paměť min. 8 GB

- ProPoint technologie, nebo obdobné řešení (RTKplus / 5G RTK engine; Universal Tracking Technology / Vanguard Technology, apod.)

- Měření ve špatných observačních podmínkách (pod stromy, v zástavbě, apod.)

- Měření a vytyčování s náklonem bez kalibrace a magnetického ovlivnění

- Krytí minimálně IP67

- minimálně 1x náhradní baterie pro alespoň 8 hodin provozu na dodané baterie

- Nabíječka náhradních baterií

- Karbonová teleskopická tyčka s rozsahem minimálně 1,6 - 2,4m s pouzdrem a prodloužením 0,5m±0,1m a 1m±0,2m dle možností dodavatele.

- Odolná kontrolní jednotka s integrovanou klávesnicí

- barevný více dotykový kapacitní displej s kompatibilitou pro stylus, rukavice, prsty; úhlopříčka minimálně 7“; rozlišení min. 1280x800; jas min. 800cd/m2

- mezinárodní podsvícená alfanumerická a QWERTY případně QWERTZ klávesnice

- LED upozornění min.: stav baterie

- Operační systém Android

- vnitřní paměť min. 128GB

- USB-C

- minimálně 1 integrovaný mikrofon s podporou potlačení šumu

- integrovaný reproduktor

- zadní kamera s automatickým ostřením a LED bleskem min. 16MP

- minimálně 1 slot pro SIM

- Mobilní pásma min. 3G, 4G a 5G

- WiFi min. 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ac/ax

- Bluetooth min. 5.2

- NFC

- Senzory min. G-Sensor, světelný senzor, e-kompas, gyroskop

- Satelity min. GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS

- hmotnost maximálně 1,5kg

- baterie vyměnitelná za provozu s kapacitou pro minimálně 15hodin provozu

- propojitelnost s dodávaným multifrekvenčním univerzálním GNSS

- krytí minimálně IP67

- Odolná kontrolní jednotka bez integrované klávesnice

- barevný více dotykový kapacitní displej s kompatibilitou pro stylus, rukavice, vlhké prsty; úhlopříčka minimálně 6“; rozlišení min. 2160x1080; podsvícení min. 450 nitů

- Operační systém Android

- vnitřní paměť min. 128GB

- slot microSD

- USB-C

- minimálně 1 integrovaný mikrofon s podporou potlačení šumu

- integrovaný reproduktor

- zadní kamera s automatickým ostřením a LED bleskem min. 16MP

- přední kamera min. 5MP

- minimálně 1xslot pro SIM

- Mobilní pásma min. 3G, 4G a 5G

- WiFi min. 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ac/ax

- Bluetooth min. 5.2

- NFC

- Senzory min. G-Sensor, světelný senzor, e-kompas, gyroskop

- Satelity min. GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS

- hmotnost maximálně 0,5kg

- baterie vyměnitelná za provozu s kapacitou pro minimálně 8hodin provozu

- propojitelnost s dodávaným multifrekvenčním univerzálním GNSS

- ochrana obrazovky, nárazníky (nebo odolné pouzdro)

- krytí minimálně IP67

- Systém rozšířené reality

- polohový systém rozšířené reality pro vizualizaci skrytých a neexistujících prvků a přesné měření

- vizualizace projektovaných dat v kontextu s realitou

- zobrazení infrastruktury a prvků skrytých pod povrchem

- centimetrová přesnost díky integraci přesné GNSS antény

- integrovaný laserový dálkoměr

- možnost přesného sběru dat

- přepravní kufřík

- Software rozšířené reality

- vložení modelu automaticky s georeferencovanými daty, měřením, manuálně, QR štítky

- podporované formáty minimálně DWG, SHP, PNG, DXF, WFS, DGN, PDF

- připojení (data modelu) Cellular nebo Wi-Fi, prostřednictvím mobilního zařízení

- připojení (korekční data) Cellular nebo Wi-Fi, prostřednictvím mobilního zařízení a L-band satelit pro vzdálené operace

- interpretace dat uživatelem definovaná pravidla & 3D symboly

- Funkce měření a zaznamenávání:

uživatelem definovaná pravidla & 3D symboly

georeferencovaný snímek

BCF Topics

body

sklon

vzdálenost

řez/plocha

objem

plocha

bodové mračno

- Metody měření:

GNSS

EDM měření

AR měření modelu

LiDAR

kamera

- Módy měření:

bod modelu na bod modelu

bod povrchu na bod modelu

bod povrchu na bod povrchu

- Podpora mobilních telefonů Android a iOS s podporou Google AR, nebo ARKit technologií

- subskripce u rozšířené reality minimálně 1 rok

- Software, subskripce minimálně na 5 let

- Certifikovaný globální transformační klíč

- Volitelné výstupní protokoly

- Základní modul obsahující kompletní geodetické úlohy mimo jiné:

- Měření bodů a linií

- Vytyčení bodů a linií

- Kódová kresba

- Referenční přímky

- Oblouky

- Souřadnicové výpočty a rozdělení plochy

- Výpočet kubatur

- Podpora aktivní DXF mapy

- Podpora WMS/WFS

- Česká lokalizace

- Držáky na tyčku

- Transportní batoh

- Odolný transportní kufr

- Předplatné korekcí minimálně na 100hodin a platností minimálně na 2 roky.

- Záruční lhůta 24 měsíců

- Návod k obsluze v českém jazyce

- Zaškolení obsluhy

- Doprava do předávacího místa objednatele: Správa železnic, státní organizace, SSZT Jihlava, Pávovská 2405/2a, 586 01 Jihlava