Příloha č. 1 ZD – Technická specifikace vozidla pro kontrolu a údržbu trakčního vedení

- Předpokládané provozní určení vozidla

- přeprava materiálu hmotnosti min. 3t v regálech v kabinách a v uzavřených bednách na vozidle,

- přeprava 1+5 osob v kabině (kabinách); všichni musí mít možnost sedět,

- práce z koše umístěného na nakládacím jeřábu a manipulace s materiálem pomocí nakládacího jeřábu,

- práce z otočné hydraulické plošiny,

- jednoduchý posun s železničními vozy,

- posun se speciálními vozidly,

- tažení zátěže do maximální hmotnosti 120 t sníženou rychlostí,

- napájení a ovládání technologických zařízení elektrickou energií a tlakovým vzduchem s možností současného pojíždění nízkou pracovní rychlostí,

- zásobování ručního nářadí elektrickou energií o celkovém příkonu min 2,5 kW a tlakovým vzduchem,

- kontrola klikatosti a výšky trolejového vedení, měření bude nezávislé na náklonu skříně vozidla vůči podvozkům.

- Klimatické a geografické podmínky, ve kterých lze vozidlo provozovat:

- nadmořská výška do 1000m,

- teplota okolního vzduchu od  -25°C do +40°C,

- relativní vlhkost vzduchu maximálně 90%.

- Technické požadavky na vozidlo

Rozchod	1435 mm

Nejvyšší provozní rychlost vlastním pohonem	120 km.h־¹

Nejvyšší provozní rychlost ve vlaku	120 km.h־¹

Počet hnacích náprav	min. 2

- Regulovatelná pracovní rychlost 	1 až 5  km.h־¹

- Výkon motoru	min 300 kW

- Objem palivové nádrže (hrdla z obou stran vozidla)	min 500 l

Obrys pro drážní vozidlo                                        	dle ČSN 280312 čl.42 (UIC 505-1)

Jízdní obrys kola	UIC – ORE, ČSN EN 13715

Hmotnost nákladu	≥ 3 t

Napětí palubní sítě								24 V DC

3x400/230V AC

Průjezd obloukem	R ≥ 90 m

Brzda

systém vzduchotlakové brzdy					samočinná UIC, přímočinná

- zajišťovací							mechanická, vřetenová

- pískovače pro oba směry jízdy s možností seřízení dodávaného množství písku,

- motor musí splňovat požadavky vyhlášky č.209/2006 Sb.,

- vozidlo bude vybaveno vlakovým zabezpečovačem,

- vozidlo musí být možné dálkově zastavit prostřednictvím vozidlové radiostanice zabudované ve vozidle v systému TRS i GSM-R,

- sada baterií s odpovídající kapacitou a životností pro start motoru a napájení určených elektrických rozvodů vozidla,

- vozidlo vybavit dobíječem baterií z vnějšího zdroje 230V AC,

- zabudovat zdroj napětí 3x400/230V AC, min. 6,5 kVA napojený na palubní síť,

- dodat systém sledování vozidla, který musí zajistit informovanost obsluhy o provozních stavech vozidla jako je ujetá dráha, provoz agregátů (spalovací motor, elektrocentála, nezávislé topení) v motohodinách, připojení a doba provozu předtápění vozidla, obsluhy VZ, zvednutí sběrače, pískování, měření spotřeby a množství paliva v litrech s možností odeslání informace např. formou SMS o náhlém úbytku paliva,

- Interiér vozidla vybavit pohybovými senzory informujícími o neoprávněném vniknutí do vozidla např. odesláním SMS na určené místo. Možnost provádět výstupní sestavy systému sledování vozidla: záznam provozu vozidla (viz. Příloha č.3. předpisu SŽDC S8). Veškerá provozní data musí být odeslána na určená pracoviště s max. 24 hodinový zpožděním.

- na obou čelech instalovat oranžová záblesková světla v souladu s předpisem SŽDC D1,

- možnost osvětlení pracoviště vedle vozidla – do boku min. 5 m, před a za vozidlo min. 20 m,

- na vozidle musí být místo pro uložení osmi zkratovacích souprav (tyče o délce 2,7 m a kabely délky cca 14 m) skříň 1 x 1 x 0,5 m s nosností min. 200 kg pro uložení kabelů,

- elektrické předtápění okruhu motoru a palivového okruhu z vnější sítě, zásuvky na obou bocích vozidla v místě hlavního vstupu do vozidla. Signalizace připojení napájení z externího zdroje.

- servisní otvory v podlaze vozidla pro přístup k jednotlivým agregátům vozidla za účelem provádění údržby i bez použití prohlížecího kanálu, kryty otvorů budou zevnitř zajištěny proti vniknutí zvenku.

Kabina (kabiny)

- tepelně i zvukově odizolovaná(é),

- podchodná výška kabin(y) min 2000 mm,

- dveře na obou stranách kabin(y) nebo z plošiny minimální šíře 700 mm – výška vnější kliky dle příslušné normy EN 14033,

- na každém boku vozidla jedny nakládací dveře (např. posuvné) šířky 1,5m umístěné proti sobě,

- šířka únikových cest ze stroje min. 600 mm,

- klimatizace kabin(y),

- elektronický registrační rychloměr včetně příslušenství (software, kabely…),

- barva čel kabin(y) žlutá, boky min. 50% žluté, rám černý,

- nápisy a logo - jejich velikost, barva a provedení budou upřesněny zadavatelem na základě typového výkresu vozidla,

- řidič musí sedět při řízení vozidla vždy ve směru jízdy a mít ovládací prvky ve stejném rozložení pro příslušný směr,

- čelní skla dle ČSN EN 14033 nebo UIC 651,

- v kabině místo na psaní o velikosti formátu A4,

- dodání držáku elektronické čtečky knih (min. 10 palců) s osvětlením,

- aretace dveří v otevřené poloze, možnost pracovního pojezdu vozidla s otevřenými dveřmi,

- dveře v otevřené poloze uvnitř obrysu vozidla,

- v pracovní kabině (dílně) umístěné regál(y) a šuplíky pro uložení materiálu do celkové hmotnosti 2000 kg,

- v pracovní kabině (dílně) pracovní stůl o minimálních rozměrech 2 x 0,8 m vybavený svěrákem a el. zásuvkami 230 V AC a přípojkou tlakového vzduchu pro nářadí,

- vytápění kabin(y) bude zajištěno teplovodním topením od motoru vozidla a nezávislým topením,

- v kabině bude oddělená klimatizovaná místnost (šatna) se zásuvkami 230 V AC s možností umístění spotřebičů: rychlovarná konvice, mikrovlnka, lednice. Dále zde budou umístěny zamykatelné skříňky na osobní věci – rozměr š x v x h= 50 x 80 x 60 cm (přilba, postroj, kabát, menší polička na osobní věci + předpisy) 5 ks  a lavice k sezení se stoly pro 5 osob,

- umyvadlo s tekoucí studenou i teplou vodou včetně nádrže na užitkovou vodu o objemu min 120 l s ochranou proti zamrznutí, ohřev užitkové vody řešit s využitím zbytkového tepla od spalovacího motoru,

- zamykatelná skříňka pro uložení dokumentace – rozměr š x v x h= 60 x 30 x 40 cm,

- ve vozidle musí být umístěny držáky na:

  - zkratovací soupravy 25 kV, o délce izolované tyče do 2,7 m, min. počet pro pohotově uložené soupravy 4 kusy nejvhodněji v místě výstupu z vozu, ostatní mohou být uloženy nad regálem,

  - přenosná návěstidla pro elektrický provoz, např. výsuvný regál s možností návěstidlo umístit ve svislé poloze (častá manipulace s návěstidly), rozměr návěstidla 52 x 52 cm. Regál rozměru min, š x v x h= 80 x 60 x 60 cm,

  - stojánky na přenosná návěstidla pro elektrický provoz,

  - místo pro uložení smotků vodičů (trolejový vodič 80,100 a 150 mm2 , lano Cu (Bz) 120, 70, 50 a 10 mm2, AlFe 240 mm2),

  - závěsy na žebříky o délce 4-5 m např. u stropu vozu,

  - branozvedáky (řetězový kladkostroj),

  - uzamykatelná skříň pro mot pilu, křovinořez, palivo, olej, štít, výsuvná zásuvka nad podlahou, rozměr min š x v x h= 80 x 40 x 60 cm,

- prostor pro trakční materiál – doporučení

Například:

- plocha pro uložení trakčního materiálu: min. 5 m2

- hloubka regálu max. 60 cm

- výška zásuvky do 15 cm

- výška mezi jednotlivými zásuvkami nad sebou min. 25 cm

- šíře zásuvky od 60 do 100cm

- zásuvka rozdělená příčnými přepážkami v šíři min. 20 cm

- materiál zásuvky voděodolná nebo masivní překližka (větší životnost)

- nosnost zásuvky a výsuvů musí být do 100 kg dle šíře.

- výsuvná zásuvka musí mít možnost aretace jak v zasunutém tak vysunutém stavu (zabránění samovolnému vyjíždění zásuvek)

#### Technické požadavky na přídavná zařízení

Nakládací jeřáb s košem

  - umístěn na čele vozidla,

  - koš pro práci dvou osob,

  - nosnost koše min. 250 kg,

  - horizontální dosah min. 6 m od osy koleje,

  - vertikální dosah min. 12 metrů nad TK,

  - jeřáb vybaven hákem pro zvedání břemen min. 7 tm,

  - z koše ovládání polohy koše a pracovního pojezdu vozidla,

  - v koši zásuvka 230 V/AC, 16 A pro napájení el. ručního nářadí a přípojka stlačeného vzduchu pro pneumatické nářadí,

  - stabilizační moment při práci nakládacího jeřábu s košem bude vytvořen pouze hmotností vozidla, možnost práce mechanismu na koleji s převýšením do 160 mm včetně,

  - nakládací jeřáb bude možné ovládat i dálkově,

  - omezovací zařízení proti zásahu do sousední provozované koleje,

  - osvětlení pro práci v noci.

Otočná vysokozdvižná hydraulická pracovní plošina

  - umístěna na druhém čele vozidla nebo střeše,

  - plošina pro práci tří osob, v místě upevnění na vozidlo otočná o 360°,

  - plošina umístěna na hydraulickém teleskopickém rameni,

  - vlastní plošina otočná o 180°,

  - nosnost min. 400 kg,

  - rozměry plošiny min.1,8m x 0,9m,

  - horizontální dosah min. 6 m od osy koleje,

  - vertikální dosah min. 12 metrů nad TK,

  - z plošiny ovládání polohy plošiny a pracovního pojezdu vozidla,

  - na plošině zásuvka 230 V/AC, 16 A pro napájení el. ručního nářadí, a přípojka stlačeného vzduchu pro pneumatické nářadí,

  - stabilizační moment při práci plošiny bude vytvořen pouze hmotností vozidla, možnost práce na koleji s převýšením do 160 mm včetně,

  - osvětlení pro práci v noci (např. LED pásky pro osvětlení plochy pracovní plošiny).

Pantograf

Na střeše kabiny polopantografový sběrač jako orientační měřidlo pro zjištění klikatosti a výšky trolejového drátu. Sběrač vybavit bezdotykovými snímači polohy trolejového drátu v horizontálním směru a snímačem pro snímání výšky s výstupem na instalované záznamové zařízení (kompatibilní s PC) s výstupem na monitor. K naměřeným údajům přiřadit souřadnice GPS. Pantograf osvětlený a snímaný kamerou s výstupem do zobrazovací jednotky umístěné v kabině strojvedoucího pro vizuální sledování klikatosti.

Definice výstupních dat:

- začátek a konec měřeného úseku (km poloha, číslo stožáru),

- výška trolejového vodiče u bočního držáku a v rozpětí stožárů,

- klikatost trolejového vodiče.

Součástí dodávky musí být software, který umožní zobrazení naměřených dat na monitoru a tisk grafu sjízdnosti TV i tabulky s hodnotami výšky a klikatosti TV v měřených bodech.

Naváděcí a fixační zařízení

Dvě hydraulicky ovládaná posuvná ramena pro přizvednutí nebo vodorovné posunutí sestavy trakčního vedení. Ramena budou umístěna proti sobě, napříč na střeše vozidla.

- teleskopická ramena s vidlicí pro uchopení nosného lana a troleje,

- max. pracovní výška 9 m nad TK,

- boční dosah plynule do 4m od osy koleje,

- min. síla v ose vysunutí 3500N,

- min. síla v rovině kolmé na osu vysunutí 3000N,

- ovládání dálkové i místní,

- osvětlení pro práci v noci.

- Vnější zásuvky pro napájení elektrických spotřebičů

Pro připojení elektrických spotřebičů budou na obou stranách vozidla instalovány zásuvkové skříně, z nichž každá bude obsahovat jednu zásuvku trojfázovou, jednu jednofázovou a jednu zásuvku pro napětí 24V/DC. Dále budou na bocích vozidla, v koši a na hydraulické plošině instalovány hřibové ovladače „STOP“- vypnutí pojezdu vozidla.

- Technické údaje instalovaných zásuvek:

- počet pólů							3P+N+PE

- jmenovitý proud						32 A

- jmenovité napětí						400 V/AC

- počet kusů 						2 ks

- krytí							IP44

- počet pólů							P+N+PE

- jmenovitý proud						16 A

- jmenovité napětí						230 V/AC

- počet kusů 		 				2 ks

- krytí							IP44

- Speciální hnací vozidlo vybavit diagnostickým zařízením zobrazujícím základní údaje o provozu vozidla, které rovněž kontroluje důležité prvky na vozidle a jejich příslušenství.  Případné poruchy se musí zobrazit na obrazovce umístěné na stanovištích strojvedoucího s určením stupně závažnosti poruchy a doporučením dalšího postupu.

- Vozidlo bude vybaveno vozidlovou radiostanicí dle následující specifikace:

- vícemódová vozidlová radiostanice s dvěma ovládacími stanovišti pracující v systémech GSM-R, GSM-P (900 MHz) hlas a data, TRS (450 MHz) a v radiových sítích pásma 150 MHz,

- vozidlová radiostanice musí umožnit:

- v systémech TRS + GSM-R vnořenou funkci komunikace v kanálech pásma 150 MHz s požadovanou prioritou hlavních režimů (tj. TRS, resp. GSM-R),

- při požadavku na přepnutí ovládacího stanoviště automatický přenos dat nastavených na opouštěném stanovišti na druhé (zapínané) stanoviště,

- v pásmu 150 MHz SW nastavitelný kanálový rastr na 12,5 nebo 25 kHz,

- funkci dálkového zastavení jízdy vlaku prostřednictvím lokomotivního adaptéru funkcí „Generální stop“ v systému TRS,

- příprava radiostanice pro zajištění budoucí funkce STOP GSM-R (vybavení radiostanice adaptérem),

- dostatečnou odolnost lokomotivní antény GSM-R proti dotyku vysokého napětí.

- požaduje se:

- oživení zařízení, kontrolní měření a výchozí revize vozidlové radiostanice, kontrola činnosti lokomotivního adaptéru pro funkci „Generální stop“ včetně příslušných protokolů,

- radiostanice musí mít vydaný souhlas s použitím výrobku na železničních tratích ve vlastnictví státu od SŽDC, státní organizace,

- vydání prohlášení o ověření subsystému dle modulu SB a SD notifikovanou osobou.

Nouzové uvedení do přepravní polohy

- Veškerá pohyblivá pracovní zařízení (nakládací jeřáb, hydraulická plošina, naváděcí zařízení, případně další) musí mít režim nouzového ovládání pro uvedení těchto zařízení do přepravní polohy při výpadku hlavního zdroje energie.

Předmětem dodávky jsou dále:

- veškeré zkoušky a protokoly právnických osob potřebné ke schválení vozidla Drážním úřadem, včetně provedení Technickobezpečnostní zkoušky,

- technické podmínky vozidla v členění dle vyhl.č. 173/1995Sb. odsouhlasené SŽDC, s.o. a schválené DÚ Praha včetně všech příloh,

- rozhodnutí o schválení typu vydané DÚ Praha,

- průkaz způsobilosti drážního vozidla,

- průkazy UTZ,

- veškeré doklady a dokumentace potřebné pro vystavení průkazů způsobilosti určených technických zařízení a průkazu způsobilosti drážního vozidla DÚ,

- návod na obsluhu a údržbu speciálního hnacího vozidla včetně všech technologických zařízení namontovaných na vozidle,

- prohlášení o shodě se schváleným typem,

- katalog náhradních dílů,

- zhotovitelem organizované proškolení pracovníků z obsluhy vozidla i mechanizace,

- zajištění údržby vozidla předepsané návodem na údržbu v rozsahu P1 (po 60 dnech) a P2 (po 1 roce) dle SŽDC S8 bude po dobu záruční doby vozidla zajišťovat zhotovitel zdarma (bude v ceně vozidla),

- v případě, že vozidlo bude na záruční opravu nutné přepravit, bude zhotovitel hradit veškeré náklady s touto přepravou spojené.