Zadání na opravu kolejí č. 1 a 3 v žst. Třebechovice pod Orebem

1.	Stávající stav:

Kolej č. 1:

- km 40,923 – 41,622 (KV v.č. 6 – KV v.č. 2, 699 m)

- kolejnice R 65 (30 m za KV v.č. 6 a 36 m za KV v.č. 2 ), pražce dřevěné (42 ks)  a SB 8 (54 ks), 66 m, rok vložení 2002

- kolejnice S 49, pražce SB 6 (1163 ks), 699 m, rok vložení 1976

Kolej č. 3:

- km 40,881 – 41,622 (KV v.č. 7 – KV v.č. 2, 741 m)

- kolejnice R 65 (15 m za KV v.č. 7 a 52 m za KV v.č. 2),  pražce dřevěné (55 ks) a SB8 (56 ks), 67 m, rok vložení 2002

- kolejnice S49, pražce dřevěné T5 (1072 ks) a SB 6 (56 ks), rok vložení 1985

2.	Požadované práce:

- pročištění štěrkového lože strojně v koleji č. 1 a 3 s odchytem (podél nástupiště zvážení odtěžení )

- demontáž MIB u návěstidel L1, L3, S1 a S3 a zpětná montáž MIB po vložení nového kolejového roštu

- vyjmutí kolejového roštu v koleji č. 1 a 3

- vložení kolejového roštu v koleji č. 1 z nového materiálu (kolejnice 60E2, pražce B91/S1 s bezpodkladnicovým upevněním s rozdělením „u“ )

- vložení kolejového roštu v koleji č.3 z užitého materiálu (kolejnice R65, pražce SB 8 s rozdělením ,,d“) a napojení do přípojů na dřevěných pražcích za výhybkami č. 2 a 7

- doplnění štěrkového lože frakcí 32/63

- úprava GPK v kolejích č.1 a 3 a v navazujících výhybkách č.2 a 6 dle zaměření stávajícího stavu

- zřízení BK v koleji č. 1 a 3 v souladu s předpisem S3/2

- úprava štěrkového lože do profilu a zřízení žlábků pod patou kolejnice

- zřízení stezky v místě stavby mezi kolejemi č.1 a 2 od nástupiště k výhybce č. 3

- obnova příkopu vpravo koleje č. 3

- provedení demontáže sneseného kolejového roštu a roztřídění materiálu dle schválené předkategorizace

- uložení vyzískaného materiálu v souladu se zákonem o odpadech v platném znění ( vytěžené štěrkové lože, pražce, polyetylenové podložky, pryžové podložky, železný odpad)

- vytyčení inženýrských sítí a dozor

- nezadatelné práce SSZT, SEE a Telematika

- projednání s odbornými správami OŘ Hradec Králové a ČD Telematika

- předání projektu skutečného provedení stavby

3.	Materiálové zajištění:

Zhotovitel: kolejnice 60E2, dřevěné pražce, drobné kolejivo, upevňovadla a pryžové podložky.

Zadavatel:  ostatní potřebný materiál.

4.	Geodetické podlady:

Dokumentace skutečného provedení bude navázána na bodové pole SŽG. Pro převzetí podkladů bude nutno kontaktovat Ing. Jana Sloupenského, SŽG Praha, tel. 601 327 749.

5.	Přílohy:

- JŽM žst. Třebechovice pod Orebem