Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Správa Tratí Zlín

### Zakázka:

# Oprava geometrických parametrů koleje 2019 - ZLN

### Příloha: Technická zpráva

Olomouc, 21. března 2019

## Identifikační údaje

### Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Správa tratí Zlín

Olomouc Nerudova 1, 779 00 Olomouc

### Místo plnění zakázky:

Obvod ST Zlín:

- TO Staré Město u Uh. Hr.

- TO Kunovice

- TO Horní Lideč

- TO Vsetín

- TO Valašské Meziříčí

- TO Holešov

- TO Hulín

## SO 01 – Oprava geometrických parametrů koleje 2019 – ST Zlín

Níže je uveden popis sítě tratí v obvodech jednotlivých TO uvádějící jejich základní charakteristiku a základní popis skladby žel. svršku. Přesné popisy úseků vyžadující opravu GPK budou zadávány průběžně a podle naléhavosti oprav závad v GPK zjištěných z jízd MV, MD, MMD a z měření a prohlídek.

### TO Staré Město u Uh. Hradiště

#### Regionální trať Staré Město u Uh. Hr. – Vlárský průsmyk

jednokolejná, bez TV, traťová rychlost V =70 km/h

Stávající stav:

Kolejnice S 49, betonové pražce SB8, rozdělení pražců „d“, v žst. Uherské Hradiště pražce dřevěné rozdělení „d“; upevnění tuhé - žebrové.

#### Celostátní trať Otrokovice – Zlín střed, regionální trať Zlín střed - Vizovice

jednokolejná, bez TV, traťová rychlost V =60 km/h

Stávající stav:

Kolejnice R65, betonové pražce SB8, PB2 rozdělení pražců „c“, upevnění tuhé - žebrové.

#### Celostátní trať Břeclav – Přerov

dvojkolejná, TV, traťová rychlost V = 160 km/h.

Stávající stav:

Kolejnice UIC 60, betonové pražce B91 P, upevnění Pandrol Fastclip a Pandrol „e“.

### TO Hulín

#### Celostátní trať Přerov – Břeclav

dvoukolejná, TV, traťová rychlost V = 160 km/h (v žst. Otrokovice V = 120 km/h).

Stávající stav:

Kolejnice UIC 60, betonové pražce B91 P, upevnění Pandrol Fastclip a Pandrol „e“.

### TO Holešov

#### Regionální trať Kojetín – Valašské Meziříčí

jednokolejná, bez TV, traťová rychlost V = 70 km/h.

Stávající stav:

Kolejnice R 65, S 49, betonové pražce SB5, SB8, dřevěné pražce, rozdělení pražců „d“, upevnění tuhé.

### TO Valašské Meziříčí

#### Celostátní trať Hranice na Moravě – Horní Lideč

dvojkolejná, TV, traťová rychlost V = 80 km/h, ve staničních kolejích V = 40 km/h.

Stávající stav:

Kolejnice S 49, dřevěné pražce, rozdělení pražců „d“, upevnění tuhé

#### Regionální trať Valašské Meziříčí – Rožnov p. R.

jednokolejná, bez TV, traťová rychlost V = 60 km/h

Stávající stav:

Kolejnice T, S 49, betonové pražce, rozdělení pražců „c“, upevnění tuhé.

#### Regionální trať Kojetín – Valašské Meziříčí

jednokolejná, bez TV, traťová rychlost V = 70 km/h.

Stávající stav:

Kolejnice R 65, S 49, betonové pražce SB5, SB8, dřevěné pražce, rozdělení pražců „d“, upevnění tuhé.

#### Regionální trať Ostrava hl. n. uhelné nádraží – Valašské Meziříčí

jednokolejná, bez TV, traťová rychlost V = 60 - 80 km/h.

Stávající stav:

kolejnice R 65, T, betonové pražce SB5, SB8, dřevěné pražce, rozdělení pražců „d“, upevnění tuhé - rozponové, žebrové

### TO Vsetín

#### Celostátní trať Hranice na Moravě – Horní Lideč

dvojkolejná, TV, traťová rychlost V = 90 km/h.

Stávající stav:

Kolejnice S 49, betonové pražce SB6, dřevěné pražce, rozdělení pražců „e“, upevnění tuhé žebrové. v úseku Jablůnka – Vsetín kol. č. 2 kolejnice UIC60, pražce betonové B91, upevnění pružné.

#### Regionální trať Vsetín – Velké Karlovice

jednokolejná, bez TV, traťová rychlost V = 50 km/h.

Stávající stav:

Kolejnice T, betonové pražce SB5, rozdělení pražců „c“, upevnění tuhé rozponové

### TO Horní Lideč

#### Regionální trať Staré Město – Vlárský průsmyk

jednokolejná, bez TV, traťová rychlost V = 70 km/h.

Stávající stav:

Kolejnice S 49, betonové pražce SB8 a SB5, rozdělení pražců „c“, upevnění tuhé žebrové a rozponové.

#### Regionální trať Bylnice – Horní Lideč

jednokolejná, bez TV, traťová rychlost V = 70 km/h.

Stávající stav:

Kolejnice S 49, T, betonové pražce SB3, rozdělení pražců „d“, upevnění tuhé  rozponové.

#### Celostátní trať Hranice na Moravě – Horní Lideč – st. hranice ČR/SR

dvoukolejná, TV, traťová rychlost V = 85 km/h

Stávající stav:

Kolejnice S 49, betonové pražce SB6, dřevěné pražce, rozdělení pražců „e“, upevnění tuhé žebrové.

### TO Kunovice

#### Regionální trať Veselí n. M. – Kunovice

jednokolejná, bez TV, traťová rychlost V =100 km/h.

Stávající stav:

Kolejnice R65, betonové pražce PB2, rozdělení pražců „d“, upevnění tuhé - žebrové.

#### Regionální trať Staré Město – Vlárský průsmyk

jednokolejná, bez TV, traťová rychlost V = 80 km/h

Stávající stav:

Kolejnice S 49, betonové pražce SB8 a SB5, rozdělení pražců „c“, upevnění tuhé - žebrové a rozponové.

#### Regionální trať Újezdec u Luhačovic – Luhačovice

jednokolejná, bez TV, traťová rychlost V = 50 km/h.

Stávající stav:

Kolejnice S 49 a R65, betonové pražce SB8a SB5,dále pražce dřevěné, rozdělení pražců „c“, upevnění tuhé - žebrové a rozponové.

## Nový stav

Předmětem zakázky je průběžné provádění oprav GPK zadávaných průběžně po celou dobu trvání zakázky. Objemy jednotlivých položek a charakter prací se může měnit podle aktuálních požadavků vyplývajících z množství a četnosti závad GPK. Po opravě nesmí být překročeny mezní stavební odchylky při přejímce prací dle ČSN 73 6360-2. Práce a dodávky budou provedeny dle příslušných a platných předpisů, norem a TKP. Všechna zařízení SEE a SSZT budou před opravou demontována a po dokončení oprav znovu namontována a uvedena do původního stavu tak, aby byla zajištěna jejich plná funkčnost.

### Rozsah prací a soupis materiálu

Jednotlivé položky jsou uvedeny v soupisu prací a materiálu: Oprava geometrických parametrů koleje 2019 - ZLN.

Pozn.: Skutečné množství materiálu a objemy požadovaných prací nelze vzhledem k jejich nepředvídatelnosti a naléhavosti oprav předem zadat. Jedná se pouze o rámcový odhad skutečnosti.

### OVN – Ostatní a vedlejší náklady

OVN jsou v soupisu prací a materiálu uvedeny jako zvláštní díl. Obsahují především podpůrné a doplňkové položky a geodetické práce. V soupisu prací a materiálu se pro možnost přímého zadání procent (u položek, které jsou zadávány procentuálně) uvažují základny pro výpočet jako 1/100 skutečného základu.

## Plánované výluky

Dle ročního, střednědobého a měsíčního plánu výluk

### Zhotovitel zajistí a dodá

- Veškeré práce, materiál a přepravy uvedené v soupisu prací a materiálu.

- Zajistí uzávěry dotčených přejezdů.

- Technologické postupy výlukových prací dle Pokynu generálního ředitele č. 17 „Hospodárné využívání výlukových časů při opravných a údržbových pracích na železničních drahách ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“, č. j. S3583/2013-TÚDC ze dne 1. října 2013.

### Objednatel dodá

- Seznam vlastníků kabelových tras a inženýrských sítí.

- Geodetické zaměření APK, pokud nebude součástí zadání.

### Další požadavky objednatele

Objednatel předpokládá dodávku kameniva převážně z kamenolomu splňující technicko-kvalitativní podmínky, který je nejblíže k pracovnímu místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu žádá objednatel o zdůvodnění a informování minimálně 7 dní před plánovaným datem dodání na stavbu. V případě, že dodávka kameniva bude prováděna jinou cestou, než nejkratší možnou, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat objednatele před uskutečněním cesty a náležitě zdůvodnit, případně doložit podklady, pro tuto skutečnost. Pokud nebudou dodrženy výše popsané podmínky, objednatel si vyhrazuje právo, aby zmíněné dodávky kameniva byly účtovány dle jejich nejkratší možné cesty.

Nejdelší možná účtovatelná přeprava mechanizace na místo prováděných prací je 200 km.

Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu.

U přepravy materiálu po železnici dopravcem je uvažováno o použití přepravy bez kalkulování zpáteční cesty. Pro tyto případy se použije položka s poloviční vzdáleností ujeté trasy. Viz. popis a poznámka položek pro přepravu.

Při konečné předávce prací budou zhotovitelem dodány datové výstupy ASP pro kontrolu dosažených posunů a zdvihů koleje.