Příloha č. 1 ZD – Technická specifikace kolejové sněhové frézy

- Předpokládané provozní určení vozidla

- odstraňování sněhu frézováním při jízdě jedním směrem,

- odstraňování sněhu pluhováním při jízdě druhým směrem,

- přeprava 1 + 5 osob v kabině.

- Technické požadavky

- vozidlo

- dvounápravové nebo podvozkové čtyřnápravové vozidlo,

- minimálně dvě nápravy hnací,

- emise hnacího motoru dle vyhl. 209/2006Sb.,

- přepravní rychlost vpřed i vzad min. 80 km/h,

- kabina pro 5 přepravovaných osob + řidič – všichni musí sedět,

- podchodná výška kabiny 2000 mm,

- dveře na obou stranách kabiny nebo na plošinu minimální šíře 700 mm – výška vnější kliky dle příslušné normy EN 14033,

- šířka únikových cest v kabině min. 600 mm,

- dvě řídící stanoviště vždy vpravo ve směru jízdy,

- strojvedoucí musí sedět při řízení vozidla vždy ve směru jízdy a mít ovládací prvky ve stejném rozložení pro příslušný směr,

- sedačka strojvedoucího odpružená, výškově i podélně seřiditelná, s regulací tuhosti odpružení,

- protihluková a tepelná izolace celé kabiny včetně podlahy,

- ofukování čelních skel kabiny v celé šíři, minimalizovat rosení skel,

- teplovodní topení od motoru vozidla,

- nezávislé topení s temperováním vodního okruhu motoru s časovačem, min. 8 kW,

- ukazatel stavu paliva v nádrži na řídícím pultu,

- elektrický rozvod 24 V,

- v kabině zásuvka na 12 V,

- odpojovač baterií v kabině,

- zásuvka pro externí dobíjení akumulátorů, vodiče dimenzovat i na externí startování,

- rychloměr elektronický registrační s ukládáním dat na SD paměťovou kartu, součástí dodávky bude i software pro stahování a vyhodnocování registrovaných údajů,

- barva čel kabiny žlutá, boky min. 50% žluté, rám černý,

- nápisy a logo - jejich velikost, barva a provedení budou upřesněny zadavatelem na základě typového výkresu vozidla,

- čelní skla dle ČSN EN 14033 nebo UIC 651 s vyhříváním,

- uzamykatelná schránka na předpisy, doklady a dokumentaci od vozidla min. 350 x 300 x 350 mm (š x h x v),

- elektrické stěrače s cyklovačem,

- sluneční clony na čelních oknech s bočním vedením a aretací v požadované poloze,

- regulace intenzity osvětlení palubní desky a podsvícených tlačítek,

- v kabině místo na psaní o velikosti formátu A4,

- aretace dveří v otevřené poloze,

- dveře v otevřené poloze uvnitř obrysu vozidla,

- na obou čelech instalovat oranžová záblesková světla v souladu s předpisem SŽDC D1,

- osvětlení pracovního místa frézy a pluhu,

- vybavit vozidlo schváleným typem radiostanice pro komunikaci v pásmu 150 MHz (SW nastavitelný kanálový rastr na 12,5 nebo 25 kHz), TRS (450 MHz) a GSM-R/P včetně zástavby do vozidla,

- průjezd obloukem o poloměru R ≥ 90 m,

- musí zaručovat součinnost s kolejovými obvody,

- obrys vozidla dodržet i při minimálním průměru kol dle platné normy,

- jízdní obrys kol ČSN EN 13715,

- rozložení hmotností na kola a nápravy musí vyhovovat platné vyhlášce,

- brzda přímočinná, samočinná, zajišťovací a záchranná,

- pískovače pro oba směry jízdy s možností seřízení dodávaného množství písku,

- vyřazení pojezdu, pokud bude potřeba při nouzovém odtažení vozidla, ovládané z kabiny vozidla, energeticky nezávislé na vozidle,

- možnost nouzového odtažení vozidla ze strany frézy i pluhu,

- dodání spojovací tyče pro nouzové odtažení vozidla s připojením na tažný hák hnacího vozidla (HV) včetně propojovací brzdové hadice,

- denní předepsaná údržba vozidla musí být proveditelná bez potřeby prohlížecí jámy,

- zabudování otoče pro změnu směru práce sněhové frézy

- Fréza

- trvalá pracovní rychlost při práci frézy 	 0,1-20 km/hod

- šířka záběru frézy minimální	 3,1 m

- šířka záběru frézy maximální	postupně až 6 m

- jízda vlastním pohonem	 do 40 ‰

- nejmenší výška spodní hrany frézy nad temenem kolejnice	 20 mm

- nejvyšší výška sněhové vrstvy nad TK	 4,0 m

- směr odhozu sněhu	 nastavitelný na jednu nebo na obě strany

- největší výkon frézy	 3 000 t/h

- Pluh

- pracovní rychlost při práci pluhu	 do 50 km/hod

- šířka záběru sněhového pluhu	min. 3,1 m

- největší výška souvislé sněhové vrstvy nad TK odstraňované pluhem	 0,5 m

- musí umožňovat čtyři různé polohy při odstraňování sněhu:

  - šípovitě na obě strany

  - jednostranně napravo

  - jednostranně nalevo

  - trychtýřovitě hrnout sníh před sebou

- 3 výškové polohy pluhu ovládané z kabiny vozidla:

  - první pracovní poloha 65 mm nad TK - ocelová část, střední část pluhu tvořená gumovými segmenty v prostoru mezi kolejnicemi bude 50 mm pod TK,

  - druhá pracovní poloha (při jízdě přes přejezdy, výhybky apod.) 140 mm nad TK - ocelová část (střední část pluhu tvořená gumovými segmenty v prostoru mezi kolejnicemi bude 25 mm nad TK),

  - přepravní poloha, min. výška 270 mm nad TK,

  - všechny polohy musí být signalizovány obsluze pluhu v kabině vozidla,

  - max. doba zvedu pluhu z 1. do 2. polohy 4s,

  - výška pluhu musí být seřiditelná v závislosti na průměru kol v rozsahu minimálního až maximálního průměru kola (změna průměru po přesoustružení)

Veškerá zařízení, která jsou pohyblivá (výsuvná, otočná apod.) musí mít nouzové zařízení pro uvedení těchto zařízení do přepravní polohy v případě výpadku hlavního zdroje energie.

- Vozidlo bude vybaveno vozidlovou radiostanicí dle následující specifikace:

- vícemódová vozidlová radiostanice s dvěma ovládacími stanovišti pracující v systémech GSM-R, GSM-P (900 MHz) hlas a data, TRS (450 MHz) a v radiových sítích pásma 150 MHz,

- vozidlová radiostanice musí umožnit:

  - v systémech TRS + GSM-R vnořenou funkci komunikace v kanálech pásma 150 MHz s požadovanou prioritou hlavních režimů (tj. TRS, resp. GSM-R),

  - při požadavku na přepnutí ovládacího stanoviště automatický přenos dat nastavených na opouštěném stanovišti na druhé (zapínané) stanoviště,

  - v pásmu 150 MHz SW nastavitelný kanálový rastr na 12,5 nebo 25 kHz,

  - funkci dálkového zastavení jízdy vlaku prostřednictvím lokomotivního adaptéru funkcí „Generální stop“ v systému TRS,

  - příprava radiostanice pro zajištění budoucí funkce STOP GSM-R (vybavení radiostanice adaptérem),

  - dostatečnou odolnost lokomotivní antény GSM-R proti dotyku vysokého napětí.

- požaduje se:

  - oživení zařízení, kontrolní měření a výchozí revize vozidlové radiostanice, kontrola činnosti lokomotivního adaptéru pro funkci „Generální stop“ včetně příslušných protokolů,

  - radiostanice musí mít vydaný souhlas s použitím výrobku na železničních tratích ve vlastnictví státu od SŽDC, státní organizace,

  - vydání prohlášení o ověření subsystému dle modulu SB a SF notifikovanou osobou.

Předmětem dodávky jsou dále:

- veškeré zkoušky a protokoly právnických osob potřebné ke schválení vozidla Drážním úřadem, včetně provedení Technickobezpečnostní zkoušky,

- schválené technické podmínky vozidla DÚ Praha včetně všech příloh dle vyhl. č.173/1995Sb. a odsouhlasené SŽDC, s.o.,

- Návod na obsluhu a údržbu speciálního hnacího vozidla včetně všech technologických zařízení namontovaných na vozidle,

- rozhodnutí o schválení typu vydané DÚ Praha,

- veškeré doklady a dokumentace potřebné pro vystavení průkazů způsobilosti určených technických zařízení a průkazu způsobilosti drážního vozidla DÚ,

- Průkaz způsobilosti drážního vozidla,

- Prohlášení o shodě se schváleným typem,

- katalog náhradních dílů.

- prodávajícím organizované proškolení pracovníků z obsluhy vozidla,

- zajištění údržby vozidla předepsané návodem na údržbu v rozsahu P1 (po 60 dnech) a P2 (po 1 roce) dle SŽDC S8 bude po dobu záruční doby vozidla zajišťovat prodávající zdarma (bude v ceně vozidla),

- v případě, že vozidlo bude na záruční opravu nutné přepravit, bude prodávající hradit veškeré náklady s touto přepravou spojené.