Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Správa Tratí Zlín

### Zakázka:

# Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2019 – ST ZLN

### Příloha: Technická zpráva

Olomouc, 21. března 2019

## Identifikační údaje

### Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Správa tratí Zlín

Olomouc Nerudova 1, 779 00 Olomouc

### Místo plnění zakázky:

Obvod ST Zlín:

- TO Staré Město u Uh. Hr.

- TO Kunovice

- TO Horní Lideč

- TO Vsetín

- TO Valašské Meziříčí

- TO Holešov

- TO Hulín

## SO 01 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2019 – ST ZLN

### Místní popis:

Níže je uveden popis sítě tratí v obvodech jednotlivých TO uvádějící jejich základní charakteristiku a převládající skladbu železničního svršku.

### TO Staré Město u Uh. Hradiště

#### Celostátní trať Břeclav – Přerov

dvojkolejná, TV, nejvyšší traťová rychlost V = 160 km/h.

Stávající stav:

- kolejnice UIC 60, ve stanicích R65, S49

- betonové pražce B91-P, ve stanicích betonové a dřevěné pražce

- upevnění pružné Pandrol Fastclip a Pandrol „e“, ve stanicích tuhé upevnění

- zřízená BK v celém úseku

#### Celostátní trať Otrokovice – Zlín střed, regionální trať Zlín střed - Vizovice

jednokolejná, bez TV, nejvyšší traťová rychlost V = 60 km/h

Stávající stav:

- kolejnice R65, ve stanicích UIC60, S49, T

- betonové pražce SB8, PB2 rozdělení pražců „c“, dřevěné pražce

- upevnění tuhé - žebrové.

#### Regionální trať Staré Město – Vlárský průsmyk

jednokolejná, bez TV, nejvyšší traťová rychlost V = 80 km/h

Stávající stav:

- kolejnice S49

- betonové pražce SB8 a SB5, rozdělení pražců „c“, dřevěné pražce

- upevnění tuhé - žebrové a rozponové.

### TO Hulín

#### Celostátní trať Přerov – Břeclav

dvoukolejná, TV, nejvyšší traťová rychlost V = 160 km/h (v žst. Otrokovice V = 120 km/h).

Stávající stav:

- kolejnice UIC60, ve stanicích R65, S49, T

- betonové pražce B91 P, ve stanicích betonové a dřevěné pražce

- upevnění Pandrol Fastclip a Pandrol „e“, ve stanicích tuhé upevnění

- zřízená BK v celém úseku

### TO Holešov

#### Regionální trať Kojetín – Valašské Meziříčí

jednokolejná, bez TV, nejvyšší traťová rychlost V = 70 km/h.

Stávající stav:

- kolejnice R65, S49,

- betonové pražce SB5, SB8, dřevěné pražce, rozdělení pražců „d“,

- upevnění tuhé - rozponové, žebrové

#### Regionální trať Kroměříž – Zborovice

jednokolejná, bez TV, nejvyšší traťová rychlost V = 50 km/h.

Stávající stav:

- kolejnice T, S49,

- betonové pražce, DZP10-T5, dřevěné pražce,

- upevnění tuhé - rozponové

### TO Valašské Meziříčí

#### Celostátní trať Hranice na Moravě – Horní Lideč

dvojkolejná, TV, nejvyšší traťová rychlost V = 80 - 100 km/h, ve staničních kolejích V = 40 km/h.

Stávající stav:

- kolejnice S49

- betonové pražce SB8, B91 S, dřevěné pražce, rozdělení pražců „d“

- upevnění pružné Skl14, tuhé - žebrové

#### Regionální trať Valašské Meziříčí – Rožnov p. R.

jednokolejná, bez TV, nejvyšší traťová rychlost V = 60 km/h

Stávající stav:

- kolejnice T, S49

- betonové pražce SB8, SB6, rozdělení pražců „c“, dřevěné pražce

- upevnění tuhé – rozponové

#### Regionální trať Kojetín – Valašské Meziříčí

jednokolejná, bez TV, nejvyšší traťová rychlost V = 70 km/h.

Stávající stav:

- kolejnice R65, S49,

- betonové pražce SB5, SB8, dřevěné pražce, rozdělení pražců „d“,

- upevnění tuhé - rozponové, žebrové

#### Regionální trať Ostrava hl. n. uhelné nádraží – Valašské Meziříčí

jednokolejná, bez TV, nejvyšší traťová rychlost V = 60 - 80 km/h.

Stávající stav:

- kolejnice R65, T

- betonové pražce SB5, SB8, dřevěné pražce, rozdělení pražců „d“,

- upevnění tuhé - rozponové, žebrové

### TO Vsetín

#### Celostátní trať Hranice na Moravě – Horní Lideč

dvojkolejná, TV, nejvyšší traťová rychlost V = 80 - 90 km/h

Stávající stav:

- kolejnice S49

- betonové pražce SB8, B91 S, dřevěné pražce, rozdělení pražců „d“

- upevnění pružné Skl14, tuhé - žebrové

#### Regionální trať Vsetín – Velké Karlovice

jednokolejná, bez TV, nejvyšší traťová rychlost V = 50 km/h.

Stávající stav:

- kolejnice T, S49

- betonové pražce SB5, rozdělení pražců „c“, dřevěné pražce

- upevnění tuhé - rozponové

### TO Horní Lideč

#### Regionální trať Staré Město – Vlárský průsmyk

jednokolejná, bez TV, nejvyšší traťová rychlost V = 70 km/h.

Stávající stav:

- kolejnice S49,

- betonové pražce SB8 a SB5, rozdělení pražců „c“, dřevěné pražce,

- upevnění tuhé - žebrové a rozponové.

#### Regionální trať Bylnice – Horní Lideč

jednokolejná, bez TV, nejvyšší traťová rychlost V = 70 km/h.

Stávající stav:

- kolejnice S49, T

- betonové pražce SB3, rozdělení pražců „d“, dřevěné pražce,

- upevnění tuhé - rozponové.

#### Celostátní trať Hranice na Moravě – Horní Lideč

dvojkolejná, TV, nejvyšší traťová rychlost V = 80 km/h, ve staničních kolejích V = 40 km/h.

Stávající stav:

- kolejnice S49

- betonové pražce SB6, SB8, TOS, B91 S, dřevěné pražce, rozdělení pražců „d“

- upevnění pružné Skl14, tuhé - žebrové

### TO Kunovice

#### Regionální trať Staré Město – Vlárský průsmyk

jednokolejná, bez TV, nejvyšší traťová rychlost V = 80 km/h

Stávající stav:

- kolejnice S49

- betonové pražce SB8 a SB5, rozdělení pražců „c“, dřevěné pražce

- upevnění tuhé - žebrové a rozponové.

#### Regionální trať Újezdec u Luhačovic – Luhačovice

jednokolejná, bez TV, nejvyšší traťová rychlost V = 50 km/h.

Stávající stav:

- kolejnice S49 a R65

- betonové pražce SB8 a SB5, pražce dřevěné, rozdělení pražců „c“

- upevnění tuhé - žebrové a rozponové.

## Nový stav

Předmětem zakázky je průběžné provádění údržbových a opravných prací na železničním svršku i spodku zadávaných průběžně po celou dobu trvání zakázky. Objemy jednotlivých položek a charakter prací se může měnit podle aktuálních požadavků vyplývajících z množství a četnosti závad zjištěných z defektoskopických kontrol, prohlídek a revizí, a také podle přidělených finančních prostředků. Po opravě nesmí být překročeny mezní stavební odchylky při přejímce prací dle ČSN 73 6360-2. Práce a dodávky budou provedeny dle příslušných a platných předpisů, norem a TKP.

### Rozsah prací a soupis materiálu

Jednotlivé položky jsou uvedeny v soupisu prací a materiálu: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2019 – ST ZLN.

Pozn.: Skutečné množství materiálu a charakter a objemy požadovaných prací nelze vzhledem k jejich nepředvídatelnosti a naléhavosti oprav předem zadat. Jedná se pouze o rámcový odhad skutečnosti.

### OVN – Ostatní a vedlejší náklady

OVN jsou v soupisu prací a materiálu uvedeny jako zvláštní díl. V soupisu prací a materiálu se pro možnost přímého zadání procent (u položek, které jsou zadávány procentuálně) uvažují základny pro výpočet jako 1/100 skutečného základu.

## Plánované výluky

Dle ročního, střednědobého a měsíčního plánu výluk. Četnost výluk a délka jejich trvání je závislá na výskytu a charakteru závad na železničním svršku a jejich závažnosti.

### Zhotovitel zajistí a dodá

- Veškeré práce, materiál a přepravy uvedené v soupisu prací a materiálu.

- Zajistí uzávěry dotčených přejezdů.

- Technologické postupy výlukových prací dle Pokynu generálního ředitele č. 17 „Hospodárné využívání výlukových časů při opravných a údržbových pracích na železničních drahách ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“, č. j. S3583/2013-TÚDC ze dne 1. října 2013.

### Objednatel dodá

Seznam vlastníků kabelových tras a inženýrských sítí.

### Další požadavky objednatele

Objednatel předpokládá dodávku kameniva převážně z kamenolomu splňující technicko-kvalitativní podmínky, který je nejblíže k pracovnímu místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu žádá objednatel o zdůvodnění a informování minimálně 7 dní před plánovaným datem dodání na stavbu.

V případě, že dodávka kameniva bude prováděna jinou cestou, než nejkratší možnou, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat objednatele před uskutečněním cesty a náležitě zdůvodnit, případně doložit podklady, pro tuto skutečnost.

Pokud nebudou dodrženy výše popsané podmínky, objednatel si vyhrazuje právo, aby zmíněné dodávky kameniva byly účtovány dle jejich nejkratší možné cesty.

Nejdelší možná účtovatelná přeprava mechanizace na místo prováděných prací je 200 km.

Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu.

U přepravy materiálu po železnici dopravcem je uvažováno o použití přepravy bez kalkulování zpáteční cesty. Pro tyto případy se použije položka s poloviční vzdáleností ujeté trasy. Viz. popis a poznámka položek pro přepravu.

Při konečné předávce prací budou zhotovitelem dodány datové výstupy ASP pro kontrolu dosažených posunů a zdvihů koleje.

Ocelový šrot a veškerý vyzískaný materiál bude protokolárně předán pověřené osobě správce tratí.