Příloha č. 3 c)

Zvláštní technické podmínky

Záměr projektu

„Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek-Místek (mimo) – Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice“

Datum vydání: 	22. 2. 2019

Zpracoval: Ing. Marek Cerman

Obsah

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Předmět zadání	3

1.2.	Hlavní cíle stavby	3

1.3.	Místo stavby	3

1.4.	Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)	3

2.	podklady pro zpracování	4

2.1.	Závazné podklady pro zpracování	4

3.	Koordinace s jinými stavbami a dokumenty	4

4.	Požadavky na technické řešení	4

4.1.	Všeobecně	4

4.2.	Dopravní technologie	4

4.3.	Organizace výstavby	5

4.4.	Zabezpečovací zařízení	5

4.5.	Sdělovací zařízení	6

4.6.	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	6

4.7.	Ostatní technologická zařízení	7

4.8.	Železniční svršek a spodek	7

4.9.	Nástupiště	8

4.10.	Železniční přejezdy	8

4.11.	Mosty, propustky, zdi	8

4.12.	Ostatní objekty	9

4.13.	Pozemní stavební objekty	9

4.14.	Životní prostředí	9

5.	Specifické požadavky	10

6.	Související dokumenty a předpisy	10

7.	přílohy	10

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- Specifikace předmětu díla

  - Předmět zadání

    - Předmětem zadání je zpracování záměru projektu včetně doprovodné dokumentace stavby „Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek-Místek (mimo) – Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice“ v rozsahu podle schválené „Aktualizace studie proveditelnosti Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín / Třinec, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a Studénka - Veřovice“ (dále jen ASP Beskydy) ve variantě 323-4.

    - Předmět díla bude projednán s orgány státní správy, samosprávy a jejich požadavky budou v dokumentaci zapracovány po dohodě s objednatelem.

  - Hlavní cíle stavby

    - Hlavním cílem stavby je splnění dopravního modelu požadovaného Moravskoslezským krajem. Dojde k elektrizaci tratí, zvýšení traťové rychlosti, modernizaci železničních stanic, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících, zlepšení technického stavu a parametrů řešené trati a zajištění souladu s požadavky TSI.

  - Místo stavby

    - Místem stavby je železniční trať 302A v úseku Frýdek Místek (mimo) – Frenštát pod Radhoštěm město a železniční trať 302C.

    - TÚDÚ 213118 Frýdek-Místek – Baška.

    - TÚDÚ 2131I1 ŽST Baška.

    - TÚDÚ 213116 Baška – Pržno.

    - TÚDÚ 2131H1 ŽST Pržno.

    - TÚDÚ 213120 Pržno – Frýdlant nad Ostravicí.

    - TÚDÚ 2131G1 ŽST Frýdlant nad Ostravicí.

    - TÚDÚ 213112 Frýdlant nad Ostravicí – Kunčice pod Ondřejníkem.

    - TÚDÚ 2131F1 ŽST Kunčice pod Ondřejníkem.

    - TÚDÚ 213110 Kunčice pod Ondřejníkem – Frenštát pod Radhoštěm.

    - TÚDÚ 2131E1 ŽST Frenštát pod Radhoštěm.

    - TÚDÚ 213108 Frenštát pod Radhoštěm – Veřovice.

    - TÚDÚ 216102 Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice.

    - TÚDÚ 2161A1 ŽST Ostravice.

    - Stavba začíná cca v km 110,600 a končí cca v km 83,893 tratě 302A Ostrava Kunčice – Valašské Meziříčí a dále začíná v km 0,000 a končí v km 6,379 tratě 302C Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice. Stavba se nachází na území Moravskoslezského kraje, okres Frýdek-Místek a okres Nový Jičín. Začátek a konec stavby bude upřesněn na základě projednání technického řešení na výrobních poradách.

  - Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

    - Tabulka 1:

| Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. | regionální |
| --- | --- |
| Kategorie dráhy podle TSI INF | P5/F3 / P5/F4 |
| Součást sítě TEN-T | NE |
| Číslo trati podle Prohlášení o dráze | 823 00 / 825 00 |
| Číslo trati podle nákresného jízdního řádu | 302A / 302C |
| Číslo trati podle knižního jízdního řádu | 323 / 325 |
| Číslo traťového a definičního úseku | 213118, 2131I1, 213116, 2131H1, 213120, 2131G1, 213112, 2131F1, 213110, 2131E1, 213108 / 216102, 2161A1 |
| Traťová třída zatížení | C3/100 / B2/50 |
| Maximální traťová rychlost | 100 km/h / 50 km/h |
| Počet traťových kolejí | 1 |

    - Souhrnná délka řešených úseků je cca 33,4 km.

    - Správcem infrastruktury je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava.

- podklady pro zpracování

  - Závazné podklady pro zpracování

    - Studie proveditelnosti Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín / Třinec, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a Studénka – Veřovice, 06/2016, SUDOP BRNO (dále SP Beskydy)

    - Aktualizace studie proveditelnosti Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín / Třinec, Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice a Studénka - Veřovice, 09/18, SUDOP BRNO (dále ASP Beskydy), včetně Zápisu ze 185. Centrální komise MD.

    - Revitalizace Frýdlant nad Ostravicí - Valašské Meziříčí, dokončeny stavební úpravy k 21. 10. 2016 (dokumentace skutečného provedení)

- Výše uvedené podklady jsou součástí zadávací dokumentace.

    - Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží, MD – bude dodáno zhotoviteli dokumentace při podpisu SoD.

- Koordinace s jinými stavbami a dokumenty

    - Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek, ZP + DÚR, zpracovatel SUDOP Brno s.r.o., probíhá souběžně.

    - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Frenštát pod Radhoštěm, ZP + DSP, JM YARD service, s.r.o. plánovaná realizace v roce 2021.

    - Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ostravsko a Přerovsko“, probíhá souběžně.

- Požadavky na technické řešení

  - Všeobecně

    - Na předmětných úsecích bude navržena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku s cílem zvýšení traťové rychlosti. Bude upraveno nebo navrženo nové zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, upraveny nebo nově řešeny pozemní objekty a mostní objekty. Elektrizace bude navržena systémem 25 kV, 50 Hz.

    - Technické řešení nového stavu bude vycházet z obecných zásad návrhu investičních opatření dle SP Beskydy - kapitola 3.

    - Záměr projektu bude dodržovat věcný rozsah stanovený v ASP Beskydy.

    - Navržené řešení musí být v souladu s TSI pro jednotlivé subsystémy.

    - Zhotovitel požádá, prostřednictvím HIS, SŽG Olomouc, Regionální pracoviště Ostrava, o zaslání podkladů z programu MISYS s vyznačením UMVŽST (Úpravy majetkoprávních vztahů v železničních stanicích), ve stavbou dotčených ŽST, ve formátu "dgn.", do kterých zakreslí záborový elaborát, v souladu s Pokynem ředitelky O32 GŘ ČD pro schvalování staveb SŽDC.

  - Dopravní technologie

    - Provozní a dopravní technologie bude zpracována v souladu s požadavky Směrnice GŘ č. 11/2006.

    - Výhledový rozsah osobní a nákladní dopravy bude uvažován podle ASP Beskydy, část D. Zhotovitel zároveň zažádá o potvrzení či upřesnění rozsahu osobní dopravy u objednavatele veřejné osobní dopravy - KODIS.

    - Budou vypočteny jízdní doby, provozní intervaly a ukazatele propustnosti.

    - Pro výhledový rozsah dopravy bude zpracován GVD a plány obsazení kolejí ve stanici pro období 4hodinové přepravní špičky. Budou uvedeny parametry typových vlaků.

    - Bude uveden přehled výhledových frekvencí cestujících v železničních stanicích.

    - Zhotovitel prověří možnost zrušení zaústění nepoužívaných vleček projednáním s jejich vlastníkem. Podmínkou pro zrušení zaústění je zrušení vlečky.

    - Bude zpracováno personální obsazení i ve vztahu k budoucímu dálkovému ovládání.

  - Organizace výstavby

    - Bude zpracován rámcový návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram).

    - Bude navržena kumulace prací vyžadující zastavení provozu a uveden stručný rozsah prací. Délka a počet těchto období budou minimalizovány.

    - Bude uveden počet vlaků, které je třeba odklonit či odřeknout.

  - Zabezpečovací zařízení

  - Popis stávajícího stavu

    - Stávající stav je podrobně popsán v ASP Beskydy v části C.6.

    - SZZ a TZZ jsou převážně 3. kategorie, případně 2. kategorie, v úseku Frenštát p. R. - Veřovice je pouze telefonické dorozumívání.

    - V předmětných úsecích se nachází 66 železničních přejezdů.

    - Požadavky na nový stav

    - Nový stav bude navržen v souladu s ASP Beskydy, v části C.6.

    - V rámci návrhu kolejového řešení nutno vzít v úvahu „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven č.j. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 8.3.2018“.

    - V úseku Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí bude navrženo nasazení systému ERTMS/ETCS pro dosažení traťové rychlosti nad 100 km/h. Systém musí být nasazen v souvislém úseku z hlediska provozního, dopravně-technologického, ekonomického a zejména bezpečnostního, a to i s ohledem na výsledky hodnocení a posouzení rizik podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013.

    - Bude zřízeno DOZ a v ŽST Ostrava Kunčice bude navrženo rozšíření RDP pro dálkové ovládání. V případě poruchy RDP bude řízení dálkově ovládané z PPV Frýdek Místek. Po dokončení optimalizace celé trati bude PPV přemístěno do Valašského Meziříčí.

    - Navrhne se úprava nebo nové zabezpečení jednotlivých ŽST staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie podle TNŽ 34 2620, v ŽST Baška, Pržno, Frýdlant nad Ostravicí a dopravně D3 Ostravice s integrovanou částí TZZ a v předmětných stanicích se závislostí přejezdů. Rozsah použití hlavních návěstidel bude navržen s ohledem na zvolenou aplikační úroveň ERTMS/ETCS a termín zavedení výhradního provozu vozidel pod dohledem ETCS.

    - Pro zjišťování volnosti budou použity počítače náprav, které musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLC/TS 50238-3. Je nutno respektovat omezení výstavby snímače RSR 122 dle č.j. 57239/2012-OAE z 19.12.2012. Předpokládá se, vzhledem k nasazení počítačů náprav, nasazení funkcionality VNPN dle TS 2/2014-S.Z.

    - Napájení SZZ bude zajištěno dodávkou elektrické energie odpovídající 1. kategorii důležitosti ve smyslu ČSN 37 6605 a ČSN 34 1610. O volbě hlavního a záložního napájení bude rozhodnuto na profesních poradách po posouzení technických a ekonomických aspektů možných způsobů napájení. Jako nouzové zdroje budou sloužit bezúdržbové akumulátorové baterie.

    - Nová zabezpečovací kabelizace bude s ohledem na předpokládanou konverzi napájecí soustavy na jednotnou napájecí síť 25 kV AC, provedena v souladu s ČSN 34 2040 ed.2, realizována převážně kabely s ochranným kovovým pláštěm (typ TCEKPFLEZE).

    - Součástí dodávky SZZ bude i dodávka diagnostiky dvou základních úrovní: diagnostika systému a měřící diagnostika.

    - V úseku Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí bude navrženo traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle zásad TNŽ 34 2620, s výstrojí integrovanou jako součást sousedních staničních zabezpečovacích zařízení, které umožní rozdělení mezistaničního úseku na odpovídající počet oddílů podle požadavků dopravní technologie, v souvislosti s nasazením systému ERTMS/ETCS. Použití hlavních oddílových návěstidel bude navrženo s ohledem na zvolenou aplikační úroveň ERTMS/ETCS a termínu zavedení výhradního provozu vozidel pod dohledem ETCS.

    - V mezistaničních úsecích Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice a Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice bude navrženo traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu automatické hradlo. Použití hlavních oddílových návěstidel bude navrženo s ohledem na zvolenou aplikační úroveň ERTMS/ETCS a termínu zavedení výhradního provozu vozidel pod dohledem ETCS.

    - V úseku Frýdlant nad Ostravicí - Frenštát pod Radhoštěm zůstane ponecháno stávající traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu automatické hradlo.

    - U přejezdů, které nebyly součástí stavby Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí - Valašské Meziříčí, bude prověřena možnost jejich zrušení nebo náhrada spojovací komunikací. Jednotlivá PZS budou 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 reléového typu s elektronickými doplňky.

    - Všechna nově vybudovaná zabezpečovací zařízení musí být vybavena diagnostikou dle TS 2/2007 s přenosem diagnostických informací do míst soustředěné údržby.

    - Nutno respektovat Směrnici SŽDC 101 Používání provozních aplikací s vazbou na zabezpečovací zařízení č.j. S4665/2014-O12 s účinností od 1.5.2014 - tj. zejména s ohledem na přenos čísla vlaků, atd.

    - Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně přechodné stavy zabezpečovacích zařízení.

  - Sdělovací zařízení

  - Popis stávajícího stavu

    - Stávající stav je podrobně popsán v ASP Beskydy, v kapitole C.7 Technické zprávy.

    - Stávající sdělovací kabelizace na trati i v železničních stanicích jsou povětšinou zastaralé, případně nevyhoví vlivům střídavé trakce. Vybavenost ŽST sdělovacími zařízeními odpovídá době zprovoznění. Rozhlasová zařízení pro cestující a hodinová zařízení jsou povětšinou na hranici životnosti. ŽST jsou vybaveny vizuálním informačním systémem v omezeném rozsahu. Používán je traťový radiový systém.

    - Požadavky na nový stav

    - Nový stav bude navržen v souladu s ASP Beskydy, v kapitole C.7 Technické zprávy.

    - Pro nasazení systému ERTMS bude nově navržena síť GSM-R. Stávající MRS budou ponechány.

    - Na předmětném úseku trati bude dálkové řízení provozu z RDP Ostrava-Kunčice. Na CDP Přerov dojde k úpravám pro přenos vybraných informací do KAC a DŽDC.

    - V předmětných úsecích bude navržen nový traťový kabel ve stíněném provedení TCEPKPFLEZE a společně s ním dvě trubky HDPE. Do jedné z trubek bude zafouknut diagnostický optický kabel. Bude navržena nová místní kabelizace ve stíněném provedení TCEPKPFLEZE.

    - Na novém optickém kabelu bude nasazen přenosový systém, založený na technologii MPLS s přenosovou rychlostí 10/1 GbEth. Bude zajištěna jednotná datová síť pro TechLan a Intranet. Hlavním rozhraním bude protokol IP. Prostřednictvím uzlů MPLS bude zajištěno i rozhraní na bázi kanálů E1 pro připojení základnových stanic BTS sítě GSM-R.

    - V jednotlivých ŽST se navrhnou nové hodiny s přijímačem signálu DCF a nové rozvody jednotného času. Navržený kamerový systém a rozhlasové zařízení budou poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE. Rozsah audiovizuálního informačního systému pro cestující a rozsah kamerového systému ve stanicích a na zastávkách bude posouzen zpracovatelem dokumentace na základě dopravně – technologického posouzení a frekvence cestujících.

    - Bude navržen systém DDTS v souladu s TS 2/2008-ZSE a zřízeno dálkové dohledové pracoviště systému DDTS pro udržující zaměstnance SSZT.

    - Pro prostory požárně střežené bude vypracováno nové požárně bezpečnostní řešení. Prostory s technologickým zařízením budou chráněny komplexním ASHS nebo LDP (ZPDP).

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

  - Popis stávajícího stavu

    - Ve stávajícím stavu jsou předmětné úseky neelektrizované. Silnoproudé rozvody jsou zastaralé, s výjimkou ŽST Frýdlant nad Ostravicí a Kunčice pod Ondřejníkem a zastávky Čeladná, kde byly řešeny v rámci Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí - Valašské Meziříčí.

    - Požadavky na nový stav

    - Trať bude elektrizována systémem AC 25 kV 50 Hz. Budou prověřeny vlivy střídavé soustavy 25 kV na všechna sdělovací a zabezpečovací zařízení okolních tratí a připojených vleček. Budou navržena opatření pro eliminaci těchto vlivů.

    - Budou převzaty energetické výpočty z dokumentace stavby "Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice (mimo) - Frýdek-Místek" a z nich bude navrženo trakční vedení. Návrh bude v souladu se SŽDC TS 1/2011-E, 2/2011-E a 3/2011-E.

    - Budou navrženy nové silnoproudé rozvody a zařízení dle ASP Beskydy, kapitola C.5. V ŽST Frýdlant nad Ostravicí, Kunčice pod Ondřejníkem a zastávce Čeladná budou navrženy pouze nezbytné úpravy.

    - Zhotovitel prověří možnosti napájení silnoproudých zařízení a technologie zabezpečovacích zařízení z LDSž 22 kV v kombinaci s DS. V případě, že návrh LDSž nebude efektivní, může být místo něj navrženo využití trakčního vedení AC 25 kV 50 Hz v kombinaci s DS. Pro nové řešení bude proveden návrh rekonstrukce již nevyhovujících přípojek nn/vn.

    - Napájení SZZ a TZZ bude splňovat podmínky TNŽ 34 2620, kapitola 19, ČSN 34 2650 ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 - Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, v platném znění.

    - Rozsah vybavení výhybek EOV stanoví dopravní technolog. Bude-li řešeno napájení EOV z TV, navrhne se připojení z obou stop TV.

    - Bude navrženo venkovního osvětlení železničních prostor, nástupišť a přístupových komunikací pro cestující bude podle požadavků nové normy ČSN EN 12 464-2 z prosince 2014, platné od 01/2015, a předpisu SŽDC E11 - Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC. Osvětlení bude začleněno do DDTS.

    - Bude navrženo nové zařízení DŘT. Dále budou vybrané technologické systémy začleněny do DDTS v souladu s TS 2/2008-ZSE. DDTS bude předmětem části sdělovacího zařízení.

    - Navrhne se rozsah dovybavení ED Ostrava o komunikační zařízení, servery, terminály, pracovní stanice a zobrazovače.

  - Ostatní technologická zařízení

    - Popis stávajícího stavu: Stávající stav bude prověřen v rámci zpracování ZP.

    - Požadavky na nový stav: Výtahy budou navrženy dle předpisu SŽDC S 10.

  - Železniční svršek a spodek

  - Popis stávajícího stavu

    - Železniční svršek v úsecích Frýdek-Místek - Frýdlant na Ostravicí (mimo) a Frýdlant nad Ostravicí (mimo) - Ostravice (mimo) je z roku 1980. Na úseku Frenštát pod Radhoštěm (včetně) - Frenštát pod Radhoštěm město je svršek z roku 1988. Úsek Frýdlant nad Ostravicí (včetně) - Frenštát pod Radhoštěm (mimo) a ŽST Ostravice jsou po rekonstrukci svršku a spodku z roku 2015.

    - Požadavky na nový stav

    - V úsecích Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice a Frenštát pod Radhoštěm (včetně žst.) - Frenštát pod Radhoštěm město dojde k celkové rekonstrukci železničního svršku a spodku s výjimkou úseků, kde proběhla rekonstrukce v rámci stavby „Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí - Valašské Meziříčí“.

    - Trasování bude vycházet z SP Beskydy, přičemž bude sledováno směrové vedení s minimálním poloměrem oblouku R = 1100 m.

    - Rozsah rekonstrukce železničního spodku bude navržen na základě zpracované geotechnické rešerše, která bude vycházet z podkladů v SP a ASP, podkladů dodaných správcem a ze závěrů pochůzky se správcem. Geotechnická rešerše bude součástí doprovodné dokumentace.

    - Pro řešení jednotlivých ŽST budou výchozím podkladem situační návrhy z ASP Beskydy, část C.1. Odbočné rychlosti do předjízdných kolejí a v kolejových spojkách prověří dopravní technolog.

    - Budou navrženy rychlostní profily V, V130 a V150.

    - Únosnost pražcového podloží bude navržena v parametrech pro dráhu celostátní.

    - Zhotovitel navrhne nové odvodnění, upřednostňovány jsou otevřené příkopy. V blízkosti vodotečí bude prověřena hladina Q100 vůči železničnímu spodku.

    - V úseku trati v blízkosti štěrkovny u Frýdlantu nad Ostravicí (km cca 102,3-102,7) budou rámcově posouzeny geologické a hydrogeologické podmínky podloží pod tratí. Následně bude rámcově posouzen vliv stavby a štěrkovny na stabilitu podloží (bude zohledněn výhledový stav těžby štěrku) a případně zohledněn v ocenění investičních nákladů (formou stanovení příslušných rizikových koeficientů).

  - Nástupiště

  - Popis stávajícího stavu

    - V předmětných ŽST a zastávkách je 13 nástupišť na trati 302A a 4 nástupiště na trati 302C. Nástupiště v ŽST Frýdlant nad Ostravicí a Kunčice pod Ondřejníkem a v zastávce Čeladná jsou vyhovující, po rekonstrukci a s výškou 550 mm nad TK. Ostatní nástupiště nemají výšku 550 mm nad TK.

    - Požadavky na nový stav

    - Nová nástupiště budou navržena s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK. Délka nástupišť bude stanovena po projednání s objednavatelem veřejné osobní dopravy. Nástupiště v železničních stanicích budou přednostně navržena s nástupní hranou tvořenou prefabrikátem tvaru L.

    - Přístup na nástupiště bude bezbariérový, odpovídající TSI PRM.

  - Železniční přejezdy

  - Popis stávajícího stavu

    - V řešeném úseku se nachází 66 železničních přejezdů, z toho 46 na trati 302A a 20 na trati 302C.

    - Požadavky na nový stav

    - U všech přejezdů bude prověřena možnost jejich zrušení bez náhrady či s náhradou mimoúrovňovým křížením nebo souběžnou komunikací k jinému železničnímu přejezdu či mimoúrovňovému křížení, a to z hlediska dopadů do ÚPD, výše investičních nákladů a ekonomického hodnocení. Všechny prověřované možnosti budou doloženy (výkresově, textově) v dokladové části, a to včetně vyjádření dotčených orgánů, správců, vlastníků apod. (i negativních). V případech, kdy objednatel rozhodne o sledování těchto náhrad přejezdů, bude toto řešení zapracováno do záměru projektu.

  - Mosty, propustky, zdi

  - Popis stávajícího stavu

    - V předmětném úseku trati 302A se nachází 30 mostů a 72 propustků, na trati 302C pak 5 mostů a 14 propustků.

    - Celkem 4 mosty jsou s rozpětím delším než 18 metrů:

    - Most v km 110,840 na trati 302A nad řekou Morávka, ocelový, rozpětí 57,1 m, kolejnicové podpory mostnice, původní konstrukce z roku 1888, oprava v roce 1965.

    - Most v km 103,854 na trati 302A nad řekou Ostravice, ocelový, rozpětí 56,5 m, kolejnicové podpory mostnice, původní konstrukce z roku 1888, oprava v roce 1953.

    - Most v km 86,889 na trati 302A nad říčkou Lomná, ocelový, rozpětí 29,4 m, kolejnicové podpory mostnice, nová konstrukce z roku 2015.

    - Most v km 1,972 na trati 302C nad říčkou Čeladenka, ocelový, kolejnicové podpory mostnice, původní konstrukce z roku 1907.

    - Požadavky na nový stav

    - U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle „Metodického pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů“ (čj. S30135/2015–O13) a prokázána přechodnost traťové třídy D2 a přidružené návrhové traťové rychlosti. U stávajících objektů lze zatížitelnost stanovit v kategorii „A“. U všech mostních objektů bude zjištěno prostorové uspořádání (VSMP, VMP, obrys kolejového lože). Na základě výsledků zatížitelnosti a prostorového uspořádání bude rozhodnuto o stavebním počinu na mostním objektu.

    - Nové a rekonstruované mostní objekty budou navrženy přednostně s průběžným kolejovým ložem. Jsou požadovány konstrukce s minimálními náklady na údržbu.

    - Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 3. a 4. třídy tratí.

    - Bude navržen podchod v žst. Frenštát pod Radhoštěm.

  - Ostatní objekty

    - Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), kabelovody, protihluková opatření a podobně.

  - Pozemní stavební objekty

  - Popis stávajícího stavu

    - Stávající stav budov je charakterizován v SP Beskydy.

    - Požadavky na nový stav

    - Bude přednostně navržena úprava stávajících pozemních objektů za účelem umístění technologií, případně budou navrženy objekty nové.

    - Pro výpravní budovy Baška, Frýdlant nad Ostravicí, Kunčice pod Ondřejníkem musí být v ZP potřebnost stavebního zásahu a jeho rozsah zdůvodněna a obhájena. Zpracování následujícího minima se týká obecně všech budov osobních nádraží (ON), které jsou v příslušném úseku traťového anebo staničního obvodu infrastrukturního projektu:

- význam budovy dle SM SŽDC 122 (kategorizace);

- zhodnocení stavu a vazby na ostatní dopravní infrastrukturu (IAD: P+R, K+R; cyklodoprava: B+R);

- zhodnocení aktuálního stavebně-technického stavu (protokoly o pravidelných prohlídkách);

- schéma funkčního využití (pro aktuální stav);

- popis stávající technologie v budově;

- prověření možnosti umístění nové technologie do budovy ON;

- Výsledkem vyhodnocení současného stavu bude rozhodnutí o potřebě stavebního zásahu do budovy. Rozsah stavebního zásahu bude odpovídat principům kapitoly „Stavební připravenosti nemovitostí“ v materiálu „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“.

    - Při využití stávajících budov pro umístění technologie bude uvažováno s ochranou proti poruchám rozvodů kapalných medií v objektu.

    - Přednostně bude užito objektů SŽDC. Do objektů v majetku jiných právních subjektů mohou být nová technologická zařízení umístěna pouze po komplexním posouzení investičních a všech budoucích provozních nákladů a po odsouhlasení objednatele.

    - Umístění pozemních objektů na pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení objednatelem, na základě opodstatněného návrhu zhotovitele, ještě před použitím cizího pozemku v DÚR.

    - Budou navrženy objekty pro trakční a energetická zařízení, přístřešky pro cestující, vstupní objekty k podchodům a zastřešení nástupišť. Bude proveden návrh nového orientačního systému včetně hlasových majáčků pro nevidomé a slabozraké.

  - Životní prostředí

    - Kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 8 ZP Přílohy č. 1 Směrnice MD č. V-2/2012 a seřazena následovně:

- - popis jednotlivých složek životního prostředí

- - identifikace lokalit NATURA 2000, zvláště chráněných území, významných krajinných prvků, prvků územního systému ekologické stability apod. v řešené oblasti

- - případné změny hlukového zatížení (v návaznosti na část Dopravní a provozní technologie)

- - odpadové hospodářství na základě pochůzky za účasti Objednatele, bez provedení průzkumů

- Je nutné brát v úvahu, že záměr kříží lokalitu soustavy Natura 2000, EVL Řeka Ostravice a EVL Beskydy, v blízkosti záměru se dále nachází EVL Niva Morávky.

- Specifické požadavky

    - Objednatel požaduje v prvním dílčím plnění zpracovat doprovodnou dokumentaci k projednání a odsouhlasení. Doprovodná dokumentace bude obsahovat případné změny v řešení přejezdů a dále části: dopravní technologie, situace dopraven a traťových úseků v měřítku 1:1000 a rámcový popis jednotlivých skupin SO a PS v rozsahu souhrnné technické zprávy. Bude provedeno vyčíslení investičních nákladů podle platného sborníku pro stupeň ZP. Součástí bude zároveň ověření, že navržené technické řešení nemá negativní dopad na ekonomické hodnocení z ASP Beskydy. Ověření bude doloženo analýzou citlivosti schválené varianty ASP.

    - O potřebě zpracování aktualizace EH ASP rozhodne objednatel na základě výstupů z prvního dílčího plnění, v rámci něhož bude provedeno ověření dopadu navrženého technické řešení na ekonomické hodnocení z ASP Beskydy.

    - O začlenění náhrad přejezdů mimoúrovňovými kříženími bude objednatelem rozhodnuto na základě samostatných ekonomických posouzení pro jednotlivá křížení, která budou zhotovitelem doložena v rámci prvního dílčího plnění.

    - Zhotovitel svolá jednání ve věci řešení žst. Baška, a to za účasti MSK, obce Baška a případně dalších dotčených subjektů. Na základě jednání rozhodnuté technické řešení žst. Baška bude součástí prvního dílčího plnění.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

- přílohy

    - Interní předpis Objednatele:  „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven č.j. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 8.3.2018“.