| Sídlo: ul. Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín IČO: 27767442, DIČ: CZ27767442 STAVBA: Oprava zab. zař. na trati Olomouc Nová Ulice – Olomouc Řepčín STUPEŇ DOKUMENTACE: Projekt Technická zpráva Investor :; Správa železniční dopravní cesty s. o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Členění PD; Část :; D. Technologická část. Dílčí část :; D.1 Železniční zabezpečovací zařízení ízení. Specializace :. Hlavní inženýr projektu :; Odpovědný projektant :; Kontroloval :. Ing. Szabo Petr; Ing. Szabo Petr; Ing. Szabo Petr. Kraj:; Obec:; Pověřený OÚ:; Výtisk číslo :. Olomoucký; Olomouc; Olomouc. Externí Subdodavatel:; Datum:. 02/2019. Archívní číslo :. 1703009-01_D_TZ.doc. |  |
| --- | --- |

Oprava zab. zař. na trati Olomouc Nová Ulice –

Olomouc Řepčín

D. Technologická část

D.1. Železniční zabezpečovací zařízení

D.1.1. Staniční zabezpečovací zařízení

D.1.3. Přejezdové zabezpečovací zařízení

Technická zpráva

Obsah:

1. Všeobecné údaje	3

1.1. Identifikační údaje stavby	3

1.2. Základní údaje o staveništi	3

1.3. Stav před realizací stavby	3

1.4. Účel stavby	3

1.5. Podklady	3

2. Technické řešení	3

2.1. Všeobecný popis technického řešení	3

2.2. Venkovní zařízení	4

2.3. Úprava vnitřního zařízení

2.4. Úprava navazujících PZS

2.5. Provizorní zab.zařízení

2.6. Napájení zenířzení4

2.7. Traťové zabezpečovací zařízení

4. Ochrana před nebezpečnými vlivy	4

4.1. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětími	4

4.2. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí	4

4.3. Určení prostředí	4

4.4. Uzemnění	5

4.5. Revizní zpráva	5

5. Ochrana před požárem	5

6. Vliv na životní prostředí	5

7. Obsluha a údržba zařízení	5

7.1. Obsluha zařízení	5

7.2. Údržba zařízení	5

7.3. Určená technická zařízení	5

8. Výstavba zařízení	5

Přerov 1/2019	Vypracoval: Ing. Szabo

## 1. Všeobecné údaje

### 1.1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: 	        Oprava zab. zař. na trati Olomouc Nová Ulice –Olomouc Řepčín

Kraj:			Olomoucký

Místo stavby:		žst. Olomouc-Nová Ulice, - Olomouc Řepčín žel. trať Kostelec na

Hané  - Olomouc hl.n.

Investor:		SŽDC s.o. Oblastní ředitelství Olomouc

Projektant:		SB projekt s.r.o. Hodonín

Stupeň dokumentace:	Projekt stavby

### 1.2. Základní údaje o staveništi

Staveniště se rozkládá na železniční trati Kostelec n. H -Olomouc hl.n. mezi žst.. Olomouc-Nová ulice – Olomouc Řepčín v úseku od km 2,9 do km 2,220.

### 1.3. Stav před realizací stavby

V železniční stanici Olomouc Nová ulice je v činnosti SZZ 2.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu TEST B 14 se světelnými návěstidly elektromotorickými přestavníky a počítači náprav. V prostoru stanice se nacházejí úrovňové přejezdy v km 3,032 a 2,600. Na trati ve směru Olomouc hl.n. dále PZS v km  2,225 a 2,114, které jsou vybaveny PZS AŽD  provedení bez závor s výstrojí v samostatném reléovém domku na zastávce Olomouc-Smetanovy Sady. V žst.Olomouc město je v činnosti SZZ 2.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu TEST B 14 se světelnými návěstidly elektromotorickými přestavníky a kolejovými obvody KO 2491 50Hz.. V prostoru stanice se nacházejí úrovňové přejezdy v km 3,650 a km 3,887,  které jsou vybaveny PZS AŽD  provedení bez závor. V mezistaničním úseku Olomouc město – Olomouc Řepčín se nachází celkově  4 ks PZS typu AŽD71 bez závor a to km 4,740, 5,117, 5,581 a 5,805

V železniční stanici Olomouc Řepčín je v činnosti SZZ 2.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu TEST B 14 se světelnými návěstidly elektromotorickými přestavníky kolejovými obvody KO2491 50Hz a počítači náprav. V prostoru stanice se nachází úrovňový přejezd v km 6,315. Ve směru do žst.Příkazy se zde nacházejí celkově 3 ks PZS AŽD 71 bez závor

Mezi stanicemi Olomouc Řepčín – Olomouc město – Olomouc Nová ulice je v činnosti traťové zabezpečovací zařízení 3 kategorie typu AH82A upravené pro možnost zavedení VSDZ v žst.Olomouc město..

### 1.4. Účel stavby

Účelem tohoto projektu je zrušení SZZ Olomouc město změna vnitřní výstroje PZS km 3,650 a 3,887 úprava vazeb dotčených PZS a přenesení kontrolních zařízení PZS dnes v žst.Olomouc město do žst.Olomouc Nová ulice popř. do žst.Olomouc Řepčín . Dále budou upraveny vnitřní výstroje PZS km  km 8,674 a 7,482. V souvislosti s těmito úpravami budou provedeny nezbytné zásahy do stávajících SZZ v žst.Olomouc Nová ulice a žst.Olomouc Řepčín.

### 1.5. Podklady

a) Pokyny pro pokládku telekomunikačních kabelů do drážního tělesa celostátních drah – č.j. 57851/0520.053 z 24. června 1992

b) Příslušné ČSN, ON směrnice pro projektování a předpisy ČD

c) Prohlídka staveniště a navazujících PZS

d) Traťové schéma úseku Kostelec n. H. – Olomouc v okolí žst. Olomouc-Nová ulice a Olomouc Řepčín

e) Dokumentace stávajícího stavu SZZ a PZZ

g) Výsledky místních šetření

## 2. Technické řešení

### 2.1. Všeobecný popis technického řešení

Typ SZZ ani PZS u všech dotčených zařízení se stavbou nemění. S ohledem na podstatnou změnu kolejiště v žst.Olomouc město bude zdejší žst.  a SZZ zrušeno bez náhrady. Z celé žst. zůstane zachována pouze odbočující výhybka na nakládkovou kolej , která bude nově označena jako nákladiště Olomouc město a zabezpečena výměnovým zámkem s vazbou přes elektromagnetický zámek do TZZ.. Stávající kolejové obvody v celém prostoru žst.Olomouc město budou nahrazeny počítači náprav. Výstroj stávajících PZS km 3,650 a km 3,887  (dnes společně se SZZ v prostorách výpravní budovy) bude provedena nově v nových reléových domcích situovaných poblíž uvedených přejezdů. Budou upraveny vazby mezi stávajícími  PZS.

Bude zrušeno ovládací pracoviště SZZ Olomouc město včetně stávající reléové skříně s výstrojí TZZ. S navrženým změnami bude upraven stávající ovládací stůl v dopravní kanceláři v žst. Olomouc Nová ulice a žst. Olomouc Řepčín. Stavba bude rozdělena takto.

Navrženými úpravami budou zrušeny stávající mezistaniční úseky Olomouc Řepčín – Olomouc město a Olomouc město – Olomouc Nová ulice a tyto nahrazeny nově mezistaničním úsekem Olomouc Řepčín – Olomouc Nová ulice.

Práce jsou rozděleny do následujících objektů:

PS 01 Oprava SZZ Olomouc Řepčín

PS 02 Zrušení SZZ Olomouc město

PS03 Oprava SZZ Olomouc Nová Ulice

PS 04 Oprava PZS km 3,887

PS 05 Oprava PZS km 3,650

PS 06 Oprava PZS km 7,482

### 2.2.   Venkovní zařízení

# Budou zrušeny všechny prvky venkovní výstroje SZZ Olomouc město. Stávající skupinové odjezdové návěstidlo L1-2 bude nově tvořit PřL pro SZZ žst.Olomouc Nová ulice.. Poloha vjezdových návěstidel s předvěstí obou dotčených žst.se stavbou nemění. Stávající kolejové obvody v prostoru žst.Olomouc město budou nahrazeny počítači náprav s výstrojí v novém RD PZS km 3,887.

Podle provedeného průzkumu se nepředpokládá rozsáhlejší kabelizace, většina nových venkovních prvků bude realizována po upravené stávající kabelizaci. Nově se položí kabely pro výstražníky PZS km 3,650 a 3,887 a vazební kabely mezi oběma novými  RD

### 2.3 Úpravy vnitřního zařízení

Zařízení ve stávající reléové místnosti SZZ žst.Olomouc město bude zrušeno. Ve stávající reléové místnosti žst.Olomouc Nová ulice bude doplněna reléová výstroj kontrol PZS km 3,650, 3,887, 4,740, 5,117, předpokládá se umístění ve stávajícím stojanu 11.

Ve stávající reléové místnosti žst.Olomouc Řepčín bude doplněna reléová výstroj kontrol PZS km 5,581, 5,805, předpokládá se umístění ve stávajícím stojanu. Nová reléová výstroj PZS km 3,650, 3,887 a a 7,482 bude umístěna v nových samostatných domcích umístěných v blízkosti přejezdu. S ohledem na změnu situace tj. zrušení žst.Olomouc město nebude zařízení v žst.Olomouc Řepčín dále uvažovat zavedení VSDZ v této stanici.

V rámci PS 04,PS05 a PS06 budou zřízeny nové reléové domky v blízkosti přejezdů na pozemku SŽDC s.o. popř. ČD a.s. Zůstane zachován stávající typ PZS tj. AŽD 71, který bude nově vystrojen elektronickými prvky s reléovou výstrojí. Nově bude ovládání PZS km 3,650 a km 3,887 automatické jízdou vlaku s možností zavedení výluky ovládání v době obsluhy nákladiště Olomouc město.

### 2.4 Úpravy navazujících PZS

V RD stávajících PZS tj. 4,740, 5,117, 5,581 a 5,805 bude upraveno zapojení kontrolního zařízení. Stávající jednopólový přenos kontrolních relé bude nahrazen s ohledem na nedostatek spojovacích žil přenosem pomocí součinových relé. Jiné úpravy se na těchto PZS nepředpokládají.

Součástí stavby dále bude výměna reléového domku na PZS km 7,482 (P7618). Stávající RD bude demontován a zlikvidován a na jeho místo bude požit RD z výzisku. Vnitřní technologie bude doplněna o elektronické prvky tak, aby vyhovovala ustanovením platné normy ČSN 34 2650. Na PZS km 8,674 a 7,482 bude zprovozněna diagnostika.

### 2.5 Provizorní zabezpečovací zařízení

### Protože demontáž SZZ Olomouc město proběhne současně se zrušením kolejiště nepředpokládá se realizace provizorního zab.zařízení

### 2.6 Napájení

# Ve stávajícím stavu je SZZ žst.Olomouc město napájeno samostatným kabelem z rozvodny 6kv v žst.Olomouc Nová ulice. Nově se navrhuje toto napájení zachovat i pro novou technologii nových reléových domků PZS km 3,650 a 3,887. Vnitřní spotřeba těchto domků bude nově napájena z nových přípojek z nově plánovaného rozvodu žst.Olomouc město. Na základě dohody se zadavatelem bude možno v nouzových případech i tuto technologii nových RD ručně přepojit na přípojku vlastní spotřeby. Toto ruční přepínání bude umístěno uvnitř reléových domků.

### 2.7 Traťové zabezpečovací zařízení

# Oba mezistaniční úseky jsou ve stávajícím stavu vybaveny TZZ 3.kategorie dle TNŽ 342620 a to typem AH82A pro nově vzniklý mezistaniční úsek Olomouc – Nová ulice – Olomouc Řepčín bude stávající typ TZZ zachován. Nově se do TZZ zapracuje stav všech dotčených PZS a dále kontrola uzamčení odbočné výhybky nákladiště Olomouc město. Jeho uvolnění bude možné z ovládacího stolu žst.Olomouc Nová Ulice samostatným tlačítkem.

## 4. Ochrana před nebezpečnými vlivy

### 4.1. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Živé části v kolejišti mají provedenou ochranu krytím podle ČSN 33 2004-41, neboť jsou opatřeny kryty, víky a dvířky, která jsou přišroubovaná nebo uzamčena tak, že k jejich otevření nebo odstranění je nutné speciální nářadí nebo klíče.

Reléová místnost je uzavřený prostor, do kterého mají přístup pouze osoby znalé s vyšší kvalifikací. Je tedy podle ČSN 33 2004-41 považován za uzavřenou elektrickou provozovnu, ve které není nutná speciální ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí. Dveře jsou uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami:

Pozor – elektrické zařízení

Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm

Nehas vodou ani pěnovými přístroji

### 4.2. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

Vnitřní zařízení je podle ČSN 33 2004-41 a podle upřesnění v ČSN 34 2600 provozováno v prostorách bezpečných. Neživé části jsou pospojovány a jsou chráněny zemněním v soustavě s izolovaným nulovým bodem. Izolační stav zařízení je hlídán hlídačem izolačního stavu.

Neživé části výstražníků není nutné chránit, neboť je zde použito napětí SELV. Ochrana ostatních venkovních částí zařízení je provedena izolací podle ČSN 33 2004-41.

### 4.3. Určení prostředí

V reléovém domku bude zařízení pracovat dle ČSN 33 2000-5-51 v prostředí AA6, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS, BA5, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

### 4.4. Uzemnění

Uzemnění zařízení zůstává stávající. Hodnota uzemnění bude přeměřena a pokud nebude menší než 20 Ω, bude provedeno nové uzemnění uzemňovacím páskem uloženým ve výkopu pro kabely dle normy OEG 342981 a ČSN 341390.

### 4.5. Revizní zpráva

Před uvedením zařízení do činnosti bude vypracována revizní zpráva.

## 5. Ochrana před požárem

Speciální ochrana před požárem nebyla v tomto případě dle TNŽ 36 2612 nutná.

## 6. Vliv na životní prostředí

Rekonstrukce PZZ nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Nebude zvýšena ani prašnost, ani hlučnost.

## 7. Obsluha a údržba zařízení

### 7.1. Obsluha zařízení

Obsluha zařízení zůstane zachována dle předpisu Z1 a Z2.

### 7.2. Údržba zařízení

Údržba zařízení se bude provádět i nadále podle předpisu ČD T126, T120, T121 a předpisů souvisejících, doplněných směrnicemi.

### 7.3. Určená technická zařízení

Dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách upraveným zákonem 23/2000 Sb. a doplněným vyhláškou 100/1995 Sb. bude uvedeno do provozu změněné určené technické zařízení, na které bude provedena změna průkazu způsobilosti.

## 8. Výstavba zařízení

Při realizaci stavby bude dbáno předpisů, týkajících se bezpečnosti při práci v železničním provozu a na elektrickém zařízení.

Při práci v provozních místnostech a v kolejišti bude dbáno pokynů zodpovědných dopravních zaměstnanců. Práce na provozovaném zařízení v reléovém domku bude prováděno za dozoru udržujících pracovníků. Vedoucí prací bude zajišťovat dozor při práci a školení pracovníků.

Změny oproti dokumentaci budou konzultovány s projektantem a skutečný stav bude zapracován do dokumentace skutečného provedení.

Zpracoval: Ing Szabo Petr SB projekt Hodonín