# 0	Obsah

0	Obsah	1

1.	Identifikační údaje stavby	2

2.	Technická zpráva	3

a)	Zhodnocení zadavatelem předaných geodetických a mapových podkladů	3

b)	zhodnocení dokumentace dodavatele stavby	3

c)	informace o podkladech pro majetkoprávní část	3

d)	další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace	4

3.	Členění a rozsah geodetické dokumentace	4

I	Geodetická dokumentace

I.1	Technická zpráva

# Identifikační údaje stavby

| Název stavby: | Rekonstrukce traťové koleje Smržovka – Josefův Důl TUDU 1681 02 km 0,317 - 1,722 |
| --- | --- |
| Druh stavby: | Liniová železniční, rekonstrukce: výměna kolejového roštu spojená se zvýšením traťové rychlosti, rekonstrukce dvou propustků, údržba svahů zemního tělesa |
| Místo stavby: | Liberecký kraj; okres Jablonec nad Nisou |
| Katastrální území: | Smržovka |
| Investor: | Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955 / 278 190 00 Praha 9 |
| Pracoviště: | Sokolovská 1955 / 278 |
| Hlavní projektant: | Dopravní a inženýrské projekty, spol. s r.o. Modřanská 1387 / 11, 143 00 Praha 4 IČO 48592722 DIČ CZ 48592722 Zakázkové číslo: 089-16-02 |
| Projektant mostních objektů: | TOP CON SERVIS s.r.o. Ke Stírce 1824 / 56, 182 00 Praha 8 |
| Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro stavební povolení |
| Datum zprac. DSP: | 03 / 2018 – 10 / 2018 |
| Předpokládaný termín realizace: | 2019 |

# Technická zpráva

### Zhodnocení zadavatelem předaných geodetických a mapových podkladů

Geodetické a mapové podklady byly předány v rámci podkladů pro zhotovení Přípravné dokumentace stavby v roce 2016.

Pro zpracování Dokumentace pro územní rozhodnutí i Dokumentace pro stavební povolení byly předané podklady shledány jako dostatečné. S ohledem na poloměry směrových oblouků blížící se 150 m byly příčné řezy v PD doloženy též v zaměřených profilech.

Protože původní zadání v době zaměření stávajícího stavu trati a okolního terénu pro stavbu v roce 2016 uvažovalo konec úprav v km 1,620, byl následující úsek přibližně za km 1,75 doplněn o mapový podklad z roku 2006, pořízený jako podklad pro zpracování projektu „Regiotram NISA“.

V době předání mapových podkladů nebyla dosud dokončena DSPS předcházející stavby Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald, na kterou stavba Rekonstrukce trati Smržovka – Josefův Důl v km 0,317 navazuje. V předaných podkladech nebyl zaměřen poslední nový pražec (kolejnicový svar) předcházející stavby Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald, počátek stavby (km 0,317) je tedy vztažen k definičnímu staničení posledního rekonstruovaného propustku v km 0,317 dle polohy v předané JŽM.

### zhodnocení dokumentace dodavatele stavby zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických a mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie, informace o bodech stávajících bodových polí, použité referenční systémy

Dodavatel stavby bude určen na základě výsledku výběrového řízení.

Na základě údajů obsažených v technické zprávě k zaměření z roku 2016 byl bod č. 167100003220 (v rozštěpu tratí ve směru Tanvald a Josefův Důl ve Smržovce) vlivem stavební činnosti zničen a nebyl použit pro zaměření.

U bodu ŽP 505 (km  0,866) stabilizovaného kamenem s měřickým hřebem je reálné riziko jeho dotčení stavební činností při pracích na propustku v km 0,873. V případě, že bod nebude možné ochránit před vlivem stavební činnosti, bude nutné jeho přemístění. Lokalizace bodu bude upřesněna na základě skutečného rozsahu výkopových prací při rekonstrukci propustku.

### informace o podkladech pro majetkoprávní část

Celá stavba se nachází v územním obvodu, ve kterém státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.

Poskytnutý mapový podklad ve formě digitální katastrální mapy (příloha I.3.5.2) byl použit bez úprav a transformací. Jiné mapové podklady (kromě on-line nahlížení do katastru nemovitostí) nebyly použity.

Níže uvedené údaje (seznam dotčených pozemků) byly naposled ověřeny on-line přístupem do KN dne 26.10.2018.

### Seznam dotčených pozemků

| Parcelní č. |  |  |  | Výměra |  |  | List | Vlastník | Zábor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dle KN |  | Využití | Druh | ha | A | m2 | vlast. | adresa | m2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SŽDC, s.o. |  |
| 809 |  | dráha | ostatní | 4 | 20 | 98 | 946 | Dlážděná 1003 / 7 | 12 645 |
|  |  |  | plocha |  |  |  |  | 110 00 Praha 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Město Smržovka |  |
| 835/1 |  | PUPFL | lesní | 14 | 73 | 81 | 10001 | Náměstí T.G. Masaryka 600 | 83 |
|  |  |  | pozemek |  |  |  |  | 468 51 Smržovka |  |

### další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace

Stavba je navržena převážně na stávajících drážních pozemcích, zábory mimo pozemky v majetku SŽDC jsou navrhovány pouze v nutných případech. K zásahu do pozemků jiných vlastníků dochází v rozsahu celkem 83 m2 v prostoru odláždění vtoku do propustku v km 0,873 (SO 122). Majitelem dotčeného pozemku je v tomto případě město Smržovka, dočasný zábor pozemku parc. č. 835/1 v k.ú. Smržovka je řešen Smlouvou mezi vlastníkem a SŽDC – Stavební správou západ.

# Členění a rozsah geodetické dokumentace

Členění geodetické dokumentace odpovídá požadavkům směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních dráhách celostátních a regionálních“ ve znění pozdějších změn.

S ohledem na rozsah stavby a z něho vyplývající rozsah geodetické dokumentace byly jednotlivé dílčí technické zprávy k částem I.3 až I.5 nahrazeny touto souhrnnou zprávou. Údaje o zaměření a použitém bodovém poli byly předány objednatelem, a jsou obsaženy v části I.6.