D. Technologická část

D.1. Železniční zabezpečovací zařízení

D.1.1. Staniční zabezpečovací zařízení

D.1.2. Traťové zabezpečovací zařízení

D.1.3. Přejezdové zabezpečovací zařízení

Technická zpráva

Obsah:

1. Všeobecné údaje	3

1.1. Identifikační údaje stavby	3

1.2. Základní údaje o staveništi	3

1.3. Stav před realizací stavby	3

1.4. Účel stavby	3

1.5. Podklady	3

2. Technické řešení	3

2.1. Všeobecný popis technického řešení	3

2.2. Venkovní zařízení	4

2.3. Úprava vnitřního zařízení

2.4. Úprava navazujících PZS

2.5. Provizorní zab.zařízení

2.6. Napájení zenířzení4

2.7. Traťové zabezpečovací zařízení

4. Ochrana před nebezpečnými vlivy	4

4.1. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětími	4

4.2. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí	4

4.3. Určení prostředí	4

4.4. Uzemnění	5

4.5. Revizní zpráva	5

5. Ochrana před požárem	5

6. Vliv na životní prostředí	5

7. Obsluha a údržba zařízení	5

7.1. Obsluha zařízení	5

7.2. Údržba zařízení	5

7.3. Určená technická zařízení	5

8. Výstavba zařízení	5

Přerov 1/2019	Vypracoval: Ing. Szabo

## 1. Všeobecné údaje

### 1.1. Identifikační údaje stavby

## Název stavby: 	        Oprava zabezpečovacího  zařízení na trati Olomouc – Blatec“

Kraj:			Olomoucký

Trať      :		Olomouc hl.n. mimo – Nezamyslice mimo 309B

Nejvyšší traťová rychlost:	90 km/h – v daném tú omezena

Zábrzdná vzdálenost:	700 m

Trakce:			elektrická stejnosměrná 3kV

Rychlost:	            90 km/h – v daném tú omezena

Zábrzdná vzdálenost:	           700 m

Rozchod:			1435 mm

Největší délka vlaku:	normativ délky N (vlaku nákladní dopravy) 	– 448 m

normativ délky O (vlaky dálkové dopravy) 	– 130 m

normativ délky O (vlaky zastávkové) 		– 209 m

Organizování a provozování drážní dopravy podle:

SŽDC D1

Místo stavby:		mezistaniční úsek Olomouc hl.n. – Blatec

Investor:		SŽDC s.o. Oblastní ředitelství Olomouc

Projektant:		SB projekt s.r.o. Hodonín

Stupeň dokumentace:	Projekt stavby

### 1.2. Základní údaje o staveništi

Staveniště se rozkládá na železniční trati Olomouc hl.n. - Blatec

### 1.3. Stav před realizací stavby

V traťovém úseku Olomouc hl.n.- Blatec je v činnosti traťové zabezpečovací zařízení 3.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu Automatické hradlo AH-83 s hradlem Nemilany. Na trati se nachází kolejové obvody 275Hz s výstrojí v RM Olomouc hl.n. a kolejové obvody 75Hz s výstrojí na hradle Nemilany a v žst.Blatec.

.V  železniční stanici Velká Bystřice je v činnosti SZZ 2.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu TEST B 14 se světelnými návěstidly elektromotorickými přestavníky a kolejovými obvody 75Hz. V žst.Olomouc hl.n. je v činnosti SZZ 3.kategorie dle TNŽ 34 2620 elektronické stavědlo. V mezistaničním úseku se nachází 4 úrovňové přejezdy zabezpečené PZS kategorie 3SBI to v km

- PZS km 99,184 (P7599) – křížení s polní cestou, AŽD RE s 2-mi výstražníky, kategorie PZS 3SBI, technologie umístěna v reléovém domku u přejezdu.

- PZS km 98,416 (P7598) – křížení se st.silnicí II.tř.,  AŽD 71 s 8-mi výstražníky, kategorie PZS 3SBI, technologie umístěna v reléovém domku u přejezdu.

- PZS km 97,545 (P7597) – křížení s polní cestou, AŽD RE s 2-mi výstražníky, kategorie PZS 3SBI, technologie umístěna v reléovém domku u přejezdu.

- PZS km 96,103 (P7596) – křížení s polní cestou, AŽD 71 se 3-mi výstražníky, kategorie PZS 3SBI, technologie umístěna v reléovém domku u přejezdu spolu s technologií TZZ AH 83.

Ve sledovaném úseku se nachází zastávka Nemilany a Blatec zastávka.

### 1.4. Účel stavby

Účelem tohoto projektu je náhrada stávající vnitřní výstroje PZS km 96,103, která je umístěná v releovém domku společně s výstrojí traťového bodu automatického hradla Nemilany. Součástí akce je výměna venkovní výstroje kolejových obvodů 275Hz a většiny vnitřní i venkovní výstroje stávajících kolejových obvodů 75Hz  s výstrojí v novém společném technologickém objektu na přejezdu v km 96,103. Dále budou upraveny a doplněny vnitřní výstroje kontrolního zařízení tohoto PZS. Současně bude provedena oprava reléového domku u PZS km 92,510, který je v havarijním stavu.

### 1.5. Podklady

a) Pokyny pro pokládku telekomunikačních kabelů do drážního tělesa celostátních drah – č.j. 57851/0520.053 z 24. června 1992

b) Příslušné ČSN, ON směrnice pro projektování a předpisy ČD

c) Prohlídka staveniště a navazujících PZS

d) Traťové schéma úseku Olomouc hl.n. - Blatec

e) Dokumentace stávajícího stavu SZZ a PZZ

g) Výsledky místních šetření

## 2. Technické řešení

### 2.1. Všeobecný popis technického řešení

Typ SZZ, TZZ ani PZS, která souvisí se stavbou, se nemění. U obou PZS zůstane zachován i rozsah a způsob zabezpečení. S ohledem na technický stav stávajících objektů na PZS km 96,103 a km 92,510 budou tyto objekty nahrazeny novými. Stávající kolejové obvody na trati budou zachovány s výstrojí v novém společném RD km 96,103. Výstroj PZS km 96,103 bude provedena nově v novém reléovém domku situovaném poblíž uvedeného přejezdu. Současně bude do toho domku přenesena výstroj traťového bodu TZZ hradla Nemilany ve stávajícím zapojení. Na PZS km 92,510 bude nový RD umístěn na místo stávajícího, bude menších rozměrů a vnitřní technologie PZS bude provedena nově za maximálního využití stávajících dílů.

Ovládací pracoviště obou žst.se stavbou nemění, pouze se upraví kontrola PZS 96,103 na ovládacím stole SZZ Blatec.

Práce jsou rozděleny do následujících objektů:

# PS 01 TZZ  Olomouc hl.n. - Blatec

PS 02 Doplnění SZZ Blatec

PS 03 Oprava PZS 96,103

### 2.2.   Venkovní zařízení

Podle provedeného průzkumu se  nepředpokládá rozsáhlejší kabelizace, většina venkovních prvků bude realizována po upravené stávající kabelizaci. Nově se položí kabely pro výstražníky PZS km 96,103 a stávajícími tlumivkami  u přejezdu. Ostatní stávající kabely budou dle potřeby naspojkovány a přeloženy do nového RD.

.  Pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti kolejových úseků jsou v celém mezistaničním úseku používány  kolejové obvody, a to:

žst. Olomouc – km 97,532 - KO-6401 dvoupásové s tlumivkami 275 Hz

Km 97,532 – km 96,901     - KO-3511 dvoupásové s tlumivkami 75 Hz

Km 96,901 – km 95,300     - KO-3510 dvoupásové s tlumivkami 75 Hz

Km 95,300 – km 94,380     - KO-3511 dvoupásové s tlumivkami 75 Hz

Km 94,380 – žst. Blatec     - KO-3510 dvoupásové s tlumivkami 75 Hz

### 2.3 Úpravy vnitřního zařízení

Zařízení ve stávajícím reléovém domku u PZS km 96,103 bude zrušeno a nově umístěno v novém RD 4x3 m vedle stávajícího RD. Do RD budou nově instalovány celkově 3 ks reléových stojanů a to 1x společný stojan TZZ a PZS, 1x stojan napájení a počítačů náprav příp. ostatních vazeb a 1x kabelový stojan. Předpokládá se maximální využití stávajících výměnných prvků tj. relé, transformátorů, kondenzátorových jednotek apod. Bude instalováno nové diagnostické zařízení podle platné legislativy.

Ve stávajícím releovém domku v žst.Blatec bude doplněna reléová výstroj kontrol PZS km 96,103 předpokládá se umístění ve stávajícím stojanu. Jiné úpravy se na tomto PZS nepředpokládají.

Ve stávající releové místnosti žst.Olomouc hl.n. se nepředpokládají žádné úpravy stávajícího zařízení.

Pro kontrolu fáze na styku dvou nezávislých soustav 75 Hz bude provedena nově kontrolní linka. Jde o styk kolejových úseků napájených z různých autonomních zdrojů pro kolejové obvody 75Hz.z Blatce a nového RD v Nemilanech.

Zařízení ve stávajícím reléovém domku u PZS km 92,510 bude zrušeno a nově umístěno v novém RD 3x2,5 m (stávající 4x3 m) situovaném do polohy stávajícího objektu. Do RD bude instalován nový reléový stojan. Zapojení přejezdu se nemění, pouze budou osazeny elektronické doplňky dle ČSN 34 2650. Předpokládá se maximální využití stávajících výměnných prvků tj. relé, transformátorů, kondenzátorových jednotek apod. Pro diagnostiku bude použit stávající B2000.

### 2.4 Úpravy navazujících PZS

V RD ostatních stávajících PZS mezistaničního úseku se nepředpokládají.

### 2.5 Provizorní zabezpečovací zařízení

### Nepředpokládá se.

### 2.6 Napájení

# Ve stávajícím stavu je stávající RD napájen jednofázově z rozvodu 6kV. Nově se předpokládá realizace nové třífázové přípojky a to se záskokem z rozvodu 6kV a nové veřejné přípojky nového RD.  Tyto úpravy jsou součástí samostatné akce. Napájení v obou navazujících stanicích se stavbou nemění.

V novém RD se zřídí náhradní napájení z baterie 250Ah s třífázovým dobíječem a bezkontaktního měniče pro napájení návěstidel hradla. Tato baterie se použije i pro výstroj PZS a TZZ. Napájení kolejových obvodů 75Hz bude z nových bezkontaktních bateriových měničů řady EZ1 – 75Hz se samostatnou baterií 180Ah s třífázovým dobíječem.

### 2.7 Traťové zabezpečovací zařízení

# Mezistaniční úsek je ve stávajícím stavu vybaven TZZ 3.kategorie dle TNŽ 342620 a to typem AH83 s traťovým bodem automatického hradla Nemilany. Podle zadání bude stávající výstroj hradla přenesena ze stávajícího domku nově do nového RD bez podstatných úprav.

V mezistaničním úseku jsou stanoviště oddílových návěstidel AH 83 Olomouc – Blatec – Lo v km 96,901 a So v km 96,331 a jejich předvěstí PřLo v km 97,601 a PřSo v km 95,631. Stávající oddílová návěstidla s předvěstmi Lo,So,PřLo a PřSo se vymění za nová ve stávajících polohách, na stávajících základech a po stávající kabelizaci.

## 4. Ochrana před nebezpečnými vlivy

### 4.1. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětími

Živé části v kolejišti mají provedenou ochranu krytím podle ČSN 33 2004-41, neboť jsou opatřeny kryty, víky a dvířky, která jsou přišroubovaná nebo uzamčena tak, že k jejich otevření nebo odstranění je nutné speciální nářadí nebo klíče.

Reléový dometkje uzavřený prostor, do kterého mají přístup pouze osoby znalé s vyšší kvalifikací. Je tedy podle ČSN 33 2004-41 považován za uzavřenou elektrickou provozovnu, ve které není nutná speciální ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí. Dveře jsou uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami:

Pozor – elektrické zařízení

Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm

Nehas vodou ani pěnovými přístroji

### 4.2. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

Vnitřní zařízení je podle ČSN 33 2004-41 a podle upřesnění v ČSN 34 2600 provozováno v prostorách bezpečných. Neživé části jsou pospojovány a jsou chráněny zemněním v soustavě s izolovaným nulovým bodem. Izolační stav zařízení je hlídán hlídačem izolačního stavu.

Neživé části výstražníků není nutné chránit, neboť je zde použito napětí SELV. Ochrana ostatních venkovních částí zařízení je provedena izolací podle ČSN 33 2004-41.

### 4.3. Určení prostředí

V reléovém domku bude zařízení pracovat dle ČSN 33 2000-5-51 v prostředí AA6, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS, BA5, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

### 4.4. Uzemnění

Uzemnění zařízení zůstává stávající. Hodnota uzemnění bude přeměřena a pokud nebude menší než 20 Ω, bude provedeno nové uzemnění uzemňovacím páskem uloženým ve výkopu pro kabely dle normy OEG 342981 a ČSN 341390.

### 4.5. Revizní zpráva

Před uvedením zařízení do činnosti bude vypracována revizní zpráva.

## 5. Ochrana před požárem

Speciální ochrana před požárem nebyla v tomto případě dle TNŽ 36 2612 nutná.

## 6. Vliv na životní prostředí

Rekonstrukce PZZ nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Nebude zvýšena ani prašnost, ani hlučnost.

## 7. Obsluha a údržba zařízení

### 7.1. Obsluha zařízení

Obsluha zařízení zůstane zachována dle předpisu Z1 a Z2.

### 7.2. Údržba zařízení

Údržba zařízení se bude provádět i nadále podle předpisu ČD T126, T120, T121 a předpisů souvisejících, doplněných směrnicemi.

### 7.3. Určená technická zařízení

Dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách upraveným zákonem 23/2000 Sb. a doplněným vyhláškou 100/1995 Sb. bude uvedeno do provozu změněné určené technické zařízení, na které bude provedena změna průkazu způsobilosti.

## 8. Výstavba zařízení

Při realizaci stavby bude dbáno předpisů, týkajících se bezpečnosti při práci v železničním provozu a na elektrickém zařízení.

Při práci v provozních místnostech a v kolejišti bude dbáno pokynů zodpovědných dopravních zaměstnanců. Práce na provozovaném zařízení v reléovém domku bude prováděno za dozoru udržujících pracovníků. Vedoucí prací bude zajišťovat dozor při práci a školení pracovníků.

Změny oproti dokumentaci budou konzultovány s projektantem a skutečný stav bude zapracován do dokumentace skutečného provedení.

## Zpracoval: Ing Szabo Petr SB projekt Hodonín