Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku

Březnice - Strakonice

Výstavba PZS Březnice - Strakonice v km 20,260 a 20,680 (Bezdědovice)

SO 022 – Rekonstrukce přejezdové konstrukce km 20,260

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Přípravná dokumentace

Příloha 1

OBSAH:

- Identifikační údaje

- Všeobecné údaje

- Stávající stav

- Technické řešení

  - Směrové poměry

  - Sklonové poměry

  - Konstrukce přejezdu

4.4.  Konstrukce vozovky

4.5.  Železniční spodek a odvodnění přejezdu

4.6.   Železniční svršek

4.7.   Plocha pro reléový domek

4.8.   Nástupiště a chodník

4.9.   Obcházecí chodník pro chodce

5.   Zaměření a vytýčení objektu

6.   Inženýrské sítě

7.   Návrh postupu prací

- Soupis použitých norem a předpisů

- Doklady

- Přílohy

1. Identifikační údaje

Název stavby:                     Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku

Březnice –Strakonice.

Investiční akce:                  Výstavba PZS Březnice – Strakonice v km 20,260  a 20,680

(Bezdědovice)

Název SO:                          SO 022 – Rekonstrukce přejezdové konstrukce km 20,260

Místo stavby:                      Bezdědovice, okres Strakonice

Katastrální území:              Chlum u Blatné			6514941

Objednatel:                         Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00

Projektant:                          EPLcond s.r.o

Purkyňova 19a, 301 00 Plzeň

IČO: 26346575, DIČ: CZ26346575

Projektant SO:                    INTEGRAL – geodetické práce spol. s r.o.

Kněžskodvorská 29, 	370 04 České Budějovice

Autorizovaný  projektant :  Ing. Zdeněk Beran 		č. u ČKAIT: 0101144

Stupeň dokumentace:          Přípravná dokumentace

Termín realizace:                 bude určeno

Zhotovitel:                           bude určen výběrovým řízením

- Všeobecné údaje

Přejezd v km 20,260 je křížením regionální trati TUDU č.0431 Strakonice - Březnice s místní komunikací obce Bezdědovice. Nevyhovuje zabezpečením ani přejezdovou konstrukcí. Přejezd se vybaví světelným výstražným zařízením, u přejezdu bude provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce – náhrada stávajícího přejezdu z vnitřních panelů asfaltovou konstrukcí typu „Trutnov“ bez zásahu do žel. spodku a bude zlepšeno povrchové odvodnění.

Bude částečně odtěžen svah odřezu v přilehlé zastávce Bezdědovice pro osazení nového reléového domku.

Projektová dokumentace respektuje Technické a kvalitativní podmínky staveb SŽDC schválené VŘ DDC dne 18.10.2000 pod č.j. TÚDC-15036/2000 v aktuálním znění, a dále příslušná ustanovení zákona o dráhách č.266/94 Sb. v platném znění a doplňujících vyhlášek č.100/95 Sb., kterou se stanoví řád určených technických zařízení, č.173/95 Sb., kterou se stanoví dopravní řád drah ve znění vyhlášky č.242/96 Sb.  Dále vyhlášku č.177/1995 Sb., kterou se stanoví stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č.243/96 Sb., vyhlášky č.346/2000 Sb. a vyhlášky č.413/2001 Sb.

Při zpracování projektové dokumentace byly respektovány příslušné normy, předpisy a vzorové listy vztahující se ke stavbám SŽDC zejména ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1: Projektování, TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic, Předpis 	SŽDC S3 Železniční svršek, Předpis SŽDC S4 Železniční spodek a Vzorové listy železničního spodku Ž1 až Ž10. Navržené řešení vyhovuje třídě přechodnosti D4 UIC a prostorové průchodnosti UIC GC.

###### 3.  Stávající stav

Přejezd a železniční svršek

Přejezd panelový je tvořen jen uvnitř koleje dvěma přejezdovými panely délky 3,0m typu Intermont, šířka přejezdu 6,0m.

Železniční svršek je tvaru T, kolej stykovaná, pražce dřevěné, rozdělení 67cm („c“). V okolí přejezdu je kolej na pražcích betonových SB5. Kolej je v místě přejezdu vedena v oblouku R=310m, převýšení D=65mm, klesá 0,4 promile.  Stav přejezdu i žel. svršku je špatný, pražce vyžilé, kolejové lože znečistěné. Povrchové odvodnění je nevyhovující.

Vozovka je v okolí přejezdu asfaltová.

- Železniční spodek

Odvodnění přejezdu spodní stavby přejezdu se jeví jako dostatečné pouze za přejezdem, kde je těleso dráhy odvodněno povrchovým odtokem i průsakem do svahu náspu vlevo a do odvodňovacího příkopu vpravo. V koleji před přejezdem a zřejmě i v přejezdu je odvodnění železničního spodku nedostatečné, což se projevuje blátivým místem v koleji těsně před přejezdem, takže odvodnění přejezdu je nutné.

- Svažitý sjezd z hlavní silnice do obce je příčinou zatékání srážkové vody do přejezdu, což je nepřípustné.

Místo přejezdu se nachází na pozemku dráhy. Ve stavbě nedojde k trvalému ani k dočasnému záboru zemědělského či lesního půdního fondu.

4. Technické řešení

Projekt vychází ze znalosti místních poměrů a z průměrného dopravního zatížení silniční dopravou. Rekonstrukce proběhne ve 2N výluce traťové koleje.

Úpravy zabezpečovacího zařízení jsou samostatnou součástí projektu.

4.1. Směrové poměry

Kolej v místě přejezdu zůstane v oblouku, úprava GPK se provede v celé přechodnici a v oblouku až do jeho konce (KO=ZP) v km 20,297.

Osa svírá koleje s osou vozovky úhel křížení 74°.

4.2. Sklonové poměry

V daném úseku nivelety koleje klesá 0,4 promile, tento spád zůstane zachován.

Průběh nivelety vozovky místní komunikace musí být upraven z důvodu převýšení kolejnicových pásů D=64mm uprostřed přejezdu. Ve směru zprava k přejezdu nelze bez rozsáhlých úprav vytvořit lom sklonu s větším zakružovacím obloukem, než R=54m. Jde o oblouk vydutý, takže zde podle normy ČSN 73 6380/Z1, tab. 1A  by neměl být připuštěn provoz autobusů a delších vozidel. Empiricky bylo však zjištěno, že v daném výškovém řešení nivelety vozovky nebude třeba podle normy ČSN 73 6380/Z1, tab. 1A  provoz autobusů a delších vozidel omezovat. Řidič však musí být ke zvýšené opatrnosti jízdy vyzván  dopravní značkou A22 Jiné nebezpečí, která bude osazena z obou stran přejezdu na samostatných sloupcích.

4.3. Konstrukce přejezdu

Přejezdová konstrukce nově budovaného přejezdu šířky 6,00m  je navržena asfaltová typu „Trutnov“ s kolejnicí tvořící žlábek upevněnou na upravených zdvojených podkladnicích.

Úhel křížení železniční trati a komunikace na přejezdu zůstane asi 74˚.

Při provádění se před pokládkou asfaltu na pražce a upevňovadla položí separační geotextilie (např. Polyfelt 50,…) s pevností v tahu 24 kPa., která zamezí znečištění štěrkového lože a železničního spodku. V celé šířce přejezdu bude provedeno zhutnění štěrkového lože mezi pražci a za hlavami pražců pěchem. Upevnění v místě přejezdu bude použito v antikorozní úpravě – jedná se o 11 pražců.

Asfaltový koberec v přejezdu se na obou koncích uzavře mezi kolejnicemi vložením příčných dřevěných pražců upravených na délku 1,13m. K těmto pražcům a k pražcům kolejového roštu se z vnější strany připevní dřevěný narážecí klín s úkosem 1:5, šířky 260mm.

4.4. Konstrukce vozovky

Vozovka v  blízkosti přejezdu se odřeže pilou do vzdálenosti 2900mm od vnější líce hlavy kolejnice vlevo a 2300mm vpravo pro položení nové vozovky, která bude po podbití koleje doplněna v plné konstrukční tloušťce podobné únosnosti, jaká je navržena pro silnici.

Podél koleje vlevo a ve směru silnice za přejezdem se položí vždy po třech rezervních chráničkách pro event. budoucí potřebu.

Pro dosažení optimálního průběhu nivelety vozovky zaručujícího plynulou jízdu silničních vozidel přes přejezd se před zahájením bouracích prací vozovka oboustranně odfrézuje do vzdálenosti 2,00m na obě strany od krajů kynety. Odfrézování bude stupňovité, což zlepší návaznost nových asf. vrstev na stávající. Spáry se zalijí asfaltovou zálivkou.

Složení vrstev je patrné z výkresu Příčný řez.

4.5. Železniční spodek a odvodnění přejezdu

Pro posouzení únosnosti zemin v podloží bylo provedeno geotechnické posouzení základových poměrů pomocí dvou těžkých dynamických penetračních zkoušek. Místa jejich provádění  byla situována do kolejiště v těsné blízkosti železničního přejezdu.

Geotechnická doporučení a závěr:

1)  Z výsledků dynamických penetračních zkoušek vyplývá, že zeminami v podloží železničního přejezdu jsou v místě sond zpočátku kypré a od hloubky 1,0 – 1,6 m středně ulehlé kvartérní  pravděpodobně hlinitopísčité zeminy. Tyto zeminy spočívají na silně zvětralých až rozložených vrstvách granodioritu na písčitá eluvia. Sondy byly ukončeny v hloubce 2,0 a 2,4 m kde již byla zastižena neberanitelná skalní hornina. Jedná se o granodiorit.

2) Modul přetvárnosti v úrovni předpokládané zemní pláně v úrovni 0,8 – 1,0 m pod povrchem pražců lze orientačně stanovit E def – 10 až 20 MPa.

3) Ze zkušeností geologů z prací v širším okolí lokality se předpokládá, že svrchní horizont podzemní vody se pravděpodobně nachází v písčitých vrstvách nebo na rozhraní eluviií a zvěralých hornin v hloubkách od 1,5 do 2,0 m  pod stávajícím terénem.

Podkladní vrstvy se mají navrhnout tak, aby na pláni tělesa železničního spodku v místě úrovňového přejezdu bylo dosaženo modulu přetvárnosti Epl = 30 MPa. Podle vzorových listů žel. spodku SŽDC Ž4 se vybuduje v šířce přejezdu 7,00m pražcové podloží typ 4 v níže uvedeném provedení a složení vrstev.

Pláň železničního spodku se provede jako skloněná 4% ve směru k trativodu. Na zhutněnou zemní pláň se položí separační geotextilie (500g/m2), vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti tl. 150mm a asfaltová  deska tl.150mm, na níž bude ležet kolejové lože z drceného kameniva fr. 32-63mm.  Tato konstrukce pražcového podloží  je v daném případě nutná z důvodu značně zvětralých hornin v podloží.

V přechodových oblastech před a za přejezdem se provede zesílená konstrukce pražcového podloží (ZKPP) podle vzorových listů žel. spodku SŽDC Ž4 - pražcové podloží typ 2.3 (s konstrukční vrstvou z lomového kamene) z netříděné kamenné sypaniny, na níž bude podkladní vrstva ze štěrkodrti.  U těchto vrstev se při řádném  zhutnění se spolehlivě dosáhne potřebné únosnosti na pláni žel. spodku E pl =30 Mpa, což je únosnost pláně žel. spodku stanovená pro stávající tratě regionální

předpisem SŽDC S4, Příloha 6, Tabulka 1.

V oblastech přechodů ZKPP se na zhutněnou zemní pláň položí geoxtilie doporučená u typu 2.3 pražcového podloží v předpisu SŽDC Ž4. Bude stejná, jako v místě sanační desky pod přejezdem.

Tato geotextilie je nutná  pro funkci separační i výztužnou, neboť v okolí přejezdu jsou patrné účinky zvodnělého podloží a kapilární vzlínavosti jílovitých složek podkladní zeminy (blátivé místo před přejezdem).

Spodní konstrukční vrstva přechodů ZKPP bude z netříděné kamenné sypaniny frakce 0-250mm v tloušťce 300mm. Dále se položí podkladní vrstva tloušťky 200mm ze štěrkodrti frakce 0-63mm. Na tuto vrstvu, se položí kolejové lože.  Obě vrstvy se budou hutnit zvlášť vibrační deskou min. hmotnosti 750 kg.

Uvedené přechody ZKPP na konstrukci pražcového podloží přilehlé koleje se zhotoví jen do vzdálenosti 4,40m (včetně ukončení ve sklonu 1:1) před a za kraji přejezdu. Tato délka, která bude pro danou trať dostatečná, je dána polohou kolejového styku před přejezdem, neboť vyjmutí a vložení předchozího kolejového pole a bourání a dostavba základů nástupiště jsou nežádoucí.

Výňatek z předpisu SŽDC Ž4 Kap. Pražcové podloží,  4.14 Pražcové podloží typ 4:

19. Konstrukce pražcového podloží typu 4 je vhodná pod železniční přejezdy.

20. Konstrukce se nemusí posuzovat na ochranu zemní pláně před mrazem. Deska představuje

tuhý  nestlačitelný prvek,  proto se konstrukce  z  hlediska ˙nosnosti nenavrhuje podle metodiky předpisu SŽDC Ž4.

22. Vyrovnávací vrstva z písku nebo štěrkopísku pod deskou musí mít tloušťku min. 0,10 m. Deska musí pokrýt pruh pod kolejí o min. šířce 3,00 m. Na desce je přímo uloženo kolejové lože.

23. Na zemní pláň se vždy rozprostírá geotextilie, která zajišťuje separaci materiálu zemní pláně

a vyrovnávací vrstvy. Při požadavku na hydroizolaci zemní pláně se geotextilie nahradí geomembránou.

24. Zemní pláň, vyrovnávací vrstva, geotextilie, příp. geomembrána i betonová deska se zřizují

v jednotném sklonu 4 %.

Podél koleje vlevo a ve směru koleje za přejezdem se položí vždy po třech rezervních chráničkách PE DN 110mm pro event. budoucí potřebu.

Odvodnění spodní stavby přejezdu bude provedeno levostranným podélným trativodem délky 17,15m ve sklonu 1,0% s plastovými šachtami DN 400mm (např.REHAU,…) s plastovými zajistitelnými poklopy. Šachta Š1 bude u začátku sanace a od šachty Š2 se vybuduje kanalizace z trub PE DN200mm v délce 50m k výtoku z propustku v km 20,322 s jednou revizní šachtou Š3.

Trativodní potrubí je navrženo z trubek z plastických hmot PE-HD děrovaných, které jsou určeny pro použití při zvýšených nárocích na únosnost (např. FF STRABUSIL TS, …). Použije se profil DN 150 mm.

Potrubí je umístěno vzhledem k poměrně příznivé hloubce trativodu v rýze šířky 0,60m. Jako výplň trativodů je navržena štěrkodrť frakce 16-32mm v separační geotextilii (např. Polyfelt TS 50). Minimální hloubka dna trativodu je 0,30m pod úrovní dolního okraje skloněné zemní pláně.

Navržené polohy šachet podél koleje respektují požadavek na průchod mechanizačních prostředků při údržbě. Šachty Š1 a Š2 jsou v oblasti zapuštěného kolejového lože z důvodu dodržení požadavků norem a předpisů pro umístění a hloubky trativodů. Osadí se na zhutněnou vrstvu ze štěrkodrti (fr. 0-32mm) tl. 0,200m. Kolem dokončených šachet se provede zásyp štěrkodrtí (fr. 16-32mm).

Vpravo od přejezdu se ve svažité vozovce zřídí v délce asi 7,0m napříč vozovkou štěrbinová prahová vpust z betonových prefabrikátů. Voda se z této vpusti odvede mělkým příkopem zpevněným tvárnicemi TZZ4 (délka asi 6,50m) do příkopu vpravo za přejezdem. Tento příkop, se stejně jako příkop před přejezdem vlevo reprofiluje v délce 20,0m.

Návrh odvodnění je zpracován v souladu s TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic, předpisem SŽDC S4 a se Vzorovými listy železničního spodku. Podrobnosti jsou patrné z výkresů Situace a  Příčný řez.

4.6. Železniční svršek

Nový svršek je v délce 25m navržen sestavy S 49 na pražcích dřevěných, rozdělení „u“, upevnění ŽS4 (pod přejezdem v délce 6,0 m upevňovadla v antikorozním provedení), na upravených žebrových podkladnicích S4/S4 pl. s pryžovými podložkami.

Kolejnice tv. 49 E1 budou v místě přejezdu použity nové, v délce pásů 25m, děrované. Kolejnice na žlábky se využijí z výzisku.

Kolejové lože bude z drceného kameniva frakce 32-63mm o min. tloušťce 300mm pod ložnou plochou pražce, zapuštěné s drážní stezkou před přejezdem i za přejezdem po obou stranách z drti kamenné fr. 8-32mm s povrchovou úpravou stezek z drceného kameniva fr. 4-8mm tloušťky 50mm. Důvodem provedení kolejového lože jako zapuštěné je potřebná návaznost na okolní zapuštěné lože, které je nutné pro bezpečný pohyb chodců přes přejezd. 5,0m za přejezdem a dál se provede kolejového lože otevřené.

GPK se upraví podbitím v délce asi 60m – 30m před a 30m za přejezdem.

4.7. Plocha pro reléový domek

Vpravo od koleje se před stávajícím čekárenským přístřeškem z. Bezdědovice částečně odtěží násep silnice tak, aby se vytvořila plocha 4,0 x 3,0m pro RD, který bude svou přední lící vzdálen min. 3,80m od nástupištní hrany, takže bude lícovat s čelní stěnou přístřešku. Nový svah se upraví do sklonu 1:1,5.

4.8. Nástupiště a chodník

Součástí projektu je zpevnění plochy nástupiště zámkovou dlažbou od nového reléového domku až na jeho stávající konec v délce 22,08m a šířce 3,00m. Betonové dlaždice se položí do kladecí vrstvy tl. 40mm z drceného kameniva fr. 4-8mm, pod níž bude nosná a roznášecí vrstva tl. 150mm z drceného kameniva fr. 16-32mm. Volné kraje dlažby se uzavřou chodníkovými obrubníky.

Po konečné úpravě GP koleje se nástupištní hrana z tvárnic Tischer se vyrovná v celé délce nástupiště 54,7m na výšku 250mm nad TK.

Nástupiště se ukončí zábradlím v betonovém základu. Bude výšky 1,10m se třemi vodor. příčkami a chodníkem pro chodce šířky 2,0m v délce asi 2m od konce nástupiště k vozovce. Chodník ze zámkové dlažby musí obejít nově budovaný stojan SVZ ze strany dál od koleje.

V dlažbě nástupiště i chodníku se vytvoří optické a hmatové prvky pro slabozraké podle Vzorových listů SŽDC Ž8.

4.9. Obcházecí chodník pro chodce

Po dobu stavebních prací nebude možné používat přejezd pro přecházení chodců, a proto se před zahájením stavby zřídí provizorní přechod přes trať před přejezdem.

Ve směru do Bezdědovic se v místě asi 4m před začátkem trhání koleje zřídí provizorní přechod šířky 2,0m z nástupiště přes kolej. V koleji jej bude tvořit panel z výzisku. Za přechodem bude pokračovat cesta ze zemní navážky (šířky 2,0m v koruně, povrch ze štěrkodrti) přes mělký odvodňovací příkop až za místo stavby stojanu SVZ, kde odbočí k silnici vedoucí do obce.

Dočasný chodník bude částečně na sousedních pozemcích, takže musí zhotovitel projednat jeho pronájem od vlastníka parcel č. 1112/2,  1018/2, 1019/4 v k.ú. Chlum U Blatné, SJM Ondřej a Jindřiška Scheinherrovi.

Po skončení stavebních prací se přechod vyjme a terén i příkop se upraví do původního stavu.

- Zaměření a vytýčení objektu

Vytyčení je nutné pro návrh úpravy GPK, pro přejezd, pro umístění stojanů zabezpečovacího zařízení a pro určení polohy prahové vpusti a šachet trativodu. Úpravám GPK musí předcházet podrobné geodetické zaměření stávajícího stavu koleje (100m přímé před ZP, oblouk včetně přechodnic a 50m za KP), na jehož základě se vypracuje technický projekt úprav GPK.

Projekt stavby je zpracován v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Balt po vyrovnání. Vytyčovací síť sestává z pevných polohových a výškových bodů, ze kterých bylo provedeno zaměření. Vytyčovací výkres, který bude součástí prováděcího projektu stavby bude obsahovat seznam souřadnic pevných bodů spolu se seznamem podrobných bodů k vytyčení. Technická zpráva geodetického zaměření popisující měřické metody, výpočet a přesnost souřadnic pevných bodů je obsahem podkladů projektu.

Výšky koleje uvedené v projektu se vztahují na úroveň temene kolejnice nepřevýšeného kolejového pásu, zatímco poloha podrobných vytyčovaných bodů se u koleje vztahuje k její ose.

Pevné body, které budou stavbou ohroženy, musí být v terénu dobře označeny a během celé stavby chráněny. Pokud v průběhu stavby vznikne nutnost jejich zničení, musí o tom být alespoň dva dny předem informován odpovědný geodet stavby, který zajistí zřízení bodů doplňujících na bezpečném místě. Bez jeho vědomí nesmí být pevný bod dotčen žádnou stavební činností.

Navržené směrové a výškové řešení rekonstrukce vychází ze stávajícího stavu, na který navazuje a jejž v místech napojení zachovává.

Po dokončení stavby se provede geodetické zaměření skutečného provedení prvků a  kabelů zabezpečovacího zařízení a přípojek NN. Rovněž je nutno zaměřit skutečné provedení koleje, přejezdu a ostatních objektů v jeho okolí, které vzniknou, nebo se změní v souvislosti se stavbou.

- Inženýrské sítě

Rekonstrukce přejezdu provádí se zásahem do železničního spodku, takže při odkopávkách potřebných pro úpravu zemní pláně a odvodnění a při reprofilaci příkopů mohou být  stávající podzemní vedení dotčena.

Vyjádření správců inženýrských sítí jsou stejně jako pokyny k  vyhledání a chránění podzemních vedení součástí projektů PS.

Doporučuje před zahájením stavby zajistit vyhledání podzemních vedení alespoň u kabelových vedení s předpokládaným malým krytím (kabely SDC – SSZT, SEE, ČD-T, Telefonica O2 a silové.) Při práci v blízkosti těchto sítí je zapotřebí si vyžádat dozor jejich správců a řídit se jejich pokyny.

Traťová kolej není elektrifikována.

Pro event. budoucí kabelizaci se do spodní stavby přejezdu položí jak podél koleje (vlevo – dl. 8m), tak i podél silnice (dl. 6m)po třech rezervních chráničkách  PE DN 110mm (roury korugované).

- Návrh postupu prací

Předpokládá se provedení všech prací ve výluce 4 N. Doprava po místní komunikaci bude přerušena po stejnou dobu. Objížďky a dopravní opatření zajistí zhotovitel stavby v dostatečném předstihu.

V souvislosti s postupem prací budou probíhat – pokud to bude nutné - současně i výluky sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, které budou koordinovány zhotovitelem stavby ve spolupráci s investorem a složkami SŽDC.

V zásadě by se měl dodržet následující doporučený postup prací:

- Vyjmutí kolejového roštu v koleji – po demontáži spojek.

- Odtěžení nevhodné zeminy v podloží, zřízení úpravy železničního spodku asf. deskou tl. 150mm.

- Vybudování nového trativodu podél přejezdu a zřízení dvou šachet.

- Vložení koleje.

- Doplnění štěrkového lože, směrové a výškové vyrovnání koleje.

- Montáž polymerbetonové přejezdové konstrukce a položení přechodu.

- Úplné doplnění vrstev vozovky dle projektu.

- Zbývající dokončovací práce.

V souvislosti s postupem prací budou probíhat – pokud to bude nutné - současně i výluky sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, které budou koordinovány zhotovitelem stavby ve spolupráci s investorem a složkami SŽDC.

Po celou dobu trvání stavebních prací při rekonstrukci přejezdu bude provedeno dopravní a přepravní opatření spočívající v omezení rychlosti jízdy vlaků prostorem stavebních prací na maximální rychlost 10km/h.

- Soupis použitých norem a předpisů

Při zpracování projektu stavby bylo využilo následujících norem, předpisů a vzorových listů :

- ČSN 73 6360-1	Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její

prostorová poloha – Část 1: Projektování

- ČSN 73 6360-2	Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její

prostorová poloha – Část 1: Stavba a přejímka, provoz a údržba

- ČSN 73 6320	Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách

normálního rozchodu

- ČSN 73 6310	Navrhování železničních stanic

- TNŽ 73 6949	Odvodnění železničních tratí a stanic

- Předpis SŽDC S3	Železniční svršek

- Předpis SŽDC S4	Železniční spodek

- Předpis SŽDC S3/2	Bezstyková kolej

- Vzorové listy železničního spodku Ž1 až Ž11

- TKP staveb Českých drah 2006

- Doklady

Doklady jsou součástí projektů PS.

- Přílohy

Výkresy.

Poznámka:  Přejezdová konstrukce z bet. panelů následujícího přejezdu v km 20,680 se

ponechá, pouze se odtěží přilehlé terénní útvary bránící rozhledovým poměrům.

Předpokládá se objem asi 150 m3,  vytěženým materiálem  se opraví příjezdní

cesta k přejezdu.

České Budějovice, květen 2013	                                           vypracoval:  Ing. Zdeněk Beran