Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku

Březnice - Strakonice

Výstavba PZS Březnice – Strakonice v km 31,829 (Sedlice)

SO 052 – Rekonstrukce přejezdové konstrukce km 31,829

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Přípravná dokumentace

Příloha 1

OBSAH:

- Identifikační údaje

- Všeobecné údaje

- Stávající stav

- Technické řešení

  - Směrové poměry

  - Sklonové poměry

  - Konstrukce přejezdu

4.4.  Konstrukce přechodu

4.5.  Konstrukce vozovky

4.6.  Železniční spodek a odvodnění přejezdu

4.7.   Železniční svršek

4.8.   Obcházecí chodník pro chodce

5.   Zaměření a vytýčení objektu

6.   Inženýrské sítě

7.   Návrh postupu prací

- Soupis použitých norem a předpisů

- Doklady

- Přílohy

1. Identifikační údaje

Název stavby:                     Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku

Březnice –Strakonice.

Investiční akce:                  Výstavba PZS Březnice – Strakonice v km 31,829 (Sedlice)

Název SO:                          SO 052 – Rekonstrukce přejezdové konstrukce km 31,829

Místo stavby:                      Sedlice, okres Strakonice

Katastrální území:              Sedlice u Blatné		746894

Objednatel:                         Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ se sídlem v Praze

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Projektant:                          EPLcond s.r.o

Purkyňova 19a, 301 00 Plzeň

IČO: 26346575, DIČ: CZ26346575

Projektant SO:                    INTEGRAL – geodetické práce spol. s r.o.

Kněžskodvorská 29, 	370 04 České Budějovice

Autorizovaný  projektant :  Ing. Zdeněk Beran 		č. u ČKAIT: 0101144

Stupeň dokumentace:          Přípravná dokumentace

Termín realizace:                 bude určen

Zhotovitel:                          Bude určen výběrovým řízením

- Všeobecné údaje

Přejezd v km 31,829 je křížením regionální trati regionální trati TUDU č.0431 Strakonice - Březnice se silnicí III/1213 vedoucí z obce Sedlice.

U přejezdu bude provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce – náhrada stávajícího přejezdu asfaltového konstrukcí asfaltovou konstrukcí typu „Trutnov“ včetně odvodnění.

Projektová dokumentace respektuje Technické a kvalitativní podmínky staveb SŽDC schválené VŘ DDC dne 18.10.2000 pod č.j. TÚDC-15036/2000 v aktuálním znění, a dále příslušná ustanovení zákona o dráhách č.266/94 Sb. v platném znění a doplňujících vyhlášek č.100/95 Sb., kterou se stanoví řád určených technických zařízení, č.173/95 Sb., kterou se stanoví dopravní řád drah ve znění vyhlášky č.242/96 Sb.  Dále vyhlášku č.177/1995 Sb., kterou se stanoví stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č.243/96 Sb., vyhlášky č.346/2000 Sb. a vyhlášky č.413/2001 Sb.

Při zpracování projektové dokumentace byly respektovány příslušné normy, předpisy a vzorové listy vztahující se ke stavbám SŽDC zejména ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1: Projektování, TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic, Předpis 	SŽDC S3 Železniční svršek, Předpis SŽDC S4 Železniční spodek a Vzorové listy železničního spodku Ž1 až Ž10. Navržené řešení vyhovuje třídě přechodnosti D4 UIC a prostorové průchodnosti UIC GC.

###### 3.  Stávající stav

Přejezd a železniční svršek

Stávající přejezd je asfaltový, šířka přejezdu 6,0m, žlábky tvoří zaklopené kolejnice tvaru  A. Železniční svršek je tvaru T, kolej stykovaná (styky nevstřícné), pražce dřevěné, rozdělení 67cm („c“). Kolej je v místě přejezdu vedena v oblouku R=219m, převýšení D=91mm, klesá – 14,6 promile.  Stav přejezdu i žel. svršku je špatný, pražce vyžilé, kolejové lože znečistěné. Povrchové odvodnění je nevyhovující.

Vozovka je v okolí přejezdu asfaltová.

- Železniční spodek

Odvodnění spodní stavby zřejmě zajišťují podélné příkopy před přejezdem a svah násypu za přejezdem vlevo.  Povrchová voda často zaplavuje přejezd neboť vpravo od přejezdu jsou kromě svažité vozovky rozsáhlé zpevněné plochy vjezdu do Sedlické strojírny a přilehlého parkoviště, z nichž na přejezd přitéká velký objem srážkové vody. Část vody odtéká do propustku před přejezdem a část též do vpusti na splaškové kanalizaci, za přejezdem vpravo. Tento odtok je evidentně nedostačující, neboť od tohoto místa je zřízeno provizorní odvedení srážkové vody přes kolej mezerou mezi pražci a odtud svahem náspu do neznámé šachty, jejíž vrchní část je odsunuta.

Místo přejezdu se nachází na pozemku dráhy.

Ve stavbě nedojde k trvalému ani k dočasnému záboru zemědělského či lesního půdního fondu.

4. Technické řešení

Projekt vychází ze znalosti místních poměrů a z průměrného dopravního zatížení silniční dopravou. Rekonstrukce proběhne ve 4N výluce traťové koleje.

Úpravy zabezpečovacího zařízení jsou samostatnou součástí projektu.

4.1. Směrové poměry

Kolej v místě přejezdu zůstane v oblouku R=210m, úprava GPK se provede v celé přechodnici před přejezdem a v oblouku 37m za přejezd.

Osa svírá koleje s osou vozovky úhel křížení 71°.

4.2. Sklonové poměry

V daném úseku nivelety koleje klesá – 14,6 promile, tento spád zůstane zachován.

Průběh nivelety vozovky místní komunikace musí být upraven díky velkému převýšení kolejnicových pásů v oblouku D=91mm. Ve směru zprava k přejezdu se musí vytvořit lom sklonu se zakružovacím obloukem nivelety  R=75m. Jde minimální poloměr  oblouku vydutého, aby  zde podle normy ČSN 73 6380/Z1, tab. 1A  bylo možno připustit provoz autobusů a delších vozidel. Stejně limitní bude poloměr zakružovacího oblouku vypuklého lomu sklonu vozovky vlevo od přejezdu R=20m. V limitních hodnotách se uvedené poloměry pohybují z důvodu co nejmenšího zásahu do povrchu vozovky.

4.3. Konstrukce přejezdu

Přejezdová konstrukce nově budovaného přejezdu šířky 7,00m  je navržena asfaltová typu „Trutnov“ s kolejnicí tvořící žlábek na upravených podkladnicích.

Úhel křížení železniční trati a komunikace na přejezdu zůstane 71°.

Při provádění se pod železobetonové přejezdové panely vloží separační geotextilie (např. Polyfelt 50,…) s pevností v tahu 24 kPa., která zamezí znečištění štěrkového lože a železničního spodku. V celé šířce přejezdu bude provedeno zhutnění štěrkového lože mezi pražci a za hlavami pražců pěchem. Upevnění v místě přejezdu bude použito v antikorozní úpravě – jedná se o 11 pražců..

4.5. Konstrukce vozovky

Vozovka v těsné blízkosti přejezdu se odřeže pilou do vzdálenosti 2900mm od vnější líce hlavy kolejnice vpravo a 2300mm vlevo pro položení nové vozovky, která bude po podbití koleje doplněna v plné konstrukční tloušťce podobné únosnosti, jaká je navržena pro silnici.

Pro dosažení optimálního průběhu nivelety vozovky zaručujícího plynulou jízdu silničních vozidel přes přejezd se před zahájením bouracích prací vozovka odfrézuje vlevo do vzdálenosti 5,75m od osy koleje a vpravo 5,44m (ke kraji budoucí štěrbinové vpusti). Odfrézování bude stupňovité, což zlepší návaznost nových asf. vrstev na stávající. Spáry se zalijí asfaltovou zálivkou.

Složení vrstev je patrné z výkresu Příčný řez.

4.6. Železniční spodek a odvodnění přejezdu

Pro posouzení únosnosti zemin v podloží bylo provedeno geotechnické posouzení základových poměrů pomocí dvou těžkých dynamických penetračních zkoušek. Místa jejich provádění  byla situována do kolejiště v těsné blízkosti železničního přejezdu.

Geotechnická doporučení a závěr:

1)  Z výsledků dynamických penetračních zkoušek vyplývá, že zeminami v podloží železničního přejezdu jsou v místě sond do hloubky 2,0 m kypré a od hloubky 2,0m středně ulehlé kvartérní  pravděpodobně hlinitopísčité zeminy. Tyto zeminy spočívají na silně zvětralých až rozložených vrstvách granodioritu na písčitá eluvia. První sonda před přejezdem byla ukončena v hloubce 4,0m v úrovni eluvia ortoruly. Pevné skalní podloží bylo ověřeno pouze druhou sondou, která byla ukončena v hloubce 3,4 m, kde již byla zastižena neberanitelná skalní hornina (pravděpodobně balvan nebo skalní výchoz).

2) Modul přetvárnosti v úrovni předpokládané zemní pláně v úrovni 0,8 – 1,0 m pod povrchem pražců lze u první sondy orientačně stanovit E def – 10 až 20 MPa. V hloubce 1,2 - 1,4 m se vyskytují málo únosné zeminy s E def – 5 až 10 MPa. Vzhledem k této skutečnosti doporučujeme provést zpevnění zemin zemní pláně vhodnou štěrkovitou sypaninou v mocnosti min. 0,3 m.

3) Ze zkušeností geologů z prací v širším okolí lokality se předpokládá, že svrchní horizont podzemní vody se pravděpodobně nachází v písčitých vrstvách nebo na rozhraní eluviií a zvěralých hornin v hloubkách od 1,5 do 2,0 m  pod stávajícím terénem.

Podkladní vrstvy se mají navrhnout tak, aby na pláni tělesa železničního spodku v místě úrovňového přejezdu bylo dosaženo modulu přetvárnosti Epl = 30 MPa. Podle vzorových listů žel. spodku SŽDC Ž4 se vybuduje v šířce přejezdu 7,00m pražcové podloží typ 4 v níže uvedeném provedení a složení vrstev.

Pláň železničního spodku se provede jako skloněná 4% ve směru k trativodu. Na zhutněnou zemní pláň se položí separační geotextilie (500g/m2), vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti tl. 150mm a asfaltová  deska tl.150mm, na níž bude ležet kolejové lože z drceného kameniva fr. 32-63mm.  Tato konstrukce pražcového podloží  je v daném případě nutná z důvodu značně zvětralých hornin v podloží.

V přechodových oblastech před a za přejezdem se provede zesílená konstrukce pražcového podloží (ZKPP) podle vzorových listů žel. spodku SŽDC Ž4 - pražcové podloží typ 2.3 (s konstrukční vrstvou z lomového kamene) z netříděné kamenné sypaniny, na níž bude podkladní vrstva ze štěrkodrti.  U těchto vrstev se při řádném  zhutnění se spolehlivě dosáhne potřebné únosnosti na pláni žel. spodku E pl =30 Mpa, což je únosnost pláně žel. spodku stanovená pro stávající tratě regionální

předpisem SŽDC S4, Příloha 6, Tabulka 1.

V oblastech přechodů ZKPP se na zhutněnou zemní pláň položí geoxtilie separační doporučená u typu 2.3 pražcového podloží v předpisu SŽDC Ž4. Bude stejná, jako v místě sanační desky pod přejezdem.

Spodní konstrukční vrstva přechodů ZKPP bude z netříděné kamenné sypaniny frakce 0-250mm v tloušťce 300mm. Dále se položí podkladní vrstva tloušťky 200mm ze štěrkodrti frakce 0-63mm. Na tuto vrstvu, se položí kolejové lože.  Obě vrstvy se budou hutnit zvlášť vibrační deskou min. hmotnosti 750 kg.

Uvedené přechody ZKPP na konstrukci pražcového podloží přilehlé koleje se zhotoví před přejezdem jen do vzdálenosti 3,80m (včetně ukončení ve sklonu 1:1) z důvodu blízkosti říms a konstrukce propustku. Za přejezdem bude přechod ZKPP do vzdálenosti 5,00m.

Výňatek z předpisu SŽDC Ž4 Kap. Pražcové podloží,  4.14 Pražcové podloží typ 4:

19. Konstrukce pražcového podloží typu 4 je vhodná pod železniční přejezdy.

20. Konstrukce se nemusí posuzovat na ochranu zemní pláně před mrazem. Deska představuje

tuhý  nestlačitelný prvek,  proto se konstrukce  z  hlediska ˙nosnosti nenavrhuje podle metodiky předpisu SŽDC Ž4.

22. Vyrovnávací vrstva z písku nebo štěrkopísku pod deskou musí mít tloušťku min. 0,10 m. Deska musí pokrýt pruh pod kolejí o min. šířce 3,00 m. Na desce je přímo uloženo kolejové lože.

23. Na zemní pláň se vždy rozprostírá geotextilie, která zajišťuje separaci materiálu zemní pláně

a vyrovnávací vrstvy. Při požadavku na hydroizolaci zemní pláně se geotextilie nahradí geomembránou.

24. Zemní pláň, vyrovnávací vrstva, geotextilie, příp. geomembrána i betonová deska se zřizují

v jednotném sklonu 4 %.

Podél koleje vpravo a ve směru koleje za přejezdem se položí vždy po třech rezervních chráničkách PE DN 110mm pro event. budoucí potřebu.

Odvodnění spodní stavby přejezdu bude provedeno pravostranným podélným trativodem délky 15,0m ve sklonu 1,0%. Šachty na koncích trativodu budou plastové DN 400mm (např.REHAU,…).  Šachta Š1 u začátku přejezdu, bude v nástupišti, které se za účelem zhotovení ZKPP musí dočasně rozebrat v délce 4,0m. Její poklop musí být litinový, kdežto šachta Š2 na dolním konci trativodu bude mít poklop plastový zajistitelný.  Z této šachty se voda odvede kanalizací PE DN 150mm délky 1,00m do stěny jímky před propustkem v km 31,822. Navržené polohy šachet podél koleje respektují požadavek na průchod mechanizačních prostředků při údržbě.

Trativodní potrubí je navrženo z trubek z plastických hmot PE-HD děrovaných, které jsou určeny pro použití při zvýšených nárocích na únosnost (např. FF STRABUSIL TS, …). Použije se profil DN 150 mm. Potrubí je umístěno vzhledem k poměrně příznivé hloubce trativodu v rýze šířky 0,60m. Jako výplň trativodů je navržena štěrkodrť frakce 16-32mm v separační geotextilii (např. Polyfelt TS 50). Minimální hloubka dna trativodu je 0,30m pod úrovní dolního okraje skloněné zemní pláně.

Trativodní šachta i roura jsou navrženy osově ve vzdálenosti 2,60m od osy koleje. Plastové šachty se osadí  na zhutněnou vrstvu ze štěrkodrti (fr. 0-32mm) tl. 0,200m. Kolem dokončených šachet se provede zásyp štěrkodrtí (fr. 16-32mm).

Upozornění: Vpravo od koleje se za přejezdem nachází kanalizační vpust,  od níž vede potrubí pod kolejí – pravděpodobně šikmo do hluboké šachty (-2,30m) za přejezdem vlevo. Pro neznámou výšku nánosu nebylo možné zjistit přesné hloubky vpusti (asi -1,00 až -1,30m), takže při budování trativodu může dojít kjeho kolizi rourou kanalizace. V tom případě se buď výšková poloha trativodu stávající kanalizaci přizpůsobí, nebo se při dobrém stavu kanalizace může uvážit oboustranné napojení trativodu do této roury.

Kromě odvodnění spodní stavby je nutné odvést od přejezdu také vodu povrchovou. Vpravo od přejezdu se proto ve vozovce zřídí v délce asi 6,0m napříč vozovkou štěrbinová prahová vpust z betonových prefabrikátů. Voda se z této vpusti odvede mělkým příkopem zpevněným tvárnicemi TZZ4 (délka 1,6,0m)  do jímky před propustkem v km 31,822. Ve stěně jímky před propustkem se v pokračování tohoto příkopu zřídí mělký žlábek z kamenné nebo prefabrikované dlažby šířky asi 50cm až ke zpevněnému dnu.

Návrh odvodnění je zpracován v souladu s TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic, předpisem SŽDC S4 a se Vzorovými listy železničního spodku.

Chodník na nástupiště

Příchod k nástupišti zajišťuje stávající přístupový chodník vedoucí od parkoviště k čekárně pro cestující, takže není třeba budovat u přejezdu přístupový chodník nový.

4.7. Železniční svršek

Nový svršek je v délce 25m navržen sestavy S 49 na pražcích dřevěných, rozdělení „u“, upevnění ŽS4 (pod přejezdem v délce 7,0 m upevňovadla v antikorozním provedení), na upravených žebrových podkladnicích S4/S4 pl. s pryžovými podložkami.

Jelikož je v rámci rekonstrukce přejezdu žádoucí kromě vlastní rekonstrukce koleje odstranit též stávající nevstřícné styky před a za přejezdem, vytrhne se a položí nově kolejový rošt v celkové délce 50,00m.

Kolejnice tv. 49 E1 budou  použity nové, v délce pásů 25,00 a 12,50m, neděrované. Kolejnice na žlábky se využijí z výzisku. Kolejové lože bude z drceného kameniva frakce 32-63mm zapuštěné o min. tloušťce 350mm pod ložnou plochou pražce.  Drážní stezky v oblasti přejezdu budou po obou stranách z drti kamenné fr. 8-32mm s povrchovou úpravou z drceného kameniva fr. 4-8mm tloušťky 50mm. Důvodem provedení kolejového lože jako zapuštěné kolem přejezdu je bezpečnost pohybu chodců přes přejezd. Mimo přejezd se provede kolejového lože otevřené.

GPK se upraví podbitím v délce celé přechodnice před přejezdem a v oblouku za přejezdem až do místa 10,00m za koncem pokládky, celkem 87,87m.

4.8. Obcházecí chodník pro chodce

Po dobu stavebních prací nebude možné používat přejezd pro přecházení chodců, a proto se před zahájením stavby zřídí provizorní přechod přes trať za přejezdem.	 Ve směru staničení trati se v místě asi 3m za koncem úprav GPK zřídí provizorní panelový přechod šířky 2,0m z nástupiště přes kolej. Na přechod bude navazovat cesta kolmo ke koleji, která bude pokračovat šikmo doleva a naváže na polní cestu vedoucí  k silnici. Cesta se zřídí jednoduchou terénní úpravou a bude mít povrch z jemné štěrkodrtě nebo z lomové prosívky.

Po skončení stavebních prací se přechod vyjme a terén se upraví do původního stavu.

- Zaměření a vytýčení objektu

Zaměření stávajícího stavu přejezdu a okolí je nutné pro návrh úpravy GPK, pro umístění stojanů zabezpečovacího zařízení a pro určení polohy prahové vpusti a šachet trativodu. Úpravám GPK musí předcházet podrobné geodetické zaměření stávajícího stavu koleje (100m přímé před ZP, oblouk včetně přechodnic a 50m za konec GPK), na jehož základě se vypracuje technický projekt úprav GPK.

Projekt stavby je zpracován v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Balt po vyrovnání. Vytyčovací síť sestává z pevných polohových a výškových bodů, ze kterých bylo provedeno zaměření. Vytyčovací výkres, který bude součástí prováděcího projektu stavby bude obsahovat seznam souřadnic pevných bodů spolu se seznamem podrobných bodů k vytyčení. Technická zpráva geodetického zaměření popisující měřické metody, výpočet a přesnost souřadnic pevných bodů je obsahem podkladů projektu.

Výšky koleje uvedené v projektu se vztahují na úroveň temene kolejnice nepřevýšeného kolejového pásu, zatímco poloha podrobných vytyčovaných bodů se u koleje vztahuje k její ose.

Pevné body, které budou stavbou ohroženy, musí být v terénu dobře označeny a během celé stavby chráněny. Pokud v průběhu stavby vznikne nutnost jejich zničení, musí o tom být alespoň dva dny předem informován odpovědný geodet stavby, který zajistí zřízení bodů doplňujících na bezpečném místě. Bez jeho vědomí nesmí být pevný bod dotčen žádnou stavební činností.

Navržené směrové a výškové řešení rekonstrukce vychází ze stávajícího stavu, na který navazuje a jejž v místech napojení zachovává.

Po dokončení stavby se provede geodetické zaměření skutečného provedení prvků a  kabelů zabezpečovacího zařízení a přípojek NN. Rovněž je nutno zaměřit skutečné provedení koleje, přejezdu a ostatních objektů v jeho okolí, které vzniknou, nebo se změní v souvislosti se stavbou.

- Inženýrské sítě

Vyjádření správců inženýrských sítí jsou stejně jako pokyny k  vyhledání a chránění podzemních vedení součástí projektů PS.

Doporučuje před zahájením stavby zajistit vyhledání podzemních vedení alespoň u kabelových vedení s předpokládaným malým krytím (kabely SDC – SSZT, SEE, ČD-T, Telefonica O2 a silové.) Při práci v blízkosti těchto sítí je zapotřebí si vyžádat dozor jejich správců a řídit se jejich pokyny.

Traťová kolej není elektrifikována.

- Návrh postupu prací

Předpokládá se provedení všech prací ve výluce 4 N. Doprava po místní komunikaci bude přerušena po stejnou dobu. Objížďky a dopravní opatření zajistí zhotovitel stavby v dostatečném předstihu.

V souvislosti s postupem prací budou probíhat – pokud to bude nutné - současně i výluky sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, které budou koordinovány zhotovitelem stavby ve spolupráci s investorem a složkami SŽDC.

V zásadě by se měl dodržet následující doporučený postup prací:

- Vyjmutí kolejového roštu v koleji – po demontáži spojek.

- Odtěžení nevhodné zeminy v podloží, zřízení úpravy železničního spodku asf. deskou tl. 150mm.

- Vybudování nového trativodu podél přejezdu a zřízení dvou šachet.

- Vložení koleje.

- Doplnění štěrkového lože, směrové a výškové vyrovnání koleje.

- Montáž polymerbetonové přejezdové konstrukce a položení přechodu.

- Úplné doplnění vrstev vozovky dle projektu.

- Zbývající dokončovací práce.

V souvislosti s postupem prací budou probíhat – pokud to bude nutné - současně i výluky sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, které budou koordinovány zhotovitelem stavby ve spolupráci s investorem a složkami SŽDC.

Po celou dobu trvání stavebních prací při rekonstrukci přejezdu bude provedeno dopravní a přepravní opatření spočívající v omezení rychlosti jízdy vlaků prostorem stavebních prací na maximální rychlost 10km/h.

- Soupis použitých norem a předpisů

Při zpracování projektu stavby bylo využilo následujících norem, předpisů a vzorových listů :

- ČSN 73 6360-1	Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její

prostorová poloha – Část 1: Projektování

- ČSN 73 6360-2	Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její

prostorová poloha – Část 1: Stavba a přejímka, provoz a údržba

- ČSN 73 6320	Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách

normálního rozchodu

- ČSN 73 6310	Navrhování železničních stanic

- TNŽ 73 6949	Odvodnění železničních tratí a stanic

- Předpis SŽDC S3	Železniční svršek

- Předpis SŽDC S4	Železniční spodek

- Předpis SŽDC S3/2	Bezstyková kolej

- Vzorové listy železničního spodku Ž1 až Ž11

- TKP staveb Českých drah 2006

- Doklady

Doklady jsou součástí projektů PS.

- Přílohy

Výkresy.

České Budějovice, květen 2013	                                           vypracoval:  Ing. Zdeněk Beran