Příloha č. 3 c)

Zvláštní technické podmínky

Záměr projektu a Dokumentace pro územní řízení

„Modernizace ŽST Světlá nad Sázavou“

Datum vydání: 	15. 5. 2019

Obsah

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Předmět zadání	3

1.2.	Hlavní cíle stavby	3

1.3.	Místo stavby	3

1.4.	Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)	3

2.	podklady pro zpracování	4

2.1.	Závazné podklady pro zpracování	4

2.2.	Ostatní podklady pro zpracování	4

3.	Koordinace s jinými stavbami a dokumenty	4

4.	Požadavky na technické řešení	4

4.1.	Všeobecně	4

4.2.	Dopravní technologie	4

4.3.	Organizace výstavby	4

4.4.	Zabezpečovací zařízení	4

4.5.	Sdělovací zařízení	5

4.6.	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	7

4.7.	Ostatní technologická zařízení	8

4.8.	Železniční svršek a spodek	9

4.9.	Nástupiště	9

4.10.	Železniční přejezdy	10

4.11.	Mosty, propustky, zdi	10

4.12.	Železniční tunely	11

4.13.	Ostatní objekty	11

4.14.	Pozemní stavební objekty	11

4.15.	Geodetická dokumentace	11

4.16.	Životní prostředí	11

5.	Specifické požadavky	12

6.	Související dokumenty a předpisy	13

- Specifikace předmětu díla

  - Předmět zadání

    - Předmětem zadaného díla je zpracování záměru projektu (dále též „ZP“) včetně doprovodné dokumentace a dokumentace pro územní řízení (dále též „DUR“) stavby „Modernizace ŽST Světlá nad Sázavou“, včetně zapracovaných připomínek akceptovaných objednatelem (SŽDC). Obsah a členění stupně Dokumentace pro územní řízení (DUR) musí respektovat požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, přičemž nad rámec požadavků vyhlášky tato dokumentace bude obsahovat všechny části definované přílohou č. 1 Směrnice GŘ č. 11/2006.

    - Předmět díla bude projednán s orgány státní správy, samosprávy a dalšími předpokládanými účastníky územního řízení a jejich požadavky budou v dokumentaci přiměřeně zohledněny.

    - Součástí plnění je i zajištění ekonomického hodnocení, výkazů výměr, geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, hydrotechnického průzkumu, korozního průzkumu, dendrologického průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.

    - Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

    - Zhotovitel s dokumentací dodá objednateli kompletní podklady pro zajištění územního rozhodnutí, včetně vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí (žádost bude podávat zadavatel – SŽDC, s. o.) a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

    - V průběhu prací si projektant zajistí všechny potřebné technické podklady u správců dotčených zařízení vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí potřebné vnitropodnikové směrnice a předpisy SŽDC, technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, zaváděcí listy, normy TNŽ apod. Potřebné informace o těchto podkladech obdrží u Technické ústředny dopravní cesty.

  - Hlavní cíle stavby

    - Hlavním cílem stavby je zvýšení rychlosti, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících, zlepšení technického stavu a parametrů řešené železniční stanice a zajištění souladu s požadavky TSI.

  - Místo stavby

    - Kraj Vysočina

- okres Havlíčkův Brod,

- TUDU, 1201

- Katastrální území: Světlá nad Sázavou, Příseka u Světlé nad Sázavou,

    - Z hlediska lokalizace na dráze se uvedená stavba nachází přibližně v rozsahu km 238,600 – 241,000 traťového úseku (dále jen „TÚ“) 1201 Retz (ÖBB) – Kolín (mimo), DÚ T1, TA ŽST Světlá nad Sázavou, DÚ TB ŽST Světlá nad Sázavou výt. kol. a TÚ 1733 Kácov (mimo) – Světlá nad Sázavou (mimo) DÚ 14 od km 47,500.

  - Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

| - Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. | - Celostátní |
| --- | --- |
| - Kategorie dráhy podle TSI INF | - P5/F2 |
| - Součást sítě TEN-T | - ANO |
| - Číslo trati podle Prohlášení o dráze | - 680, 305 |
| - Číslo trati podle nákresného jízdního řádu | - 324, 516A |
| - Číslo trati podle knižního jízdního řádu | - 230, 212 |
| - Číslo traťového a definičního úseku | - 1201 |
| - Traťová třída zatížení | - D4 (22,5t/8t), C3 (20t/7,2t) |
| - Maximální traťová rychlost | - 80-100 |
| - Trakční soustava | - 25 kV, 50 Hz |
| - Počet traťových kolejí | - 2, odbočná trať 1 |

- podklady pro zpracování

  - Závazné podklady pro zpracování

Pro nasazení systému ERTMS/ETCS nutno vzít v úvahu „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven č.j. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 8.3.2018“

  - Ostatní podklady pro zpracování

    - Dostupné geodetické a mapové podklady ve vlastnictví SŽG Olomouc budou poskytnuty na vyžádání.

    - Evidenční listy přejezdů – pouze informativní charakter.

- Koordinace s jinými stavbami a dokumenty

    - Modernizace traťového úseku  Světlá nad Sázavou (mimo) – Leština (mimo) – investor SŽDC, s.o.

    - Revitalizace prostoru před budovou ČD - záměr města Světlá nad Sázavou (studie v r. 2019)

    - Světlá nad Sázavou ON rekonstrukce

- Požadavky na technické řešení

  - Všeobecně

    - Předmětem stavby je modernizace ŽST Světlá nad Sázavou. Zvýšení traťové rychlosti, rekonstrukce železničního svršku a spodku, odvodnění, úprava GPK, rekonstrukce nástupišť s bezbariérovým přístupem, včetně přístupových cest, modernizace elektrických zařízení, modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce propustků a zárubní zdi.

  - Dopravní technologie

    - Provozní a dopravní technologie bude zpracována dle Směrnice GŘ č. 11/2006, přílohy č. 1

    - Dopravní technologie musí být zpracována v souladu s již zpracovanou dopravní technologií pro celé rameno Brno – Havlíčkův Brod – Kolín.

    - Pro výhledový rozsah dopravy si zhotovitel zajistí také dostatečné podklady od objednatelů regionální i dálkové dopravy.

    - Cílovým stavem je dálkově ovládaná dopravna z CDP Praha. Do přenesení řízení na CDP Praha bude dopravna řízena místně.

  - Organizace výstavby

- V případě potřeby výluk přilehlých TK trati Havlíčkův Brod - Kolín je nepřípustné, aby jedna TK byla vyloučena a zároveň v provozované koleji byla jízda vlaků zajištěna mezistaničně telefonickým dorozumíváním.

- ZP:

    - Bude zpracován rámcový návrh postupu výstavby za účelem zpracování ekonomického hodnocení a stanovení investičních nákladů.

- DÚR:

    - Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

    - Bude navržena kumulace prací vyžadující zastavení provozu a délka a počet těchto období budou minimalizovány.

    - Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí kolejí, popř. ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celé řešené oblasti v daném stavebním postupu - časovém období.

    - Součástí dokumentace budou i projednání a stanovení způsobu zabezpečení jízdních cest při rekonstrukci SZZ, včetně stanovení způsobu obsluhy těchto zařízení. To, zda bude do doby zprovoznění definitivního zabezpečovacího zařízení provozováno to stávající, nebo se na počátku stavby vybuduje a zprovozní provizorní zabezpečovací zařízení, bude záviset na závěrech z  projednání na výrobních poradách.

  - Zabezpečovací zařízení

    - Popis stávajícího stavu

ŽST Světlá nad Sázavou (na dvoukolejné trati Brno - Kutná Hora) je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 - RZZ typu AŽD 71. Toto zařízení bylo vybudováno v r. 1985. Technologická část SZZ je umístěna ve stavědlové ústředně umístěné v samostatné budově. Návěstidla jsou světelná typu AŽD 70, výhybky a výkolejky jsou osazeny elektromotorickými přestavníky typu EP 600, ke zjišťování volnosti kolejových úseků jsou využity dvoupásové kolejové obvody KO 43 s relé DSŠ-12 S, frekvence napájecího napětí 275 Hz. Toto napětí je získáváno z dvojice elektronických měničů BZS-1-275HZ / R96.  U izolovaných styků jsou pro přechod zpětných trakčních proudů instalovány stykové transformátory typu BJ-250. Zařízení je doplněno traťovou částí vlakového zabezpečovače pro přenos návěstních znaků na hnací vozidla. Ve staničních kolejích (1,2,3,4), ve výhybkových úsecích kromě DKS a na záhlavích ŽST je přenos kódů VZ prováděn prostřednictvím kolejových obvodů, v obvodu DKS jsou pro kódování položeny na patě kolejnice kódovací smyčky. Zařízení RZZ je ovládáno z dopravní kanceláře z ovládacího pultu.

Napájení SZZ je prováděno z rozvodu veřejné sítě, náhradní napájení je zajišťováno z dieselagregátu, nouzové napájení důležitých obvodů z měniče a baterie. Obvody kódování VZ jsou napájeny z rozvodny 6kV napětím 230V / 75 Hz. 
Všechny výměnné díly použité v technologické části zabezpečovacího zařízení jsou za hranicí své životnosti a nejsou na ně již k dispozici nové náhradní díly. Izolační stavy některých kabelů a stykových transformátorů jsou sníženy k hraničním hodnotám. Lanová propojení kolejových obvodů a ostatní původní prvky venkovního zařízení jsou značně zkorodované. 
V obvodu ŹST Světlá nad Sázavou je celkem 40 ks kolejových obvodů, 19 ks hlavních návěstidel, 15 ks seřaďovacích návěstidel, 32 ks výhybek a 4 ks výkolejek s elektromotorickými přestavníky, 
1 pomocné stavědlo, 3 ks venkovních EMZ. Stanice má 7 dopravních kolejí, 3 koleje manipulační.
v obvodu ŽST Světlá nad Sázavou jsou 2 přejezdy zabezpečené PZS typu AŽD 71.  Jeden je v km 239,187 přes 3 staniční koleje na lichém zhlaví, bez závor. Druhý je v km 240,276 přes 3 staniční koleje na sudém zhlaví, s polovičními závorami. Tato PZS jsou ovládána kolejovými obvody stanice a kolejovými obvody UAB, v součinnosti se stavěním jízdních cest obsluhou RZZ.

    - Požadavky na nový stav

- Nutno splnit podmínky části 4 Zabezpečovací zařízení Směrnice generálního ředitele č. 16/2005.

- Pro nasazení systému ERTMS/ETCS nutno vzít v úvahu „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven č.j. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 8.3.2018“ a využít výsledky probíhajících a dokončených projektů zejména v rozsahu:

- zajištění dostatečné kapacity spojových cest v optickém kabelu,

- zajištění dosažitelnosti všech potřebných informací z nově budovaných zařízení ve stavědlových ústřednách SZZ,

- zajištění dostatečné výkonové rezervy v napájecích systémech.

- Vlastní výstavba systému ETCS bude řešena samostatnou stavbou.

- V ŽST Světlá nad Sázavou bude navrženo nové SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu elektronické stavědlo se samotnou řídící částí s ovládáním z JOP s možností dálkového ovládání.

- V rámci nového SZZ bude provedena rovněž výměna všech venkovních prvků zabezpečovacího zařízení.

- TZZ v úsecích Okrouhlice - Světlá nad Sázavou a Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé zůstanou zachovány. Součástí technického řešení musí být návrh na řešení TZZ v úseku Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou. Návrh nesmí znemožnit výhledové zřízení výhybny Smrčná.

- K umístění technologických zařízení SZZ a TZZ využít přednostně stávající budovy a prostory.

- Součástí dokumentace musí být také řešení problematiky napájení nového SZZ, úvazky stávajících a nového TZZ, včetně napájení jejich kolejových obvodů.

- S ohledem na nové SZZ je nutno řešit nově ukolejnění včetně nového návrhu KSÚ a TP. Při řešení uzemnění nutno respektovat „Stanovisko k ukládání zemnícího pásku do kabelové rýhy“ č.j. 3975/2015-O14 z 27.1.2015.

- Pro nové SZZ budou navrženy nové kolejové obvody s přenosem kódu národního vlakového zabezpečovače. V nově budovaných zařízeních nesmí být kolejové obvody, které nevyhovují normě ČSN 34 2613 ed. 3. Pro správnou činnost kolejových obvodů nutno zajistit předepsané hodnoty svodové admitance.

- V mezistaničním úseku Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou a v části kolejiště, která nevyžaduje použít dodatečně kódované kolejové obvody, mohou být použity počítače náprav, bude-li to provozně a ekonomicky výhodnější, nebo nutné vzhledem k četnosti pojíždění a z toho vyplývající pravděpodobnost ztráty šuntu. Při použití počítačů náprav je nutno respektovat omezení výstavby snímače RSR 122 dle č.j. 57239/2012-OAE z 19.12.2012. Počítače náprav musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3. Vzhledem k použití počítačů náprav se předpokládá nasazení funkcionality VNPN dle TS 2/2014-S,Z.

- V případě, že nebude kladně projednána možnost náhrady, resp. zrušení přejezdů P3690 nebo P3689, bude navrženo jejich zabezpečení nový přejezdovým zabezpečovacím zařízením, prioritně s celými závorami.

- Všechna nově vybudovaná zabezpečovací zařízení musí být vybavena diagnostikou dle TS 2/2007 s přenosem diagnostických informací do míst soustředěné údržby a následně na pracoviště DŽDC CDP Praha.

- Nutno respektovat Směrnici SŽDC 101 Používání provozních aplikací s vazbou na zabezpečovací zařízení č.j. S4665/2014-O12 s účinností od 1.5.2014 – tj. zejména s ohledem na přenos čísla vlaků, atd.

- Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně přechodné stavy zabezpečovacích zařízení.

  - Sdělovací zařízení

    - Popis stávajícího stavu

- Rozhlasové zařízení:
V ŽST Světlá nad Sázavou je zřízeno rozhlasové zařízení pro cestující s ústřednou RU6IP 300W (fy DCom) a automatické hlášení. Rozhlasové větve pokrývají nástupiště a výpravní budovu. Rozhlasové zařízení bylo vybudováno nově v roce 2016 v rámci stavby „GSM-R Kolín-Havlíčkův Brod-Křižanov-Brno“ a rozhlasové větve zůstaly stávající z roku 1980. 
Telefonní zapojovač:
V dopravní kanceláři je instalován telefonní zapojovač typ  TOP1 (fy DCom) a náhradní telefonní zapojovač typ NTZ (fy AŽD) - rok výstavby v roce 2016 v rámci stavby „GSM-R Kolín-Havlíčkův Brod-Křižanov-Brno“. Z telefonního zapojovače TOP 1 též je ovládáno rozhlasové zařízení v ŽST Světlá nad Sázavou a je to také terminál GSM-R.

EPS: 
V dopravní kanceláři je instalovaná požární ústředna MHU 110, čidla jsou umístěna ve stavědlové ústředně, kabelové místnosti, sdělovací místnosti, místnosti náhradního zdroje a místnost zdrojů 6kV.

- Hodinové zařízení:

- Ve sdělovací místnosti jsou umístěny hlavní hodiny typu EH 81 (2015). Podružné hodiny se nacházejí v dopravní kanceláři, provozních místnostech a prostorech pro cestující.

- Informační zařízení:

- Pro informaci cestujících o vlakových spojích je hala vybavena informačními tabulemi.
VTO:
 Venkovní telefonní objekty (VTO) jsou osazeny u vjezdových návěstidel, na přejezdech a u Pst. Jedná se o typ AŽD 68. Místní kabelizace zůstala původní z roku 1980.

    - Požadavky na nový stav

- VTO bude navrženo pouze v souladu s platným předpisem SŽDC T1.  V dokumentaci bude navržena nová místní kabelizace (metalická a optická) pro připojení sdělovacích a silnoproudých zařízení včetně DŘT a výtahů, pokud budou ve stanici instalovány. Dále bude navržena místní technologická datová síť. V dokumentaci bude řešen návrh dálkové optické kabelizace ve směru Ledeč nad Sázavou. Všechna nově navrhovaná koncová sdělovací zařízení musí umožňovat zapojení do systému dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty podle Technických specifikací SŽDC 2/2008 – ZSE, třetí vydání. Pokud stávající sdělovací zařízení tuto podmínku nesplňuje, musí být odpovídajícím způsobem nahrazeno. V rámci úprav ED Havlíčkův Brod požadujeme dořešit zabezpečení přechodu mezi DŘT a DDTS. Bude navržena rekonstrukce (doplnění) informačního zařízení dle navržené výsledné konfigurace kolejiště a nástupišť v souladu se Směrnicí SŽDC č. 118. Dále požadujeme rekonstrukci rozhlasových a hodinových větví v prostorách pro cestující a v provozních místnostech, nahradit staré typy podružných hodin v dopravní kanceláři, provozních místnostech a prostorech pro cestující. Ostatní sdělovací zařízení je vyhovující pro další provozování.

- Vybudování kamerového systému.

- Stávající traťový rádiový systém GSM-R bude zachován.

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Popis stávajícího stavu

- SILNOPROUD

- ŽST Světlá nad Sázavou je napojená na rozvod elektrické energie z veřejné distribuční soustavy ČEZ ze stožárové trafostanice v majetku SŽDC s.o. stojícím v areálu cizího vlastníka. Ze stožárové trafostanice je napojen rozvod celé stanice. Ve stanici je provozován náhradní zdroj a osvětlení řešeno z majákových věží doplněné na zhlaví stožárky JŽ. Ve stanici je provozován elektrický ohřev výměn s transformátory u výhybek napojených na rozvod NN.

- NZZ 6kV/75Hz

- Stávající zařízení bylo uvedeno do provozu v r. 1982. Během této doby se zařízení stalo nespolehlivým díky mnoha poruchám na kabelu VN. Projevují se poruchy způsobené zejména nedodržením správné technologie ukládání VN kabelu.

- TRAKCE

- V ŽST Světlá nad Sázavou je typová sestava TV použita sestava S20. Elektrizované koleje jsou 1,2,3,4,5 v celé délce , kol. č. 7 v délce 150m na brodském zhlaví, kol.č.9 v délce 100m na brodském zhlaví. Trolejové vedení hlavních kolejí č. 1 a 2 je řetězovkové, s pohyblivě zakotveným nosným lanem 50Bz a trolejí 100Cu. Trolejové vedení vedlejších kolejí č. 3,4,5,7,9 má pevně zakotvené nosné lano 50 Bz a pohyblivě zakotvenou trolej 80Cu. Trolejové vedení je zavěšeno na individuálních stožárech, nosných branách a převěsech. Převěsy jsou pouze v mechanických děleních stož. č. 21-22,29-30 a u napájecího převěsu č. N1-N2. Podélně je trolejové vedení v ŽST Světlá odděleno ve výměnných polích se vzdušnou úsekovou izolací od sousedních úseků širé trati odpojovači č. 401,402 na havlíčkobrodském zhlaví a č. 411,412 na zhlaví čáslavském. Příčně je TV rozděleno: sekce 1-3,2-4, kol. č. 5 a špičky koleje 7 a 9 sudá a lichá stopa širé trati jsou od sebe normálně elektricky odděleny a v případě poruch je možné je propojit odpojovači č.13A, 13B 23A, 23B. Zpětné vedení je tvořeno kolejnicovými pasy, propojenými kolejnicovými propojkami. Stožáry jsou ocelové trubkové, pro brány jsou vetknuté slabším koncem do základu. Dále jsou použity ocelové stožáry mřížové AP pro zavěšení kotvení a napínacích zařízení. Základy stožárů jsou typové základové bloky s dutinou pro zalití stožárů betonem. Pro AP stožáry jsou základy patkového provedení se zabetonovanými svorníky. Stožáry TV jsou vybaveny ochrannými nátěry, bezpečnostními nátěry, bezpečnostními tabulkami a návěstmi pro el. provoz.

- DŘT

- Ústředně ovládaná ŽST Světlá nad Sázavou je vybavena stávající telemechanickou jednotkou DŘT Tecomat TC 700 ve starém kovovém rozvaděči. Komunikace probíhá po dožitém metalickém kabelu s vysokou poruchovostí. Na straně Elektrodispečinku, je metalický kabel zaústěn do modemové jednotky Teco 700.

- V současné době je na elektrodispečinku v Havlíčkově Brodě v provozu automatizovaný systém dispečerského řízení, ze kterého jsou řízena energetická zařízení podél stávajících elektrizovaných tratí. Z hlediska řízení zde rozlišujeme subsystém přenosu dat a vlastní řídící počítačový systém. Hlavním úkolem ED je zajištění plynulé a bezporuchové dodávky el. energie pro všechny technologické subsystémy. Současně elektrodispečer operativně řídí řízenou soustavu tak, aby byly vlivy na dopravu z důvodu výpadků napájení minimální. Technické vybavení ED Havlíčkův Brod a navazujících přenosových sítí telemechanizačních zařízení vytváří automatizovaný systém dispečerského řízení pevných elektrických trakčních zařízení. (ASDŘ PETZ), který současně umožňuje částečně nebo zcela vyloučit místní obsluhu jednotlivých PETZ (trakčních napájecích stanic – TNS, napájení zabezpečovacího zařízení – NZZ, napájecích a rozpínacích stanic rozvodu 6KV pro zabezpečovací zařízení, železničních stanic – ŽST) a umožňuje tak ústřední řízení jednotlivý prvků technologie PETZ a NZZ.

    - Požadavky na nový stav

- SILNOPROUD

V rámci zpracování technického řešení je nutné prověřit příkon distribučních přípojek, tak aby vyhověly nově instalovanému příkonu technologických systémů. Pokud přípojka nevyhoví, je nutné provést navýšení rezervovaného příkonu. V případě nového řešení bude proveden návrh rekonstrukce již nevyhovující přípojky nn/vn. S ohledem na rozsah rekonstrukce jednotlivých drážních zařízení bude proveden návrh rekonstrukce a výstavby kabelových rozvodů nn a rozvodných skříní. Současně bude provedeno napojení stávajících, rekonstruovaných a nových technologických systémů. Nové rozvody budou provedeny kabely uloženými v zemi, kabelové skříně a rozvaděče budou v provedení, které je v souladu s normami, předpisy a jsou schváleny pro použití u SŽDC. Trasy kabelů budou navrženy s ohledem na případnou budoucí výměnu tak, aniž by došlo k narušení kolejiště.

Rozsah vybavení výhybek EOV stanoví dopravní technolog. Ovládání EOV bude řešeno prostřednictvím řídícího rozvaděče REOV. EOV bude primárně v automatickém režimu s možností ruční obsluhy. EOV bude možné ovládat dálkově a bude začleněn do DDTS v souladu se směrnicí SŽDC TS 2/2008-ZSE. Při projektování bude respektováno "Stanovisko O14 k elektrickému ohřevu výhybek se systémem s proudovými chrániči" č.j. 11545/2016-SŽDC-O14 ze dne 14.3.2016.

- Návrh nového venkovního osvětlení železničních prostor, nástupišť a přístupových komunikací pro cestující bude podle požadavků nové normy ČSN EN 12 464-2 z prosince 2014, platné od 01/2015, a předpisu SŽDC E11 - Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC. Použijí se svítidla umístěná na trakčních podpěrách a na sklopných osvětlovacích stožárech.

- Napájení zab.zař bude splňovat podmínky TNŽ 34 2620, kapitola 19, ČSN 34 2650 ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 - Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, v platném znění.

- V koordinaci s navazujícími traťovými úseky provést alespoň jedno mezikolejové propojení pro vyrovnání potenciálu 1. a 2. SK.

- NZZ 6kV/75Hz

- Rekonstrukce bude řešit kompletní výměnu VN kabelu, který bude s výhledem dimenzován na napěťovou hladinu 22kV. Kabel bude převážně veden zemí s ochranou před mechanickým poškozením v betonových nebo plastových žlabech. Kabelová trasa bude vedena po pozemku dráhy. Součástí návrhu kabelu s izolační hladinou pro 22 kV, bude navrhnuto řešení pro přechod na 22 kV i u ostatních přidružených technologických částí kompletního rozvodu. Síť bude opatřena připojením na přenos dálkových dat.

- TRAKCE

- Bude provedena úplná rekonstrukce trakčního vedení AC 25 kV, 50 Hz, úsekových odpojovačů včetně pohonů, svodičů přepětí a všech komponentů trakčního, napájecího a zpětného vedení.

- DŘT

- Bude osazeno nové zařízení DŘT, včetně datového připojení. Dále budou vybrané technologické systémy začleněny do DDTS, které bude předmětem části sdělovacího zařízení.

- Navrhne se rozsah úprav a dovybavení ED Havlíčkův Brod potřebnými komponenty, programové vybavení respektující nový stav řízených technologických zařízení.

  - Ostatní technologická zařízení

    - Popis stávajícího stavu – ve stávajícím stavu nejsou žádná technologická zařízení

    - Požadavky na nový stav - žádné zvláštní požadavky nejsou

  - Železniční svršek a spodek

    - Popis stávajícího stavu

- ŽST Světlá nad Sázavou

- stanice je nácestnou na celostátní trati (dle TTP 324- Brno – Kutná hora) a přípojnou pro regionální trať (dle TTP 516a Světlá nad Sázavou – Čerčany).

- Stanice má 7 (průběžných) dopravních kolejí a 6 manipulačních kolejí (2 průběžné a 4 kusé). Svršek v hlavních kolejích je tvořen mj. kolejnicemi tvaru R65 z roku 1991, 1992 a pražci SB6 (rozdělení „e“) z roku 1981, koleje jsou bezstykové. Ostatní koleje mají svršek tvořen mj. kolejnicemi S49, R65 a pražci SB8 z 80. let, vyjma kolejí č. 6, 11, 13, u kterých jde o kolejnice tvaru T a pražce SB3,4 a dřevěné ze 60. let. Ve většině kolejí je zřízena, alespoň částečně, BK. 
Zatíženější výhybky jsou soustavy svršku S49, R65, úhlu odbočení převážně 1:9, 1:11 z 80. let, méně zatížené pak T, A s úhlem odbočení 6°. Na zhlaví č. 2 je DKS. Převážná většina výhybek je vybavena EOV.
Železniční spodek neprošel v poslední době významnou rekonstrukcí, v hlavních kolejích se vyskytují blátivá místa. Ve stanici jsou zřízena úrovňová nástupiště s konstrukcí SUDOP u koleje č. 1, č. 2, č. 3 – pro vlaky z hlavní tratě a u koleje č. 7, č. 9 - pro vlaky z regionální tratě.
Rychlost (zavedena pouze V100) je v koleji č. 1 - 100, 80 a 70 km/h, v koleji č. 2 - 90 a 70 km/h. V odbočkách je rychlost 40 km/h.

    - Požadavky na nový stav

- Rekonstrukce železničního svršku a spodku v celé stanici včetně odvodnění, na okrouhlickém záhlaví nutné přípoje k výhybkám

- Návrh kolejiště bude vycházet z požadavků dopravní technologie a Zásad pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven. Zároveň bude prověřena možnost rozložení DKS a odstranění křižovatkové výhybky na leštinském zhlaví. Ve stanici se nachází areál provozního střediska Správy tratí TO Světlá nad Sázavou – nutno uvažovat s jeho dostatečným skladovým a kolejovým zázemím.

- Bude navrženo zvýšení traťové rychlosti v návaznosti na přilehlé traťové úseky.

- V případě návrhu vsakovacích objektů bude doložena možnost vsakování hydrotechnickým průzkumem.

  - Nástupiště

    - Popis stávajícího stavu

- V ŽST Světlá nad Sázavou se nacházejí úrovňová nástupiště s  pevnou hranou u dopravních kolejí č.1, č.2, č.3 (po 197 m délky), č.7 a 9 (po 56 m délky). Nástupiště u kolejí č. 7 a 9 jsou určena výhradně pro vlaky regionální trati, které podle provozní potřeby využívají rovněž hranu u koleje č. 3.

    - Požadavky na nový stav

- Počet, umístění a délky nástupních hran budou vycházet ze závěrů dopravní technologie. Nástupní hrany budou navrženy ve výšce 550 mm nad TK, přístupy na nástupiště budou bezbariérové.

  - Železniční přejezdy

    - Popis stávajícího stavu

- V zájmovém úseku se nachází:

- P3689 v km 239,187, křížení s polní cestou, železobetonové panely 
Přejezd je tříkolejný, vybavený PZZ.

- P3690 v km 240,276, křížení se silnicí II/347, celopryžová konstrukce 2x, živičná 1x, přejezd je tříkolejný, vybavený PZZ.

    - Požadavky na nový stav

- Bude prověřena možnost náhrady železničního přejezdu P3690 mimoúrovňovým křížením. Posouzení bude provedeno po stránce technické, územní a ekonomické. Rozhodne-li následně Objednatel o zařazení tohoto mimoúrovňového křížení do stavby, bude v rámci DUR rozpracováno do podrobností vyžadovaných Směrnicí GŘ č. 11/2006.

- Bude prověřena možnost zrušení nebo náhrady železničního přejezdu P3689. Nebude-li zrušení kladně projednáno, bude prověřena možnost přeložení tohoto přejezdu vně okrouhlického zhlaví. Výsledné řešení podle rozhodnutí objednatele bude v rámci DUR rozpracováno do podrobností vyžadovaných Směrnicí GŘ č. 11/2006.

- Projednání navržených řešení je požadováno již ve stupni ZP. Toto prověření bude v doprovodné dokumentaci doloženo textovým popisem, výkresy navrženého řešení a zároveň budou přiloženy doklady o projednání s místní samosprávou a vlastníky komunikací.

- Nebude-li možné železniční přejezdy zrušit, bude navržena jejich kompletní rekonstrukce.

  - Mosty, propustky, zdi

    - Popis stávajícího stavu

- Propustek km 238,864 (na záhlaví  ŽST Světlá nad Sázavou)

- Propustek km 239,252 (propustek v ŽST Světlá n/S)

- Propustek km 239,586 (propustek v ŽST Světlá n/S)

- Propustek km 239,883 (propustek v ŽST Světlá n/S)

- Silniční mostní váha v žst. Světlá nad Sázavou

  - Zárubní zeď km 239,523 – 239,546 vpravo trati

- Požadavky na nový stav

- Výše uvedené propustky požadujeme přestavět na nové železobetonové trubní, případně rámové, dimenze vycházející z hydrotechnického výpočtu a současně respektující doporučené rozměry otvorů propustků dle ČSN 736201.
U propustku v km 239,883 provést průzkum pro zjištění stavu a polohy propustku vůči stavbě budovy RZZ (stávající budova nad propustkem), odvodnění stanice a budov ve vztahu k propustku a stav napojení na další potrubí odvádějící vody do řeky (kanalizace jiného vlastníka). Na základě zjištění z průzkumu a nového řešení odvodnění stanice navrhnout případně posun polohy propustku mimo půdorys budovy RZZ (včetně dořešení napojení na odtokové potrubí) a fyzické zrušení stávajícího propustku (pod budovou např. výplní popílkobetonem).

- V případě výstavby nového podchodu pro cestující požadujeme železobetonovou nosnou konstrukci v izolační vaně. Přístupy do podchodu musí být zastřešeny tak, aby bylo omezeno vnikání deště a sněhu do podchodu. Odvodnění požadujeme řešit přednostně gravitačně. Hlavní kabelové trasy situovat tak, aby nedocházelo ke křížení s novým objektem (vyhnout se nevhodnému umístění kabelovodů nad objekt). Požadujeme také prověření prodloužení případného podchodu na druhou stranu kolejiště z důvodu přístupu od obce Příseka.

- Silniční mostní váha již není využívaná, došlo ke zhoršení jejího stavebního stavu a další opravy jsou již nerentabilní - požadujeme fyzické zrušení objektu bez náhrady.

- Rekonstrukce zdi v rozsahu podle vyhodnocení jejich technického stavu.

- Obecné požadavky pro navrhování mostních objektů jsou stanoveny ve VTP.

- U všech mostních objektů musí být prokázána přechodnost traťové třídy D4 s přidruženou rychlostí odpovídající novému stavu kolejového řešení (rychlost v novém stavu).

- Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 1. třídy tratí. Nové mostní objekty budou navrženy na zatěžovací schéma LM-71 s klasifikačním součinitelem α=1,21 a na účinky zatěžovacího schématu SW/2.

  - Železniční tunely

    - Netýká se této stavby.

  - Ostatní objekty

    - Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

  - Pozemní stavební objekty

    - Popis stávajícího stavu

      - Výpravní budova v žst. Světlá nad Sázavou je kulturní památkou. Má 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. V budově se nachází dopravní kancelář, čekárna pro cestující, hala, prodejna jízdenek, sdělovací místnost, 2 neobsazené byty, v pronájmu ČD půjčovna kol.

    - Požadavky na nový stav

      - Výpravní budova v žst. Světlá nad Sázavou bude v rozsahu stanoveném Koncepcí při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží rekonstruována v rámci stavby „Světlá nad Sázavou ON rekonstrukce“.

- -	Rekonstrukce oplocení stanice v úsecích, kde je oplocení nezbytné, konkrétní rozsah vyplyne z technického řešení v rámci zpracování dokumentace.

  - Geodetická dokumentace

    - Zhotovitel zajistí vyšetření řádné a úplné hranice obvodu stavby (Porovnání katastrálních map se skutečností v terénu, zjištění míst, kde je nutné doměření).

  - Životní prostředí

- ZP:

    - Kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 8 ZP Přílohy č. 1 Směrnice MD č. V-2/2012 a seřazena následovně:

- popis jednotlivých složek životního prostředí,

- ochrana přírody - identifikace lokalit NATURA 2000, zvláště chráněných území, významných krajinných prvků, prvků územního systému ekologické stability apod. v řešené oblasti,

- případné změny hlukového zatížení,

- odpadové hospodářství - na základě posouzení místních poměrů (ve spolupráci se zástupcem správce trati)

- DUR:

    - Zhotovitel zažádá příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje) o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

    - Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje) Zhotovitelem požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

    - V případě, že příslušný úřad rozhodne, že záměr je možné zařadit do jedné z uvedených kategorií zákona, bude zpracováno Oznámení dle Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. To zpracovatel nejpozději 14 dní před odevzdáním tištěné verze zašle (v otevřené elektronické verzi) k připomínkám na SSV.

    - Součástí Oznámení bude i vyhodnocení záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), zde především článek č. 4 (7) a rovněž vyhodnocení adaptačních a mitigačních opatření stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU, kterou se mění Směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní prostředí. Obě vyhodnocení budou uvedena zvlášť v položkách rozpočtu.

    - Položka Oznámení bude samostatně oceněna a v případě, že příslušný úřad vydá vyjádření, že předmětný záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., bude o tuto část snížen rozsah díla (méněpráce) a cena díla.

    - Upozorňujeme, že se modernizovaný úsek nachází v těsné blízkosti aktivní zóny záplavového území vodního toku Sázava a prochází regionálním biokoridorem a biocentrem.

    - V kapitole budou popsány jednotlivé složky životního prostředí s důrazem kladeným na: biologický průzkum, dendrologický průzkum (upozorňujeme na § 6 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb.), příp. rozptylovou studii, vzorkování štěrkového lože, odpadové hospodářství, zemědělskou a lesní přílohu a akustickou studii včetně měření hluku a vibrací, kde případná protihluková opatření budou před představením orgánu ochrany veřejného zdraví projednána a odsouhlasena Objednatelem

- Specifické požadavky

    - Objednatel požaduje zpracovat první dílčí plnění obsahující doprovodnou dokumentaci k projednání. První dílčí plnění bude obsahovat vyčíslení investičních nákladů podle „Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu“.

    - Ekonomické hodnocení bude zpracováno podle platného znění „Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb v souladu s Prováděcími pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury s účinností od 15.11.2017 uveřejněných na webových stránkách SFDI. Ekonomické hodnocení investice bude v průběhu zpracování konzultováno s O6 GŘ SŽDC.

    - Součástí ZP bude doprovodná dokumentace, která bude podkladem pro projednání koncepce technického řešení. Součástí doprovodné dokumentace budou následující části: dopravní technologie, situace železniční stanice 1:1000, rámcový popis jednotlivých SO a PS v rozsahu souhrnné technické zprávy a posouzení možného zrušení železničních přejezdů.

    - Ve fázi zpracování doprovodné dokumentace může objednatel požadovat zpracování a zhodnocení více variant řešení. Následně objednatel rozhodne, která varianta bude dopracována v rámci záměru projektu.

    - Součástí práce zhotovitele bude též zapracování připomínek Ministerstva Dopravy ČR k záměru projektu.

    - V záměru projektu bude popsána časová a věcná koordinace se stavbou „Světlá nad Sázavou ON - rekonstrukce“.

    - Jako samostatná součást zakázky bude zpracován technicko-ekonomický průkaz nové dopravny Smrčná, která se bude nacházet přibližně v prostoru stávající zastávky Smrčná. Nová dopravna bude mít 2 dopravní koleje a 2 nástupní hrany. Součástí bude též nezbytné vybavení dle Vyhlášky č. 177/1995 Sb. Řešeny budou též všechny související úpravy, jako např. přeložky pozemních komunikací apod. V oblasti dopravní technologie a zabezpečovacího zařízení bude navržené řešení nové dopravny koordinováno s řešením úprav v ŽST Světlá nad Sázavou. Cílem navrženého řešení je umožnit návaznost vlaků z tratě Světlá n. S. – Čerčany na vlaky linky R9 v obou směrech v ŽST Světlá nad Sázavou. Technicko-ekonomický průkaz bude obsahovat dopravní technologii, situaci 1:1000, stručný technický popis navrženého řešení, analýzu záboru mimodrážních pozemků, popis případných dopadů do územně plánovací dokumentace, popis dopadů stavby na životní prostředí, vyčíslení investičních nákladů podle „Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu“ (budou uvažovány náklady vzniklé nad rámec stavby „Modernizace ŽST Světlá nad Sázavou“) a samostatné ekonomické hodnocení nové dopravny. Technicko-ekonomický průkaz bude odevzdán v rámci prvního dílčího plnění definovaném v bodě 5.1.1.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Ve VTP čl. 2.2.2 se ruší odkazy na Odbor správy majetku O28 a Odbor stavební O29 a přibývají odkazy na Odbor pozemních staveb O23 a Odbor prodeje a pronájmu O31.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.