Oprava koleje a nástupiště na trati Dačice – Slavonice

SO 01 – km 53,546 – 54,296

Stávající stav – dřevěné pražce, kolejnice A/S, rozponové upevnění, rozdělení „c“

- Výměna kolejnic

- Souvislá výměna stávajících kolejnic tv. A v km 53,546 – 54,296 (750 m)

- Nové kolejnice tv. S49 v pasech délky 75 m dodá objednatel na místo stavby

- Výměna pražců

- Výměna stávajících dřevěných pražců v km 53,549 – 53,685 a 53,707 – 54,293 za užité betonové SB6 (vynechán most v km 53,696 na mostnicích)

- Pod přejezdem P6460 v km 53,746 výměna stávajících dřevěných pražců za nové dřevěné

- Užité vystrojené betonové pražce SB6 dodá objednatel, zhotovitel zajistí přepravu z místa uložení v žst. Havlíčkův Brod

- Nové vystrojené dřevěné pražce dodá zhotovitel

- Výměna upevňovadel

- Výměna stávajících upevňovadel a pryžových podložek za nové komplety ŽS4 a pryžové podložky v úseku výměny pražců

- V přejezdu P6460 v km 53,746 a P6461 v km 53,948 budou použity antikorozní komplety ŽS4

- Nové komplety ŽS4 (i antikorozní) a pryžové podložky dodá zhotovitel

- Kolejové lože

- Odtěžení kolejového lože za hlavami pražců v úseku výměny pražců

- Doplnění kolejové lože z nového materiálu za hlavami pražců v úseku výměny pražců

- V km 54,293 – 54,298 čištění kolejového lože v mezipražcových prostorech

- Doplnění kameniva při úpravě GPK

- Nové kameniva 31,5/63 BI dodá zhotovitel

- Bezstyková kolej, pražcové kotvy

- Zřízení bezstykové koleje v km 53,546 – 54,296 (sváry po 75 m). Sváry provedeny metodou aluminotermickým svařováním.

- Osazení pražcových kotev na pražce SB6 v oblouku R250

- Pražcové kotvy SB6 dodá zhotovitel

- Úprava GPK

- Úprava GPK v km 53,549 – 54,293 (+ výběhy)

- Výstroj trati, zajišťovací značky

- Osazení nových hektometrovníků v km 53,546 – 54,296

- Osazení nových konzolových zajišťovacích značek v km 53,546 – 54,296

- Hektometrovníky a konzolové zajišťovací značky dodá zhotovitel

- Železniční spodek, odvodnění

- Reprofilace příkopů na P straně v km 54,266 – 54,296

- Zřízení odvodňovacích per pod kolejemi v úseku reprofilace příkopů (svodné potrubí DN200 včetně obsypu kamenivem)

- Materiál odvodňovacích per dodá zhotovitel

- Přejezd P6460 v km 53,746

- Stávající stav	- uvnitř i vně Gumokov TMS

- Nový stav	- zpětná montáž přejezdu Gumokov TMS

- stávající náběhové klíny pouze natřít

- rozebrání a zpětné zadláždění zámkové dlažby v okolí přejezdu

- Přejezd P6461 v km 53,948

- Stávající stav	- uvnitř betonové panely a výdřeva

- vně výdřeva, komunikace z kameniva

- Nový stav	- nové vnitřní panely ŽPP1

- nové náběhové klíny

- z vnější strany dosypání komunikace novým kamenivem

- Nástupiště zast. Dačice město

- Demontáž stávajícího nástupiště s hranou Tischer délky 100 m

- Demontáž stávajícího zábradlí, laviček, nádoby na posyp, cedule Název zastávky a návěstidla Konec nástupiště

- Vybourání betonové mazaniny před budovou na nástupišti

- Odtěžení zeminy pro novou konstrukci nástupiště

- Zřízení nového nástupiště typu Sudop délky 85 m (desky KS230 Z, Tischer, U65)

- Provedení žlutého bezpečnostního nátěru š. 150 mm

- Ukončení nástupiště zídkou ze ztraceného bednění tl. min. 200 mm (včetně základů)

- Osazení chodníkových obrubníků do betonového lože

- Osazení betonových palisád do betonového lože (schody k budově a čekárně, zjištění svahu na konci nástupiště)

- Zřízení plochy ze zámkové dlažby tl. 60 mm za deskami KS230 Z

- Osazení odvodňovacího žlabu z polymerbetonu š. 100 mm v ploše nástupiště

- Zřízení svodného potrubí DN150 pro odvod vody z odvodňovacího žlabu, včetně zřízení 2 ks šachet DN400 s litinovým poklopem a napojení potrubí na stávající dešťový svod

- Rozprostření ornice na obrubníky a palisádami včetně zatravnění

- Výroba a montáž zábradlí na ZÚ nástupiště (s vodorovnou výplní) a na KÚ nástupiště (se svislou výplní)

- Přemístění cedule Název zastávky do nové polohy (materiál stávající)

- Přemístění návěstidla Konec nástupiště do nové polohy (materiál nový)

- Zpětná montáž laviček, nová nádoba na posypový materiál

- Materiál nástupiště (KS230 Z, Tischer, U65, obrubníky, palisády, zámková dlažba, betony, kamenivo, žlaby, svodné potrubí a šachty, zábradlí, návěstidlo, nádoba na posyp) dodá zhotovitel

SO 02 – km 50,804 – 51,854

Stávající stav – dřevěné pražce, kolejnice A/S, rozponové upevnění, rozdělení „c“

- Výměna kolejnic

- Souvislá výměna stávajících kolejnic tv. A v km 50,804 – 51,854 (1050 m)

- Zhotovitel zajistí regeneraci kolejnic S49 a jejich svaření do kolejnicových pasů délky 75 m ve stabilní svařovně metodou odtavovacího stykového svařování (OS-S) – 6 pasů o celkové délce 2x 225 m

- Zbývající kolejnicové pasy délky 75 m dodá objednatel na místo stavby

- Výměna pražců

- Výměna stávajících dřevěných pražců v km 50,804 – 51,854 za užité betonové SB6

- Před mostem v km 51,884 výměna 16 ks dřevěných pražců za nové dřevěné

- Demontáž a zpětná montáž pojistných úhelníků

- Užité vystrojené betonové pražce SB6 dodá objednatel, zhotovitel zajistí přepravu z místa uložení v žst. Havlíčkův Brod

- Nové vystrojené dřevěné pražce budou použity z výzisku toho objektu, zhotovitel zjistí materiál a překování na žebrové podkladnice

- Výměna upevňovadel

- Výměna stávajících upevňovadel a pryžových podložek za nové komplety ŽS4 a pryžové podložky v úseku výměny pražců

- Nové komplety ŽS4 a pryžové podložky dodá zhotovitel

- Kolejové lože

- Odtěžení kolejového lože za hlavami pražců v úseku výměny pražců

- Doplnění kolejové lože z nového materiálu za hlavami pražců v úseku výměny pražců

- Doplnění kameniva při úpravě GPK

- Nové kameniva 31,5/63 BI dodá zhotovitel

- Bezstyková kolej

- Zřízení bezstykové koleje v km 50,804 – 51,854 (sváry po 75 m). Sváry provedeny metodou aluminotermickým svařováním.

- Úprava GPK

- Úprava GPK v km 50,804 – 51,864 (+ výběhy)

- Výstroj trati, zajišťovací značky

- Osazení nových hektometrovníků v km 50,804 – 51,854

- Osazení nových konzolových zajišťovacích značek v km 50,804 – 51,854

- Hektometrovníky a konzolové zajišťovací značky dodá zhotovitel

Materiály; odpady

- Materiály

- Objednatel dodá

  - betonové pražce SB6			- dopravu zajistí zhotovitel

  - kolejnicové pasy dl. 75 m SO 01	- dopravu zajistí objednatel

  - kolejnicové pasy dl. 75 m SO 02	- dopravu 6 pasů do stabilní svařovny zajistí objednatel, zhotovitel zajistí regeneraci a svaření do kolejnicových pasů délky 75 m metodou odtavovacího stykového svařování a přepravu na místo stavby

- dopravu zbývajících pasů zajistí objednatel až na místo stavby

  - dřevěné pražce z výzisku

- Zhotovitel dodá

  - nové dřevěné pražce vystrojené

  - veškeré upevňovadla a podložky

  - pražcové kotvy SB6

  - zajišťovací značky

  - hektometrovníky

  - kameniva (31,5/63 BI, 0/32, 16/32, 4/8)

  - panely ŽPP1, náběhové klíny

  - materiál nástupiště (KS230 Z, Tischer, U65)

  - zámková dlažba, chodníkové obrubníky, betonové palisády

  - betony

  - ukončovací zídky

  - zábradlí

  - svodné potrubí, šachty, poklopy, odvodňovací pera

  - polymerbetonové odvodňovací žlaby

  - nádoba na posyp

- Odpady

- Dřevěné pražce, výdřeva	- SO 01	- likvidaci zajistí zhotovitel

- SO 02	- likvidace pouze 50% pražců (i demontáž)

          - likvidaci 50% pražců zajistí zhotovitel

          - zbývající pražce převeze zhotovitel na úložiště do žst. Dačice

- Kolejnice, železný šrot		- zhotovitel zajistí přepravu na úložiště do žst. Dačice

- Plasty				- likvidaci zajistí zhotovitel

- Betony (panely, nástupiště atd.)	- likvidaci zajistí zhotovitel

- Kamenivo, zemina		- zhotovitel zajistí přepravu na úložiště v km 52,600