Technická specifikace nákladního automobilu s nosičem

kontejneru , HNJ a kontejnerem s cisternou určené na přepravu

paliva pro dieselové motory dle ADR

- Předmětem technických podmínek je pořízení nového nákladního automobilu

s nosičem kontejneru, kontejnerovou cisternou a hydraulickým nakládacím

jeřábem (HNJ)

Základní data:

Celková hmotnost vozidla 18 000 kg

Užitečná nosnost   8500 kg

Emisní  třída EURO 6 D

Výkon motoru 11,8 kW /1000-1 kg

Pohon 4 x 4

Splňuje požadavky předpisů pro provoz na pozemních komunikacích ČR a

veškeré  povinné údaje k vybavení , montáži nosiče kontejneru , HNJ

prohlášení o shodě 	.

2. Motor :  použitý pro automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem

11,8kW.1000 -1 kg největší technicky přípustné hmotnosti; emisní norma EURO 6D

Omezovač rychlosti 90 km/h s tempomatem Zařízení pro zimní starty

- Převodovka : Automatická s automatickým řazením min.12 rychlostních

stupňů, která umožňuje jízdu mimo zpevněné

komunikace na sněhu a blátě a u které nedochází k přerušení točivého

momentu; zesílená motorová brzda

s ovládáním v dosahu volantu a přes brzdový pedál

4.Přední náprava :pohon odpojitelný nebo připojitelný; zatížení přední nápravy min

7,5 t  stabilizátor na přední nápravě ,uzávěrka diferenciálu nebo obdobné zařízení

5.Zadní náprava : stabilizátor na zadní nápravě ,uzávěrka diferenciálu zatížení

Zadní nápravy 11,5 t

6.Pneumatiky : Třída efektivnosti paliva D , třída přilnavosti C , výrobní označení

M + S ; 315 / 80 R22,5

7.Palivová nádrž : umístění vpravo min:200 L , palivová nádrž AdBlue min.30 l

uzamykatelné nádrže

8.Řízení : levostranné ,hydraulické ,volant výškově a sklonově nastavitelný, zámek

volantu

9. Rám :  ochrana proti podjetí vzadu ,zadní příčný nosník pro  závěs ; hmotnost ¨

podvozku

10. Závěs : V zadní části účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena

tažným zařízením pro bržděný přívěs o hmotnosti min.8 000kg ;  Φ čepu 40 mm

11. Brzdová soustava: retardér, ABS , ASR , nouzové brždění , brzdová přípojka na

konci rámu ,plnící přípojka stlačeného vzduchu vpředu, vysoušeč vzduchu

12. Kabina : provedení - denní kabina -pro plnění přepravních úkolů se

zastávkami ,odkládací skříňka ,centrální zamykání (které není součástí klíčku)s

možností uzamčení kabiny osádky při chodu motoru ,zpětná zrcátka

el.nastavitelná širokoúhlá vyhřívaná ;zrcátko na obrubník vyhřívané

el.nastavitelné, čelní zrcátko , dešťový senzor ; osvětlení na zadní stěně kabiny

13.Výbava kabiny : sedadlo řidiče vzduchové s nastavitelným tlumičem výškou pro

nohy integrovanou opěrkou hlavy, opěrky na ruce, bezpečnostním pásem s funkcí

rychlého uvolnění, nastavitelné bederní a boční opěrky, u sedáku nastavitelný úhel

odvětrání, předepínač bezpečnostního pásu a výstraha zapnutí ; sedadlo

spolujezdce vzduchové pérování s nastavitelnou výškou pro nohy integrovanou

opěrkou hlavy bezpečnostním pásem a odkládacím prostorem ; odkládací prostor

na zadní stěně ; odkládací schránka s podložkou ,odkládací přihrádky nad čelním

oknem ,madla vlevo a vpravo na sloupku A a B ; sluneční clony ; klimatizace

digitální tachograf (smart) DRSC ,palubní počítač

Rádio ,navigace ,funkce hadsfree pro jeden mobilní telefon , AUX-in/USB, ovládací

prvky info . systému na volantu ,USB zásuvka pro nabíjení ,Airbag ve volantu

zásuvky 12/24V

14.Osvětlení : světla pro denní svícení (ve shodě s předpisem EHKč.87) ,obrysová

Světla  ,boční poziční  osvětlení , světla pro pravostranný provoz

poziční světla LED , přední mlhová světla + dálková

15.Elektrická soustava: Akumulátory 12 V , skříň akumulátoru uzamykatelná

ostřikovače čelního skla ,ostřikovač světel , spínač akumulátoru ,zásuvka přívěsu

24 V na konci rámu (15  pólů) ,zásuvka přívěsu ABS na konci rámu ,jednotónová

houkačka

16.Barva : kabina RAL 5003 ; podvozek RAL 9011

17.Ostatní : Povinná výbava vozidla , příslušenství potřebné pro výměnu kola

rezervní kolo ,zástěrky vpředu a vzadu ,blatníky, návody na obsluhu / ovládání

v českém jazyce, prodloužená záruka na podvozek 24 měsíců

18.Nosič kontejneru : hydraulicky vysouvatelný hák s možností zadního sklápění

Pro kontejnery 4000-5000mm,elektricky ovládaný rozvaděč na levé straně nosiče

elektrický ovládací panel ovládaný na kabelu z kabiny řidiče

nouzové ovládání na hlavním rozvaděči ,hydraulické jištění vnitřní ,zařízení určené

pro kontejnery dle DIN 30722,výška háku 1570mm mechanické zajištění

19. Kontejner s cisternou  : kontejnerové šasi dle DIN 30722,určené pro

přepravu a distribuci paliva pro dieselové motory dle mezinárodní

dohody o přepravě –ADR ,zařízení  určené pouze pro

vnitropodnikovou potřebu ,  min objem nádrže 5000 L

el.napájení 24 V z vozidla  / 230V externí , výdejní a  samoobslužné zařízení s

řídící jednotkou ,záznamovým zařízením s možností tisku , průtokoměr

kalibrovatelný s přesností +/- 0,5% , výdejní hadice 5 m , certifikát TÜV SUD

prohlášení o shodě  , vybavení  dle ADR , návody na obsluhu v českém jazyce

výkon čerpadla min 70 l /1min ; cisternový kontejner –jednoplášťový dvouplášťový

jednokomorový , pracovní plošina s přístupovým žebříkem ,plnící a odvětrávací

armatury , označení / značení  dle ADR ,hladinoměr

20. Hydraulický nakládací jeřáb (HNJ) :splňuje směrnici 2006/42/ES, HNJ –

2 hydraulické výsuvy ;min.dosah 7 m /1200kg, stabilizační podpěry hydraulicky

vysouvatelné ,stabilizační podpěry otočné o 180°;kontrola stability v celém rozsahu

šířky podpěr ; kontrola stability tlakovými čidly ; automatické rozložení a

složení jeřábu ;otočný rozsah jeřábu 400°;zvuková a vizuální signalizace jeřábu a

nesložených stabilizačních opěr, základna jeřábu odlitek ,hák břemene ,návod k obsluze

v českém jazyce , dálkové ovládaní  s proporcionální regulací rychlosti