Specifikace pneumatické stabilizační sady

Zadavatel požaduje dodávku dvou sad pneumatické vyprošťovací a stabilizační sady v níže uvedeném

složení a s uvedenými technickými parametry:

· sada pneumatických vzpěr pro stabilizaci vozidel u dopravní nehody, stabilizaci výkopů

a poškozených stavebních konstrukcí

· minimální nosnost 2 t při bezpečnostním koeficientu 4:1 a délce vzpěry s prodloužením

3 m

· systém umožňující vzdálené roztažení vzpěry bez nutnosti přímého kontaktu obsluhy se

vzpěrou

· Způsob použití a ovládání jednotlivých prvků musí být tvořen kombinací mechanického

pohonu, pohonu pomocí stlačeného vzduchu.

· Stabilizační sada musí být vyrobena z vysoko pevnostního hliníku nebo materiálu

obdobných vlastností.

· Z důvodu bezpečnosti musí být prvky stabilizační sady vybaveny lichoběžníkovým

závitem, který zamezí samovolnému pohybu-zajištění vyšší bezpečnosti při práci.

· Dílce podpěrných tyčí stabilizační sady musí být vyrobeny z jednoho kusu materiálu,

bez použití spojů či svarů, čímž je minimalizováno možné poškození jednotlivých

prvků.

· Prvky stabilizační sady nesmí obsahovat žádné volné drobné součásti, které by mohly

být při zásahu ztraceny, čímž je minimalizováno omezení funkčnosti jednotlivých prvků

stabilizační sady.

· Prvky stabilizační sady musí umožňovat použití v kombinaci s dřevěnými prvky

používanými u zásahu při bednění a pažení.

Sada bude obsahovat:

· 2 ks prodlužovací podpěrné tyče (31-38 cm) - určena ke stabilizaci objektů, s možností

mechanického roztažení, s manuálním zajišťováním pomocí volně otočné matice na

lichoběžníkovém závitu.

· 2 ks prodlužovací podpěrné tyče (48-64 cm) - určena ke stabilizaci objektů, s možností

mechanického nebo pneumatického roztažení, s manuálním zajišťováním pomocí volně

otočné matice na lichoběžníkovém závitu.

· 2 ks prodlužovací podpěrné tyče (94-147 cm) - určena ke stabilizaci objektů, s možností

mechanického nebo pneumatického roztažení, s manuálním zajišťováním pomocí volně

otočné matice na lichoběžníkovém závitu.

· 2 ks prodlužení pro podpěrné tyče délky 15 cm – slouží k nadstavení délky stabilizační tyče

· 2 ks prodlužení pro podpěrné tyče délky 30 cm – slouží k nadstavení délky stabilizační tyče

· 2 ks prodlužení pro podpěrné tyče délky 61 cm – slouží k nadstavení délky stabilizační tyče

· 4 ks čtvercové pevné základny – prvek pro založení sestavy podpěrných tyčí, pevné

provedení s rozměry 15,2 x 15,2 cm

· 2 ks čtvercové sklopné základny s okem – prvek pro založení sestavy podpěrných tyčí,

otočné provedení s bočním náklonem do 20°, osazena záchytným okem s rozměry 15,2 x

15,2 cm

· 2 ks koncovek tyčí s půlkulatým zakřivením – protiskluzná dosedací plochá pro přesné

ukotvení stabilizačních tyčí na nerovném povrchu

· 6 ks čtvercové otočné základny – prvek pro založení sestavy podpěrných tyčí, otočné

provedení s bočním náklonem do 20° s rozměry 15,2 x 15,2 cm

· 1ks  redukční ventil pro redukování vysokého tlaku vzduchu z kompozitních

tlakových lahví (300 bar) na pracovní tlak potřebný pro podpěrné systémy,

· 1ks Ovládací jednotka vzduchová: ovládací jednotka pro pneumatické ovládání podpěrných

systémů

· 1 ks dvojcestné rozdvojky – slouží na napojení 2 hadic do jednoho vstupu ovládací

jednotky

· 3 ks vzduchové hadice k podpěrným tyčím: slouží pro připojení podpěrných tyčí, ovládací

jednotky a redukčního ventilu, různé délky (5 a 10 m) a barvy pro usnadnění obsluhy

· 2 ks univerzálního klíče – kladiva – slouží k zajištění stabilizačních tyčí a dalším

činnostem určených pro práci s kladivem