SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY – rozšíření stávající stabilizační sady Holmatro

Technické parametry – Hydraulické vzpěry s ručními čerpadly

- Hydraulické moduly vyrobeny z lehkého materiálu max. hmotnost 9,5 Kg

- Aretace pomocí matice ( mechanický zámek)

- Minimální. zatížení 100 kN

- Minimální délka modulu v zasunutém stavu 575 mm

- Minimální zdvih modulu 252 mm

- Ruční čerpadlo dvou stupňové k připojení jednoho nástroje, s hadicí a tlakoměrem

- Minimální tlak 720 bar

- Minimální kapacita olejové nádrže 900 ml

- Maximální váha čerpadla 4,5 Kg

- Čerpadlo bude dodáno včetně hydraulického oleje a všech spojek

- Prodlužování za pomoci prodlužovacích trubek, které půjdou spojovat jednoduchým způsobem bez použití nástrojů (klíčů atd.)

- Vnější průměr prodlužovací trubky 90 mm

- Pracovní zatížení 100 kN

- Maximální délka 1000 mm, maximální hmotnost 4,6 Kg

- Maximální délka 500 mm,  maximální hmotnost  2,8 Kg

- Maximální dálka 250 mm,  maximální hmotnost 1,9 Kg

- Maximální délka 125 mm,  maximální hmotnost 1,5 kg

- Dále bude dodáno příslušenství k hydraulickým vzpěrám, které půjde spojovat jednoduchým způsobem bez použití nástrojů a to:

- Podpěrná deska pro 3 hlavy, maximální hmotnost 2,8 Kg

- Upínací popruh délka 4 m, šířka 35 mm, maximální hmotnost 1,4 Kg

- Křížová hlava, maximální hmotnost 1,1 Kg

- Kruhová hlava, maximální hmotnost 0,3 Kg vyrobena z lehkého kovu o průměru 89 mm.

- Klopná hlava, maximální hmotnost 1,7 Kg vyrobena z lehkého kovu, základna hlavy ve tvaru čtverce o rozměrech 95x95 mm, maximální úhel klopení 45°

- Otočná hlava, maximální hmotnost 2,0 Kg vyrobena z lehkého kovu

- Sedlo V malé, maximální hmotnost 0,7 Kg vyrobeno z lehkého kovu, průměr sedla 89 mm

- Úchyt trámu ve tvaru L maximální hmotnost  1,0 Kg, opatřen otvory pro uchycení k trámu spojovacím materiálem ( hřebíky, vruty)

- Veškeré komponenty budou dodány v nerezavějícím provedení nebo budou opatřeny antikorozním nátěrem, pokovením

Požadované množství:

- 2 Ks Hydraulický modul

- 2 ks Ruční hydraulické čerpadlo dvou stupňové s hadicí a tlakoměrem

- 4 Ks Prodlužovací trubka 1000 mm

- 2 Ks Prodlužovací trubka 500 mm

- 2 Ks Prodlužovací trubka 250 mm

- 2 Ks Prodlužovací trubka 125 mm

- 2 Ks Podpěrná deska

- 2 Ks Upínací popruh

- 2 Ks Křížová hlava

- 2 Ks Kruhová hlava

- 2 Ks Klopná hlava

- 2 Ks Otočná hlava

- 2 Ks Sedlo V malé

- 2 Ks Úchyt trámu L

- Bude dodáno nové, nepoužité a originální zboží

- Zástupci zadavatele budou proškoleni o obsluze a údržbě

- Provádění veškerého servisu a revizí bude umožněno v České republice

- Bude poskytnut bezplatný servis po celou dobu záruční lhůty

- Požadovaná záruka činí 18 měsíců

- Bude dodána technická dokumentace k výrobku v českém jazyce

s dokladem o posouzení shody