OBSAH:

1.	ÚVOD	3

2.	Vyhodnocení důsledků stavby na ZPF	3

2.1	Textová část	3

2.1.1	Název stavby	3

2.1.2	Zadavatel dokumentace pro územní řízení	3

2.1.3	Dodavatel dokumentace pro územní řízení	3

2.1.4	Základní údaje o stavbě, zdůvodnění funkce a významu	4

2.1.5	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	5

2.1.6	Údaje o platných ÚPD	5

2.1.7	Charakter záborů ZPF	6

2.2	Tabulkové části	7

2.2.1	Údaje o pozemcích podle katastru nemovitostí	10

2.2.2	Výměry pozemků a jejich částí	10

2.2.3	Údaje o investicích do půdy – odvodnění, meliorační zařízení	10

2.2.4	Protierozní opatření	10

2.3	Grafická část	11

2.3.1	Hranice záboru ZPF (zamýšleného odnětí ze ZPF)	11

2.3.2	Zákres ploch, do nichž byly provedeny investice	11

2.3.3	Průběh hranic současně zastavěného území	11

2.3.4	Průběh hranic BPEJ	11

2.3.5	Druh pozemků	11

2.4	Bilance skrývky kulturních vrstev půdy	11

2.4.1	Skrývka z ploch trvalého záboru ZPF	12

2.4.1.1	Ukládání materiálů humusových horizontů na deponie	12

3.	Závěr	13

Seznam všitých příloh:

- Údaje o odnímaných plochách ZPF

- Údaje o trvale odnímaných plochách ZPF – BPEJ, TO

# ÚVOD

V následujícím textu jsou vyhodnoceny důsledky navrhované stavby na zemědělský půdní fond v rozsahu požadovaném platnou legislativou - zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

# Vyhodnocení důsledků stavby na ZPF

## Textová část

### Název stavby

| Název stavby: | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část |
| --- | --- |
| Etapa stavby: | 1. etapa |
| Místo stavby: | železniční trať: Kostelec n. O. – Častolovice – Týniště n. O. železniční trať: Častolovice – Solnice |
| Charakter stavby: | stavba dráhy dle § 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách |
| Cíl stavby: | dosažení požadované přepravní kapacity trati |
| Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro územní řízení (DUR) |

### Zadavatel dokumentace pro územní řízení

| Investor: | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC s. o.) Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 |
| --- | --- |
| zastoupený: | SŽDC s. o. Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc |

### Dodavatel dokumentace pro územní řízení

|  | SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky IČ: 257 93 349 DIČ: CZ 257 93 349 Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 |
| --- | --- |

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Petr Nekula

Zpracovatel dokumentace „Odvody za odnětí za ZPF“:	Ing. Jitka Tobolová

### Základní údaje o stavbě, zdůvodnění funkce a významu

Stavba se dle Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019, ve znění změny č. 1 účinné od 10. 6. 2018 nachází v úseku Častolovice – Týniště nad Orlicí na dráze celostátní a v úseku Častolovice – Solnice na dráze regionální. Jedná se o jednokolejné železniční tratě vedené na jihozápadním úpatí Orlických hor.

Dotčený úsek trati Častolovice – Týniště nad Orlicí je částí trati Letohrad - Týniště nad Orlicí, který byl uveden do provozu v roce 1874. Trať je převážně vedena podél toku Divoké Orlice. Úsek Častolovice – Solnice byl zprovozněn v roce 1893 a slouží zejména pro napojení okresního města Rychnov nad Kněžnou a výrobního závodu ŠKODA Auto v Kvasinách na železniční síť.

Stavba je dílčí etapou stavební a technologické modernizace železniční infrastruktury v úseku Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice. Cílem stavby, jako celku, je zajištění potřebné přepravní kapacity uvedeného úseku. Veškeré zřizované prvky zajišťují bezpečné a spolehlivé provozování železniční dopravy a přepravy. Aplikací moderních systémů řízení dochází k zefektivnění řízení drážní dopravy a tak zvýšení konkurenceschopnosti vůči silniční dopravě.

K naplnění záměru zvýšení kapacity traťového úseku Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice musí být realizovány všechny etapy stavby. V případě nerealizování některé z etap nelze splnit požadovanou přepravní kapacitu pro výrobní závod ŠKODA Auto a.s. a další uživatele připravované průmyslové zóny.

Stávající technologické zařízení ŽST Solnice a navazujícím traťovém úseku Rychnov – Solnice odpovídá technickou úrovní době jeho zřízení. V současné době je v mnoha ohledech za mezí technické i morální životnosti a nelze uvažovat s jeho modernizací. Bezpečnost železniční dopravy je z větší části stále ponechána na lidském faktoru. Současně toto zařízení neumožňuje aplikaci moderních systémů řízení a zabezpečení železniční dopravy a tak zvýšení efektivity provozu a úsporu provozních nákladů.

Prognózovaný rozvoj výrobního závodu Škoda Auto a.s. v Kvasinách a rozvoj místní průmyslové zóny vyvolává i navýšení intenzity nákladní dopravy. Dle zpracované studie proveditelnosti pak vyvstává mimo jiné nutnost křižování vlaků osobní a nákladní dopravy v mezistaničním úseku Častolovice – Rychnov nad Kněžnou. Ke zvýšení provozní operability nákladní dopravy nepřispívá nutnost sestavování dlouhých nákladních vlaků, resp. jejich dělení až v ŽST Týniště nad Orlicí. Při předpokládaném nárůstu nákladní dopravy by úsek Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice již kapacitně nevyhovoval a neumožňoval další rozvoj osobní dopravy. Výstavba nového obvodu nákladového nádraží ŽST Solnice odstraní obě výše uvedené nevýhody stávající železniční infrastruktury.

Stavbou dochází ke zřízení moderních elektronických systémů. V případě zabezpečovacího zařízení se předpokládá zřízení staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie elektronického typu, které eliminuje chyby lidského činitele a umožňuje aplikovat nadstavbové systémy, které poskytují obsluhujícím zaměstnancům komfort počítačového ovládání. Společně se sdělovacím zařízením je obsluhující zaměstnanec spravován o aktuálním stavu zařízení, poloze vlaku v úseku, apod. Současně umožňuje předávat cestující veřejnosti informace o pravidelné dopravě, ale zejména o mimořádných situacích a jejich dopadu na příjezdy a odjezdy vlaků. Navržené zabezpečovací zařízení rovněž umožní zkrátit provozní intervaly pro křižování vlaků. Instalace elektrického ohřevu výměn má pak pozitivní dopad na provozní spolehlivost ústředně přestavovaných výhybek zejména v zimních měsících. Výše popsané má pak pozitivní dopad na komfort cestování, nejenom možným zkrácením jízdní doby, ale zejména v informovanosti cestujících o aktuálním dění v provozu.

Vzhledem k zavedení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení dojde k úspoře v počtu zaměstnanců zajišťujících železniční dopravu. Nově bude staniční zabezpečovací zařízení ovládáno centrálně z pracoviště JOP v ŽST Týniště nad Orlicí. Ústřední stavění vlakových cest pak umožní zkrácení provozních intervalů pro křižování vlaků ve stanici a tím umožní zkrácení jízdní doby. K úsporám provozních nákladů dojde i na straně údržby s ohledem na skutečnost, že moderní elektronické systémy poskytují diagnostické informace, které usnadňují identifikaci poruchy. Z diagnostických informací je možné rovněž určit riziko hrozící poruchy, a tak její vznik eliminovat včasným zásahem údržby.

Pro zvýšení kapacitních možností traťového úseku Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice je touto stavbou navržena v mezistaničním úseku Častolovice – Rychnov nad Kněžnou nová výhybna Tutleky. Ta je situována do prostoru mezi stávající zastávky „Slemeno a „Synkov“ a současného umístění oddílových návěstidel automatického hradla. Výhybna Tutleky umožňuje, křižování vlaků osobní dopravy s manipulačními vlaky a tak plynulé zásobování výrobního závodu Škoda Auto a.s. v Kvasinách.

Realizace přeložky železniční trati přibližně mezi železničními kilometry 7,6 - 8,2 umožňuje zvýšit traťovou rychlost v tomto úseku. Současně se tím snižují investice do budoucí údržby a uvolňuje se prostor pro i realizaci přeložky silniční komunikace č. 318 v tomto prostoru, tak aby bylo možné upravit stávající nevyhovující ostrý úhel křížení trati se silnicí na železničním přejezdu P4106. Tím se jednoznačně zvyšuje přehlednost a bezpečnost na tomto železničním přejezdu.

### Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení výstavby vychází z požadavku investora. Termín ukončení stavby pak vychází z harmonogramu výstavby.

| Zahájení stavby | 01/2020 |
| --- | --- |
| Dokončení stavby | 10/2021 |
| Předpokládaná doba výstavby (maximální) | 22 měsíců |

### Údaje o platných ÚPD

V dotčené oblasti stavby byly místně příslušnými zastupitelstvy schváleny následující územní plány:

| Správní území | Územně plánovací dok. | Účinnost |
| --- | --- | --- |
| Kostelec nad Orlicí | Územní plán | 20. 09. 2011 |
|  | změna č. 1 ÚP | 14. 05. 2014 |
|  | změna č. 2 ÚP | 06. 05. 2015 |
|  | změna č. 3 ÚP | 07. 06. 2018 |
| Častolovice | Územní plán | 09. 03. 2013 |
| Čestice | Územní plán | 27. 12. 2014 |
| Lípa nad Orlicí | Územní plán | 11. 07. 2015 |
| Týniště nad Orlicí | Územní plán | 04. 10. 2017 |
| Synkov-Slemeno | Územní plán | 02. 04. 2011 |
|  | změna č. 1 ÚP | 02. 09. 2017 |
| Tutleky | Územní plán | 03. 07. 2014 |
|  | změna č. 1 ÚP | 23. 03. 2018 |
| Rychnov nad Kněžnou | Územní plán | 09. 07. 2015 |
|  | změna č. 1 ÚP | 12. 05. 2017 |
| Solnice | Územní plán | 30. 12. 2009 |
|  | změna č. 1 ÚP | 06. 07. 2017 |
| Kvasiny | Územní plán | 31. 12. 2011 |
|  | změna č. 1 ÚP | 18. 08. 2017 |

Stavba je umístěna převážně na pozemcích SŽDC s. o. nebo ČD a. s., které jsou dle územně plánovací dokumentace určeny pro stavbu dráhy.

Výjimkou je oblast výhybny Tutleky, která se nachází ve správním území obce Synkov-Slemeno a Tutleky. V případě správní oblasti obce Synkov-Slemeno je navrženo umístit výhybnu na pozemcích určených platným územním plánem jako „plochy zemědělské“ a „plochy vodní a vodohospodářské“. V případě správní oblasti Tutleky jsou pak dle stávajícího územního plánu dotčeny pozemky určené jako „plochy smíšené nezastavitelného území – zemědělské“ a „plochy dopravní infrastruktury – silniční“. Investorem je projednávána změna územního plánu, tak aby stavba byla v souladu s územním plánem.

Druhou výjimkou je přeložka železniční trati a silniční komunikace v úseku přibližně mezi železničním kilometrem 7,6 – 8,2. Dle platného územního plánu je stavba umisťována na plochy určené jako „plochy ze zemědělské – orná půda“. I v tomto případě je investorem projednávána změna územního plánu.

### Charakter záborů ZPF

Stavba je umístěna převážně na pozemcích SŽDC, s. o., a ČD, a. s. Realizací stavby však dojde i k trvalým a dočasným záborům zemědělského půdního fondu do 1 roku. Zejména se jedná o pozemky nutné pro realizaci obslužných komunikací zajišťující obslužnost území po zrušených železničních přejezdech a přístup k nové technologické budově výhybny Tutleky. Dále se jedná o pozemky nutné pro realizaci přeložky silniční komunikace a trati v oblasti přejezdu P4106.

Údaje o odnímaných ZPF jsou uvedeny v tabulce č.1.

V následujících tabulkách jsou uvedeny souhrnné informace o charakteru záborů ZPF za celou stavbu.

## Tabulkové části

tab. č. 1 – Rozsah trvalého odnětí

| katastrální území | Celková plocha trvalého záboru ZPF [m2] |
| --- | --- |
| Lípa nad Orlicí | 1 165 |
| Čestice u Častolovic | 1 707 |
| Častolovice | 2 206 |
| Kostelec nad Orlicí | 304 |
| Synkov | 1 420 |
| Slemeno u Rychnova nad Kněžnou | 6 977 |
| Tutleky | 5 880 |
| Jámy u Rychnova nad Kněžnou | 1 350 |
| Rychnov nad Kněžnou | 5 448 |
| Lipovka u Rychnova nad Kněžnou | 43 053 |
| Litohrady | 43 664 |
| Solnice | 256 |
| Celkem | 113 430 |

tab. č. 2 – Výměra záborů dle druhu pozemku

| Kultura | trvalý zábor ZPF [m2] |
| --- | --- |
| orná půda | 103 174 |
| ovocný sad | 1 078 |
| trvalý travní porost | 8 488 |
| zahrada | 690 |
| Celkem | 113 430 |

tab. č. 3 – Výměra záborů dle třídy ochrany

| Třída ochrany | trvalý zábor ZPF [m2] |
| --- | --- |
| I. | 339 |
| II. | 21 541 |
| III. | 69 215 |
| IV. | 20 709 |
| V. | 1 626 |
| Celkem | 113 430 |

Charakteristika záborů ZPF dle BPEJ

tab. č. 4 –Výměra záborů dle BPEJ

| BPEJ | třída ochrany | trvalý zábor ZPF [m2] |
| --- | --- | --- |
| 51310 | II. | 1 716 |
| 52110 | IV. | 2 226 |
| 52112 | V. | 3 |
| 52504 | III. | 67 975 |
| 52514 | III. | 506 |
| 52544 | IV. | 57 |
| 52554 | IV. | 34 |
| 52604 | IV. | 94 |
| 53816 | V. | 1 623 |
| 54310 | II. | 1 282 |
| 54410 | III. | 157 |
| 54702 | III. | 577 |
| 55111 | IV. | 187 |
| 55411 | IV. | 17 477 |
| 55500 | IV. | 634 |
| 55600 | I. | 339 |
| 55800 | II. | 18 404 |
| 72511 | II. | 43 |
| 75800 | II. | 96 |
| Celkem |  | 113 430 |

Klimatický region - 5 mírně teplý, mírně vlhký, 7 - mírně teplý, vlhký

tab. č. 5 - Přehled záborů z hlediska dotčených BPEJ a HPJ

| - BPEJ | - HPJ | - základní charakteristika hlavních půdních jednotek |
| --- | --- | --- |
| 51310 | 13 | Hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální, fluvizemě modální i stratifikované, na eolických substrátech, popřípadě i svahovinách (polygenetických hlínách) s mocností maximálně 50 cm uložených na velmi propustném substrátu, bezskeletovité až středně skeletovité, závislé na dešťových srážkách ve vegetačním období |
| 52110 | 21 | Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech |
| 52112 |  |  |
| 52504 | 25 | Kambizemě modální a vyluhované, eubazické až mezobazické, vyjímečně i kambizemě pelické na opukách a tvrdých slínovcích, středně těžkém flyši, permokarbonu, středně těžké, až středně skeletovité, půdy s dobrou vodní kapacitou |
| 52514 |  |  |
| 52544 |  |  |
| 52554 |  |  |
| 72511 |  |  |
| 52604 | 26 | Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry |
| 53816 | 38 | Půdy jako HPJ 37 (Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách), zrnitostně však středně těžké až těžké, vzhledem k zrnitostnímu složení s lepší vododržností |
| 54310 | 43 | Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středně těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení |
| 54410 | 44 | Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), středně těžké, těžší ve spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření |
| 54702 | 47 | Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření |
| 55111 | 51 | Kambizemě oglejené a pseudoglej modální na zahliněných štěrkopíscích, terasách a morénách, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s nepravidelným vodním režimem závislým na srážkách |
| 55411 | 54 | Pseudogleje pelické, pelozemě oglejené, pelozemě vyluhované oglejené, kambizemě pelické oglejené, pararendziny pelické oglejené na slínech, jílech mořského neogenu a flyše a jílovitých sedimentech limnického tercieru (sladkovodní svrchnokřídové a tercierní uloženiny), těžké až velmi těžké, s velmi nepříznivými fyzikálními vlastnostmi |
| 55500 | 55 | Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na lehkých nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné |
| 55600 | 56 | Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé |
| 55800 | 58 | Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé |
| 75800 |  |  |

pozn. charakteristika HPJ je uvedena dle vyhlášky č.546/2002Sb., kterou se mění vyhláška 327/1998Sb., kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci

### Údaje o pozemcích podle katastru nemovitostí

Dle zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění v souladu s §11 a, odst. 1 nejsou stanoveny odvody za trvale odňatou zemědělskou půdu ze ZPF – a) stavby drah včetně jejich součástí ve vlastnictví státu34), je-li stavebníkem a následně vlastníkem stát.

35) §9 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

V následujícím textu jsou popsány údaje zahrnuté vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění stavby na ZPF:

- údaje katastr nemovitostí (parcelní číslo), LV, druh pozemku, výměra trvalého záboru jsou převzaty ze záborového elaborátu.

- Hodnota BPEJ byla odečtena z doloženého mapového podkladu, který obsahuje zákres hranice BPEJ (poskytnutý SPÚ). Použité mapy BPEJ byly předány SPÚ v digitální formě pro potřeby zpracování dokumentace (03/2019).

- hodnota třídy ochrany je stanovena na základě Vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany ze dne 22.2.2011. Třídy ochrany se stanovují pomocí BPEJ dle vyhlášky č. 546/2002 Sb. ze dne 12. prosince 2002, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.

### Výměry pozemků a jejich částí

viz příloha č. 1

### Údaje o investicích do půdy – odvodnění, meliorační zařízení

Realizací stavby nedojde k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích.

Odvedení povrchových vod z drážního tělesa, případně z okolního terénu je obecně navrženo do odvodňovacích příkopů, které jsou svedeny do stávajících vodotečí. Stavba nezasahuje do stávajících meliorací.

### Protierozní opatření

Na dotčených pozemcích z důvodu místních podmínek a historických souvislostí nepřichází v úvahu ovlivnění stávajících, nebo navrhování jakýchkoli protierozních opatření.

V rámci předmětné stavby nejsou samostatně řešena žádná protierozní opatření.

## Grafická část

Mapový podklad je doložen v  příloze č. 2 - 13 - Situace odnímaných ploch ZPF, měřítko 1:1 000.

### Hranice záboru ZPF (zamýšleného odnětí ze ZPF)

Trvale odnímaná plocha ZPF je zakreslena oranžově.

### Zákres ploch, do nichž byly provedeny investice

Zákres ploch, na nichž byly uskutečněny investice, není proveden.

### Průběh hranic současně zastavěného území

Odnímané plochy se nachází mimo současně zastavěné území obce.

### Průběh hranic BPEJ

hranice BPEJ je zakreslena zeleně - plnou čarou.

### Druh pozemků

Druh odnímaných ploch ZPF je orná půda, ovocný sad, trvalý travní porost a zahrada, viz tabulka č. 2.

## Bilance skrývky kulturních vrstev půdy

Na odnímaných plochách bude provedena skrývka ornice v tloušťce stanovené dle pedologického průzkumu.

V následující tabulce je uveden pedologický průzkum v oblasti žst. Lipovka:

### Skrývka z ploch trvalého záboru ZPF

Z trvale odnímaných ploch ZPF bude provedena skrývka ornice v celkovém množství 45 400 m3 ornice a  22 700 m3 podorničí.

Podorničí je doporučeno využít na ohumusování svahů drážního tělesa v rámci stavby.

Nakládání s ornicí bude provedeno na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, je doporučeno ornici využít na zemědělsky obhospodařovaných dotčených pozemcích ZPF - rozprostřením na zbylé části pozemků. Tloušťka rozprostírané ornice je předpokládána cca 10 cm.

#### Ukládání materiálů humusových horizontů na deponie

Umístění deponie

Pro umístění mezideponií skrývek budou určeny části ploch zařízení stavenišť. Místa deponií v rámci zařízení stavenišť musí být rovinná až mírně svažitá.  Z hlediska stability a možných ztrát vlivem rozplavování je třeba zakládat deponie na pozemcích o maximální svažitosti do 8°. Nesmí zde docházet k přítoku a shromažďování povrchových vod. Deponie nelze rovněž zakládat do zamokřeného terénu, kde zakládka a odběr zemin jsou ztíženy a dochází k jejich znehodnocování.

Tvarování deponie

Jednou ze základních podmínek hospodaření se skrývkami kulturních vrstev půdy je správné tvarování deponií, aby byly odstraněny, případně minimalizovány negativní vlivy, kterým jsou skrývky těchto kvalitních zemin na ukládkách deponií vystaveny. Jde především o vodní či větrnou erozi (odplavení či odvátí nejjemnějších půdních částic), znehodnocování skrývek mechanizačními prostředky, rozježděním, smísením a ostatními podorničními zeminami, případně jinými výkopky včetně zamezení zcizování těchto zemin.

Na základě dosud získaných poznatků a zkušeností je nutné, aby deponie na rovném volném pozemku v příčném řezu byla upravena do tvaru lichoběžníka. Výška vrstvení kulturních zemin na deponii by neměla být menší než 2m. Výška zakládané deponie bude závislá na způsobu ukládky a druhu použitých mechanizačních prostředků při vrstvení. Boční svahy deponie je třeba upravit ve sklonu 1:1,5 až 1:2.

Ošetřování deponie

Podmínkou zabezpečení kvality deponovaných kulturních vrstev půdy je vedle správné lokalizace a tvaru deponie též řádné ošetřování po dobu ukládky. Po dobu uložení je nutno deponii pravidelně převrstvovat.

Krátkodobé deponie (doba ukládky 1 - 3 roky) nemusí být zemědělsky obhospodařovány (dlouhodobé deponie nebudou zřizovány). Nejvhodnějším způsobem ochrany před povětrnostními vlivy a zaplevelení deponie je ozelenění bočních svahů i koruny deponie, a to zpravidla zatravněním nebo pěstováním víceletých pícnin a dalších zemědělských kultur. Vhodné traviny z trsnatých trav jsou - jílek vytrvalý, kostřava luční, lipnice hajní, z výběžkatých trav pak kostřava červená, lipnice luční. Ozelenění deponií není předpokládáno.

Při realizaci bude zabezpečeno, aby nedocházelo k znehodnocování skrývky stavební činností, erozí, zaplevelením, nebo zcizováním. Budou přijata taková opatření, aby během vlastní stavby i následné rekultivace, nedocházelo ke kontaminaci dočasně odnímané půdy ze ZPF ani okolních pozemků. Investor stavby zabezpečí, aby o prováděné skrývce byla vedena evidence.

# Závěr

Dokumentace je zpracována na základě dostupných podkladů ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Rozsah dokumentace splňuje požadavky vyhlášky 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

Stavba vyvolá trvalý zábor ZPF o výměře 11,3430 ha.