Technická specifikace opravy PP 27-2/SD na podvozku T 815PJ170 6x6.1

Typ 1110

Předmět opravy vozidla:

- Celková prohlídka nástavby, správná funkčnost bezpečnostních prvků

- Vizuální prohlídka rámové základny včetně stabilizačních podpěr se zaměřením na kontrolu svarů, spojovacích prvků, těsnosti hydraulických rozvodů

- Vizuální prohlídka točnice, ramen a pracovní klece se zaměřením na kontrolu svarů, spojovacích prvků, těsnosti hydraulických rozvodů

- Kontrola funkčnosti bezpečnostních prvků:

- Koncového spínače stabilizačních podpěr

- Koncového spínače transportní polohy ramen

- Koncových spínačů koncové polohy ramene 2

- Koncových spínačů přetížení pracovní klece

- Koncového spínače pracovní klece

- Blokování nástavby a stabilizačních podpěr

- Seřízení hydraulického čerpadla na stanovené tlaky

- Seřízení pojišťovacího ventilu hydraulického čerpadla na stanovený tlak dle výrobce

- Seřízení LS tlaku hydraulického čerpadla na stanovený tlak dle výrobce

- Seřízení pojišťovacího ventilu elektrohydraulického rozvaděče dle výrobce

- Seřízení paralelogramu, pracovní klece a dopnutí lana

- Seřízení obou větví paralelogramu, nastavení správné polohy dna pracovní klece

- Napnutí lana paralelogramu

- Výměna hydraulického oleje v celém systému včetně vložek čističů oleje

- Vypuštění starého oleje z hydraulické nádrže

- Vyčištění hydraulické nádrže

- Výměna olejové náplně v hydraulickém systému. Nový hydraulický olej – HV 32, dle návodu na údržbu výrobcem 400 litrů

- Výměna filtrační vložky v tlakovém filtru dle návodu na údržbu výrobcem

- Výměna filtrační vložky v odpadním filtru dle návodu na údržbu výrobcem

- Výměna nefunkční elektrocentrály pro nouzový provoz

- Demontáž stávající elektrocentrály z točnice

- Odstranění stávajícího držáku elektrocentrály

- Výroba a montáž nového držáku elektrocentrály

- Dodání a montáž nové elektrocentrály EISEMANN BSKA 6,5 kW, Tato elektrocentrála splňuje rozměrové požadavky DIN (především hloubku) pro dodržení minimálního prostoru pro průchod na rámu nástavby okolo elektrocentrály. Dále splňuje výkonové a provozní požadavky (krytí) pro provoz nouzového režimu pracovní plošiny

- Úprava elektroinstalace pro novou elektrocentrálu

- Výroba a dodání nového koženkového krytu elektrocentrály

- Seřízení, promazání a celková kontrola ramen

- Vizuální prohlídka ramen se zaměřením na kontrolu svarů, spojovacích prvků, těsnosti hydraulických rozvodů

- Promazání čepů přímočarých hydromotorů

- Kontrola funkce soustavy ramen v celém rozsahu pohybů

- Výměna podlahy v pracovní kleci

- Demontáž stávající hliníkové podlahy v pracovní kleci

- Kontrola nosníků klece pod podlahou

- Výroba a montáž nové podlahy z tahokovu (oko 62/23X7) s povrchovou úpravou žárovým zinkováním

- Promazání nástavby, přímočarých hydromotorů, ložiska točnice

- Promazání čepů aretace párování

- Promazání čepů stabilizačních podpěr

- Promazání výsuvných stabilizačních podpěr

- Promazání čepů přímočarých hydromotorů ramen

- Promazání radiálně-axiálního ložiska točnice

- Kontrola, případně výměna mazacích hlavic

- Přetěsnění ramen

- Demontáž ramen 1, 2 a 3 z nástavby

- Rozebrání přímočarých hydromotorů

- Výměna sady těsnění

- Sestavení přímočarých hydromotorů

- Tlaková zkouška přímočarých hydromotorů

- Zpětná montáž přímočarých hydromotorů na nástavbu

- Výměna zkorodovaných skříní v rámu nástavby

- Demontáž stávajících skříní výbavy – 2 ks

- Demontáž zadního oplechování rámu nástavby

- Výroba a montáž nových skříní výbavy – 2 ks

- Výroba a montáž nového zadního oplechování nástavby

- Barevné provedení nových dílů a zápravy laku – RAL 3000

- Výměna komunikačního zařízení

- Výměna nefunkčního komunikačního zařízení KZ 041

- Odzkoušení

- Výměna limitního anemometru

- Výměna nefunkčního anemometru daného typu BV3.1 dle technické dokumentace

- Odzkoušení, test

- Výměna pracovního osvětlení

- Výměna pracovního světlometu na podpěře ramen za LED světlomet

- Výměna světel osvětlovací rampy na lafetové lafetě v pracovní kleci za světla LED – 2 x 108 W, úprava držáku osvětlovací rampy

- Úprava elektroinstalace nástavby pro vedení napětí 24V do pracovní klece pro napájení světelné rampy dle technické dokumentace

- Výměna výstražného světelného zařízení v přední a zadní části vozidla, doplnění výstražných světel na přední masku vozidla

- Demontáž stávajících rotačních majáků na kabině vozidla

- Dodání a montáž nových majáků LED – modrá barva 2 ks, homologace

- Demontáž stávajících majáků v zadní části vozidla

- Dodání a montáž nových majáků LED v zadní části vozidla – modrá barva 2 ks, homologace

- Dodání a montáž nových výstražných světel LED na přední masku vozidla – modrá barva 2 ks, homologace

- Revizní zkouška ZZ

- Statická zkouška zátěží 125% jmenovité nosnosti

- Dynamická zkouška 110% jmenovité nosnosti

- Zkouška stability zátěží 125% jmenovité nosnosti

- Vystavení protokolu revizní zkoušky po opravě

- Revizní zkouška elektro po montáži nové elektrocentrály

- Provedení výchozí revize elektroinstalace s protokolem

- Výchozí revize elektrocentrály s protokolem

Zkoušení, provoz, montáž a opravy dle normou ČSN EN 1777 a ČSN 275004 „Pohyblivé pracovní plošiny“. Revize elektrických zařízení dle normy ČSN 331500.