Příloha č. 1 - Technická specifikace speciálního hnacího vozidla nezávislé trakce pro kontrolu, údržbu a opravu trakčního vedení

- Předpokládané provozní určení vozidla

- přeprava materiálu hmotnosti min. 4t v regálech v kabinách a v uzavřených bednách na vozidle

- přeprava osob v kabině strojvedoucího 1+1, + 4 osoby v prostoru pro posádku, všichni musí mít možnost sedět

- práce z koše umístěného na nakládacím jeřábu a manipulace s materiálem pomocí nakládacího jeřábu

- práce z otočné zdvihací hydraulické pracovní plošiny

- manipulace s trolejovým drátem a nosným lanem pomocí naváděcího a fixačního zařízení

- jednoduchý posun s železničními vozy

- posun se speciálními vozidly

- tažení zátěže do maximální hmotnosti 120 t sníženou rychlostí

- napájení a ovládání technologických zařízení elektrickou energií a tlakovým vzduchem s možností současného pojíždění nízkou, plynule regulovatelnou pracovní rychlostí

- zásobování ručního nářadí elektrickou energií o celkovém příkonu min 6,5 kW a tlakovým vzduchem, (min. 1500 l/min)

- kontrola klikatosti a výšky trolejového vedení s možností digitálního videozáznamu, měření bude nezávislé na náklonu skříně vozidla vůči podvozkům

- Klimatické a geografické podmínky, ve kterých lze vozidlo provozovat:

- nadmořská výška do 1000m,

- teplota okolního vzduchu od  -25°C do +40°C,

- relativní vlhkost vzduchu maximálně 90%

- Technické požadavky na vozidlo

- rozchod 1435 mm

- nejvyšší provozní rychlost vlastním pohonem 120 km.h־¹

- nejvyšší provozní rychlost ve vlaku 120 km.h־¹

- počet náprav 4

- počet podvozků 2

- přenos výkonu – hydraulický (hydromechanický, hydrodynamický, hydrostatický, nebo jejich kombinace)

- uspořádání náprav B´o B´o , B´ B´ nebo 2’ B’

- třída přechodnosti vozidla max. C2 (20t na nápravu a 6,4t na běžný metr)

- regulovatelná plynulá pracovní rychlost 0 až 5  km.h־¹

- výkon motoru min 300 kW

- objem palivové nádrže (hrdla z obou stran vozidla) min. 900 litrů

- obrys pro drážní vozidlo dle ČSN 280312 čl. 42 (UIC 505-1)

- jízdní obrys kola 	dle ČSN EN 13715

- hmotnost nákladu ≥ 4 t

- napětí palubní sítě 24 V DC, 3x400/230V AC

- nejmenší jmenovitý poloměr oblouku koleje při průjezdu trvalou rychlostí R ≥ 120 m

- brzda samočinná UIC, přímočinná, zajišťovací, záchranná, pracovní

- zajišťovací brzda pružinovými válci

- pískovače pro oba směry jízdy s možností seřízení dodávaného množství písku

- motor musí splňovat požadavky vyhlášky č.209/2006 Sb.

- řídící a diagnostický systém ke sledování funkcí stroje

- vozidlo bude vybaveno vlakovým zabezpečovačem schváleného typu, který lze provozovat na tratích s liniovým přenosem návěstí nebo bez něho, musí zajistit přenos návěstních znaků na návěstní opakovač, sledovat maximální rychlost vozidla, sledovat nesoulad nastaveného směru se skutečným pohybem vozidla

- vozidlo musí být možné dálkově zastavit prostřednictvím vozidlové radiostanice zabudované ve vozidle v systému TRS i GSM-R

- vozidlo musí být vybaveno protismykovým zařízením

- sada / sady baterií vhodného typu, odpovídající kapacitou a životností pro start motoru a napájení určených elektrických obvodů vozidla

- dobíječ všech baterií na vozidle z vnějšího zdroje 230V AC, (400V)

- zabudovat zdroj napětí 3x400/230V AC, min. 6,5 kVA napojený na palubní síť

- možnost napájení palubní sítě 230/400 V z vnější sítě pomocí pohyblivého přívodu (na vozidle přívodka 5P) za účelem elektrického temperování (kabiny a spalovací motor), s přístupnými ovládacími a jistícími prvky

- elektrické předtápění okruhu motoru a palivového okruhu z vnější sítě, přívodky typ 5P 32A na obou bocích vozidla v místě hlavního vstupu do vozidla, signalizace připojení napájení z externího zdroje, světelná signalizace v místě připojení, signalizace na ovládacím pultu strojvedoucího, řídicí systém vozidla musí zakázat jízdu vozidla v případě připojení napájecího kabelu z vnější sítě

- elektrické předtápění okruhu motoru a palivového okruhu musí být zajištěno automaticky i po výpadku napájení (automaticky obnoveno po zapnutí napájení) s možností časového ovládání,

- možnost temperování prostoru kabin z vnější sítě

- dodat systém dozoru vozidla, který musí zajistit informovanost obsluhy a zástupce provozovatele o provozních stavech vozidla jako je ujetá dráha, doba provozu agregátů v motohodinách (spalovací motor, elektrocentrála, nezávislé topení, nakládací jeřáb s košem, zdvihací pracovní plošina), připojení a dobu provozu el. předtápění vozidla, obsluhy VZ, měřícího sběrače, pískování, měření spotřeby paliva v litrech s možností odeslání informace (např. formou SMS) o náhlém úbytku paliva. Veškerá provozní data vozidla musí být odeslána na určená pracoviště s max. 24 hodinovým zpožděním. Systém musí nabízet možnost provádět výstupní sestavy systému sledování vozidla např. záznam provozu vozidla viz. příloha č. 3 předpisu SŽDC S8

- interiér vozidla vybavit pohybovými senzory informujícími o neoprávněném vniknutí do vozidla např. odesláním SMS na určená tel. čísla

- na obou čelech instalovat oranžová záblesková světla v souladu s předpisem SŽDC D1

- možnost LED osvětlení pracoviště vedle vozidla – do boku min. 5m, před a za vozidlo min. 20m, osvětlení spodku vozidla a výstupů z vozidla

- na vozidle musí být místo pro uložení osmi zkratovacích souprav (tyče o délce 2,7 m a kabely délky cca 14m), skříň 1 x 1 x 0,5 m s nosností min. 200 kg, pro uložení kabelů

- servisní otvory v podlaze vozidla pro přístup k jednotlivým agregátům vozidla za účelem provádění denní kontroly náplní a údržby i bez použití prohlížecího kanálu, kryty otvorů musí být navrženy tak, aby s nimi mohla bezpečně manipulovat jedna osoba a aby je bylo možné zajistit zevnitř proti vniknutí zvenku

- vzduchový okruh vozidla musí být vybaven sušičkou vzduchu, provedený z nekorodujících materiálů, hlavní jímky musí být vybaveny systémem automatického odkalování jímek s ohřevem, odkalování v časových intervalech závislé na ujeté dráze a na aktuální rychlosti vozidla

- použitý materiál vodního okruhu vozidla včetně vyrovnávací nádrže z nerez oceli

- ukončení a umístění výfuku musí umožnit připojení odsávání výfukových spalin při odstavení vozidla v uzavřené hale

- na střeše vozidla vytvořit souvislý pochozí prostor ohraničený po obou stranách zábradlím

Technické požadavky kabiny

- tepelně i zvukově odizolované

- limit hluku a vibrací na vozidle musí splňovat požadavky platné legislativy

- podchodná výška kabin min 2000 mm

- kabiny strojvedoucího včetně šatny (odpočinkové místnosti) musí být uloženy na samonosném hlavním rámu vozidla pomocí pryžových pružin (silentbloků) za účelem omezení vibrací

- pracovní kabina může být uložena na hlavním rámu vozidla pružně nebo pevně

- dveře alespoň na jedné straně u kabiny strojvedoucího minimální šíře 700 mm – výška vnější kliky dle příslušné normy EN 14033

- šířka únikových cest ze stroje min. 700 mm

- zámky vstupních dveří na jeden klíč, druhý klíč od technologických skříní a nádrží

- na každém boku vozidla jedny dvoudílné posuvné nakládací dveře šířky 1,5m umístěné proti sobě, aretace dveří v otevřené poloze, možnost pojíždět vozidlem při současném otevření dveří

- dveře v otevřené poloze uvnitř obrysu vozidla

- kabiny strojvedoucího musí být oddělitelné od dalšího vnitřního prostoru

- klimatizace šatny a stanovišť strojvedoucího

- šatna (odpočinková místnost s kuchyňkou bude vybavena zásuvkami 230 V AC/ 24/12 V DC a spotřebiči: rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, lednice. Dále zde budou umístěny zamykatelné skříňky na osobní věci – rozměr š x v x h= 50 x 150 x 60cm (přilba, postroj, kabát, menší polička na osobní věci + předpisy) 5 ks  a lavice k sezení se stolem pro 4 osoby, zásuvka 230V (sinus průběh) umožňující napájení spotřebičů do výkonu 300W nezávislá na chodu zdroje napětí 230 / 400V (např. nabíjení mobilních telefonů)

- elektronický rychloměr registrační včetně příslušenství (software, kabely, vyhodnocovací software …),

- barva čel kabin žlutá, boky min. 50% žluté, rám černý

- nápisy a logo - jejich velikost, barva a provedení budou upřesněny zadavatelem na základě typového výkresu vozidla

- strojvedoucí musí sedět při řízení vozidla vždy ve směru jízdy a mít ovládací prvky ve stejném rozložení pro příslušný směr, s dosahem všech ovládacích prvků ze sedadla strojvedoucího

- sedačka strojvedoucího odpružená výškově i podélně polohovatelná s regulací tuhosti odpružení

- strojvedoucí musí mít výhled na narážecí ústrojí v případě najíždění na vozidla

- zpětná zrcátka nahrazena kamerou se zobrazovačem na stanovišti strojvedoucího

- skla stanoviště strojvedoucího dle ČSN EN 14033 nebo UIC 651, čelní skla s vyhříváním, veškeré ostatní okenní výplně - izolační dvojskla, v dílně okna krytá zevnitř mechanickou zábranou proti poškození

- v kabině strojvedoucího místo na psaní o velikosti formátu A4,

- dodání držáku elektronické čtečky knih 10 palců s osvětlením do kabiny strojvedoucího s možností připojení napájení čtečky

- v dílenském prostoru (pracovní části kabiny) regál(y) pro uložení materiálu do celkové hmotnosti 3000 kg, horní police v max. výšce 150cm nad podlahou

- v dílenském prostoru (pracovní části kabiny) pracovní stůl o minimálních rozměrech 2 x 0,8 m vybavený svěrákem a el. zásuvkami 400 V / 230 V AC a přípojkou tlakového vzduchu pro nářadí, pevně umístěnou dvoukotoučovou bruskou o příkonu min. 500W

- vytápění kabin(y) bude zajištěno teplovodním topením od motoru vozidla a nezávislým topením s možností časového ovládání

- umyvadlo s tekoucí studenou i teplou vodou včetně nádrže na užitkovou vodu o objemu min. 120 l s ochranou proti zamrznutí, ohřev užitkové vody s využitím zbytkového tepla od SM

- zamykatelná skříňka pro uložení dokumentace – rozměr š x v x h= 60 x 30 x 40cm,

- police pro uložení dokumentace na stanovištích strojvedoucího

- protiskluzová krytina podlah na stanovištích strojvedoucího, prostoru pro osádku i v dílenském prostoru

- ve vozidle musí být umístěny držáky na:

  - zkratovací soupravy 25 kV, pro délku zk. soupravy do 2,7 m, min. počet pro pohotově uložené soupravy 4 kusy nejvhodněji v místě výstupu z vozu, ostatní mohou být uloženy nad regálem

  - přenosné návěsti pro el. provoz, umístěny ve výsuvném regálu jejíž spodní část bude v úrovni pasu (častá manipulace s návěstí), rozměr návěsti 52 x 52 cm. Regál rozměru min, š x v h= 80 x 60 x 60

  - stojánky pro návěsti pro elektrický provoz

  - navíjecí buben (bubny/cívky) pro uložení smotků vodičů (trolej 100 a 80 mm2 nebo150 a 100 mm2, lano Cu (Bz) 120, 70, 50 a 10 mm2, AlFe 240 mm2), musí být možnost manipulovat s navíjecím bubnem (cívkou)

  - žebříky, zavěšené např. ke stropu, hliníkový délka 4 – 5 m na jeden díl, včetně třídílných

  - branozvedáky (řetězový kladkostroj)

  - uzamykatelná skříň pro mot pilu, křovinořez, palivo, olej, štít, výsuvná zásuvka nad podlahou, rozměr min š x v h= 80 x 40 x 60

- prostor pro trakční materiál – doporučení

Například:

- plocha min. pro uložení trakčního materiálu: min. 5 m2

- hloubka regálu max. 60 cm

- výška zásuvky do 15 cm

- výška mezi jednotlivými zásuvkami nad sebou min. 25 cm

- šíře zásuvky od 60 do 100cm

- zásuvka rozdělená příčnými přepážkami v šíři min. 20 cm

- materiál zásuvky voděodolná nebo masivní překližka (větší životnost)

- pro možnost menší zástavby regálů je nutné použít lineární výsuvy regálů, které zajistí pohodlné vysunutí regálu min. do 100% hloubky zásuvky.

- nosnost zásuvky a výsuvů musí být do 100 kg dle šíře. Celková nosnost celého regálu 1000 kg

- výsuvná zásuvka musí mít možnost aretace jak v zasunutém tak vysunutém stavu (zabránění samovolnému vyjíždění zásuvek)

#### Technické požadavky na přídavná zařízení

Nakládací jeřáb s košem

  - umístěn na čele vozidla

  - musí být použitá funkční ověřená technologie daného zařízení, musí být doloženo, že zdvihadlo je již provozováno a vyzkoušeno na drážním vozidle obdobného účelu použití

  - horizontální dosah min. 6 m od osy koleje

  - vertikální dosah min. 12 metrů nad TK

  - práce na koleji s převýšením  ≤ 150 mm

  - výložník jeřábu s možností záporného úhlu zalomení pro obejití trakčního vedení

  - jeřáb vybaven hákem pro zvedání břemen

  - nosnost min. 15 tm

  - ovládání nakládacího jeřábu bude dálkové i z ovládacího pultu jeřábu

  - možnost popojetí jeřábu rychlostí max. 5 km/h se zavěšeným břemenem s výložníkem v ose vozidla

  - akustická výstraha před rozjezdem vozidla v situaci kdy je zdvíhací zařízení uloženo  mimo přepravní polohu

  - koš pro práci dvou osob, nosnost min. 250 kg, možnost snadné montáže a demontáže koše na vozidle, koš musí být bezpečně uložen na předsazeném čele vozu

  - zábradlí pracovního koše vybavit zdvojeným madlem tak, aby ruce osob pracujících v koši byly chráněny před nárazem / přimáčknutím na překážku

  - koš vybavit zábradlím umožňující práci bez OOPP pro práci ve výškách, (bez postrojů)

  - nouzové opuštění průjezdného profilu s výložníkem/košem

  - omezovací zařízení proti zásahu do sousední provozované koleje

  - na převýšení 150mm minimální nosnost pracovního koše 250 kg

  - z koše ovládání polohy koše a pracovního pojezdu vozidla

  - v koši zásuvka 230 V/AC, 16 A pro napájení el. ručního nářadí

  - LED osvětlení pro práci v noci

Otočná vysokozdvižná hydraulická pracovní plošina

  - umístěna na druhém čele vozidla nebo střeše

  - musí být použitá funkční ověřená technologie daného zařízení. Musí být doloženo, že zdvihadlo je již provozováno a vyzkoušeno na drážním vozidle obdobného účelu použití

  - plošina pro práci tří osob, v místě upevnění na vozidlo otočná o 360°

  - plošina umístěna na hydraulickém lomeném teleskopickém rameni s možností záporného úhlu zalomení pro obejití trakčního vedení

  - vlastní plošina otočná o 180°

  - nosnost min. 500 kg

  - rozměry plošiny min. 2 x 1 m

  - horizontální dosah min. 8 m od osy koleje

  - vertikální dosah min. 12 m nad TK

  - minimální pracovní hloubka 2 m pod TK

  - z plošiny ovládání polohy plošiny a pracovního pojezdu vozidla

  - ovládání plošiny dálkové i z řídícího pultu plošiny

  - omezovací zařízení proti zásahu do sousední provozované koleje

  - na plošině zásuvka 230 V/AC, 16 A pro napájení el. ručního nářadí, a přípojka pracovního vzduchu

  - osvětlení pro práci v noci (např. LED diodové pásky pro osvětlení plochy pracovní plošiny)

  - samočinná nivelace pracovní plošiny na převýšení do 150 mm

Naváděcí a fixační zařízení

Dvě hydraulicky ovládaná posuvná ramena pro přizvednutí nebo vodorovné posunutí sestavy trakčního vedení. Ramena budou umístěna proti sobě, napříč na střeše vozidla.

- musí být použitá funkční ověřená technologie daného zařízení, musí být doloženo, že zařízení je již provozováno a vyzkoušeno na drážním vozidle obdobného účelu použití

- teleskopická ramena s vidlicí (kladkami) pro uchopení nosného lana a troleje

- max. pracovní výška 8 m nad TK

- boční dosah plynule min. 4m od osy koleje na obě strany

- min. síla v ose vysunutí 3500N

- min. síla v rovině kolmé na osu vysunutí 3000N

- ovládání dálkové a místní

- osvětlení pro práci v noci

Nouzové uvedení do přepravní polohy

Veškerá pohyblivá pracovní zařízení (nakládací jeřáb, hydraulická pracovní plošina, naváděcí zařízení, případně další) musí mít režim nouzového ovládání pro uvedení těchto zařízení do přepravní polohy při výpadku hlavního zdroje energie.

Pantograf

Na střeše kabiny polopantografový sběrač jako orientační měřidlo pro zjištění klikatosti a výšky trolejového drátu za jízdy vozidla. Sběrač vybavit bezdotykovými snímači polohy trolejového drátu v horizontálním směru a snímačem pro snímání výšky s výstupem na instalované záznamové zařízení (kompatibilní s PC) s výstupem na monitor. K naměřeným údajům přiřadit souřadnice GPS. Pantograf osvětlený a snímaný digitální kamerou s výstupem do zobrazovací jednotky umístěné v kabině strojvedoucího pro vizuální sledování klikatosti.

Definice výstupních dat:

- začátek a konec měřeného úseku (km poloha, číslo stožáru)

- výška trolejového vodiče u bočního držáku a v rozpětí stožárů

- klikatost trolejového vodiče

Součástí dodávky musí být software, který umožní zobrazení naměřených dat na monitoru a tisk grafu sjízdnosti TV i tabulky s hodnotami výšky a klikatosti TV v měřených bodech.

- Vnější zásuvky pro napájení elektrických spotřebičů

Pro připojení elektrických spotřebičů budou na obou stranách vozidla instalovány zásuvkové skříně, z nichž každá bude obsahovat jednu zásuvku trojfázovou, jednu jednofázovou a jednu zásuvku pro napětí 24V/DC. Dále budou na bocích vozidla, v koši a na hydraulické pracovní plošině instalovány hřibové ovladače „STOP“- vypnutí pojezdu vozidla.

Zásuvky 230V/AC a 24V/DC umístit i na čela vozidla.

- Technické údaje instalovaných zásuvek:

- počet pólů							3P+N+PE

- jmenovitý proud						32 A

- jmenovité napětí						400 V/AC

- počet kusů na vozidle					2 ks

- krytí							IP44

- počet pólů							P+N+PE

- jmenovitý proud						16 A

- jmenovité napětí						230 V/AC

- počet kusů na boku vozidla pod izolovanou plošinou	2 ks

- krytí							IP44

- Speciální hnací vozidlo vybavit diagnostickým zařízením zobrazujícím základní údaje o provozu vozidla, které rovněž kontroluje důležité prvky na vozidle a jejich příslušenství.  Případné poruchy se musí zobrazit na obrazovce umístěné na stanovištích strojvedoucího s určením stupně závažnosti poruchy a doporučením dalšího postupu.

- Vozidlo bude vybaveno vozidlovou radiostanicí dle následující specifikace:

- vícemódová vozidlová radiostanice s dvěma ovládacími stanovišti pracující v systémech GSM-R, GSM-P (900 MHz) hlas a data, TRS (450 MHz) a v radiových sítích pásma 150 MHz

- vozidlová radiostanice musí umožnit:

- v systémech TRS + GSM-R vnořenou funkci komunikace v kanálech pásma 150 MHz s požadovanou prioritou hlavních režimů (tj. TRS, resp. GSM-R)

- při požadavku na přepnutí ovládacího stanoviště automatický přenos dat nastavených na opouštěném stanovišti na druhé (zapínané) stanoviště

- v pásmu 150 MHz SW nastavitelný kanálový rastr na 12,5 nebo 25 kHz

- funkci dálkového zastavení jízdy vlaku prostřednictvím lokomotivního adaptéru funkcí „Generální stop“ v systému TRS

- příprava radiostanice pro zajištění budoucí funkce STOP GSM-R (vybavení radiostanice adaptérem)

- dostatečnou odolnost lokomotivní antény GSM-R proti dotyku vysokého napětí

- požaduje se:

- oživení zařízení, kontrolní měření a výchozí revize vozidlové radiostanice, kontrola činnosti lokomotivního adaptéru pro funkci „Generální stop“ včetně příslušných protokolů

- radiostanice musí mít vydaný souhlas s použitím výrobku na železničních tratích ve vlastnictví státu od SŽDC, státní organizace

- vydání prohlášení o ověření subsystému dle modulu SB a SD notifikovanou osobou

Předmětem dodávky jsou dále:

- veškeré zkoušky a protokoly právnických osob potřebné ke schválení vozidla Drážním úřadem, včetně provedení Technickobezpečnostní zkoušky

- technické podmínky vozidla v členění dle vyhl. č.173/1995Sb. odsouhlasené SŽDC, s. o. a schválené DÚ Praha včetně všech příloh

- rozhodnutí o schválení typu vydané DÚ Praha

- průkaz způsobilosti drážního vozidla

- průkazy UTZ

- veškeré doklady a dokumentace potřebné pro vystavení průkazů způsobilosti určených technických zařízení a průkazu způsobilosti drážního vozidla DÚ

- návod na obsluhu a údržbu speciálního hnacího vozidla včetně všech technologických zařízení namontovaných na vozidle

- prohlášení o shodě se schváleným typem

- katalog náhradních dílů

- veškeré provozní náplně min. 10 litrů od každého typu oleje v označených kanystrech, náhradní maziva, náhradní žárovky (světelné zdroje) a pojistky min. po jednom kuse od každého typu

- veškeré díly použité na vozidle musí být dostupné pro případ mimořádné opravy nejdéle do 30 kalendářních dnů

- na náklady zhotovitele zorganizované proškolení, provozovatelem vozidla určeného počtu pracovníků, z obsluhy vozidla i mechanizace

- zajištění údržby vozidla předepsané návodem na údržbu v rozsahu P1 (po 60 dnech) a P2 (po 1 roce) dle předpisu SŽDC S8 bude po dobu záruční doby vozidla zajišťovat zhotovitel zdarma v místě provozovatele (bude v ceně vozidla)

- v případě, že bude na záruční opravu nutné vozidlo přepravit, bude zhotovitel hradit veškeré náklady s touto přepravou spojené