T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

Název zakázky	Doměření terénu v km 83,50 - 86,25 trati Žamberk – Letohrad, 
TÚ 1302

Mapový podklad

Číslo zakázky	19 0012

Vyhotovil	GON Hradec Králové, a.s., Zemědělská 897, Hradec Králové

Doba měření	leden – březen 2019

TÚ 1302, km 83,50 – 88,45

1. POPIS LOKALITY

Dle požadavku objednatele bylo provedeno zaměření mapového podkladu trati Žamberk – Letohrad, TÚ 1302, km 83,50 – 87,00 a propustků v km 86,592, 86,958 a 88,406.

2. POPIS BODOVÉHO POLE

Polohové a výškové měření navazuje na stávající železniční bodové pole převzaté od SŽG Praha. Pro měření byly použity body č. 1131 – 1155, 3590 a 3620 v TÚ 1302.

Body ŽBP č. 1142 a 1147 nebyly nalezeny.

Body splňují TKP staveb státních drah.

Souřadnicový systém je S-JTSK.

Výškový systém je Bpv.

Seznam souřadnic převzatých bodů ŽBP (S-JTSK, Bpv)

Číslo bodu                 Y                     X	           h

130200001131    598542.412    1062529.412    418.206

130200001133    598308.864    1062713.649    416.563

130200001134    598212.399    1062872.157    413.222

130200001135    598169.046    1063104.139    413.974

130200001136    598245.587    1063316.875    407.456

130200001137    598276.290    1063470.848    406.402

130200001138    598018.024    1063759.546    401.404

130200001139    597860.191    1063827.615    400.186

130200001140    597753.108    1063989.340    397.809

130200001141    597663.822    1064195.325    394.584

130200001143    597484.587    1064653.153    389.575

130200001144    597420.848    1064980.248    385.575

130200001146    597260.282    1065099.479    383.658

130200001148    596876.651    1065254.338    378.841

130200001149    596685.125    1065420.905    376.487

130200001154    596198.986    1066355.949    366.105

130200001155    595907.240    1066551.105    364.107

130200003590    598198.434    1063636.464    406.625

130200003600    597388.764    1064823.949    386.538

130200003620    596074.815    1066508.504    365.911

3. POPIS PODROBNÉHO MĚŘENÍ

Předměty měření byly zaměřeny polární metodou totálními stanicemi Trimble S6 v.č. 92721452 (kalibrační listy 39806/2016 a 39807/2016).

Měřené délky byly opraveny o fyzikální redukce při měření. Výšky podrobných bodů byly určeny trigonometricky.

Zaměření bylo provedeno dle SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty.

Třída přesnosti podrobných bodů je 2

4. KANCELÁŘSKÉ PRÁCE

Předměty měření byly určeny v souřadnicích programem GROMA (verze 11.1). Při výpočtu byly použity redukce z Křovákova zobrazení a redukce z nadmořské výšky.

Osa koleje byla převzata od SŽG Praha (GEOŠRAFO s.r.o., 2015). Mapový podklad byl v km 83,5 navázán na mapový podklad z r. 2014 (SŽG Praha, 2014). Dále byl navázán na mapový podklad železničních přejezdů v km 85,123 a 86,080.

Situace byla kartograficky zpracována na počítači programem MGEO 
(verze 18.11.07, verze předlohy SŽDC 181029.0) v grafickém sytému MICROSTATION (verze 08.11.09.110).

Číslování podrobných bodů je provedeno dle metodického pokynu SŽDC M20/MP005. Jedná se o 12-ti místné číslo, kde na pozici 1 - 4 je číslo TÚ, na pozici 5 - 7 je číslo ML, na pozici 8 je číslo skupiny podrobných bodů a na pozici 9 - 12 je číslo podrobného bodu. Měřené a konstruované body mají přiřazeno číslo skupiny 0. 
Body převzaté ze starších mapových podkladů mají číslo skupiny 8 a 9.

Do situace byl zakreslen přibližný průběh vlastnických hranic parcel dle map katastru nemovitostí včetně vyznačení hranice drážních pozemků, stav platný 
k 21. 3. 2019. Pro přesnou polohu lomových bodů je nutné úředně vytyčit dotčené hranice v terénu.

Seznam dotčených katastrálních území:

Žamberk (DKM)

Lukavice v Čechách (DKM)

Letohrad (DKM)

Grafická část dokumentace byla vyhotovena v digitální formě dle metodického pokynu SŽDC M20/MP005 a dále vykreslena na plotru Canon TM-300 v měřítku 1:1000.

5. ZÁVĚR

Objednavateli byly zaslány tyto části geodetické dokumentace v digitální formě:

I.6.1	Technická zpráva

I.6.2	Dokumentace ŽBP

I.6.3	Přehled kladu ML JŽM

I.6.4	Seznam souřadnic

I.6.5	Výkresy

I.6.6	Podklady z KN

I.6.7	Mapové podklady

Podklady k výpočtům

Ostatní části dokumentace, jako např. náčrty zůstávají v archivu firmy GON Hradec Králové, a.s..

6. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

TNŽ 013412     Značky a zkratky v jednotných železničních mapách.

SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka

SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty

V Hradci Králové 28. 8. 2019	Lukáš Morávek

28. 8. 2019

Číslo z evidence ověřovaných

výsledků:	      50/2019

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednavatelem