|  |  | Objednatel: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ OLOMOUC Nerudova 1, 772 58 Olomouc |  |  |  | Souprava č.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IČ: 466 17 906 R.č.ČKAIT:1201526 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ELEKTROPROJEKTY KAMARÁD VLADIMÍR Štěpánov, U Parku 72/7 |  | ### Číslo zakázky 08/03/2019 | ### Změna |  |
| Název zakázky |  |  |  | část | Skartace |  |
| OPRAVA BUDOVY RZZ, KUNOVICE - LOUČKA OPRAVA ELEKTROINSTALACE |  |  |  | E.2.10 | -- |  |
| Název dokumentace |  |  |  | Stupeň | příloha |  |
| SOUPIS MATERIÁLU + KABELOVÝ SEZNAM |  |  |  | DPS | 06 |  |
| Odpovědný projektant |  |  | Vypracoval | Datum | Počet listů |  |
| Kamarád Vl. |  |  | Kamarád Vl. | 03.2019 | 6+1 |  |

Soupis materiálu

Příloha: 06

Kabely a vodiče

Kabel CYKY-J 4x16 mm² 								12 m

Kabel CYKY-J 5x10 mm² 								34 m

Kabel H07RN-F 4x10 mm²                                                                                      16 m

Kabel CYKY-J 5x6 mm² 							            16 m

Kabel CYKY-J 5x4 mm² 								10 m

Kabel CYKY-O 2x1,5 mm² 								75 m

Kabel CYKY-O 3x1,5 mm² 								32 m

Kabel CYKY-O 5x1,5 mm² 							            20 m

Kabel CYKY-J 3x1,5 mm² 							          325 m

Kabel CYKY-J 3x2,5 mm² 							          286 m

Vodič CY 16 mm² z/ž								14 m

Vodič CY 10 mm² z/ž								24 m

Vodič CY 6 mm² z/ž									26 m

Kabel TCEPKFLE 3x4x0,8                                                                                     28 m

Přístroje  (doporučené ABB-Tango)

Spínač jednopólový 3559-A01345, vč.krytu 3558A-A651 B                                   2 ks

Spínač jednopólový 3558A-01940 B, IP44                                                               2 ks

Přepínač střídavý 3558A-06940 B,  IP44                                                                  4 ks

Přepínač sériový 3559-05345, vč. děleného krytu 3558A-A652 B                          5 ks

Přepínač sériový 3558A-05940 B, IP44                                                                   1 ks

Přepínač střídavý 3559-A52345, vč.děleného krytu 3558A-A651 B                       2 ks

Spínač trojpólový s inst. krabicí, 16A/400V AC, IP20  3425A-0344 B                   1 ks

Snímač pohybu stropní typ-3299-22103                                                                   4 ks

Snímač pohybu nástěnný typ-3299-22103                                                                2 ks

Snímač pohybu vestavný typ-3299-22102                                                                3 ks

Zásuvka jednonásobná, s víčkem  5519A-A02397 B , IP 44, 16A, 230V                5 ks

Zásuvka jednonásobná s clonkami 5518A-A23949 B, 16A, 250V, AC                   12 ks

Zásuvka dvojnásobná s ochranou před přepětím a sig. poruchy

5593A-C02357 B, 16A, 250V, AC,                  7 ks

Zásuvka dvojnásobná s clonkami a natočenou dutinou

5513A-C02357 B, 16A, 250V, AC, IP40         7 ks

Zásuvka jednonásobná s ochranou před přepětím a sig. poruchy

5519A-A02397 B , IP 44, 16A, 230V             18 ks

Termostat prostorový s otočným ovládáním, typ 2CKA001032A0484                   3 ks

Ovladač nouzového zastavení s aretací ve skříni Schneider typ XALK178F          1 ks

Sada pro nouzovou signalizaci ABB 3280B-C10001 B                                           1 ks

Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný 3901A-B10 B                   36 ks

Elektroinstalační úložný materiál (doporučené Kopos Kolín)

Elektroinstalační krabice rozvodná se svorkovnicí a víčkem KU 68-1903             25 ks

Elektroinstalační krabice KO 125, vč. svork. EPS-2. IP 40                                       1 ks

Elektroinstalační krabice přístrojová KP67/3                                                           65 ks

Elektroinstalační lišta LHD 40x20_HC                                                                      8 ks

Elektroinstalační krabice lištová,  LK 80x28 T_HB, vč. víka VLK 80/T,

a svorkovnice S-86                                               2 ks

Kryt odbočný 8634_HB                                                                                             1 ks

Kryt průchodkový 8639_HB                                                                                      1 ks

Přístrojový nosič PN 40x20_HB                                                                                7 ks

Kryt koncový 8631_HB                                                                                             4 ks

Roh vnitřní 8635_HB                                                                                                 1 ks

Drátěný žlab DZ 35/200 BZNCR                                                                             20 m

Spojka žlabu DZRS/B                                                                                                 8 ks

Elektroinstalační lišta LE 100x21_HC                                                                       1 ks

Přístrojový nosič PNE 100x20_HB                                                                          10 ks

Svítidla ( typy jsou pouze doporučené – použity pro výpočet)

Nástěnné svítidlo venkovní, LED s PIR čidlem, tř.II, IP44,

výr.Ecolite - typ WHLX84-BI, 9,2 W                                                                        1 ks

Interiérové LED svítidlo, vestavné, modul 600x600,

typ PSV ROMA LED 5670/840 OP (Trevos A)                                                      14 ks

Průmyslové LED svítidlo, základna  z PC s Al chladiči, difuzor translucentní PC

kabel. vývodka PG 13,5 – typ FUTURA 2,4ft PC Al 6400/840, IP 66  (Trevos B)  6 ks

Průmyslové LED svítidlo, základna  z PC s Al chladiči, difuzor translucentní PC

kabel. vývodka PG 13,5 – typ FUTURA 2,4ft PC Al 5200/840, IP 66 (Trevos C) 18 ks

Svítidlo nástěnné LINEA SQUARE 2400/840 (18W), IP 54, IK10

rozměr 330x330x85 (Trevos D)                                                                                 5 ks

Svítidlo nástěnné, stropní  LINEA ROUND 1800/840 (18W), IP 54, IK10

rozměr D=300x85 (Trevos E, EN)                                                                            6 ks

Elektrické topidla (doporučené))

El. přímotopný konvektor ECOFLEX F1117-TACO 10, 1000W, vč.termostatu      6 ks

El. přímotopný konvektor ECOFLEX F1117-TACO 15, 1500W, vč.termostatu      5 ks

El. přímotopný konvektor ECOFLEX F1117-TACO 20, 2000W, vč.termostatu      3 ks

El. přímotopný konvektor ECOFLEX F1117-TACO 25, 2500W, vč.termostatu      1 ks

Elektrický sálavý topný panel 500W ECOSUN                                                         5 ks

Rozváděče a skříně   (doporučené)

ZS5 -      Zásuvková skříň Hensel, typ Mi-A804011E, IP44, typové osazení přístr. 1 ks

Osazení zásuvek: 4x 16A/230V

1x 16A, 400V, CEE, 5p.

1x 32A, 400V, CEE, 5p.

ZS - P    Zásuvková skříň Hensel, typ Mi-90200, IP65, tř.II.                                   1 ks

Rozměr š.300 x v.300 x h.170mm

Osazení: přívodka 4P, 32A/400V, IP44                                                                     1 ks

R7 –     Skříň nástěnná, typ CS-43/200, IP66 (Eaton Elektrotechnika s.r.o.)

rozměr š.400 x v.300 x h.200mm                                                                  1 ks

Montážní deska typ MPL-4030-CS + DIN35                                               1 ks

Sada montážních úhelníků WFB-SET-CS                                                     1 ks

Otočná rukojeť bez zámku PHZ-A-ADD-ON                                               1 ks

Nosník pro nast. hloubky desky DAS-SET/200-CS                                      1 ks

Příruba F3A-KDT                                                                                          1 ks

výstroj:Vypínač IS 63/3                                                                                             1 ks

Jistič PL7-B25/3                                                                                             2 ks

Jistič PL7-B20/3                                                                                             1 ks

Svorka řadová RSA16                                                                                  18 ks

Elektroměr + komunikátor dosadí SŽE ÚS Olomouc

R4-       Rozváděč nástěnný, typ skříně PRA2930213 (2x26 mod.), IP30               1 ks

včetně lišt PE a N  (Schneider Electric)

Výstroj:Jistič PL7-B20/3                                                                                           1 ks

Jistič PL6-B16/1                                                                                           4 ks

Proudový chránič a nadproudovou ochranou PFL6-10/1N/B/003               1 ks

Proudový chránič a nadproudovou ochranou PFL6-16/1N/B/003               3 ks

Svorka řadová RSA10                                                                                  3 ks

Svorka řadová RSA 4                                                                                 12 ks

Elektroměr + komunikátor dosadí SŽE ÚS Olomouc

R3-    Velkoobsahová rozvodnice pod omítku typ BF-U-6/198-C, IP30                  1 ks

tř. ochrany I, IK06, rozvod. vč. svorkovnice (Eaton Elektrotechnika s.r.o.)

rozměr:š.658 (750) x v.1020 (1070) x h.127mm

krycí deska BF-U-6/198-C                                                                             1 ks

oddělovací přepážky BFZ-SP-33                                                                   3 ks

Výstroj:Jistič PL7-B50/3                                                                                           1 ks

Jistič PL7-B25/3                                                                                           2 ks

Jistič PL7-B20/3                                                                                           1 ks

Jistič PL7-B20/1                                                                                           1 ks

Svodič přepětí T2, typ SPT2-280/4, 4x20kA                                               1 ks

Jistič PL6-B16/1                                                                                          11 ks

Jistič PL6-B16/2                                                                                          13 ks

Jistič PL6-B2/1                                                                                              1 ks

Proudový chránič s nadproudovou ochranou PFL6-10/1N/B/003              13 ks

Proudový chránič s nadproudovou ochranou PFL6-16/1N/B/003                 1 ks

Proudový chránič PF7-25/4/03                                                                      4 ks

Instalační stykač Z-SCH230/1/250                                                                1 ks

Svorkovnice KLV-KL-4                                                                                1 ks

Svorka řadová RSA 4                                                                                  64 ks

Držák dokumentace LAB-BAG.A4                                                               1 ks

Elektroměry + komunikátor dosadí SŽE ÚS Olomouc

R3-Z    Velkoobsahová rozvodnice pod omítku typ BF-U-2/48-C, IP30                 1 ks

tř. ochrany I, IK06, rozvod. vč. svorkovnice (Eaton Elektrotechnika s.r.o.)

rozměr:š.496 x v.420 x h.127mm

krycí deska BF-U-2/48-C                                                                               1 ks

oddělovací přepážky BFZ-SP-24                                                                   1 ks

Výstroj:Jistič PL7-B20/3                                                                                           1 ks

Proudový chránič s nadproudovou ochranou PFL6-10/1N/B/003               3 ks

Proudový chránič s nadproudovou ochranou PFL6-16/1N/B/003               4 ks

Svodič přepětí T2, typ SPT2-280/4, 4x20kA                                               1 ks

Vypínač IS-32/3                                                                                            1 ks

Svorkovnice KLV-KL-4                                                                                1 ks

Svorka řadová RSA 4                                                                                  12 ks

Držák dokumentace LAB-BAG.A4                                                               1 ks

Elektroměry + komunikátor dosadí SŽE ÚS Olomouc

Poznámka

Drobný svorkový materiál, materiál na vzduchotechniku a materiál na zednické výpomoci, neuveden.

03.2019                                                                                               Vypracoval: