Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno - Kralupy

DSP

SO 101 - Rekonstrukce  mostu

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Duben 2019										Ing. J. Kara

O B S A H

1	Identifikační údaje mostu	4

2	Základní údaje o stávajícím mostě	4

2.1	Stav objektu	5

3	Účel stavby a požadavky na její řešení	5

4	Základní údaje o mostě po rekonstrukci	6

4.1	Rozsah navrhovaných opatření	7

5	Zpracování projektové dokumentace	7

5.1	Účel dokumentace	7

5.2	Podklady	7

5.3	Dotčené normy a předpisy, použitá literatura	7

6	Všeobecný popis	8

6.1	Územní podmínky	8

6.2	Překážky	8

6.2.1	Chodník pod mostem	8

6.3	Související objekty stavby a stavby	8

6.4	Výsledky Inženýrsko-geologického průzkumu	9

6.5	Inženýrské sítě	9

6.6	Omezení provozu na železniční trati	10

6.7	Omezení provozu na místní komunikaci vlevo trati	10

6.8	Omezení provozu na komunikaci pod mostem	10

7	Technické řešení	10

7.1	Všeobecné práce	10

7.1.1	Ochrana proti účinkům bludných proudů	10

7.1.2	Rozhraní kubatur	11

7.1.3	Přístup na staveniště a zařízení staveniště	11

7.1.4	Statická zatěžovací zkouška	11

7.2	Výkopy, bourací práce	11

7.3	Podkladní deska	11

7.4	Nosná konstrukce	12

7.4.1	Požadavky na prefabrikáty nosné konstrukce	12

7.5	Rovnoběžná křídla z prefabrikovaných úhlových zdí	12

7.6	Římsy	12

7.7	Kolmá křídla z betonových svahovek	13

7.8	Zábradlí	13

7.8.1	Konstrukční ocel zábradlí	13

7.8.2	Protikorozní ochrana zábradlí	13

7.8.3	Protikorozní ochrana spojovacích prostředků	13

7.9	Požadavky na materiál železobetonových konstrukcí	14

7.9.1	Beton pro konstrukce	14

7.9.2	Povrchová úprava betonu	14

7.9.3	Betonářská výztuž	14

7.10	Odvodnění nosné konstrukce a rubu spodní stavby	15

7.11	Vodotěsná izolace	15

7.11.1	Skladba SVI	15

7.11.2	Požadavky na provádění vodotěsných izolací	16

7.11.3	Úpravy dilatačních spár	16

7.11.4	Nátěry proti zemní vlhkosti	16

7.12	Železniční svršek	16

7.13	Přechody do trati, terénní úpravy	16

7.13.1	Zásypy za ruby opěr a ZKPP	16

7.13.2	Obsypy křídel	16

7.13.3	Přechod stezky	16

7.13.4	Ostatní terénní úpravy	16

7.14	Vedení inženýrských sítí na konstrukci	16

7.15	Vyznačení letopočtu	17

7.16	Komunikace pod mostem	17

8	Technologie provádění	17

8.1	Postup výstavby	17

8.2	Snášení původních konstrukcí	18

9	Odchylky oproti předpisům a normám	18

10	Záznamy z jednání	19

11	Tabulka zatížitelnosti	20

# Identifikační údaje mostu

Název stavby:  		Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720

trati Kladno – Kralupy

Objekt:					SO 101 – Rekonstrukce mostu

Stupeň dokumentace:  		DSP

Investor:  				SŽDC s.o., Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, Praha 9

Správce mostního objektu:		SŽDC s.o., OŘ Praha

Partyzánská 24, Praha 7

Projektant:  				TOP CON SERVIS s.r.o.

Ke Stírce 56, Praha 8

Katastrální území: 			Otvovice (č.k.ú. 716987)

Obec:					Otvovice

Obec s pověřeným úřadem:		Kladno

Obec s rozšířenou působností:	Kladno

Kraj: 					Středočeský

TÚ:					0811 Kladno (mimo) – Kralupy nad Vltavou (mimo)

DÚ:					F1 ŽST Otvovice

Vžitý název:				žst. Otvovice

Překonávaná překážka:		cesta pro pěší

# Základní údaje o stávajícím mostě

Charakteristika mostu:	železniční most o jednom otvoru, v 1. a 2. koleji bez mostovky, s mostnicemi uloženými na hlavních nosníkách, ve 3. koleji s kolejovým ložem.

Opěry jsou kamenné, tížné, plošně založené.

Druh nosné konstrukce:

- v 1. koleji	ocelová, nýtovaná, plnostěnná, prostě uložená, dvojčité 			nosníky bez mostovky

- ve 2. koleji	ocelová, nýtovaná, plnostěnná, prostě uložená, bez 			mostovky

- ve 3. koleji	železobetonová deska se zabetonovanými nosníky, 			s kolejovým ložem

Počet mostních otvorů:	1

Délka přemostění:  	3,52 m

Světlost otvoru šikmá:	3,52 m

Světlost otvoru kolmá:	3,52 m

Rozpětí nosné konstrukce:	4,30 m

Délka NK:	4,60 m

Stavební výška mostu:

- v 1. koleji	0,57 m

- ve 2. koleji	0,79 m

- ve 3. koleji	0,81 m

Výška mostu nad cestou

- v 1. koleji	3,1 m

- ve 2. koleji	3,3 m

- ve 3. koleji	3,2 m

Volná výška pod mostem:	min. 2,10 m

Šířka mostu:	20,1 m

Šikmost mostu: 	kolmý

Směrové poměry koleje na mostě:	přímá

Výškové poměry koleje na mostě:

- 1. kolej 	klesá 5,12‰

- 2. kolej	klesá 5,06‰

- 3. kolej	klesá 5,96‰

Přemosťovaná překážka:	cesta pro pěší

Počet kolejí na mostě:	3

Hodnocení mostní revizní zprávou:	K3, S2

Stávající železniční svršek:

- v 1. koleji	kolejnice tvaru S49 na dřevěných mostnicích, mimo most betonové pražce SB6

- ve 2. koleji	kolejnice tvaru S49 na dřevěných mostnicích, mimo most betonové pražce PB2

- ve 3. koleji	kolejnice tvaru T na betonových pražcích SB5

Prostorové uspořádání na mostě:	vlevo - zábradlí 7,85 m od osy koleje – volný prostor po snesené koleji č. 5,

vpravo – zábradlí 2,35 m od osy koleje

## Stav objektu

NK pod kolejí č. 1

Ocelová plnostěnná nýtovaná konstrukce ze dvou dvojčitých trámů výšky 0,33 m s mostnicemi uloženými přímo na horní pásnice hlavních nosníků. Konstrukce je z roku 1966.

Hlavní nosníky jsou zapřené do zborcených závěrných zdí, horní pásnice je oslabená důlkovou korozí do hloubky 2 – 3 mm, pod mostnicemi až 6 mm s okraji do ostra, hlavy nýtů horní pásnice oslabené do 1/3 tl., stojiny nad ložisky oslabeny do hloubky 3 mm, dolní pásnice v místě uložení až 5 mm s okraji do ostra.

NK pod kolejí č. 2

Ocelová plnostěnná nýtovaná konstrukce ze dvou trámů výšky 0,53 m s přímo uloženými mostnicemi. Konstrukce je z roku 1895, do mostního otvoru byla uložena jako vyzískaná, po zkrácení roku 2018, v rámci odstranění havarijního stavu původní konstrukce.

NK pod kolejí č. 3

Železobetonová konstrukce s 19 ks zabetonovaných nosníků I350. Konstrukce byla postavena v roce 1939. Konstrukce původně nesla i kolej č. 5, která je nyní snesena.

Dolní pásnice zabetonovaných nosníků nad opěrami korodují s oslabením do hl. 3 až 5 mm, místy narůstá plátková koroze. Kolem nosníků jsou patrné průsaky s výluhy a krápníky.

Spodní stavba

Masivní kamenné opěry z řádkového zdiva.

Vypadané spárování, trhliny přes jednotlivé kvádry a stupňovité trhliny, kameny povrchově zvětrávají, patrné průsaky

Hodnocení stavebního stavu konstrukcí dle protokolu o podrobné prohlídce z 20. 4. 2018

nosná konstrukce:	K3

spodní stavba:	S2

# Účel stavby a požadavky na její řešení

Most o jednom poli převádí tři dopravní koleje v železniční stanici Otvovice přes cestu pro pěší.

Náplní stavby je celková rekonstrukce mostu. Účelem stavby je náhrada dožívajících ocelových nosných konstrukcí a železobetonové nosné konstrukce se zabetonovanými ocelovými nosníky novou železobetonovou konstrukcí s průběžným kolejovým ložem a zároveň i zvětšení světlé výšky mostního otvoru na normovou hodnotu 2,50 m.

Součástí stavby je rovněž úprava železničního svršku v nezbytném rozsahu s ohledem na nutný rozsah úpravy ZKPP a vyvolané přeložky inženýrských sítí.

Technické parametry rekonstrukce mostu:

- traťová rychlost V = 60 km/h v 1. koleji, V = 50 km/h ve 2. a 3. koleji

- zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem  = 1,10, odpovídá dřívějšímu ČSD-Z

- prostorová průchodnost VMP 3,0 s rezervou 125 mm

- kolejové lože tl. min. 350 mm pod pražcem

# Základní údaje o mostě po rekonstrukci

Charakteristika mostu:	železniční most o jednom otvoru s dolní mostovkou a 	průběžným kolejovým ložem

Druh nosné konstrukce:	prefabrikovaný uzavřený železobetonový rám založený 	plošně na železobetonové podkladní desce

Počet mostních otvorů:	1

Délka přemostění:  	3,05 m

Světlost otvoru šikmá:	3,05 m

Světlost otvoru kolmá:	3,05 m

Rozpětí nosné konstrukce:	3,25 m

Délka NK:	3,45 m

Stavební výška mostu:	0,88 m

Výška mostu nad chodníkem:	3,46 m

Volná výška pod mostem:	min. 2,50 m

Šířka mostu:	16,48 m

Šikmost mostu: 	kolmý

Směrové poměry koleje na mostě:	přímá

Výškové poměry koleje na mostě:	klesá 5,21‰

Přemosťovaná překážka:	cesta pro pěší

Počet kolejí na mostě:	3

Železniční svršek:	kolejnice tvaru 49E1 na betonových pražcích B91S, bezpodkladnicové pružné upevnění

Prostorové uspořádání na mostě:	VMP3,0 + rezerva 125 mm

Posun osy koleje:

- v 1. koleji	11 mm vpravo

- ve 2. koleji	25 mm vpravo

- ve 3. koleji	6 mm vpravo

Zdvih nivelety:

- v 1. koleji	141 mm

- ve 2. koleji	64 mm

- ve 3. koleji	18 mm

Stavbou dojde k vyrovnání výšek TK všech kolejí na mostě na stejnou úroveň.

Prostorové uspořádání na mostě:

Most se nachází v železniční stanici Otvovice, mez zhlavími. Minimální vzdálenost zábradlí od osy koleje (vpravo) 3150 mm > VMP 3,0 + nutná rezerva 125 mm = 3125 mm.

Minimální vzdálenost boku římsy od osy koleje je vpravo 2,99 m. Mezi obrysem nutné šířky kolejového lože včetně rezervy 2200 + 60 = 2260 mm a římsou zbývá 2990 – 2260 = 730 mm pro uložení drážních sítí, což je postačující.

Minimální vzdálenost mezi spodním povrchem betonového pražce a horním povrchem tvrdé ochrany systému vodotěsné izolace je 350 mm.

## Rozsah navrhovaných opatření

Úplná rekonstrukce mostu včetně základů a křídel.

# Zpracování projektové dokumentace

## Účel dokumentace

Dokumentace slouží pro vydání stavebního povolení, výběr zhotovitele stavby a realizaci stavby.

## Podklady

- Protokol o podrobné prohlídce mostního objektu (04/2018)

- Pasport trati

- Inženýrskogeologický průzkum (Global – Geo s.r.o., 12/2018)

- Geotechnický průzkum železničního spodku (Global – Geo s.r.o., 12/2018)

- Geodetické zaměření  (SŽDC s.o., SŽG, 09/2018)

- Pasport stavby Požární nádrž Otvovice – Potrubí vypouštění odpadních vod (MW projekt spol. s r.o., 11/2018)

- Výsledky podrobné rekognoskace stavu objektu, okolního terénu a přístupových cest (TOP CON SERVIS s.r.o., 11/2018)

- Vyjádření účastníků řízení

- Závěry z výrobních porad

## Dotčené normy a předpisy, použitá literatura

Veškeré uvedené dokumenty jsou předepsány v aktuálním znění (platném v 03/2019), včetně všech vydaných změn a oprav.

č. 22/1997 Sb.	Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

č. 137/1998 Sb.	Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

č. 163/2002 Sb.	Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

č. 177/1995 Sb.	Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah

č. 266/1994 Sb.		Zákon o drahách

č. 268/2009 Sb.	Vyhláška o technických požadavcích na stavby

TKP	Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované vydání, vč. změn

GŘ SŽDC s.o. 11	Směrnice GŘ SŽDC s.o., Dokumentace pro přípravu staveb na železničních tratích celostátních a regionálních

SŽDC S3	Železniční svršek

SŽDC S3/2	Bezstyková kolej

SŽDC S4	Železniční spodek

SŽDC S5	Správa mostních objektů

SŽDC (ČD) S5/4	Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

SŽDC (ČD) SR5/7 (S)	Ochrana železničních mostních objektům proti účinkům bludných proudů

ČSN EN 206+A1	Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 1090-2	Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

ČSN EN 13670 		Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 1990	Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-4	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-5	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

ČSN EN 1991-1-6	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

ČSN EN 1991-2	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

ČSN EN 1992-1-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-2	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady

ČSN EN 1997-1	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN 73 0037	Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 6200	Mosty - Terminologie a třídění

ČSN 73 6201	Projektování mostních objektů

ČSN 74 3305	Ochranná zábradlí

TNŽ 73 6280	Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů

TP 124 		Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací

# Všeobecný popis

## Územní podmínky

Stavba se nachází na okraji obce Otvovice v prostoru železniční stanice. Na severní straně ke stavbě přiléhá dlážděná místní komunikace, na jižní stavbě potom hřiště na kopanou.

Stavební objekt se nachází na pozemcích v majetku ČD a.s. a obce Otvovice.

## Překážky

### Chodník pod mostem

V současném stavu nezpevněná cesta pro pěší, která slouží jako přístup z části obce na nádraží, hřiště a koupaliště. Volná šířka pod mostem 3,52 m, volná výška 2,10 m, pod mostem povrch částečně zpevněn betonovými dlaždicemi.

V novém stavu bude na drážním pozemku vybudován chodník šířky 2,50 m a délky 30 m s krytem z betonové zámkové dlažby. Pod mostem bude volná šířka 3,05 m a volná výška min. 2,50 m.

## Související objekty stavby a stavby

S objektem rekonstrukce mostu souvisí tyto stavební objekty:

SO 201	Železniční svršek

SO 401	Přeložky kabelů SSZT

SO 402	Přeložky kabelů ČD-Telematika

SO 403	Přeložka vedení SEE

SO 404	Přeložka výpustného potrubí

Se stavbou dále souvisí připravovaná stavební akce obce Otvovice, jejíž náplní je rekonstrukce výpustního potrubí, které vede od požární nádrže vpravo trati do Zákolanského potoka vlevo trati. Obec plánuje stavbu na rok 2019. Její provedení má dopad na výškové řešení přeložky SO 404, které má vliv na tvar výkopu pro most za opěrou směr Kladno.

Před zahájením stavby je třeba aktualizovat koordinaci staveb s obcí Otvovice.

## Výsledky Inženýrsko-geologického průzkumu

Pod 0,45 - 0,60 m navážek škváry S4 Y a písčité hlíny F3 Y jsou ověřeny nivní sedimenty v celkové mocnosti 8,20 - 8,35 m. Na jejich složení se při povrchu podílejí jíly se střední a vysokou plasticitou F6 CI a F8 CH a jíly písčité F4 CS. Přibližně střední hloubkový úsek souvrství tvoří jílovité písky S5 SC a špatně vytříděné jílovité štěrky s kamenitou složkou vel. až do 10 cm G5. Na bázi souvrství je vyvinutá 1,30 m mocná vrstva štěrkovitého jílu F2 CG.

Soudržné zeminy mají vesměs tuhou konzistenci, s Ic = 0,70 – 0,85, lokálně i konzistenci měkkou, s Ic ≤ 0,50 a samé velmi nepříznivé geotechnické vlastnosti (málo únosné, nepropustné, nebezpečně namrzavé, lepivé a rozbřídavé). Pro jílovité písky a jílovité štěrky je uvažována střední ulehlost při spodní hranici normového rozpětí, tj. ID = 0,35 – 0,45.

Kvartérní sedimenty jako celek patří k zeminám pomalu konsolidujícím, se součinitelem konsolidace cv < 1.10-6 m2.s-1.

Subhorizontální strop podložní horniny realizované vrty JV-1 a JV-2 zastihly v jednotné hloubce 8,80 m pod terénem, v úrovni 193,71 - 194,11 m n. m. Druh kompaktního skalního podloží, technologií na sucho téměř nevrtatelného, se nepodařilo zjistit. Podle geologické mapy se dá předpokládat, že půjde o bazalt či silicit, které se v blízkosti lokality prokazatelně vyskytují. Orientačně je jí přiřazena tř. R2, s uvažovanou pevností v prostém tlaku σc ≥ 50 MPa.

Hladina podzemní vody se nachází cca 1,0 až 1,7 m pod povrchem terénu. Podzemní voda je z hlediska betonových konstrukcí slabě agresivní, stupeň agresivity prostředí XA1 dle ČSN EN 206+A1 (obsah agr. SO4 = 375 mg/l).

Stávající most je podle dosavadních poznatků založený plošně s masivnějším základem v prostředí jílů s tuhou konzistencí, s Rdt = 80 - 100 kPa. Základové poměry mostu v km 19,720 je nutné klasifikovat jako složité.

Základovou spáru v soudržných zeminách je vhodné chránit podkladním betonem, v případě využití polštáře z hrubozrnných sypanin musí mít vrstva odvodnění.

V průběhu výstavby je třeba základové půdy chránit proti klimatickým vlivům. Zemní práce v soudržných zeminách je třeba provádět v klimaticky příznivém období s minimem srážek.

## Inženýrské sítě

Na mostě a v jeho okolí jsou uloženy následující IS:

Drážní

- Sdělovací a zabezpečovací kabely v majetku SŽDC s.o., OŘ Praha, SSZT

- kabely jsou vedeny v kolejovém loži podél levého zábradlí

- kabely budou po zahájení stavby provizorně vyvěšeny přes stavební jámu a před ukončením bez přerušení stranově přeloženy a uloženy do nového plastového kabelového žlabu do kolejového lože podél levé římsy

- práce jsou součástí SO 401 – Přeložky kabelů SSZT

- Sdělovací kabel ve správě ČD Telematika a.s.

- kabel je veden ve společné trase s kabely SSZT a bude společně s těmito kabely stejným způsobem vyvěšen a bez přerušení přeložen.

- práce jsou součástí SO 402 – Přeložky kabelů ČD-Telematika

- Vzdušné vedení NN ve v majetku SŽDC s.o., OŘ Praha, SEE

- vedení bude po dobu stavby nahrazeno podzemním vedením, v závěru prací bude vzdušné vedení obnoveno

- práce jsou součástí SO 403 – Přeložka vedení SEE

Mimodrážní

- Výpustní potrubí z požární nádrže obce Otvovice.

- potrubí je vedeno pod mostem

- během stavby bude potrubí přeloženo z mostního otvoru pod trať za rub opěry O1

- práce jsou součástí SO 404 – Přeložka výpustného potrubí

## Omezení provozu na železniční trati

Během rekonstrukce mostu se předpokládají postupně tyto výluky trati Kladno – Kralupy nad Vltavou:

- 1. a 2. kolej – 4x krátkodobá výluka 6 hodin pro osazení zápor

- 1. a 3. kolej – nepřetržitá výluka 45 dnů

- 2. kolej – nepřetržitá výluka 30 dnů

- v průběhu 2x noční výluka (22:30 – 4:30) všech kolejí na mostě pro snesení staré OK a osazení prefabrikátů nové NK

- v závěru 2x krátkodobá výluka 1. koleje pro vytažení zápor

V době předpokládaných nočních výluk nejsou na trati vedeny pravidelné vlaky osobní dopravy.

Po celou dobu stavby, předpoklad 4 měsíce, bude s ohledem na pažení podél koleje a práce v blízkosti provozované koleje rychlost ve všech kolejích snížena na 30 km/h.

## Omezení provozu na místní komunikaci vlevo trati

Během snášení starých ocelových konstrukcí a během osazování prefabrikátů nové nosné konstrukce bude vyloučen provoz na místní komunikaci vlevo trati. Předpokládá se 2x 4 hodiny pro snášení starých konstrukcí a 2x 8 hodin pro osazování prefabrikátů. Průchod pěších bude umožněn.

Komunikace je slepá a uzavřené místo nelze objet. S předstihem je třeba informovat obyvatele šesti domů za místem uzavírky.

## Omezení provozu na komunikaci pod mostem

Během stavby bude na cca 4 měsíce úplně uzavřen chodník pod mostem. Náhradou lze využít železniční přejezdy v km 19,494 a v km 20,035.

# Technické řešení

## Všeobecné práce

### Ochrana proti účinkům bludných proudů

Most je součástí traťového úseku, který je v současné době prověřován z hlediska možnosti budoucí elektrizace a nachází se cca 5 km od stávající trati elektrizované stejnosměrnou trakční soustavou.

Mostní stavba je navržena z hlediska ochrany stavby před účinky bludných proudů s parametry odpovídajícími stupni ochranných opatření č. 4, tj. s elektricky izolačním oddělením konstrukce od okolí, s provařovanou výztuží a opatřena vývody C.R.M. pro měření bludných proudů.

Výztuž bude provařena v hranách armokošů, jednotlivé prefabrikáty budou vodivě propojeny provařením zálivkové výztuže s vyčnívající výztuží prefabrikátů, stejným způsobem bude s výztuží prefabrikátů propojena i výztuž říms, která bude propojena s měřícími vývody.

Použity budou typové měřicí vývody 100 x 100 mm dle TP 124, obr. 3a. Měřicí vývody budou umístěny vždy 1 ks v líci každé římsy mostu, celkem 2 ks. Přesné umístění vývodů je zakresleno ve výkresech tvaru a výztuže říms.

Měřicí vývody budou provedeny z korozivzdorné oceli.

Na stavbě budou uplatněny základní zásady pasivní ochrany před bludnými proudy dle SR 5/7 (S) 2013 a souvisejících předpisů. Předně je třeba dodržet následující zásady:

- primární ochrana: Navržený beton odpovídá ČSN EN 206+A1 a ČSN EN 1992-1-1 až 4. Krytí výztuže je 50 mm. Distančníky budou provedeny jako betonové.

- sekundární ochrana: Je navržena ochrana ve formě asfaltové pásové vodotěsné izolace aplikované na rub rámu. Tuto izolaci lze považovat za vhodné doplnění primární ochrany. Všechny ocelové konstrukce budou dále opatřeny protikorozní ochranou.

- konstrukční opatření: Pata kolejnice nebude v žádném místě v přímém styku se štěrkovým ložem.

### Rozhraní kubatur

Rozhraní kubatur mezi objektem mostu SO 101  (most) a objektem SO 201 (žel. svršek) je na mostě na úrovni horního povrchu ochrany vodotěsné izolace, v přechodové oblasti za ruby stěn rámu pod zpevněnou konstrukcí pražcového podloží. Zásyp přechodové oblasti je součástí objektu mostu,  ZKPP je součástí objektu SO 201.

Součástí objektu 101 je úprava komunikace pod mostem včetně odvodnění, viz kap. 7.16.

### Přístup na staveniště a zařízení staveniště

Přístup na staveniště je možný po drážním tělese a po místní komunikaci vlevo trati. Zařízení staveniště se předpokládá na drážním pozemku a na obecních pozemcích v rozsahu dočasného záboru, viz příloha č. E.1-2.

### Statická zatěžovací zkouška

Ve vyhlášce 177/1995 Sb., § 6, odstavec e) je uvedeno, že „Základní statické zatěžovací zkoušky se provádějí u trvalých a dlouhodobých zatímních mostních konstrukcí zpravidla od rozpětí 18 m.“ Pro tento most se proto nepředepisuje statická zatěžovací zkouška.

## Výkopy, bourací práce

Ocelové nosné konstrukce budou odstrojeny a sneseny silničním jeřábem do prostoru za opěrou O2 vlevo trati, kde budou rozděleny na díly přepravitelné do šrotu.

Konstrukce se zabetonovanými nosníky bude bourána v mostním otvoru. Původní kamenné konstrukce spodní stavby mostu budou odbourány v rozsahu výkopů.

Podkladní deska bude prováděna v otevřených svahovaných jamách se sklonem svahu 1:1, při maximální výšce svahu 3,5 m. Mezi 1. a 2. kolejí bude výkop na výšku max. 4,2 m zapažen kotveným záporovým pažením. Zápory délky cca 6 m budou zabetonovány do vrtů z úrovně koleje před zahájením nepřetržité výluky kolejí č. 1 a 3. Během provádění zásypů pod kolejí č. 1 budou zemní kotvy deaktivovány a během provádění výkopů pod kolejí č. 2 bude pažení překotveno.

Dno výkopů bude spádováno do čerpacích jímek, ze kterých bude čerpána spodní i srážková voda. V případě, že bude v době stavby v provozu výpustní potrubí, bude nutné během stavby převést přes staveniště například plastovým flexibilním potrubím i tuto vodu.

Před zahájením výkopových a bouracích prací budou

- všechny inženýrské sítě na stavbě vytyčeny jejich správci a ostatní ochráněny vhodným způsobem, například zapanelováním,

- bude provedena provizorní přeložka vzdušného vedení SEE, SO 403

- sdělovací kabely na mostě budou vyvěšeny na provizorní kabelovou lávku, SO 401 a SO 402.

## Podkladní deska

Prefabrikáty rámové nosné konstrukce a rovnoběžných křídel budou skládány na ŽB podkladní desku tloušťky 0,20 m vyztuženou při obou površích sítí min. R8 s oky 100 mm x 100 mm. Deska je vodorovná. Na desku budou ukládány i prefabrikáty rovnoběžných křídel, deska je proto v rozích rozšířena. Mezi kolejí č. 1 a 2, v místě rozhraní konstrukce budované v 1. a 2. etapě bude v desce provedena pracovní spára. Výztuž bude přes pracovní spáru přesahovat min. 200 mm, aby mohla být v následující etapě nastykována přesahem.

Deska bude před ukládáním prefabrikátů opatřena asfaltovými nátěry ALP + 2x ALN.

Betonpodkladní desky: 	C25/30 – XF1, XC2, XA1

Výztuž: 			B500B (10 505.9 (R))

## Nosná konstrukce

Nosnou konstrukci tvoří uzavřený železobetonový rám o světlé šířce 3,05 m a světlé výšce 2,80 m, tloušťky stěn 0,20 m, tloušťka dolní desky 0,25 m. Tloušťka horní desky 0,25 m uprostřed rozpětí se směrem ke stěnám snižuje na min. 0,23 m, horní povrch pod izolací je ve střechovitém spádu 2 %, podhled je vodorovný. Celková šířka nosné konstrukce bez říms je 15,88 m. Most je kolmý.

Stavba bude provedena z typových prefabrikátů vyrobených ve výrobně. Jednotlivé prefabrikáty budou spojovány dobetonovanými petlicovými styky v horní a dolní desce s vloženou zálivkovou výztuží dle pokynů výrobce prefabrikátu.

Výztuž prefabrikátů bude provařena v rozích armokošů a prostřednictvím zálivkové výztuže bodovými svary vodivě propojena mezi jednotlivými prefabrikáty i s výztuží říms, viz kap. 7.1.1.

Do horního povrchu krajních prefabrikátů bude ve výrobně výrobcem prefabrikátu vlepena výztuž pro kotvení říms, viz příloha č. E.1.9. Alternativně lze do bednění osadit závitová pouzdra pro kotvení výztuže říms.

Beton prefabrikátů NK a zálivek petlicových styků:

min. C30/37 – XF2, XD1, XC3

Výztuž: 			B500B (10 505.9 (R))

### Požadavky na prefabrikáty nosné konstrukce

Prefabrikáty budou navrženy na zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem  = min. 1,10 dle ČSN EN 1991-2 v platném znění.

Při návrhu budou mimo jiné zohledněna tato zatížení a kritéria:

- dynamický součinitel dle ČSN EN 1991-2 čl. 6.4.5

- boční ráz dle ČSN EN 1991-2 čl. 6.5.2

- rozjezdové a brzdné síly dle ČSN EN 1991-2 čl. 6.5.3

- zkroucení koleje způsobené železniční dopravou dle ČSN EN 1990, čl. A2.4.4.2.2

Zhotovitel mostu dodá ve spolupráci s výrobcem prefabrikátů výkresy tvaru a výztuže a statický výpočet prefabrikátů prokazující splnění výše uvedených návrhových kritérií.

Technický dozor investora je povinen prefabrikáty převzít v jednotlivých postupech výroby (forma, výztuž, hotový prefabrikát). K první přejímce bude přizván rovněž zástupce GŘ SŽDC s.o., O13. Výrobce prefabrikátů musí kontrolu výroby a přejímky prefabrikátů umožnit.

## Rovnoběžná křídla z prefabrikovaných úhlových zdí

Uzavřený rám bude doplněn krátkými rovnoběžnými křídly tvořenými atypickými prefabrikáty ŽB úhlových zdí. Prefabrikáty mají délku 2,50 m, výšku 3,12 m, výška křídla včetně nabetonované římsy cca 4,0 m šířka základové desky 3,0 m, tloušťka dříku 0,30 m, tloušťka základové desky 0,25 m na volném okraji až 0,33 ve vetknutí dříku.

Prefabrikáty křídel mohou být betonovány ve výrobně nebo na staveništi, předpokládá se betonáž „na boku“, bez pracovní spáry.

Beton křídel:		C30/37 – XF2, XD1, XC3

Výztuž: 		B500B (10 505.9 (R))

## Římsy

Do NK a rovnoběžných křídel je vetknuta ŽB římsa vykonzolovaná 0,20 m přes líc NK. Šířka hlavy římsy je 0,40 m. Výška říms je proměnná od 0,88 m do 0,92 m. Horní povrch římsy je skloněný v příčném spádu 4% ke koleji, v podélném směru sleduje spád koleje cca 0,5%. Na rubu je proveden ozub pro ukotvení izolace.

Provaření výztuže a vývody pro měření bludných proudů viz kap. 7.1.1.

Beton říms: 	C30/37 – XF3, XD1, XC4

Výztuž: 	B500B (10 505.9 (R))

## Kolmá křídla z betonových svahovek

Rovnoběžná křídla budou doplněna kolmými křídly skládanými z betonových prvků - svahovek na sucho a současně prosypávanými nesoudržnou zeminou. Za ruby svahovek bude nesoudržná zemina hutněna na ID = min. 0,85. První řada svahovek bude ukládána základ z prostého betonu o šířce 1,0 m a výšce 0,3 m. Horní povrch základu bude nejméně 0,1 m pod úrovní upraveného terénu.  Sklon líce zdi je 2,08:1, což odpovídá 64,32° od vodorovné.

Maximální výška zdi je 3,4 m nad horní hranou základu a plynule klesá k nule.

Dle IGP se na stavbě nebude vyskytovat vhodná nesoudržná zemina a zeminu pro zásyp svahovek bude nutné dovézt.

Vlastnosti svahovek dodávaných jednotlivými dodavateli se mohou lišit. Konkrétní typ a dodavatel svahovek bude schválen TDI a projektantem. Pokud se budou vlastnosti nebo rozměry zvolených svahovek lišit od vlastností typu předpokládaného projektantem, bude návrh konstrukce zdi upraven podle zvoleného výrobku, včetně statického výpočtu.

Beton svahovek: 	min. C30/37 – XF4, XD3, XA1

Beton základu:	C25/30 – XF1, XA1

## Zábradlí

Na římsách nosné konstrukce mostu a rovnoběžných křídel bude osazeno ocelové svařované zábradlí výšky 1,10 m z úhelníků se třemi vodorovnými výplňovými pruty. Sloupky zábradlí budou kotveny do říms pomocí patních desek a čtveřic dodatečně vrtaných chemických kotev.

Zábradlí bude rovněž za rubem křídel ze svahovek od výšky zdi 1,5 m nad úrovní upraveného terénu. Sloupky zábradlí za svahovkami budou kotveny chemickými kotvami do betonových patek. Díly zábradlí kotvené do patek lze vyrábět až po vybetonování patek. Rozměry je třeba upravit podle skutečné polohy patek.

Všechny patní desky sloupků zábradlí budou podlity plastmaltou v tl. min 10 mm.

### Konstrukční ocel zábradlí

zábradlí:						S235 JR

třída provádění dle ČSN EN 1090-2:			EXC2

dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204:		2.2

### Protikorozní ochrana zábradlí

Systém PKO je navržen dle předpisu SŽDC (ČD) S5/4 pro stupeň korozní agresivity C4 a životnost velmi vysokou jako ŽSP + ONS 01:

- příprava povrchu - moření v kyselině - Be

- žárové zinkování ponorem	          	  80 µm

- ONS 01				160 m

ŽSP a všechny nátěry budou provedeny v mostárně, na stavbě pak pouze opravy.

Barevný odstín vrchního nátěru DB 703.

Protikorozní ochrana bude provedena dle předpisu SŽDC (ČD) S5/4. Použitý ONS musí být schválen SŽDC (platné osvědčení). Pokovení ponorem bude provedeno dle předpisu SŽDC (ČD) S5/4.

### Protikorozní ochrana spojovacích prostředků

Chemické kotvy pro upevnění zábradlí:  	korozivzdorná ocel A4-70 dle DIN 17440

Ostatní spojovací materiál:			žárové zinkování ponorem Zn tl. 80 m

Všechny matice chemických kotev budou opatřeny plastovými krytkami.

## Požadavky na materiál železobetonových konstrukcí

### Beton pro konstrukce

Minimální třída, stupeň odolnosti proti agresivnímu prostředí i složení a další požadavky na vlastnosti betonu musí být v každé konstrukční části v souladu s požadavky TKP staveb státních drah, kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce, třetí aktualizované vydání, změna č. 8.

S ohledem na místní podmínky a agresivitu prostředí byly projektantem navrženy následující třídy betonu:

NK, KŘÍDLA, ZÁLIVKY MEZI PREFABRIKÁTY

BETON ČSN EN 206+A1  C30/37 – XF2, XC3, XD1 - Cl 0,40 - Dmax22

- max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12390-8

ŘÍMSY

BETON ČSN EN 206+A1  C30/37 - XF3, XD1, XC4 - Cl 0,40 - Dmax22 - S3

- max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12390-8

SVAHOVKY

BETON ČSN EN 206+A1  C30/37 – XF4, XC4, XD3 - Cl 1,00

PODKLADNÍ DESKA, ZÁKLAD SVAHOVEK, ZÁKLAD SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ

BETON ČSN EN 206+A1  C25/30 – XF1, XC2, XA1 - Cl 0,40 - Dmax22

- max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12390-8

PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBOU V PODCHODU, TVRDÁ OCHRANNÁ VRSTVA SVI

BETON ČSN EN 206+A1  C25/30 – XF1, XC2 - Cl 0,40 - Dmax16 – S3

- max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12390-8

PODKLADNÍ BETON POD PŘÍČNOU DRENÁŽÍ

BETON ČSN EN 206+A1  C20/25 – XC2 - Cl 1,00 - Dmax22 – S3

PODKLADNÍ BETON POD PODKLADNÍ DESKOU

BETON ČSN EN 206+A1  C12/15 – X0 - Cl 1,00 - Dmax22

### Povrchová úprava betonu

Povrchová úprava je předepsána dle TKP staveb státních drah, kapitola 18, třetí aktualizované vydání, změna č. 8, příloha č. 4.

ŘÍMSY	, PREFABRIKÁTY	třída PB3

Pohledové plochy říms budou bedněny hoblovanými prkny na polodrážku, fixovanými vruty se zápustnou hlavou.

Pokud není ve výkresech uvedeno jinak, budou všechny viditelné hrany zkoseny 20/20 mm a viditelné pracovní spáry pohledově upraveny vložením trojúhelníkové latě (s přeponou délky 30 mm) do bednění.

### Betonářská výztuž

V nových železobetonových konstrukcích je použita betonářská výztuž B500B dle ČSN EN 10027-1, ČSN EN 10080 a ČSN 42 0139. Odpovídá oceli 10 505.9 (R) dle ČSN 42 5538.

Min. krytí výztuže je kromě 40 mm, jmenovité 50 mm. Výztuž je navržena jako vázaná, stykovaná přesahem.

## Odvodnění nosné konstrukce a rubu spodní stavby

Nosná konstrukce bude odvodněna vyspádováním horního povrchu za ruby opěr.

Prostor za ruby opěr bude odvodněn příčnými drenážemi HDPE TR DN150 mm v jednostranném sklonu 4% vpravo trati zaústěnými do vsakovacích jímek tvořených betonovou skruží DN 1000 mm hl. 1,0 m vyplněnou štěrkem frakce 16/32. Vlevo trati bude drenáž ukončena v plastových šachtách DN 400 mm. Za opěrou O2 bude v ose os kolejí č. 1 a 3 zřízena plastová šachta DN400 mm, do které bude zaústěna drenáž železničního spodku, viz SO 201.

Drenážní trubky budou děrované, po celém obvodu a z vrchní strany obsypány štěrkem frakce 8/16. Pro dovedení vody do vsakovací jímky a zamezení vsakování do náspu bude pod drenáží mimo izolovanou část přechodové oblasti zřízen pruh podkladního betonu šířky 1,0 m s nataveným asfaltovým izolačním pásem.

## Vodotěsná izolace

Izolační systém objektu bude proveden v souladu s TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací žel. mostních objektů. Konkrétní hydroizolační systém musí být opatřen "osvědčením o shodě s podmínkami OTP", vydaným SŽDC a schválen stavebním dozorem investora. Zhotovitel vypracuje a předloží ke schválení „Technologický postup provádění vodotěsných izolací“, který bude obsahovat rovněž řešení všech detailů, popis použitých těsnících profilů a dalšího pomocného materiálu.

### Skladba SVI

- podkladní konstrukce -

a) dno kolejového žlabu na mostě, ruby stěn rámu, ruby křídel – nové ŽB 				konstrukce z betonu min. C30/37

b) za rubem opěr - nová podkladní deska tl. 150 mm z betonu C20/25

- přípravná vrstva - penetračně adhezní nátěr

- vodotěsná vrstva – asfaltová, modifikovaná, pásová, proti stékající vodě,

a) plnoplošně spojená s podkladem – všude kromě případu b)

b) volně položená, pouze konstrukčně natavená - na podkladní desce

za ruby opěr

- ochranná vrstva -

a) na dně žlabu kolejového lože – tvrdá

– geotextílie o plošné hmotnosti min 500 g/m2

- PE fólie

- beton C25/30 – XF1, XC2 vyztužený sítí min. R4 s oky 100 x 100 mm

b) na bocích žlabu kolejového lože, na stěnách rámu a křídel nad úrovní 					drenáže, na podkladní desce pod příčnou drenáží

– měkká dle příslušného SVI

c) na rubu stěn rámu a křídel pod úrovní příčné drenáže

– měkká z desek XPS tl. 50 mm překrytých geotextílií

o plošné hmotnosti min. 500 g/m2.

- nadložní vrstva -

a) kolejové lože tl. min. 350 mm pod betonovými pražci

b) rub stěny rámu a křídel nad drenáží - geokompozitní plošná drenáž tl. min. 				5 mm po stlačení, ZKPP – štěrkodtť, štěrkodrť stabilizovaná cementem

c) rub stěny rámu a křídel pod drenáží - štěrkodrť stabilizovaná cementem

Jednotlivé skladby SVI jsou vypsány v příloze E.1-12.

V příčném směru je izolace ukončena pod ozuby říms na NK a křídlech, kde je přikotvena lištou, v podélném směru je zatažena na podkladní beton pod příčnou drenáž.

### Požadavky na provádění vodotěsných izolací

Podklad pro izolaci musí být dostatečně rovinný, bez lokálních ostrých nerovností a očištěný, zejména od mastnot, organických rozpouštědel a podobně. Všechny povrchové póry a dutiny je třeba vyplnit a zarovnat opravnou maltou před primárním nátěrem.

### Úpravy dilatačních spár

Ve spárách mezi nosnou konstrukcí a rovnoběžnými křídly bude vodotěsná vrstva izolace zesílena, viz detail v příloze č. E.1-12.

### Nátěry proti zemní vlhkosti

Zasypané plochy betonových konstrukcí, které nebudou opatřeny vodotěsnou izolací, budou proti zemní vlhkosti chráněny asfaltovými nátěry ve složení ALP + 2xALN. Jedná se zejména o část podkladní desky pod příčnou drenáží, líc rovnoběžných křídel, čelní a vnitřní plochy rámu.

## Železniční svršek

Most se nachází v železniční stanici Otvovice, mez zhlavími a převádí tři dopravní koleje č. 1, 2 a 3. Koleje jsou v přímé, v rámci stavby jsou vyrovnány na stejnou výškovou úroveň, klesají ve spádu 5,21‰. Osové vzdálenosti kolejí na mostě jsou 4,78 m a 4,82 m.

Na mostě bude zřízen železniční svršek tvaru 49E1 na betonových pražcích B91S s pružným bezpodkladnicovým upevněním, vše z nového materiálu. Tloušťka kolejového lože pod betonovými pražci je na mostě min. 350 mm. Na mostě bude zřízena bezstyková kolej.

Železniční svršek na mostě je součástí SO 201 Železniční svršek.

## Přechody do trati, terénní úpravy

### Zásypy za ruby opěr a ZKPP

Zásyp přechodové oblasti za ruby opěr bude do úrovně příčných drenáží proveden ze štěrkodrti frakce 0-32 hutněné po vrstvách tl. max 0,30 m na ID = 0,9.

ZKPP je součástí SO 201 - Železniční svršek.

### Obsypy křídel

Obsypy křídel budou provedeny z propustné nenamrzavé zeminy hutněné dle TKP, kap. 3 po vrstvách tl. max. 300 mm na ID = 0,85 nebo D = 95%.

### Přechod stezky

Na mostě je uzavřené kolejové lože. Most je ve staničním obvodu, za mostem navazuje rovněž uzavřené kolejové lože, přechod stezky nebude zřizován.

### Ostatní terénní úpravy

Celé staveniště bude po dokončení stavby, mimo vlastní stavbu, uvedeno do původního stavu. Nezpevněné plochy dotčené stavbou budou urovnány a osety.

## Vedení inženýrských sítí na konstrukci

Kabely stávající kabelové trasy SŽDC s.o., OŘ Praha, SSZT a ČD Telematika a.s. budou uloženy do nových plastových kabelových žlabů uložených do kolejového lože podél levé římsy.

Nad mostem bude obnoveno vzdušné vedení NN SŽDC s.o., OŘ Praha, SEE.

Přeložky kabelů jsou součástí SO 401, 402 a 403. Podrobnosti viz kap. 6.5.

## Vyznačení letopočtu

Na levé římse nosné konstrukce bude vlysem do betonu, písmem výšky 200 mm, vyznačen letopočet výstavby nových nosných konstrukcí.

## Komunikace pod mostem

Pod mostem bude vybudován nový chodník s krytem ze zámkové dlažby šířky 2,50 m mimo most a 3,05 m pod mostem. Vlevo trati se chodník napojí na vozovku místní komunikace a vpravo trati bude ukončen na konci trvalého záboru stavby, cca 5 m od mostu. Celková délka chodníku je 30 m, z toho 15,9 m pod mostem.

Od místní komunikace chodník k podchodu klesá ve sklonu 8%, 1,5 m před mostem se podélný sklon mění na minimální sklon +0,5%, který je i pod mostem, za mostem se potom sklonem +1,3% napojí na stávající terén.

Konstrukční vrstvy chodníku pod mostem:

- betonová zámková dlažba tl. 80 mm

- kladecí vrstva – štěrk frakce 4 – 8 tl. 40 mm

- podkladní beton C25/30 – XF1, XC2 tl. min. 50 mm

- asfaltový nátěr ALP + 2x ALN

- ŽB prefabrikovaná rámová konstrukce mostu

Konstrukční vrstvy chodníku mimo most:

- betonová zámková dlažba tl. 80 mm

- kladecí vrstva – štěrk frakce 4 – 8 tl. 40 mm

- cementová stabilizace C3/4 tl. min. 150 mm

- štěrkodrť 0-32A tl. 200 mm

Mimo most bude dlažba upnuta mezi záhonové betonové obrubníky osazené do betonu. Horní hrana obrubníků bude 60 mm nad povrchem dlažby. Podél místní komunikace bude dlažba ukončena silničním obrubníkem výšky 20 mm nad povrchem vozovky místní komunikace. Podél obrubníku bude před vyústěním na místní komunikaci v dlažbě zřízen hmatový varovný pás šířky 0,40 m.

Před vstupem pod most od místní komunikace bude do chodníku osazen ocelový uzamykatelný sklopný sloupek pro zamezení vjezdu vozidel pod most.

Chodník je podélným spádem min. 0,5% a příčným spádem 2% vyspádován do nové betonové uliční vpusti s litinovou uzamykatelnou mříží s pantem, která je umístěna vlevo trati blíže k opěře O1. Ze vpusti je voda ležatým svodem HDPE DN 200 svedena do šachty Š1 výpustního potrubí. Šachta bude vybudována v rámci SO 404 – Přeložka výpustního potrubí. Ze šachty je voda vedena obecním výpustním potrubím do Zákolanského potoka.

# Technologie provádění

## Postup výstavby

Při rekonstrukci mostu je nezbytné jednotlivé práce koordinovat s ohledem na minimalizaci doby výluk železničního provozu.

FÁZE 0 - Práce prováděné za železničního provozu před výlukou:

-	Zařízení staveniště

-	Odhalení drážních sdělovacích kabelů - SO 401 a SO 402

-	Provizorní přeložka vzdušného vedení NN SO 403

-	Osazení zápor pro podélné pažení mezi 1. a 2. kolejí do vrtů v krátkodobých výlukách 1. a 2. koleje (4x 6 hodin)

FÁZE 1 - Práce prováděné v nepřetržité výluce 1. a 3. koleje – 45 dní, doprava vedena po původní NK ve 2. koleji:

- Snesení železničního svršku v 1. a 3. koleji

- Demontáž podlah

- Snesení původní ocelové NK pod 1. kolejí silničním jeřábem

- Buourání ŽB NK se zabetonovanými nosníky pod kolejí č. 3

- Bourání kamenných a betonových opěr pod kolejemi č. 1 a 3

- Výkopy, kotvené pažení mezi kolejí č. 1 a 2

- Přeložka výpustného potrubí SO 404, podkladní deska

- Osazení prefabrikátů rámové NK a rovnoběžných křídel silničním jeřábem

- Bednění, výztuž a betonáž říms

- Vodotěsná izolace, zásypy přechodové oblasti, příčné drenáže

- Kolmá křídla z betonových svahovek, osazení zábradlí

- Zřízení železničního svršku v 1. koleji, pažení kolejového lože

- Hlavní prohlídka, uvedení mostu do provozu

FÁZE 2 - Práce prováděné v nepřetržité výluce 2. koleje – 30 dní, doprava vedena po nové NK v kolejích č. 1 a 3:

- Snesení železničního svršku ve 2. koleji, demontáž podlah

- Snesení původní ocelové NK pod 2. kolejí silničním jeřábem v noční výluce všech kolejí na mostě 22:30 až 4:30

- Bourání kamenných opěr pod kolejí č. 2

- Výkopy, přeložka výpustného potrubí SO 404, podkladní deska

- Osazení prefabrikátů rámové NK a rovnoběžných křídel silničním jeřábem v noční výluce všech kolejí na mostě 22:30 až 4:30

- Bednění, výztuž a betonáž říms

- Vodotěsná izolace, zásypy přechodové oblasti, rušení pažení

- Vytažení zápor v krátkodobých výlukách 1. koleje 2x 6 hodin

- Příčné drenáže, kolmá křídla z betonových svahovek, osazení zábradlí

- Zřízení železničního svršku, hlavní prohlídka, uvedení mostu do provozu

FÁZE 3 - Práce prováděné za železničního provozu po výlukách:

- Definitivní přeložky sdělovacích kabelů SO 401 a 402 do nové trasy na most

- Definitivní přeložka vzdušného vedení NN SO 403 do  původní polohy

- Komunikace pod mostem vč. uliční vpusti a ležatého svodu odvodnění

- Vyklizení staveniště, terénní úpravy

## Snášení původních konstrukcí

Původní ocelové nosné konstrukce budou sneseny silničním jeřábem do prostoru vlevo trati za most (směr Kralupy), kde budou rozděleny na přepravitelné části a odvezeny do šrotu.

# Odchylky oproti předpisům a normám

Odchylky oproti platným předpisům a normám se v navrhovaném řešení neuplatňují.

# Záznamy z jednání

# Tabulka zatížitelnosti