Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno – Kralupy

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OBSAH:

1.	Identifikační údaje stavby	3

2.	Popis stavby	3

3.	Vztah k proceduře EIA	3

4.	Charakteristika přírodních podmínek území	4

5.	Ochrana přírody	5

6.	Vliv na mimolesní zeleň	7

7.	Vliv na vodoteče a vodní zdroje	7

8.	Odpadové hospodářství	8

9.	Vliv na lesní a zemědělský půdní fond	15

10.	Vliv na kulturní památky a archeologické nálezy	15

11.	Vliv na obyvatelstvo	15

12.	Ochranná pásma	16

13.	Návrh opatření k eliminaci negativních účinků stavby na životní prostředí	16

14.	Přehled dotčených orgánů ochrany přírody	16

15.	Závěr	17

16.	Podklady	17

17.	Příloha - Prohlášení o nakládání s odpady	17

# Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno – Kralupy

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro stavební povolení

Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO:	70994234

DIČ:	CZ70994234

Zastoupená:	SŽDC, s.o., Stavební správa západ

Kontaktní adresa:	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Nadřízený orgán:	Ministerstvo dopravy a spojů

Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel projektu:	TOP CON SERVIS s.r.o.

Termín odevzdání:	04/2019

# Popis stavby

Stavba se nachází v katastrálním území Otvovice na pozemcích parc. č. 885/21, 885/25, 885/31 a 31/2. Most převádí tři dopravní koleje v železniční stanici Otvovice přes komunikaci pro pěší. Pod každou kolejí je samostatná nosná konstrukce. Pod kolejí č. 1 je ocelová plnostěnná nýtovaná konstrukce ze dvou dvojčitých trámů přímo uloženými mostnicemi. Pod kolejí č. 2 je ocelová plnostěnná nýtovaná konstrukce ze dvou trámů, také s přímo uloženými mostnicemi, do otvoru byla vložena v roce 2018 v rámci odstranění havarijního stavu původní konstrukce. Pod kolejí č. 3 je železobetonová konstrukce, která původně nesla i kolej č. 5, která je nyní snesena. Spodní stavbu mostu tvoří masivní kamenné opěry z řádkového zdiva, pod kolejí č. 3 jsou opěry z prostého betonu. Světlá šířka mostního otvoru je min. 3,52 m, min. podchozí výška je 2,10 m.

Ocelová konstrukce pod kolejí č. 1 je značně oslabena korozí. Dolní pásnice zabetonovaných nosníků konstrukce pod kolejí č. 3 jsou také zkorodované, místy narůstá plátková koroze. Kolem nosníků jsou patrné průsaky s výluhy a krápníky. Kamenná spodní stavba má vypadané spárování, trhliny přes jednotlivé kvádry, kameny povrchově zvětrávají a jsou zde patrné průsaky. Most je hodnocen stavebně technickým stavem K3/S2.

Náplní stavby je celková rekonstrukce mostu. Účelem stavby je náhrada dožívajících ocelových nosných konstrukcí a železobetonové nosné konstrukce se zabetonovanými ocelovými nosníky novou železobetonovou konstrukcí s průběžným kolejovým ložem a zvětšení světlé výšky mostního otvoru na normovou hodnotu 2,50 m. Nová konstrukce mostu je navržena jako uzavřený železobetonový rám založený plošně na železobetonové podkladní desce. Rám bude doplněn krátkými rovnoběžnými křídly z betonových svahovek prosypaných zeminou. Světlá šířka nové konstrukce je 3,05 m, světlá výška 2,80 m, minimální podchozí výška je 2,50 m, jak již bylo zmíněno.

Celá rekonstrukce bude provedena za 4 měsíce, během stavby bude v 1. fázi nepřetržitá výluka kolejí č. 1 a 3 po dobu 45 dnů a ve 2. fázi nepřetržitá výluka koleje č. 2 po dobu 30 dnů. Po celou dobu rekonstrukce bude zcela uzavřen chodník pod mostem.

# Vztah k proceduře EIA

Projekt „Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno – Kralupy“ není předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, neboť se stavba nenachází ve zvláště chráněném území a v popsaném rozsahu nedosahuje limitní hodnoty vymezené přílohou č. 1 zákona (viz dokladová část projektové dokumentace, vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 25. 2. 2019, č.j. 024239/2019/KUSK).

# Charakteristika přírodních podmínek území

Stavba se nachází v katastru obce Otvovice.

Území je součástí Řipského bioregionu. Z hlediska geomorfologie spadá do Pražské plošiny, jejíž základ představuje tabule, protnutá úzkým a hlubokým údolím řeky Vltavy, které se v jejím středu otevírá v Pražskou kotlinu. Okrajové části Pražské plošiny jsou charakteristické malou členitostí s výškovými rozdíly nejvýše desítek metrů, směrem k Vltavě drobné potoky vytvořily síť výrazně se zahlubujících úzkých údolí s převýšeními přesahujícími 100 m. Obec Otvovice se nachází právě v údolí jednoho z takových potoků – Zákolanského, který je nejvýznamnějším levostranným přítokem Vltavy v této oblasti.

Řípský bioregion je tvořen nížinnou opukovou tabulí, která je součástí české křídové pánve. Je pro něj typické teplé suché podnebí. Přímo v katastru obce byl do roku 1965 v provozu Důl Jan, jeden z historických černouhelných dolů v údolí Zákolanského potoka. Oblast mezi Otvovicemi a Minicemi byla kolébkou slávy kladenských černouhelných dolů. Uhlí se zde těžilo od 17. století. Celkem bylo v okolí Otvovic 6 jámových dolů a 41 štol. Dnes připomíná dřívější těžbu zejména velká halda nad areálem bývalého dolu, která je vyhledávanou mineralogickou lokalitou.

Území je mimo chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV), nejbližší oblastí j cca 10 km severně Severočeská křída.

Stavba se nachází v intravilánu obce, v těsné blízkosti železniční stanice, fotbalového hřiště a letního koupaliště. Z hlediska vlivu na životní prostředí má v obci dominantní vliv trať, komunikace, zástavba oblasti a dřívější těžba uhlí. Cca 200 m severně, na opačné straně Zákolanského potoka, se nachází hranice poddolovaného území Otvovice. Severně se dále nachází poddolovaná území Blevice a Zeměchy.

Obr. 1 – Poloha stavby vzhledem k hranicím poddolovaných území

# Ochrana přírody

Nejbližší plochou soustavy NATURA 2000 je evropsky významná lokalitou Zákolanský potok (EVL CZ0213016), která je od místa realizace záměru vzdálena cca 3,3 km jihozápadně. Předmětem ochrany této EVL je rak kamenáč. Z umístění a charakteru záměru je zřejmé, že předmět ochrany EVL nebude ani nepřímo ohrožen jeho realizací, most není situován přímo na toku potoka.

Cca 7 km jihovýchodně se nachází EVL Větrušické rokle (CZ0210729), která nemá stanoveny předměty ochrany. Vzhledem ke vzdálenosti a charakteru stavby ani tato EVL nebude ohrožena.

Vyjádření v tomto smyslu vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (ze dne 25. 2. 2019, č.j. 024239/2019/KUSK).

Stavba nezasahuje ani do systému ÚSES (biocentra a biokoridory), nejbližší regionální biokoridor je od stavby vzdálen cca 200 m a jedná se o RBK Okoř – Minická skála. Ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru Šebín je vzdáleno cca 300 m.

Stavbou nebude ovlivněno žádné zvláště chráněné území, nejblíže jsou přírodní památky Otvovická skála a Minická skála (900 m, resp. 1600 m).

Polohu stavby vzhledem k předmětům ochrany přírody a krajiny lze zjistit na následujících výřezech z mapy:

Obr. 2 – Soustava NATURA 2000

Obr. 3 – Územní systém ekologické stability

Obr. 3 – Zvláště chráněná území

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody, k záměru vydal stanovisko č.j. OŽP/800/19 ze dne 18. 2. 2019, ve kterém je uvedeno, že stavbou nebudou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., a její realizace je možná. Pro realizaci stavby stanovil následující podmínky:

- V průběhu stavby požadujeme dodržovat zásady ochrany dřevin (§7, 8 zákona a ČSN 83 9061) a v okolí staveniště, tj. v kořenovém prostoru provádět výkop ručně ve vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene, poškozené kořeny zaříznout rovným řezem, rány ošetřit fungicidními přípravky, zajistit ochranu stromů před mechanickým poškozením. Případné kácení dřevin bude splňovat náležitosti dle §8 zákona. Za pokácené dřeviny bude realizována náhradní výsadba. Při výsadbě budou použity původní druhy dřevin.

- Dále v průběhu stavby požadujeme dodržovat zásady obecné ochrany živočichů (§5, odst. 3 zákona) na staveništi tím, že v průběhu výkopových prací bude výkop upraven tak, aby drobní živočichové (plazi, obojživelníci a drobní savci), kteří do něj spadnou, jej mohli sami opustit (ponecháním šikmé stěny na konci výkopu). Před zahrnutím výkopu požadujeme provést kontrolu a v případě zjištění těchto živočichů, tyto vynést mimo staveniště.

- Stavbou nebude dotčen významný krajinný prvek (VKP) „les“, rostoucí na sousedních pozemcích, jenž je ze zákona chráněn.

Jak je uvedeno v následující kapitole, mimolesní zeleň, která bude kácena při realizaci stavby, nevyžaduje povolení orgánu ochrany přírody, pro účely této stavby tedy náhradní výsadba nebude.

# Vliv na mimolesní zeleň

Samotná stavba rekonstrukce mostu nevyžaduje ke své realizaci výrazné kácení mimolesní zeleně kromě keřových porostů a drobných náletů. Odstranění této zeleně, která bude bránit samotné rekonstrukci, bude v předstihu provedeno na náklady OŘ Praha (potvrzení je součástí dokladové části dokumentace). Kácení těchto náletových dřevin v místě stavby nepodléhá povolení orgánu ochrany přírody a krajiny, neboť nedosahují příslušných limitů.

Kácení zeleně bude v souladu s Metodickým pokynem generálního ředitele ze dne 31. 10. 2016, č. j.: S 43941/2016-SŽDC-O15, především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě.“

Dřeviny v prostoru výstavby, které není nutné kácet, budou chráněny v souladu s požadavky ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy. V kořenovém prostoru se smí hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky.

# Vliv na vodoteče a vodní zdroje

Záměr nemá vliv na vodoteče ani vodní zdroje. Srážková voda z mostu bude vedena do vsakovacích jímek DN 1000 vyplněných štěrkem.

Výpustní potrubí z koupaliště v majetku obce Otvovice by mělo být přeloženo v roce 2019 v předstihu před touto stavbou.

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad posoudil projektovou dokumentaci (č.j. OŽP/800/19/AK ze dne 10. 4. 2019), se závěrem, že uvedený záměr je možný za následujících podmínek:

- Stavba nesmí zasahovat do záplavového území Q100 Zákolanského potoka.

- V případě, že stavba zasáhne do záplavového území Q100 Zákolanského potoka, je nutné zažádat vodoprávní úřad o udělení souhlasu podle §17 odst. 1 vodního zákona.

Tak, jak je stavba navržena, do záplavového území nezasahuje.

# Odpadové hospodářství

Nakládání s odpady se bude řídit dle platné legislativy, zejména:

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky:

- č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

- č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a  jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů

- č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů

- č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

V následující tabulce je uveden předběžný odhad druhů odpadů během výstavby u těch položek, kde to bylo možné odhadnout. U všech druhů odpadů se jedná o kategorii ostatních odpadů a dále je uveden okruh předpokládaných druhů nebezpečných odpadů, které mohou vznikat v období výstavby. Kategorizace je provedena podle katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb. v platném znění.

Druhy ostatních odpadů, které mohou vznikat při výstavbě:

| Odpady kategorie O – ostatní odpad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Katalog. číslo | Předpokládané množství |  |  |  |  |  |  |  |
| Název odpadu |  |  | Místo (proces) vzniku |  |  |  |  |  |  |
| Odpad rostlinných pletiv | 02 01 03 | 1,0 t | Kácení zeleně, odstranění pařezů |  |  |  |  |  |  |
| Odpady jinak blíže neurčené | 07 02 99 | 0, 06 t | Pryžové podložky |  |  |  |  |  |  |
| Jiné odpadní barvy a laky, neuvedené pod číslem 08 01 11 (neobsahující nebezpečné látky) |  | 10 kg | Nátěry stavebních konstrukcí |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 01 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 (neobsahující nebezpečné látky) |  |  | Lepení a těsnění stavebních konstrukcí |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 04 10 | 10 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Piliny a třísky železných kovů | 12 01 01 | 10 kg | Úprava kovových prvků stavebních konstrukcí, údržba stavebních strojů |  |  |  |  |  |  |
| Plastové hobliny a třísky | 12 01 05 | 2 kg | Úprava plastových prvků stavebních konstrukcí |  |  |  |  |  |  |
| Odpady ze svařování | 12 01 13 | 10 kg | Svařování stavebních konstrukcí |  |  |  |  |  |  |
| Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 (neobsahující nebezpečné látky) | 12 01 21 | 10 ks | Povrchová úprava stavebních konstrukcí |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 01 01 | 100 kg | Obaly od stavebních hmot a prvků stavebních konstrukcí, údržba stavebních strojů |  |  |  |  |  |  |
| Papírové a lepenkové obaly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obaly od stavebních hmot a prvků stavebních konstrukcí, údržba stavebních strojů |  |  |  |  |  |  |
| Plastové obaly | 15 01 02 | 50 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obaly od stavebních hmot a prvků stavebních konstrukcí, údržba stavebních strojů |  |  |  |  |  |  |
| Dřevěné obaly | 15 01 03 | 25 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obaly od stavebních hmot a prvků stavebních konstrukcí, údržba stavebních strojů |  |  |  |  |  |  |
| Kovové obaly | 15 01 04 | 10 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obaly od stavebních hmot a prvků stavebních konstrukcí, údržba stavebních strojů |  |  |  |  |  |  |
| Kompozitní obaly | 15 01 05 | 0 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 kg | Obaly od stavebních hmot a prvků stavebních konstrukcí, údržba stavebních strojů |  |  |  |  |  |  |
| Směsné obaly | 15 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 (neznečištěné nebezpečnými látkami ) |  | 30 kg | Vyřazené pracovní ochranné pomůcky, údržba stavebních strojů |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 02 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pneumatiky | 16 01 03 | 0 ks | Údržba stavebních strojů |  |  |  |  |  |  |
| Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14 (neobsahující nebezpečné látky ) |  | 0 l | Údržba stavebních strojů |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 01 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03 – obsahujících rtuť) | 16 06 04 | 0 ks | Údržba stavebních strojů, vyřazené pracovní nástroje a pomůcky |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 118 t | Demoliční práce (most, svršek), nespotřebované zbytky stavebních konstrukcí a hmot, železniční pražce betonové (svršek) |  |  |  |  |  |  |
| Beton | 17 01 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 (neobsahující nebezpečné látky) |  | 0 t | Demoliční práce, nespotřebované zbytky stavebních konstrukcí a hmot |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 t | Demoliční práce, nespotřebované zbytky stavebních konstrukcí a hmot |  |  |  |  |  |  |
| Dřevo | 17 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 02 02 | 1 kg | Demoliční práce, nespotřebované zbytky stavebních konstrukcí a hmot |  |  |  |  |  |  |
| Sklo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Železniční pryžové podložky. | 17 02 03 | 0,02 t | Demoliční práce, nespotřebované zbytky stavebních konstrukcí a hmot |  |  |  |  |  |  |
| Plasty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 03 02 | 0 t | Demoliční práce, nespotřebované zbytky stavebních konstrukcí a hmot |  |  |  |  |  |  |
| Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (neobsahující dehet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Měď, bronz, mosaz | 17 04 01 | 0 | Demoliční práce, nespotřebované zbytky stavebních konstrukcí a hmot |  |  |  |  |  |  |
| Hliník | 17 04 02 | 0 | Demoliční práce, nespotřebované zbytky stavebních konstrukcí a hmot |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 04 05 | 1,t | Demoliční práce, nespotřebované zbytky stavebních konstrukcí a hmot |  |  |  |  |  |  |
| Železo a ocel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 t | Demoliční práce, nespotřebované zbytky stavebních konstrukcí a hmot |  |  |  |  |  |  |
| Směsné kovy | 17 04 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 (neobsahující nebezpečné látky) | 17 04 11 | 0,5 t | Přeložky sítí |  |  |  |  |  |  |
| Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (neobsahující nebezpečné látky) | 17 05 04 | 614 t | Vybourané kamenné zdivo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Demoliční práce |  |  |  |  |  |  |
| Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (neobsahující nebezpečné látky) | 17 05 04 | 2317 t | Zemina ze zemních prací žel. spodku |  |  |  |  |  |  |
| Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 (neobsahující nebezpečné látky) | 17 05 08 | 293 t | Výzisk ze štěrkového lože |  |  |  |  |  |  |
| Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 (neobsahující azbest nebo nebezpečné látky) | 17 06 04 | 10 kg | Demoliční práce, nespotřebované zbytky stavebních konstrukcí a hmot |  |  |  |  |  |  |
| Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 (neobsahující rtuť,PCB a nebezpečné látky) |  | 0 t | Konstrukční vrstvy pozemní komunikace a chodníku |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 09 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Směsný komunální odpad | 20 03 01 | 1 t | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |
| Kal ze septiků a žump | 20 03 04 | 0 | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |

Množství vzniklých odpadů bude upřesněno v rámci realizace stavební firmou

| Odpady kategorie N – nebezpečný odpad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Katalog. číslo | Předpokládané množství |  |
| Název odpadu |  |  | Místo (proces) vzniku |
| Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | 08 01 11 | 20 kg | Nátěry stavebních konstrukcí |
| Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | 08 01 17 | 0 t | Úprava kovových prvků stavebních konstrukcí, staré nátěr. hmoty + písek z otryskání, odpadní ředidla, zbytky |
| Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |  | 20 kg | Lepení a těsnění stavebních konstrukcí |
|  | 08 04 09 |  |  |
| Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) |  | 0 l | Úprava kovových prvků stavebních konstrukcí, údržba stavebních strojů |
|  | 12 01 06 |  |  |
| Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) | 12 01 07 | 5 l | Úprava kovových prvků stavebních konstrukcí, údržba stavebních strojů |
| Upotřebené vosky a tuky | 12 01 12 | 0 kg | Údržba stavebních strojů |
| Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky | 12 01 20 | 20 ks | Povrchová úprava stavebních konstrukcí |
| Chlorované hydraulické minerální oleje | 13 01 09 | 0 l | Údržba stavebních strojů |
| Nechlorované hydraulické minerální oleje |  | 0 l |  |
|  | 13 01 10 |  | Údržba stavebních strojů |
| Chlorované minerální motorové,převodové a mazací oleje |  | 0 l |  |
|  | 13 02 04 |  | Údržba stavebních strojů |
| Nechlorované minerální motorové,převodové a mazací oleje |  | 0 l |  |
|  | 13 02 05 |  | Údržba stavebních strojů |
| Syntetické motorové,převodové a mazací oleje |  | 5 l | Údržba stavebních strojů |
|  | 13 02 06 |  |  |
| Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel |  | 10 l | Nátěry stavebních konstrukcí |
|  | 14 06 02 |  |  |
| Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | 14 06 03 | 0 l | Nátěry stavebních konstrukcí |
| Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 15 01 10 | 0 kg | Obaly od stavebních hmot a prvků stavebních konstrukcí, údržba stavebních strojů |
| Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob | 15 01 11 | 0 kg | Obaly od stavebních hmot a prvků stavebních konstrukcí, údržba stavebních strojů |
| Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |  | 0 kg | Vyřazené pracovní ochranné pomůcky, údržba stavebních strojů |
|  | 15 02 02 |  |  |
| Brzdové kapaliny | 16 01 13 | 0 l | Údržba stavebních strojů |
| Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky | 16 01 14 | 0 l | Údržba stavebních strojů |
| Olověné akumulátory | 16 06 01 | 0 ks | Údržba stavebních strojů |
| Nikl-kadmiové baterie a akumulátory | 16 06 02 | 0 ks | Údržba stavebních strojů, vyřazené pracovní nástroje a pomůcky |
| Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | 17 01 06 | 0.2 t | Demoliční práce, nespotřebované zbytky stavebních konstrukcí a hmot |
| Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné | 17 02 04 | 3 t | Mostnice |
|  | 17 03 01 | 0 kg | Demoliční práce, nespotřebované zbytky stavebních konstrukcí a hmot |
| Asfaltové směsi obsahující dehet |  |  |  |
| Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky | 17 04 10 | 0 kg | Demoliční práce, nespotřebované zbytky stavebních konstrukcí a hmot |
| Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | 17 05 03 | 0 t | Zemní a demoliční práce |
| Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | 17 06 03 | 0 | Demoliční práce, nespotřebované zbytky stavebních konstrukcí a hmot |
| Stavební materiály obsahující azbest | 17 06 05 | 0 | Demoliční práce |
| Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky |  |  | Demoliční práce |
|  | 17 09 03 | 0 t |  |

Množství vzniklých odpadů bude upřesněno v rámci realizace stavební firmou

Specifikace odpadů, jejich možné využívání, resp. odstranění:

Dřevní hmota smýcená - (kód odpadu 02 01 03 - Odpad rostlinných pletiv, kategorie odpadu O)

Jedná se o pokácené stromy, smýcené keře a pařezy, které budou odstraněny z prostoru staveniště. Smýcené keře a náletové dřeviny lze zpracovat štěpkovačem, s následným využitím dřevních štěpků v biofermentačním středisku nebo jako surovinové skladby kompostů při kompostování. Pokud nebude možné tento rostlinný odpad (štěpky) využít v nejbližším biofermentačním středisku/kompostárně, lze jej spálit ve spalovně odpadu.

Spalování dřevní hmoty na veřejném prostranství není v souladu s platnou legislativou povoleno (zákon o odpadech, zákon o ovzduší). V případě porušení zákazu je pokutováno.

Vybouraný beton - (kód odpadu 17 01 01 - Beton, kategorie O)

Vybouraný beton a železobeton bude odvezen do recyklačního střediska a zpracován v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů.

Železniční betonové pražce - (kód odpadu 17 01 01 - Beton, kategorie O)

Nakládání s železničními pražci je v kompetenci SŽDC s.o.. Pražce, které svou kvalitou již neodpovídají a nemohou být znovu použity pro konstrukci železničního svršku, je nutno odstranit na základě požadavků SŽDC s.o. Použité pražce s odpovídající kvalitou, mohou být znovu používány. Před zahájením vlastní realizace stavby je nutno ověřit skutečný stav materiálu železničního svršku a jeho vhodnost k dalšímu použití. Nepoužitelné a vyřazené betonové pražce budou přednostně recyklovány na drtícím zařízení.

Kámen - (kód odpadu 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, kategorie odpadu O)

Kámen, zahrnující vybourané kamenné zdivo ze železničních mostů (pískovec a lomový kámen) mohou být použity do záhozů např. koryta řeky nebo bude odvezen do recyklačního střediska a zpracován v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů.

Kovový odpad - (17 04 05 - Železo a ocel, kategorie O)

Kovový odpad, který zahrnuje šrotové kolejnice, šrotové drobné kolejivo, demontované ocelové konstrukce mostů a některé další ocelové konstrukce (zábradlí, podlahy, rošty...), je majetkem SŽDC s.o. Materiál, který se již nehodí pro potřeby SŽDC s.o., je využitelný jako druhotná surovina.

Jedná se o vyzískaný materiál, se kterým se nakládá dle Směrnice SŽDC č. 42. Při nakládání s výziskem a při předávání kovového odpadu oprávněné osobě podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je třeba postupovat v souladu s výše uvedeným dokumentem.

Výkopová zemina - (kód odpadu 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, kategorie odpadu O)

Výkopová zemina vznikne zejména při úpravě železničního spodku. Jedná se vesměs o nevyužitelný materiál, (zejména s ohledem na výsledky chemických analýz), bude tato výkopová zemina odvezena na skládku tomu určenou. V případě, že by zhotovitel stavby prokázal chemickými analýzami, že výkopová zeminy splňuje podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu k terénním úpravám nebo rekultivacím lidskou činností postižených pozemků (s výjimkou rekultivace skládek) a k rekultivací vytěžených povrchových důlních děl (povrchové doly, lomy, pískovny), které jsou stanoveny v příloze č. 11 vyhlášky MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, bude možné využít zeminu pro rekultivace nebo terénní úpravy v zájmovém území.

Dodavatel stavby odpovídá za dodržení podmínek stanovených platnou legislativou a požadavků příslušného orgánu státní správy.

Štěrkové lože ze železničního svršku (kód odpadu 17 05 08 - Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07, kategorie odpadu O)

V rozsahu rekonstrukce železničního spodku a ZKPP bude štěrkové lože odtěženo a nahrazeno novým. Ve zbylých úsecích bude štěrk zachován a proběhne u něj strojní vyčištění. Dodavatel stavby bude dokladovat míru kontaminace odtěženého štěrkového lože provedenými chemickými analýzami dle platné legislativy (viz vyhláška MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady).

Při splnění podmínek pro přijetí odpadu do zařízení na recyklaci stavebních odpadů bude štěrkové lože odvezeno do recyklačního střediska. V případě, že toto využiti nebude možné, bude štěrkové lože uloženo na skládce tomu určené.

Ostatní odpad

S následujícími odpady kategorie O, které jsou majetkem SŽDC s.o., bude nakládáno na základě jejich rozhodnutí. Jedná se o:

železniční pryžové podložky (kód odpadu 17 02 03 Plasty, kategorie O)

železniční polyetylénové podložky (kód odpadu 17 02 03 - Plasty, kategorie O)

V případě, že výše uvedené odpady nebudou nadále využitelné pro potřeby SŽDC s.o., budou využívány/odstraňovány na základě požadavků platné legislativy v odpadovém hospodářství.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je určen přílohou předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů – Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. Prosince 2014.

Při realizaci stavby vzniknou následující nebezpečné odpady:

- jiná organická rozpouštědla (kód odpadu 07 03 04* - Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy, kategorie N),

- odpadní ředidla (kód odpadu 07 07 03* - Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy, kategorie N),

- odpadní nátěrové hmoty (kód odpadu 08 01 11* - Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, kategorie N),

- prázdné kovové obaly od barev (kód odpadu 15 01 10* - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, kategorie N),

- znečištěné krycí plachty (textilie) od barev (kód odpadu 15 02 02* - Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, kategorie N).

Výše uvedené nebezpečné odpady lze předat k využití nebo k odstranění pouze oprávněné právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využívání nebo k odstraňování (např. spalovna nebezpečného odpadu, skládka skupiny S - nebezpečný odpad apod.) nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Prázdné obaly od barev a izolačních hmot budou před předáním oprávněné osobě shromažďovány na staveništi ve speciálních nádobách nebo kontejnerech (tyto shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů musí splňovat náležitosti stanovené § 5 vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Železniční pražce dřevěné resp. mostnice ( kód odpadu 17 02 04* - Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné, kategorie N).

Nakládání s železničními pražci je v kompetenci SŽDC s.o.. Pražce, které svou kvalitou již neodpovídají a nemohou být znovu použity pro konstrukci železničního svršku, je nutno odstranit na základě požadavků SZDC s.o. Použité pražce s odpovídající kvalitou, mohou být znovu používány na vedlejších tratích. Před zahájením vlastní realizace stavby je nutno ověřit skutečný stav materiálu železničního svršku a jeho vhodnost k dalšímu použití.

Dřevěné pražce nesmí být v žádném případě odstraňovány volným pálením. Nepoužitelné a vyřazené dřevěné pražce budou odstraněny na skládce skupiny S - nebezpečný odpad, popřípadě ve spalovně nebezpečného odpadu.

V případě vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah opětovného využití stanoven kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na posuzování nebezpečných vlastností a bude schválen zástupcem Objednatele. Kontaminace štěrkového lože a ostatních zemin z demolovaných objektů (včetně výkopových zemin) byla určena na základě průzkumu, včetně chemického složení.

Ke stavbě bylo Městským úřadem v Kladně, odborem životního prostředí, vydáno souhlasné závazné stanovisko č.j. OŽP/800/19 (ze dne 19. 2. 2019), a to za těchto podmínek:

Původce odpadů předá vytříděné odpady jen oprávněným osobám, které jsou kompetentní k jejich převzetí dle zákona o odpadech. Recyklace odpadů má přednost před jejich odstraněním na skládce, např. stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách nebo materiálové využití odpadů. Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu pro účely stavby není ze zákona odpadem. Přebytečná zemina, která je odpadem, může být využita jen na povolených terénních úpravách nebo odvezena na povolenou skládku odpadů. Čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostatečným dokladem splnění zákonných podmínek.

# Vliv na lesní a zemědělský půdní fond

Stavba rekonstrukce mostu nezasahuje do pozemků plnících funkci lesa a do pozemků zemědělského půdního fondu.

Ve vzdálenosti do 50 m od okraje stavby se nachází pozemek plnící funkci lesa parc. č. 17/1. Magistrát města Kladna – odbor životního prostředí, vydal ke stavbě závazné stanovisko č.j. OŽP/800/19 ze dne 22. 3. 2019, ve kterém udělil souhlas se stavbou, a to za těchto podmínek:

- Při realizaci předmětné stavby budou dodržována příslušná ustanovení lesního zákona, zejména §11. Uvedený lesní pozemek nebude sloužit ke skladování materiálu, ani jako odstavná plocha pro mechanizaci.

- Tento souhlas se vztahuje výhradně na stavbu a její následné používání. Tento souhlas (včetně stanovených podmínek a uvedených podkladů) je dle ustanovení §14 odst. 2 lesního zákona závaznou součástí rozhodnutí, které bude v předmětné věci vydáno podle zvláštních předpisů (zejména stavební zákon), a jako nedílná součást tohoto rozhodnutí musí být i uveden. Žadatel, který nabývá práva vyplývající z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky v něm obsažené ode dne, kdy nabydou právní moci rozhodnutí vydaná podle zvláštních předpisů, kterých je součástí.

# Vliv na kulturní památky a archeologické nálezy

Rekonstrukce mostu nevyžaduje trvalý zábor půdy a nezahrnuje výraznější zemní práce. Z tohoto důvodu nebude zajištěn archeologický dohled nad prováděnými pracemi.

# Vliv na obyvatelstvo

Stavba přináší některá omezení a nežádoucí dopady na obyvatelstvo, a to v průběhu výstavby. Tyto vlivy jsou dočasného a lokálního charakteru a po uvedení stavby do provozu by měly odeznít, popř. se snížit v porovnání s úrovní před stavbou. Stavba se dotkne obyvatel v blízkosti rekonstruovaného úseku trati a lidí přepravujících se po trati.

- Přechodné zvýšení prašnosti a emisí výfukových plynů v okolí stavby:

Zhotovitel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory musí být omezeno na nejmenší možnou míru. Je nutné provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřízení motorů.

- Přechodné zvýšení znečištění komunikací:

Vozidla vyjíždějící ze staveniště na pozemní komunikace musí být řádně očištěna. V případě odvozu suti bude suť při nakládání na vozidla zvlhčována kropením. U výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby.

- Přechodné zvýšení hluku v okolí stavby:

Stavební činnost bude prováděna pouze v době od 7 do 21 hodin. Hlučné práce při realizaci objektů na území obcí se doporučuje provádět v době od 8 do 17 hodin. Řidiči nákladních aut po příjezdu na staveniště a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor.

Stavební stroje a zařízení nasazené při realizaci stavebních objektů na území obcí je třeba volit tak, aby jejich maximální hlučnost při požadované době nasazení během dne nezpůsobila takové hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku u chráněné zástavby, které by překročily požadovaný hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq, S = 65 dB pro dobu od 7:00 do 21:00 hod. Při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutno se řídit požadavky na maximální hlučnost použitých mechanismů, jejichž činnost při výstavbě nezpůsobí zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů.

# Ochranná pásma

Ochranné pásmo železnice je 60 m od osy krajní koleje.

Ochranné pásmo výpustného potrubí z koupaliště nebylo stanoveno.

# Návrh opatření k eliminaci negativních účinků stavby na životní prostředí

Fáze výstavby

- likvidace smýcených dřevin bude řešena štěpkováním a uložením na skládku, případně kompostováním, dřeviny není možné pálit,

- stávající dřeviny budou chráněny dle ČSN 83 9061 (blíže viz kapitola 6),

- budou prováděny pravidelné kontroly ekologické nezávadnosti dopravních a stavebních mechanismů,

- pod stojící stavební mechanismy budou instalovány záchytné nádoby (plechové s vložkou z vhodného sorbentu) k zachycení úkapů,

- doplňování pohonných hmot na ploše zařízení staveniště (ZS) je přípustné pouze v maximálně nezbytné míře, tzn. v případě použití speciálních stavebních mechanismů,

- maziva a paliva ropného původu budou dle možností nahrazena ekvivalentními snáze odbouratelnými bioprodukty,

- veškerá údržba nebo případné opravy strojů budou prováděny mimo plochu ZS,

- na ploše ZS nesmí být skladovány pohonné hmoty,

- na ploše ZS budou instalována chemická WC pro příslušný počet pracovníků,

- na ploše ZS nesmí být skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani jiné látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny proti průtokům velkých vod,

- v případě úniku ropných látek budou okamžitě zahájeny sanační práce a s kontaminovanou zeminou bude zacházeno podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,

- v případě úniku látek ohrožujících kvalitu vod bude postupováno podle schváleného havarijního plánu,

- dodavatel stavby zajistí dodržení limitů hluku po dobu výstavby dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů

- z důvodu snížení prašnosti je třeba provádět kropení při pracích, během nichž dochází k víření prachu,

- používané vozovky budou pravidelně čištěny, stejně jako automobily před výjezdem na vozovku,

- sypké a prašné materiály budou nakládány a zabezpečeny na automobilech tak, aby nedocházelo k jejich padání na vozovku,

- po ukončení stavby bude terén upraven v travnatých plochách dle normy ČSN 83 9031 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání.

Fáze provozu

Při provozu nedojde k žádnému omezení životního prostředí nad stávající rozsah.

# Přehled dotčených orgánů ochrany přírody

Pověřený obecní úřad – Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Krajský úřad – Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

# Závěr

Navržená rekonstrukce mostu odstraňuje špatný stavebně-technický stav mostní konstrukce. Vzhledem k povaze rekonstrukce nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí.

# Podklady

- Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno – Kralupy, DSP, (TOP CON SERVIS s.r.o., 02/2019)

- www.otvovice.cz

- www.natura.cz

- http://www.mapy.cz

- https://gis.kr-stredocesky.cz/js/ozp_opk/

- Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

- Terénní průzkum

Přílohy týkající se projednání s dotčenými orgány jsou obsaženy v dokladové části projektu.

# Příloha - Prohlášení o nakládání s odpady

Zhotovitel stavby přebírá povinnosti původce odpadu vyplývající z § 16 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jako původce odpadu je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich předání oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. SŽDC požaduje, aby zhotovitel stavby vypracoval písemnou dokumentaci o nakládání s odpady ve stanoveném rozsahu dle finančních nákladů („Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady v rámci staveb“ – u staveb nad 20 mil. nebo „Prohlášení o nakládání s odpady“  - u staveb do 20 mil. Kč) - viz dokument níže, kde je kopie z „Přílohy č. 4 ke Směrnici SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady.

Zhotovitel vypracovaný dokument o nakládání s odpady musí předložit při ukončení stavby určenému zástupci SŽDC.

Kopie „Příloha č. 4“ ke Směrnici SŽDC č. 96

Požadavek na zpracování a předložení dokumentace o nakládání s odpady

- Závěrečná zpráva o nakládání s odpady (stavba nad 20 mil Kč (koridorové a ostatní stavby)) bude obsahovat textovou a přílohovou část dle níže uvedeného obsahu:

- Textová část:

- název stavby

- název zhotovitele stavby, který předkládá souhrnnou „Závěrečnou zprávu 
o nakládání s odpady za celou stavbu“

- datum zpracování zprávy

- základní informace o stavbě v návaznosti na odpadové hospodářství

- změny od projektové dokumentace, zda k nim došlo a kde je to zapsáno 
ve stavebním deníku

- platná legislativa, podle které byla zpráva zpracována

- místo uložení povinných dokumentů v rámci odpadového hospodářství vyplývající 
ze zákona o odpadech (průběžná evidence o nakládání s odpady, evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů, vážní lístky, průvodní listiny apod.)

- seznam všech příloh

- Přílohová část:

- seznam všech firem (podzhotovitelů), které nakládaly s odpady

- řádné oprávnění všech podzhotovitelů pro danou činnost, jestli je zákonem vyžadováno

- platné rozhodnutí příslušného úřadu k provádění činností souvisejících s nakládáním odpadů dle právních požadavků

- seznam stavebních objektů a provozních souborů celé stavby s uvedením původců odpadů (pokud není jedna zodpovědná firma)

- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů

- seznam vynaložených nákladů na nakládání s odpady dle stavební objektů a provozních souborů korespondující s fakturací

- pravidelná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok pokud to vyžadoval charakter stavby

- Prohlášení o nakládání s odpady (stavba do 20 mil Kč (pozemní objekty, přejezdy atp.) a technologické stavby nad 20 mil. Kč (zabezpečovací systémy atp.) bude obsahovat níže uvedené údaje:

- název stavby

- název zhotovitele stavby, který předkládá prohlášení

- datum zpracování prohlášení

- prohlášení zhotovitele, že s veškerým odpadem vzniklým v rámci stavby bylo nakládáno v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se odpadů a vzniklé odpady byly předány oprávněné osobě v souladu s platným zákonem o odpadech

- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů