# Technická zpráva

1) Úvod:

1.1) Účel dokumentace:

Předmětem stavby je celková rekonstrukce mostu v km 19,720 trati Kladno – Kralupy. Nevyhovující ocelové konstrukce bez kolejového lože ve špatném technickém stavu budou nahrazeny železobetonovou rámovou konstrukcí s kolejovým ložem s minimálními nároky na údržbu.

Připravovaná stavba zasahuje do tras stávajících drážních kabelových vedení. V trase připravované opravy leží kabely zabezpečovací a dálkový metalický kabel sdělovací. Účelem této části dokumentace (tohoto SO) je navrhnout nutná opatření k jejich ochraně.

1.2) Základní identifikační údaje:

Název akce:		Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno – Kralupy

Část:		SO 401 Přeložky kabelů SSZT

Místo stavby:		TÚ 0811 Kladno (mimo) – Kralupy nad Vltavou (mimo)

Drážní most v km 19,720, nacházející se v obvodu žst. Otvovice

Obec:		Otvovice, Středočeský kraj

Katastrální území:	Otvovice (716987)

Investor:		SŽDC s.o., Stavební správa Praha, Sokolovská 278,190 00 Praha 9

Správce zabezpečovacích kabelů: SŽDC s.o., OŘ Praha, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha východ

Správce DK kabelu: 	ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Majitel DKK kabelu: 	SŽDC s.o., TÚDC, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9

Projektant stavby:	TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8

Odpovědný projektant: Ing. Jakub Kara

Projektant dílčí části (tohoto SO): 	STOSMOL, spol. s r.o.

Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

Odpovědný projektant SO: Ing. Vladimír Hadraba, STOSMOL, spol. s r.o.

ČKAIT 0400 982, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb,

specializace elektrotechnická zařízení

Dodavatel stavby:	bude určen po zpracování dokumentace výběrovým řízením

1.3) Podklady:

- Situace stávajícího stavu a technické řešení opravy – TOP CON SERVIS, spol. s r.o.

- Vyjádření k existenci inženýrských sítí SŽDC, s.o., OŘ Praha, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha východ, předané e-mailem 27.9.2018

- Vyjádření SŽDC, OŘ Praha č.j. S11759/DSP-9703/2019-SŽDC-OŘ PHA-OPS ze dne 14.3.2019

- Průběžné konzultace s hlavním projektantem stavby – koordinace technického řešení

1.4) Souvislosti:

Bez souvislostí mimo vlastní stavbu. Stavba sama se skládá ze šesti SO, a to:

SO 101 Rekonstrukce mostu

SO 201 Železniční svršek

SO 402 Přeložky kabelů ČD Telematika

SO 403 Přeložka vedení SEE

SO 404 Přeložka výpustného potrubí

a SO zpracovávaného touto dokumentací.

1.5) Výjimky z předpisů a norem:

Nejsou. Navrhované technické řešení není podmíněno žádnými výjimkami z předpisů a norem ani jinými úlevovými řešeními.

2) Technické řešení:

2.1) Obecný popis stavby, stávající stav:

Most o jednom poli převádí tři dopravní koleje v železniční stanici Otvovice přes komunikaci pro pěší. Náplní stavby je celková rekonstrukce mostu. Účelem stavby je náhrada dožívajících ocelových nosných konstrukcí a železobetonové nosné konstrukce se zabetonovanými ocelovými nosníky novou železobetonovou konstrukcí s průběžným kolejovým ložem a zvětšení světlé výšky mostního otvoru na normovou hodnotu 2,50 m.

Připravovaná stavba zasahuje do tras stávajících drážních kabelových vedení, které bude nutné během stavby ochránit a v jejím rámci přeložit do nové polohy. Přes železniční most vlevo 3. koleje je vedena kabelová trasa kabelů zabezpečovacího zařízení a metalického traťového kabelu DKP OK3 1XV1,3 + 10DM0,9. Kromě zmíněného dálkového kabelu se ve společné trase podle dostupných informací nacházejí 3 kabely typu TCEKEY 2,5XN0,8 a nezjištěný počet kabelů TCEKEY ..P1,0.

V rámci opravných prací OŘ Praha byly nedávno vpravo trati pod železničním mostem položeny nové kabelové trasy, ke kterým v době projekce ještě nebyla předána dokumentace skutečného provedení. Náš projekt tedy vychází z předběžně získaných skutečností. V trase se nacházejí dvě trubky HDPE (černá, modrá) bez optického kabelu a celkem 9 kabelů metalických.

V blízkosti stavby mostu a s tím spojenou úpravou kabelů nejsou evidovány žádné další inženýrské sítě mimo již zmíněných.

2.2) Vlastní technické provedení:

Původní trasa kabelů v souběhu s kabelem ve správě ČD Telematiky po levé straně je již nefunkční a je možné ji zrušit bez náhrady.

Práce na nové trase bude nutné realizovat ve dvou etapách, provizorní řešení během stavby a definitivní uložení. Technické řešení překládky sítí proto spočívá v těchto úkonech:

- V provizorním stavu (během stavby) je potřebné udělat ochranu sítí. Před zahájením jakýchkoli výkopových prací v blízkosti stávajících tras je nutné všechny sítě nechat vytýčit. Vytýčení zařízení je nutné objednat nejméně 14 dní předem na tel.972257480 nebo 602691953 pí. Procházková. V případě pochybností je třeba provést za dozoru provozovatele stávající sítě ručním výkopem další příčné sondy.

Po odkrytí kabelů je nutné provést jejich ochranu vyvěšením na pomocnou konstrukci za současného provedení drobné stranové překládky. Navrhujeme provizorní kabelovou lávku v délce cca 15 metrů, tu osadit pevným plastovým žlabem např. KŽ 20, který se na lávku pevně upevní (přišroubuje). Do žlabu uložit stávající kabely, žlab zaklopit a zabezpečit stahovacím páskem.

- Po dokončení hrubé stavby mostu budou v jeho konstrukci připraveny kabelové žlaby, do kterých se kabely přeloží. Vedení je nutné v této etapě odkopat v dostatečné délce, opatrně odkrýt a stranově přeložit.

Všechny činnosti se budou řídit všeobecnými podmínkami pro ochranu sítě elektronických komunikací společnosti ČD Telematika a.s. a SŽDC s.o.

Navržené řešení přeložky je tedy prostou obnovou na úrovni stávajícího technického řešení. Tento SO tudíž řeší vynucenou překládku tras stávajících sítí elektronických komunikací způsobenou činností cizího investora v rozsahu prosté obnovy, kterou je ve smyslu § 104 odst. 16 platného zákona č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích tento investor (zde SŽDC s.o., Stavební správa Praha) povinen uhradit. Rozsah nutné překládky je dán rozsahem sítě dotčené narušením stavbou.

2.3) Provádění zemních prací:

Před zahájením jakýchkoli výkopových prací v blízkosti stávajících tras je nutné všechny sítě nechat vytýčit. V případě pochybností je třeba provést za dozoru provozovatele stávající sítě ručním výkopem další příčné sondy. Podle skutečného průběhu těchto sítí je nutno přímo v terénu trasy kabelů upřesnit. Všechny sítě jsou chráněny ochrannými pásmy a podle toho je třeba také postupovat. Všichni pracovníci provádějící práce musí být s polohou všech stávajících sítí a zařízení prokazatelně seznámeni.

Pokud by se po vytýčení ukázalo, že skutečné uložení sítí je jiné, než je v podkladech správců, případně skutečné uložení sítí ve vzájemné kombinaci vylučuje dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005, tj. že je nutné v projektované trase učinit změny, je nutné vyvolat jednání za účasti všech zainteresovaných a zde záležitost dořešit.

Uložení kabelů bude provedeno dle TNŽ 34 2609. Veškeré výkopové práce v trase vedení je třeba provádět výhradně ručně (lopata, krumpáč) a musí být prováděny v souladu s platnými normami, především ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, ČSN 75 2130 a při dodržení všech dalších příslušných bezpečnostních předpisů a norem.

Pro odkrytí kabelů se předpokládá odkopání kabelové trasy, rýha šířky 0,35 a hloubky 0,8 metru. Dále pro položení nové trasy obvyklý otevřený výkop 0,35x0,8 metru, případně dle potřeby.

Výkopový materiál nesmí být ukládán na komunikacích ani v místech veřejné zeleně, je jej možno použít při vyrovnávání terénních nerovností. Všechny otevřené výkopy musí být ohrazeny alespoň reflexní stuhou po celou dobu trvání prací.

V rámci definitivního ukládání vedení ve volném terénu bude pro kabely zřízeno kabelové lože z písku tloušťky 5 cm, do kterého se vše umístí. Předpokládáme v celé odkryté délce umístit vedení do žlabů, shodně se stávajícím uložením. Zásypy budou provedeny pískem tak, aby se vytvořila vrstva 5 cm nad nimi. Další zásyp je možné provést zeminou, bude však po vrstvách (20 cm) řádně zhutňován. Na vrstvu zeminy cca 20-30 cm nad kabely bude do rýhy položena ještě výstražná fólie z PVC šířky 22–33 cm modré barvy (ČSN 73 6006), uložit ji je nutné tak, aby byla minimálně 20 cm pod povrchem, a musí též přesahovat položené kabely oboustranně o 3 cm.

Všechna odkrytá zařízení je nutné zabezpečit proti poškození, opatřit výstražnými tabulkami a výkopy ohradit proti úrazu, všechny otevřené výkopy musí být ohrazeny alespoň reflexní stuhou po celou dobu trvání prací (poznámka: výskyt osob se ztíženou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá, bude se jednat o řádně ohraničené a vyznačené staveniště).

Při všech zemních pracích je třeba dbát, aby mechanizační prostředky nepoškozovaly veřejnou zeleň ani soukromý majetek.

Upozornění:

- dojde-li v průběhu zemních prací k narušení jakéhokoliv podzemního zařízení, je povinností dodavatele toto poškození okamžitě ohlásit příslušnému správci zařízení a dle jeho pokynů na vlastní náklady zařízení opravit.

- veškerá případně nalezená a odkrytá stávající jiná zařízení musí být chráněná proti poškození či odcizení. Před záhozem rýh v místě všech křižovatek a souběhů se stávajícími sítěmi je v takovém případě třeba přizvat správce těchto sítí ke kontrole.

2.4) Závěrečná měření:

Součástí montážních prací bude následné znovuuvedení všech zařízení do provozu včetně provedení všech nutných měření a zkoušek zařízení.

Po skončení montáže se na metalických kabelech provede úplné měření stejnosměrné i střídavé – závěrečná měření dle aktuálně platných předpisů. Všechny hodnoty musí odpovídat stanoveným limitním hodnotám. Pokud se při tomto měření zjistí závady, tyto se zaměří a odstraní ještě před předáním stavby. Všechny naměřené hodnoty budou zaznamenány do měřících protokolů, které slouží jako příloha k přejímce díla.

Způsob provedení přeložky předpokládá přerušení provozu na kabelu zabezpečovacího zařízení, jeho opětovné zprovoznění vyžaduje provedení zkoušek zabezpečovacího zařízení.

2.5) Ochranná a bezpečnostní opatření:

Stavba bude probíhat v běžném venkovním prostředí. Zájmový prostor stavby není územím ohroženým většími vlivy výbojů atmosférických, ani linek nadzemních vedení vysokého a velmi vysokého napětí.

Je potřeba dodržovat standardní opatření k bezpečnosti práce, která vyplývají z obecně platných bezpečnostních předpisů BOZP a PO (Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce včetně navazujících nařízení a předpisů, ČSN 73 3050 apod.) – viz souhrnná technická zpráva akce. Před zahájením prací budou všichni pracovníci náležitě a prokazatelně poučeni. Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích.

Protokol o určení vnějších vlivů je přiložen u technické zprávy SO 403 a platí i pro tento SO.

2.6) Opravy povrchů dotčených výstavbou:

Vzhledem k charakteru stavby jsou řešeny v rámci stavební části.

2.7) Geodetické zaměření tras:

Před záhozem definitivní trasy se bude požadovat na dodavateli provedení geodetického zaměření trasy kabelů v geodetických souřadnicích a s kótováním od pevných bodů. Pro výkresy skutečného provedení stavby a pro odsouhlasení a převzetí prací musí zhotovitel zaměřit výškově i směrově skutečné provedení lomových bodů trasy kabelů. Zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení, kterou předá správcům a investorovi při převzetí díla k užívání. Současně musí zhotovitel zajistit opravu knihy plánů v dokumentaci správců.

Všechny tyto práce budou nedílnou součástí dodávky a náklady na pořízení všech potřebných dat je třeba zahrnout do ceny stavby. Bez jejich předání nebude vydán souhlas k závěrečné kolaudaci celé stavby!

Součástí výstupů geodetického zaměření musí být i podklad pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí, pokud by stavba opustila pozemky ve vlastnictví státu a spravované SŽDC s.o.

2.8) Poznámky pro provádění montážní činnosti:

Při překládce je nutná těsná spolupráce s pracovníky správců kabelových vedení.

2.9) Poznámka pro výběrové řízení stavby:

Montážní práce dokumentované tímto stavebním objektem je nutno pokládat za speciální a jsou tudíž zadatelné pouze omezenému okruhu firem. Ze zákonných důvodů (Zákon o elektronických komunikacích) je může provést buď správce vlastními pracovníky, případně může realizovat firma mající oprávnění ke vstupu do kabelové sítě.

Zemní práce v částech bez kabelového vedení může provést firma realizující tyto práce v rámci celé stavby.

3) Závěr:

Dokumentace je zpracována na základě údajů, známých projektantovi ke dni 3.5. 2019. Projektant čestně prohlašuje, že do ní zapracoval vše, o čem se do uvedeného data dověděl.