- Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno - Kralupy

- SO 101	Rekonstrukce mostu

STATICKÝ VÝPOČET

Duben 2019										Ing. J. Kara

OBSAH:

1.	Průvodní zpráva ke statickému výpočtu	3

1.1.	Úvod	3

1.2.	Popis mostu	3

1.2.1.	Nosná konstrukce	3

1.2.2.	Založení	3

1.3.	Rozsah výpočtu	3

1.4.	Normy, literatura	6

1.5.	Použité výpočetní programy	6

2.	Zatížení	7

2.1.	Stálé zatížení	7

2.1.1.	Vlastní tíha	7

2.1.2.	Ostatní stálé zatížení	7

2.2.	Zatížení železniční dopravou	8

2.2.1.	Svislé zatížení	8

2.2.2.	Dynamický součinitel	8

2.2.3.	Rozjezdové a brzdné síly	8

2.2.4.	Boční ráz	8

2.3.	Zemní tlaky na stěny konstrukce	8

2.4.	Zatížení změnou teploty	9

3.	Statický model	9

4.	Založení	10

4.1.	Reakce	10

4.2.	Posouzení napětí v základové spáře	11

5.	Rovnoběžná křídla – prefabrikované úhlové zdi	14

6.	Kolmá křídla skládaná z betonových svahovek	18

7.	Výpočet zatížitelnosti mostu	22

7.1.	Výpočet zatížitelnosti založení mostu	22

7.2.	Zatížitelnost nosné konstrukce mostu	22

8.	Závěr	22

PŘÍLOHY:

P1 – Výpis vstupních dat pro program IDA NEXIS

P2 – Tabulka zatížitelnosti

# Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

## Úvod

Účelem tohoto statického výpočtu je ověření návrhu založení železobetonové rámové konstrukce mostu v km 19,720 železniční trati Kladno – Kralupy nad Vltavou. Trať je zařazena do 4. třídy tratí dle ČSN EN 1991-2, změna Z4, čl. NA.2.53.1. Most je navržen na účinky zatěžovacího schéma LM71 s klasifikačním součinitelem = 1,10.

Most o jednom poli převádí tři dopravní koleje v železniční stanici Otvovice přes cestu pro pěší. Kolejiště ŽST Otvovice je v místě mostu na náspu.

## Popis mostu

### Nosná konstrukce

Nosnou konstrukci tvoří uzavřený železobetonový rám o světlé šířce 3,05 m a světlé výšce 2,80 m, tloušťky stěn 0,20 m, tloušťka dolní desky 0,25 m. Tloušťka horní desky 0,25 m uprostřed rozpětí se směrem ke stěnám snižuje na min. 0,23 m, horní povrch pod izolací je ve střechovitém spádu 2 %, podhled je vodorovný. Celková šířka nosné konstrukce bez říms je 15,88 m. Most je kolmý.

Nosná konstrukce mostu bude složena z typových prefabrikátů vyrobených ve výrobně. Jednotlivé prefabrikáty budou spojovány dobetonovanými petlicovými styky v horní a dolní desce s vloženou zálivkovou výztuží dle pokynů výrobce prefabrikátu.

Uzavřený rám bude doplněn krátkými rovnoběžnými křídly tvořenými atypickými prefabrikáty ŽB úhlových zdí. Prefabrikáty mají délku 2,50 m, výšku 3,12 m, výška křídla včetně nabetonované římsy cca 4,0 m, šířka základové desky 3,0 m, tloušťka dříku 0,30 m, tloušťka základové desky 0,25 m na volném okraji až 0,33 ve vetknutí dříku. Prefabrikáty křídel mohou být betonovány ve výrobně nebo na staveništi, předpokládá se betonáž „na boku“, bez pracovní spáry.

Rovnoběžná křídla budou doplněna kolmými křídly skládanými z betonových prvků - svahovek na sucho a současně prosypávanými nesoudržnou zeminou. Za ruby svahovek bude nesoudržná zemina hutněna na ID = min. 0,85. První řada svahovek bude ukládána základ z prostého betonu o šířce 1,0 m a výšce 0,3 m. Horní povrch základu bude nejméně 0,1 m pod úrovní upraveného terénu.  Sklon líce zdi je 2,08:1, což odpovídá 64,32° od vodorovné.

Maximální výška zdi je 3,4 m nad horní hranou základu a plynule klesá k nule.

### Založení

Konstrukce je založena plošně na vrstvách tuhých jílů se střední plasticitou třídy F6 – CI cca 1,1 m pod úrovní původního terénu. Kompaktní skalní podloží tvořené bazaltem či silicitem třídy R2 se nachází cca 9 m pod úrovní terénu.

Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 1,0 až 1,7 m pod úrovní terénu.

## Rozsah výpočtu

Vzhledem k tomu, že je konstrukce mostu navržena z typových prefabrikátů, není předmětem tohoto výpočtu konstrukce rámového mostu. Výpočet prefabrikátu včetně zatížitelnosti je součástí dodávky příslušného prefabrikátu.

Prefabrikáty budou navrženy na zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem  = min. 1,10 dle ČSN EN 1991-2 v platném znění.

Při návrhu budou mimo jiné zohledněna tato zatížení a kritéria:

- dynamický součinitel dle ČSN EN 1991-2 čl. 6.4.5

- boční ráz dle ČSN EN 1991-2 čl. 6.5.2

- rozjezdové a brzdné síly dle ČSN EN 1991-2 čl. 6.5.3

- zkroucení koleje způsobené železniční dopravou dle ČSN EN 1990, čl. A2.4.4.2.2

Účelem tohoto výpočtu je pouze návrh založení mostu a posouzení atypického prefabrikátu rovnoběžných křídel a opěrné zdi z betonových svahovek tvořící šikmá křídla.

podélný řez osou koleje č. 1

příčný řez mostem

## Normy, literatura

/1/	ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí

/2/	ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní

tíha a užitná zatížení pozemních staveb

/3/	ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

/4/	ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla

pro pozemní stavby

/5/	ČSN EN 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování

a konstrukční zásady

/6/  ČSN EN 1997-1 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná

pravidla

/7/	ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

/8/	Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů

/9/ Závěrečná zpráva z inženýrskogeologického průzkumu (Global – Geo, s.r.o., 12/2018)

## Použité výpočetní programy

/a/   IDA NEXIS – program pro výpočet prutových a deskostěnových konstrukcí (Ida & spol. s.r.o. Brno, FEM consulting s.r.o. Brno, SCIA International, Belgie)

/b/	GEO - soubor programů pro návrh a posouzení základových konstrukcí, FINE s.r.o. Praha

# Zatížení

## Stálé zatížení

### Vlastní tíha

Vlastní tíha ŽB rámové konstrukce mostu je uvažována dle /2/ hodnotou 25 kN/m3.

### Ostatní stálé zatížení

Zatížení je vyčísleno v následujících tabulkách. U tloušťky kolejového lože je dle /2/, čl. 5.2.3. uvažována horní charakteristická hodnota (+ 30%).

rozmístění pásem ostatního stálého zatížení

Spodní deska je zatížena rovnoměrným zatížením, které odpovídá průměrné tloušťce souvrství chodníku 0,236 m, objemová tíha =23 kN/m3, gk = 5,4 kN/m2.

## Zatížení železniční dopravou

### Svislé zatížení

V podélném směru předpokládám rovnoměrné roznášení nápravových sil, v příčném směru roznášení na šířku pražce 2,60 m a dále 4:1 kolejovým ložem a násypem a 1:1 do osy ŽB desky.

roznášecí šířka b = 2,6 + 2 . 0,35 / 4 + 2 . 0,25 / 2 = 3,0 m

Zatěžovací schéma LM-71 s klasifikačním součinitelem  = 1,10:

qv1k =   . Qvk / l / b = 1,10 . 250 / 1,6 / 3,0 = 57,29 kN/m2

### Dynamický součinitel

Pro návrh založení a opěrných zdí se dynamický součinitel neuplatní.

### Rozjezdové a brzdné síly

Dle /3/, čl. 6.5.3

rozjezdová síla

qlak =  . 33 = 1,10 . 33 = 36,3 kN/m'

Rozneseno na šířku b = 3,0 m

Qlak' = Qlak / b = 36,3 / 3,0 = 12,1 kN/m2

brzdná síla

qlbk =  . 33 = 1,10 . 20 = 22,0 kN/m'

Rozneseno na šířku b = 3,0 m

Qlbk' = Qlbk / b = 22,0 / 3,0 = 7,3 kN/m2

### Boční ráz

Dle /3/, čl. 6.5.2

Osamělá síla o velikosti  . 100 kN působící kolmo na osu koleje v úrovni temene kolejnice.

## Zemní tlaky na stěny konstrukce

Ve výpočtu je uvažován zemní tlak v klidu. Výpočtový součinitel zemního tlaku

Krd = 1 - sin 

Zásyp za opěrou tvoří štěrkodrť frakce 0-32

 = 33,5°,  = 20 kN/m3, ' = 1,1

d = 33,5 / 1,1 = 30,45°

Krd = 1 - sin 30,45° = 0,493 ~ 0,5

Zemní tlak od přitížení dopravou – na pás šířky 3,0 m

z = 1,10 . 250 / 1,6 / 3,00 = 57,29 kN/m2

krd = 0,5

x = 52,08 . 0,5 = 28,65 kN/m2

## Zatížení změnou teploty

Zatížení změnou teploty se při návrhu založení v tomto případě neuplatní.

# Statický model

Reakce byly vypočteny na prostorovém deskostěnovém modelu programem /a/. Podepření bylo modelováno jako liniové pod stěnami.

# Založení

## Reakce

Reakce od jednotlivých zatěžovacích stavů byly vypočteny programem /a/.

Pro návrh založení je uvažována rozhodující vícesložková sestava zatížení gr 21 dle /3/, tab. 6.11.

Tato sestava zahrnuje:

- svislé zatížení železniční dopravou (LM71 vč. =1,10) ve dvou kolejích (v koleji č.1 a 2)

- přitížení vlakem za opěrou v kolejích č. 1 a 2

- rozjezdovou sílu v koleji č. 2 a brzdnou sílu v koleji č. 1, síly působí stejným směrem shodným se směrem vodorovných sil od přitížení za opěrou (dle /3/, změna Z4, čl. NA.2.71)

- boční ráz v koleji č. 2, působící směrem ven z mostu, uvažovaný poloviční hodnotou

## Posouzení napětí v základové spáře

Posudek je proveden programem /b/.

S ohledem na to, že se na přenosu vodorovných sil podílí i zemina za rubem stěn rámu, není posuzována vodorovná únosnost základové spáry.

Posouzení plošného základu

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | 7.3.2019 |
| --- | --- | --- |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  | su |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Třída F3, konzistence tuhá |  | 26.50 | 12.00 | 18.00 | 8.00 |  |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | 19.00 | 12.00 | 21.00 | 11.00 |  |
| 3 | Třída F8, konzistence tuhá |  | 0.00 | 40.00 | 20.50 | 11.00 |  |
| 4 | Třída S5 |  | 26.00 | 4.00 | 18.50 | 11.00 |  |
| 5 | Třída F2, konzistence tuhá |  | 0.00 | 60.00 | 19.50 | 11.00 |  |
| 6 | Třída R2 |  | 50.00 | 100.00 | 26.50 | 16.50 |  |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

Parametry zemin

| Třída F3, konzistence tuhá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 18,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 26,50 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 10,50 | MPa |
| Koef. strukturní pevnosti : | m | = | 0,10 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 18,00 | kN/m3 |

| Třída F6, konzistence tuhá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 5,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |
| Koef. strukturní pevnosti : | m | = | 0,10 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |

| Třída F8, konzistence tuhá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 20,50 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 0,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 40,00 | kPa |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 3,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,42 |  |
| Koef. strukturní pevnosti : | m | = | 0,10 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |

| Třída S5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 18,50 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 26,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 4,00 | kPa |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 5,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,35 |  |
| Koef. strukturní pevnosti : | m | = | 0,30 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |

| Třída F2, konzistence tuhá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,50 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 0,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 60,00 | kPa |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 10,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,35 |  |
| Koef. strukturní pevnosti : | m | = | 0,10 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |

| Třída R2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 26,50 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 50,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 100,00 | kPa |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 1500,00 | MPa |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,15 |  |
| Koef. strukturní pevnosti : | m | = | 0,10 |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 26,50 | kN/m3 |

Založení

Typ základu: centrická patka

| Hloubka založení | hz | = | 1.00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | d | = | 1.00 | m |
| Tloušťka základu | t | = | 0.20 | m |
| Sklon upraveného terénu | s1 | = | 0.00 | ° |
| Sklon základové spáry | s2 | = | 0.00 | ° |

Objemová tíha zeminy nad základem = 20.00 kN/m3

Geometrie konstrukce

Typ základu: centrická patka

| Délka patky | x | = | 3.75 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šířka patky | y | = | 15.88 | m |
| Šířka sloupu ve směru x | cx | = | 3.45 | m |
| Šířka sloupu ve směru y | cy | = | 15.88 | m |
| Objem patky |  | = | 11.91 | m3 |

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 25.00 kN/m3

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 0.45 | Třída F3, konzistence tuhá |  |
| 2 | 1.15 | Třída F6, konzistence tuhá |  |
| 3 | 3.55 | Třída F8, konzistence tuhá |  |
| 4 | 2.40 | Třída S5 |  |
| 5 | 1.25 | Třída F2, konzistence tuhá |  |
| 6 | - | Třída R2 |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | Zatížení č. 1 | Výpočtové | 4795.00 | 5451.00 | 2299.00 | 0.00 | 0.00 |

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 1.10 m od původního terénu.

Nastavení výpočtu

Typ výpočtu - Výpočet pro odvodněné podmínky

Výpočet svislé únosnosti - ČSN 73 1001

Parametry zemin jsou redukovány podle ČSN 73 1001.

Posouzení čís. 1

| Spočtená vlastní tíha patky | G | = | 297.75 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtená tíha nadloží | Z | = | 99.09 | kN |

Posouzení svislé únosnosti

Tvar kontaktního napětí: obdélník

Parametry smykové plochy pod základem:

| Hloubka smykové plochy | zsp | = |  | 2.87 |  | m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dosah smykové plochy | lsp | = |  | 6.26 |  | m |  |  |  |
| Výpočtová únosnost zákl. půdy |  |  | Rd |  | = |  | 134.99 |  | kPa |
| Extrémní kontaktní napětí |  |  |  |  | = |  | 127.55 |  | kPa |

Svislá únosnost VYHOVUJE

# Rovnoběžná křídla – prefabrikované úhlové zdi

Posouzení bylo provedeno programem /b/.

Výpočet úhlové zdi

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | 17.12.2018 |
| --- | --- | --- |

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23.00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy ČSN 73 1201 R.

Beton : B 35

| Pevnost v tlaku | Rbd | = | 19.50 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | Rbtd | = | 1.30 | MPa |
| Modul pružnosti | Eb | = | 34500.00 | MPa |

Ocel podélná : 10 505 R

| Pevnost v tahu | Rsd | = | 450.00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tlaku | Rscd | = | 420.00 | MPa |
| Modul pružnosti | Es | = | 210000.00 | MPa |

Geometrie konstrukce

| Číslo | Pořadnice | Hloubka |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Z [m] |
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 3.70 |
| 3 | 2.00 | 3.70 |
| 4 | 2.00 | 4.00 |
| 5 | -1.00 | 4.00 |
| 6 | -1.00 | 3.70 |
| 7 | -0.30 | 3.70 |
| 8 | -0.30 | 0.00 |

Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu zdi.

Plocha řezu zdi = 2.01 m2.

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  | su |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Třída G1, ulehlá |  | 41.50 | 0.00 | 21.00 | 11.00 | 5.00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá |  | 19.00 | 12.00 | 21.00 | 11.00 | 5.00 |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

Parametry zemin

| Třída G1, ulehlá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 41,50 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 5,00 | ° |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |

| Třída F6, konzistence tuhá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 5,00 | ° |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 4.00 | Třída G1, ulehlá |  |
| 2 | - | Třída F6, konzistence tuhá |  |

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Typ | Název | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | ANO |  | Pásové | CELOPLOŠNÉ | 5.00 |  | 0.00 | 0.50 | na terénu |
| 2 | ANO |  | Pásové |  | 63.00 |  | 1.30 | 3.00 | 0.50 |

Odpor na líci konstrukce

Odpor na líci konstrukce není uvažován.

Nastavení výpočtu

Výpočet aktivního tlaku - Coulomb (ČSN 730037)

Výpočet pasivního tlaku - Caqout-Kerisel (ČSN 730037)

Norma výpočtu bet.konstrukcí - ČSN 73 1201 R

Výpočet proveden podle ČSN 730037 (s redukcí vstupních parametrů zemin).

Zeď se může přemístit, je počítána na zatížení aktivním tlakem.

Posouzení čís. 1

Průběh aktivního tlaku za konstrukcí (bez přitížení)

| Vrst. | Poč. [m] | Z | W | Tlak | Složka vod. | Složka sv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čís. | Kon. [m] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3.70 | 77.70 | 0.00 | 39.73 | 18.67 | 35.08 |
| 2 | 3.70 | 77.70 | 0.00 | 18.07 | 18.02 | 1.43 |
|  | 4.00 | 84.00 | 0.00 | 19.54 | 19.48 | 1.55 |

Průběh tlaku od přitížení - CELOPLOŠNÉ

| Bod | Hloubka | Vod.složka | Svis. složka |
| --- | --- | --- | --- |
| čís. | [m] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.04 | 0.57 | 1.08 |
| 5 | 1.11 | 0.47 | 0.88 |
| 6 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |

Průběh tlaku od přitížení - Přit.2 - pásové

| Bod | Hloubka | Vod.složka | Svis. složka |
| --- | --- | --- | --- |
| čís. | [m] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 1.51 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 1.51 | 6.45 | 12.13 |
| 8 | 3.70 | 5.68 | 10.68 |
| 9 | 3.70 | 13.00 | 1.03 |
| 10 | 4.00 | 12.76 | 1.01 |

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fvod | Působiště | Fsvis | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | Z [m] | [kN/m] | X [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0.00 | -1.25 | 46.23 | 1.14 | 1.000 |
| Tíh.- zemní klín | 0.00 | -1.71 | 90.65 | 1.68 | 1.000 |
| Aktivní tlak | 40.16 | -1.34 | 65.34 | 2.45 | 1.000 |
| CELOPLOŠNÉ | 0.56 | -3.44 | 1.05 | 1.25 | 1.000 |
| Přit.2 - pásové | 17.18 | -1.13 | 25.33 | 2.17 | 1.000 |

Posouzení celé zdi

Posouzení na překlopení

| Moment vzdorující | Mvzd | = | 379.32 | kNm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment klopící | Mkl | = | 75.21 | kNm/m |  |  |  |

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí

| Vodor. síla vzdorující | Hvzd | = | 159.17 | kN/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodor. síla posunující | Hpos | = | 57.90 | kN/m |  |  |  |

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Síly působící ve středu základové spáry

| Celkový moment | M | = | -3.36 | kNm/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normálová síla | N | = | 228.60 | kN/m |
| Smyková síla | Q | = | 57.90 | kN/m |

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Únosnost základové půdy

Síly působící ve středu základové spáry

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla | Excentricita | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [m] | [kPa] |
| 1 | -3.36 | 228.60 | 57.90 | 0.00 | 76.20 |

Dimenzace čís. 1

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fvod | Působiště | Fsvis | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | Z [m] | [kN/m] | X [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0.00 | -1.85 | 25.52 | 0.15 | 1.000 |
| Tlak v klidu | 55.75 | -1.23 | 0.00 | 0.30 | 1.000 |
| CELOPLOŠNÉ | 1.28 | -3.27 | 0.00 | 0.30 | 1.000 |
| Přit.2 - pásové | 69.90 | -1.53 | 0.00 | 0.30 | 1.000 |

Posouzení dříku zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

| Profil vložky | = | 25.0 | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet vložek | = | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krytí výztuže | = | 50.0 | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šířka průřezu | = | 1.00 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška průřezu | = | 0.30 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň vyztužení |  |  |  | st |  | = | 1.06 | % | > | 0.10 | % | = | st,min |
| Poloha neutrálné osy |  |  |  | xu |  | = | 0.07 | m | < | 0.13 | m | = | xu,lim |
| Moment na mezi únosnosti |  |  |  | Mu |  | = | 271.68 | kNm | > | 180.15 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

# Kolmá křídla skládaná z betonových svahovek

Posouzení bylo provedeno programem /b/.

Výpočet svahovek - vstupní data:  (Akce - Zeď-svahovky)

Geologický profil a přiřazení zemin

Číslo  Vrstva  Zemina

vrst.    [m]

1      -     Třída G4

Parametry zemin

Název                               fi       c     gama

[st.]   [kPa]  [kN/m3]

Třída G4                          32.50    4.00   19.00

Parametry zemin pro výpočet vztlaku

Název                             gama,sat pórovitost  gama,sk  gama,su

[kN/m3]    [0-1]    [kN/m3]  [kN/m3]

Třída G4                            22.00      -          -      12.00

Geometrie konstrukce:

Číslo   Typ      Poč.     Sklon      Odstup

skup. svahovky   kusů      [°]         [m]

1   velká       15      75.00         -

Základ

Geometrie

Odsazení =    0.20 m

Výška    =    0.30 m

Šířka    =    1.00 m

Materiál

Beton: B 20

Pevnost betonu v tlaku  Rbd  =       11.50 MPa

Pevnost betonu v tahu   Rbtd =        0.90 MPa

Modul pružnosti betonu  Eb   =    27000.00 MPa

Terén za konstrukcí je rovný.

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná přitížení

Typ      Název                 Vel.1   Vel.2  Poř.x  Délka  Šířka Hloub.

[kN/m2] [kN/m2]   [m]    [m]    [m]    [m]

Celopl.  rovnoměrné             5.00

Odpor na líci konstrukce není uvažován.

Výpočet proveden podle ČSN 73 0037 s redukcí vstupních parametrů zemin.

Výpočet svahovek - posouzení čís.1:  (Akce - Zeď-svahovky)

Výpočet aktivního tlaku za konstrukcí - mezivýsledky:

Vrst. mocnost   alfa    fi,d    c,d     gama  delta,d   Ka     Theta

čís.    [m]     [st.]   [st.]  [kPa]  [kN/m3]   [st.]          [st.]

1      0.50  -14.04   29.55    2.86   19.00   27.27   0.208   55.71

2      2.81  -14.04   29.55    2.86   19.00   27.27   0.208   52.21

3      0.29   28.75   29.55    2.86   19.00   29.55   0.645   63.41

4      0.30    0.00   29.55    2.86   19.00   27.27   0.301   57.42

Průběh aktivního tlaku za konstrukcí (bez přitížení):

Vrst. Poč.[m] Sigma,Z Sigma,W  Tlak    Složka vod.  Složka sv.

čís.  Kon.[m]   [kPa]   [kPa]  [kPa]      [kPa]      [kPa]

1     0.00     0.00    0.00   -1.97     -1.92      -0.45

0.50     9.50    0.00    0.00      0.00       0.00

2     0.50     9.50    0.00    0.00      0.00       0.00

3.31    62.93    0.00   11.09     10.79       2.54

3     3.31    62.93    0.00   34.33     18.04      29.21

3.60    68.40    0.00   37.86     19.90      32.21

4     3.60    68.40    0.00   17.89     15.91       8.20

3.90    74.10    0.00   19.61     17.43       8.99

Průběh tlaku od přitížení - rovnoměrné

Bod  Hloubka  Vod.složka Svis. složka

čís.   [m]      [kPa]       [kPa]

1     0.00      1.01        0.24

2     0.50      1.01        0.24

3     3.31      1.01        0.24

4     3.31      1.70        0.24

5     3.60      1.70        2.75

6     3.60      1.34        2.75

7     3.90      1.34        0.69

Spočtené síly působící na konstrukci:

Název                 F,vod  Působiště    F,svis Působiště  Výpočtový

[kN/m]   Z [m]      [kN/m]   X [m]    koeficient

Tíh.- zeď               0.00   -1.76       46.49    0.86      1.000

Tíh.- zemní klín        0.00   -0.40        0.63    0.87      1.000

Aktivní tlak           25.64   -1.03       14.99    0.97      1.000

rovnoměrné              4.24   -1.84        1.78    1.08      1.000

Vstupní údaje pro posouzení:

Úhel tření konstrukce-zemina       psi      =  35.50 stup.

Soudržnost konstrukce-zemina       a        =  10.00 kPa

Součinitel redukce úhlu tření      gama,mpsi=   1.10

Součinitel redukce soudržnosti     gama,ma  =   1.50

Výpočtová únosnost základové půdy  Rd       = 100.00 kPa

Posouzeni celé zdi:

Posouzení na překlopení:

Moment vzdorující Mvzd = 0.9*  56.93 =   51.23 kNm/m

Moment klopící    Mkl                =   34.08 kNm/m

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí:

Vodor. síla vzdorující Hvzd  = 0.9*  45.11 =   40.60 kN/m

Vodor. síla posunující Hpos                =   29.88 kN/m

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Síly působící ve středu základové spáry:

Celkový moment   M =    9.10 kNm/m

Normálová síla   N =   63.89 kN/m

Smyková síla     Q =   29.88 kN/m

Posouzení únosnosti základové půdy:

Excentricita normálové síly      e     =  14.25 cm

Maximální dovolená excentricita  e,dov =  33.00 cm

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Napětí v základové spáře         Sigma =  89.35 kPa

Únosnost základové půdy          Rd    = 100.00 kPa

Únosnost základové půdy VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Výpočet svahovek - dimenzace čís.1:  (Akce - Zeď-svahovky)

Výpočet aktivního tlaku za konstrukcí - mezivýsledky:

Vrst. mocnost   alfa    fi,d    c,d     gama  delta,d   Ka     Theta

čís.    [m]     [st.]   [st.]  [kPa]  [kN/m3]   [st.]          [st.]

1      0.50  -14.04   29.55    2.86   19.00   27.27   0.208   55.71

2      3.10  -14.04   29.55    2.86   19.00   27.27   0.208   52.14

Průběh aktivního tlaku za konstrukcí (bez přitížení):

Vrst. Poč.[m] Sigma,Z Sigma,W  Tlak    Složka vod.  Složka sv.

čís.  Kon.[m]   [kPa]   [kPa]  [kPa]      [kPa]      [kPa]

1     0.00     0.00    0.00   -1.97     -1.92      -0.45

0.50     9.50    0.00    0.00      0.00       0.00

2     0.50     9.50    0.00    0.00      0.00       0.00

3.60    68.40    0.00   12.22     11.90       2.80

Průběh tlaku od přitížení - rovnoměrné

Bod  Hloubka  Vod.složka Svis. složka

čís.   [m]      [kPa]       [kPa]

1     0.00      1.01        0.24

2     0.50      1.01        0.24

3     3.60      1.01        0.24

Spočtené síly působící na konstrukci:

Název                 F,vod  Působiště    F,svis Působiště  Výpočtový

[kN/m]   Z [m]      [kN/m]   X [m]    koeficient

Tíh.- zeď               0.00   -1.77       38.99    0.73      1.000

Aktivní tlak           18.44   -1.03        4.34    0.83      1.000

rovnoměrné              3.64   -1.80        0.86    1.02      1.000

Posouzení svahovky čís.1

Posouzení na překlopení:

Moment vzdorující Mvzd =   32.80 kNm/m

Moment klopící    Mkl  =   25.60 kNm/m

Spára na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí:

Vodor. síla vzdorující Hvzd  =   25.49 kN/m

Vodor. síla posunující Hpos  =   22.08 kN/m

Spára na posouzení VYHOVUJE

Posouzení na rozdrcení svahovky:

Síla působící na svahovku      =   66.27 kN/m

Únosnost svahovky na rozdrcení =  155.84 kN/m

Svahovka na rozdrcení VYHOVUJE

# Výpočet zatížitelnosti mostu

## Výpočet zatížitelnosti založení mostu

Výpočet byl proveden dle /8/, iteračním postupem. Při známé hodnotě stálého zatížení zvyšuji zatížení od vícesložkové sestavy zatížení železničním provozem gr21 bez klasifikačního součinitele (odpovídá LM71) tak, až právě dojde k vyčerpání únosnosti základové půdy vypočtené programem /b/ v kapitole 4.2. Příslušný násobek základního zatížení gr21 je potom hledanou hodnotou zatížitelnosti.

Rozhodující kombinace a výpočet odpovídajícího napětí v základové spáře je uveden níže.

Zatížitelnost spodní stavby mostu je zLM71 = 1,20.

## Zatížitelnost nosné konstrukce mostu

Přesnou hodnotu zatížitelnosti mostu stanoví výrobce příslušného prefabrikátu. Požadavkem projektu je zatížitelnost nejméně zLM71 = 1,10, která odpovídá návrhovému zatížení mostu.

# Závěr

Statický výpočet prokázal, bezpečnost a hospodárnost návrhu založení prefabrikované konstrukce mostu a jeho křídel. Statický výpočet nosné konstrukce mostu doloží výrobce příslušného prefabrikátu a podle něj bude upravena zatížitelnost mostu. Zatížitelnost mostu nesmí být menší než zLM71 = 1,10.

Konstrukce mostu bude přechodná pro traťovou třídu D4 při rychlosti do 120 km/h.