- Název investora:                      Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

adresa včetně PSČ:                  Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 Nové Město

IČ:                                            CZ70994234

- DIČ:                                         70994234

- ZÁMĚR PROJEKTU

investiční/neinvestiční akce  „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“

- Identifikační údaje projektu:

číslo projektu1)                  572 352 0025

název projektu:                 „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“

místo realizace (kraj):       Zlínský kraj

| Předpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni roku: |  |  | Smíšená 2007-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| položka | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) |  |
| Veřejné rozpočty – doprava - (SFDI , OP Doprava, TEN-T, EIB) | 539 899,- | 647 149,- |  |
| Ostatní veřejné zdroje (uvést zdroj) | 0,- | 0,- |  |
| Soukromé zdroje | 0,- | 0,- |  |
| Celkem | 539 899,- | 647 149,- |  |

| Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku: |  |  | -rok- |
| --- | --- | --- | --- |
| položka | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) |  |
| Veřejné rozpočty – doprava - (SFDI, kap., OP Doprava, TEN-T, EIB) |  |  |  |
| Ostatní veřejné zdroje (uvést zdroj) |  |  |  |
| Soukromé zdroje |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |

___________________________

) uvede se číslo, pokud již bylo přiděleno

- Návaznost na schválené koncepce a programy:

Místem stavby je traťový úsek 2121 Kojetín (momo) – Valašské Meziříčí, který je součástí regionální jednokolejné trati č. 303 dle JŘ (dle TTP č. 304A, podle prohlášení o dráze 2018 – č. 821) Kojetín  – Valašské Meziříčí, která není zařazena do evropského železničního systému ( Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, §3a) . Podle požadavku MD musí být interoperabilita splněna i u regionálních tratí, u kterých se uvažuje s čerpáním zdrojů z EU. Stavba je navržena tak, aby navržené parametry splňovaly požadavky na interoperabilitu (podle Vyhlášky č. 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému č. 133/2005 Sb. a příslušných technických specifikací interoperability).

Jedná se o regionální dráhu,  dovolená traťová třída zatížení C3 (20t/7,2t). Maximální traťová rychlost je 70 km/h. s místním omezení v obvodu Žst. Bystřice pod Hostýnem na	 60 km/h.

Trať v současné stavu není elektrizována.

Dle JŘ se jedná o trať č. 303.

Návaznost na schválené programy a koncepce

Dopravní politika ČR – OBDOBÍ 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050, - podpora elektrizace železniční a městské dopravy.

Návaznost na zpracované projekty

„Technicko – ekonomická studie (TES) elektrizace trati Kojetín – Kroměříš – Hulín – Holešov – Valašské Meziříčí. Zpracovatel studie MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v roce 2007.

V případě  schválení studie „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority programového období 2014 - 2020 a naplnění požadavků TSI ENE" zadané MD ČR, která řeší přechod na AC trakci 25kV v ČR, budou případné podmínky vyplývající z jejího schválení respektovány v ZP a PD.

Projektové řešení je navrženo při dodržení závazných norem a příslušných legislativních předpisů (např. 177/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah). Také jsou respektovány potřebné vnitropodnikové směrnice SŽDC, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC, zaváděcí listy, normy TNŽ apod.

Zásadním podkladem je rovněž Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.11/2006 –  Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění včetně příslušných dodatků.

Záměr projektu respektuje v maximální možné míře stávající pozemek dráhy a minimalizuje zábory mimodrážních pozemků.

Záměr projektu je v souladu s aktuálními územními plány dotčených obcí, nedochází k využití území pro jiný účel.

Nahrazení stávajícího oblouku R = 282m a navazujícího oblouku R= 243m před Žst. Bystřice pod Hostýnem oblouky R = 300m (dle vyhlášky č. 177/1995 Sb., §13, odstavce 2) s vyžádá posun osy koleje do plochy v územním plánu označené Z – plochy zemědělské. Jedná se o zásah do části 14 pozemků zemědělského půdního fondu. Tento zásah je možný na základě opatření obecné povahy č. 1/2015, kdy Město Bystřice pod Hostýnem vydalo Územní plán Bystřice pod Hostýnem, kde byly upraveny regulativy u ploch označených Z – Plochy zemědělské. Bylo z nepřípustného využití smazáno „pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

- Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu:

- Základní charakteristika trati

- Stávající regionální trať č. 303 (číslování dle KJŘ) je jednokolejná neelektrifikovaná dráha Kojetín – Valašské Meziříčí. V km 35,075 leží Žst. Bystřice pod Hostýnem, která je významným dopravním bodem, neboť zde část vlaků ve relaci Hulín – Bystřice pod Hostýnem končí a vrací se zpět. Nutno poznamenat, že Žst. Bystřice pod Hostýnem je výchozí a konečnou stanicí pro cestující, kteří sem cestují např. za významným poutním místem Sv. Hostýn. Pro turisty je toto město bránou do Hostýnských vrchů. Vzhledem k těmto faktům dochází v Žst. Bystřici pod Hostýnem k nahodilým nárazovým frekvencím cestujících, s čímž je nutné při rekonstrukci této stanice počítat. Pokud jde o nákladní dopravu, ta je v této stanici minoritní. Stanice je obsluhována jedním párem manipulačních vlaků, kromě toho je průjezdnou pro ucelené cisternové vlaky směřující do Osíčka.

- Výpravní budova Žst. Bystřice pod Hostýnem byla zkolaudována v roce 1970 a její stav neodpovídá požadavkům moderní železniční dopravy. Budova je prostorově předimenzována.

- Správcem výpravní budovy je Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa osobní nádraží  Olomouc.

Správcem železniční infrastruktury je Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc.

Na této trati platí následující traťové poměry:

- Zábrzdná vzdálenost

- Valašské Meziříčí – Kojetín: 					700 m

- Traťová rychlost

- Valašské Meziříčí – Holešov:				 70 km/h

- Místní omezení v obvodu žst. Bystřice pod Hostýnem:	 60 km/h

- Normativy délky vlaků

- Normativ délky vlaku nákladní dopravy:			 221 m

- Normativ délky vlaků dálkové dopravy:			 205 m

- Normativ délky vlaků osobní dopravy zastávkové: 		90 m

- Technický normativ hmotnosti

- Lokomotiva ř. 754

  - Osíčko – Hulín: 					S 1400 t

  - Hulín – Osíčko: 					S 560 t

- Traťová třída zatížení					: C3 (20t/7,2t)

- Stávající stav:

- 3.1. Zabezpečovací zařízení

Žst. Bystřice pod Hostýnem je zabezpečena SZZ 2. kategorie dle TNŽ 34 2620 - elektromechanickým s IK a světelnými vjezdovými návěstidly. V DK je hradlový přístroj Rank 5007. Na St. 1 a St. 2 jsou ústřední zámky. Ve směru Osíčko je provozováno světelné návěstidlo. Navazující traťové úseky nejsou zabezpečeny. V TÚ Bystřice - Osíčko se nachází nz Loukov a 5 ks PZS (1x AŽD71, 2x VUD a 2x Eleksa). V TÚ Bystřice - Holešov se nachází nz Hlinsko pod Hostýnem a 8 ks PZS ( 4x RE, 3x Eleksa a 1x AŽD71).

- 3.2. Sdělovací zařízení

- Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systému

- T.ú. Holešov – Bystřice pod Hostýnem, traťový kabel

Podél železniční trati Holešov – Bystřice pod Hostýnem je veden stávající dálkový metalický kabel. Podél trati byl do trasy optického kabelu položen traťový kabel 3XN0,8 a v rámci výstavby přejezdů byl položen traťový kabel TCEPKPFLE 10XN0,8 a jedna trubka HDPE.

T.ú. Holešov – Bystřice pod Hostýnem, DOK

Podél železniční trati Hulín - Holešov – Bystřice pod Hostýnem je veden stávající optický kabel 12 vláken SM, vybudovaný v rámci povodňových škod, optický kabel není vyveden v žst. Holešov. V Žst. Holešov je vyveden jen DOK ČD-T.

Žst. Bystřice pod Hostýnem, místní kabelizace

V současné době je v Žst. Bystřice pod Hostýnem místní i dálková kabelová síť. V železniční stanici se nachází místní kabelizace k připojení venkovních telefonních objektů (VTO) a metalická propojení mezi jednotlivými objekty v rámci žst..

Bystřice pod Hostýnem – Osíčko, DOK a TK

Podél železniční trati Bystřice pod Hostýnem – Osíčko je veden stávající dálkový metalický kabel. Podél trati byl do trasy optického kabelu položen traťový kabel 3XN0,8. Dále je zde vedena dálkový optický kabel 12 vláken SŽDC a dálkový optický kabel 72 vláken ČD-T.

Bystřice pod Hostýnem – Osíčko, přenosový systém a TDS

V Žst. Bystřice pod Hostýnem  je v současné době vybudováno přenosové zařízení SDH o kapacitě STM-4, které je umístěno ve sdělovací místnosti ve výpravní budově. Datové přepínače jsou použity zařízení od firmy Cisco C2950.

Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd)

Žst. Bystřice pod Hostýnem, telefonní zapojovač

V současné době je provozován telefonní zapojovač u výpravčího a u operátorky je typu INOMA ALFA s ovládáním na stole v dopravní kanceláři. Náhradní telefonní zapojovač je typu INOMA MIKRO NZ10.

Žst. Bystřice pod Hostýnem, EZS

Systém EZS nenní v Žst. Bystřice pod  Hostýnem vybudován.

Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém)…

Rozhlasové zařízení

V současné době je v Žst. Bystřice pod Hostýnem v provozu rozhlasové zařízení pro informování cestujících. Jedná se o analogovou rozhlasovou ústřednu INOMA RRU od firmy Inoma Comp. Rozhlasová ústředna je umístěna ve sdělovací místní společně s výkonovými zesilovači pro 100V rozvod a napájecím zdrojem. Na tuto rozhlasovou ústřednu jsou připojeny jednotlivé venkovní a vnitřní rozhlasové linky s reproduktory, které slouží pro hlasové informování cestujících. Rozhlasové reproduktory jsou umístěny na nástupištích a v hale výpravní budovy. Ovládání rozhlasového zařízení probíhá automaticky pomocí informačního systému, případně pomocí rozhlasových pultů (Inoma Comp RRÚ).

Kamerový systém

V současné době není v Žst. Bystřice pod Hostýnem realizován kamerový systém.

Informační zařízení

V Žst. Bystřice pod  Hostýnem není v současné době realizován žádný vizuální informační systém pro informování cestujících.

Radiové spojení (TRS, SOE, GSM-r)

Stávající rádiové sítě MRS a TRS jsou v analogovém provedení. Umístění těchto zařízení je ve sdělovací místnosti a v dopravní kanceláři ve výpravní budově.

Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení

Ve stávajícím stavu není v Žst. Bystřice pod Hostýnem vybudován systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC).

V CDP Přerov jsou umístěny stávající integrační server (InS) a terminálový server (TeS) ve sdělovací místnosti a klientská pracoviště DDTS ŽDC jsou umístěna u dispečerů železniční dopravní cesty DŽDC.

- 3.3. Silnoproudá technologie včetně DŘT

- Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)

Ve stávajícím stavu je Žst. Bystřice pod Hostýnem napájena venkovním vedením z rozvodu EON, linkou 22 kV č. 8 do stožárové trafostanice 22/0,4 kV v majetku SŽDC. Trafostanice je umístěna v blízkosti točny u přejezdu vlečky Matyska a.s. v žel. km 34,920. Trafostanice je osazena transformátorem 100 kVA, sjednaný odběr je cca 40 kVA. Z trafostanice je napojena rozvodna nn ve výpravní budově a cizí externí odběratel s fakturačním měřením v rozváděči trafostanice. Z rozvodny je napojena celá žst. a dále cizí odběry – byty ve VB.

- Provozní rozvod silnoproudu

Ve stávajícím stavu je v Žst. Bystřice pod Hostýnem ve stávajícím objektu výpravní budovy zřízena rozvodna nn. Z rozvodny je napojena celá žst. a dále cizí odběry – byty ve VB. Rozvodna nn je osazena původními technicky zastaralými rozvaděči.

- 3.4. Inženýrské objekty

- Žst. Bystřice pod Hostýnem

- Železniční svršek

V místě rekonstrukce se nachází v traťové koleji a hlavní staniční koleji betonové pražce SB8 z roku 1986 s tuhým upevněním koleje S49, betonové pražce SB5 z roku 1978 s tuhým upevněním koleje S49 a v menší míře dřevěné pražce z roku 2007 s tuhým upevněním koleje S49. Rozdělení pražců je „c“. V předjízdných kolejích se nachází betonové pražce s tuhým upevněním koleje S49 nebo dřevěné pražce s tuhým upevněním koleje S49. V manipulačních kolejích se nachází ocelové pražce s tuhým upevněním koleje S49 nebo dřevěné pražce s tuhým upevněním koleje S49. Výhybky jsou tvaru S49 na dřevěných pražcích nebo ocelových pražcích. Výjimkou je valašskomeziříčské zhlaví rekonstruované v roce 2007, kde jsou použity výhybky tvaru S49 na betonových pražcích pro rychlost do odbočné větve 50km/h.

Kolejové lože je v traťové koleji, hlavní staniční koleji a předjízdné koleji mírně zanesené, v místě manipulačních kolejí zcela zanesené.

Kolej je svařena v bezstykovou kolej s přerušením v místě železničního přejezdu v ev. km 35,293. V obloucích malých poloměrů jsou použity pražcové kotvy na každém třetím pražci.

Před vjezdem do stanice směrem od Holešova je pravotočivý oblouk poloměru 282m s přechodnicemi a převýšenými kolejovými pásy. Následuje přímá včetně holešovského zhlaví, dále levotočivý oblouk poloměru 243m s přechodnicemi a převýšenými kolejovými pásy. Dále přímá včetně nástupiště, valašskomeziříčského zhlaví a železniční přejezd v ev. km 35,293. Následuje pravotočivý oblouk poloměru 1820m bez přechodnic a s nepřevýšenými kolejovými pásy.

Trať směrem od Holešova stoupá sklonem 15,30‰, následují lomy sklonů na 11,20‰ a 12,57‰, kde je umístěno holešovské zhlaví. Následují lomy sklonu na 2,18‰ a 0,24‰, kde je umístěno nástupiště. Následují lomy sklonu na -1,23‰, 1,82‰, kde je umístěno valašskomeziříčské zhlaví a lom sklonu na 2,09‰, kde se nachází železniční přejezd v ev. km 35,293. Za železničním přejezdem je lom sklonu na 16,88‰.

- Železniční  spodek

V místě rekonstrukce, výjma valašskomeziříčského zhlaví, které bylo včetně železničního spodku v roce 2007 rekonstruováno, je železniční spodek dle kopaných sond bez zjevných  konstrukčních vrstev. Byl zastižen štěrk s příměsí jenozrnných zemin nebo jíl se střední a vysokou plasticitou.

Odvodnění je ve stávajícím stavu zanesené, avšak nejsou viditelné blátivá místa.

- Výstroj trati

Ve stávajícím stavu jsou v místě rekonstruovaného úseku trati osazeny betonové staničníky, rychlostníky, sklonovníky a označníky.

- Nástupiště

U koleje č. 2 je vnitřní úrovňové jednostranné nástupiště s obrubníky délky 220 m, výšky 300 mm nad TK. U koleje č. 1 je vnitřní úrovňové jednostranné nástupiště s obrubníky délky 216 m, výšky 200 mm nad TK. U koleje č. 3 je vnitřní úrovňové jednostranné nástupiště sypané nástupiště bez zpevněné hrany, délky 150 m, výšky 200 mm nad TK. Bezbariérový přístup není na žádné nástupiště.

Nástupiště jsou přístupná přes několik stávajících přechodů ze dřeva a z bet. panelů.

- Železniční přejezdy

- Žel. přejezd č. P7272 v km 35,293

Jedná se železniční přejezd přes jednokolejnou trať. Stávající železniční přejezd místní komunikaci, v ulici s názvem „Za Drahou“ v Bystřici pod Hostýnem. Přejezd je v současnosti zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným se třemi výstražníky bez závor. Stávající traťová rychlost v místě přejezdu je 60 km/h. Železniční svršek je tv. S49 na dřevěných pražcích.

- Přejezdová konstrukce na vozovce je tvořena pryžokovovými přejezdovými vnitřními a vnějšími panely. Skladebný modul vozovky je 1200 mm u panelů vnějších a u panelů vnitřních 600 mm.

- Mostní objekty

- Žst. Bystřice pod Hostýnem, propustek v ev. km 35,297

Půdorysně zakřivený železniční propustek v celkové délce 20,35 m je složen z betonových trub různých světlostí v tomto pořadí, DN 700 délky 2,75 m, navazuje redukce plastovou rourou DN 300 délky 1,8 m, v místě křížení se silničním propustkem, DN 1000 délky 12,8 m a DN 1200 délky 3 m. Trouba DN 300 je vedena pod kříženým silničním propustkem.

V tomto místě se nacházejí stěny původní kanalizační šachty. Propustek začíná a končí šachtou a sloužil jako jednotná kanalizace.

Propustek dnes již neplní svoji funkci a po projednání se společností VaK Kroměříž a.s. bylo rozhodnuto propustek v úseku šachty Š2-Š6 zrušit bez náhrady, neboť stávající obtoková kanalizace má s rezervou větší kapacitu než kapacita přítokových potrubí.

- Žst. Bystřice pod Hostýnem, silniční propustek v km 35,297

Konstrukce propustku je tvořena v celé délce 12,5 m betonovými troubami DN 600 a na obou koncích je ohraničena kolmými čely z kamenného zdiva. Betonové trouby nejeví známky poškození ani zanesení. Propustek převádí vodu z příkopu podél trati pod pozemní komunikací. Koryto příkopu je z betonových tvárnic. Před nátokem a za výtokem propustku je příkop zpevněný kamenem do betonu v délce 2,5 m. Propustek v současnosti plní svoji funkci.

- Pozemní komunikace

- Žst. Bystřice pod Hostýnem, zpevněné plochy

Zpevněné plochy pod zastřešením u výpravní budovy jsou tvořeny litým asfaltem. Přístupové schodiště do budovy je vydlážděno betonovou dlažbou, tak jako chodník směrem k autobusovým zastávkám a okolo obratiště. Z obratiště vede stará asfaltová komunikace za výpravní budovu. Zde se nachází parkoviště pro zaměstnance. Od parkoviště se dá dostat zpět na plochu pod zastřešením (betonové bloky).

- 3.5. Pozemní stavební objekty

- Žst. Bystřice pod Hostýnem,  VB

Stávající výpravní budova v Žst. Bystřice pod Hostýnem je v současné době ve špatném stavebně - technickém stavu a provozy v ní obsažené jsou naddimenzované současným potřebám železniční dopravy.

- Budova je dvoupodlažní, založená betonovými základovými pasy. Svislý konstrukční systém z cihel pálených plných a vodorovná konstrukce monolitická železobetonová trámová. Střecha je plocha s nosným systémem železobetonovým a krytinou z natavitelných  asfaltových pásů. Okna jsou dřevěná zdvojená. Dešťová i splašková voda je ve stávajícím stavu odváděna do jednotné kanalizace VAK Kroměříž, a.s.

Byl proveden podrobný stavebně-technický průzkum včetně fotodokumentace, který je doložen v příloze K tohoto záměru projektu.

- 3.6. Trakční a energetická zařízení

- Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

- Žst, Bystřice pod Hostýnem, venkovní osvětlení

Ve stávajícím stavu jsou osvětlovací stožáry typu JŽ číslo 11,13,15,17,19,21,23 zapojeny ze skříně ZS2, dále stožáry číslo 1…10,12,14,16 zapojeny ze skříně R1, a stožáry číslo 18,20,22,24…34 zapojeny ze skříně KS3. Osvětlení vlečky „dřevařů“, které je z osvětlovacích stožárů JŽ je v majetku SŽDC. Osvětlení nástupiště je součástí budovy.

- Vnější uzemnění

Žst. Bystřice pod Hostýnem – uzemnění rozvodny a objektu VB, uzemnění rozvodny a objektu TO a uzemnění trafostanice

Ve stávajícím stavu je VB a trafostanice uzemněna. Technologický objekt ve stávajícím stavu není.

- Přeložky a úpravy silnoproud. zařízení mimodrážních

Bude realizováno dle potřeby.

- 3.7. Výsledky průzkumů

- V navržené trase, podle dostupných informací, nedojde ke středu zájmů v důsledku omezení využití ložisek nerostných surovin. V navržené trase se ani nevyskytují poddolovaná území. Střety zájmů může vyvolat ovlivnění režimu mělkých podzemních vod.

Zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu

Navržené řešení vychází ze schválené „Technicko – ekonomická studie (TES) elektrizace trati Kojetín – Kroměříš – Hulín – Holešov – Valašské Meziříčí. Zpracovatel studie MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v roce 2007.

Realizací stavby dojde:

  - K zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy, ke zvýšení traťové rychlosti projíždějících vlaků a zkrácením jízdních dob.

Při jízdě vlaku po hlavní staniční koleji se počítá se zkrácením jízdních dob

v řádech sekund. K významnějšímu zkrácení jízdních dob dojde při křižování

vlaků v ŽST Bystřice pod Hostýnem, kdy se jízdní doba vlaku ve směru od

Holešova zkrátí cca o 15 sekund, což je způsobeno jízdou vlaku na kolej č. 2 od

Holešova rychlostí 60 km/h. Vzhledem k zaokrouhlování jízdních dob na „půlminuty“ se však  časové úspory neprojeví.

Po instalaci nového staničního i traťového zabezpečovacího zařízení se dá hovořit

o zkrácení dopravně-technologických časů potřebných na obsluhu a činnost

zabezpečovacího zařízení.

  - k zvýšení kvality provozování trati (modernizace prvků železniční infrastruktury, zlepšení neuspokojivého stavu zařízení drážní cesty i z hlediska snížení nákladů na údržbu realizací nové infrastruktury)

  - ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu a k zajištění železničního provozu

  - k zvýšení komfortu cestujících (nová nástupiště s nástupní hranou 550mm nad TK, provozování nízkopodlažní soupravy RegioPanther)

  - k zvýšení bezpečnosti cestujících (nová vnější a poloostrovní nástupiště nástupiště s bezbariérovou přístupovou cestou)

  - k zvýšení bezpečnosti na železničním přejezdu (zabezpečení světelnou signalizací se závorami)

  - k optimalizaci prostor výpravní budovy Žst. Bystřice pod Hostýnem tak, aby odpovídala požadavkům moderní vlakové dopravy

  - k zajištění odpovídajících pracovních podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy

  - k splnění požadavků platné legislativy

Rekonstrukcí Žst. Bystřice pod Hostýnem dojde k modernizaci staničního zabezpečovacího zařízení a traťového zabezpečovacího zařízení směr Osíčko a ke zvýšení bezpečnosti dopravy.  Kromě toho budou vybudovány bezbariérová nástupiště a přístupy na ně, nová, bezbariérově přístupná výpravní budova. Z hlediska postradatelnosti kolejí dojde k redukci čtyř dopravních kolejí na tři dopravní koleje. Dalším přínosem rekonstrukce Žst. Bystřice pod Hostýnem je zvýšení rychlostí v dopravních kolejích a zvýšení komfortu pro cestující. Většina výhybek v dopravních kolejích bude vybavena EOV.

Zabezepečovací a sdělovací zařízení v úseku Bystřice pod Hostýnem – Holešov NEBUDE součástí této stavby. Toto zabezpečovací a sdělovací zařízení bude součástí stavby „Rekonstrukce žst. Holešov“. Naopak nutná a nevyhnutelná kabelizace ve směru na Osíčko je předmětem této stavby – „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“.

Předmětem „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ není elektrizace trati. Výhledová elektrizace trati je v projektu zohledněna instalací kabelů s odolností vyhovující následné elektrizaci a v půdorysné dispozici žst. bylo zohledněno pravděpodobné situování základů trakčních podpor.“

Po dokončení stavby bude Žst. Bystřice pod Hostýnem úsekově řízena ze Žst. Holešov.

Po uvedení stavby do provozu se počítá s personální úsporou 14,360 zaměstnanců dopravní cesty (2 dozorci výhybek a výpravčí), stanice nebude obsazena žádným personálem.

Se zavedením DOZ se na trati v dohledné době neuvažuje. Uvažovaná úspora pracovníků obsluhy dopravní cesty ve výši 14,360 zaměstnanců (9,548 dozorci výhybek + 4,812 výpravčí) nastane ihned po dokončení této stavby a je pouze a jen jejím důsledkem. Ve stanici bude zřízeno pouze pracoviště pohotovostního výpravčího pro případ výpadku nebo poruchy.

Rekonstrukce Žst. Bystřice pod Hostýnem vyhoví požadavkům na kvalitní železniční dopravu na desítky let dopředu.

- Požadavky na technické řešení:

Požadavky na technické řešení jsou specifikovány:

a) Zadávacími podmínkami na zpracování dokumentace pro územní řízení a Záměru projektu

b) Legislativou ČR, závaznými předpisy a technickými normami

c) Závaznými obecně platnými evropskými dokumenty, zejména TSI

d) Požadavky na inteligentní dopravní systémy (ITS)

e) Projednáním na výrobních poradách k zpracování dokumentace pro územní řízení

Ada) Zadávacími podmínkami na zpracování dokumentace pro územní řízení a Záměru projektu

- Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce na služby: Záměr projektu a Přípravná dokumentace stavby s názvem „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ zn.13851/2016-SŽDC-SSV-Ú3

- Smlouva o dílo č. E617-S 1128/2017 na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby,  Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“,

Příloha č. 1 Specifikace díla

Příloha č. 2 Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/05/16

Příloha č. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních darh (TPK Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky – přípravná dokumentace stavby –

VTP/PD/04/16

c) Zvláštni technické podmínky

- „Technicko – ekonomická studie (TES) elektrizace trati Kojetín – Kroměříš – Hulín – Holešov – Valašské Meziříčí. Zpracovatel studie MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v roce 2007.

Adb) Legislativou ČR, závaznými předpisy a technickými normami

V rámci zadávacích podmínek k zpracování DUR a ZP byly stanoveny předpisy platné pro zpracování dokumentace, jedná se o obecně závazné dokumenty (zákony a vyhlášky) České republiky, technické normy (EN, ČSN , TNŽ, ISO, atp.), interní předpisy, směrnice a vzorové listy SŽDC.

Požadavky na rozsah stavby vůči zpracovateli dokumentací při její přípravě uplatnila Stavební správa východ v Olomouci prostřednictvím Zadávací Dokumentace, především Zvláštních Technických Podmínek ve spolupráci s dotčenými odbory generálního ředitelství SŽDC.

Pro tuto stavbu obsahující rekonstrukci železniční stanice (včetně rekonstrukce ZABZAŘ) byla zpracována dopravní technologie s prověřením:

- 	možnosti zrušení některých železničních stanic a jejich nahrazení zastávkami

(i s nákladišti),

-	 možnosti omezení počtu dopravních i manipulačních kolejí ve stanicích a nákladištích,

-	 možnosti umístění nástupišť výšky 550 mm nad temenem kolejnice (dále jen TK)

u dopravních kolejí sloužících pro pravidelné zastavování vlaků osobní přepravy

(prostorovou rezervu pro tato nástupiště je třeba sledovat i v případech, kdy s ohledem

na charakter investice není zřízení nebo rekonstrukce nástupiště přímo její součástí),

-	 možnosti omezení počtu kolejových propojení,

-	 možnosti omezení počtu zabezpečených výhybkových jednotek.

Rozhodování o nezbytném rozsahu kolejové infrastruktury bylo v kompetenci Oblastního ředitelství SŽDC v Olomouci.

Byla respektována již vydaná oznámení o postradatelnosti železniční infrastruktury.

Výstavba nové infrastruktury (v tomto případě Výpravní Budovy) je podložena a odůvodněna stavebně technickým průzkumem.

Předpokládaný výhledový rozsah osobní dopravy byl písemně potvrzen objednavateli základní dopravní obslužnosti tak, že výhledový rozsah dopravy byl již součástí zadávacích podmínek.

Předpokládaný rozsah nákladní dopravy se stanovil odborným odhadem s přihlédnutím k rozmístění výrobních kapacit v regionu i k dalším aspektům, které mohou rozsah nákladní dopravy ovlivnit. Bylo také součástí zadávacích podmínek.

U stavby, jejíž náplní je rekonstrukce kolejiště s kolejovým rozvětvením, nástupišť a se zabezpečovacím zařízením, byla ještě před zpracováním DUR kladně projednána ZTP s dotčenými odbory ředitelství SŽDC.

Adc) Závaznými obecně platnými evropskými dokumenty, zejména TSI

V rámci zadávacích podmínek smlouvy o dílo jsou definovány závazně obecně platné evropské dokumenty pro zpracování dokumentace:

- Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii.

- Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

- Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii, oprava nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014.

- Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii. Rozhodnutí Komise 2012/88/EU se zrušuje.

- 2008/57/ES Směrnice o interoperabilitě  žel. systému ve Společenství v platném znění

- Směrnice evropského parlamentu a rady (EU) 2016/797 ze dne 11.května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii, vstupuje v platnost 15.června 2016 (směrnice 2008/57/ES ve znění směrnic uvedených v části A přílohy V se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2020)

- Vyhláška č. 2/2014 ze dne 20. prosince 2013, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády 133/2005 o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského žel. systému ve  znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády č. 289 (2010 Sb., nařízení vlády č. 88/2012 Sb. a nařízení vlády č. 72/2016 Sb., (účinnost od 22. března 2016).

- Sdělení MD z 25.2.2004 (Sbírka zákonů č. 111) o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému.

- 2010/713/EU Rozhodnutí komise z 9.11.2010 o modulech pro postupy posuzování shody

- 2014/880/EU Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/880/EU ze dne 26. listopadu 2014 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2011/633/EU.

- Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11.prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě

- Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2017/6 ze dne 5. ledna 2017 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu

Add) požadavky na inteligentní dopravní systémy (ITS)

Ze zadávací dokumentace a z technických specifikací na interoperabilitu trati vyplývají pro projekt požadavky na implementaci prvků inteligentních dopravních systémů (ITS). Níže je uveden popis instalovaných prvků ITS.

Základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků ITS, stručně popisující použitou technologii, místo instalace a zahrnující definovaná komunikační rozhraní

- Výčet instalovaných prvků ITS

| ERTMS - část ETCS, Level 2 | evropský řídící systém vlakové dopravy, část ETCS – evropský vlakový zabezpečovač, úrovně L2 |
| --- | --- |
| ERTMS - část GSM-R | evropský řídící systém vlakové dopravy, část GSM-R – globální systém pro mobilní komunikace pro železniční aplikace |
| AVV | automatické vedení vlaku, detailně řeší PS 80-28-02 |
| DIS | dispečerský systém řízení provozu, detailně řeší dopravní technologie v dokumentaci pro územní řízení stavby |
| GTN | graficko-technologická nástavba, detailně řeší provozní soubory staničního zabezpečovacího zařízení – část D.D.1.1 |
| Informační systémy pro cestující | detailně řeší provozní soubory informačního zařízení D.D.2.3 |

- Stručný popis technologie

| ERTMS - část ETCS | slouží k zabezpečení jízdy vlaku a zabezpečuje, že vlak neprojede definované body na trati bez oprávnění k jízdě. Dále zajišťuje, že nebude překročen rychlostní profil trati a brzdná křivka pro rychločinnou brzdu pro zastavení pro před dohlíženým místem na trati. |
| --- | --- |
| ERTMS - část GSM-R | slouží pro zajištění digitální bezdrátové komunikace mezi vlakem a dispečerskými centry, který zaručuje funkci při rychlostech do 500 km/h. |
| AVV | slouží k automatickému vedení vlaku, tj. k zastavení na předem definovaných zastávkách. Dále slouží k optimalizaci jízdy vlaku z hlediska grafikonu a tím i k úspoře energie. |
| DIS | Žst. Bystřice pod Hostýnem leží na regionální dráze, která bude v navrhovaném stavu řízena dispečerem ze žst. Holešov. Výhledový rozsah dopravy je od/do Hulína 16/18 spojů v pracovní den, ve směru od/do Valašského Meziříčí pak 14/13 spojů v pracovní den. Nákladní doprava je minoritní, představuje ji jeden pravidelný manipulační vlak. Řízení dopravy bude přísně podle jízdního řádu neb na tom závisí pravidelná křižování vlaků na jednokolejné trati a návazná autobusová doprava. Dispečerský systém řízení železničního provozu bude založen na správné funkci zabezpečovacího zařízení v rámci DOZ, přímého spojení dispečerů se strojvedoucími vlaků, u nákladních vlaků pak i s vlakovými četami zvláště při posunu ve stanicích. S řízením železničního provozu souvisí i informování cestujících a jejich bezpečnost sledována kamerovými systémy. |
| GTN | graficko-technologická nadstavba slouží k tvorbě skutečného grafikonu. Informace jí poskytuje staniční zabezpečovací zařízení. |
| Informační systémy pro cestující | v železniční stanici bude navržen nový informační hlasový a vizuální systém. Systém je tvořen akustickou částí pro hlášení vlakových spojů a vizuální částí poskytující informace prostřednictvím digitálních informačních panelů a monitorů. Navrhuje se informační systém s odjezdovými a příjezdovými panely ve výpravní budově, s odjezdovými panely (monitory) u všech přístupů na nástupiště. |

- Místo instalace

| ERTMS - část ETCS | není součástí stavby |
| --- | --- |
| ERTMS - část GSM-R | v daném úseku se nebuduje rádiový systém GSM-R. Není požadována ani příprava pro budoucí realizaci. |
| AVV | není součástí stavby |
| DIS | z pohledu dispečerského řízení železničního provozu je za místo instalace požadován dispečerský sál vybavený dálkovým ovládáním zabezpečovacího zařízení v úseku Holešov – Osíčko, který je doplněný sdělovacím zařízením pro přímé spojení se strojvedoucími vlaků a vlakovými četami u nákladních vlaků. K tomu ovládání rozhlasu a informačních zařízení pro cestují + kamerové systémy především pro bezpečnost cestujících. Jedná se regionální dráhu. Podle informace investora se předpokládá úsekové řízení Žst.Bystřice p. H. ze Žst. Holešov. Podmínkou je realizace SZZ elektronického typu v řídící stanici Holešov což je součástí jiné stavby. Stavba obsahuje samostatný provozní soubor PS 90-28-01. |
| GTN | bude vybudována na každém pracovišti JOP tj. v Žst.Bystřici p. H. a v Žst.Holešov (za podmínky již instalovaného pracoviště JOP). |
| Informační systémy pro cestující | v železniční stanici bude navržen nový informační hlasový a vizuální systém. Systém je tvořen akustickou částí pro hlášení vlakových spojů a vizuální částí poskytující informace prostřednictvím digitálních informačních panelů a monitorů. Navrhuje se informační systém s odjezdovými a příjezdovými panely ve výpravní budově, s odjezdovými panely (monitory) u všech přístupů na nástupiště. |

- Definovaná komunikační rozhraní

| Informační systémy pro cestující | informační systém pro cestující bude ovládán místě z klientské stanice v Žst. Bystřice p. Hostýnem (případně dálkově z Žst. Holešov a to dle časové koordinace staveb) pomocí přenosového systému. Místně bude informační zařízení ovládáno z dopravní kanceláře pomocí klietnské stanice (PC se standartním vybavením a síťovou ethernet kartou). Komunikační rozhraní je ethernet 10/100Mbit/s Z hlediska technologie gigabitového ethernetu IP je datové propojení sdělovacího zařízení a diagnostiky řešeno 1Gb ethernetem s priorizací paketů a řízením datového toku (QoS), s podporou autentizačního protokolu 802.1x a SNMPv3. Pro datové uzly budou použity 24 a 48 portové switche s optickým rozhraním a SFP moduly. |
| --- | --- |

Stručný popis zajištění provozu včetně organizačních vazeb

| ERTMS - část ETCS | není součástí stavby |
| --- | --- |
| ERTMS - část GSM-R | v daném úseku se nebuduje rádiový systém GSM-R. Není požadována ani příprava pro budoucí realizaci. |
| AVV | není součástí stavby |
| DIS | jedná se regionální dráhu. Podle informace investora se předpokládá úsekové řízení Žst. Bystřice p. H. ze Žst.Holešov. Podmínkou je realizace SZZ elektronického typu v řídící stanici Holešov což je součástí jiné stavby. |
| GTN | pro zajištění provozu GTN je nutné zajistit v provozuschopném stavu komunikační síť, zejména dálkový optický kabel. |
| Informační systémy pro cestující | informační systémy pro cestující patří do správy TÚDC |

Zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS

| ERTMS - část ETCS | není součástí stavby |
| --- | --- |
| ERTMS - část GSM-R | v daném úseku se nebuduje rádiový systém GSM-R. Není požadována ani příprava pro budoucí realizaci. |
| AVV | není součástí stavby |
| DIS | jedná se o zcela nové řízení železničního provozu proti současnému stavu |
| GTN | nová výstavba |
| Informační systémy pro cestující | v Žst. Bystřice p. Hostýnem se jedná o novou výstavbu informačního systému pro cestující |

Využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS

| ERTMS - část ETCS | nesmí být sdíleno pro další účely, slouží pouze jako vlakový zabezpečovač |
| --- | --- |
| ERTMS - část GSM-R | v daném úseku se nebuduje rádiový systém GSM-R. Není požadována ani příprava pro budoucí realizaci. |
| AVV | nebude sdíleno dalšími organizacemi. Poskytuje však informace využitelné v dalších systémech. |
| DIS | infrastruktura v Žst. Bystřici pod Hostýnem bude železničním provozem zatížena během 24 hod na stupeň obsazení So=0,06 |
| GTN | nebude využívána nebo sdílena více resorty. Další systémy však mohou využívat informace, které poskytuje. |
| Informační systémy pro cestující | využívají přenosovou síť a její přenosovou kapacitu |

Ade) Projednáním na výrobních poradách k zpracování dokumentace pro územní řízení

Zpracování dokumentace bylo v souladu se zadávacími podmínkami průběžně projednáno na výrobních poradách se zástupci SŽDC GŘ (O6, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O24, O26, O29, O30), se zástupci OJ SŽDC (Stavební správy Východ, Oblastní ředitelství Olomouc, Správy železniční geodézie Olomouc, Správy železniční energetiky Olomouc a Technickou ústřednou dopravní cesty), se zástupci ČD a.s. (O3, RSM), se zástupci ČD-Telematika, se zástupci objednatele dopravy KIDSOK a dotčenými orgány a osobami (příslušné dotčené orgány, obce, města, účastníci územního a stavebního řízení).

Upravený harmonogram realizace

Začátek stavby:	  06/2021

Konec stavby:		    12/2022

Doba výstavby:  cca 19 měsíců

| Rok 2021-2022, stavební postupy / vybrané práce / výluky | od | dny | do |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební postup č.0, přípravné práce, technologický objekt | 15.06.21 | 314 | 24.04.22 |
| Demolice a výstavba technologického objektu - stavební část | 15.06.21 | 180 | 11.12.21 |
| Výstavba technologického objektu - technologická část, zprovoznění | 10.01.22 | 105 | 24.04.22 |
| Traťová kolej Holešov-Bystřice pod Hostýnem na 8x1,5 hod (pro zásobování stavby) | 29.06.21 | 8 | 06.07.21 |
| Rok 2022, stavební postupy / vybrané práce / výluky | od | dny | do |
| Stavební postup č.1, zahájen cca 14 dnů před zprovozněním nového technologického objektu | 10.04.22 | 56 | 04.06.22 |
| Výstavba kabelovodu | 17.04.22 | 35 | 21.05.22 |
| Demolice původní výpravní budovy, nejprve části pro cestující | 10.04.22 | 35 | 14.05.22 |
| Výstavba nové výpravní budovy | 14.05.22 | 22 | 04.06.22 |
| Traťová kolej Holešov-Osíčko nepřetržitě | 10.04.22 | 56 | 04.06.22 |
| ŽST Bystřice pod Hostýnem, celá železniční stanice nepřetržitě | 10.04.22 | 56 | 04.06.22 |
| ŽST Bystřice pod Hostýnem, vlečka TON Bystřice pod Hostýnem nepřetržitě | 10.04.22 | 56 | 04.06.22 |
| ŽST Bystřice pod Hostýnem, vlečka Matyska a.s. nepřetržitě | 10.04.22 | 56 | 04.06.22 |
| Stavební postup č.2, demolice a výstavba výpravní budovy | 04.06.22 | 196 | 16.12.22 |
| Výstavba nové výpravní budovy | 04.06.22 | 196 | 16.12.22 |
| ŽST Bystřice pod Hostýnem, staniční koleje č.5, 7, 9 nepřetržitě | 04.06.22 | 28 | 01.07.22 |

Koncepce stavebních postupů

Zahájení stavby „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ je předběžně uvažováno v červnu roku 2021, její dokončení v prosinci roku 2022. V podobné době je uvažována také realizace akce „Rekonstrukce žst. Holešov“, v ideálním případě by bylo obě stavby provádět v souběhu se společnou výlukovou činností.

To však není možné v této fázi příprav obou staveb zaručit, proto je sledována varianta, že stavba „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ proběhne samostatně s vlastním návrhem výluk a na holešovskou stavbu není brán zřetel.

V rámci stavebního postupu č. 1, kdy budou prováděny stavební práce na části traťové koleje Holešov - Bystřice pod Hostýnem, na holešovském zhlaví, na nástupištích č. 1 a 2, na staničních kolejích č. 1 a 2 a na železničním přejezdu P7272 vznikají požadavky na nepřetržitou výluku traťové koleje Holešov - Osíčko a celé ŽST Bystřice pod Hostýnem na 56 dnů. Výluka si vyžádá dopravní opatření, kdy v úseku Holešov - Osíčko bude zavedena náhradní autobusová doprava ze ŽST Holešov do ŽST Osíčko. V době ranní i odpolední přepravní špičky jsou místo vlakového spoje nasazeny dva autobusy, mimo přepravní špičku je nasazen jeden autobus na jeden vlakový spoj. Na každý spoj NAD byla přiřazena dodávka na přepravu kol (zavazadel). Za 56 dní této výluky ujedou autobusy 62 972 km při čekání na výkon 1 918 hod, dodávky ujedou 41 832 km při čekání na výkon 1 176 hod. NAD byla navržena dle odpovídajících metodik v době zpracování DÚR a záměru projektu.

Požadavek na zajištění interoperability trati

Na závěr přípravy dokumentace pro územní řízení a záměru projektu byl vznesen požadavek, aby projekt vyhovoval požadavkům interoperability. Interoperabilitou se rozumí schopnost železničního systému umožňovat bezpečný a nepřerušený pohyb vlaků různých dopravců, které splňují základní parametry stanovené pro jednotlivé tratě.  Trať  č.303 (Valašské Meziříčí – Kojetín) není v současnosti zařazena mezi vybranou ani celostátní dráhu.  Pro regionální tratě nejsou dle Prohlášení o dráze 2018 cílové kategorie a parametry stanoveny. Podle sdělení zástupce SŽDC GŘ 06 budou po projednání s MD uvedeny v Prohlášení o dráze 2018 cílové kategorie i pro regionální dráhy, pro trať Valašské Meziříčí - Kojetín to mají být kódy P6 a F4. Jelikož se jedná o trať v současné době neelektrizovanou, budou splněny podmínky TSI INF, TSI CCT a TSI PRM. Při zpracování všech projektů drážních staveb je věnována prioritní pozornost tomu, aby byly splněny požadavky právních předpisů na bezbariérové užívání zrekonstruovaných staveb. Centrální přechod v žst. Bystřice pod Hostýnem bude vybaven výstražným zařízením a  musí splňovat požadavky TSI PRM  1300/2014 na zajištění bezbariérové přístupové cesty pro osoby se sníženou schopností orientace (nevidomí, slabozrací).

- Požadavky na technické řešení:

- 4.1  Všeobecně

Železniční stanice Bystřice pod Hostýnem leží v km 35,075 trati regionální neelektrifikované dráhy Valašské Meziříčí – Hulín – Kojetín, trať je v přilehlých mezistaničních úsecích jednokolejná. Dle NJŘ se jedná o trať č. 304, dle KJŘ o trať č. 303. MDČR O910: V současné době není trať pro odklonovou vozbu využívána, avšak ve výjimečných případech je její využití pro odklonovou vozbu možné. Omezujícím prvkem je technicky obtížně zajistitelné křižování vlaků v Žst. Bystřice pod Hostýnem, které se při přípravě GVD a při operativním řízení dnes nevolí z důvodu dlouhých dopravně-technologických časů potřebných na tento úkon, což vyplývá z technického vybavení této stanice.

Pro odklonovou dopravu by tato trať měla větší význam nejen po modernizaci zabezpečovacího zařízení, ale také po elektrizaci celé trati z hulína do Valašského Mezičíčí.

Hlavní cíle stavby spočívají v zajištění zvýšené bezpečnosti cestující veřejnosti včetně zajištění bezbariérových přístupů, ve zvýšení traťové rychlosti projíždějících vlaků, ve zvýšení bezpečnosti železničního provozu, v zajištění spolehlivého železničního provozu, v zajištění odpovídajících pracovních podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy a také ve splnění požadavků platné legislativy.

Cílem stavby je také optimalizace prostor výpravní budovy tak, aby odpovídala požadavkům moderní vlakové dopravy.

- 4.2  Zabezpečovací zařízení

- 4.2.1   Navrhované zařízení musí odpovídat TKP a TSI.

- 4.2.2  V Žst. Bystřice pod Hostýnem bude navrženo nové SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620. Použité SZZ bude elektronického nebo hybridního typu se světelnými návěstidly ovládané z JOP, elektromotorickými přestavníky a počítači náprav perspektivního typu. Zařízení bude umožňovat místní obsluhu i budoucí dálkové ovládání. Součástí PD bude i návrh rozsahu desky nouzových obsluh SZZ, nebo budou stanoveny podmínky, za kterých nebude nutno desku nouzových obsluh zřizovat.

4.2.3   Součástí nového SZZ bude diagnostické zařízení (stavová i měřící diagnostika) dle TS 2/2007-Z s přenosem diagnostických informací do místa soustředěné údržby a možností archivace dat.

4.2.4   V mezistaničním úseku Holešov - Bystřice pod Hostýnem bude vybudováno nové TZZ 3. kategorie v rámci stavby „Rekonstrukce žst. Holešov".

4.2.5  V mezistaničním úseku Bystřice pod Hostýnem - Osíčko bude navrženo nové TZZ 3. kategorie typu AH s vazbou na nz Loukov s úvazkou do stávajícího RZZ v ŽST Osíčko.

4.2.6    Součástí PD musí být také řešení problematiky napájení nového SZZ, TZZ.

4.2.7  Pro zjišťování volnosti budou použity počítače náprav. Nutno respektovat omezení výstavby snímače RSR 122 dle č.j. 57239/2012-OAE z 19.12.2012. Počítače náprav musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238-3.

4.2.8   Nové SZZ bude vybaveno funkcionalitou Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla  (VNPN) dle TS 2/2014-S,Z.

4.2.9 Úrovňové přejezdy se špatnými rozhledovými poměry s nutností snížení traťové  rychlosti a přejezdy, které nevyhovují svým technickým stavem platným normám a předpisům budou vybaveny novými PZS vyhovujícím požadavkům ČSN 34 2650 ed.2. Tato PZS budou reléová s elektronickými doplňky. U všech přejezdů je nutno prověřit nutnost jejich existence.

4.2.10 Centrální přechod bude v návaznosti na požadavky TSI PRM vybaven výstražným zařízením. Přesná specifikace výstražného zařízení bude předmětem projednání na poradách.

4.2.11 Vnitřní technologie bude přednostně umístěna ve stávajících prostorách v majetku  SŽDC.

4.2.12  Pokud to navrhované zařízení bude vyžadovat, bude vybudována klimatizace.

4.2.13 Technologické místnosti budou vybaveny zvýšenou pasivní ochranou proti vniknutí nepovolaných osob.

4.2.14 Prostory s technologickým zařízením staničního zabezpečovacího zařízení budou       chráněny autonomním samočinným hasebním systémem (ASHS), popř. kouřovými   čidly zapojenými do EZS. Doporučuje se stavební oddělení zdrojových částí  stavědlové ústředny.

Bude navržena koordinace ochranných opatření proti přepětí u venkovních i vnitřních částí zabezpečovacích zařízení.

Nutno respektovat Směrnici SŽDC 101 Používání provozních aplikací s vazbou na zabezpečovací zařízení č.j. S4665/2014-O12 s účinností od 1.5.2014.

Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů vyřešit  optimálně technicky, provozně a investičně přechodné stavy zabezpečovacích zařízení.

- 4.3  Sdělovací zařízení

4.3.1  Bude řešeno kompletní sdělovací zařízení - traťová kabelizace (2x chránička HDPE, DOK, traťový metalický kabel XN 0,8), místní kabelizace, telefonní zapojovače, rozhlasová zařízení pro cestující, vizuální informační zařízení pro cestující, EPS, kamerové systémy, VTO, atp.

4.3.2  Navrhovaný kamerový systém musí být v souladu s „č.j. 7058/2015-O14 Základní technické požadavky na kamerové systémy".

4.3.3  Navrhované elektricky ovládané železniční informační zařízení musí být v souladu s „č.j. 51635/2013-O12 Požadavky na realizaci akustických a vizualizačních IS pro cestující".

- 4.4  Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízenízařízení,

- rozvody a osvětlení

4.4.1   Rekonstrukce kabelových rozvodů NN, zřízení lokální distribuční soustavy vč. měření el. energie dle podmínek SŽE Hr. Králové. Ověření dimenze dosavadní opravené trafostanice 22/0,4kV z pohledu výkonové bilance a regulace kvality el. energie vůči plánovanému stavu. V případě budování nové trafostanice VN/NN s rozvodnou VN, je nutné začlenit ovládání a dohled do systému dálkové řídící techniky (DŘT) vč. souvisejících úprav na stanovišti elektrodispečera ED Přerov.

4.4.2  Rekonstrukce venkovního osvětlení (nástupišť, přístupových cest, pracovních míst apod.) bude provedena v nezbytném rozsahu při respektování předpisu E11. Pro venkovní osvětlení bude použito sklopných osvětlovacích stožárů. V případě požadavku na zřízení elektrického ohřevu výhybek bude jeho rozsah stanoven dopravním technologem. Podle požadovaného příkonu elektrického ohřevu výhybek bude zvolen vhodný zdroj pro EOV.

4.4.3   U výpravní budovy nutno řešit případné úpravy elektroinstalace a osvětlení vč. ochrany před bleskem a přepětím.

4.4.4  Napájení zabezpečovacího zařízení bude primárně řešeno z trafostanice SŽDC. Jako záložní napájení je uvažován náhradní zdroj elektrické energie.

4.4.5   V případě potřeby budování nové trafostanice a rozvodny VN je nutné tyto technologie začlenit do DŘT.

4.4.6   Silnoproudé technologie budou začleněny do DDTS podle směrnice TS 2/2008. Bude zřízen klient DDTS pro obsluhu žst. v DK vč. doplnění dohledů na klientská pracoviště údržby SEE a CDP Přerov.

4.4.7 Projektované silnoproudé zařízení musí být koncepčně koordinováno se záměry  elektrizace trati či podmínkami vyplývajícími ze Studie řešící přechod na AC trakci 25  kV v ČR. V dokumentaci je nutné zahrnout i prostorovou rezervu pro případnou  budoucí polohu trakčních podpěr a tuto striktně respektovat při koordinacích zejména  vedení kabelových tras apod. Rozsah předelektrizačních úprav bude projednán na  profesní poradě během zpracování ZP a PD.

4.4.8 Prověřit potřeby instalace zásuvkových stojanů NN pro předtápění motorových lokomotiv, případně prověřit potřeby instalace EPZ 3kV DC.

4.4.9    Připojit technologická zařízení silnoproudu (rozvodny NN, VN apod.)

do technologické sítě SŽDC s.o. (připojení na optickou síť).

4.4.10  Pro umístění silnoproudých technologií (rozvodna NN, rozváděče zálohované sítě,

rozváděče dálkového ovládání, rozváděče vlastní spotřeby, rozváděč osvětlení, NZ -

náhradní zdroj (dieselagregát) apod., případně rozvodnu VN, rozvodnu EPZ apod.)

nutno realizovat technologické stavební objekty, pokud nebude možné najít vhodné

prostory ve stávajících objektech dráhy.

- 4.5  Inženýrské objekty

4.5.1  Bude navržena rekonstrukce železničního svršku a spodku, rozsah rekonstrukce bude  vycházet z požadavků dopravní technologie a Směrnice SŽDC č. 32. Navržené řešení bude navazovat na již provedenou rekonstrukci valašskomeziříčského zhlaví žst. z roku 2007.

4.5.2   Protože v roce 2011 proběhla v žst. oprava koleje 9, bude PD řešit pouze napojení na  tuto opravenou kolej.

4.5.3    Nástupiště:

Bude navržena rekonstrukce nástupišť v rozsahu dle výsledků dopravně -technologického posouzení. Nově budou výšky nástupní hrany navrženy s výškou 550 mm na TK. Jejich délky budou projednány a odsouhlaseny O12 GŘ SŽDC.

Rekonstrukce nástupišť bude navržena následovně:

4.5.3.1 Dle návrhu TES, tj. poloostrovní oboustranné nástupiště přístupné přes centrální  přechod (vybavený výstražným systémem),

4.5.3.2  V případě možnosti zrušení koleje č. 4 na základě projednané dopravní technologie bude prověřeno z hlediska prostorových možností zřízení vnějšího nástupiště a poloostrovního jednostranného nástupiště přístupného přes centrální přechod (vybavený výstražným systémem),

4.5.3.3   Případně jiné řešení dle návrhu zhotovitele.

4.5.4    Železniční přejezdy

Součástí stavby bude rekonstrukce přejezdu P7272 v km 35,293.

4.5.5    Mosty, propustky, zdi

Stavbou bude respektován propustek v km 34,732, který byl v roce 2011

rekonstruován. Nepředpokládá se, že by byl stavbou dotčen.

4.5.6    Ostatní inženýrské objekty

- Nejsou žádné požadavky na ostatní inženýrské objekty.

- 4.6  Pozemní stavební objekty

4.6.1    V případě návrhu demolice budov budou tyto demolice začleněny do dokumentace

jako samostatné stavební objekty s ohledem na potřebu získání příslušného správního

rozhodnutí.

4.6.2     Návrh dispozičního řešení výpravní budovy bude zpracován na základě podkladů

poskytnutých správcem budovy, SON Olomouc.

4.6.3     V rámci zpracování PD bude navrženo variantní řešení nové resp. rekonstrukce

původní výpravní budovy, které bude konzultováno se všemi dotčenými složkami

SŽDC, s.o., a to ve variantách:

Varianta 1 - kompletní rekonstrukce výpravní budovy

Bude navržena redukce celkové velikosti výpravní budovy a to jak čekacích prostor

haly tak provozní části budovy na aktuální požadavky provozu a moderní vlakové

dopravy. Ponechaná část budovy bude rekonstruována.

Varianta 2 -demolice výpravní budovy a stavba nové výpravní budovy

Bude snesena celá výpravní budova vč. haly a navržena nová výpravní budova podle

aktuálních potřeb provozu a poskytovaných služeb.

4.6.4     Pro obě varianty řešení platí níže uvedené požadavky na:

4.6.4.1    Prostory pro správce infrastruktury (provozovatele dráhy, řízení provozu)

Podle požadavku složek SŽDC dimenzovat provozní prostory pro provozovatele

dráhy.

4.6.4.2    Prostory pro dopravce

Nutno oslovit všechny železniční dopravce v osobní dopravě k zjištění jejich

požadavku na množství pokladen a příp. doplňkových služeb.

Podle požadavků jednotlivých dopravců zpracovat potřebnou velikost zázemí a

provozních prostory dopravců.

4.6.4.3    Prostory pro cestující veřejnost

Podle předpokládaného počtu cestujících (výhledový rozsah dopravy) je třeba

dimenzovat velikost veřejně přístupných prostor výpravní budovy, tj. čekacích ploch

vč. míst k sezení.

Vymezit prostor pro umístění stojanů na kola v blízkosti budovy a navrhnout

dostatečné množství parkovacích stání v minimálním rozsahu pro zaměstnance

provozovatele dráhy.

4.6.4.4    Ostatní prostory výpravní budovy

Adekvátně k množství cestujících kalkulovat prostory pro doplňkové služby

cestujícím poskytované ve VB.

Zajistit dostatečné prostory určené pro úklid a údržbu budovy, včetně údržby zimní.

4.6.4.5    Obecné podmínky

Nutno dodržet TNŽ upravující návrh, výstavbu a provoz výpravních budov (např.:

TNŽ 73 4955).

Bude navržen nový orientační systém v rámci celé stanice včetně budovy.

Ve výpravní budově je nutno zajistit sociální zařízení pro veřejnost i zaměstnance,

včetně WC pro OOSPO.

4.6.4.6.   Doporučení

Podle dispozičního řešení budovy vhodným způsobem oddělit prostory zázemí

dopravců od veřejně přístupných prostor. Klimatizovat celý prostor VB.

- 4.7   Protihluková opatření:

- Na základě výsledku hlukové studie nejsou navrhována protihluková opatření.

Rekonstrukcí Žst. Bystřice pod Hostýnem dojde k modernizaci staničního zabezpečovacího zařízení a traťového zabezpečovacího zařízení směr Osíčko a ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Kromě toho budou vybudovány bezbariérová nástupiště a přístupy na ně, nová, bezbariérově přístupná výpravní budova. Z hlediska postradatelnosti kolejí dojde k redukci čtyř dopravních kolejí na tři dopravní koleje. Dalším přínosem rekonstrukce Žst. Bystřice pod Hostýnem je zvýšení rychlostí v dopravních kolejích a zvýšení komfortu pro cestující. Většina výhybek v dopravních kolejích bude vybavena EOV.

Po dokončení stavby bude Žst. Bystřice pod Hostýnem úsekově řízena ze Žst. Holešov.

Po uvedení stavby do provozu se počítá s personální úsporou 14,360 zaměstnanců dopravní cesty (2 dozorci výhybek a výpravčí), stanice nebude obsazena žádným personálem.

Se zavedením DOZ se na trati v dohledné době neuvažuje. Uvažovaná úspora pracovníků obsluhy dopravní cesty ve výši 14,360 zaměstnanců (9,548 dozorci výhybek + 4,812 výpravčí) nastane ihned po dokončení této stavby a je pouze a jen jejím důsledkem. Ve stanici bude zřízeno pouze pracoviště pohotovostního výpravčího pro případ výpadku nebo poruchy.

Rekonstrukce Žst. Bystřice pod Hostýnem vyhoví požadavkům na kvalitní železniční dopravu na desítky let dopředu.

Pro odklonovou dopravu by tato trať měla větší význam nejen po modernizaci zabezpečovacího zařízení, ale také po elektrifikaci celé trati z Hulína do Valašského Meziříčí.

- Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů:

Seznam provozních souborů a stavebních objektů

| Část PD | Číslo PS, SO | Název provozních souborů a stavebních objektů |
| --- | --- | --- |
| D.D |  | TECHNOLOGICKÁ ČÁST |
| D.D.1 |  | ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ |
| D.D.1.1 |  | Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) |
|  | PS 11-28-01 | Źst. Bystřice pod Hostýnem, SZZ |
|  | PS 11-28-01.1 | Źst. Bystřice pod Hostýnem definitivní SZZ |
|  | PS 11-28-01.2 | Źst. Bystřice pod Hostýnem, klimatizace |
|  | PS 11-28-01.3 | Źst. Bystřice pod Hostýnem, přechodné SZZ |
|  | PS 11-28-01.4 | PZS v km 35,293 (P7272) |
|  | PS 11-28-02 | Źst. Osíčko, úprava SZZ |
|  | PS 11-28-03 | Źst. Holešov, úprava SZZ |
| D.D.1.2 |  | Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) |
|  | PS 11-28-04 | Osíčko - Bystřice p.H.,traťové zabezpečovací zařízení |
| D.D.1.5 |  | Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) |
|  | PS 90-28-01 | Źst. Bystřice pod Hostýnem, dálkové ovládání |
| D.D.2 |  | ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ |
| D.D.2.1 |  | Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systému |
|  | PS 11-14-01 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, místní kabelizace |
|  | PS 90-14-01 | Bystřice pod Hostýnem - Osíčko, DOK a TK |
|  | PS 90-14-02 | Bystřice pod Hostýnem - Osíčko, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC |
|  | PS 90-14-03 | Bystřice pod Hostýnem - Osíčko, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T |
|  | PS 90-14-04 | Bystřice pod Hostýnem - Osíčko, přenosový systém a TDS |
| D.D.2.2 |  | Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.) |
|  | PS 11-14-03 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, telefonní zapojovač |
|  | PS 11-14-05 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, EZS |
|  | PS 11-14-08 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, sdělovací zařízení |
| D.D.2.3 |  | Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém)… |
|  | PS 11-14-02 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, rozhlasové zařízení |
|  | PS 11-14-04 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, kamerový systém |
|  | PS 11-14-06 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, informační zařízení pro cestující |
| D.D.2.4 |  | Radiové spojení (TRS, SOE, GSM-r) |
|  | PS 11-14-07 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, úpravy rádiového systému TRS a MRS |
| D.D.2.5 |  | Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení |
|  | PS 11-14-09 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, DDTS ŽDC |
|  | PS 90-14-05 | CDP Přerov, doplnění DDTS ŽDC |
| D.D.3 |  | SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT |
| D.D.3.5 |  | Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) |
|  | PS 11-13-01 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, trafostanice 22/0,4kV |
| D.D.3.7 |  | Provozní rozvod silnoproudu |
|  | PS 11-07-01 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, rozvodna nn - VB |
|  | PS 11-07-02 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, rozvodna nn - TO |
|  | PS 11-07-03 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, ZZEE |
| D.E. |  | STAVEBNÍ ČÁST |
| D.E. 1 |  | INŽENÝRSKÉ OBJEKTY |
| D.E.1.1 |  | Železniční svršek a spodek |
| D.E.1.1.1 |  | Železniční svršek |
|  | SO 11-17-01 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, železniční svršek |
|  | SO 11-17-03 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, výstroj trati |
| D.E.1.1.2 |  | Železniční spodek |
|  | SO 11-16-01 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, železniční spodek |
|  | SO 90-34-01 | Bystřice pod Hostýnem - Osíčko, kácení zeleně a náhradní výsadba |
| D.E.1.2 |  | Nástupiště |
|  | SO 11-16-02 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, nástupiště |
| D.E.1.3 |  | Železniční přejezdy |
|  | SO 11-17-02 | Žel. přejezd č. P7272 v km 35,293 |
| D.E.1.4 |  | Mosty, propustky, zdi |
|  | SO 11-19-01 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, propustek v ev. km 35,297 - zrušení |
|  | SO 11-19-02 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, silniční propustek v km 35,297 |
| D.E.1.8 |  | Pozemní komunikace |
|  | SO 11-18-01 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, zpevněné plochy |
| D.E.1.9 |  | Kabelovody, kolektory |
|  | SO 11-15-05 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, kabelovod |
| D.E. 2 |  | POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY |
| D.E.2.1 |  | Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové) |
|  | SO 11-15-01 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, novostavba VB |
|  | SO 11-15-01.1 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, novostavba VB |
|  | SO 11-15-01.2 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, novostavba VB - úprava plynovodní přípojky |
|  | SO 11-15-01.3 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, novostavba VB - úprava kanalizační přípojky |
|  | SO 11-15-01.4 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, novostavba VB - úprava vodovodní přípojky |
|  | SO 11-15-02 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, novostavba technologického objektu |
|  | SO 11-15-08 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, hospodaření s dešťovými vodami |
| D.E.2.2 |  | Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích |
|  | SO 11-15-03 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, zastřešení nástupišť |
|  | SO 11-15-04 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, přístřešky na nástupištích |
| D.E.2.4 |  | Orientační systém |
|  | SO 11-15-06 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, orientační systém |
| D.E.2.5 |  | Demolice |
|  | SO 11-15-07 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, demolice |
| D.E. 3 |  | TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ |
| D.E.3.4 |  | Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) |
|  | SO 11-06-01 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, EOV |
| D.E.3.6 |  | Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů |
|  | SO 11-06-02 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, venkovní osvětlení |
|  | SO 11-06-03 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, osvětlení nástupiště |
|  | SO 11-06-04 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, rozvody nn |
|  | SO 11-06-05 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, přeložky silnoproudých rozvodů nn |
| D.E.3.8 |  | Vnější uzemnění |
|  | SO 11-06-06 | Žst. Bystřice pod Hostýnem - uzemnění rozvodny nn a objektu VB |
|  | SO 11-06-07 | Žst. Bystřice pod Hostýnem - uzemnění rozvodny nn a objektu TO |
|  | SO 11-06-08 | Žst. Bystřice pod Hostýnem - uzemnění trafostanice |
| D.E.3.9 |  | Přeložky a úpravy silnoproudých a sdělovacích zařízení mimodrážních |
| D.E.3.9.1 |  | Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních |
|  | SO 11-06-31 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, přeložky kabelu NN externí odběratel |
|  | SO 11-06-32 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, přeložka kabelu VO vlečka 6147 |
|  | SO 11-06-33 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, přeložka kabelu VO vlečka 6148 |

D.D.1 Železniční zabezpečovací zařízení

D.D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

Návrh na členění stavby do provozních souborů:

PS 11-28-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem,SZZ

PS 11-28-01.1 Žst. Bystřice pod Hostýnem, definitivní SZZ

V Žst. Bystřice pod Hostýnem je navrženo jako definitivní staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 typu Elektronické s ovládáním pomocí JOP. Umístění zabezpečovací technologie je navrženo do nového objektu. V kolejišti budou osazeny počítače náprav pro kontrolu volnosti, světelná návěstidla, elektromotorické přestavníky. Všechny venkovní a vnitřní prvky SZZ včetně kabelizace budou realizovány nově.

PS 11-28-01.2 Žst. Bystřice pod Hostýnem, klimatizace

Nové prosory pro technologii elektronického stavědla budou opatřeny klimatizací.

Instalace klimatizací zajistí zvýšení životnost, spolehlivost a menší poruchovost  instalované technologie. Z toho důvodu bude místnost osazena klimatizací systém SPLIT – sestava. Místnost bude osazena dvěma sestavami.

PS 11-28-01.3 Žst. Bystřice pod Hostýnem, přechodné SZZ

Předpokládáme, že využití stávající kabelizace nebude v celé řadě případů možné, především ze stavebních důvodů. Pro zachování činnosti zařízení bude položena provizorně kabelizace.

PS 11-28-01.4 PZS v km 35,293 (P7272)

Přejezdové zabezpečovací zařízení PZZ se navrhuje vybudovat reléového typu s elektronickými doplňky.

Kolejové úseky budou tvořeny počítači PCN, pro anulaci bude použita vazba se SZZ popř. směrové výstupy PCN.  Přejezd je oboustranně kryt hlavními návěstidly. Ovládání automatické,  jízdou železničních vozidel.  Rychlost železničních vozidel přes přejezd počítána pro 70km/hod. Kategorie přejezdového zabezpečovacího zařízení: PZS 3ZBI. Technologie PZZ bude umístěna do technologického reléového domku. Přejezd bude zabezpečen šesti výstražníky (A1, A2, B1, B2, B3 a D) na čtyřech stožárech. Doplněn o celé závory umístěny na čtyřech stožárech (A, B, C a D).

PS 11-28-02 Žst. Osíčko, úprava SZZ

V rámci tohoto PS bude provedeno navázání stávajícího SZZ na nově zbudované TZZ 3. kategorie ve směru do Bystřice pod Hostýnem. Bude provedena úprava stávajících obvodů RZZ zapojením vazeb TZZ. Dále bude provedeno zrušení evidence odjezdu. Součástí tohoto PS bude na základě požadavku provozovatele také výměna nevyhovující kabelizace v havarijním stavu sudého zhlaví v  Žst. Osíčko.

PS 11-28-03 Žst. Holešov, úprava SZZ

V rámci tohoto provozního souboru bude provedena v Žst. Holešov úprava vazeb mezi SZZ a novým TZZostýnemH směr Bystřice pod Hostýnem.

D.D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

Návrh na členění stavby do provozních souborů:

PS 11-28-04 Osíčko – Bystřice pod hostýnem, traťové zabezpečovací zařízení

V rámci tohoto PS bude v mezistaničním úseku Osíčko - Bystřice pod Hostýnem vybudováno nové traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 3. kategorie dle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 automatické hradlo bez traťového bodu. V rámci předchozích staveb je celý mezistaniční úsek pokryt počítači náprav po stávající kabelizaci, která bude z důvodu zhoršujícího se stavu nahrazena novou. V rámci toho PS bude položena nová vazební kabelizace stávajících PZS a takto nahrazeny stávající přenosová zařízení pro kontroly PZS. V úseku se nachází nákladiště Loukov, kterého obsluha se bude uskutečňovat z Žst. Osíčko s vazbou do nového TZZ. Stávající světelná krycí návěstidla nákladiště budou zrušena v jiné akci do konce roku 2017. Vnitřní výstroj TZZ bude umístěna v přilehlých stanicích Bystřice pod Hostýnem a Osíčko a napájena z rozvodu těchto SZZ.

V Žst. Bystřice pod Hostýnem bude kontrola a ovládání TZZ součástí JOP nového elektronického stavědla. V Žst. Osíčko byla provedena příprava umístěním kontrolních a ovládacích prvků TZZ na ovládacím pultu SZZ v předchozí opravné stavbě OŘ Olomouc. V cílovém stavu bude trať Hulín (m) – Val. Meziříčí (m) ovládána z RDP Valašské Meziříčí.

D.D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)

Návrh na členění stavby do provozních souborů:

PS 90-28-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, dálkové ovládání

Na základě zadání je navrženo úsekové ovládání Žst. Bystřice pod Hostýnem ze Žst. Holešov. Podmínkou pro realizaci tohoto ovládání je předchozí nebo souběžná realizace stavby „Rekonstrukce Žst. Holešov“, v rámci které má být realizováno elektronické stavědlo s pracovištěm JOP v Žst. Holešov.

D.D.2  Železniční sdělovací zařízení

Sdělovací zařízení navržené touto přípravnou dokumentací umožňuje budoucí dálkové ovládání z RDP Valašské Meziříčí. Zároveň je však respektováno místní ovládání z Žst. Bystřice pod Hostýnem a případně úsekové ovládání z Žst. Holešov  a to vzhledem k časovému harmonogramu dalších navazujících staveb, tak aby byl vybudován ucelený úsek pro ovládání z RDP Valašské Meziříčí. Je tak možné, že u vybraných sdělovacích zařízení bude muset dojít v navazujících stavbách, která budou realizovat připojení do RDP Valašské Meziříčí k upgradu zařízení případně k jeho doplnění.

Obecně ke sdělovacímu zařízení:

- Sdělovací místnosti (VB, TO) v Žst. Bystřici pod Hostýnem budou vybaveny klimatizační jednotkou.

- Veškeré přenosy a sběr dat budou navrženy v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ (v platném znění) a gestorského výkladu k Technickým specifikacím 2/2008 – ZSE, druhé vydání, č.j. 5641/2016-SŽDC-O14 ze dne 8.2.2016.

- Veškerá hlasová komunikace (telefonní zapojovač), rádiová komunikace (TRS, MRS) bude nahrávána na záznamové zařízení ReDat3 v Žst. Bystřice pod Hostýnem (případně v Žst. Holešov), které bude v rámci této stavby doplněno o licence pro centrální nahrávaní do Kontrolně analytického centra (KAC).

- Nově vybudované zařízení (kamery, záznamové zařízení, terminály) budou v rámci této stavby začleněny do KAC.

- Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 „Hospodaření s vyzískaným materiálem“.

D.D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systému

Návrh na členění stavby do provozních souborů:

PS 11-14-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, místní kabelizace

V rámci místní kabelizace se navrhuje propojit stávající a nově budované objekty a zařízení metalickou a optickou kabelizaci. Navržena bude místní kabelizace k vjezdovým návěstidlům, přejezdům a ostatním prvkům umístěným v kolejišti. Místní kabely budou navrženy v provedení TCEPKPFLEZE. Sdělovací metalická kabelizace bude ukončena na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nových 19“ skříních. V rámci místní kabelizace budou také osazeny objekty VTO u vjezdových návěstidel, PSt a EZ. Použité VTO budou jednookruhové, stažené do telefonního zapojovače v Žst. Bystřice pod Hostýnem.

V rámci místní kabelizace se dále navrhuje mezi jednotlivými objekty v Žst.  Bystřice pod Hostýnem položit ochranné trubky HDPE ø 40 mm pro následnou instalaci místních optických kabelů. V rámci tohoto PS budou položeny ochranné trubky HDPE pro instalaci optických kabelů pro kamerový systém, napojení rozvaděčů REOV a ROV a propojení jednotlivých nových i stávajících objektů v rámci žst..

Do předem položených ochranných trubek HDPE se navrhuje zafouknout místní optické kabely. Optická kabelizace se navrhuje ukončit konektory E2000/APC dle zásad SŽDC v optických rozvaděčích, které budou umístěny v nových 19“ skříních. Rozvaděče OV a EOV budou propojeny optickými kabely s 6-ti vlákny SM.

Kabelizace bude navržena s ohledem na případný budoucí přechod na střídavou napájecí soustavu 25 kV 50 Hz.

PS 90-14-01 Bystřice pod Hostýnem – Osíčko, DOK a TK

Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, přenosového systému, kamerového systému, rozhlasového zařízení a dalších technologických systémů v jednotlivých železničních stanicích a zastávce se v řešeném úseku trati navrhuje vybudovat traťový metalický kabel TCEPKPFLEZE 10XN0,8 a ochranné trubky HDPE barvy modré a černé. Do provozní ochranné trubky HDPE se navrhuje instalovat diagnostický optický kabel o kapacitě 48 vláken SM.

Nový traťový kabel TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje v jednotlivých místech vyvedení ukončit takto:

- Žst. Bystřice pod Hostýnem, TO - TK se navrhuje ukončit plným profilem ve sdělovací místnosti v 1.NP.

- Žst. Osíčko, objekt u VB - TK se navrhuje ukončit plným profilem ve sdělovací místnosti v 1.NP.

- Zast.  Loukov, venkovní skříň pro sdělovací zařízení v žkm 39,560. Venkovní skříň se navrhuje připojit PK 10XN0,8. PK ukončit na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové venkovní skříni.

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje v řešeném úseku položit ochranné trubky HDPE ø 40/33 mm:

- V úseku TO Bystřice pod Hostýnem – objekt u VB Osíčko se navrhuje instalovat ochranné trubky HDPE ø 40/33 mm barvy modré a černé.

- Zast.  Loukov, venkovní skříň pro sdělovací zařízení (žkm 39,560) se navrhuje propojit s novou zemní kabelovou komorou (žkm 39,560) ochrannou trubkou HDPE modré barvy.

Do předem položené ochranné trubky HDPE modré barvy se navrhuje instalovat nový dálkový optický kabel SŽDC 48 vláken SM v úseku TO Bystřice pod Hostýnem – objekt u VB Osíčko.

Nově instalovaný DOK se navrhuje ukončit konektory E2000/APC dle zásad SŽDC v těchto místech:

- Žst. Bystřice pod Hostýnem, TO – 48 vláken.

- Žst. Osíčko, objekt u VB – 48 vláken.

- Zast. Loukov, venkovní skříň – 2x 12 vláken.

PS 90-14-02 Bystřice pod Hostýnem – Osíčko, úpravy a ochrana kabelizace  SŽDC

V rámci tohoto PS se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit stávající dálkovou a traťovou kabelizaci realizovanou v rámci předchozích staveb a ukončit ji v novém technologickém objektu ve sdělovací místnosti.

Pokud to bude technicky možné a délka kabelů bude dostačující, navrhuje se stávající kabelizaci ochránit zahloubením nebo stranovou přeložkou. Při ochraně stávající sdělovací kabelizace bude navržena provizorní kabelizace. Po provedení stavebních prací bude realizována definitivní kabelizace. Definitivní kabelizace bude realizovaná „tradičními“ kabely.

Optické kabely budou překládány v místech stávajících spojek a rozvaděčů, tj. v relaci optická spojka – optická spojka, optická spojka – ODF nebo ODF - ODF. Pro případnou kabelovou vložku bude použit kabel stejného typu. Optická kabelizace se navrhuje ukončit v optických rozvaděčích konektory E2000/APC.

Obnažené vedení se navrhuje mechanicky ochránit uložením do kabelových žlabů nebo dělených chrániček.

PS 90-14-03 Bystřice pod Hostýnem – Osíčko, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T

V rámci tohoto PS se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit stávající dálkovou optickou kabelizaci realizovanou v rámci předchozích staveb a ukončit ji v novém technologickém objektu ve sdělovací místnosti.

Pokud to bude technicky možné a délka kabelů bude dostačující, navrhuje se stávající kabelizaci ochránit zahloubením nebo stranovou přeložkou. Při ochraně stávající sdělovací kabelizace bude navržena provizorní kabelizace. Po provedení stavebních prací bude realizována definitivní kabelizace.

Optické kabely budou překládány v místech stávajících spojek a rozvaděčů, tj. v relaci optická spojka – optická spojka, optická spojka – ODF nebo ODF - ODF. Optická kabelizace se navrhuje ukončit v optických rozvaděčích konektory E2000/APC.

Obnažené vedení se navrhuje mechanicky ochránit uložením do kabelových žlabů nebo dělených chrániček.

PS 90-14-04 Bystřice pod Hostýnem – Osíčko, přenosový systém a TDS

Pro přenos datových okruhů, telefonních okruhů, videosignálů a pro propojení TZ v řešených železničních zastávkách a stanicích se navrhujeme přenosové zařízení pomocí směrovačů, a datových přepínačů. V železniční stanici Bystřice pod Hostýnem se navrhuje výstavba IP/MPLS přenosového zařízení společně s novými datovými přepínači L3, na které lze připojit:

- Zařízení EZS, hlasové a vizuální informační zařízení, rozhlasové zařízení a EOV včetně osvětlení zastávek a stanic;

- Integrované telekomunikační zařízení systému IP;

- Kamerové systémy;

- Místní rádiové sítě v IP provedení;

- Dálková diagnostika technologických systémů DDTS ŽDC;

- Dispečerská řídící technika (DŘT).

Pro nově budovaná zařízení se v Žst. Bystřice pod Hostýnem navrhuje vybudovat novou přenosovou síť MPLS s doplněným agregačním PE routerem v Žst. Valašské Meziříčí (částečně vybudováno v rámci jiné stavby). V Žst. Bystřice pod Hostýnem bude osazen MPLS CE router společně s  potřebným množstvím L3 přepínačů s optickými SFP, propojenými po místních optických kabelech.  Na tuto MPLS síť se převede maximální počet zařízení a provoz.

Kromě páteřní přenosové sítě řeší tento PS také výstavbu místních přenosových sítí (LTDS) pro napojení energetických rozvaděčů (REOV, ROV) do technologické datové sítě (TDS) v Žst. Bystřice pod Hostýnem.

V rámci stavby bude nakonfigurován přenos na Elektrodispečink Přerov (ED SŽDC Přerov) pro potřeby DŘT a dále na CDP Přerov pro potřeby DDTS ŽDC, kamerových a hlasových systémů s vazbou na KAC a pro komunikaci výtahů s centrální GSM bránou.

Napájení a umístění přenosového systému

Ve sdělovacích místnostech se navrhuje vybudovat nový centrální napájecí zdroj složený z usměrňovače 48V a ze střídače 48V/230V s funkcí by-pass. V rámci provozních souborů TZ budou doplněny zálohované zdroje 24VDC/4A pro napájení NTZ a VTO. Napájecí zdroje 48V DC budou zálohovány akubaterií pro zajištění provozu po dobu 6 hodin v případě výpadku napájení 230V.

D.D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd)

Návrh na členění stavby do provozních souborů:

PS 11-14-03 Žst. Bystřice pod Hostýnem, telefonní zapojovač

Předmětem tohoto provozního souboru je výstavba nového telefonního zapojovače, do kterého budou zaústěny nové a stávající MB okruhy.

Navrhujeme telefonní zapojovač ve variantě IP. Tato varianta a technologie umožní i snadnější síťovou implementaci jednotlivých traťových TZ a zjednoduší perspektivní přesun dispečerského centra do alternativních lokalit při přechodu na bezobslužné řízení traťového provozu. Technologie IP používá jednotný přenosový paketový formát pro datový i hlasový provoz, čímž se umožní přehledný komplexní dohledový a konfigurační management celé spojovací sítě, zjednodušující a zlevňující běžnou údržbu. V této variantě jsou v železniční stanici převodníky MB/IP realizované pomocí směrovačů (routerů) a příslušných interních převodníků analogových rozhraní.

V Žst. Bystřice pod Hostýnem se navrhuje telefonní zapojovače typu IP pro výpravčí/dispečera. Ovládací pracoviště – terminál s dotykovou obrazovkou bude umístěn v dopravní kanceláři na stole výpravčího (dispečera).

Do zapojovače budou zapojeny následující okruhy:

- VP vjezdová návěstidla (MB);

- VT traťové okruhy ze všech směrů (MB);

- JN přejezdy v žel. stanici, okruhy od elmag. zámků… (MB).

- Z dotykových terminálů bude možné ovládat:

- Vlastní okruhy MB zapojeny do IP pomocí převodníků MB/IP;

- Terminál do GSM-R sítě (v budoucnu);

- Terminál do TRS, MRS sítě;

- Vstup do služební telefonní sítě včetně vytáčených dispečerských okruhů;

- Rozhlasové zařízení.

Pro zabezpečení nahrávání je směrovač připojen na přepínač, který zabezpečí funkci RSPAN (zrcadlení hovorového toku) a zajistí poslání hovoru na záznamové zařízení pro nahrávání komunikace v jednotlivých Žst.. Propojení TZ na řešeném úseku tratě se navrhuje pomocí datové IP sítě vybudované v přenosovém systému.

Součástí výstavby TZ bude i výstavba nových náhradních telefonních zapojovačů (NTZ) pro každé pracoviště výpravčího/dispečera. Do NTZ budou zavedeny důležité MB okruhy kabely SYKFY, smyčkově tak, aby při zasunutí kolíku do svírky byl okruh do TZ rozpojen.

Nový telefonní zapojovače resp. dotykový terminál musí umožnit funkcionalitu STOP GSM-R dle platné technické specifikace TS 03/2014-S.

PS 11-14-05 Žst. Bystřice pod Hostýnem, EZS

V rámci tohoto PS je navrženo chránit vybrané objekty (výpravní budova, technologický objekt) v Žst. Bystřice pod Hostýnem, systémem EZS. Zajištění objektů bude provedeno jako dvojstupňové (plášťová ochrana, prostorová ochrana). Prostorové zajištění střežených objektů budou zajišťovat prostorová duální čidla. V technologických místnostech budou rozmístěny požární hlásiče napojeny na ústřednu EZS. Zabezpečovací ústředna EZS bude umístěna ve sdělovací místnosti. Součástí ústředny bude i napájecí zálohovaný zdroj s možností dobíjení. Ústředna bude napájena ze sítě 230V/50Hz.

Čidla budou umístěna tak, aby byla zajištěna především plášťová ochrana objektu (okna, dveře atd.) a doplněna o ochranu vnitřních prostorů. Na ústřednu EZS bude připojen ovládací panel, který se navrhuje umístit v dopravní kanceláři a u vchodu do objektů (VB, technologický objekt) a propouštěcí zařízení umístěné u vchodových dveří vně objektu. Ústředny se navrhují připojit pomocí datové sítě LAN a přenosového systému na dohledové pracoviště vybavené příslušným softwarem. Vstup do objektů bude zajištěn pomocí standardních čteček služebních karet SŽDC.

Přenos informací z ústředny bude směřován do dohledového pracoviště DDTS ŽDC způsobem uvedeným v Technických specifikacích SŽDC č. TS 2/2008-ZSE v planém znění.   Pro monitorování stavu ústředny EZS (a dalších zařízení dle TS 2/2008-ZSE) bude sloužit dohledové pracoviště DDTS ŽDC.

PS 11-14-05 Žst. Bystřice pod Hostýnem, sdělovací zařízení

Hlavní náplní těchto PS je výstavba nových hodinových, telefonních a datových rozvodů (strukturované kabeláže) v rámci železniční stanice a ve vybraných objektech (výpravní budova a technologické objekty). Jedná se zejména o:

- Vnitřní instalaci v jednotlivých objektech VB, TB v železniční stanici;

- Hodinová zařízení včetně kabelových rozvodů (hlavní a podružné hodiny);

- Přemístění a provizorní stavy stávajícího sdělovacího zařízení;

- Demontáž stávajícího sdělovacího zařízení.

Vnitřní instalace se navrhují pomocí strukturované kabeláže. Součástí instalace bude i rozvod pro hodinové zařízení. Jednotlivé hodiny musí umožnit řízení DCF signálem.

Jednotlivá sdělovací zařízení umístěná ve stávajících objektech VB budou přemístěna do nových technologických objektů, případně zastaralá a nevyhovující zařízení budou demontována.

Provizorní stavy, přemístění a demontáže sdělovacího zařízení

Vzhledem k postupům výstavby dojde v rámci tohoto PS k provizorním stavům. Proto bude nutné vybraná sdělovací zařízení přemístit do provizorních prostor a po dokončení stavebních prací definitivně přemístit. Stávající sdělovací zařízení, které bude nahrazeno novými technologiemi (příp. zastaralé a nefunkční zařízení) se navrhuje demontovat.

Další částí tohoto PS je demontáž již zastaralého nebo nefunkčního sdělovacího zařízení. Vzhledem k etapizaci stavby je nutné řešit i provizorní stavy a náhradní provoz zařízení s ohledem na minimální výluky.

D.D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém)…

Návrh na členění stavby do provozních souborů:

PS 11-14-02 Žst. Bystřice pod Hostýnem, rozhlasové zařízení

V Žst. Bystřice pod Hostýnem bude vybudováno nové rozhlasové zařízení pro informování cestujících. Zařízení bude složeno z převodníku VoIP a zesilovače nf se 100V výstupem (IP rozhlasová ústředna), což zjednoduší a zpřehlední napojení na zdroje modulace. Rozhlasová ústředna musí umožňovat zpětnou kontrolu provedeného hlášení včetně monitorování výstupu zesilovače a kontrolu linky k reproduktorům.

Umístění rozhlasového zařízení (RÚ, ukončení kabelizace) bude ve sdělovací místnosti v technologickém objektu.

Nová rozhlasová ústředna bude ovládána automaticky pomocí informačního zařízení z dopravní kanceláře v Žst. Bystřice pod Hostýnem (případně Žst. Holešov) a v budoucnu z CDP Přerov. Živá hlášení bude využit telefonní zapojovač (TZ) a jeho SW pro telefonní řízení spojení a hlášení bude z ovládacího pracoviště TZ.

Stávající rozhlasové zařízení pro posun bude demontováno.

Informace o poruchách hlášení budou z rozhlasové ústředny přenášeny do systému DDTS ŽDC prostřednictvím dotazu SNMP protokolem do MIB databáze řídicího systému rozhlasové ústředny (konverze SNMP na EN 60870-5-104).

PS 11-14-04 Žst. Bystřice pod Hostýnem, kamerový systém

V Žst. Bystřice pod Hostýnem se navrhuje vizuální kontrola pomocí IP kamerového systému. Ve stanici se navrhuje kamery umístit tak, aby sledovaly nástupištní hrany a prostor centrálního přechodu pro cestující.  Kamery se navrhují barevné s možností přechodu v nočních hodinách na černobílý provoz (funkce den/noc). Kamerovým systémem se navrhuje sledovat:

- Hrany nástupišť;

- Centrální přechod pro cestující;

- Objekty v Žst. (výpravní budova, technologický objekt)

IP Kamery budou pomocí datové sítě připojeny na dohledový a záznamový server, který umožní záznam na diskové pole. Pro připojení kamer na dohledový server bude v LAN síti (resp. v přenosovém systému) k dispozici min. kapacita 100Mbit/s.

Dohledové pracoviště bude umístěno ve výpravní budově v dopravní kanceláři (případně v Žst. Holešov). Dohledové pracoviště se bude skládat z pracovní stanice, LCD monitorů a ovládacího pracoviště.

Přenos informací z kamerového systému bude směřován do dohledového pracoviště DDTS ŽDC způsobem uvedeným v Technických specifikacích SŽDC č. TS 2/2008-ZSE v planém znění. Pro monitorování stavu z KS (a dalších zařízení dle TS 2/2008-ZSE) bude sloužit dohledové pracoviště DDTS ŽDC.

Celý systém je budován a koncipován tak, aby byl umožněn přístup ke kamerám i vybraným zaměstnancům pomocí standardních počítačových programů jako jsou např. internetové prohlížeče.

Z hlediska ukládání záznamu je nutné respektovat zákon 101/200 Sb. a směrnici SŽDC č.97 o ochraně osobních údajů pro provoz kamerových systémů se záznamovým zařízením a jejich registraci na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jde především o:

- Oprávnění přístupu k datům, nahlížení do záznamů a sledování on-line;

- Dobu uchovávání záznamů – max. 168 hodin;

- Vymaskování záběrů objektů, které nejsou v majetku SŽDC a ČD;

- Vybavení sledovaných prostor jednotnými informačními tabulkami schváleného vzoru.

Nově vybudovaný kamerový systém bude v rámci této stavby začleněn do Kontrolně analytického centra (KAC).

PS 11-14-06 Žst. Bystřice pod Hostýnem, informační zařízení pro cestující

V železniční stanici bude navržen nový informační hlasový a vizuální systém. Systém je tvořen akustickou částí pro hlášení vlakových spojů a vizuální částí poskytující informace prostřednictvím digitálních informačních panelů a monitorů.

Navrhuje se informační systém s odjezdovými a příjezdovými panely ve VB, s odjezdovými panely (monitory) u všech přístupů na nástupiště.

Řídící server informačního systému včetně příslušných převodníků se navrhuje umístit do sdělovací místnosti v technologickém objektu. Ovládání celého systému bude prováděno pomocí ovládacího pracoviště, které bude umístěno na stole operátorky v Žst. Bystřice pod Hostýnem (případně v Žst. Holešov). V budoucnu bude možné ovládat IS i z pracoviště v CDP Přerov.

Informační systém musí umožňovat zobrazování sektorů.

Nový informační systém musí podporovat zasílání poruchových stavů do systému DDTS ŽDC.

Součástí informačního zařízení pro cestující SŽDC nebude propojení mezi vlakovým a autobusovým informačním systémem. Z pohledu stavby „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ bude pouze ponechána prostorová rezerva pro realizaci autobusového informačního systému

D.D.2.4 Radiové spojení (TRS, SOE, GSM-r)

Návrh na členění stavby do provozních souborů:

PS 11-14-07 Žst. Bystřice pod Hostýnem, úpravy radiového systému TRS a MRS

Místní rádiové sítě

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje stávající analogové místní rádiové sítě MRS v pásmu 150 MHz v Žst. Bystřice pod Hostýnem doplnit o IP rozhraní a začlenit MRS do budoucího dálkového ovládání na bázi IP technologie s možností ovládání z terminálu IPDT (z Žst. Holešov a Bystřice pod Hostýnem a následně z CDP Přerov).

Traťový rádiový systém

Na traťovém rádiovém systému TRS budou provedeny úpravy v závislosti na řízení Žst. Bystřice pod Hostýnem. Rádiový systém TRS bude doplněn o TRS adaptér pro začlenění do terminálu IPDT s možností jeho ovládání. Stávající ZO47 zůstane zachována.

Antény obou rádiových systémů budou umístěny na samostatném stožáru pro TRS, MRS vedle technologického objektu.

D.D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení

Návrh na členění stavby do provozních souborů:

PS 11-14-09 Žst. Bystřice pod Hostýnem, DDTS ŽDC

PS 90-14-05 CDP Přerov, doplnění DDTS ŽDC

Předmětem provozních souborů DDTS ŽDC je zapojení určených technických zařízení do systému dálkové diagnostiky železniční infrastruktury. Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ (v platném znění) a gestorského výkladu k Technickým specifikacím 2/2008 – ZSE, druhé vydání, č.j. 5641/2016-SŽDC-O14 ze dne 8.2.2016. Systém bude umožňovat jeho následné rozšíření a doplnění v souladu s pokračujícími a navazujícími stavbami.

V rámci těchto provozních souborů DDTS ŽDC bude v Žst. Bystřice pod Hostýnem vybudován systém DDTS ŽDC a doplněn integrační server (InS) a terminálový server (TeS) v objektu CDP Přerov a ED SŽDC Přerov. Rozvaděč RDD umístěný v Žst. Bystřice pod Hostýnem  bude připojen na integrační koncentrátor (InK), který bude umístěn ve sdělovací místnosti v novém technologickém objektu. Klientské pracoviště bude řešeno v IPDT výpravčího a klientskou stanicí DDTS ŽDC.

Technologické systémy v železniční stanici (Osvětlení, EOV,  EZS/ASHS, rozhlasové a informační zařízení, jednotlivá měření, měření elektrické energie, technologie výtahů a čerpadel a další TLS dle TS 2/2008-ZSE) budou připojeny pomocí InK do datové technologické sítě (TDS) a následně na InS v ED SŽDC Přerov a CDP Přerov. Data z jednotlivých InK budou směrována na InS podle geografického umístění místně příslušného OŘ .

Pokud jednotlivé technologické systémy (jejich řídicí PLC) budou komunikovat přímo s InS protokolem podle ČSN EN 60870-5-104, musí podobně jako InK vysílat a přijímat informace minimálně do/ze dvou integračních serverů umístěných ve dvou geograficky oddělených lokalitách (tedy např. Pardubice a Praha nebo Ústí nad Labem a Praha). Pokud řídicí PLC technologických systémů (TLS) tento požadavek nesplňují, musí být připojovány k integračnímu koncentrátoru podle TS 2/2008 – ZSE.

Servisní zásah bude možné provést přes vybudovaný servisní kanál v síti DDTS ŽDC..

Dále dojde v rámci tohoto PS k doplnění integračního serveru InS a jeho klientských pracovišť na CDP Přerov a také klientů na ED SŽDC Přerov a to jak po stránce HW, tak i po stránce SW. Cílem navrženého technického řešení těchto PS je:

- Doplnění Integračního serveru InS (parametrizace, doplnění datových struktur);

- Doplnění Terminálového serveru TeS (parametrizace, doplnění datových struktur);

- Doplnění, parametrizace a konfigurace jednotlivých klientských pracovišť na ED SŽDC Přerov a v CDP Přerov se systémovým a aplikačním programovým vybavením s jeho oživením, nastavením a parametrizací;

- Parametrizace a konfigurace systému dálkové diagnostiky TS ŽDC na ED SŽDC Přerov a v CDP Přerov s přenosy diagnostických informací z jednotlivých TLS respektive InK v železniční stanici po TDS s přenosovým protokolem dle ČSN EN 60870-5-104;

- Doplnění a parametrizace klientského pracoviště na SŽE Hradec Králové;

- Konfigurace SMS Gateway Praha;

- Uvedení systému dálkové diagnostiky TLS na ED SŽDC Přerov a CDP Přerov do provozu s verifikací přenášených dat.

Data a informace z integračních koncentrátorů InK budou přenášeny na InS v CDP Přerov.

Veškerá komunikace a následně i případná komunikace mezi InS v CDP Přerov bude probíhat dle směrnice TS 2/2008 – ZSE pro dálkovou diagnostiku. Na úrovni InS je možná komunikace protokolem ČSN EN 60870-5-104.

D.D.3  Silnoproudá technologie 	včetně DŘT

D.D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)

Návrh na členění stavby do provozních souborů:

PS 11-13-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, trafostanice 22/0,4 kV

Dle požadavků a předpokladů na jednotlivé odběry el. energie v Žst. Bystřice pod Hostýnem vychází energetická bilance následovně:

Vlastní spotřeba TO 	15,0 kVA

Vlastní spotřeba VB 	22,0 kVA

Osvětlení venkovní 	16,0 kVA

Rozvody venkovní 	16,0 kVA

Zařízení Zab.Zař. 	25,0 kVA

Zařízení Sděl.Zař. 	5,0 kVA

Zařízení EOV 	45,5 kVA

Rezerva 	5,5 kVA

Celkem instalováno: 	150,0 kVA

Max. soudobost 	  0,8

Soudobý max. odběr: 	120,0 kVA

Stávající odběrné místo zůstane zachováno, dojde k navýšení nasmlouvaného odběru na 120 kVA. Dojde k rekonstrukci trafostanice. Stávající konstrukce trafostanice zůstane zachována včetně venkovní přípojky VN 22 kV. Stávající transformátor 100 kVA bude demontován a vyměněn za nový hermetizovaný transformátor 160 kVA. Budou vyměněny jistící prvky VN, svody, dojde k přezbrojení případně k výměně skříňového rozváděče NN pod trafostanicí (hlavní jistič, MTP, elektroměry, jištění vývodů, měřící a komunikační moduly, …). Vybrané jistící a měřící prvky budou začleněny do systému DDTS. Celková kompenzace Žst. bude řešena v nové rozvodně NN. Rozvodna NN bude z trafostanice (rozvaděče NN pod trafostanicí) napojena zemním kabelem.

D.D.3.7 Provozní rozvod silnoproudu

Návrh na členění stavby do provozních souborů:

PS 11-07-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, rozvodna nn - VB

V nové VB bude vybudována nová rozvodna nn. Z rozvodny nn budou napojeny veškeré odběry ve VB. Stav vybraných zařízení z rozvodny nn bude začleněn do systému DDTS.

PS 11-07-02 Žst. Bystřice pod Hostýnem, rozvodna nn - TO

V novém Technologickém objektu bude vybudována nová rozvodna nn. Součástí rozvodny nn bude kompenzační zařízení. Z rozvodny nn budou napojeny veškeré odběry v TO. Dále budou z rozhodny napájeny rozváděče pro Zabezpečovací a Sdělovací zařízení. Součástí rozvodny budou vývody pro EOV a Osvětlení stanice. Stav vybraných zařízení z rozvodny nn bude začleněn do systému DDTS.

PS 11-07-03 Žst. Bystřice pod Hostýnem, ZZEE

Bude instalován dieselagregát, který bude sloužit jako stálý ZZEE. Předpokládaný požadavek na zajištění výkonu ze ZZEE je cca 40 kW. Předokládaný příkon dieselagregátu je max. cca 65 - 80 kVA. ZZEE bude začleněn do systému DDTS. ZZEE bude umístěn v samostatné místnosti buď v novém Technologickém objektu.

D.E.1 Inženýrské objekty

D.E.1.1 Železniční svršek a spodek

D.E.1.1.1 Železniční svršek

Návrh na členění stavby do stavebních objektů:

SO 11-17-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, železniční svršek

Rychlost v traťové koleji a hlavní staniční koleji č.1 bude navržena 70km/h. Odbočení na kolej č.2 směrem od Holešova bude rychlostí 60km/h. Vjezd na kolej č.2a směrem od Valašského Meziříčí a vjezd do ostatních dopravních kolejí bude možný rychlostí 50km/h. V manipulačních kolejích bude navržena rychlost 40km/h. Byla navržena odstavná kolej č.2b na holešovském zhlaví. Předjízdná kolej č.3 bude nově napojena místo zbytné stávající koleje č.5 do výhybky č.3 (č.4 stávajícího číslování). Toto řešení umožňuje vyjmutí stávající výhybky č.3 z hlavní staniční koleje a její nahrazení kolejovým polem. Bude rovněž rekonstruována kolej č.5 (č.7 stávajícího číslování) včetně odbočení do koleje č.7 (č.9 stávajícího číslování) a odbočení na vlečku Matyska a.s. Kolej č.7 (č.9 stávajícího číslování) bude rekonstruována v nejnutnějším rozsahu vyvolaným navázáním na stávající stav. Valašskomeziříčské zhlaví bylo v roce 2007 rekonstruováno. V rámci předmětné stavby bude vyjmuta výhybka č.3 (dle stávajícího číslování) a bude provedena kompletní směrová a výšková úprava zhlaví. Vzhledem k rekonstrukci železničního přejezdu v km 35,293 bude provedena rekonstrukce železničního svršku mimo rekonstrukci železničního spodku až do km 35,324, aby bylo nahrazeno kolejové pole s dřevěnými pražci a kolejové lože bude mimo rekonstrukci železničního spodku odděleno od podloží separační geotextilií.

Ve všech dopravních kolejích bude navržený železniční svršek skládající se z kolejnic tvaru 49E1 pružně upevněných typem upevnění W14 k předpjatým železobetonovým pražcům B 91S/2. Ve všech manipulačních kolejích bude navržený železniční svršek skládající se z kolejnic tvaru 49E1 pružně upevněných typem upevnění W14 k předpjatým železobetonovým pražcům B 03.

Výškové řešení:

Výškové řešení ve směru staničení navazuje v km 34,288 na stávající stav ve sklonu 15,77‰. Po 210 metrech následuje lom sklonu na 12,01‰ (v tomto sklonu je umístěno holešovské zhlaví), po 282 metrech následuje lom sklonu na 0,98‰ (v tomto sklonu je umístěno nástupiště pro cestující), po 433 metrech následuje lom sklonu na 1,82‰ (v tomto sklonu je umístěno valašskomeziříčské zhlaví a železniční přejezd v ev. km 35,293), po 123 metrech následuje lom sklonu na 18,76‰ a po 110m následuje lom sklonu na 16,32‰, kterým je v km 35,503 navázáno na stávající stav.

Směrové řešení:

Směrové řešení ve směru staničení navazuje v km 34,288 na stávající stav přímou délky 24,841m. Následuje pravotočivý kružnicový oblouk o poloměru 300m s nesymetrickými přechodnicemi a převýšenými kolejnicovými pásy. Po 113,415m přímého úseku (v této přímé je umístěno holešovské zhlaví) následuje levotočivý kružnicový oblouk o poloměru 300m se symetrickými přechodnicemi a převýšenými kolejnicovými pásy. Následuje přímá délky 555,497m (v této přímé je umístěna nástupní hrana pro cestující, valašskomeziříčské zhlaví a železniční přejezd v ev. km 35,293). Následuje pravotočivý kružnicový oblouk o poloměru 1700m bez přechodnic a bez převýšení kolejnicových pásů, na který navazuje pravotočivý kružnicový oblouk o poloměru 1812m bez přechodnic a bez převýšení kolejnicových pásů. V tomto směrové oblouku je po 27,802m navázáno na stávajcící stav.

SO 11-17-03 Žst. Bystřice pod Hostýnem, výstroj trati

Pro potřeby rekonstruované trati bude vybudována nová výstroj trati dle předpisu SŽDC D1. V rámci SO 90-17-03 Žst. Bystřice pod Hostýnem, výstroj trati budou osazeny staničníky, žluté staničníky, hraničníky a sklonovníky. Staničníky budou v liché kilometráži železnobetonové a v sudé kilometráži plechové.

Osazení ostatních návěstí např. pro zabezpečovací zařízení je součástí SO a PS, které jejich osazení vyvolávají. Osazení zajišťovacích značek a námezníků je součástí stavebního objektu  železničního svršku. Návěstidlo na konci kusé koleje je součástí dodávky zarážedla. Tabule s názvem stanic a zastávek jsou součástí orientačního systému.

D.E.1.1.2 Železniční spodek

Návrh na členění stavby do stavebních objektů:

SO 11-16-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, železniční spodek

Na základě poznatků získaných průzkumem pražcového podloží, bylo provedeno rozdělení zkoumaného úseku na kvazihomogenní bloky.

Charakteristiky kvazihomogenních bloků

| Číslo bloku | Staničení (km) od - do |  |  | Délka | Vodní režim | Namrzavost | Eormin | Typ KPP | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (m) |  |  | (MPa) |  |  |
| kolej č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34,308 | - | 34,600 | 292 | příznivý | namrzavá | 25 | 2.1 |  |
| 1a | 34,600 | - | 34,850 | 250 | příznivý | namrzavá | 25 | 6.1 |  |
| 2 | 34,850 | - | 35,216 | 366 | nepříznivý | neb. namrzavá | 10 | 6.1 |  |
| 3 | 35,272 | - | 35,309 | 42 | nepříznivý | neb. namrzavá | 10 | Z 4.1 | ZKPP |
| kolej č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 34,700 | - | 34,850 | 150 | příznivý | namrzavá | 25 | 6.1 |  |
| 5 | 34,850 | - | 35,300 | 450 | nepříznivý | neb. namrzavá | 10 | 6.1 |  |
| kolej č. 3 (původní č.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 34,800 | - | 35,200 | 400 | nepříznivý | neb. namrzavá | 10 | 6.1 |  |
| kolej č. 5 (původní č.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 34,800 | - | 35,000 | 200 | nepříznivý | neb. namrzavá | 10 | 6.1 |  |
| 8 | 35,000 | - | 35,200 | 200 | příznivý | namrzavá | 15 | 6.1 |  |

Navržené konstrukce pražcového podloží

Typ konstrukce 2.1

Redukovaný modul přetvárnosti zemní pláně Eor=25Mpa

- kolejové lože – štěrk frakce 31,5/63mm, tloušťka 350mm

- konstrukční vrstva - štěrkodrť frakce 0/32mm, tl. 200mm		Epl=43,0MPa

- přehutněná zemní pláň							Eo≥25,0Mpa

Typ konstrukce 6.1

Redukovaný modul přetvárnosti zemní pláně Eor=10Mpa

- kolejové lože – štěrk frakce 31,5/63mm, tloušťka 350mm

- konstrukční vrstva - štěrkodrť frakce 0/32mm, tl. 200mm,		 Epl=56,0MPa

- zlepšená zemní pláň v mocnosti 0,42mm po zhutnění		, Eo≥40,0Mpa

Navržená konstrukce zesílené konstrukce pražcového podloží

Typ konstrukce Z 4.1

Redukovaný modul přetvárnosti zemní pláně Eor=10Mpa

- kolejové lože – štěrk frakce 31,5/63mm, tloušťka 350mm

- konstrukční vrstva - štěrkodrť frakce 0/32mm, tl. 350mm,		 Epl=82,0MPa

- stabilizovaná zemina (z centra), tloušťka 300mm,	 Eo≥60,0Mpa

- přehutněná zemní pláň

Železniční spodek bude odvodněný soustavou trativodů, svodných potrubí a nezpevněných příkopů. Podstatná část kolejiště bude odvodněna pomocí nezpevněného příkopu délky 641m, který bude v místě mimo rekonstrukci železničního spodku reprofilován a bude vyústěný do bezejmenné vodoteče u mostního objektu v km 34,020. Odvodnění železničního spodku v místě ZKPP u přejezdu ev. km 35,293 bude odvodněno pomocí svodného potrubí délky 6m, které bude vyústěno do vsakovací betonové šachty. Začátek ZKPP u žel. přejezdu v ev. km 35,324 bude navržený ve středové části výhybky č.1.

SO 90-34-01  Žst. Bystřice pod Hostýnem, kácení zeleně a náhradní výsadba

Součástí projektové dokumentace je dendrologický průzkum, tj. inventarizace dřevin rostoucích mimo les ve smyslu ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, které by mohly být potenciálně dotčeny posuzovaným záměrem.

Celkem je navrženo dle dendrologického průzkumu k odstranění 17 dřevin v kategorii stromů o obvodu 80 – 170 cm a 2 354 m2 v kategorii zapojených porostů dřevin.

Dřeviny budou po vykácení odvezeny jako odpadní materiál v množství cca 100 t na skládku ve vzdálenosti do 15 km.

Náhradní výsadby budou stanoveny dle požadavku dotčených obcí na základě povolení ke kácení. Projekt náhradních výsadeb bude vypracován v dalším stupni projektové dokumentace.

D.E.1.2 Nástupiště

Návrh na členění stavby do stavebních objektů:

SO 11-16-02 Žst. Bystřice pod Hostýnem, nástupiště

Budou vybudována dvě nástupiště. První nástupiště (km 34,947 436 – km 35,077 436) bude vnější jednostranné u výpravní budovy délky 130m. Druhé nástupiště (km 34,962 830 – km 35,092 830) bude poloostrovní jednostranné délky 130m, umístěné v místě stávající kolej č. 2 a přístupné centrálním přechodem v km 36,102 135 přes kolej č. 2 v navrhovaném stavu.

Obě nástupní hrany jsou ve výšce 550mm nad TK o délce 130m s možností prodloužení nástupiště č. 2. Konstrukce nástupišť je navržena z prefabrikátů H 130, pochozí plocha bude ze zámkové dlažby. Obě nástupiště budou mít šířku 3m.

Příchod na nástupiště č. 2 je umožněn z čela přes centrální přechod a vede přes kolej č. 2 s rychlostí 50 km/h. Jeho konstrukce bude tvořena pryžovými panely 900 mm širokými. Šířka přechodu je navrhována 5,4m.

Opačná strana nástupišť bude ukončena služebními schůdky.

D.E.1.3 Železniční přejezdy

Návrh na členění stavby do stavebních objektů:

SO 11-17-02 Žel. přejezd č. P7272 v km 35,293

Přejezdová konstrukce vozovky je navržena v evidenčním km 35,293 což odpovídá km 35,300 dle nového staničení stavby.

Úprava komunikace je navržena v rozsahu do vzdálenosti cca 13,10 m vpravo od osy koleje a cca 7,90 m vlevo. V tomto rozsahu bude zřízena komunikace o šířce zpevnění 6,0 m. Skladba vozovky je navržena s krytem z asfaltového koberce mastixového a podkladními vrstvami z kameniva stmeleného cementem o celkové tl. konstrukce  650 mm dle katalogového listu D0-N-5-I-PIII.

Odvodnění je zajištěno příčným sklonem komunikace. Na levé straně přejezdu dle staničení koleje je umístěna stávající štěrbinová vpust.

Přejezdová konstrukce je navržena z plastbetonovýych přejezdových panelů v zákl. modulu 600 mm. Celková šířka konstrukce je navržena 9,60 m. Konstrukce sestává z vnitřních a vnějších přejezdových panelů. Záverná zídka a hlavy pražců jsou vzdáleny 250 mm. Chodník je navržen s krytem z betonové dlažby zámkové a podkladními vrstvami ze štěrkodrti o celkové tl. konstrukce 250 mm dle katalogového listu D2-D-1-CH-PIII.

Dopravní značení bude upraveno následovně: od ulice Slobodova budou nově osazeny značky P4 a E2b. Značka P4 v ulici Za Drahou bude vyměněna za značky P2 a E2b. Ze směru od ulice nádražní budou osazeny značky P2 a E2b. Dále budou osazeny dva sloupky s oboustranně umístěnými značkami Z11c a Z11d.

D.E.1.4 Mosty, propustky, zdi

Návrh na členění stavby do stavebních objektů:

SO 11-19-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, propustek v ev. km 35,297 – zrušení

Propustek v celém rozsahu DN 1000 bude odkopán a vybourán. Části z DN 1200, DN 300 a  DN 700 budou vyplněny betonem, příslušný otvor v šachtě zaslepen. Vzniklý výkop bude zasypán a zhutněn na míru požadovanou pro aktivní zónu zemní pláně v místě plánovaného železničního spodku a pozemní komunikace. Mimo železniční trať a pozemní komunikaci bude proveden hutněný zásyp s ohumusováním a zatravněním po úroveň stávajícího terénu.

SO 11-19-02 Žst. Bystřice pod Hostýnem, silniční propustek v km 35,297

Stávající propustek bude prodloužen na obou stranách o délku jedné betonové trouby délky 2,5 m, která bude zasypána hutněný zásypem s ohumusováním a zatravněním. Dále budou vybudována nová betonová kolmá čela z líce se ztraceným bedněním z kamenného zdiva a zpevnění nátoku a výtoku kamenem do betonu v délce 2,5 m. Nová čela budou osazena ocelovým dvoumadlovým zábradlím.

Odbourána bude stěna původní šachty v místě křížení s železničním propustkem z  důvodu osazení základů pro závory přejezdu.

D.E.1.8 Pozemní komunikace

Návrh na členění stavby do stavebních objektů:

SO 11-18-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, zpevněné plochy

Zpevněná plocha je navržena v místě celého stávajícího zastřešení, v místě přístupového schodiště a také je navržen chodník k novému parkovišti. Zpevněné plochy u výpravní budovy navazují na nástupiště, centrální přechod a dlážděnou plochu u obratiště. Pro přístup do budovy je navrženo 7 m široké schodiště a přístupové chodníky. Vzhledem k výškovému rozdílu centrálního přechodu, vstupu do budovy a nástupiště je před výpravní budovou navržena zídka osazená zábradlím. Zábradlí je také navrženo podél koleje č. 2 ve stávajícím místě zídky zastřešení. Dále po obou stranách schodiště.

Skladba dlažby je totožná s nástupištěm:

Zámková dlažba	60mm

ŠD fr. 4/8	30mm

ŠD fr. 0/32	150mm

Odvodnění je řešeno příčným sklonem ploch min 0,5%. U výpravní budovy a technologického jsou navrženy odvodňovací žlaby, které budou napojeny na svodné potrubí DN200, které povede pod zpevněnou plochou směrem do výpravní budovy, okolo tech. objektu SO 11-15-02 a bude zaústěno do vsakovacího objektu, který je součástí SO 11-15-08. Zpevněná plocha mezi výpravní budovou a technologickým objektem bude odvodněna na terén.

Dále jsou navržena dvě parkoviště. Jedno pro veřejnost – u obratiště, druhé pro zásobování a zaměstnance – mezi mezi výpravní budovou a technologickým objektem. V rámci SO je navržena výměna krytu a podkladních vrstev vozovky. Výměna je navržena od stávajícího sjezdu z obratiště až k technologickém objektu.

Je navržena skladba vozovky D1-N-2-V-PIII:

Obrusná vrstva	40mm

Podkladní vrstva	60mm

MZK	150mm

ŠDB fr. 0/32	200mm

Parkovací stání budou vydlážděna dlažbou s šířkou spáry 30 mm skladby:

Dlažba	80mm

ŠD fr. 4/8	40mm

ŠD fr. 0/32	250mm

Odvodnění vozovky je řešeno příčným sklonem 2,5% od výpravní budovy i od vlečkové koleje – vzniká úžlabí ve střední části plochy, a podélným sklonem 0,5% do dvou uličních vpustí, které budou napojeny na svodné potrubí (viz výše). Zemní pláň je navržena ve sklonu 3% a voda bude svedena do podélných trativodů, které budou vyústěny do šachet napojených na svodné potrubí.

D.E.1.9 Kabelovody, kolektory

Návrh na členění stavby do stavebních objektů:

SO 11-15-05 Žst. Bystřice pod Hostýnem, kabelovod

Kabelovody (délka cca. 420m) jsou navrženy z multikanálů pro vedení kabelových rozvodů a z revizních šachet rozmístěných po trase.

Revizní šachty budou max. po 40 metrech, takových rozměrů, aby vyhovovaly platným předpisům a normám. V kabelových šachtách bude dodrženo prostorové oddělení kabelů silových od kabelů ZZ a SZ. V kabelových šachtách budou kabely uchyceny do vhodných konstrukcí umožňujících prostorové oddělení  kabelů silových od kabelů ZZ a SZ.

D.E.2 Pozemní stavební objekty

D.E.2.1  Pozemní  objekty budov (provozní, technologické, skladové)

Návrh na členění stavby do stavebních objektů:

SO 11-15-01.1 Žst. Bystřice pod Hostýnem, novostavba VB

V rámci tohoto objektu bylo navrženo variantní řešení výstavby nové resp. rekonstrukce původní výpravní budovy:

Varianta 1 – kompletní rekonstrukce výpravní budovy

Byla navržena redukce celkové velikosti výpravní budovy a to jak čekacích prostor haly, tak provozní části budovy na aktuální požadavky provozu a moderní vlakové dopravy. Ponechaná část budovy bude rekonstruovaná.

Varianta 2 – demolice výpravní budovy a stavba nové výpravní budovy.

Bude snesena celá stávající výpravní budova vč. haly a navržena nová výpravní budova podle aktuálních potřeb provozu a poskytovaných služeb.

Projektované řešení obsahuje Variantu 2 z těchto důvodů:

1. Nová výpravní budova bude s přilehlým autobusovým nádražím tvořit kompaktní celek, a

je projektována tak, aby v ní byly dle platných norem zohledněny všechny požadavky na

řízení a organizování železniční dopravy výpravčím, a jsou zde také zohledněna hlediska

prostorového uspořádání pro technologii a prostory pro cestující veřejnost, i komerční

odbavování cestujících jednotlivými dopravci.

Novostavba výpravní budovy obsahuje místnosti: odjezdovou halu, čekárnu cestujících,

WC cestujících, dopravní kancelář, denní místnost, šatny a WC personálu, rozvodna NN,

technická místnost, sdělovací místnost. Elektroinstalace ve VB bude provedena tak, aby

vyhovovala pravidlům pro rozúčtování spotřeby elektřiny mezi jednotlivé uživatele a

nájemce. Podrobněji viz TZ předmětného SO.

2. Vedle výpravní budovy vznikne samostatná novostavba technologického objektu, která

bude provozně a komunikačně oddělena.

3. Předpokládané investiční náklady: Varianta 1 – 20 020 000Kč, Varianta 2 – 31 425 000 Kč.

4. Stávající objekt výpravní budovy vykazuje značné statické poruchy (trhliny), vzlínající

zemní vhlkost, zatékání dešťové vody přes střešní plášť. Vše je detailně doloženo ve

stavebně-technickém průzkumu viz. Příloha K.

SO 11-15-01.2 Žst. Bystřice pod Hostýnem, novostavba VB-úprava plynovodní přípojky

Stávající plynodní přípojka pro novostavbu výpravní budovy bude upravena – změna umístění HUP a úprava délky.

SO 11-15-01.3 Žst. Bystřice pod Hostýnem, novostavba VB-úprava kanalizační přípojky

Stávající splašková kanalizační přípojka bude pro novostavbu výpravní budovy upravena – změna úpravy délky napojení + kontrola technického stavu.

SO 11-15-01.4 Žst. Bystřice pod Hostýnem, novostavba VB-úprava vodovodní přípojky

Stávající vodovodní přípojka pro novostavbu výpravní budovy bude upravena – změna úpravy délky napojení + kontrola technického stavu.

SO 11-15-02 Žst. Bystřice pod Hostýnem, novostavba technologického objektu

Dispoziční řešení bylo uzpůsobeno požadavkům profesí: zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení a silnoproudé zařízení.

Technologický objekt obsahuje místnosti: rozvodna NN, dieselagregát, sdělovací rozvodna, místnost kompenzace a filtrace, zabezpečovací reléová místnost, zabezpečovací místnost zdrojů, sklad mechanizace údržby nástupiště.

Stejně jako u novostavby výpravní budovy se jedná o přízemní, nepodsklepený objekt s plochou střechou, obvodové stěny budou zatepleny. Fasáda objektu bude tvořena kombinací cihelných obkladových pásků s menšími plochami s hrubší fasádní omítkou, bude prověřena i možnost použití kontaktního zateplovacího systému objektu v kombinaci s provětrávanou fasádou z velkoplošných dílů.

SO 11-15-08 Žst. Bystřice pod Hostýnem, hospodaření s dešťovými vodami

V současné době jsou dešťové vody vypoušteny na terén, nebo zavedeny do městského kanalizačního systému.

Likvidace dešťových vod z objektů bude provedena zasakováním do horninovéjho podloží. Podle výsledů průzkumů a zasakovací zkoušky je navržen retenčně zasakovací objekt, který zasakuje vody do propustných vrstev h hloubce do 7 metrů.

Na základě zasakovacího pokusu je navrženo řešení kombinace vsakovacích studní (4 x DN 1500 mm a obdélníkové želerobetonové (prefabrikované nádrže) 3 x 8 metrů světlé výšky  cca 2 metry. Bezpečnostní přepad bude napojen na svodné potrubí odvodňující kolejiště.  Maximální délka potrubí je cca 67 metrů profilu DN 150 mm – PVC SN 8.

D.E.2.2  Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

Návrh na členění stavby do stavebních objektů:

SO 11-15-03 Žst. Bysřice pod Hostýnem, zastřešení nástupišť

Nové nástupiště u výpravní budovy bude zastřešeno tzv. vlaštovkou o délce 65,0 m a bude navazovat na zastřešení přednádražního prostoru.

Zastřešená bude část nástupiště (přístupu k nástupišti) ve směru od místnosti dopravní kanceláře ve VB k začátku bezbariérového přístupu k nástupištím, zastřešena bude tedy i soustava ramp, která vyrovnává výškový rozdíl mezi přednádražní plochou, nástupištěm a kolejištěm – příčným přechodem. Konstrukce zastřešení bude navržena v jednoduchých rovných liniích (deska) a bude přímo navazovat na stávající zastřešení autobusového terminálu (přesahovat jej).

Jednosloupová varianta zastřešení je tvořena ocelovou nosnou konstrukcí (kruhové podpory v dané osové vzdálenosti) a žebry v dané osové vzdálenosti. Nosná konstrukce je umístěna pod dvouplášťovou střechou ze sandwichového PUR panelu. Odvodnění zastřešení je zajištěno spádovým středovým samonosným žlabem a dále svodem integrovaným do sloupu zastřešení. Žlab je skrytý do podélného průvlaku s kapotáží z plechu, vzniklý prostor slouží také pro vedení kabelů a případně umístění svítidel.

SO 11-15-04 Žst. Bysřice pod Hostýnem, přístřešky na nástupištích

Na novém poloostrovním nástupišti budou umístěny 2 přístřešky pro čekající cestující. Každý přístřešek bude mít plochu 25 m2.

Přístřešek je navržen v kombinaci dřevěných zaoblených nosníků z vodovzdorné překližky s ocelovými zinkovanými prvky. Jako zastřešení je použito bezpečnostní sklo s potiskem (pruhy ve směru spádu zastřešení), které vytváří polostín. Integrovaná lavička je opatřena sedákem z masivního dřeva. Lavička spolupůsobí s nosnou konstrukcí a vynáší celoplošné prosklení zadní stěny. Dešťová voda ze střechy je odváděna středovým žlabem a dále svodem integrovaným do sloupu přístřešku.

D.E.2.4  Orientační systém

Návrh na členění stavby do stavebních objektů:

SO 11-15-06 Žst. Bystřice pod Hostýnem, orientační systém

Součástí budou informační tabule s názvem zastávky + určení směru jízdy a hlasové majáčky.

Budou respektovány všechny požadavky na orientaci nevidomých a slabozrakých dle TSI PRM (např. ohledně hmatového značení Braillovým nebo prizmatickým písmem na přístupech k nástupištím dle čl. 4.2.1.2.3 přílohy TSI PRM).

D.E.2.5  Demolice

Návrh na členění stavby do stavebních objektů:

SO 11-15-07 Žst. Bystřice pod Hostýnem, demolice

Demolovány budou objekty stávající výpravní budovy a skladu (oba objekty mají parcelní číslo 1548/1), stavědlo č.2 (parcelní číslo 469) a stavědlo č.1 (parcelní číslo 3080).

D.E.3	 Trakční a energetická zařízení

D.E.3.4	 Ohřev výměn (elektrický – EOV, plynový POV)

Návrh na členění stavby do stavebních objektů:

SO 11-06-01 Žst Bystřice pod Hostýnem, EOV

Na jednotlivých zhlaví budou osazeny rozváděče REOV1 a REOV2, které budou napojeny z hlavní rozvodny nn. Z rozvaděče REOV1 budou napojeny výhybky 1, 2, 3. Z rozváděče REOV2 budou napojeny výhybky 7, 8, 9, 10. Celkový instalovaný příkon EOV je 45,5 kW. Výhybky č. 3 a 7 budou v běžném provozu méně využívat zařízení EOV. Rozváděče REOV budou osazeny zařízením PLC a budou začleněny do systému DDTS.

D.E.3.6	 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

Návrh na členění stavby do stavebních objektů:

SO 11-06-02 Žst, Bystřice pod Hostýnem, venkovní osvětlení

Celkem 57 osvětlovacích stožárů typu JŽ popsaných ve stávajícím stavu bude demontováno.

Bude vybudováno nové osvětlení žst.. Osvětlení bude realizováno z dvanácti osvětlovacích věží. Součástí rozvaděčů osvětlovacích věží bude zásuvkový vývod. Rozváděče budou osazeny zařízením PLC a budou začleněny do systému DDTS.  Věže i stožáry budou umístěny takovým způsobem, aby byla umožněna případná budoucí instalace trakčního zařízení. Budou použita svítidla s technologií LED. Vybraná zařízení osvětlení budou začleněna do systému DDTS.

Pro budoucí možné napájení osvětlení soukromých vleček bude vyvedeno napájení na hrany pozemků viz. rozvody nn.

SO 11-06-03 Žst, Bystřice pod Hostýnem, osvětlení nástupiště

Na nástupištích bude realizováno nové osvětlení pomocí 26 sklápěcích stožárků výšky 6m se svítidly s technologií LED. Krytá nástupiště budou osvětlena přisazenými svítidly.

Vybraná zařízení osvětlení budou začleněna do systému DDTS.

SO 11-06-04 Žst, Bystřice pod Hostýnem, rozvody nn

V rámci rozvodů nn bude provedeno napájení nového technologického objektu z trafostanice 22/0,4 kV. Budou vybudovány 3 nové zásuvkové stojany za stávající zásuvkové stojany ZS1, ZS2, ZS3, které přijdou demontovat. Nově navržené zásuvkové stojany budou obsahovat zásuvku 400V, zásuvku 230V, zásuvku 24V. Dojde k propojení technologického objektu s výpravní budovou. Budou vybudovány přívody s elektroměrovými rozvaděči, které budou umístěny na hranici parcely SŽDC pro napojení osvětlení vleček. Z rozvaděče RZS umístěného v novém technologickém objektu bude provedeno kabelem CYKY napájení releového domku u přejezdu v km 35,293. Kabel bude zaveden do pilířového rozvaděče R-PZS 35,293. Tento rozvaděč bude umístěn v blízkosti releového domku. Požadavky na přípojku ze strany zab. zař. je 3f přípojka o výkonu 5kW. Dělícím místem mezi správami SEE a SSZT budou výstupní svorky jistícího prvku v rozvaděči R-PZS 35,293, za kterým je napájený samostatný kabel pro zařízení SSTZ (releový domek).

SO 11-06-05 Žst, Bystřice pod Hostýnem, přeložky silnoproudých rozvodů nn

Součástí tohoto objektu budou potřebné přeložky kabelů nn a zařízení (včetně provizorních objektů) pro zachování napájení elektro zařízení ve stanici po dobu stavby. Přeložky silnoproudých rozvodů budou vybudovány v kolizních místech se stavebními pracemi.

D.E.3.8 Vnější uzemnění

Návrh na členění stavby do stavebních objektů:

SO 11-06-06 Žst. Bystřice pod Hostýnem – uzemnění rozvodny a objektu VB

SO 11-06-07 Žst. Bystřice pod Hostýnem – uzemnění rozvodny a objektu TO

SO 11-06-08 Žst. Bystřice pod Hostýnem – uzemnění trafostanice

Vnější uzemění bude provedeno páskem FeZn s kombinací uzemňovacích tyčí. Rozsah a umístění bude odpovídat dle aktuální situaci okolního terénu a dalších místních vlivů. Kolem trafostanice budou provedeny ekvipotenciální prahy. Uzemnění bude vybudováno pro silnoproudou technologii vn, nn, hromosvod.

D.E.3.9 	Přeložky a úpravy silnoproudých a sdělovacích zařízení mimodrážních

D.E.3.9.1	  Přeložky a úpravy silnoproud. zařízení mimodrážních

Návrh na členění stavby do stavebních objektů:

SO 11-06-31  Žst. Bystřice pod Hostýnem, přeložky kabelů NN externí odběratel

Bude realizováno dle potřeby.

SO 11-06-32  Žst. Bystřice pod Hostýnem, přeložka kabelu VO vlečka 6147

SO 11-06-33  Žst. Bystřice pod Hostýnem, přeložka kabelu VO vlečka 6148

Z elektroměrového rozvaděče, který je umístěn na hranici parcely SŽDC (součástí SO 11-06-04) bude napojeno první svítidlo vlečky.

Začátek stavby je situován v Žst. Bystřice pod Hostýnem v km 34,015. Začátek kolejových úprav je v km 34,288 917. Konec kolejových úprav je v km 35,503 579. Konec stavby je v km 42,232 ve VB Žst. Osíčko, kde je napojena kabelizace do reléové místnosti (km 42,200). Délka kolejových úprav činí 3 325 m.

- Územně technické podmínky:

Umístění stavby je s ohledem na historické podmínky a lokalizaci v poměrně hustě osídlené oblasti v podstatě dáno stávajícím situováním a polohou drážního tělesa a hranicí dráhy.

Záměr respektuje v maximální možné míře stávající pozemek dráhy a minimalizuje zábory mimodrážních pozemků.

Záměr, přípravná dokumentace je v souladu s aktuálními územními plány,

nedochází k využití území pro jiný účel.

Nahrazení stávajícího oblouku R = 282m a navazujícího oblouku R= 243m před Žst. Bystřice pod Hostýnem oblouky R = 300m (dle vyhlášky č. 177/1995 Sb., §13, odstavce 2) s vyžádá posun osy koleje do plochy v územním plánu označené Z – plochy zemědělské. Jedná se o zásah do části 14 pozemků zemědělského půdního fondu. Tento zásah je možný na základě opatření obecné povahy č. 1/2015, kdy Město Bystřice pod Hostýnem vydalo Územní plán Bystřice pod Hostýnem, kde byly upraveny regulativy u poch oznečených Z – Plochy zemědělské. Bylo z nepřípustného využití smazáno „pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Stavba vyžaduje přeložky drážních  inženýrských sítí.

Jedná se o stávající železniční celostátní trať, která bude rekonstruována a optimalizována. Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu zůstane zachována.

Stavba byla v průběhu zpracování přípravné dokumentace koordinována s následujícími souvisejícími stavbami, které byly v různém stupni projekční přípravy nebo realizace.

V rámci projektové přípravy projektant zjistil tyto související stavby:

- 1. Rekonstrukce žst. Holešov

- 2. Stavby nedrážních investorů na dráze a v ochranném pásmu dráhy – nebyly

- zaznamenány

- Podmiňují stavby:

- 1. Rekonstrukce žst. Holešov

Vlečka firmy Matyska a.s. v Žst. Bystřice pod Hostýnem není vlečkařem prakticky již několik roků využívána. (Neprobíhá žádná přeprava materiálu a zboží na vlečku ani není žádné zboží z provozovny distribuováno prostřednictvím této železniční vlečky. Na koleji vlečky neprobíhá žádný posun či provoz kolejových vozidel.).

V železniční stanici Bystřice pod Hostýnem se připravuje stavba „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“.  Zrušení předmětné vlečky v rámci tohoto stavebního počinu se jeví jako výhodné jak pro vlečkaře, tak pro SŽDC, s.o..

V dalším stupni projektové dokumentace - projektu stavby pro stavební řízení - bude uvažováno, doplněno a přesně specifikováno zrušení vlečky (s tím, že budou optimalizovány užitné délky kolejí a maximalizovány poloměry oblouků).

Ke zrušení úředního oprávnění k provozování vlečky dojde v následujícím období mezi vydáním ÚR a zpracováním projektu stavby pro stavební řízení (DSP). Ve stavbě bude odbočná výhybka vlečky nahrazena kolejovým polem, tato skutečnost je bez vlivu na územní rozhodnutí.

Vliv na životní prostředí

Ochrana vod

Zájmová lokalita náleží k povodí Moravy a úmoří Černého moře. Nejvýznamnějšími vodními toky v zájmovém území jsou Bystřice a Rusava. Dále kříží předmětný úsek trati Slavkovský potok, Libosvárka, Blažický potok, Kozrálka a několik dalších drobných bezejmenných vodních toků.

Posuzovaný záměr není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Stavební záměr z části, přibližně v úseku km 27,2 až 24,2, leží v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně vnějšího Holešov podzemní zdroj a dále v úseku cca km 39,2 až 39,8, v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně vnějšího Loukov farma.

Stavba přímo prochází nebo hraničí se záplavovým územím pro Q100 toku Bystřička a se záplavovým územím a aktivní zónou pro Q100 toku Rusava. V místě střetu s výše uvedenými záplavovými územími bude realizována kabeláž, která bude vedena po mostních objektech.

Významné krajinné prvky, chráněná území, ÚSES a NATURA 2000

V bezprostřední blízkosti posuzované trati se nenachází žádné velkoplošné ani maloplošné zvláště chráněné území. Nejbližší zvláště chráněné území je Přírodní památka Pod Kozincem, která je vzdálena cca 400 m jižně od předmětného záměru, v katastrálním území Chvalčov.

Záměr v úseku cca km 39,0 až km 42,2 lemuje Přírodní park Hostýnské vrchy.

V území se nachází dva typy významných krajinných prvků ze zákona, které mohou být stavbou dotčeny. Jedná se o vodní toky, které posuzovaný úsek trati kříží prostřednictvím mostních objektů, a jejich údolní nivy. V nejbližším okolí drážního tělesa se nenacházejí žádné registrované významné krajinné prvky.

Železniční trať není v kontaktu s žádným prvkem ÚSES (nadregionálním, regionálním ani lokálním).

Předmětná stavba neprochází územím soustavy Natura 2000.

Flóra a fauna

V lokalitě byl proveden botanický průzkum, při kterém nebyla zaznamenána přítomnost druhů zvláště chráněných dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Zaznamenány byly druhy zařazené v Červeném seznamu ČR (Grulich 2012). Přírodní či přírodě blízké biotopy v dotčeném území se vzhledem k intenzivnímu využívání krajiny člověkem nenacházejí. Zaznamenáno bylo pouze několik drobnějších fragmentů ve vazbě na vodní toky či extenzivní sady. Na liniové stavby je vázána celá řada invazních druhů, u nichž je třeba během stavebních prací zaměřit pozornost na jejich další případné šíření.

Během zoologického průzkumu byla zaznamenána přítomnost několika zvláště chráněných druhů živočichů. I přes celkový rozsah záměru bude vliv na faunu relativně nízký. Ve většině úseku posuzované železniční tratě totiž proběhne pouze výkop a umístění kabeláže. Kolejové úpravy proběhnou pouze v žst. Bystřice pod Hostýnem, kde se jedná o území málo významné z hlediska fauny.

V blízkosti železniční tratě byla zaznamenána mraveniště mravenců rodu Formica, V případě stavebních činností v okolí mraveniště v km 37,35 je třeba mraveniště zřetelně označit a ohradit, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud dojde ke kácení dřevin v blízkosti mraveniště, je třeba požádat o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro zásah do biotopu, resp. transfer sídla mravenců rodu Formica v závislosti v rozsahu na těchto činností. Ohrožení populací otakárka fenyklového (Papilio machaon) v zájmovém území nepředpokládáme z důvodu množství lokalit s porosty miříkovitých rostlin v zájmovém území.

Ohrožení rozmnožovacích lokalit obojživelníků ani ovlivnění migrační prostupnosti na tyto lokality realizací záměru nepředpokládáme. V sousedství železniční tratě v Holešově byl zaznamenán poměrně početný výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis), jejich ovlivnění výkopovými pracemi však bude pouze mírné, krátkodobé a plně reverzibilní. Z hlediska ochrany ptáků bylo navrženo vhodně načasované kácení dřevin. Ovlivnění migrační prostupnosti pro savce během realizace záměru nepředpokládáme.

Podle vedení trasy kabeláže a nutných výkopů v aktuálně platné stavební dokumentaci se nepředpokládá dotčení zjištěných mravenišť. V případě, že by směrové vedení výkopu vyvolalo potřebu transferu mraveniště mravenců rodu Formica, bude nutné požádat o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, i pro zásah do biotopu a transfer sídla mravenců rodu Formica.

Památkově chráněné objekty, archeologická naleziště

Stavební záměr nekoliduje s žádnou kulturní památkou typu světového kulturního dědictví, ani zde nejsou evidovány vesnické památkové zóny nebo rezervace, krajinné památkové zóny či archeologické památkové rezervace. Jiné nemovité kulturní památky, než výše zmíněné, se v nejbližším okolí stavebního záměru nenacházejí.

Posuzovaný stavební záměr náleží v téměř celém svém rozsahu do kategorie UAN III (území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů). V k.ú. Bílavsko kříží železniční trať území kategorie UAN I. a UAN II. Území kategorie UAN I. je území s pozitivně prokázaným výskytem archeologických nálezů a kategorie UAN II. je území, kde je pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 – 100%. Vzhledem k tomuto lze předpokládat výskyt archeologických nálezů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Chráněná ložisková území, dobývací prostory

Předmětný záměr nezasáhne do stanoveného dobývacího prostoru, chráněného ložiskového území či do území bilancovaných výhradních a nevyhrazených ložisek dle zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění.

Odpady

Při realizaci stavby, jejím provozu a případném odstranění budou vznikat odpady různých skupin a druhů. Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (O) tak o odpady kategorie „nebezpečný“ odpad (N). Původce odpadů bude postupovat při veškerém nakládání s těmito odpady dle příslušných platných legislativních opatření. Nakládání s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje nakládání s odpady po celou dobu životního cyklu odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho využití či odstranění.

Převážnou část odpadů, vznikajících v rámci realizace stavebního záměru, budou tvořit odpady patřící dle Katalogu odpadů stanoveného vyhláškou 93/2016 Sb. do skupiny 17 (Stavební a demoliční odpady).

Ovzduší

Vlivem výstavby dojde k lokálnímu ovlivnění kvality ovzduší, na kterém se bude podílet zejména doprava (transport materiálu, stavební mechanismy), ale i vlastní plocha staveniště (rekonstrukce železničního svršku a spodku, výstavba zpevněných ploch). Znečištění ovzduší způsobené vlivem výstavby stavebního záměru bude časově omezené a plně reverzibilní a nebude mít významný dlouhodobý negativní vliv na kvalitu ovzduší.

V období porovozu nedojde ve výhledovém stavu ke zvýšení intenzit dopravy na posuzované železniční trati, zhlediska vlivu na kvalitu ovzduší nedojde ke změně oproti současnému stavu.

Půda

Realizace stavby předpokládá dočasný i trvalý zábor pozemků ZPF (trvalý zábor 1615 m2, dočasný zábor 305 m2). Stavební záměr si nevyžádá zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Stavbou bude dotčeno ochranné pásmo lesa (tzn. území do 50 m od okraje lesních pozemků).

Hluk

Pro vyhodnocení vlivu záměru na okolní obytnou zástavbu je zpracována Hluková studie.

Vlivem rekonstrukce železničního spodku a svršku dojde ke snížení hlučnosti až o 3,0 dB. Ve výhledovém stavu není uvažováno s navýšením intenzit dopravy. Hlukově nejzatíženějším objektem je výpočtový bod V2, kde budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku dosahovat hodnot téměř 60 dB ve dne a přibližně 51 dB v noci, avšak po rekonstrukci už objekt nebude obsahovat bytové jednotky. Plánovaný záměr je z hlediska hluku prospěšný.

V rámci studie bylo pomocí akustických dopočtů stručně zhodnoceno i akustické ovlivnění obytné zástavby staničním rozhlasem, jako stacionárním zdrojem hluku. Předpokládá se proto, že v případě posuzovaného staničního rozhlasu v Bystřici pod Hostýnem nebude překročena hladina hygienického limitu ani v případě jeho vysoké hlasitosti.

V jedné z technických budov drážního komplexu bude umístěn dieselagregát – náhradní zdroj elektrické energie. Akustické ovlivnění přilehlé obytné zástavby je krátkodobé a nahodilé. Dieselagregát nebude mít vliv na lidské zdraví.

Plánovaný záměr je z hlediska hluku prospěšný. Protihluková opatření nebyla navržena.

Pro posouzení míry zátěže obyvatelstva vibracemi v období provozu bylo na stávající trati provedeno měření vibrací. Antivibrační opatření nebudou nutná.

- Majetkoprávní vztahy

Kraj :    	                         Zlínský

##### Pověřená obec :  	          Bystřice pod Hostýnem

Katastrální území :        viz tabulka níže

Stavby je situována na tělese dráhy a tedy na pozemcích SŽDC, s.o, dále i  na pozemcích nedrážních. Záměr projektu respektuje v maximální možné míře stávající pozemek dráhy a minimalizuje zábory mimodrážních pozemků.

Přehled sumy trvalých záborů pozemků mimo vlastnictví SŽDC dotčených stavbou – podle katastrálních území :

| Katastrální území | Trvalý zábor (m²) |
| --- | --- |
| k.ú. Bílavsko | 0 |
| k.ú Bystřice pod Hostýnem | 3072 |
| k.ú Loukov u Bystřice pod Hostýnem | 0 |
| k.ú. Příkazy u Osíčka | 0 |

- Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska environmentálních vlivů:

Dne 19.5. 2017 a 10.8. 2017 vydal Krajský úřad Zlínského kraje vyjádření (č.j. KUZL 32940/2017 a KUZL 53671/2017), kde je konstatováno, že záměr nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

Z hlediska vlivů na životní prostředí lze konstatovat, že záměr se nenachází se v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), částečně zasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů a mostními objekty překonává záplavové území Q100 vodních toků Rusava a Bystřička. Stavba nezasáhne do zvláště chráněných území ani do území soustavy NATURA 2000. Stavba přichází do kontaktu s významnými krajinnými prvky (vodní toky). Nezasahuje do prvků územního systému ekologické stability.

Předmětný záměr nezasahuje do stanoveného dobývacího prostoru, chráněného ložiskového území a do území bilancovaných výhradních a nevyhrazených ložisek.

Stavební záměr nekoliduje s žádnou kulturní památkou typu světového kulturního dědictví, ani zde nejsou evidovány vesnické památkové zóny nebo rezervace, krajinné památkové zóny či archeologické památkové rezervace.

Pro vyhodnocení vlivu hluku v době provozu byla zpracována Hluková studie. Ve výhledovém stavu není uvažováno s navýšením intenzit dopravy. Vlivem rekonstrukce železničního spodku a svršku dojde ke snížení hlučnosti až o 3,0 dB. Plánovaný záměr je z hlediska hluku prospěšný. Protihluková opatření nejsou navrhována.

Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem a vzhledem k situování záměru na stávající železniční trati byl negativní vliv na životní prostředí vyloučen.

- Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů dle druhu

majetku:

V rámci návrhu byly zohledněny požadavky jednotlivých správců pro technické zabezpečení provozu. Uplatnitelné náklady jsou zahrnuty do stavby, neuplatnitelné budou pořízeny příslušnými správci mimo rozpočet stavby. Finanční požadavky zabezpečení budoucího provozu (užívání stavby) jsou zohledněny v ekonomickém hodnocení v nákladech na údržbu.

Dělení dle druhu majetku:

Níže je uveden pouze majetek, jenž bude výsledně cizím majetkem – mimo SŽDC s.o. (tj. přejde do cizího vlastnictví, nebo v  cizím vlastnictví je, a stavbou je vyvolána nutná úprava/přeložka):

| SO 90-34-01 | Bystřice pod Hostýnem – Osíčko, kácení zeleně a náhradní výsadba | Příslušné obce |
| --- | --- | --- |
| SO 11-06-31 | Žst. Bystřice pod Hostýnem, přeložky kabelů NN externí odběratel | Příslušný správce |

Úspora zaměstnanců – zabezpečení provozu trati:

Personální potřeba

Po dokončení stavby bude Žst. Bystřice pod Hostýnem úsekově řízena ze Žst. Holešov.

Po uvedení stavby do provozu se počítá s personální úsporou 14,360 zaměstnanců dopravní cesty (2 dozorci výhybek a výpravčí), stanice nebude obsazena žádným personálem.

Se zavedením DOZ se na trati v dohledné době neuvažuje. Uvažovaná úspora pracovníků obsluhy dopravní cesty ve výši 14,360 zaměstnanců (9,548 dozorci výhybek + 4,812 výpravčí) nastane ihned po dokončení této stavby a je pouze a jen jejím důsledkem. Ve stanici bude zřízeno pouze pracoviště pohotovostního výpravčího pro případ výpadku nebo poruchy.

Rekonstrukce Žst. Bystřice pod Hostýnem vyhoví požadavkům na kvalitní železniční dopravu na desítky let dopředu.

- Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu / shrnutí hodnocení výsledků

a dopadů projektu

Stavba „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ splňuje podle předkládaného projektu všechny věcné cíle a zadané provozně technické parametry.

Hlavní cíle stavby spočívají v zajištění zvýšené bezpečnosti cestující veřejnosti včetně zajištění bezbariérových přístupů, ve zvýšení traťové rychlosti projíždějících vlaků, ve zvýšení bezpečnosti železničního provozu, v zajištění spolehlivého železničního provozu, v zajištění odpovídajících pracovních podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy a také ve splnění požadavků platné legislativy.

Cílem stavby je také optimalizace prostor výpravní budovy tak, aby odpovídala požadavkům moderní vlakové dopravy.

Všechny předsevzaté cíle jsou stavbou naplněny, což je stvrzeno i dosažením kladných výsledků ekonomické analýzy stavby (ERR > 5,0%, ENPV > 0).

| Ukazatel | Finanční analýza | Ekonomická analýza |
| --- | --- | --- |
| NPV | -14 769 tis. Kč | 47 070 tis. Kč |
| RR | 3,23% | 8,12 % |
| BCR | - | 1,128 |

- Rozpis nákladů

|  | V tis. CZK | Celkové náklady projektu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poplatky za plány / stavební projekt | 27 689,- |  |
| 2 | Nákup pozemků | 500,- |  |
| 3 | Výstavba | 439 741,- |  |
| 4 | Technologie | 0,- |  |
| 5 | Nepředvídatelné události(1) | 43 155,- |  |
| 6 | Příp. úprava ceny(2) | 0,- |  |
| 7 | Technická pomoc | 27 196,- |  |
| 8 | Propagace | 400,- |  |
| 9 | Dozor v průběhu výstavby | 1 218,- |  |
| 10 | Mezisoučet | 539 899,- |  |
| 11 | (DPH(3)) | 0,- |  |
| 12 | CELKEM(4) | 539 899,- |  |
| 1) Rezervy pro nepředvídatelné události nesmí překročit 10 % celkových investičních nákladů bez rezerv pro nepředvídatelné události. 2) Úpravu ceny lze případně zahrnout, aby se pokryla očekávaná inflace, jsou-li náklady uvedeny ve stálých cenách. 3) Pouze je-li DPH nerefundovatelná |  |  |  |
| 4) Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady vynaložené na projekt, od plánování po dozor, a musí zahrnovat DPH pokud je nerefundovatelná |  |  |  |

Do celkových investičních nákladů byl zahrnut inflační koeficient ve výši 2,35% p.a. pro roky realizace 2021 – 2022.

Celkové investiční náklady 539 899 tis. CZK byly stanoveny postupem či dle směrnice SŽDC č.20. Tzn. byly dle známé objektové skladby vytvořeny rozpočty jednotlivých SO a PS ve volně dostupné cenové soustavě a v přiměřené míře zohleňující stupeň zpracované dokumentace. Dále byl sestaven souhrnný rozpočet stavby dle směrnice SŽDC č.20 včetně inflačního koeficientu a vygenerován uvedený CIN.

Nacenění proběhlo i dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni proveditelnosti a záměru projektu (přiložená tabulka-MOPIN). Toto nacenění slouží jako kontrolní nacenění a převyšuje finančně nacenění stanovené dle Směrnice č.20.

Pol. F16 : byla zavedena položka „Kácení a náhradní výsadba“ z důvodu absence těchto prací a dodávek ve Sborníku.

Pol. M10 : byla zavedena položka „Kabelovod“ z důvodu absence těchto prací a dodávek ve Sborníku

Pol. O12 : byla zavedena položka „Uzemnění trafostanice“, protože se mění či upravuje část technologie trafostanice (C10) a včetně nového uzemnění.

Pol. C10 : byla zavedena položka „Úprava stávající technologie trafostanic (individuální kalkulace) vč. rozvodny VB, TO“ z důvodu úpravy jen části technologie a pro tyto práve musela být tedy zavedena individuální položka.

Pol. C11 : byla zavedena položka „Dieselagregát“ z důvodu absence těchto prací a dodávek ve Sborníku.

Pol. B12-B16 : byly zavedeny z důvodu absence těchto prací a dodávek ve Sborníku.

- Legenda použitých zkratek (vyjma zkratek názvů organizací)

AC 	…	střídavý proud

ASHS	…       autonomní samočinný hasicí systém

DC   	…   	stejnosměrný proud

DK   	…   	dálková kabelizace, dálkový kabel

DKV   	…   	depo kolejových vozidel

DOK	…   	dálkový optický kabel

DOÚO …   	dálkové ovládání úsekových odpojovačů

DOS  	…	dálkové ovládání stanic

DPOV …	dílny pro opravu vozidel

DTS	…	distribuční trafostanice

DOZ	…	dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení

ED 	…	elektrodispečink

EOV	…	elektrický ohřev výhybek

EPS 	…	elektronická požární signalizace

EPS	…  	elektrická požární signalizace

EPZ	…   	elektrické předtápěcí zařízení

ERTMS…  	evropský systém řízení železničního provozu, dopravy (European Rail Traffic Management System)

ETCS	…  	evropský vlakový zabezpečovač 								(European Train

Control System)

EZS	…	elektronická zabezpečovací signalizace

FKZ	…	filtračně kompenzační zařízení

GSM-R  …	mobilní komunikační systém pro železnici 			(Global System for Mobile Communications – Railway)

IPO	…	individuální protihluková opatření

ITZ    	…	integrovaná telekomunikační zařízení

JŘ	…	jízdní řád

MK   	…   	místní kabelizace

MRTS …	místní radiová technologická síť

MRS  	…	místní radiová síť

MŘS	…	místní řídící systém

NN	…	nízké napětí

NS   	…   	napájecí stanice

N.z. …. nákladiště , zastávka

PHS	…	protihluková stěna

PTS   	…   	přejezdová transformační stanice

PS	…	provozní soubory

PUPFL  …	pozemky určené k plnění  funkcí lesa

SO	…	stavební objekty

SOE 	…     	síť oblasti elektrotechniky

SON 	…     	správa osobních nádraží

SpS   	…	spínací stanice

STS   	…	staniční trafostanice

ss     	…	subsystém

SZZ	…	staniční zabezpečovací zařízení

SŽDC …. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

TEN-T	…	transevropská dopravní síť (Trans-European

Transport  Networks)

TTP	…	tabulky traťových poměrů

TTS  	…   	traťová transformační stanice

TK   	…   	traťová kabelizace, traťový kabel

TM    	…	trakční měnírna

TMP    	…	trakční měnírna podpůrná

TNS   	…   	trakční napájecí stanice

TSI   	…   	technické specifikace pro interoperabilitu

t.ú.,T.Ú. …	traťový úsek

TV	…	trakční vedení

TR, TS …	trafostanice

TRS   	…   	traťový rádiový systém

TZZ	…	traťové zabezpečovací zařízení

UNZ   	…   	univerzální napájecí zdroj

VN	…	vysoké napětí

VO    	...	veřejné osvětlení

VVN	…	velmi vysoké napětí

ZOK  	…   	závěsný optický kabel

ZPF	…	zemědělský půdní fond

Žst., ŽST …	železniční stanice

Poznámka: 	Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie užívané v  rámci projektů železničních dopravních staveb.

Ve Valašském Meziříčí, květen 2019

Vypracoval:	    Ing. Lumír Holešovský a kolektiv profesních garantů

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

tel.: 571 615 850, mobil: 603 451 048

email: holesovsky@mcovm.cz

- Výčet příloh

příloha A:  Formuláře VZOR 80 - 83

příloha B:	  Dokumentace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu

příloha C:							  Oponentní posudek podle čl. 4.3

nedokládá se. Posudek je pro pro stavby nad 1,8 mld Kč bez DPH

příloha D:			Orientační výkres, případně detailnější mapa se zakreslením projektu a vyznačením začátku a  konce stavby, dopravní schémata současného a navrhovaného stavu, koordinační situační výkres část D.3, poř. číslo 6 a 7

příloha E:												U rekonstrukcí, optimalizací nebo modernizací a neinvestičních stavebních akcí:     doložení současného stavu a případných výsledků průzkumů

příloha F:	Prohlášení zhotovitele projektové dokumentace akce v aktuálním stupni investorské přípravy, ke kterému je předkládán záměr projektu nebo jeho aktualizace, konstatující, že jím navržené řešení je z technického a ekonomického hlediska nejefektivnější při respektování všech platných právních předpisů a technických norem

příloha G:						Výpočet stavebních nákladů projektu pomocí „Cenových normativů staveb pozemních komunikací“ (pouze v případě ZP na projekty staveb pozemních komunikací)

nedokládá se. Příloha se vztahuje pouze na silniční stavby

příloha H:  Audit bezpečnosti pozemní komunikace podle ustanovení § 18g zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (pouze v případě ZP na projekty staveb pozemních komunikací, které jsou zařazeny do transevropské silniční sítě TEN-T)

nedokládá se. Příloha se vztahuje pouze na silniční stavby

příloha I:  Hodnotící list investora k Auditu bezpečnosti pozemní komunikace (vypořádání připomínek a auditorem identifikovaných rizik) - pouze v případě ZP na projekty staveb pozemních komunikací

nedokládá se. Příloha se vztahuje pouze na silniční stavby

příloha J:	Prohlášení investora, že poskytnutí finančních prostředků na akce dle platné Směrnice V-2/2012 představuje / nepředstavuje zakázanou veřejnou podporu

příloha K:  	-  Stavebně technický průzkum stavby

-  Výkres: Novostavba Výpravní budovy, Půdorys 1NP

-  MOPIN