Příloha č. 1a Zadávací dokumentace

Specifikace předmětu dílčích smluv

„Opravy mechanizace u OŘ 2020 – Údržba kolejových mechanismů SEE“

Předmět dílčích smluv

Předmětem je zajištění provozuschopnosti speciálních hnacích vozidel (SHV) řady MVTV2, MVTV2.2 a MVTV2.3

- Předmět plnění:

- Provedení  P2 (MM)  tzv. malé prohlídky podle návodu na údržbu vydaného výrobcem           (přehled požadovaných prací uveden v bodu 5/I., 5/II. a 5/IV.)

- Provedení SMX prohlídky podle návodu na údržbu vydaného výrobcem (přehled požadovaných prací je uveden v bodu 5/III. a 5/V.)

- Technická kontrola MVTV2, MVTV2.2 a MVTV2.3

- Provedení laboratorních rozborů olejů hnacího ústrojí

- Odstranění mimořádných poruch a provedení neplánovaných oprav na speciálních hnacích vozidlech MVTV 2, MVTV2.2 a MVTV2.3

- Upřesněný předmět zakázky:

- Termín přistavení na prohlídky P2(MM) a SMx bude operativní, dle kilometrického časového intervalu SHV v redukovaných kilometrech.

- Přistavení vozidel do opravy bude operativní na základě zjištěných závad. Konkrétní termín přistavení a předpokládaná doba odstávky vozidla bude dohodnuta a s ohledem na provozní požadavky SŽDC, s.o. OŘ Praha, SEE a kapacitní možnosti opravárenského podniku.

- Na provedení každé opravy bude uzavřena samostatná dílčí smlouva.

- Zaměstnanec SEE Praha má právo se namátkově zúčastnit kontroly v kterémkoli operace v průběhu opravy a zkušební jízdy.

- Vozidlo bude přepraveno do opravy se všemi součástkami a zařízeními, kde bude protokolárně předáno.

- Vozidlo bude přepraveno do opravny a z opravny na náklady OŘ Praha – SEE.

- Převzetí vozidla do provozu bude provedeno předepsaným protokolem, jehož nedílnou součástí musí být zpráva o revizi elektrického napětí ČSN 33 1500.

- V nabídce požadujeme uvést přesné adresné místo plnění (provozní jednotka, pracoviště), kde budou P2(MM) a SMx prohlídky, případné opravy a další požadované úkony prováděny.

Součástí nabídky je položkový soupis prací, který musí oslovený zhotovitel vyplnit. V položkovém soupisu prací je uveden návod pro vyplnění.

- Obecné zadávací podmínky

- Veškerý rozsah požadovaných prací a dodávek bude řešen na základě dílčích smluv podle okamžitých potřeb zadavatele. Požadujeme, aby každá z dílčích smluv byla plněna kompletně a nebyla dělena do více dodávek.

- Každá jednotlivá dílčí smlouva bude fakturována zvlášť. Fakturace bude provedena po splnění dílčí smlouvy neprodleně. Faktura bude obsahovat rozpis ceny jednotlivých prací a dodávek včetně uvedení případných přepravních nákladů servisu zhotovitele.

- Specifikace požadovaných prací a dodávek uvedených v příloze č. 1a) část I. „Jednotkový soupis prací “

- Základní rozpočtové náklady

Část 1 -  Pravidelné opravy a údržby speciálních hnacích vozidel

1,2. P2 (MM) – malá periodická prohlídka MVTV2

- rozsah požadované prohlídky je uveden v bodu 5/I.

3,4. P2 (MM) – malá periodická prohlídka MVTV2.2

- rozsah požadované prohlídky je uveden v bodu 5/II.

5,6. SMx – specializovaná údržba MVTV2.2

- rozsah požadované údržby je uveden v bodu 5/III.

7,8. P2 (MM) – malá periodická prohlídka MVTV2.3

- rozsah požadované prohlídky je uveden v příloze bodu 5/IV.

9,10. SMx – specializovaná údržba MVTV2.3

- rozsah požadované údržby je uveden v příloze bodu 5/V.

11. Technická kontrola na MVTV2, MVTV2.2 a MVTV2.3

- kontrola bude prováděna jednou za rok a její požadavek vychází z Předpisu SŽDC S8 – příloha č.14 a článek č.21

12. Laboratorní rozbor oleje dle P2(MM)

13,14. Opravy plán a neplán

- plnění tohoto požadavku je v rozsahu uskutečněné práce (mechanika a technika) za 1 hodinu vykonané práce v Kč.

Část 2 -  Prohlídky a materiálové položky speciálních hnacích vozidel

15-112. Odstranění mimořádných závad, provedení neplánovaných oprav na speciálních hnacích vozidlech řady MVTV2, MVTV2.2 a MVTV2.3

- v položkovém soupisu prací požadujeme ocenění v rozsahu jednotkové ceny (Kč) v režimu dodávka a práce. Jednotlivé položky řeší demontáže, dodávky materiálu (nový či repasovaný díl) a samotné provedené práce. Pozn. Položka, která je v režimu práce, nemá časovou měrnou jednotkou, ale je stanovena jako celková práce vykonaná na jednom příslušném zařízení, dílu, součástky.

- Vedlejší rozpočtové náklady

- Specifikace vedlejších rozpočtových nákladů (dále jen VRN), jsou související (přípravné) práce, jejíž náplní je kontrolní technická činnost budoucího zhotovitele před realizací opravy MVTV v místě stání v obvodu OŘ Praha.

Pozn. Pořadí výše uvedené specifikace koresponduje s pořadím položek v položkovém soupisu prací.

V nabídce požadujeme uvést adresné místo plnění (provozní jednotka, pracoviště), kde prohlídka, případné opravy a další požadované úkony budou realizovány.

- Rozsah požadovaných prohlídek:

- Rozsah požadované prohlídky P2(MM) vozidel řady MVTV2 dané výrobcem vozidla

- Pojezd, vypružení, táhlové a narážecí ústrojí

- Prohlédnout ložiska, neuniká-li mazivo, nejsou-li trhliny na povrchu skříně a víka ložiska

- Kontrolovat vizuálně výskyt trhlin a lomů na pružinách

- Zkontrolovat, zda se nevyskytují trhliny nebo deformace na podélnících a příčnících rámu podvozku a na rámu skříně nebo trhliny ve svarech rámu podvozku nebo rámu

- Kontrolovat vizuálně nejsou-li ohnuté závěsy, konzoly, oka a jiné součásti rámu

- Vizuálně zkontrolovat upevnění monobloku na nápravě, zda nejsou v monoblocích trhliny

- Vizuálně zkontrolovat jízdní obrys monobloku (nesmí být ostré hrany-jehly, plochy, drážky, žlábky, trhliny v celém jízdním profilu, vylomený nebo jinak poškozený okolek plochá místa, atd)

- Kontrola vůlí pojezdu a narážek

- Vizuálně zkontrolovat stav upevnění vysílače rychloměru a jeho přívod

- Prohlédnout tlumiče, neuniká-li kapalina a stav pryžových vložek

- Přezkoušet funkci pískování z obou stanovišť, vydat zápis o kontrole písečníků, trysky a trubky vyčistit

- Kontrola stavu nárazníků a spřáhlového ústrojí a jejich příchytných šroubů

- Šroubovky promazat a protočit, narážecí ústrojí namazat

- Brzdová a vzduchová výstroj

- Kontrola funkce všech brzd a kontrola funkce dvojitých zpětných záklopek

- Ruční brzdy: vřetena namazat a protočit, provést kontrolu všech částí jejího převodu, uchycení a zajištění, funkčnost prakticky odzkoušet

- Sítka v potrubí před brzdiči vyčistit

- Kontrola těsnosti vzduchového potrubí, koncové kohouty a vzduchové spojovací hadice zkontrolovat

- Kontrola opotřebení špalíků zdrží, případně špalíky vyměnit

- Kontrola všech čepů, šroubů, matic, závěsů a brzdových táhel

- Kontrola uchycení a konzol jímek a potrubí

- Prověřit funkci el. vyhřívače odkalovacího ventilu hlavního vzduchojemu

- Kontrola funkce spouštěče a vypínače

- Kontrola plomb

- Brzdu seřídit – zdvih pístu 95-105 mm

- Provést vizuální prohlídku stavěče zdrží a regulační tyče u obou podvozků.

- Provést funkční zkoušku brzdičů a zkoušku těsnosti

- Vypuštění kondenzátu ze vzduchojemů a okapnic.

- Vypuštění oleje z odolejovače

- Zkontrolovat funkci houkaček

- Zkontrolovat funkci stíračů (pneumatických)

- Provést kontrolu funkce záklopky záchranné brzdy, po odzkoušení nově zaplombovat

- Prověřit funkci generálního a adresného STOPU zkušební radiostanicí

- Elektrické zařízení

- Baterie kontrola hladiny elektrolytu, doplnění destilovanou vodou, dotažení propojek, nabití

- Kontrola funkce osvětlení, všechny vadné žárovky a zářivky vyměnit

- Zkontrolovat celkový stav a upevnění termostatů, koncových spínačů, tlakových spínačů, přepínačů, tlačítek, jističů, pojistek, odporů, kondenzátorů, diod

- Zkontrolovat celkový stav měřících přístrojů

- Zkontrolovat celkový stav stykačů a relé, kontakty očistit popř. vyměnit; rozvaděč vyfoukat stlačeným vzduchem

- Vyzkoušet signalizaci požáru, hladiny chladicí kapaliny a teploty motoru

- Kontrola signalizace otevření nástupních dveří

- Vyzkoušet radiostanici a příjem, indikaci, kontrola plomb

- El. náhon rychloměru: demontovat zadní část a zkontrolovat stav kotvy a uhlíků, vyčistit, vyfoukat, svorkovnici prohlédnout, překontrolovat stav kabelu, přeměřit hodnoty stabilizátoru, přírubu dotáhnout

- Kontrolovat celistvost, řádné upevnění a správný počet uzemňovacích propojek.

- EP ventily - prohlédnout, vyčistit a funkci odzkoušet.

- Motor, hlavní a nápravové převodovky a kloubové hřídele

- Zkontrolovat neporušenost silentbloků zavěšení motoru na skříni vozidla, prověřit vlastní upevnění motoru

- Rozbor oleje, dle výsledku učinit další opatření

- Spalovací motor – výměna oleje min. 1x ročně

- Seřízení ventilové vůle, ventilový rozvod hlav válců prohlédnout a kompresní tlak válců přeměřit

- Kontrola funkce vstřikovačů, vadné trysky vyměnit a seřídit

- Kontrola těsnosti a neporušenosti olejových hadic, dotažení šroubových spojek

- Kontrola těsnosti vodního čerpadla

- Vyčištění a kontrola těsnosti odstředivého čističe, kontrola na kovy

- Vyčištění, výměna papírové vložky a kontrola těsnosti plnoprůtočného čističe

- Vyčištění, výměna papírové vložky a kontrola těsnosti palivových filtrů

- Vyčištění a kontrola těsnosti hrubého palivového čističe

- Vyčištění sání, čističe a zásobníku vzduchu, vyprání filtrační vložky a výměna oleje

- Kontrola volnosti chodu plynové páky k regulátoru, prohlédnout stav plynového lanka, pák, táhel a kladek lanka, kladky a lanko namazat.

- Kontrola těsnosti všech spojů, vlnovce, tlumiče, upevnění dílů výfukového potrubí do spodku a skříně vozu

- Kontrola oleje vstřikovacího čerpadla a odstředivého regulátoru

- Kontrola správné funkce vstřikovacího zařízení, kontrola pulsace vstřikované nafty dotykem na vstřikovací trubku

- Doplnění oleje, kontrola při chodu motoru

- Převodovky - nápravová NKR 16; hydromechanická PRAGA 2M70 (2M90)

- Kontrola hladiny oleje, doplnění

- Kloubové hřídele – kontrola vůle, dotažení šroubů a kontrola pojištění šroubů

- Kontrola upevnění a stavu pryžových podložek torzní vzpěry.

- Kontrola těsnosti řadícího válce, seřídit provozní vůli proti dvouramenné páce, funkci koncových spínačů přezkoušet

- Hydromechanická převodovka PRAGA 2M70 (90) vizuální kontrola těsnosti všech vnějších spojů na hydromechanické převodovce

- Zkontrolovat připojovací konektor a elektrickou část převodovky

- Vodní okruh, chlazení, vytápění

- Zkontrolovat, zda nedochází k úniku vody z okruhu a zda není olej ve vodě

- Vyrovnávací nádrž: stav vody zkontrolovat a doplnit upravenou vodu, totéž u nádržky WC.

- Kontrola těsnosti pryžových spojek vodního okruhu, dotažení pásků

- Provést kontrolu náhonu a neporušenosti oběžných kol ventilátorů, jejich zajištění na hřídelích a kontrolu kompletnosti žaluzií a jejich ovládání, překontrolovat těsnost

- Napnutí a stav klínových řemenů ventilátorů zkontrolovat, žaluzie prohlédnout a namazat

- Očištění žebrování chladičů a vyfoukání stlačeným vzduchem nebo vystříkat horkou vodou

- Prověřit uchycení bloků chlazení ke skříni

- Překontrolovat funkci a těsnost topného agregátu vyčistit žhavicí svíčku, hrubí čistič dopravního čerpadla spalovací komoru (kontrola na trhliny a deformace)

- Překontrolovat funkci a těsnost oběhového čerpadla top. agregátu, mazací tuk doplnit

- Zkontrolovat funkci elektrického předtápění

- Vodní články topení, zkontrolovat těsnost spojů u všech článků a odvzdušnit

- Vyčištění sítka filtru vodního okruhu

- Pomocné pohony

- Kontrola upevnění rámu a silentbloků rámu pomocných strojů

- Kompresor 3 DSK 75 - kontrolovat stav oleje a doplnění, prohlédnout zpětnou záklopku vypínače kompresoru

- Sledovat chod kompresoru, klepání a přílišného oteplení

- Kontrola napnutí a opotřebení klínových řemenů – seřídit popř. vyměnit

- Kontrola chodu alternátoru, jeho uchycení a teploty ložisek

- Kontrola uchycení startéru a opotřebení pastorku

- Skříň vozidla

- Kontrola funkce návěstních světel červených i bílých, včetně dálkového reflektoru

- Kontrola funkce houkaček, případně jejich seřízení

- Kontrola plomb hasicích přístrojů a kontrola lhůty jejich použitelnosti

- Kontrola madel, jejich funkčnost a upevnění

- Kontrola funkce a seřízení vstupních dveří a seřízení

- Kontrola vodivého propojení mezi skříní a rámem podvozku

- Zkontrolovat plomby u pojišťovacích ventilů

- Funkci stíračů - na stanovišti zkontrolovat

- Vyzkoušet funkci dveří, dveře seřídit a namazat pístnici

- Kontrola madel a schůdků jejich funkčnost a upevnění

- Připevnění pluhu k čelníku skříně zkontrolovat, výšku pluhu a nárazníků nad temenem kolejnice zkontrolovat

- Překontrolovat nařízené nápisy a značky na vozidle

- Funkční zkouška

- Zapnout baterie, nastartovat motor, zkontrolovat tlak oleje mazání motoru po startu a po určité době chodu

- Zkontrolovat chod palivové páky a plynového lanka z obou stanovišť

- Provést kontrolu otáček volnoběhu motoru a otáček motoru od min. Do max.

- Kontrolovat barvu výfukových plynů a poslechem chod naftového motoru, chod kompresoru a pomocných pohonů, stav nabíjení baterie

- Kontrolovat na netěsnost u naftového, olejového, vodního a vzduchového okruhu, kontrolovat těsnost výfuku

- Zkontrolovat doběh agregátů po zastavení motoru

- Vyzkoušet funkci řídících obvodů vozu, funkci otáčkoměrů, tlakoměrů, teploměrů a všech dalších měřicích a signálních přístrojů

- Zkontrolovat správnou funkci zvednutí a spouštění sběrače

- Přezkoušet všechny reflektory, návěstní světla, osvětlení přístrojů a osvětlení v dílně a na obou stanovištích, zkontrolovat seřízení světlometů i prohlídkové kabině, ověřit správnou funkci stěračů a rozmrazovačů čelních oken, ověřit funkčnost topení na obou stanovištích

- Provést kontrolu funkce písečníků a houkaček

- Kontrolu funkce tlakové brzdy včetně funkce a těsnosti rozvaděče, poslechem zkontrolovat těsnost brzdových válců, provést zkoušku těsnosti brzdy na vozidle, provést kontrolu funkce spouštěče a vypínače kompresoru

- Rozsah požadované prohlídky P2(MM) vozidla řady MVTV2.2 dané výrobcem vozidla

- Celé vozidlo – společné pokyny

- Provozní hmoty – kontrola množství

- Palivový okruh, pneumatický okruh, okruh hydrauliky, chladicí okruh, okruh vytápění a výfukové potrubí – kontrola těsnosti

Uzemňovací propojky – kontrola stavu a upevnění

- Izolační stav a elektrická odolnost – kontrola

- Pojezd

- Ložiskové skříně nápravových ložisek – prohlídka, kontrola těsnosti

- Kryt nápravového převodu – kontrola uchycení, těsnost

- Nápravový převod – kontrola množství oleje / doplnění oleje (dle potřeby)

- Koník – kontrola na výskyt trhlin a poškození

- Pružiny – kontrola na výskyt trhlin a lomů

- Disky kol dvojkolí – kontrola na výskyt trhlin

- Jízdní plocha kola – kontrola na výskyt plen, plochých míst

- Tlumiče kmitů – kontrola těsnosti, stavu, upevnění

- Pryžové vložky ok tlumičů – kontrola stavu, předepnutí

- Čepy uchycení tlumičů – kontrola zajištění

- Čepy uchycení tlumičů – mazání

- Rám podvozku – vizuální kontrola na výskyt trhlin a lomů

- Podélné narážky v rámu podvozku – kontrola opotřebení

- Prvky druhotného vypružení – kontrola opotřebení

- Snímače otáček – kontrola upevnění

- Propojovací kabel k připojení snímačů otáček – kontrola připojení

- Pojezd – čistění od hrubých nečistot

- Kluznice rozpory – mazání

- Zábrany před koly – kontrola stavu

- Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – kontrola stavu

- Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – nastavení vůle (0 – 5 mm)

- Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – kontrola stavu a pojištění upevňovacích šroubů

- Ruční brzda – kontrola funkce, kontrola napnutí lana

Ruční brzda – mazání

- Mechanická část brzdy

- Kontrola opotřebení špalíků zdrží (min. tloušťka 40 mm)

- Šroubové spoje, páky, táhla – kontrola

- Brzdové válce – kontrola zdvihu / seřízení stavěčem odlehlosti zdrží (seřídit na 95 – 105 mm)

- Vozová skříň, kabina strojvedoucího

- Vedení vozové skříně – vizuální kontrola (zda maticí závěsu prochází čep, zajišťující matici proti pootočení

- Vůle svislých narážek mezi vozovou skříní a rámem podvozku – kontrola. (0 – 5 mm)

- Ochranné pluhy – kontrola dotažení šroubů

- Ochranné pluhy – kontrola výškového nastavení

- Ochranné pluhy – kontrola stavu (výskyt trhlin)

- Tažné ústrojí – kontrola

- Tažné ústrojí – mazání

- Nárazníky – kontrola

- Nárazníky – mazání

- Čelní okna – kontrola neporušenosti

- Mechanismus otevírání dveří na stanoviště strojvedoucího – kontrola funkce

- Úklid a vyčistění vnitřních prostor

- Stěrače – kontrola stavu a funkce

- Hasicí přístroje – kontrola kompletnosti a použitelnosti

- Pochozí lávky na střeše vozidla – kontrola

- Palivová nádrž, nádrž na AdBlue ®

- Palivová nádrž – kontrola těsnosti

- Sítka v hrdlech palivové nádrže – kontrola

- Těsnění víček nádrže – kontrola

- Upevnění palivové nádrže – kontrola

- Pryžové spojovací hadice – kontrola / výměna

- Nádrže AdBlue ® – kontrola těsnosti přírub

- Nádrže AdBlue ® – čistění povrchu

- Pískovací zařízení

- Zásobníky písku – vyčistění

- Zásobníky písku – doplnění písku

- Pískovací kolena – čistění

- Trysky a trubky pískování – čistění

- Upevnění jednotlivých částí pískování – kontrola

- Pískování – zkouška funkce

- Pískovací trubky – seřízení polohy vůči kolu (výška trubky nad temenem kolejnice 95+3/-0 mm)

- Spalovací motor s chlazením

- Motorový olej – kontrola množství/doplnění

- Chladicí kapalina – kontrola množství/doplnění (dle potřeby)

- Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – vizuální kontrola těsnosti

- Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – vizuální kontrola indikátoru zanešení

- Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – kontrola množství oleje

- Chladicí okruh – kontrola těsnosti/dotažení spon

- Chladicí okruh – kontrola stavu hadic

- Chladič – čistění

- Spalovací motor – očistění nečistot

- Řemenové převody

- Řemeny – kontrola napnutí

- Kompresor 3 DSK 75

- Olej – výměna

- Kontrola chodu

- Řemeny kompresoru – kontrola stavu a napnutí

- Kontrola dotažení spojů

- Kloubový hřídel pohonu kompresoru – kontrola dotažení šroubových spojů

- Kloubový hřídel pohonu kompresoru – zkouška vůle

- Klouby kloubového hřídele pohonu kompresoru – mazání

- Pneumatické okruhy

- Houkačky a píšťaly – kontrola, zkouška funkce

- Pojišťovací ventil HEROSE – kontrola, zkouška funkce bez demontáže

- Vzduchojemy – ruční odkalení

- Odkalovací ventily – kontrola vyhřívání

- Vzduchový filtr před jednotkou SCR – odkalení

- Filtr-regulátor před jednotkou sběrače – odkalení

- Filtr-regulátor před jednotkou sběrače – nastavení na předepsaný tlak

- Kohouty v pneumatickém okruhu – přestavení z jedné krajní polohy do druhé a zpět (aby nezatuhly)

- Samočinná a přímočinná brzda

- Zkouška brzdy hnacího vozidla – dle návodu na obsluhu vozidla

- Sítka v pneumatickém okruhu – kontrola, čištění

- Těsnost samočinné brzdy – zkouška

- Trakční motory

- Žaluzie ventilátoru chlazení trakčního motoru – kontrola průchodnosti

- Připojovací kabely – kontrola stavu

- Vnější povrch trakčního motoru – očistění od hrubých nečistot

- Upevňovací prvky motorventilátoru – kontrola dotažení

- Pryžové díly sestavy motorventilátoru – kontrola stavu

- Trakční alternátor

- Uložení a elektrické přívody – čištění, kontrola

- Kroužky – kontrola opotřebení

- Akumulátorová baterie

- Kontrola a nabití

- Elektrické spoje – očistění a konzervace

- Doplnění elektrolytu

- Elektrické rozváděče, elektronika

- Koncové spínače elektrických rozváděčů – kontrola

- Uzavírací mechanismy elektrických rozváděčů – kontrola funkce

- Plombovaná místa – kontrola zaplombování

- Izolace kabelů – kontrola

- Nabíjecí měnič – čistění, kontrola dotažení spojů

- Trakční usměrňovač – kontrola

- Trakční usměrňovač – čistění

- Trakční usměrňovač – dotažení spojů

- Elektrické rozváděče – kontrola celkového stavu

- Elektronický rychloměr – kontrola funkce, kontrola dat.	Vnitřní osvětlení – kontrola svitu

- LED návěstní světla a reflektory – kontrola svitu

- Majáky dálkového ovládání – kontrola, zkouška funkce

- Baterie dálkového ovládání – kontrola nabití, výměna (dle potřeby)

- Vizuální kontrola stavu připojení kabelů

- Zabezpečovací zařízení KBS-E – kontrola / nastavení dle zkušebního předpisu (dle potřeby)

- Vytápěcí agregáty Airtronic D4 plus a Hydronic 30

- Zkouška funkce

- Otvory sání vzduchu a výfuku teplého vzduchu – čistění

- Výfukové potrubí – kontrola těsnosti a průchodnosti

- Přívod nafty – kontrola těsnosti

- Teplovodní potrubí agregátu Hydronic 30 – kontrola těsnosti

- Klimatizační zařízení

- Chladivo – kontrola množství při chodu (po 10 – 15 minutách chodu)

- Vstupní filtr – kontrola čistoty

- Lamelové plochy výparníku – kontrola čistoty

- Teplovodní okruh klimatizačního zařízení – kontrola dotažení spojů

- Filtr před výparníkem – čistění

- Lamely kondenzátoru – čistění

- Chladivo – kontrola úniku na hadicích

- Šroubové spoje uchycení kompresoru – kontrola dotažení

- Hadice a kabely – kontrola uložení

- Ovládací panel – kontrola funkce

- Přepínač směru BC 48

- Vizuální kontrola

- Mazání

- Hlavní doteky, pomocné doteky – kontrola stavu a funkčnosti

- Izolační části – čistění, kontrola stavu

- Šroubové spoje – dotažení

- Stykače SA, SC

- Celý stykač – čistění

- Izolační díly – čistění

- Izolační díly – zkouška odporu

- Pomocné kontakty – čistění

- Zhášecí komora – prohlídka / výměna (dle potřeby)

- Mechanická činnost stykače – kontrola

- Pneumatický válec – kontrola těsnosti

- Kontaktní síla, kterou vyvozuje pružina na páce pohyblivého hlavního doteku – kontrola

- Shuntovací síť

- Izolátory – kontrola stavu

- Elektrické spoje – vyčistění a dotažení

- Pohyblivá pracovní plošina

- Hydraulický obvod – kontrola těsnosti, dotažení spojů

- Šrouby a matice nosné konstrukce – kontrola dotažení

- Hydromotory – kontrola upevnění

- Prostor pod nosným rámem – kontrola čistoty / čistění (dle potřeby)

- Nádrže s olejem – kontrola množství oleje

- Náklonoměr – kontrola uchycení, kontrola činnosti

- Dráhy vodicích kladek nosného rámu – kontrola čistoty, mazání

- Pracovní plošina, meziplošina – napěťová zkouška (zkušební parametry: 20 kV DC, 5 min., 0,008 mA)

- Zkouška funkce, zkouška blokování

- Ložiska hydromotorů – kontrola promazání / mazání (dle potřeby)

- Otočové ložisko – kontrola promazání / mazání (dle potřeby)

- Olej, olejový filtr – výměna

- Olejový okruh – odvzdušnění

- Tenzometrické čepy – kontrola uchycení a činnosti

- Plovoucí brzda – seřízení vůle (1 mm)

- Plovoucí brzda – kontrola těsnosti / výměna těsnění (při netěsnostech)

- Brzdové obložení plovoucí brzdy – kontrola tloušťky (1 – 1,5 mm)

- Měřicí systém MVMES

- Test systému (provádí provozovatel)

- Bezpečnostní a havarijní funkce, které vypínají zařízení – kontrola (provádí provozovatel)

- Obrazovka vizualizačního a měřicího PC – očistění

- Revize a přezkoušení mechanické části

- Kontrolní sběrač

- Vizuální kontrola stavu a kompletnosti

- Izolátory – čistění

- Izolátory – vizuální kontrola stavu

- Statická síla – kontrola / nastavení (80 N v užitné oblasti 300 – 2 400 mm)

- Tvrdý bod (drhnutí) – kontrola (při ruční manipulaci se sběračem)

- Doba zdvihu a stažení sběrače – kontrola (T1 = max. 10 s – zvednutí z 0 na 2 400 mm; T2 = max. 10 s – stažení z 2 400 na 0 mm; T3 = max. 3 s stažení z 2 400 mm na 2 363 mm)

- Sběrač – všeobecná prohlídka (poškození nárazem, ohnuté díly apod.)

- Úplnost – kontrola

- Hadice a trubky – kontrola stavu / výměna

- Rozvody vzduchu – kontrola těsnosti

- Filtr pneumatické řídicí jednotky – čistění

- Elektrické spoje – kontrola dotažení

- Elektrické kontakty – mazání

- Hlava sběrače – kontrola (sestava vypružení, sběrací lišta, koncové nosné pásy, rohy)

- Propojky – kontrola neporušenosti

- Tlumič – kontrola (netěsnost, poškození, stopy nárazů)

- Doraz – kontrola / výměna (dle potřeby)

- Kloubová spojení – kontrola

- Pružné nosníky (Adhérite) na tažné straně – kontrola stavu

- Lanko a měch vyvažovacího systému – kontrola

- Napěťová zkouška (106 kV DC, 5 min., 0,7 mA)

- Rozsah požadované prohlídky SMx vozidla řady MVTV2.2 dané výrobcem vozidla

- SM1 – Spalovací motor

- Olejový filtr, olejová náplň – výměna

- Hydraulické okruhy pohonu ventilátoru chlazení spalovacího motoru – odběr vzorku oleje, zaslání vzorku na rozbor

- Odstředivý filtr – čistění

- Ventilové vůle – seřízení

- Vložka odlučovače oleje – výměna

- Těsnost motoru – vizuální kontrola

- Hrubý čistič paliva – kontrola

- Vstřikovače – kontrola

- Palivový filtr – výměna

- Řemeny – kontrola napnutí

- Vzduchový filtr – kontrola

- Filtr pevných částic (DPF), modul DOC – čistění

- Katalyzátor SCR – čistění

- Kabeláž – kontrola stavu

- Diagnostika motoru

- SM2 – Trakční alternátor

- Chladicí plochy – kontrola čistoty

- Elektrické spoje – kontrola dotažení a čistoty

- Ložiska – kontrola chodu

- Statorové vinutí – kontrola izolačního odporu

- Rotorové vinutí – kontrola izolačního odporu

- Přední ložisko – kontrola teploty na diagnostickém displeji

- Chod ložisek – kontrola

- SM3 – Trakční motory

- Kryty - kontrola úplnosti

- Vzduchovody chladicího vzduchu – kontrola těsnosti

- Sběrné ústrojí, komutátor – kontrola (přeskok, komutace)

- Kartáče sběracího ústrojí – kontrola délky (min. 17 mm)

- Kartáče motoru pohonu ventilátoru – kontrola délky (min. 8,5 mm)

- Komutátor motoru pohonu ventilátoru – kontrola průměru a stavu

- Sběrné ústrojí – čistění

- Vnitřek motoru – čistění

- Odkapní otvory kondenzátu – kontrola průchodnosti

- Štítová ložiska – mazání

- Jímka na odpadní mazivo – čistění

- SM5 – Kompresor 3 DSK 75

- Údržba ventilů

- Ložisko ventilátoru – mazání

- Pružicí a těsnicí desky – výměna

- Filtr sání – výměna

- SM6 – Pneumatické prvky

- Pojišťovací ventil HEROSE – zkouška u certifikovaného opravce

- Manometry – zkouška na zkušebním zařízení

- SM7 – Elektronický rychloměr s příslušenstvím

- Periodická prohlídka

- Metrologické ověření

- SM8 – Dálkové ovládání

- Komplexní kontrola funkce soupravy dálkového ovládání, provedená výrobcem zařízení

- SM9 – Souprava vysílačky

- Elektrické parametry – měření

- Elektrické spoje – vyčistění, dotažení

- Izolace vodičů – kontrola stavu

- SM10 – Kompresor ORL 4 B EL

- Olej – kontrola množství / doplnění (dle potřeby)

- Vložka sacího filtru – kontrola znečistění / výměna (dle potřeby)

- Žebrování chladiče – čistění

- Těsnost  - kontrola

- Vložka filtru sání – výměna

- Jemný odlučovač – výměna patrony

- Pojistná vložka filtru sání – výměna

- Olej, olejový filtr – výměna

- Tlakové hadice – výměna

- SM11 – Elektrocentrála KDE 12 EA 3

- Motorový olej, olejový filtr – výměna

- Vzduchový filtr spalovacího motoru elektrocentrály – čistění

- Palivová nádrž elektrocentrály – odkalení

- Generátor – měření izolačního stavu

- Chladič spalovacího motoru elektrocentrály – čistění

- Těsnicí kroužek palivového filtru – výměna

- Připojení vodičů – kontrola

- Ventily spalovacího motoru elektrocentrály- kontrola čistoty

- Palivová nádrž – čistění vnitřku nádrže

- Vzduchový filtr – výměna

- Palivová tryska – nastavení

- Silentbloky – kontrola

- Polyamidové a pryžové hadice – kontrola stavu

- Tlumicí materiál – kontrola

- Rozsah požadované prohlídky P2(MM) vozidla řady MVTV2.3 dané výrobcem vozidla

- Celé vozidlo – společné pokyny

- Provozní hmoty – kontrola množství

- Palivový okruh, pneumatický okruh, okruh hydrauliky, výfukové potrubí, chladicí okruh a okruh vytápění – kontrola těsnosti

- Uzemňovací propojky – kontrola stavu a upevnění

- Pojezd

- Ložiskové skříně nápravových ložisek – prohlídka, kontrola těsnosti

- Koník – kontrola na výskyt trhlin a poškození

- Pružiny – kontrola na výskyt trhlin a lomů

- Disky kol dvojkolí – kontrola na výskyt trhlin

- Jízdní plocha kola – kontrola na výskyt plen, plochých míst

- Tlumiče kmitů – kontrola těsnosti, stavu, upevnění

- Pryžové vložky ok tlumičů – kontrola stavu, předepnutí

- Čepy uchycení tlumičů – kontrola zajištění

- Čepy uchycení tlumičů – mazání

- Rám podvozku – vizuální kontrola na výskyt trhlin a lomů

- Podélné narážky v rámu podvozku – kontrola opotřebení

- Prvky druhotného vypružení – kontrola opotřebení

- Snímače otáček – kontrola upevnění

- Propojovací kabel k připojení snímačů otáček – kontrola připojení

- Pojezd – čistění od hrubých nečistot

- Kluznice rozpory – mazání

- Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – kontrola stavu

- Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – nastavení vůle (0 – 5 mm)

- Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – kontrola stavu a pojištění upevňovacích šroubů

- Ruční brzda – kontrola funkce, kontrola napnutí lana

- Ruční brzda – mazání

- Mechanická část brzdy

- Kontrola opotřebení špalíků zdrží (min. tloušťka 25 mm).

- Šroubové spoje, páky, táhla – kontrola

- Brzdové válce – kontrola zdvihu / seřízení stavěčem odlehlosti zdrží (seřídit na

- 95 – 105 mm)

- Vozová skříň, kabina strojvedoucího

- Vedení vozové skříně – vizuální kontrola (zda maticí závěsu prochází čep, zajišťující matici proti pootočení

- Vůle svislých narážek mezi vozovou skříní a rámem podvozku – kontrola. (0 – 5 mm)

- Ochranné pluhy – kontrola dotažení šroubů

- Ochranné pluhy – kontrola výškového nastavení

- Ochranné pluhy – kontrola stavu (výskyt trhlin)

- Tažné ústrojí – vizuální kontrola

- Tažné ústrojí – mazání

- Nárazníky – vizuální kontrola

- Nárazníky – mazání

- Čelní okna – kontrola neporušenosti

- Mechanismus otevírání dveří na stanoviště strojvedoucího – kontrola funkce

- Úklid a vyčistění vnitřních prostor

- Stěrače – kontrola stavu a funkce

- Hasicí přístroje – kontrola kompletnosti a použitelnosti

- Pochozí lávky na střeše vozidla – kontrola

- Palivová nádrž, nádrž na AdBlue ®

- Palivová nádrž – kontrola těsnosti

- Těsnění víček nádrže – kontrola

- Upevnění palivové nádrže – kontrola

- Nádrže AdBlue ® – kontrola těsnosti přírub

- Nádrže AdBlue ® – čistění povrchu

- Pískovací zařízení

- Zásobníky písku – doplnění písku

- Pískovací kolena – čistění

- Trysky a trubky pískování – čistění

- Upevnění jednotlivých částí pískování – kontrola

- Pískování – zkouška funkce

- Pískovací trubky – seřízení polohy vůči kolu (výška trubky nad temenem kolejnice 95+3/-0 mm)

- Spalovací motor s chlazením

- Motorový olej – kontrola množství/doplnění

- Chladicí kapalina – kontrola množství/doplnění (dle potřeby)

- Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – vizuální kontrola těsnosti.

- Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – vizuální kontrola indikátoru zanešení

- Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – kontrola množství oleje

- Chladicí okruh – kontrola těsnosti/dotažení spon

- Chladicí okruh – kontrola stavu hadic

- Chladič – čistění

- Spalovací motor – očistění nečistot

- Předehřev – zkouška funkce

- Řemenové převody

- Řemeny – kontrola napnutí

- Kloubové hřídele

- Klouby – mazání

- Klouby – zkouška vůle (nadzdvižením kloubu, natažením)

- Kompresor s příslušenstvím

- Čistota, těsnost – kontrola

- Filtry sání (hrubý, jemný) – výměna

- Chladič oleje a vzduchu – čistění

- Vrtule ventilátoru chladiče – kontrola stavu

- Hadice – kontrola stavu

- Pneumatické okruhy

- Houkačky a píšťaly – kontrola, zkouška funkce

- Vzduchojemy – ruční odkalení

- Odkalovací ventil – kontrola vyhřívání

- Vzduchový filtr před jednotkou SCR – vyčistění

- Kohouty v pneumatickém okruhu – přestavení z jedné krajní polohy do druhé a zpět (aby nezatuhly)

- Brzdové spojky, koncové kohouty – kontrola stavu

- Filtry v pneumatickém okruhu – čistění

- Vložka vysoušeče vzduchu – výměna

- Prachojem – čistění

- Odkapnice – odkalení

- Samočinná a přímočinná brzda

- Zkouška brzdy hnacího vozidla – dle návodu na obsluhu vozidla

- Sítka v pneumatickém okruhu – kontrola, čištění

- Těsnost samočinné brzdy – zkouška

- Akumulátorová baterie

- Kontrola a nabití

- Elektrické spoje – očistění a konzervace

- Doplnění elektrolytu

- Elektrické rozváděče, elektronika

- Uzavírací mechanismy elektrických rozváděčů – kontrola funkce

- Plombovaná místa – kontrola zaplombování

- Izolace kabelů – kontrola

- Elektrické rozváděče – kontrola celkového stavu

- Elektronický rychloměr – kontrola funkce, kontrola dat

- Vnitřní osvětlení – kontrola svícení

- LED návěstní světla a reflektory – kontrola svícení.

- Vizuální kontrola stavu připojení kabelů

- Zabezpečovací zařízení KBS-E – kontrola / nastavení dle zkušebního předpisu (dle potřeby)

- Vytápěcí agregát Hydronic 35

- Zkouška funkce

- Teplovodní potrubí agregátu – kontrola těsnosti

- Klimatizační zařízení

- Chladivo – kontrola množství při chodu (po 10 – 15 minutách chodu)

- Vstupní filtr – kontrola čistoty

- Lamelové plochy výparníku – kontrola čistoty

- Teplovodní okruh klimatizačního zařízení – kontrola dotažení spojů

- Filtr před výparníkem – čistění

- Lamely kondenzátoru – čistění

- Chladivo – kontrola úniku na hadicích

- Šroubové spoje uchycení kompresoru – kontrola dotažení

- Hadice a kabely – kontrola uložení

- Ovládací panel – kontrola funkce

- Kontrolní sběrač

- Vizuální kontrola stavu a kompletnosti

- Izolátory – čistění

- Rozsah požadované prohlídky SMx vozidla řady MVTV2.3 dané výrobcem vozidla

- SM1 – Spalovací motor

- Olejový filtr, olejová náplň – výměna

- Vložka odlučovače oleje – kontrola zanesení / výměna (dle potřeby)

- Odstředivý filtr – čistění

- Ventilové vůle – seřízení

- Těsnost motoru – vizuální kontrola

- Hrubý čistič paliva – kontrola

- Vstřikovače – kontrola

- Palivový filtr – výměna

- Vzduchový filtr – kontrola

- Filtr pevných částic (DPF), modul DOC – čistění

- Katalyzátor SCR – čistění

- Kabeláž – kontrola stavu

- Diagnostika motoru

- Vstřikovací čerpadlo – kontrola

- Turbodmychadlo – kontrola

- Startér – kontrola

- SM2 – Nápravová převodovka

- Čistění převodovky

- Pneumatický válec řazení, válec zajištění – mazání (nutné rozebrat)

- Kontrola množství oleje

- Výměna oleje

- SM3 – Hydraulický agregát

- Olejový filtr – výměna

- Olejová náplň – odběr vzorku

- Vizuální kontrola těsnosti

- Vzduchový filtr – výměna

- Olejová náplň – výměna

- SM4 – Hydrodynamická převodovka

- Výměna oleje a olejového filtru

- Olejové hadice – vizuální kontrola

- SM5 – Kompresor s příslušenstvím

- Olej, olejový filtr – výměna

- Termostat oleje - výměna

- Slinuté filtry vratného olejového okruhu – výměna

- Filtry jemného odlučovače oleje – výměna

- Odváděče kondenzátu - čistění

- Filtrační elementy filtrů HANKISON – výměna

- Provozních otáčky kompresoru – kontrola

- Náboj řemenice – doplnění maziva, řemenice

- Odváděče kondenzátu – výměna (mimo cívky)

- Hadice olejového okruhu – výměna

- SM6 – Pneumatické prvky

- Pojišťovací ventil HEROSE – zkouška u certifikovaného opravce

- Manometry – zkouška na zkušebním zařízení

- SM7 – Elektronický rychloměr s příslušenstvím

- Periodická prohlídka

- Metrologické ověření

- SM8 – Souprava vysílačky

- Elektrické parametry – měření

- Elektrické spoje – vyčistění, dotažení

- Izolace vodičů – kontrola stavu

- SM9 – Elektrocentrála DE 9.5E3

- Motor elektrocentrály – odběr vzorku oleje

- Žhavicí svíčky – kontrola

- Vložka vzduchového filtru – výměna

- Motorový olej, olejový filtr – výměna

- Vložka primárního palivového filtru – výměna

- Sekundární palivový filtr – výměna

- Hadice, hadicové spony – vizuální kontrola

- Ventilové vůle motoru – kontrola / seřízení (dle potřeby)

- Chladicí soustava motoru elektrocentrály – odběr vzorku chladicí kapaliny

- Rotační usměrňovač – kontrola

- Alternátor – prohlídka

- Řemeny ventilátoru – výměna

- Odvzdušnění klikové skříně motoru – čistění / výměna (dle potřeby)

- Startér – prohlídka

- Vstřikovače – test / výměna (dle potřeby)

- Vodní čerpadlo – prohlídka

- Termostat – výměna

- Chladicí kapalina – doplnění přísady Extender

- Chladicí kapalina – výměna

- SM10 – Napínák troleje PFD79

- Vodicí lišty – mazání

- Ložiska ramene napínáku – mazání

- Ložiska zdvihacího válce – mazání

- Axiální kluzná ložiska – mazání

- Rolny na konci ramene – mazání

- Šroubové spoje – dotažení (viz dokumentace zařízení)

- Hydraulický olej, olejový filtr – výměna

- Hydraulické trubky – výměna

- SM11 – Pneumotor výsuvu lávky

- Čistění

- Prohlídka / oprava (dle potřeby)

- Technický dozor oprav speciálních hnacích vozidel

Marek Šetina – technolog MMP, tel: 972 245 411.

- Další podmínky provádění předmětu dílčích smluv

Požadovaný vyzískaný materiál včetně železného šrotu bude protokolárně předán odpovědnému zástupci zadavatele, podle výsledku komisionální prohlídky.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou č. 6 rámcové dohody - Nález podezřelého předmětu.