- Souhrnná technická zpráva

neinvestiční akce „Oprava traťového úseku Přerov – Chropyně“

- Identifikační údaje projektu:

číslo projektu1)      	500 312 0048

název projektu:           		Oprava traťového úseku Přerov – Chropyně

číslo akce z plánu oprav a údržby:	633190042

místo realizace (kraj): 		Olomoucký kraj

- Návaznost na schválené koncepce a programy:

Udržení dobré míry provozuschopnosti, k čemuž opravy zařízení železniční infrastruktury slouží, je součástí dlouhodobé strategie Ministerstva dopravy, uvedené ve strategických materiálech „Dopravní politika pro období 2014-2020“, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 449 ze dne 12. 6. 2013, a následně v materiálu „Dopravní sektorové strategie, 2. fáze“, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 850 ze dne 13. 11. 2013

Dopravní politika pro období 2014-2020

4.4 Dopravní infrastruktura

4.4.1 Kvalitní údržba a provozování dopravní infrastruktury

Zajištění provozuschopnosti, kvalitní údržba a opravy dopravní infrastruktury jsou klíčové a musí být přednostně finančně zabezpečeny. Beze splnění tohoto požadavku budou postupně znehodnocovány investice do dopravní infrastruktury již vložené. Financování oprav a údržby musí být v takové výši, aby nedocházelo k dalšímu navyšování skrytého dluhu. Financování této oblasti musí být co nejméně závislé na dotacích z veřejných rozpočtů a musí být v co největší míře odvozeno od zpoplatnění provozu. Opravy a údržba dopravní infrastruktury musí být prováděna s ohledem na dopravní provoz.

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze

33 Provozuschopnost dopravních sítí

Provozuschopnost dopravních sítí lze definovat jako udržování dopravní infrastruktury v takovém stavu, který zajistí bezpečnou a spolehlivou funkci těchto systémů. Míra finanční náročnosti pro jednotlivé druhy dopravy je značně rozdílná a vychází z technologie dopravy, rozsahu sítě a dalších vlastností.

58.1 Definice   potřeb - požadavky zajištění dopravní infrastruktury

Z uvedených důvodů je nutné výdaje do dopravní infrastruktury minimálně  
na úrovni nutné pro zajištění jejího provozování a provozuschopnosti ze strany veřejného sektoru považovat za mandatorní.  Zafixování potřebných finančních objemů minimálně pro zajištění těchto činností tak nelze vnímat jako zvýhodnění sektoru dopravy před ostatními oblastmi národního hospodářství, neboť bez funkční dopravy a dopravní infrastruktury nebude funkční ekonomika ČR, která zpětně generuje zdroje pro veřejné rozpočty.

- Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu:

Dle § 20, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
je vlastník dráhy povinen zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost a umožnit styk dráhy s jinými dráhami. Vlastník dráhy celostátní 
a dráhy regionální je dále povinen pečovat o rozvoj a modernizaci dráhy v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti území kraje.

Ve smyslu zákona č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, přísluší hospodaření s majetkem České republiky, v podobě státní železniční infrastruktury, SŽDC s. o.

Dále můžeme uvést, že dle „Statutu státní organizace Správa železniční dopravní cesty“, vydaného pod č.j. S 13943/2018-SŽDC-GŘ-O26  z května 2018, plní organizace SŽDC, 
s.o. funkci vlastníka a provozovatele dráhy podle zvláštního právního předpisu, spočívající, mimo jiné, v zajišťování údržby a opravy železniční dopravní cesty (zajišťování provozuschopnosti železniční dopravní cesty).

Železniční trať Přerov – Nezamyslice - Brno je celostátní trať č. 300 dle JŘ (č. 752 00 dle Prohlášení o dráze celostátní a regionální, č. 305G dle TTP). Ve správě OŘ Olomouc se nachází část tratě Přerov – Nezamyslice, která je jednokolejná elektrizovaná trať (stejnosměrná soustava 3 kV), která je složena z 2 traťových úseků (TÚ): 2101 a 1891. Členění (TÚDÚ):

SO 01 Chropyně – Věžky km 79,914 – 83,579: 2101 28

SO 02 Věžky – Přerov km 84,330 -87,106: 2101 30

Stávající svršek traťové koleje č. 1 je tvaru T s rozponovými podkladnicemi a svěrkami  na betonových pražcích SB5. Železniční svršek je nevyhovující, kolejnice tvaru T vyrobeny převážně roku 1972 vykazují z důvodu doby provozování zvýšený počet defektoskopických závad. Betonové pražce z roku 1972 jsou za hranicí životnosti, na kterých dochází vlivem špatné držebnosti a opotřebení upevňovadel k postupnému rozšiřování rozchodu koleje a dalšímu zhoršování GPK. Kolejové lože je středně znečištěné. Stávající nezpevněné i zpevněné příkopy jsou pokryty vegetací a nánosem zeminy.

Prohlídka stavu trakčního vedení 3 kV DC v t.ú. Věžky - Chropyně , km 83,340 (TP č.1) až km 79,245 (TP č.66). Pochůzkou byl zjištěn špatný technický stav závěsů TV a kotvení. Trakční vedení daného úseku bylo dáno do provozu v r.1993.

Prohlídka stavu trakčního vedení 3 kV DC v žst. Věžky , km 84,5 (TP č.1) až km 83,4

(TP č.29). Pochůzkou byl zjištěn špatný technický stav závěsů TV a kotvení, které bylo dáno do provozu  v roce 1993.

Staniční a traťové zabezpečovací zařízení (ZZ)

Přerov – Věžky

Traťový úsek Přerov – Věžky je v současné době zabezpečen traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu AH-83 bez hradla. Volnost trati je zjišťována paralelními dvoupásovými kolejovými obvody 75Hz. V úseku je jeden úrovňový přejezd v km 87,087 (P7215) zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3SNI typu AŽD 71 bez závor.

Věžky – Chropyně

Traťový úsek Věžky - Chropyně je v současné době zabezpečen traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu AH-83 bez hradla. Volnost trati je zjišťována paralelními dvoupásovými kolejovými obvody 75Hz. V úseku jsou dva úrovňové přejezdy v km 82,612 (P7211) a v km 83,323 (P7213) zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3SBI typu AŽD 71 bez závor.

V dotčeném úseku se nenachází žádné mosty, propustky, budovy, které by mohly být připravovanými pracemi dotčeny. Stejně tak nebude stavbou dotčeno sdělovací zařízení.

- Požadavky na technické řešení:

Požadavky na technické řešení jsou definované zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů a interními předpisy SŽDC, s.o.

Železniční svršek a spodek:

V uvedeném úseku se provede výměna železničního svršku (nové kolejnice tvaru 49 E1, betonové pražce B91, upevňovadla) včetně strojního pročištění kolejového lože, zřízení bezstykové koleje a její podbití. Nové kolejnice, pražce a rozsah prací byl koordinován s přípravou investiční akce „Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov “.

Železniční přejezdy budou podle etap, před zahájením prací rozebrány a poté nově zřízeny z nových pryžových panelů. U železničních přejezdů v km 80,408; 81,666; 82,612;  83,428; 85,650; 87,087 bude provedena výměna asfaltobetonové a pryžové přejezdové konstrukce, včetně železničního svršku.

Elektrotechnika a energetika:

Trakční vedení je na hranici životnosti a bude vyměněno – nové závěsy TV, souvislá výměna izolátorů, pohyblivá kotvení.

Rozsah prací na TV t.ú. Chropyně – Věžky, a ŽST Věžky:

- Výměna šikmých konzol sestavy TV

- Výměna izolátorů

- Montáž nových pevných bodů TV

- Výměna kotvení 1 : 2

Regulace sjízdnosti TV, přelaníčkování

- Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů:

SO Železniční svršek

SO 01 – Chropyně – Věžky km 79,914 – 83,579 (pročištění strojní čističkou celý profil štěrkového lože, výměna pražců B91 a kolejnic 49E1, doplnění štěrku, podbití do projektovaných parametrů APK, zřízení bezstykové koleje, přejezdy – rozebrání a podbití, zpětné vložení přejezdové konstrukce, viz bod 4) – délka cca 3,665 km

SO 02 – Věžky – Přerov km 84,330 – 87,106 (pročištění strojní čističkou celý profil štěrkového lože, výměna pražců B91 a kolejnic 49E1, doplnění štěrku, podbití do projektovaných parametrů APK, zřízení bezstykové koleje, přejezdy – rozebrání a podbití, zpětné vložení přejezdové konstrukce, viz bod 4) – délka cca 2,776 km

SO Trakční vedení

SO 03 Oprava trakčního vedení Přerov – Chropyně

Do opravy TV daného traťového úseku Věžky – Chropyně budou zahrnuty tyto montážní práce:

- souvislá výměna závěsů na konzole v celém t.ú. Mimo TP č. 26, 27, 28, 46, 47, 48,  které byly

vyměněny při úpravě TV u přejezdů.

TP typu P č. 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45,

49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66 – 34 ks

TP typu T (pro pevné body) č. 3, 4, 5, 16,17,18,31, 32, 33, 37, 46, 47, 48, 61, 62, 63, - 16 ks

TP typu 2T (výztužné v dělení) č. 10, 11, 24, 25, 39, 40, 54, 55 -  8 ks + 8 ks nesjízdných

TP typu AP (kotevní) č. 9, 12, 23, 26, 38, 41, 53, 56 – 8 ks

- souvislá výměna izolátorů v závěsech a kotvení zesilovacího vedení v celém traťovém úseku, od  TP

č. 1 po TP č.66 – požadujeme použít schválený typ izolátorů o napěťové hladině 25 kV.

svislý závěs na TP č. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29,

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,

61, 62, 63, 64, 65, 66 – 53 ks

„V“ závěs na TP č. 3, 6, 7, 12, 13, 26, 27, 59, 60 – 9 ks

- výměna izolátorů v kotvení pevných bodů a výměna lan za nerezová na TP č. 3-5, 16-18, 31-33,

46-48, 61-63 – 5 ks výměna izolátorů v mechanickém i elektrickém dělení

Do opravy TV žst. Věžky budou zahrnuty tyto montážní práce:

- výměna závěsů na konzole TP č. 1, 2 (2), 3, 4(4), 4A, 5(L2 na „kozlíku“), 2x6, 7(L2 na „kozlíku“),

2x10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26(26), 27(27), 28(28), 29 – 35 ks

- dvojitý odtah na TP č. 24A demontovat a nahradit závěsem na konzole – 1 ks

- výměna DSL u brány 7-8, vč. kotvení, bočních držáků a závěsů

- výměna izolátorů v závěsech a kotvení zesilovacího vedení v celé žst. - požadujeme použít

- schválený typ izolátorů o napěťové hladině 25 kV.

kotvení- TP č. 3, 27 – 2 ks oboustranné svislý závěs na TP č. 1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 – 9 ks „V“ závěs na TP č. 2, 4, 5A, 7, 25, 26,28, 29 – 8 ks

- výměna izolátorů v mechanickém i elektrickém dělení  - 10 ks

- výměna lan pevných bodů za nerezová vč. izolátorů v kotvení 15-19, 14-18 – 2 ks

- nové kotvení TD a NL na TP č. 3, 4, 26, 27 (rozložit kotvení - společné), 29

- doplnit proudové propojení ZV-TV u TP č. 5A, 11, 19, 25 – 4 ks

- v NL mezi TP č.4A-6 a 24A-26, vyměnit táhla (náhrada děličů) za lana – 2 ks

PS Zabezpečovací zařízení

PS 01 Úprava zabezpečovacího zařízení – Chropyně – Věžky

- Demontáž a zpětná montáž lan stykových transformátorů

- Demontáž a zpětná montáž lan KSL

- Demontáž a zpětná montáž balíz ETCS

- Upravit uložení stykových transformátorů

- Náhrada vzdálenostních upozorňovadel včetně sloupků

- Dodávka - náhrada lan s poškozenými kolíky, vzdálenostní upozorňovadla, sloupky, trámky pro uchycení lan

PS 02 Úprava zabezpečovacího zařízení – Věžky – Přerov

- Demontáž a zpětná montáž lan stykových transformátorů

- Demontáž a zpětná montáž lan KSL

- Demontáž a zpětná montáž balíz ETCS

- Upravit uložení stykových transformátorů

- Náhrada vzdálenostních upozorňovadel včetně sloupků

- Dodávka - náhrada lan s poškozenými kolíky, trámky pro uchycení lan

PS 03 Úprava zabezpečovacího zařízení – žst. Věžky

- Dojde k výměně 2 ks přestavníků pro hákové závěry včetně UPM. Bude provedena výměna

lanových propojení. Náhrada vzdálenostních upozorňovadel včetně sloupků.

- Demontáž a zpětná montáž lan stykových transformátorů

- Demontáž a zpětná montáž přestavníků včetně UPM

- Demontáž a zpětná montáž balíz ETCS

- Dodávka - náhrada lan s poškozenými kolíky, příchytky, trámky pro uchycení lan, přestavníky

pro hákové závěry

- Územně technické podmínky:

V rámci stavby dojde k minimálním přeložkám elektro a zabezpečovacích kabelů. Kabely 
v současnosti vedou po drážních pozemcích. Z hlediska dalších oprav na železničním svršku, spodku a přejezdech se veškeré práce budou odehrávat na stávajícím tělese a pozemcích dráhy.

- Majetkoprávní vztahy

Stávající hmotný investiční majetek železničního svršku, spodku, přejezdů, elektro a sdělovacích zařízení je ve správě SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc. Po opravě ke změnám ve správě objektů nedojde.

- Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska environmentálních vlivů:

Neobsazeno (v souladu s článkem 4.2 Směrnice č. V-2/2012).

- Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů dle druhu
majetku:

Provedenou opravou nedojde ke změně jednotlivých správců a institucí zajišťující údržbu objektů. Vzhledem k tomu, že nedochází k rozšíření stávající železniční sítě, nevzniká ani potřeba nárůstu pracovníků údržby.

- Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu / shrnutí hodnocení výsledků a dopadů projektu

Vzhledem k charakteru prováděných prací (opravné práce) je posouzení efektivnosti projektu řešeno dle kapitoly IV, odstavce 2, bodu o), Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury k dokumentu Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (schváleno Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017).

Bez realizace projektu

Stávající technický stav se blíží hranici technických parametrů umožňujících bezpečné provozování drážní dopravy v tomto úseku.

Vlivem stáří železničního svršku, tj. vadným betonovým pražcům s dřevěnými hmoždinkami, a dřevěným pražcům ve výhybkách, se špatnou držebností upevňovadel, defektoskopicky vadným kolejnicím, rozvíjející se vlnkovitosti kolejnic v obloucích se současným postupným rozšiřování rozchodu koleje, znečištěnému kolejovému loži drobným materiálem, dojde s vysokou pravděpodobností k dalšímu zhoršování GPK. Se současným přihlédnutím k technickému stavu staveb železničního svršku, elektro a zabezpečovacích zařízení hrozí zavedení pomalých jízd a k častým výlukám pro provedení nezbytných dílčích oprav na zajištění bezpečnosti provozování drážní dopravy s dopadem na opakované zatížení trati při uvažované investiční akci „Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov“.

S realizací projektu

V případě realizace dle projektu (zadání) výměnou starého a opotřebovaného materiálu za nový, dodržením normových parametrů pro GPK, elektro a zabezpečovacích zařízení bude zajištěn plynulejšímu a kultivovanější provoz v daném úseku a dojde ke snížení nákladů na údržbu a nebude nutný zvýšený dohled.

Opravné práce a náhrada stávajícího materiálu za nový přinesou po provedení připravovaných prací značné snížení nároků na údržbu a výluky a zároveň zajistí bezpečné provozování železniční dopravy do doby  rekonstrukce dle připravované SP. Termín rekonstrukce není dosud přesně stanoven.

Realizací opravných prací dojde také k odstranění TOR z 80 km/h na původní traťovou rychlost 100 km/h (podle TTP).

Přesně pak:

v km 79,914 (ZÚ) – 87,106 (KÚ): úprava rychlostí přes přejezd P7209 (km 80,408), P7210 (81,666) a P7212 (83,428)

směr Přerov: rychlost zvýšena na 2261 m

km 79,914 – 79,931 z 80 km/h na 100 km/h (17 m)

km 80,412 – 81,204 z 80 km/h na 100 km/h (802 m)

km 81,671 – 82,966 z 80 km/h na 100 km/h (1295 m)

km 83,432 – 83,579 z 80 km/h na 100 km/h (147 m)

směr Nezamyslice: rychlost zvýšena na 2563 m

km 83,424 – 82,128 z 80 km/h na 100 km/h (1296 m)

km 81,662 – 80,885 z 80 km/h na 100 km/h (777 m)

km 80,404 – 79,914 z 80 km/h na 100 km/h (490 m)

P7214 v km 85,650 (zabezpečený pouze výstražným křížem) zde se jezdí 100 km/h

úsek 86,301 (začátek rychlosti 90 km/h viz TTP směr Přerov) – 87,100 (KÚ) nelze zvýšit, nevyhovující oblouk + rychlostník 3 (SŽDC S3, díl XVI, tab. 8)

- Naplánované výluky v RPV:

Na zmíněné práce je naplánována výluka v termínu 19.3. – 29.4.2020 v úseku Přerov – Kojetín. V plánovaném úseku budou probíhat další opravné práce OŘ Olomouc, které bude potřeba koordinovat se zmíněnou akcí „Oprava traťového úseku Přerov – Chropyně“.

Souhrnnou technickou zprávu zpracoval:	Ing. Josef Novobilský

Dne:		31. 12. 2019