Správa železniční dopravní cesty,

státní  organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

77 258 Olomouc

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis a specifikace prací

Oprava traťového úseku Přerov - Chropyně

Správa železniční dopravní cesty,

Oblastní Ředitelství Olomouc

Správa tratí Olomouc

A1. Identifikační údaje

Název stavby: Oprava traťového úseku Přerov - Chropyně

Objekt : 	SO 01 – Chropyně – Věžky

SO 02 – Věžky – Přerov

SO 04 – VON – vedlejší a ostatní náklady

Rozhodující výkony: Výměna železničního svršku.

Zadavatel:  	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Oblastní ředitelství Olomouc, Správa tratí I, Olomouc,  Nerudova 1; 77 258 Olomouc

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací

Popis: elektrifikovaná trať.

Nejvyšší dovolená rychlost: 100 km/hod

Ostatní údaje:

SO 01 – Chropyně - Věžky

A2. Stávající stav popis

Železniční svršek:

Kolejnice tvaru „T“ z roku 1971 – defektoskopické vady a ojetí, pražce SB 5 z roku 1971– špatná držebnost dřevěných hmoždinek, znečištěné štěrkové lože.

Směrové a sklonové poměry:

SŽG Olomouc zajistí projekt směrového a výškového řešení.

A3. Požadavky a specifikace

Km 79,914 – 83,579 ZV4 Věžky

V celkové délce 3,665 km bude provedeno pročištění stávajícího štěrkového lože strojní čističkou. Na mostech s průběžným KL, kde strojní čistička nemůže projet bude provedena kompletní výměna kolejového lože.

Dále bude provedeno vytržení stávajícího kolejového roštu v délkách po 25m, rozhrnutí pročištěného kolejového lože do úrovně budoucí ložné plochy pražců a zřízení homogenizované vrstvy KL.

Vytržená kolejová pole budou zhotovitelem převezena do žst. Přerov nebo Věžky (přesné místo určí technický dozor objednatele při předání staveniště).

Výzisk z čištění štěrkového lože bude použit ke zpevnění zemního tělesa v místě stavby, které určí objednatel. Zemní těleso bude zhotovitelem upraveno do předepsaného tvaru, včetně povrchových odvodňovacích zařízení. Případný přebytek materiálu bude zhotovitelem odvezen k uložení na skládku.

Nový kolejový rošt tv. kolejnic 49E1, pražce B91S/2, rozdělení „u“ bude zhotovitelem smontován v ose.

Bude provedeno sestykování kolejnic a zřízení KL z původního pročištěného materiálu  s doplněním nového materiálu.

Bude provedeno směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou strojní podbíječkou metodou přesnou (APK) a doplněno kolejové lože do profilu. Včetně navazujících výhybek a kolejí podle požadavků traťmistra.

Bude provedena výměna LISů a svaření koleje do BK.

Veškeré svary (mimo závěrných) budou provedeny odtavovací technologií.

Bude provedena úprava drážních stezek do předepsaného profilu.

Zhotovitelem bude provedena demontáž a následná montáž ukolejnění a LISů.

Polní přejezdy v km 80,410 (šířka 5,4m), km 81,660 (šířka 4,8m), km83,430 (šířka 4,8m) budou zdemontovány a nahrazeny celopryžovými se závěrnými zídkami a v rozsahu, který určí technický dozor bude zřízena vozovka z asfaltobetonu.

Silniční přejezd v km 82,612 (šířka 8,4m) bude kompletně obnoven novým materiálem mimo železničního spodku.

Ve všech přejezdových konstrukcích bude použito antikorozní upevnění.

Zhotovitel zajistí uzávěru přejezdu včetně zajištění případné nutné náhradní autobusové dopravy (náhradní dopravce musí splňovat podmínky pro provozování přepravy osob). Přehled linek je v příloze.

Objednatel zajistí dodávku pražců a kolejnic, zhotovitel zajistí jejich přepravu z výroby.

V celém úseku budou zhotovitelem vyměněny stávající kilometrovníky za nové.

SO 02 – Věžky – Přerov

A2. Stávající stav popis

Železniční svršek:

Kolejnice tvaru „T“ z roku 1971 – defektoskopické vady a ojetí, pražce SB 5 z roku 1971– špatná držebnost dřevěných hmoždinek, znečištěné štěrkové lože.

Směrové a sklonové poměry:

SŽG Olomouc zajistí projekt směrového a výškového řešení.

Železniční spodek:

Není předmětem opravné práce.

A3. Požadavky a specifikace

Km 84,327 – 87,106

V celkové délce 2,779 km bude provedeno pročištění stávajícího štěrkového lože strojní čističkou Na mostech s průběžným KL, kde strojní čistička nemůže projet bude provedena kompletní výměna kolejového lože.

Dále bude provedeno vytržení stávajícího kolejového roštu v délkách po 25m, rozhrnutí pročištěného kolejového lože do úrovně budoucí ložné plochy pražců a zřízení homogenizované vrstvy KL.

Vytržená kolejová pole budou zhotovitelem převezena do žst. Přerov nebo Věžky (přesné místo určí technický dozor objednatele při předání staveniště).

Výzisk z čištění štěrkového lože bude použit ke zpevnění zemního tělesa v místě stavby, které určí objednatel. Zemní těleso bude zhotovitelem upraveno do předepsaného tvaru, včetně povrchových odvodňovacích zařízení. Případný přebytek materiálu bude zhotovitelem odvezen k uložení na skládku.

Nový kolejový rošt tv. kolejnic 49E1, pražce B91S/2, rozdělení „u“ bude zhotovitelem smontován v ose.

Bude provedeno sestykování kolejnic a zřízení KL z původního pročištěného materiálu  s doplněním nového materiálu.

Bude provedeno směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou strojní podbíječkou metodou přesnou (APK) a doplněno kolejové lože do profilu. Včetně navazujících výhybek a kolejí podle požadavků traťmistra.

Bude provedena výměna LISů a svaření koleje do BK.

Veškeré svary (mimo závěrných) budou provedeny odtavovací technologií.

Bude provedena úprava drážních stezek do předepsaného profilu.

Zhotovitelem bude provedena demontáž a následná montáž ukolejnění a LISů.

Polní přejezdy v km 85,650 (šířka 4,8m) a km 87,087 (šířka 4,8m) budou zdemontovány a nahrazeny celopryžovými se závěrnými zídkami a v rozsahu, který určí technický dozor bude zřízena vozovka z asfaltobetonu.

Ve všech přejezdových konstrukcích bude použito antikorozní upevnění.

Z důvodu špatného technického stavu bude zhotovitelem obnovena k.č. 4 v žst Věžky. Bude provedeno vytržení koleje, demontáž, výměna štěrkového lože, montáž kolejových polí z výzisku z traťové koleje, zaštěrkování, podbití a svaření do BK.

Objednatel zajistí dodávku pražců a kolejnic, zhotovitel zajistí jejich přepravu z výroby.

V celém úseku budou zhotovitelem vyměněny stávající kilometrovníky za nové.

Obecně

V daném úseku se nachází zařízení SSZT.

V uvedeném úseku se nachází několikero lanových propojení, které je nutno před  započetím výlukových prací demontovat.  Odborná demontáž stávajících lanových propojení bude provedena u zkratovacích lan kolejnicových pásů v místech jejich montáže, dále pak u obcházecích lan izolovaných úseků a napájecích lan sériových kolejových obvodů. Všechny demontované části budou pečlivě uschovány po celou dobu prací na kolejovém svršku.

Po obnově kolejového svršku budou izolované styky navráceny do původních poloh, přičemž zhotovitel zajistí správný počet děr pro zpětnou montáž lanových propojení. Následně bude provedena odborná montáž uschovaných lanových propojení do předem nachystaných otvorů v kolejnicích. Jako poslední bude provedena montáž napájecích lan sériových kolejových obvodů a provedeno přezkoušení správné funkce zabezpečovacího zařízení. Pro tyto práce bude ze strany dodavatele stavebních prací zajištěn dostatečný časový prostor před ukončením výluky koleje tak, aby po ukončení výluky bylo zabezpečovací zařízení funkční a  v provozuschopném stavu. V případě, že na nově položeném kolejovém svršku nebude zajištěna správná šuntová citlivost (např. z důvodu koroze nebo znečištění hlav kolejnic v místě kolejových obvodů),  a tím i nesprávná činnost SZZ a TZZ, musí být jízdy vlaků uskutečňovány dle předpisů SŽDC (ČD D1) SŽDC (ČD D2), SŽDC (ČD Z1).

Specifikace:

Před zahájením výluky, v předstihu min. 30dní, předá zhotovitel k odsouhlasení technickému dozoru objednatele vypracované pracovní postupy a harmonogram prací.

Úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou. Zhotovitel zajistí zaměření APK.

Svaření montážních svarů odtavovací technologií a závěrných svarů termitem.

Zřízení bezstykové koleje dle ustanovení předpisu S3/2.

Výzisk:

Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví objednatel.

Kolejnice a drobné kolejivo zhotovitel protokolárně předá objednateli.

Vymezení staveniště:

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC s.o. v uvedeném úseku.

Přístupové cesty:

Budou zhotoviteli ukázány při předání staveniště.

Požadavek na výluky:

Nezamyslice – Přerov 19.3. 2020 – 29.4. 2020

Pozn. :

Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu. Objednatel již nevystavuje potvrzení na financování prací z hlavní činnosti pro snížení poplatků za použití dopravní cesty při přepravě strojů, vozů pro realizaci zakázky.

Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8.

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž.sítě:

Před zahájením prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě. Vyjádření jednotlivých správců k existenci inženýrských sítí v jejich správě budou zhotoviteli předány při předání staveniště.

Zařízení správců souvisejících zařízení:

SSZT – demontáž a montáž lanových propojení.

SEE – demontáž a montáž ukolejnění

Poznámky:

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Oulehla, mobil 724 236 173, e-mail: Oulehla@szdc.cz