Technická specifikace

„Koupě 3 cisternových automobilových stříkaček /CAS 20/ dovybavených pro technické zásahy na železnici“

Požární automobil s podvozkem kategorie 2, schopným provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace, hmotnostní třída S převyšující 14 000 kg, bez vybavení požárním příslušenstvím.

1.	PODVOZEK

- dvounápravové šasi s přiřaditelným pohonem přední nápravy.

1.1.	KABINA ŘIDIČE

- čtyřdveřová, jednoprostorová nedělená, s vnější sluneční clonou

- opatřená klimatizací pro zvýšení uživatelských parametrů

- sklopná vpřed o 55° (elektricky, nouzově mechanicky),

- počet míst k sezení 1 + 1 + 4 - ve dvou řadách orientovaných po směru jízdy,

- zadní řada sedadel vybavena držáky dýchacích přístrojů a opěrkou hlavy,

- mezi držáky dýchacích přístrojů uložení pro 3 záložní láhve,

- pod zadní řadou sedadel úložný prostor pro osobní ochranné pomůcky a drobné požární příslušenství

- dýchací přístroje pro řidiče a velitele umístěny v kabině řidiče,

- před zadní řadou sedadel přídržné madlo,

- před sedadlem velitele lampička na čtení map,

- nezávislé teplovzdušné naftové topení na chodu motoru a jízdě,

- mezi řidičem a velitelem schránka pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4,

- 4 ks dobíjecího úchytu pro ruční radiostanice

- 4 ks dobíjecího úchytu pro ruční svítilny

1.2.	MOTOR

Motor vznětový, čtyřdobý, přeplňovaný s chlazením plnicího vzduchu, splnění emisní normy Euro 5 resp. Euro 6. Výkon motoru min. 320 kW.

1.3.     PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

1.3.1. Převodovka v manuálním nebo poloautomatickém provedení, synchronizací a s posilovačem řazení.

1.3.2. Převodovka vybavená pomocným pohonem pro pohon vodního čerpadla. Činnost pomocného pohonu i při jízdě vozidla do 10 km·h-1.

1.4.	NÁPRAVY A ŘÍZENÍ

Šasi dvounápravové s připojitelným pohonem přední nápravy.

1.5.	ŘÍZENÍ

Řízení levostranné s monoblokovým servořízením.

1.6.	KOLA A PNEUMATIKY

1.6.1. Na přední nápravě jednoduchá montáž na zadní nápravě dvojitá montáž. Šrouby a matice diskových kol chráněné kryty.

1.6.2. Pneumatiky na přední a zadní nápravě M+S.

1.6.3. Plnohodnotné náhradní kolo.

1.7.	BRZDY

Čtyři na sobě nezávislé systémy brzd s ABS (provozní, nouzový, parkovací, odlehčovací).

Automobil s přípojkou a protikusem pro doplňování tlakového vzduchu, s umístěním v blízkosti nástupu řidiče do automobilu.

1.8.	ZÁVĚSNÁ ZAŘÍZENÍ

1.8.1. Závěsná zařízení.

- dva pomocné závěsy na předním nárazníku			145 kN

- na zadní části vozidla tažné zařízení pro připojení přívěsů za nákladní automobil do celkové hmotnosti 16 000 kg.

1.8.2. Nádrže provozních hmot.

Objem palivové nádrže						min. 200 l

1.9.	LANOVÝ NAVIJÁK

Na přední část automobilu umístit v prostoru předního nárazníku lanový naviják s elektropohonem a jištěním proti přetížení.

- délka lana								min. 30 m

- tažná síla								min. 50 kN

1.10.	ELEKTRICKÉ  PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šasi s napětím elektrického příslušenství 24 V, zdroj napětí dvě akumulátorové baterie 12 V/170 Ah s umístěním pod kabinou řidiče.

Stupeň odrušení podle ČSN 34 2875 - základní.

Elektrické obvody s jištěním automobilními nožovými pojistkami.

Automobil vybavit přípojkou s protikusem MAG CODE pro dobíjení akumulátorů, umístěnou v blízkosti nástupu řidiče do automobilu.

Pod přední nárazník umístit zásuvku pro rychlý start vozidla s odpojovačem (zásuvka musí sloužit jako přípojka pro připojení lanového navijáku).

- na bocích automobilu umístit prosvětlená odrazová světla

- zařazení zpětného převodového stupně se zvukovou signalizací

- na přední nárazník umístit světlomety do mlhy.

- v horní části nástavby vozidla umístit LED světla pro osvětlení okolí automobilu při zásahu

- kabina osádky s vybavením radiostanicí a střešní anténou

- v prostoru obsluhy čerpacího zařízení umístit mikrofon a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice.

Automobil vybavit hlídačem napětí pro připojení přístrojů s trvalým odběrem proudu (převážně dobíječe ručních svítilen, dobíječe ručních radiostanic apod.). Hlídač napětí zajišťuje automatické odpojení přístrojů při poklesu napětí a opětovné připojení přístrojů při normálním napětí.

Měnič napětí 			24V/12V - 12 A pro analogovou radiostanici

Měnič napětí 			24V/12V – 12 A pro ruční dobíječe

Alternátor				28V/55 A

1.11.	VÝSTRAŽNÉ SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ

Na kabině řidiče umístit zvláštní výstražnou světelnou a zvukovou LED rampu modré a oranžové barvy (možnost volby použití při jízdě k zásahu modrá, při jízdě hospodářské oranžová), se sirénou s možností volby tónu "WAIL", "YELP", "HI-LO" a s reproduktorem pro hlášení. Na přední kapotu automobilu umístit dvě záblesková LED světla modré barvy. Propojena se zvláštním výstražným zařízením s vypnutím samostatným vypínačem. Do zadní části nástavby v obou rozích zabudovat rohové moduly s výstražnými LED světly modré barvy a nad zadními výklopnými dveřmi umístit výstražnou oranžovou alej tvořenou 8 LED světly se zapínáním umístěným v prostoru řidiče, zabraňujícím zapnutí během jízdy a s kontrolkou v zorném poli řidiče.

2.	NÁSTAVBA

Konstrukce nástavby musí umožnit vyjmutí a vložení požárního příslušenství ze země s použitím stupaček.

2.1.	KAROSERIE - NÁSTAVBA (skříňová).

Karoserie nástavby ze speciálních hliníkových profilů montovaná za pomocí prizmatických šroubovaných spojů s oplechováním hliníkovým plechem při použití technologie lepení. Pomocný rám karoserie upevněn k rámu vozidla pomocí kotevních patek.

Boční části tvoří úložné skříně, opatřené na bocích vozidla uzavíracími roletkami s průběžným madlem. V zadní části nástavby skříň pro požární čerpadlo s nahoru výklopnými dveřmi. Podlaha skříní z hliníkového plechu. Spodek skříně čerpacího zařízení zakapotován kryty.

Uzavírací roletky bočních skříní z hliníkových profilů, roletky a dveře nástavby se zámky, se zajištěním a odjištěním stejným klíčem pro příslušný automobil. V zadní části skříně nástavby vytvořit prostor s uchycením pro uložení (ve složeném stavu) „ručního kolejového vozíku“ s nosností 500 kg.

Pochozí střechu karoserie nástavby tvoří ohrazená manipulační plošina, která je nad horní úrovní nádrže na vodu. Je z hliníkového plechu s protiskluzovým povrchem a slouží pro uložení rozměrné požární výbavy. Na zadní stěně vpravo je umístěn žebřík s plastovými příčlemi s neklouzavou úpravou pro výstup na horní pracovní plošinu.

2.2.	NÁDRŽE

Nádrž na vodu a pěnidlo tvoří jeden celek, svařena z nerezového plechu jakosti AISI 316L, nebo z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny.

2.2.1. Nádrž na vodu

Objem nádrže							3000 litrů

2.2.2. Nádrž na pěnidlo

Objem nádrže							200 litrů

2.3.	ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ

V zadní skříni karoserie umístit požární čerpadlo podle ČSN EN 1028-1 poháněné od motoru vozidla. Čerpadlo umožňuje zásah při použití nízkého nebo vysokého tlaku, popřípadě kombinovaný provoz. Čerpadlo je vybaveno proti přehřátí automatickým teplotním odlehčovacím ventilem a dále automatickou vývěvou s možností ručního vypnutí. V zadní skříni umístit ovládací panel čerpacího zařízení tak, aby bylo možné veškeré funkce ovládat bez použití pomocné stupačky a to v maximální výšce 1800 mm.

Technické údaje

jmenovitý průtok 					                                   2 000 l.min-1

jmenovitý tlak					                                   1,0 MPa

jmenovitá sací výška				                                   3 m

Vysokotlak

jmenovitý průtok					                                   250 l.min-1

při jmenovitém tlaku					                                   4,0 MPa

Počet výtlaků se spojkou STORZ 75 a s víčkem	                         4

Počet výtlaků napojených na průtokový naviják 	                         1

Počet napojení pro sání z volného zdroje

s hrdlem 125 dle ČSN 38 9420 a s víčkem		                         1

(vyvedeno do zádi vozidla s možností sání z obou stran CAS pomocí sacího oblouku, který je součástí dodávky automobilu)

Počet napojení pro plnění nádrže vnějším tlakovým

zdrojem se spojkou STORZ 75 a s víčkem 		                         2

Ovládací panel s kontrolními prvky:

- manovakuometr

- manometr nízkého tlaku

- manometr vysokého tlaku

- elektronický hladinoměr vody

- elektronický hladinoměr pěnidla

- otáčkoměr čerpadla

- počítadlo motohodin

- ovladač otáček motoru

- ovladač zapínání a vypínání pohonu čerpadla

- ovládací prvky přiměšování

- indikátor přehřátí motoru

- ostatní ovládací a kontrolní prvky

2.4.	PŘIMĚŠOVACÍ  ZAŘÍZENÍ

Přiměšovací zařízení sestává z proudového přiměšovače, regulační klapky a propojovacího potrubí. Pěnidlo je přiváděno do sání vodního čerpadla.

Množství přisátého pěnidla				                        2 až 165 l.min-1

2.5.	ZAŘÍZENÍ PRVOTNÍHO HASEBNÍHO ZÁSAHU

2.5.1. Vysokotlaké zařízení prvotního zásahu

V pravé zadní skříni vozidla montáž průtokového hadicového navijáku s hadicí DN 25 v délce 60 m dle ČSN EN 1947 a naváděcími rolnami. Konec hadice s pistolovou proudnicí s možností regulace průtoku a tvaru výstřikového kužele. Proudnice umožňuje použití pěnotvorného nástavce. Navíjení hadice se provádí pomocí elektromotoru, nouzově ručně.

- jmenovitý průtok							200 l.min-1

- jmenovitý tlak		 					4,0 MPa

- dostřik přímým proudem						29 m

- dostřik roztříštěným proudem					15 m

2.5.2. Nízkotlaké zařízení prvotního zásahu

V levé zadní skříni uložena hadice C52 x 20, s trvalým připojením k výtlačnému hrdlu čerpacího zařízení a k proudnici pro hašení vodou i pěnou (hadice a proudnice pro hašení vodou i pěnou je součástí požární výbavy).

2.6.	LAFETOVÁ PROUDNICE

Odnímatelná, připojení pomocí rychloupínacího adaptéru, v přepravní poloze upevněna na horní plošině.

Proudnice umožňující plynulé nastavení od plného k roztříštěnému proudu.

- dostřik min. 60 m.

2.7.	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR

V levé přední skříni umístit výsuvný osvětlovací stožár. Rampa se 4 reflektory rozmístěnými v kruhu po 90° tak, aby rovnoměrně osvětlovaly místo zásahu. Zapínání a vypínání reflektorů zvlášť na levé a pravé straně rampy.

- výsuv								pneumatický

- výška nad úrovní terénu						cca 5000 mm

- počet reflektorů							4 x 500 W

2.8.	GENERÁTOR ELEKTRICKÉHO PROUDU

V levé přední skříni na výsuvném platě vyjímatelně umístěn generátor elektrického proudu s krytím min. IP 44, slouží jako zdroj elektrické energie pro osvětlovací stožár a pro přídavná zařízení. Spaliny od motoru vyvedeny mimo prostor nástavby.

- výkon								min. 4 kW

- připojení								400/230 V

2.9.	PROSTORY  PRO  PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prostory pro příslušenství (skříně) jsou zakryty roletkami z hliníkových lamel s vnitřním osvětlením na bočním sloupku skříně (LED lišty), které se automaticky rozsvítí po vytažení rolety. Otevření skříní se signalizací na přístrojovém panelu u řidiče. Police (přihrádky) pro příslušenství z hliníkového plechu s možností variabilního umístění požární výbavy. V úložných prostorech výsuvná a otočná plata. Úchytné a úložné prvky pro uložení požárního příslušenství v provedení z lehkého kovu nebo jiného materiálu s dlouhou životností. Rozměrné požární příslušenství bude uloženo ve dvou schránkách s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných na horní plošině nástavby. Schránky uzamykatelné shodným klíčem jako u rolet skříní nástavby. Vnitřní prostor schrán vybaven LED osvětlením. V pravé přední skříni pro příslušenství vytvořena hmotnostní a rozměrová rezerva. V přepravních kazetách na hadice 2 ks izolovaných požárních hadic, 4 ks 52x20 a 2 ks 75x20.

2.10.	BAREVNÉ PROVEDENÍ

Základní odstín červená RAL 3000, přední nárazník a pruh bílá RAL 9003, bílý pruh může být zvýrazněn reflexivním prvkem.

3.	KOMPLETNÍ VOZIDLO

3.1.	ROZMĚRY

Délka								max. 8 000 mm

Šířka								max. 2 550 mm

Výška								max. 3 100 mm

Nájezdový úhel	- přední				min. 32°

- zadní				min. 23°

Úhel bočního naklonění					min. 30°

3.2.	HMOTNOSTI

Celková hmotnost						max. 18 000 kg

4. DALŠÍ POŽADAVKY

Součástí dodávky je průvodní technická dokumentace a návod k obsluze v českém jazyce. Spolu s nabídkou uchazeč také sdělí informace, jak a v jakých časových intervalech se provádí pravidelné kontroly (revize) komponentů a jednotlivých zařízení.

Vozidla musí splňovat:

- Všeobecné podmínky pro provoz na silničních komunikacích i mimo ně,

- Vyhlášku č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky,

- ČSN EN 1846-1 Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení

- ČSN EN 1846-2+A1 Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky – Bezpečnost a provedení,

- ČSN EN 1846-3 Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení,

- Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.